Lubomyśl, 07.04.2025

ZAMAWIAJĄCY: FUNDACJA NATURA POLSKA

Lubomyśl 23b, 68-200 Żary

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA ZADANIE PN:

Wykonanie działań adaptacyjnych do zmian klimatu – mikro adaptacji do projektu pn. „PROADAPT - Pogranicze przyjazne klimatowi - Wspomaganie decyzji w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu" realizowanego                                   i dofinansowanego z Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie działań adaptacyjnych do zmian klimatu poprzez wykonanie lokalnych mikro adaptacji klimatycznych w tym:

A.Ogrody deszczowe

-3 sztuki

-lokalizacja: Boxberg (Niemcy), Jasień, gmina Żary

-powierzchnia każdego z ogrodów 25m2

-typ: infiltracyjny

Termin realizacji do: listopada 2025.

Parametry techniczne:

Każdy z ogrodów należy posadowić w odległości 3-5 mb od budynku, poniżej ujścia rury spustowej, z której będzie spływać woda. Powinien być oddalony od drzew i krzewów na minimalną odległość rzutu korony powiększonego o 1 m z uwagi na konieczność ochrony korzeni tych roślin. Ogród ma mieć wygląd rabaty obsadzonej średniowysokimi bylinami. Może mieć kształt geometryczny (prostokąt, koło) lub organiczny (np. nerkowaty, podobny do plamy) w zależności od jego położenia, otaczających elementów, towarzyszącej roślinności. Powinien naturalnie wpisać się w teren.

Inne parametry:

-głębokości do 80 cm, płaskie dno, ścianki wykopu nachylone pod kątem do 60 stopni
w stosunku do pionu.

-ułożenie warstwy drenażowej: wypełnienie dołu do połowy objętości otoczakami rzecznymi o granulacji 16-32 mm. Do tej warstwy można dodać gruz i kamienie wydobyte podczas kopania

-ułożenie warstwy wegetacyjnej: wypełnienie pozostałej przestrzeni w połowie rozluźnioną ziemią urodzajną z wykopu, w połowie warstwą kompostu wymieszanego z ziemią urodzajną i piaskiem rzecznym (płukanym) w stosunku objętościowym 1:1:1 lub kompostem i piaskiem w stosunku 2:1

-powierzchnia rabaty powinna znajdować się na poziomie otaczającego gruntu lub być lekko zagłębiona w stosunku do niego

-posadzenie bylin w rozstawie 6-10 szt./m2

w grupach po kilka sztuk obok siebie (niższe na obrzeżach, wysokie w środku lub z tyłu rabaty)

-wykonać ściółkowanie powierzchni otoczkami rzecznymi

-doprowadzić do ogrodu wodę opadową z rury spustowej za pomocą rynny, rury kanalizacyjnej biegnącej pod powierzchnią terenu lub tzw. suchego strumienia – ziemnego koryta wyścielonego grubą folią budowlaną lub membraną EPDM i wypełnionego otoczakami o różnej granulacji. Zapewnić spadek umożliwiający spływ wody (ok. 5%).

Zalecany dobór roślin do ogrodów (preferowane rośliny rodzime):

Helofity (rośliny szuwarowe):

•• Trzcina pospolita Phragmites australis

•• Pałka Typha sp.

•• Kosaciec żółty Iris pseudoacorus

•• Oczeret jeziorny Schoenoplectus lacustris

•• Tatarak zwyczajny Acorus calamus

•• Czermień błotna Calla palustris

•• Turzyca prosowa Carex paniculata

•• Turzyca nibyciborowata Carex pseudocyperus

•• Turzyca błotna Carex acutiformis

•• Turzyca brzegowa Carex riparia

•• Tojeść bukietowa Lysimachia thyrsiflora

•• Mięta nadwodna Mentha aquatica

•• Manna mielec Glyceria maxima

•• Knieć błotna Caltha palustris

Rośliny towarzyszące – znoszące krótkotrwałe zalewanie

i okresowe przesuszenie:

•• Skrzyp zimowy Equisetum hyemale

•• Sadziec Eupatorium sp.

•• Wilczomlecz błotny Euphorbia palustris

•• Wiązówka błotna Filipendula ulmaria

•• Wiązówka czerwona Filipendula rubra

•• Liliowiec Hemerocallis sp.

•• Tułacz pstry Hottuynia cordata

•• Oman wąskolistny Inula ensifolia

•• Oman wierzbolistny Inula salicifolia

•• Kosaciec syberyjski Iris sibirica

•• Sit rozpierzchły Juncus effusus

•• Języczka Ligularia sp.

•• Firletka poszarpana Lychnis flos – cuculi

•• Tojeść pospolita Lysimachia vulgaris

•• Krwawnica pospolita Lythrum salicaria

•• Mięta Mentha sp.

•• Lepiężnik Petasites sp.

•• Wielosił błękitny Polemonium caeruleum

•• Rdest himalajski Polygonum amplexicaule

•• Rdest wężownik Polygonum bistorta

•• Krwiściąg lekarski Sanguisorba officinalis

•• Żywokost Symphytum sp.

•• Kozłek lekarski Valeriana officinalis

•• Przetacznik długolistny Veronica longifolia

•• Turzyca muskegońska Carex muskingumensis

•• Trzęślica modra Molinia caerulea

•• Trzęślica trzcinowata Molinia arundinacea

•• Turzyca zwisła Carex pendula

•• Sesleria błotna Sesleria caerulea

•• Mozga trzcinowata Phalaris arundinacea

•• Krwawnik kichawiec Achillea ptarmica

•• Bociszek czerwony Geranium sanguineum

Dodatkowo Wykonawca zapewnić ma pielęgnację ogrodów w okresie gwarancyjnym
(w ciągu 12 miesięcy od wykonania):

-plewienie

-ścinanie wczesną wiosną suchych części nadziemnych roślin

-usuwanie nadmiaru materii organicznej z powierzchni ściółki

-uzupełnianie ściółki

-podlewanie (w okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych związanych z długim okresem suszy).

B.Zielone ściany

-2 sztuki

-lokalizacja: Boxberg (Niemcy), Żary

-powierzchnia: Boxberg 40m2, Żary (1,80x65,0mb) 117m2

Termin realizacji do: listopada 2025.

Parametry techniczne:

Zieloną ścianę należy wykonać z bluszczu pospolitego – samoczepny, rodzimy, zimozielony o minimalnej wysokości sadzonek 70 cm.

W przypadku konieczności wykonać podpory ściany dla pnączy czepiających się przylgami lub korzeniami przybyszowymi, kratownice lub liny dla pnączy owijających się pędami lub częściami liści (wąsami, ogonkami).

Sadzić w odległości co najmniej 50 cm od pni drzew, murów czy budynków, co najmniej 80 cm od siebie w szpalerze. Należy posadzić rośliny kilka centymetrów głębiej niż rosły w doniczce. Dół pod roślinę powinien mieć wymiary około 50 x 50 x 50 cm. Wypełniony  mieszanką kompostu z ziemią z wykopu, w miarę potrzeby rozluźnioną piaskiem rzecznym.

Dodatkowo, Wykonawca zapewnić ma pielęgnację zielonych ścian w okresie gwarancyjnym
(w ciągu 12 miesięcy od wykonania):

-plewienie

-ścinanie wczesną wiosną suchych części nadziemnych roślin, przycinanie za rozgałęzieniem lub pąkami

-usuwanie pędów nadmiernie zagęszczających i najsłabszych

-usuwanie pędów zagrażających znajdującej się w pobliżu infrastrukturze np. wrastające za rynny, rury spustowe, pod poszycie dachu

-układanie odrostów na powierzchni ściany

-podlewanie (w okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych związanych z długim okresem suszy)

C. Mini strefy bioróżnorodności

-3 sztuki

-lokalizacja: Boxberg (Niemcy), Jasień, Łęknica

-powierzchnia każdej ze strefy 40m2

Termin realizacji do: listopada 2025.

Parametry techniczne:

Mini strefa powinna być zlokalizowana na terenie otwartym, nasłonecznionym przez co najmniej połowę letniego dnia, poza strefą korzeniową drzew 
i krzewów. Sugerowany wymiar np. prostokąt 5 x 8 m lub koło o promieniu 4 m, forma nieregularna). Prace rozpocząć od wyznaczenia kształtu strefy w terenie za pomocą palików geodezyjnych lub sprayu, wykosić istniejącą roślinność i zebrać pokos. Uprawić glebę za pomocą glebogryzarki separacyjnej. Usunąć śmieci, gruz, kępy darni i grudy gliny itp.

Wyrównać i wygrabić powierzchnię z uformowaniem spadków w celu zatrzymania na strefie wody opadowej.

Posadzeniu roślin:

*wyznaczenie miejsca pod sadzonki lub ich rozstawienie

*wykopanie dołków o odpowiedniej objętości (2-5 razy objętość bryły korzeniowej). Duży dołek umożliwia wzbogacenie podłoża kompostem oraz poprawia pulchność gleby, co ułatwia ukorzenianie się roślin

*wypełnienie dołków do połowy kompostem i wymieszanie go z rodzimą glebą

*wyjęcie sadzonki z pojemnika, rozluźnienie bryły korzeniowej, posadzenie na odpowiedniej głębokości (takiej, w jakiej roślina rosła w pojemniku), lekkie zagęszczenie gleby wokół korzeni, uformowanie misy zatrzymującej wodę wokół sadzonki

*obfite podlanie w celu zamulenia korzeni, umożliwienia im kontaktu z glebą i zlikwidowania dużych przestworów powietrznych

*ściółkowanie powierzchni rabaty zrębkami drzewnymi, korą sosnową o średniej grubości (5 cm) lub piaskiem płukanym (2 cm)

*wykonanie w strefie-rabacie siedliska owadów w postaci (opcja do wyboru w zależności od lokalizacji i dostępności materiałów): małej pryzmy piasku lub pospółki (potencjalne miejsce gniazdowania pszczół ziemnych i trzmieli), umieszczonej pionowo wiązki „badyli” (łodyg roślin z komorą powietrzną na przekroju lub pędów bzu czarnego), które są potencjalnym miejscem zimowania wielu owadów, kilku kamieni, których nagrzewanie się i utrzymywanie wilgoci pod nimi sprzyja zimowaniu owadów, małego próchnowiska złożonego z rozkładającego się pniaka lub karpy drzewa i kilku gałęzi

*poidła w postaci niecki gromadzącej wodę lub misy wypełnionej kamieniami, z regularnie dolewaną wodą.

Rabata-strefa powinna składać się minimum z 1 niewielkiego drzewa oraz skupiny 5 grup krzewów i bylin posadzonych w rozstawie średnio 6 szt./m2.

Drzewo i krzewy powinny reprezentować gatunki rodzime lub zadomowione z lokalnej puli genowej. Bylinowe wypełnienie rabaty powinno składać się z roślin gatunków rodzimych ważnych dla zwierząt.

Rekomendowane gatunki to:

Drzewo, 1 szt. do wyboru:

owocowe, np. jabłoń dzika Malus sylvestris lub domowa M. domestica, śliwa wiśniowa Prunus cerasifera lub domowa P. domestica, wiśnia ptasia Prunus avium, czereśnia Prunus cerasus, morwa biała Morus alba, leszczyna pospolita Corylus avellana. Głóg jednoszyjkowy Crataegus monogyna

Krzewy:

Trzmielina zwyczajna Euonymus europaeus 3 szt., Róża dzika Rosa canina lub pigwowiec pośredni Chaenomeles x superba 2 szt.

Byliny

Lokalizować poziomki pod drzewem i krzewami w płatach o powierzchni ok. 1 m2 pod drzewem i każdym krzewem. Śmiałki i czosnki na planie siatki. Pozostałe byliny sadzone w grupach po 5-10 szt. danego gatunku obok siebie. W obrębie danej grupy należy sadzić byliny nieco gęściej, pozostawiając więcej przestrzeni między grupami. Większe byliny należy sadzić w głębi/na środku rabaty, niższe i zadarniające - na jej obrzeżach,

Poziomka pospolita Fragaria vesca - pod drzewem i krzewami, 6 sztuk/m2

Śmiałek darniowy Deschampsia caespitosa 100 szt. (mogą być różne odmiany) – powinien tworzyć zimozieloną osnowę rabaty. Należy go sadzić w równej rozstawie.

Czosnek główkowy Allium sphaerocephalon 100 szt. – posadzony równomiernie pomiędzy śmiałkami.

W razie niedostępności pozostałych bylin można ograniczyć liczbę gatunków, zachowując sumę 180 szt.:

Zawciąg nadmorski Armeria maritima 20 szt.

Goździk kartuzek Dianthus carthusianorum 20 szt.

Firletka smółka Lychnis viscaria 20 szt.

Lebiodka pospolita Origanum vulgare 20 szt.

Rozchodnik wielki Sedum maximum 20 szt.

Dziewanna fioletowa Verbascum phoeniceum 20 szt.

Rumian żółty Anthemis tinctoria 20 szt.

Jasieniec piaskowy Jasione laevis 20 szt.

Chaber driakiewnik Centaurea scabiosa 20 szt.

Dodatkowo, Wykonawca zapewni pielęgnację stref w okresie gwarancyjnym (w ciągu 12 miesięcy od wykonania nasadzeń):

-usuwanie martwych części bylin w marcu-kwietniu

-uzupełnianie ściółki w razie potrzeby

-usuwanie siewek drzew i roślin gatunków inwazyjnych

-podlewanie (w okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych związanych z długim okresem suszy)

-usuwanie odrostów korzeniowych

-odchwaszczanie
-wymiana uschniętych i uszkodzonych drzew

-przycinanie złamanych i chorych gałęzi (cięcia pielęgnacyjne).

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień częściowych ani możliwości złożenia ofert wariantowych.

CPV:

77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

77211600-8 Sadzenie drzew

- Wymagany termin realizacji: 15.12.2025 r.

- Przy wyborze oferty do realizacji, zamawiający będzie się kierował kryterium:  cena  – 100%. Ocena kryterium „cena” – będzie przeprowadzana wg następującego wzoru:

Cmin

P(Co) =   x 100  x  100 %

Co

gdzie :

Cmin   -  najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie odrzuconych,

Co        -  cena ocenianej oferty,

P(Co)  -  liczba punktów za kryterium ceny.

Cena  jednostkowa powinna zawierać:

- wartość usług określonych w oparciu o przedmiot zamówienia;

- obowiązujący podatek od towarów i usług VAT (jeśli dotyczy);

- Cena podana przez Wykonawcę, będzie obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania (cena ryczałtowa).

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą.

- Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

  - Formularz oferty według załączonego wzoru,

  - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

  - W celu potwierdzenia, spełnienia warunku dotyczącego doświadczenia Zamawiający żąda od Wykonawcy: wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i nazwy podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz oświadczeniem, że usługi te zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

- Warunki udziału

Warunek udziału zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał minimum 2 porównywalne 
z przedmiotem zamówienia zadania tj. polegające na wykonaniu ogrodu deszczowego lub zielonej ściany lub mini strefy bioróżnorodności o wartości nie mniejszej niż 15.000 zł. brutto każde.

- Wykluczenia

Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału  w postępowaniu i uzna ofertę wykluczonego Oferenta za odrzuconą. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców – podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2024, poz. 507) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

•	wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

•	wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu  (Dz. U. z 2023r., poz. 1124) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

•	wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023, poz. 120) , jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

- Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną (kryterium wyboru 100% cena) – w przypadku uchylania się od podpisania umowy przez któregokolwiek z podmiotów, możliwy będzie wybór wykonawcy następnego w kolejności), oraz spełniającego wszystkie wymagane warunki. Umowa zostanie podpisana zgodnie ze załączonym wzorem. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w okolicznościach wskazanych we wzorze umowy, a także w przypadku wystąpienia zmian nieistotnych.

- Cena podana w złożonej ofercie ma być podana cyfrowo i słownie. Oferta cenowa winna być sporządzona wyłącznie w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia,

- Formularz oferty należy wypełnić czytelną i trwałą techniką.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta powinna zostać złożona do 30 kwietnia 2025 r. w formie elektronicznej przez moduł składania ofert w portalu Baza Konkurencyjności: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl (skan podpisanej oferty wraz z załącznikami w formacie pdf, lub podpisanie wszystkich dokumentów podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym lub podpisem osobistym).

- Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia:

Tomasz Żółkiewicz, Fundacja Natura Polska, Lubomyśl 23b, 68-200 Żary,

mail: biuro@naturapolska.eu tel. 608 238 599

- Warunki płatności

Na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej, wystawionych przez Wykonawcę, płatnych w terminie 14 dni od dnia wystawienia, przelewem na rachunek bankowy wskazany w fakturze.

Faktury zostaną wystawione przez wykonawcę po przyjęciu przez Zamawiającego protokołu odbioru.

- Warunki unieważnienia postępowania:

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez dokonania wyboru oferty w sytuacji, gdy:

- cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę przeznaczoną na finansowanie zamówienia,

- postępowanie obarczone jest nieusuwalną wadą, uniemożliwiającą zawarcie umowy,

- nie złożono przynajmniej jednej oferty zgodnych z zapytaniem,

- wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni lub oferty zostały odrzucone w postępowaniu.

- Załączniki:

Zał. 1 Formularz oferty;

Zał. 2 Wykaz usług;

Zał. 3  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu;

Zał. 4  Wzór umowy.