Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu nr 01/2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa serwera – 2 szt.

| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Obudowa | Do instalacji w szafie Rack 19", wysokość nie więcej niż 1U, z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celów serwisowych, wyposażona w zestaw ułatwiający wyprowadzenie przewodów z tyłu serwera. |
| Procesor | Architektura x86, maksymalny TDP dla procesora – 280W. Minimalna ilość rdzeni dla procesora – 64 . Wynik wydajności procesora instalowanego w oferowanym serwerze powinien przekraczać 1189 punktów baseline w teście CPU2017 Integer Rate opublikowanym przez SPEC.org (www.spec.org) dla konfiguracji dwuprocesorowej. Test przeprowadzony przez producenta serwera musi być zamieszczony na stronie spec.org. |
| Liczba procesorów | 2 szt. |
| Płyta główna | Płyta główna dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów wykonujących instrukcje 64-bitowe. Obsługa procesorów do 160 rdzeni oraz TDP do 400W. |
| Pamięć operacyjna | Zainstalowane 1152GB pamięci RAM Minimum 24 sloty na pamięć, wsparcie pamięci typu RDIMM do 6TB. Pamięć min. DDR5 o częstotliwości min. 4800MHz. Obsadzenie kości musi zagwarantować maksymalną wydajność pamięci (100% Relative Performance) – tzw. Zbalansowane obsadzenie kości. |
| Zabezpieczenie pamięci | ECC, SDDC, Patrol/Demand Scrubbing, Bounded Fault, DRAM Address Command Parity with Replay, DRAM Uncorrected ECC Error Retry, On-die ECC, ECC Error Check and Scrub (ECS), Post Package Repair |
| Procesor Graficzny | Zintegrowana karta graficzna z minimum 16MB pamięci, osiągająca rozdzielczość 1920x1200 przy 60 Hz. Port VGA. |
| Dyski | Zainstalowane dyski: 2x 960GB M.2 NVMe, nie zajmując zatok dyskowych, obsługiwane przez sprzętowy kontroler RAID |
| Rozbudowa dysków | Serwer musi umożliwiać instalację min. 10 zatok na dyski Hot-Swap, umożliwiających instalację dysków SATA/SAS. Możliwość instalacji dysków SED. Możliwość zastosowania w serwerze backplane’u umożliwiającego instalację zarówno dysków SATA/SAS jak i NVMe w tych samych zatokach z tym samym backplane zamiennie. |
| Kontroler dyskowy | Zintegrowany na płycie kontroler SATA . |
| Zasilacz | Minimum dwa redundantne zasilacze o mocy minimum 1800W z certyfikatem minimum Platinum. |
| Interfejsy sieciowe | Zainstalowane w dedykowanym slocie OCP 2 porty typu 10/25Gb z wkładkami 10Gb SR. Interfejsy te nie mogą wpływać na ilość dostępnych slotów PCIe wymienionych w punkcie Dodatkowe porty I/O. Jeden port RJ-45 o przepustowości 1GbE dedykowany dla karty zarządzającej. |
| Karty sieciowe | Dodatkowo zainstalowane: Jedna dwu-portowa karta FC 16Gb |
| Dodatkowe sloty I/O | Minimum 2 sloty PCIe 4.0 x16 LP. |
| Dodatkowe porty | Z przodu obudowy: 1x USB 3.2, 1x USB 2.0, 1x DB-15 video, port diagnostyczny. Z tyłu obudowy: 3x USB 3.2, 1x DB-15 Wewnątrz 1x USB 3.2 |
| Chłodzenie | Wentylatory wspierające wymianę Hot-Swap, zamontowane nadmiarowo minimum N+1 |
| Zarządzanie | Niezależny od systemu operacyjnego, posiadający dedykowany port 1Gbs base-T, sprzętowy kontroler zdalnego zarzadzania wyposażony w slot SD dla minimum 4GB pamięci flash na potrzeby przechowywania oraz instalacji firmware komponentów serwera jak i plików konfiguracyjnych. Na potrzeby utrzymaniowe oraz serwisowe, wymaga się, aby kontroler zarządzania nie był integralną częścią płyty głównej serwera lecz był na osobnej płytce I/O wspomnianej w sekcji Dodatkowe Porty W przypadku awarii płyty głównej serwera, wymaga się możliwości instalacji wykorzystywanej Płytki I/O wraz z pamięcią flash (wersje firmware oraz pliki konfiguracyjne) na nowe płycie głównej. Wymaga się możliwości skonfigurowania w serwerze dwóch fizycznych portów 1Gb Base-T dedykowanych tylko na potrzeby zarządzania. Nie dopuszcza się rozwiązania w którym którykolwiek z dwóch portów miałby być portem współdzielonym na karcie LAN. Wymagane funkcjonalności procesora serwisowego: - Monitoring stanu systemu (komponenty objęte monitoringiem to przynajmniej: cpu, pamięć RAM, dyski, karty PCI, zasilacze, wentylatory, płyta główna - Pozyskanie następujących informacji o serwerze: nazwa, typ i model, numer seryjny, nazwa systemu, wersja UEFI oraz BMC, adres IP karty zarządzającej, utylizacja cpu, utylizacja pamięci oraz komponentów I/O - Logowanie zdarzeń systemowych oraz związanych z działaniami użytkownika. Każdy dziennik zdarzeń powinien mieć możliwość zapisu co najmniej 1024 rekordów. - Logowanie zdarzeń związanych z utrzymaniem systemu jak upgrade firmware, zmiana/instalacja sprzętu. System powinien umożliwiać zapisanie minimum 250 zdarzeń. - Możliwość zapisywania zdarzeń w formacie HTML oraz JSON - Wysylanie określonych zdarzeń poprzez SMTP oraz SNMPv3 - Update systemowego firmware - Monitoring poboru prądu - Zdalne włączanie/wyłączanie/restart - Zapis video zdalnych sesji - Podmontowanie lokalnych mediów - Przekierowanie konsoli szeregowej przez IPMI oraz SSH - Zrzut ekranu w momencie zawieszenia systemu - Możliwość przejęcia zdalnego ekranu - Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego,. - Możliwość zdalnej instalacji systemu operacyjnego - Alerty Syslog - szyfrowane połączenie (TLS min TLS 1.2) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; - możliwość zdefiniowania min 12 użytkowników lokalnych na karcie zarządzającej - Wyświetlanie danych aktualnych oraz historycznych dla użycia energii oraz temperatury serwera - Możliwość mapowania obrazów ISO z lokalnego dysku operatora - Możliwość mapowania obrazów ISO przez HTTPS, SFTP, CIFS oraz NFS - montowanie obrazów ISO musi być możliwe bez instalacji dodatkowych komponentów Java czy AciveX - Możliwość jednoczesnej pracy do 6 użytkowników przez wirtualną konsolę - wspierane protokoły/interfejsy: IPMI v2.0, SNMP v3, CIM, DCMI v1.5, REST API - zgodność z FIPS 140-3 oraz NIST 800-193 - zabezpieczenie przed nieautoryzowaną wymianą komponentów sprzętowych serwera. Wymaga się możliwości ustawienia zablokowania startu systemu na skutek wykrycia takiego zdarzenia. - Możliwość grupowania serwerów w kontekście synchronizacji jednolitej konfiguracji oraz wersji firmware dla całej grupy serwerów - Wymaga się możliwości wykorzystania frontowego portu USB do celów serwisowych (komunikacja portu z karta zarządzającą) bez możliwości uzyskania jakiejkolwiek funkcjonalności na poziomie zainstalowanego systemu operacyjnego. Funkcjonalność ta musi być realizowana na poziomie sprzętowym i musi być niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego. - Wraz z serwerem powinno zostać dostarczone dodatkowe oprogramowanie zarządzające umożliwiające: - zarzadzanie infrastrukturą serwerów i storage bez udziału dedykowanego agenta - przedstawianie graficznej reprezentacji zarządzanych urządzeń - możliwość skalowania do minimum 1000 urządzeń - obsługę szyfrowanej komunikacji z zarządzanymi urządzeniami, wsparcie dla NIST 800-131A oraz FIPS 140-2 - wsparcie dla certyfikatów SSL tzw self-signed oraz zewnętrznych - udostępnianie szybkiego podgląd stanu środowiska - udostępnianie podsumowania stanu dla każdego urządzenia - tworzenie alertów przy zmianie stanu urządzenia - monitorowanie oraz tracking zużycia energii przez monitorowane urządzenie, - konsola zarzadzania oparta o HTML 5 - dostępność konsoli monitorującej na urządzeniach przenośnych ze wsparciem dla systemu Android oraz iOS, aplikacja musi umożliwiać włączenie wyłączenie oraz restart urządzenia, musi również mieć możliwość aktywowania diody lokacyjnej na urządzeniu, - automatyczne wykrywanie dołączanych systemów oraz szczegółowa inwentaryzacja - możliwość podnoszenia wersji oprogramowania dla komponentów zarządzanych serwerów w oparciu o repozytorium lokalne jak i zdalne dostepne na stronie producenta oferowanego rozwiązania - definiowanie polityk zgodności wersji firmware komponentów zarządzanych urządzań - definiowanie roli użytkowników oprogramowania - obsługa REST API oraz Windows PowerShell - obsługa SNMP, SYSLOG, Email Forwarding - autentykacja użytkowników: centralna (możliwość definiowania wymaganego poziomu skomplikowania danych autentykacyjnych) oraz integracja z MS AD oraz obsługa single sign on oraz SAML - obsługa tzw Forward Secrecy w komunikacji z zarządzanymi urządzeniami - przedstawianie historycznych aktywności użytkowników - blokowanie możliwości podłączenia innego systemu zarzadzania do urządzeń zarządzanych - tworzenie dziennika zdarzeń ukończonych sukcesem lub bledem, oraz zdarzeń bedacych w trakcie. Możliwość definiowania filtrów wyświetlanych zdarzeń z dziennika. Możliwość eksportu dziennika zdarzeń do pliku csv - Obsluga NTP - przesyłanie alertów do konsoli firm trzecich - tworzenie wzorców konfiguracji zarządzanych urządzeń (definiowanie przez konsole albo kopiowanie konfiguracji z już zaimplementowanych urządzeń) - instalowanie systemów operacyjnych oraz wirtalizatorów Vmware i Hyper-V. Wymagana jest integracja konsoli zarządzania z konsolą wirtualizatora tak, aby zarządzanie środowiskiem sprzętowym mogło odbywać się z konsoli wirtualizatora. Wymaga się możliwości instalacji systemu na przynajmniej 20 nodach jednocześnie - możliwość automatycznego tworzenia zgłoszeń w centrum serwisowym producenta dla określonych zdarzeń wraz z przesylem plików diagnostycznych Jeżeli oprogramowanie wymaga dodatkowej licencji, powinno ono zostać dostarczone wraz z serwerem oraz okres trwania licencji powinien pokrywać się z okresem gwarancji. Producent serwera ponadto powinien mieć w swojej ofercie narzędzia integrujące zarządzanie infrastrukturą z następującymi produktami: VMware vCenter, Microsoft AdminCenter, Microsoft SystemCenter, RedHat CloudForms, Splunk. |
| Funkcje zabezpieczeń | Hasło włączania, hasło administratora, moduł TPM. Zainstalowany czujnik otwarcia obudowy. Opcjonalny zamykany panel przedni serwera. |
| Urządzenia hot swap | Dyski twarde, zasilacze oraz wentylatory |
| Obsługa | Możliwość instalacji serwera oraz wymiany procesora, radiatora oraz tzw. Backplane’y dysków twardych do celów serwisowych bez użycia dodatkowych narzędzi mechanicznych. |
| Diagnostyka | Możliwość przewidywania awarii min. dla regulatorów napięcia, pamięci, wentylatorów, zasilaczy. |
| Systemy operacyjne | Microsoft Windows Server 2019, 2022,2025 Red Hat Enterprise Linux 8,9 SUSE Linux Enterprise Server 15, VMware vSphere (ESXi) 7.0, 8.0 |
| Waga | maximum: 20,2 kg |

Dostawa macierzy dyskowej – 1 szt.

| Nazwa elementu, parametru lub cechy | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- |
| Obudowa – gęstość upakowania | - Macierz musi umożliwiać instalację w standardowej szafie RACK 19”. - Macierz mieć możliwość instalacji kombinacji poniższych nośników dyskowych w ramach jednej obudowy podstawowej (zawierającej kontrolery): - - Flash NVMe lub NVMe SSD, gdzie Flash NVMe oznacza dyski autorskie dostawców macierzy wykorzystujące protokół NVMe - - SCM (Storage Class Memory) - Możliwość zainstalowania co najmniej 12 dysków NVMe o rozmiarze 2,5” cala w obudowie o wysokości 1U. - Kontrolery macierzowe muszą komunikować się z nośnikami dyskowymi umieszczonymi w obudowie podstawowej (zawierającej kontrolery) wyłącznie z użyciem protokołu NVMe. - Macierz musi być zbudowana z minimum dwóch kontrolerów pracujących w trybie active-active lub dual-active. - Architektura macierzy ma być oparta o sprawdzone i powszechnie dostępne procesory technologii x86/x64 |
| Funkcje niezawodnościowe | - Wszystkie krytyczne komponenty macierzy takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, zasilacze i wentylatory muszą być zdublowane tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonowanie całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy macierzy. - Macierz musi cechować brak pojedynczego punktu awarii. - Wsparcie dla zasilania z dwóch niezależnych źródeł prądu poprzez nadmiarowe zasilacze typu Hot-Swap. Wentylatory typu Hot-Swap. - Macierz musi być odporna na zaniki napięcia, tzn. chwilowy zanik napięcia nie powinien przerywać pracy macierzy. |
| Zarządzanie | - Macierz musi umożliwiać zarządzanie za pomocą interfejsu Ethernet. Możliwość zarządzania całością dostępnych zasobów dyskowych z jednej konsoli administracyjnej. - Funkcjonalność bezpośredniego monitoringu stanu w jakim w danym momencie macierz się znajduje. - Urządzenie musi składać się z pojedynczej macierzy dyskowej zarządzanej z jednego wbudowanego w macierz interfejsu GUI (interfejs graficzny), CLI (interfejs tekstowy) oraz zapewniać możliwość tworzenia skryptów użytkownika. Interfejs ten musi być natywnie dostępny na macierzy, bez zastosowania zewnętrznych urządzeń. |
| Ilość portów | Wymagane jest niemniej niż 4 x FC 32Gb/s per kontroler |
| Pojemność użytkowa | - Całkowita pojemność min. 25.5 TiB netto (użyteczne przy założeniu konfiguracji odpornej na awarię minimum 2 dysków (typu RAID-6 i 1 przestrzeni/dysku SPARE) oraz bez uwzględnienia technik redukcji danych takich jak kompresja, deduplikacja czy thin-provisioning) i musi być zbudowana wyłącznie w oparciu o nośniki NVMe Flash lub NVMe SSD. - Macierz musi pozwalać na alokację 99% pojemności użytecznej bez spadku wydajności macierzy (brak zwiększonego czasu odpowiedzi, brak spadku przepustowości macierzy). Wydajność macierzy musi być niezależna od poziomu alokacji przestrzeni macierzy w zakresie od 0% alokacji do wartości wymaganej pojemności użytecznej. Jeżeli oferowane rozwiązanie nie spełnia opisanego wymagania należy dostarczyć conajmniej 20% pojemności użytecznej więcej. |
| Obsługiwane poziomy RAID | Macierz musi obsługiwać poziomy: RAID1, RAID6 (dystrybuowane) i zapewniać zabezpieczenie przed awarią dwóch dysków jednocześnie w ramach jednej grupy raid. |
| Bezpieczeństwo danych | - Dyski/przestrzeń "spare" muszą zostać skonfigurowane/dostarczone w ilości/pojemności zgodnej z udokumentowanymi rekomendacjami producenta oferowanej macierzy. - Macierz musi posiadać wbudowane sprzętowo na nośnikach dyskowych NVMe szyfrowanie AES-256. - Kontrolery macierzowe muszą posiadać możliwość szyfrowania danych, uniemożliwiając odczyt danych z usuniętych z macierzy nośników dyskowych. Ta funkcjonalność nie jest to objęta tym postepowaniem. |
| Skalowalność rozwiązania | - Macierz musi mieć możliwość obsługi min. 200 dysków poprzez dodanie półek rozszerzeń. Macierz musi mieć możliwość rozbudowy poprzez dodanie pojedynczego dysku, dodanie kontrolerów oraz półek dyskowych. - Niezależnie od zastosowanych nośników danych, macierz musi umożliwiać granularną rozbudowę grupy RAID w zakresie od co najmniej od 1 do 12 nośników dyskowych, proces rozbudowy nie może powodować niedostępności do danych. |
| Kontrolery macierzy dyskowej | - Macierz musi być wyposażona w minimum 2 kontrolery dyskowe z możliwością rozbudowy do 4 kontrolerów. Każdy z kontrolerów musi udostępniać co najmniej 120GB pamięci Cache. - Macierz musi umożliwiać rozbudowę pamięci cache do 1TB w ramach klastra macierzy składającego się z identycznych kontrolerów i zarządzanego z jednego interfejsu GUI, CLI. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania dysków SSD/ SSD NVMe lub kart pamięci/modułów FLASH jako rozszerzenia pamięci cache. |
| Funkcjonalności | - Funkcjonalność partycjonowania pamięci cache. - Funkcjonalność separacji przestrzeni dyskowych pomiędzy różnymi podłączonymi hostami. - Funkcjonalność dynamicznego zwiększania rozmiaru wolumenów. - Funkcjonalność zarządzania maksymalną ilością operacji wejścia / wyjścia wykonywanych na danym wolumenie - zarządzanie musi być możliwe zarówno poprzez określenie ilości operacji I/O na sekundę jak również przepustowości określonej w MB/s. - Macierz musi mieć możliwość kompresji i deduplikacji dla wszystkich rodzajów dysków. Licencja na tą funkcjonalność musi być zawarta w cenie i musi obejmować zaoferowaną w ramach macierzy przestrzeń dyskową Wsparcie dla kompresji danych w trybie inline („na bieżąco” bez potrzeby zapisywania danych na nośnikach danych w formie nie skompresowanej) dla dostępu blokowego. |
| Technologia optymalizacji przestrzeni zajmowanej przez dane | Macierz musi wspierać kompresję i deduplikację w trybie "inline". |
| Wysoka dostępność | Zaoferowane rozwiązanie musi posiadać możliwość implementacji klastra wysokiej dostępności. W ramach architektury klastra wysokiej dostępności musi być wspierane bezprzerwowe migrowanie maszyn wirtualnych pomiędzy ośrodkami. W przypadku awarii jednej z macierzy nastąpi bezprzerwowe przełączenie do lokalizacji zapasowej. Powyższa funkcjonalność musi być realizowana niezależnie od systemu operacyjnego na poziomie przełączania ścieżek do urządzenia logicznego. Licencja na tą funkcjonalność musi być zawarta w cenie i musi obejmować zaoferowaną w ramach macierzy przestrzeń dyskową. |
| Optymalizacja wykorzystania zasobów wewnętrznych | Macierz musi optymalizować wykorzystanie dysków SSD/ modułów Flash/ HDD, tak aby w ramach tego samego rodzaju dysków (pojemności/prędkości) wszystkie grupy dysków były utylizowane w równym stopniu. Licencja na tą funkcjonalność musi być zawarta w cenie i musi obejmować całą oferowaną pojemność macierzy. |
| Obsługa wirtualnych dysków logicznych | - Macierz musi mieć możliwość rozłożenia wolumenu logicznego pomiędzy co najmniej dwoma różnymi typami macierzy dyskowych - Macierz musi umożliwiać stworzenie mirrorowanych LUN pomiędzy różnymi macierzami, dla których awaria jednej kopii lustra musi być niezauważalna dla systemu hosta. |
| Funkcjonalność thin provisioning | Macierz musi obsługiwać funkcjonalność thin provisioning dla wszystkich wolumenów. Należy dostarczyć licencję umożliwiającą korzystanie z funkcji thin provisioning na całą oferowaną pojemność macierzy. |
| Kopie migawkowe | - Kopie danych typu snapshot (PIT) muszą być tworzone w trybach incremental, multitarget, oraz kopii pełnej oraz kopii wskaźników. Licencja na tą funkcjonalność musi być zawarta w cenie i musi obejmować całą oferowaną pojemność macierzy. - Macierz musi posiadać możliwość tworzenia kopii migawkowych w trybie WORM (Write Once Read Many). Kopie powinny być tworzone za pomocą harmonogramu i mieć możliwość ustawienia retencji kopii, po upłynięciu której kopia automatycznie zostanie usunięta z macierzy. |
| Replikacja danych pomiędzy macierzami | Macierz musi mieć możliwość wykonywania replikacji synchronicznej i asynchronicznej wolumenów logicznych pomiędzy różnymi typami macierzy dyskowych. Zasoby źródłowe kopii zdalnej oraz docelowe kopii zdalnej mogą być zabezpieczone różnymi poziomami RAID i egzystować na różnych technologicznie dyskach stałych (SAS, SSD, SATA). Licencja na tą funkcjonalność musi być zawarta w cenie i musi obejmować zaoferowaną w ramach macierzy przestrzeń dyskową. |
| Inne | Macierz musi być nowa, nigdy wcześniej nie używana i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta a także być objęta serwisem producenta na terenie RP. |
| Wsparcie systemów operacyjnych | Wsparcie systemów operacyjnych Macierz musi być wspierana przez systemy operacyjne i wirtualizatory: MS Windows Server 2019, 2022, Vmware vSphere 7 i nowsze, RedHat Enterprise Server 7.6 i nowsze |
| Integracja z rozwiązaniem backupu | Macierz musi zapewniać integrację z oprogramowaniem Veeam Backup & Replication na poziomie umozliwiającym na pełna współprace w zakresie: - backupu z migawek pamięci masowych - Veeam Explorer for Storage Snapshots - On-Demand Sandbox for Storage Snapshots Współpraca z oprogramowaniem Veeam Backup & Replication ma się odbywać bez konieczności instalacji dodatkowych modułów (pluginów). |

Wymagany zakres wdrożenia

- Przygotowanie i przedstawienie koncepcji konfiguracji, schematu połączeń oraz adresacji urządzeń.

- Dostawa i montaż urządzeń.

- Podłączenie elektryczne i logiczne.

- Konfiguracja urządzeń serwerowych.

- Konfiguracja adresacji IP interfejsów zarządzania.

- Konfiguracja kont administracyjnych z odpowiednio silnym hasłem.

- Konfiguracja dostępu do serwerów.

- Konfiguracja czasu, strefy czasowej, serwera NTP.

- Konfiguracja wysyłania powiadomień o problemach na email.

- Aktualizacja oprogramowania sprzętowego do najnowszej dostępnej wersji rekomendowanej przez producenta.

- Konfiguracja macierzy dyskowych.

- Konfiguracja adresacji IP interfejsów zarządzania kontrolerów.

- Konfiguracja kont administracyjnych z odpowiednio silnym hasłem.

- Konfiguracja dostępu do macierzy.

- Konfiguracja czasu, strefy czasowej, serwera NTP.

- Konfiguracja wysyłania powiadomień o problemach na email.

- Konfiguracja pul dyskowych.

- Konfiguracja wolumenów.

- Konfiguracja hostów.

- Zmapowanie wolumenów.

- Wgranie licencji.

- Aktualizacja oprogramowania sprzętowego do najnowszej dostępnej wersji rekomendowanej przez producenta.

- Konfiguracja replikacji

- Konfiguracja środowiska Proxmox.

- Konfiguracja hostów wirtualizacji Proxmox.

- Konfiguracja sieci.

- Konfiguracja storage, w tym CSV.

- Konfiguracja klastra.

- Uruchomienie systemu monitorującego w postaci maszyny wirtualnej (dostawa licencji jeśli wymagana) na okres 24 miesięcy, potrafiącego z jednego miejsca monitorować poprawność działania dostarczonej infrastruktury oraz systemu kopii zapasowej. System powinien posiadać następujące funkcjonalności:

- Monitorowanie poprawności działania macierzy dyskowej

- Monitorowanie wydajności macierzy dyskowej (minimum status urządzenia i jego komponentów, parametry MB/s zapisu i odczytu, IOPS, opóźnień, pobieranej mocy, zdarzeń e “event log’u”)

- Monitorowanie i zbieranie metryk ze środowiska wirtualnego zbudowanego w oparciu o Proxmox. (minimum status wirtualizatorów, zajętość datastore’ów, wykorzystanie zasobów CPU i RAM)

- Monitorowanie środowiska backupu w zakresie – status wykonania zadań backupu, zadań administracyjnych, utylizacja wydajności zajętości dysków, utylizacja RAM, CPU, interfejsów sieciowych, monitorowanie poziomu kompresji i deduplikacji

- System musi zapewniać retencję danych minimum 2 lata i oferować swobodny wgląd w statystyki przez przygotowany do tego interfejs

- System musi powiadamiać administratorów Zamawiającego o występujących anomaliach i problemach niezwłocznie po ich wystąpieniu za pomocą wiadomości e-mail, a w przypadku krytycznych zdarzeń za pomocą minimum wiadomości SMS

- System pozwala na dynamiczne definiowanie progów alarmów i ustalenie ich poziomu krytyczności

- Testy wydajnościowe środowiska wirtualnego.

- Testy środowiska wirtualnego w sytuacji wystąpienia awarii.

- Przygotowanie dokumentacji powdrożeniowej.