SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego dla placówek oświatowych(Szkoły Podstawowej w Różannie, Szkoły Podstawowej w Przysiersku i Szkoły Podstawowej w Bukowcu) gminy Bukowiec w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 projektu pn. :  „KOMPETENTNI UCZNIOWIE”.

Wszystkie nazwy własne i marki handlowe urządzeń i wyposażenia zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, zostały użyte w celu sprecyzowania oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Jako rozwiązanie równoważne należy rozumieć zastosowanie innego niż opisane nazwą urządzenie lub elementu wyposażenia z zachowaniem takich samych parametrów technicznych, jakościowych, użytkowych i funkcjonalnych. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania z obowiązującym prawem. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić na wezwanie zamawiającego szczegółową specyfikację, z której w sposób nie budzący żadnej wątpliwości Zamawiającego winno wynikać, iż zastosowany asortyment jest o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych w odniesieniu do asortymentu określonego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż w razie gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się znaki towarowe, za ofertę równoważną uznaje się ofertę spełniającą parametry indywidualnie wskazanego asortymentu określone przez jego producenta.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu informatycznego obejmującego:

- Monitor interaktywny 86” – 4 szt.

Specyfikacja monitora interaktywnego:

| Lp. | Nazwa parametru | Wartości minimalne |
| --- | --- | --- |
| Wyświetlacz |  |  |
| 1 | podświetlenie | DLED |
| 2 | przekątna | min. 86" cali |
| 3 | rozdzielczość | 4K UHD |
| 4 | odświeżanie ekranu | nie mniej niż 60Hz |
| 5 | wyświetlane kolory / głębia kolorów | nie mniej niż 10 Bit |
| 6 | jasność | nie mniej niż 420 cd/m2 |
| 7 | czas reakcji ekranu dotykowego/matrycy | nie więcej niż 8 ms |
| 8 | kąt widzenia | min. 178 stopni |
| 9 | kontrast | nie mniej niż 5.000:1 |
| 10 | proporcje ekranu | 16:9 |
| 11 | szyba | hartowane, matowe, twardość powierzchni dotykowej nie mniejsza niż H7, antyodblaskowe |
| 12 | żywotność matrycy | min. 50.000 godzin |
| Specyfikacja dotyku |  |  |
| 13 | technologia dotyku / pozycjonowanie | w technologii podczerwieni |
| 14 | narzędzie obsługi dotyku | dedykowany pisak lub palec |
| 15 | liczba punktów dotykowych | obsługa nie mniej niż 9 jednoczesnych dotknięć |
| 16 | wspierane systemy operacyjne | Windows 7-11 |
| Wejścia/wyjścia |  |  |
| 17 | HDMI | nie mniej niż 3 wejścia |
| 18 | USB typ C | nie mniej niż 1 |
| 19 | USB | nie mniej niż 3 porty USB 3.0 |
| 20 | porty USB interfejs dotykowy | TAK |
| 21 | port LAN | TAK |
| 22 | gniazdo OPS | TAK |
| 23 | Wi-Fi | Wi-Fi - TAK |
| 24 | czytnik kart pamięci | min. 1 |
| 25 | wyjście słuchawkowe | tak |
| 26 | głośniki wbudowane | wbudowane, minimum 2 x 20W, na przedniej obudowie |
| Android |  |  |
| 27 | wersja | TAK. Wersja nie niższa niż 13.0 |
| 28 | procesor | ośmiordzeniowy |
| 29 | rozdzielczość systemu | Full HD |
| 30 | RAM | nie mniej niż 8 GB RAM |
| 31 | Pamięć na dane | 128 GB |
| 32 | moduł Bluetooth | Tak |
| 33 | karta dźwiękowa | HD AUDIO |
| Inne |  |  |
| 34 | język menu | POLSKI |
| 35 | tryb plug&play | tak |
| 36 | uchwyt montażowy w zestawie | tak |
| 37 | obsługa menadżera plików | tak |
| 38 | certyfikaty | CE, ROHS, ISO 9001, ISO 14001 |
| 39 | dołączone wyposażenie i akcesoria | Pilot do bezprzewodowego sterowania urządzeniem, Piórko/długopis/pisak jako narzędzie do dotyku/rysowania, kabel HDMI min. 1 sztuka, kabel USB min. 1 sztuka |
| 40 | gwarancja | minimum 5 lat dla instytucji RSPO po rejestracji |
| 41 | dodatkowe usługi | wsparcie serwisu technicznego, telefonicznie lub on-line |

- Laptop 15,6” – 2 szt.

Specyfikacja laptopa:

| Lp. | Nazwa parametru | Wartości minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | technologia podświetlania | LED |
| 2 | powierzchnia matrycy | matowa |
| 3 | przekątna i rozdzielczość ekranu | min. 15,6" cali, 1920 x 1080 (FHD 1080) |
| 4 | wydajność | Intel Core i7-1255U, |
| 5 | pamięć ram | nie mniej niż 16 GB z możliwością rozbudowy do 32GB |
| 6 | pamięć masowa | nie mniej niż dysk 512 GB SSD |
| 7 | karta graficzna | zintegrowana karta graficzna |
| 8 | multimedia | karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, |
| 9 | klawiatura | podświetlana |
| 10 | system operacyjny | Licencja na system operacyjny Microsoft Windows 11 Pro 64-bit PL, zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro 64-bit PL niewymagający ręcznej aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. |
| 11 | komunikacja | LAN 10/100/1000, WiFi 802.11 ax, Bluetooth |
| 12 | wbudowany mikrofon, kamera i głośniki stereo | tak |
| 13 | czytnik kart pamięci | Tak - microSD |
| 14 | porty wideo | 1 x HDMI |
| 15 | porty USB | 1 x USB 3.1, 1 x USB 3.1 Type-C, 1x USB2.0 |
| 16 | pozostałe porty we/wy | 1 x Audio (Combo), 1 x RJ-45 |
| 17 | certyfikaty | Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 11 Pro 64-bit. Deklaracja zgodności UE i oznakowanie CE, certyfikat TCO lub EPEAT, certyfikat ISO 9001 i 14001 |
| 18 | akcesoria | dokumentacja, zasilacz 65W, przewód zasilający, przewód HDMI |
| 19 | gwarancja | 3 lata, serwis gwarancyjny powinien być zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku naprawy realizowanej poza miejscem użytkowania laptopa (opcjonalnie zestawu) wszelkie koszty związane z dostarczeniem laptopa (opcjonalnie zestawu) do serwisu i z powrotem do użytkownika powinny być pokryte przez gwaranta w ramach gwarancji. |

- Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt.

| Lp. | Nazwa parametru | Wartości minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Drukarka | Czarno-biała |
| 2 | Kopiarka | Czarno-biała |
| 3 | Skaner | Kolorowy |
| 4 | Fax | Kolorowy - opcja |
| 5 | Format papieru | A3 |
| 6 | Prędkość kopiowania/drukowania A4 [ilość stron/minuta] 25 | 25 |
| 7 | Prędkość kopiowania/drukowania A3 [ilość stron/minuta] | 15 |
| 8 | Drukowanie dwustronne | Tak |
| 9 | Sieć | Tak |
| 10 | Standardowa pojemność wejściowa papieru | 1.200 |
| 11 | Maksymalna pojemność wejściowa papieru | 2.300 |
| 12 | Ekran dotykowy z możliwością personalizacji zadań | 17,8 cm (7") |
| 13 | Rozdzielczość drukowania: | 1200 x 1200 dpi |
| 14 | Zdalne zarządzanie | Tak |
| 15 | Interfejsy | USB, Ethernet, Wi-Fi |
| 16 | Toner startowy | Tak |
| 17 | Załączona dokumentacja | Instrukcja obsługi w języku polskim |
| 18 | Gwarancja | 24 miesiące |

Na wezwanie zamawiającego Oferent zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentacji technicznej w celu oceny zgodności zaproponowanego sprzętu z zapytaniem ofertowym w terminie 2 dni roboczych.