OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE DOTYCZĄCE DOSTARCZENIA 3 SZTUK FABRYCZNIE NOWYCH AUTOBUSÓW NISKOWEJŚCIOWYCH KLASY II Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM WRAZ Z DODATKOWYM WYPOSAŻENIEM, USŁUGAMI SERWISU GWARANCYJNEGO I POGWARANCYJNEGO

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Wymagania ogólne oraz podstawowe wymiary i parametry

- Pojazdy muszą posiadać aktualne świadectwo homologacji (pełne), nie warunkowe, wydane przez ustawowo uprawniony organ – bez jakichkolwiek odstępstw.

- Pojazdy muszą spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2016 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2022).

- Pojazdy muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep z dnia 25 marca 2013 r. (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1475). Udział produktów pochodzących z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o równym traktowaniu przedsiębiorców, lub państw objętych dyrektywą 2014/25/UE będzie wynosił co najmniej 50%. Przez produkt pochodzący z danego kraju należy rozumieć zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającym unijny kodeks celny, art. 60.

- Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy nadwozia stanowiące wyposażenie przedziału pasażerskiego oraz kabiny kierowcy oferowanych autobusów spełniały warunek niepalności – homologacja EWG pojazdu odnośnie palności uzyskana zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie Nr 118 EKG ONZ.

- Autobus ma być fabrycznie nowy – wg definicji z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 ze zm.) – oraz posiadać aktualne świadectwo homologacji typu pojazdu WE wydane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1475).

- Konstrukcja pojazdu i zastosowane rozwiązania mają gwarantować co najmniej 15 lat eksploatacji przy założeniu średnio 80 000 km rocznego przebiegu. Zastosowane rozwiązania techniczne powinny być produkowane seryjnie i niezawodne w temperaturach otaczającego powietrza w zakresie od -30ºC do +40ºC. Wnętrze autobusu musi zostać w odpowiedni sposób zabezpieczone, tak, aby podczas deszczy nawalnych woda nie przedostawała się do środka.

- Autobus nie może być prototypem i musi znajdować się w bieżącej ofercie sprzedaży. Wszystkie dostarczane autobusy muszą być w takiej samej kompletacji.

- Dostarczane pojazdy mają odpowiadać parametrom techniczno-eksploatacyjnym i przepisom określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia – obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu.

- Autobus ma być wykonany z wykorzystaniem elementów dostępnych na rynku UE oraz dostępnych w ASO.

- Konstrukcja nośna autobusu ma być wykonana z materiałów nieulegających korozji lub zabezpieczonych antykorozyjnie metodą kataforezy w cyklu zamkniętym, w przypadku zastosowania materiałów trudnordzewiejących, autobus musi posiadać pełne zabezpieczenie antykorozyjne wykonane w zamkniętym cyklu technologicznym. Tworzywa z których będzie wykonany autobus mają być odporne na warunki atmosferyczne.

- Jeżeli w trakcie realizacji kontraktu, po podpisaniu umowy, zostaną ogłoszone przepisy prawne wprowadzające nowe wymagania techniczne i obowiązkowe standardy, Wykonawca wprowadzi je w pojazdach przed przekazaniem autobusów Zamawiającemu.

- Autobus ma posiadać napęd elektryczny – zeroemisyjny.

Wymaga się przystosowania, aby oferowane pojazdy spełniały wymagania dla pojazdów klasy II.

Szczegółowe wymagania, parametry oraz wyposażenie, jakie musi spełniać i posiadać oferowany autobus określono poniżej.

# Wymiary autobusu

- Długość do 13,2 m.

- Dopuszczalna szerokość całkowita nie więcej niż 2,55 m (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2016 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia).

- w sprawie warunków technicznych pojazdów).

# Liczba miejsc do przewozu pasażerów

- Minimum 41 miejsc siedzących.

- Minimum 8 miejsc stojących.

- Minimum 1 miejsce do przewozu pasażera poruszającego się na wózku inwalidzkim.

# Układ napędowy, silnik

- Silnik elektryczny o łącznej maksymalnej mocy minimum 230kW w zabudowie wieżowej w piastach lub usytuowany przed lub za osią napędową. Rekomendowane rozwiązanie, to silnik umieszczony centralnie za tylną osią napędową.

- Moc ciągła silnika elektrycznego (tj. dla min.30 minut pracy) synchronizowanego z magnesami trwałymi min.180kW lub 140kW dla każdego z silników zamontowanych w piastach.

- Konstrukcyjna prędkość maksymalna 100 km/h.

- Układ napędowy wyposażony w układ odzyskiwania energii w czasie hamowania i redukcji prędkości dla potrzeb doładowania magazynów energii ogrzewania.

- Wymagana wartość średniego zużycia energii przez autobus < 1,0 kWh/km

- Dostawca przedstawi wraz z ofertą protokół testów opartych na warunkach E-SORT-2 zawierający wyniki pomiarów drogowego zużycia energii elektrycznej.

Protokół testów winien zostać opracowany dla autobusu zgodnego z oferowanym w zakresie: marki i typu autobusu, marki silnika/silników, marki i typu skrzyni biegów (o ile występuje), wymiarów zewnętrznych.

- Układ sterowania silnika nie może zawierać ukrytych programów zmieniających poziom zużycia energii w zależności od trybu jego pracy.

- Energia elektryczna może być magazynowana w akumulatorach, superkondensatorach, innych urządzeniach, będących wynikiem postępu technicznego o por.wnywalnych lub lepszych zdolnościach magazynowania energii w stosunku do akumulatorów lub superkondensatorów

# Liczba i typ osi

- Tylna oś napędowa – sztywna, hipoidalna, zawieszona pneumatycznie na miech gumowy lub inne rozwiązanie w zależności od umiejscowienia silnika.

- Przednia oś – niezależne zawieszenie pneumatyczne na miech gumowych, hamulce tarczowe z automatyczną regulacją i sygnalizacją zużycia klocków hamulcowych.                                              Zawieszenie niezależne ze stabilizatorem.

# Skrzynia biegów

- Skrzynia biegów automatyczna min. 6-biegowa lub zautomatyzowana.

- Zamawiający dopuszcza zastosowanie napędu bezpośredniego przez przełożeń

# Układ jezdny / zawieszenie

- Oś tylna.

- Stabilizator osi przedniej.

- Wahacze osi na przegubach obrotowych.

- Elektroniczny układ poziomowania, niezależny od statusu drzwi.

- Układ podnoszenia i opuszczania nadwozia  wyposażony w układ automatycznego poziomowania pojazdu – elektroniczny system regulacji wysokości ciśnienia (typu ECAS) z możliwością realizacji funkcji unoszenia nadwozia (przycisk na konsoli w kabinie kierowcy) oraz funkcją „przyklęku” obniżając prawą stronę autobusu o ok. 60mm (poniesienie automatyczne pojazdu po zamknięciu drzwi)

# Hamulce i układ hamulcowy

- Sterowany pneumatycznie

- Hamulce tarczowe na wszystkich kołach

- Systemy: ABS/ASR, ESP, EBS

- Hamulec przystankowy włączany automatycznie po otwarciu drzwi i wyłączany po ich zamknięciu oraz naciśnięciu pedału przyśpieszania, działając jako blokada drzwi jazdy przy otwartych drzwiach, działanie hamulca połączone z sygnalizacją na pulpicie kierowcy – możliwość awaryjnego odblokowania przyciskiem zabezpieczonym przed przypadkowym użyciem.

# Okna i szyby

- Szyba przednia jednoczęściowa typu panoramicznego.

- Szyba przednia ogrzewana elektrycznie, która w górnej części stanowi świetlik przedniej elektronicznej tablicy kierunkowej

- Folia ochronna przed uderzeniem kamieni na szybie przedniej.

- Szyba przednia ze szkła wielowarstwowego klejonego, jednoczęściowa zapewniająca niezakłócone pole widzenia na całej szerokości szyby.

- Szyby boczne – szkło zespolone podwójne lub pojedyncze. Zamawiający nie dopuszcza okien uchylnych.

- Wszystkie szyby boczne przyciemnione.

- Podgrzewana, otwierana szyba w oknie bocznym kabiny kierowcy.

- Szyby w drzwiach przyciemniane, szkło pojedyncze – drzwi I.

- Szyba w drzwiach przyciemniane, szkło pojedyncze – drzwi II.

- Część okien musi pełnić rolę okien awaryjnych (wyjść bezpieczeństwa), okna awaryjne muszą się znajdować co najmniej w lewej i prawej ścianie autobusu.

- Wszystkie szyby zastosowane w autobusie (w tym wszystkie szyby zastosowane we wnętrzu autobusu np. szyby przegród wewnętrznych oraz szyby kabiny kierowcy) powinny spełniać warunki określone w Regulaminie nr 43 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – jednolite przepisy dotyczące homologacji materiałów oszklenia bezpiecznego i ich instalacji w pojazdach (Dz. U UE. L z dnia 12 lutego 2014 r.).

Dopuszcza się, aby szyby w I drzwiach były szybami podwójnymi zespolonymi.

- Roleta okna kierowcy – Zamawiający w dniu 13.11.2024 r. doprecyzował iż szyba czołowa nie może być dzielona w osi pojazdu (pionowo). Zamawiający akceptuje zastosowanie rozwiązania, w którym ogrzewana szyba tablicy kierunkowej jest szybą oddzielną od panoramicznej, nie dzielonej szyby czołowej co jest zgodne z zapisami Rozdziały 2 OPZ.

# Oświetlenie zewnętrzne

- Zgodne z obowiązującymi przepisami.

- Reflektory przeciwmgielne.

- Reflektory z funkcją oświetlenia w kierunku skrętu.

- Lampy do jazdy dziennej w technologii LED.

- Oświetlenie wejść w drzwiach I i II w technologii LED.

- Wysokociśnieniowy układ zmywania reflektorów (opcjonalnie).

- Ponad drzwiami dodatkowe oświetlenie zewnętrzne oświetlające na zewnątrz platformę przystankową.

- Płaskie pióra wycieraczek, spryskiwacze zintegrowane w piórach.

- Zbiornik płynu do spryskiwaczy szyb ok. 20 litrów.

# Oświetlenie wewnętrzne

- Oświetlenie w przestrzeni pasażerskiej poprzez lampy sufitowe typu LED z możliwością pracy w dwóch zakresach jakości.

- Oświetlenie stanowiska kierowcy, włączane niezależnie włącznikiem na desce rozdzielczej.

- Dodatkowe automatyczne oświetlenie (opcjonalnie załączane podczas otwarcia drzwi) zamontowane pomiędzy stanowiskiem kierowcy, a pierwszym drzwiami w taki sposób, aby oświetlało pasażera okazującego bilet do kontroli. Dopuszcza się włączanie na desce rozdzielczej.

- Oświetlenie strefy drzwi – przy drzwiach po jednej lampie, włączane automatycznie w porze nocnej przy otwartych drzwiach.

# Nadwozie / Kolorystyka

- Pokrywa silnika zamykana zamkiem antywłamaniowym.

- Lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane.

- Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane.

- Kolorystyka nadwozia – jednolita powłoka lakiernicza – kolor RAL 9010, autobus musi zostać oznaczony logotypem Zamawiającego, tj. napisem EUROMATPOL po bokach pojazdu o szerokości minimum 140 cm a także z tyłu pojazdu o szerokości minimum 100 cm (kolor do ustalenia z Zamawiającym po podpisaniu Umowy).

# Przedział pasażerski

- Podłoga przedziału pasażerskiego płaska, tworząca jednolitą powierzchnię w obszarze ciągu komunikacyjnego bez stopni poprzecznych pomiędzy drzwiami I i II. Dopuszcza się stopnie jedynie za II drzwiami.

- Wysokość podłogi w ciągu komunikacyjnym pomiędzy I i II drzwiami nie może przekroczyć 360 mm od poziomu jezdni.

- Na ścianach bocznych i na pionowych poręczach przyciski STOP sygnalizujące kierowcy konieczność obsługi „przystanku na żądanie”, przyciski w kolorze czerwonym z napisem STOP, dodatkowo:

- przyciski podświetlane;

- oznakowane znakami wypukłymi w języku Braille’a.

- Przy II drzwiach rampa otwierana ręcznie umożliwiająca wjazd do autobusu wózka inwalidzkiego lub wózka.

- Naprzeciw II drzwi specjalna powierzchnia (miejsce o wymiarach co najmniej 750 mm szerokości i 1300 mm długości) przystosowana do przewozu wózka inwalidzkiego, zaopatrzona w przyciski w kolorze niebieskim z piktogramem wózka inwalidzkiego sygnalizujące kierowcy zamiar opuszczania autobusu przez „osobę poruszającą się na wózku”, dodatkowo przyciski oznakowane znakami wypukłymi w języku Braille’a, wyposażona w mocowanie wózka inwalidzkiego tyłem do kierunku jazdy za pomocą pasa bezwładnościowego, w miejscu zatoki inwalidzkiej wymaga się zamontowania dwóch rzędów foteli pasażerskich, łatwo demontowalnych, w przypadku przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku. Dopuszcza się zastąpienie foteli demontowalnych strapontenami.

Dopuszcza się umieszczenie przestrzeni na wózek inwalidzki/dziecięcy przed II drzwiami po prawej stronie.

# Instalacja elektryczna pokładowa

- Napięcie 24 V, przewody instalacji elektrycznej zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych, dodatkowo Zamawiający wymaga zastosowania bezpieczników automatycznych z wyzwalaniem termicznym dla wszystkich obwodów, których zabezpieczenie jest równe lub mniejsze niż 30 Amper.

- Akumulatory kwasowe zamontowane w wysuwanej lub obrotowej obudowie (min. 2 szt. o poj. 220 Ah każdy), bezobsługowe.

- Wszystkie przewody instalacji elektrycznej oznakowane (ponumerowane) w sposób umożliwiający ich jednoznaczną identyfikację.

- Alternatory 3 x 150 A (opcjonalnie) – z racji tego, iż jest to autobus elektryczny nie jest koniecznym, aby autobus posiadał alternatory.

- Diagnostyka pokładowa (OBD, zintegrowany system diagnostyki IDS).

- Wskaźnik zużycia paliwa na wyświetlaczu wielofunkcyjnym, na desce rozdzielczej kierowcy.

- Awaryjne światła przystankowe dla ruchu liniowego i autobusu szkolnego z osobnym przyciskiem.

- Oświetlenie komory silnika z włącznikiem na lampie lub po otwarciu komory silnika.

- Spełnienie wytycznych w zakresie cyberbezpieczeństwa zgodnie z normą ECE-R 155.

- Bezpieczniki automatyczne.

# Kokpit kierowcy

- Miejsce na zamontowanie i podłączenie podstawy kasy fiskalnej EMAR – D205 wraz z zintegrowaną kastą na pieniądze oraz uchwytem do terminala płatniczego.

- Zamykany schowek na podręczne rzeczy kierowcy, schowek na dokumenty oraz wieszak na kurtkę zimową.

- Ścianka działowa w górnej części przezroczysta umieszczona za fotelem kierowcy.

- Mikrofon kierowcy.

- Radioodbiornik (bez zdejmowanego panelu) połączony z głośnikiem lub głośnikami zabudowanymi w kabinie kierowcy.

- Dodatkowe gniazdo zapalniczki, wykorzystywane do zasilenia dodatkowych  urządzeń.

- Wyprowadzenia dodatkowcyh przyłączy w pasie podszybia szyby czołowej do zasilania urządzeń typu ETOLL i nadajnik/odbiornik nawigacji satelitarnej typu GPS.

- Deska rozdzielcza wyposażona w prędkościomierz, obrotomierz oraz wyświetlacz kolorowy z systemem diagnostycznym OBD pokazującym błędy w obwodach silnika, automatycznej skrzyni biegów (jeżeli zastosowano), układu hamulcowego, układu zawieszenia oraz informujący o aktualnym zużyciu energii, średnim zużyciu energii oraz dystansie możliwym do przejechania i innych parametrach dotyczących pracy pojazdu w tym poprawności działania systemu przeciwpożarowego.

- Na desce rozdzielczej lub w jej pobliżu zamontowany tachograf cyfrowy, spełniający wymagania aktualnie obowiązujących przepisów.

- Gniazdo USB zasilania telefonu w kokpicie kierowcy.

# Miejsce pracy kierowcy / fotel kierowcy

- Miejsce kierowcy w kabinie wydzielonej z przestrzeni pasażerskiej co najmniej ścianką działową.

- Fotel kierowcy z wieklopołożeniową regulacją siedziska i oparcia z przesuwem wzdłuż osi pojazdu, zawieszony pneumatycznie, wyposażony w zagłówek, podłokietnik i trójpunktowy pas bezpieczeństwa z funkcją obrotu w celu ułatwienia sprzedaży biletów. Fotel podgrzewany.

# System audio/video

- Głośnik w przestrzeni pasażerskiej.

- Głośnik kontrolny 1 szt. do dźwięku radia lub radiotelefonu nad miejscem kierowcy.

- Antena wielofunkcyjna na radio.

- Radio na stanowisku kierowcy.

- Wyświetlacz wskazujący godzinę.

# Drzwi główne (pasażerskie)

- Drzwi w układzie 1-2, otwierane na zewnątrz, sterowanie zdalnie z pulpitu kierowcy, po jednym zaworze bezpieczeństwa nad każdymi drzwiami (zabezpieczone przed niepowołanym użyciem), automatyczna blokada otwarcia drzwi podczas jazdy. System otwierania z zabezpieczeniem awaryjnego otwarcia drzwi przy prędkości powyżej 5 km/h.

- Drzwi wyposażone w mechanizm automatycznego powrotnego otwierania (zamontowany w pionowej uszczelce drzwi) chroniący pasażera przed przyciśnięciem (rewersowanie drzwi przy zamykaniu, zapobieganie niebezpieczeństwu odniesienia obrażeń przez pasażera spowodowanych ruchem drzwi i jego uwięzieniem podczas ich zamykania, poprzez zastosowanie mechanizmu samopowrotu, szerokich i miękkich uszczelek lub innych podobnych rozwiązań).

- Drzwi pierwsze – 1-skrzydłowe, możliwość otwierania i zamykania pierwszych drzwi przyciskiem ukrytym z przodu pojazdu wyposażone w szybe podwójną lub szybę pojedynczą podgrzewaną elektrycznie. Wyposażone w zamek patentowy, blokujący je mechanicznie od zewnątrz.

- Drzwi drugie - automatyka drzwi z funkcją wózka dziecięcego, na tablicy rozdzielczej z przełącznikiem aktywacja/dezaktywacja funkcji wózka, wyposażone w zamki umożliwiające ich ryglowanie.

- W strefie środkowej drzwi, na zewnątrz zainstalowany dodatkowy przycisk pitogramem wózka dziecięcego i wózka inwalidzkiego (oznakowanie znakami wypukłymi w języku Braille’a) sygnalizując kierowcy zamiar wejścia do autobusu przez inwalidę poruszającego się na wozku inwalidzkim lub matkę z dzieckiem w wózku.

- Każde drzwi wyposażone w podświetlenie wejścia lub wyjścia.

- Manualne uruchamianie wszystkich drzwi za pomocą przycisków na tablicy rozdzielczej (pierwszy klawisz na przednich drzwi, drugi klawisz dla środkowych drzwi).

- Możliwość zablokowania otwarcia drzwi od wewnątrz z miejsca kierowcy, funkcja ta nie może ograniczać działania układu awaryjnego otwierania drzwi.

- Automatycznie blokowane, gdy pojazd porusza się z prędkością przekraczającą 5 km/h.

- Automatyczna sygnalizacja dźwiękowa przed zamknięciem drzwi, we wszystkich drzwiach.

- Możliwość otwierania wszystkich drzwi jednym przyciskiem, natomiast zamykanie każdych drzwi odrębnym przyciskiem.

- Rozmieszczenie przycisków sygnalizujących ”stop” – równomiernie na całej długości przestrzeni pasażerskiej, na poręczach lub innych powierzchniach.

- Zawór bezpieczeństwa na zewnątrz do wszystkich drzwi.

# Ogrzewanie i klimatyzacja

- Wodne o mocy 30kW realizowane przez niezależny agregat grzewczy przystosowany do zasilania paliwami o syntetycznej drugiej generacji HV0100.

- Grzejniki konwektorowe w przestrzeni pasażerskiej.

- Dodatkowa nagrzewnica w kabinie kierowcy z osobną regulacją.

- Sterowanie ogrzewaniem przedziału pasażerskiego realizowane automatycznie, utrzymujące stałą zaprogramowaną temperaturę w przedziale pasażerskim.

- Ogrzewanie wnętrza autobusu musi by możliwe w trakcie ładowania baterii.

- Dachowa zintegrowana całopojazdowa, automatyczna o mocy chłodzenia minimum 25kW z funkcją grzania.

- Centralnie rozprowadzenie nawiewów, zapewniające równomierne i skuteczne schładzanie całego wnętrza pojazdu.

- Wentylacja naturalna przestrzeni pasażerskiej realizowana przez uchylne okna.

- Wentylacja stanowiska kierowcy przez boczną szybę.

- Układ wentylacji wraz z systemem klimatyzacji oraz układem ogrzewania muszą przeciwdziałać roszeniu na suficie pojazdu oraz na szybie pojazdu.

# Konstrukcja nośna autobusu

1. Konstrukcja podwozia, elementy nośne (kratownica) wykonana:

- ze stali nierdzewnej lub ze stali konstrukcyjnej o podwyższonej jakości, zabezpieczonej antykorozyjnie w procesie całopojazdowej kataforezy zanurzeniowej.

Szkielet kontrukcji nadwozia wykonany z tych samych materiałów co kontsrukcja podwozia lub aluminium. Oferowane materiały zabezpieczone konstrukcyjnie muszą zapewnić minimum 12-letni okres eksploatacji autobusu bez konieczności rozszerzonych napraw blacharskich ( z wyjątkiem napraw powypadkowych)

# Poszycie zewnętrzne

- Wykonane i zabezpieczone przeciw korozji w sposób gwarantujący minimum 12-letni okres eksploatacji autobusu, dach ze stali nierdzewnej konstrukcyjnej lub z tworzywa sztucznego i/lub aluminium i/lub tworzywa sztucznego.

- Wszystkie pokrywy obsługowe (klapy), wyposażone w odpowiednie zamknięcia uniemożliwiające samoczynne ich otwarcie podczas jazdy autobusu.

# Wykończenie wnętrza

- Ściany boczne i sufit (termoizolowane), wykonane z laminatu odpornego na wilgoć lub (i) z tworzywa sztucznego.

- Podłoga – płyta wodoodporna, pokryta wykładziną przeciwpoślizgową.

- Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

- W wyposażeniu wnętrza wszystkie niezbędne napisy i tabliczki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 października 2016 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. 2016 poz. 2022).

# Siedzenia pasażerskie

- Siedzenia o ergonomicznym kształcie, wysokie, tapicerowane o podwyższonej jakości (np. welurowe) z wysokimi oparciami zintegrowane z zagłówkiem wyposażone:

- w podłokietniki przynajmniej od strony korytarza głównego,

- w uchwyt dla pasażerów stojących (dotyczy foteli zamontowanych wzdłuż korytarza głównego),

- trzy eksponowane miejsca lub dwupunktowe pasy bezpieczeństwa.

- Kolorystyka siedzeń do uzgodnienia z Zamawiającym po podpisaniu umowy.

- Dostawca musi przewidzieć zastosowanie 4 foteli uprzywilejowanych z tapicerką o kontrastowej kolorystyce adresowane dla osób starszych, kobiet w zaawansowanej ciąży i matek z dzieckiem. Zamawiający dopuszcza siedzenia uprzywilejowane w podstawowej kolorystyce siedzeń lecz z trwałymi aplikacjami oznaczającymi przeznaczenie miejsca zlokalizowanymi na oparciu fotela lub na ścianie przy fotelu.

# Układ kierowniczy

- Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym

- Kolumna kierownicy z dwupłaszczyznową regulacją położenia koła kierowcy.

- Kierownica multimedialna z przyciskami pozwalającymi na sterowanie odbiornikiem radiowym oraz wyświetlaczem komputera (opcjonalnie).

# Zawieszenie autobusu i układ pneumatyczny

- Elektroniczny system regulacji wysokości zawieszenia i ciśnienia w miechach (ECAS) lub równoważny, system (funkcja) podnoszenia i przyklęku sterowane z pulpitu kierowcy (obniżenie prawego boku pojazdu, regulamin nr 107 EKG ONZ), podniesienie pojazdu po zamknięciu wszystkich drzwi, możliwość podniesienia całego pojazdu w stosunku do normalnego położenia w przypadku przejeżdżania przez przeszkodę.

- Amortyzatory hydrauliczne, teleskopowe o podwójnym działaniu.

# Koła i ogumienie

- Opony bezdętkowe o wymiarze 275/70 R22,5

- Koła wyposażone w układ kontroli ciśnienia w oponach.

- Felgi stalowe lub ze stopu aluminiowego ( w przypadku felg stalowych pojazd musi posiadać pełno kołpaki)

- Opony całoroczne.

- Koło zapasowe pełnowymiarowe zamocowane w dedykowanym miejscu jednakowe z pozostałymi.

- Osłony przeciwbłotne kół przednich i tylnych.

# Sterownik systemów informacji i monitoringu – komputer pokładowy

- Komputer pokładowy pełni nadzór nad wszystkimi transakcjami oraz steruje urządzeniami zainstalowanymi w autobusie i posiada następujące cechy oraz funkcjonalności:

        - kontrola realizacji rozkładu jazdy;

        - wprowadzanie linii, sieci przystanków i rozkładów jazdy;

        - wyświetlanie i rejestracja informacji o realizacji rozkładu jazdy;

        - sterowanie tablicami informacyjnymi wewnętrznymi i zewnętrznymi;

        - sterowanie systemem zapowiedzi głosowych;

        - rejestracja awarii podłączonych urządzeń;

        - rejestracji temperatury zewnętrznej i wewnętrznej;

        - komputer powinien być skonfigurowany do pracy autonomicznej;

        - lokalizacja pojazdu przy pomocy modułu GPS;

        - transfer danych do komputera powinien odbywać się za pomocą modemu GSM lub zewnętrznego nośnika danych przyłączanego do komputera za pomocą łącza USB;

        - przekazywanie danych lokalizacyjnych do zewnętrznych systemów informacji pasażerskiej.

# Systemy informacji pasażerskiej

SYSTEM INFORMACJI PASAŻERSKIEJ ZEWNĘTRZNEJ.

1.System tablic elektronicznych, diodowych zintegrowanych i sterowanych za pomocą bileterki Emar – D205:

-  Przednia, wyświetlajaca numer kursu, nazwę przystanku docelowego i wybrane przystanki pośrednie w formie dwu- lub trzy wierszowej,

- Boczna, wyświetlająca mumer kursu, nazwę przystanku docelowego i wybrane przystanki pośrednie w formie dwu – lub trzywierszowej,

- Kazda z tablic musi posiadać możliwość pracy z czcionkami różnego typu z możliwością korekcji grubości wyświetlanych napisów

- w przypadku dwu- lub trzywierszowego opisu przystanku docelowego i trasy przejazdu, tablica czołowa i boczna muszą umożliwiać wyświetlanie w dolnej linni w formie przesuwającego się napisu.

- Jasność świecenia elementów diodowych musi zmieniać się automatycznie w zależności od panujących warunków atmosferycznych i oświetleniowych.

SYSTEM INFORMACJI PASAŻERSKIEJ WEWNĘTRZNEJ.

1.  Tablica informacyjna wewnętrzna wykonana z modułów LED umożliwiająca wyświetlanie m.in. nazwy następnego przystanku, godzinę i datę zamieszczoną z przodu pojazdu w sposób niezakłócający poruszanie się pasażerów.

2. Nazwa aktualnego przystanku i następnego przystanku musi być określana przez system GPS/GSM lub bileterki EMAR-D205.

3. Wraz z autobusami Dostawca dostarczy oprogramowanie współpracujące z ogólnie dostępnym oprogramowaniem systemowym (np. Windows 10/11 lub Linux) umożliwiając tworzenie treści informacji wyświetlanych przez tablice informacyjną

4. Oprogramowanie do tworzenia zawartości tablic musi posiadać możliwośc łatwego importowania plisków CSV z danymi linii/kursów/przystanków.

5. System nagłośnieniowy wyposażony w min. 6 głośników, zapewniających jednorodny poziom natężenia dźwięku w przestrzeni pasażerskiej:

- połaczony z mikrofonem umieszczonym w statywie, umożliwiającym wygłaszanie komunikatów przez kierowce,

- połączony z dodatkowym mikrofonem.

# System monitoringu

1.System powinien składać się z conajmniej pięciu kamer śledzących obraz wnętrza pojazdu oraz przestrzeni przed pojazdem, mikrofonu, wyświetlacza LCD umieszczonego w kabinie kierowcy oraz cyfrowego rejestratora wewnętrznego. System zabudowany w pojeździe musi charakteryzować się następującymi parametrami:

  - Kamery wewnętrzne mają za zadanie monitorowanie całej przestrzeni pasażerskiej autobusu oraz drogi przed pojazdem,

  - System musi obejmować pięc kamer z których jedna rejestruje obszar w kabinie kierowcy i sąsiedźtwie drzwi kabiny kierowcy oraz współpracuje z dodatkowym mikrofonem rejestrującym rozmowy z pasażerem,

  - W przedniej części pojazdu musi być zamontowana kamera rejestrująca sytuacje drogową przed pojazdem.

  - Miejsce pozostałych kamer do montażu pozostaje do uzgodnienia z Zamawiającym.

- Wszystkie kamery muszą mieć rozdzielczość conajmniej 1.3MPix (min.1280x960) przy 15 kl./s w kompresji H.265 oraz wyposażone w przetwornik obrazu 1/3“ i zintegrowany obiektyw o stałej ogniskowej w przedziale od min.2.1 do 2.8mm, zakres temperatur pracy od 0 do +50 stopni C.

- Kamery rejestrujące obraz w kolorze muszę być wytrzymałe i niezawodne oraz dostarczyć obraz wysokiej jakości i dostosować się do zmieniającego się natężenia światła.

- Kamery muszę być odporne na wibracje.

- Obraz z kamer przekazywany do rejestratora zlokalizowanego z kabinie kierowcy,

- Kolorwy, dotykowy monitor (wyświetlacz LCD typu TFT) p przekątnej najmniej 8‘‘, zamontowany w kabinie kierowcy powienien umożliwić stały podgląd obrazu z kamer w różnych konfiguracjach.

- Monitor musi być zamontowany aby w kabinie kierowcy miał on możliwośpłynnej regulacji w poziomie i pionie.

- Monitor musi pełnić funkcje panelu informacyjnego przekazującego kierowcy wiadomości o błędach i wariach systemu monitoringu jak np. Brak nagrywania itd.

- System powienien posiadać zabezpieczenie zapisania danych przed utratą spowodowaną przerwą w zasilaniu oraz podtrzymywanie zasilania przez 30 minut.

- System powienien posiadać funkcje określenia czasu włączenia nagrywania od momentu uruchomienia stacyjki.

- System powinien posiadać sygnalizację zgłaszania błędów.

- System musi posiadać możliwość podłączenia dysku rejestratora za pomocą stacji dokującej podłączonej do komputera pc przy pomocy złącza USB w celu przeglądania nagranego materiału.

- Na zarejstrowanym materiale musi znaleźć się informacja z komputera pokładowego zawierająca dane dot. Daty i dokładnego czasu (gg:mm).

- Rejestrator powinien umożliwić cyfrową rejestracje sygnału wideo z możliwością rejestracji dźwięku i jednoczesnego przeglądania obrazu zarejestrowanego.

- Rejestrator powinien odznaczać się solidną konstrukcją, być łatwy w montażu oraz odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz wstrząsy charakterystyczne dla pojazdów.

- Urządzenie powinno być wyposażone w dyski twarde, możliwa powinna być szybka wymiana tych dysków. Musi istnieć możliwość nagrywania w trybie alarmowym.

- Rejestrator musi mieć możliwosc zamontowania jednocześnie 6 dysków twardych o pojemności 1TB każdy.

- Jeden dysk musi umożliwić rejestracje obrazu z min. 14 dni pracy pojazdu przy zastosowaniu kompresji obrazu (łącznie 84 dni).

- Urządzenie powinno być przyjazne w obsłudze menu z rozbudowaną opcją wyszukiwania i przegądania nagrań.

- Oprogramowanie w jeżyku polskim pracujące w środkowisku Windows 10/11 lub Linux. Rejestrator musi umożliwiać nagrywanie ciągłe w rozdzielczości min. 1280x960 min. 15kl/s dla każdej kamery, Musi mieć możliwośc konfiguracji nagrywania dla poszczególnych kamer.

- Rejestrator musi być wyposażony w obudowe bezwentylatorową, wbudowany układ stabilizacji temperatury i minimum 4 wejścia USB w tym dwa wejścia USB 3.0;1 port Ethernet i 1szt. HDMI oraz funkcję nagrywania w refundacji oraz geolokalizację pojazdów na mapie.

- Rejestrator musi być zasilany z pokładowej instalacji elektrycznej i p prawidłowo pracować w zakresie temperatur od 0 do +50 stopni C.

- Start systemu do pełnej funkcjonalności nie powinien być dłuższy niż 2 minuty.

- Format zapisu nagrania to MP4 z funkcją możliwości zabezpieczenia zapisanego obrazu przed modyfikacją.

- Aktualizacja oprogramowania systemowego w pojeździe poprzez USB oraz GSM.

- Wraz z pojazdami Dostawca jest zobowiązany dostarczyć oprogramowanie w języku polskimm, umożliwiające przeglądanie i archiwizację zapisanych danych w formacie MP4 z funkcją zabezpieczenia materiały przed jakąkolwiek modyfikacją,

- Zamawiający wymaga, aby oprogramowanie służące do przeglądania i analizy zapisanego materiały było zbudowane u uzytkowane w technologii webowej (system raportuj,ący, przygotowanie danych, zamawianie nagrań dla potrzeb Zamawiającego, policji lub innych służb porządkowych). NBie dopuszcza się osobnych aplikacji deskopowych.

- Przekazywanie plików zarejstrowanych przez system monitoringu nie może bvvyć związne z jakimkolwiek ograniczeniami licencyjnymi. System monitoringu powinien przekazywac nagrania kompatybilne z dostarczonym orpgramowaniem umożliwiającym m.im:

  - Przeglądanie zapisanych materiałów według różnych kryteriów: daty, godziny, numeru kamery, wybranego przedziału czasu,

  - Zmiana układu ekranu umożliwiającego oglądanie obrazu z pojedyńczej kamery jak i ze wszystkich kamer jednocześnie,

  - Przewijanie obrazu do przodu lub do tyłu z różnymi prędkościami,

  - Zatrzymanie obrazu i jego wydruk,

  - Zapisanie obrazu w formie pliku.

# Systemy bezpieczeństwa

1. System wykrywania pożarów w komorze silnika, ogrzewania dodatkowego i baterii trakcyjnych.

2. System automatycznego gaszenia pożaru w komorze silnika, ogrzewania dodatkowego i baterii trakcyjnych lub system spowalniania palenia się baterii.

3. Kontrolka informująca o sprawności/niesprawności systemu przeciwpożarowego umiejscowiona w desce rozdzielczej w kabinie kierowcy.

4. Główny wyłącznik prądu przy akumulatorach.

# Wyposażenie dodatkowe autobusu

- Dwie sześciokilogramowe gaśnice.

- Młotki bezpieczeństwa z linką lub bez, z funkcją automatycznego zwijania z plombą w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami.

- Moduł GPS wraz z oprogramowaniem przekazującym bezpłatnie w okresie gwarancji informacji o lokalizacji pojazdu oraz podstawowe parametry  pracy i jego stan techniczny.

- Podnośnik hydrauliczny dedykowany dla dostarczonego autobusu.

- Klucz do kół.

- Router mobilny GSM LTE/4G z Wifi 2,4GHz i 5GHz

- Ucho do holowania – 2 szt.

- Kliny pod koła – 2 szt.

- Trójkąt ostrzegawczy.

- Apteczka typu autobusowego – min. 2 szt.

- Kamizelka ostrzegawcza dla osoby dorosłej.

- Radioodtwarzacz

- Kamera cofania.

- Sygnał dźwiękowy włączonego biegu cofania.

- Tempomat

- Tachograf cyfrowy.

- Min. 2 komplety kluczy do wszystkich klap, zamków i rygli.

# System gaszenia pożaru

Komora silnika i komora niezależnego urządzenia grzewczego wyposażone w automatyczne systemy detekcji i gaszenia pożaru. Środek gaszący w postaci ciekłej lub proszku rozpylany dyszami. Informacja o zadziałaniu systemu wyświetlana na pulpicie kierowcy wraz z sygnalizacją dźwiękową w kabinie kierowcy. System działający po odłączeniu głównego źródła prądu w autobusie, wyposażony we własne niezależne zasilanie. System wyposażony we wskaźnik ciśnienia środka gaśniczego w butli, zamontowany w miejscu widocznym dla obsługi pojazdu. Dopuszcza się system w pełni automatyczny, nieposiadający manometrów, gdy środek gaśniczy jest w postaci ciekłej, a system aktywowany jest poprzez aktywator gazowy, który do momentu aktywacji jest w hermetycznej obudowie. System wyposażony we własne niezależne zasilanie, nieposiadający włącznika aktywującego w kabinie kierowcy. System zgodny z Regulaminem EKG ONZ R107.

# Uchwyty i poręcze.

1.Uchwyty i poręcze w drzwiach wejściowych.

2. Poręcze górne dla pasażerów stojących umiejscowione po obu stronach tunelu pasażerskiego na całej jego długości.

3. Uchwyty dla pasażerów stojących zintegrowanie z oparciami foteli.

4. Przyciski STOP umiejscowione przy drzwiach przednich i środkowych oraz na poręczach górnych wzdłuż całej długosci pojazdu.

# Lusterka

1.Zewnętrzne elektryczne, podgrzewane i regulowane z  miejsca kierowcy.

2. Dodatkowe lusterko zewnętrzne z prawej strony, ułatwniające podjazd do krawędzi przystanku ( może być jako dodatkowy element prawego lustra).

3. Lusterko wsteczne, zewnętrzne.

# Rampa

1.Rampa uchylna, rozkładana ręcznie, znajdująca się w drugich drzwiach pojazdu zgodnie z wymaganiami regulaminu nr 107 EKG ONZ.

2. Poręcze ułatwiające wejście do pojazdu osobom o ograniczonej sprawności ruchowej – rozmieszczenie i konstrukcja poręczy musi umożliwiać swobodny wjazd do autobusu wózkiem inwalidzkim lub dziecięcym.

# Warunki gwarancji i serwisu

- Gwarancja:

- Ogólne warunki gwarancji:

    - gwarancja na cały pojazd wraz z wyposażeniem minimum 24 miesiące od daty przekazania autobusu.

    - gwarancja na zewnętrzną powłokę lakierniczą 60 miesięcy.

    - gwarancja na perforację nadwozia spowodowane korozją poszyć zewnętrznych oraz szkieletu nadwozia i podwozia minimum – 60 miesięcy.

    - Gwarancja na akumulatory lub superkondensatory lub inne urządzenia służące do magazynowania energii silnika trakcyjnego min.72 miesiące licząc od daty przekazania autobusu.

Zamawiający wymaga wyposażenia autokaru w urządzenie zapewniające zdalną diagnoze autobusu przez dostawce zapewniające skrócenie czasu diagnostyki i usunięcie ewentualnej usterki.

            - Wymagania dodatkowe:

1.Wymaga się aby serwis autobusów odbywał się z uwzględnieniem zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń powietrza, wody i ziemi.

2.Naprawy gwarancyjne powinny odbywać się w zgodzie z zasadami DNSH z wykorzystaniem części zamiennych o wydłużonym cyklu życia.

3. W trakcie napraw gwarancyjnych zakupionych pojazdów przestrzegane będą przepisy prawa krajowego i zakresie ochrony środowiska, przepisy UE wprost obowiązujących, wytyczne techniczne.

4. W trakcie serwisowania oraz napraw gwarancyjnych dostawca zobowiązuje sie do zapobiegania powstawaniu odpadów i zmniejszania ich ilości, stosowania sprawnych urządzeń tak aby wyeliminować/ograniczyć wycieku lub zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego; ograniczyć oddziaływania na klimat i powietrze atmosferyczne.

5. Utylizacja ewentualnych zużytych części odbywa się w sposób minimalizujący negatywny wpływ na środowisko.

            - Odbiór autobusów

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na własny koszt autobusy w miejsca wskazane przez Zamawiającego.

- Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest dostarczym Zamawiającemu wraz z autobusem dokumentacje techniczną autobusu wymaganą przez prawo polskie do rejestracji pojazdu, a w szczególności:

- świadectwo homologacji pojazdów ważne na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub certyfikat zgodności COC,

- Instrukcję obsługi i konserwacji autibusów w języku polskim,

- Wykaz adresów punktów serwisowych na terenie kraju,

- Książke gwarancyjno – przeglądowa autobusu w języku polskim.

# Pakiet naprawczy

Zgodnie z Rozdziałem 3 OPZ

Powyższe zapisy w OPZ dotyczą jednej sztuki fabrycznie nowego autobusu. Zamawiający jednak wskazuje, iż przedmiotem zamówienia jest dostarczenie trzech fabrycznie nowych autobusów spełniających powyższe kryteria.