Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 33/AH/FESL/ELE

TABELA PARAMETRÓW OFEROWANEGO URZĄDZENIA

Symulator wysokiej wierności pacjenta dorosłego – 1 szt.

| Wymagany parametr minimalny | Parametr oferowany |
| --- | --- |
| Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z sieci dystrybucyjnej przeznaczonej na rynek UE; |  |
| Symulator musi być wyposażony w minimum moduł geriatryczny, moduł męski i moduł żeński |  |
| Komplet akcesoriów minimum umożliwiający korzystanie z Symulatora i funkcji opisanych poniżej w tym m.in.: cewnik urologiczny, zagłębnik nosowo żołądkowy, sonda nosowo-żołądkowa, rurka gastrostomijna, wkłucie centralne, zestaw do iniekcji domięśniowej, rurka tracheostomijna, rurka dotchawicza, maska krtaniowa, rurka intubacyjna, rurka / urządzenie do zabezpieczania dróg oddechowych, maska, worek samorozprężalny, koszula szpitalna dla manekina, peruka do nauki pielęgnacji włosów |  |
| Minimum 3 zestawy akcesoriów umożliwiających korzystanie z Symulatora i funkcji opisanych poniżej w tym co najmniej: dodatkowa sztuczna skóra miejsc wkłuć i nacięć, zestaw dodatkowych wkładek umożliwiających iniekcję (minimum 2 dla każdego obszaru wkłucia), zestaw rezerwuarów na płyny, zestaw żył |  |
| Funkcje oddechowe minimum: oddychanie spontaniczne, obustronne unoszenie klatki piersiowej, różne metody podawania tlenu w tym m.in. przez kołnierz tracheostomijny, kaniulę donosową, wentylacja za pomocą worka samorozprężalnego, widoczne uniesienia klatki piersiowej |  |
| Funkcje układu krążenia minimum: wyczuwalne palpacyjnie tętno zsynchronizowane z EKG i odgłosami Korotkowa, wyczuwalne na min. 4 tętnicach (w tym szyjnej, ramiennej), regulowana siła tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia |  |
| Funkcje oczu minimum: mruganie, możliwość zamykania i otwierania |  |
| Możliwość wykonywania resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Realistyczna głębokość uciśnięć i opór klatki piersiowej. Możliwość intubacji minimum ustno-nosowej, intubacji prawego oskrzela, udrażniania dróg oddechowych, wentylacji workiem samorozprężalnym, odchylenie głowy, uniesienie i odciągnięcie podbródka, możliwość monitorowania rytmu BLS w EKG |  |
| Możliwość prowadzenia diagnostyki osłuchowej minimum: płuc, serca, jelit; odgłosów, tonów i szmerów prawidłowych oraz nieprawidłowych |  |
| Inne funkcje minimum: możliwość założenia i pielęgnacji sondy nosowo-żołądkowej, płukania żołądka, żywienia przez zagłębnik, cewnikowania pęcherza moczowego, palpacji struktur anatomicznych (w tym minimum obojczyka, łopatki, przednie górnego żywienie dojelitowe, grzebienia biodrowego) |  |
| Symulacje za pomocą płynów minimum: możliwość tamponady nosa, stosowania bandaży. Możliwość iniekcji i podawania leków za pomocą wkłuć dożylnych oraz cewnika, obustronne porty na ramionach z dostępem dożylnym, z możliwością podawania bolusa dożylnego lub wlewów dożylnych, obustronne miejsca wkłucia, minimum 6, zbiornik na płyny, możliwość wykonania lewatywy, wymienne stomie |  |
| Symulacje z użyciem leków minimum: podawanie przez zgłębnik nosowo-żołądkowy, iniekcje, kanał pochwy i otwór odbytowy pozwalające na wprowadzenie czopków |  |
| Stawy minimum: umożliwiające naturalne ułożenie i ruchy, w tym minimum: siadanie, odchylanie głowy, unoszenie podbródka |  |
| Skóra i higiena minimum: kanał słuchowy z możliwością irygacji, możliwość utrzymywania higieny jamy ustnej, kąpieli w łóżku, pielęgnacji krocza, zapobiegania odleżynom, rozdzielanie palców u stóp, peruka |  |
| Możliwość doposażenia lub wymiany komponentów i/lub akcesoriów |  |
| Bezprzewodowe połączenie Symulatora z komputerem i/lub laptopem i/lub tabletem lub równoważnym umożliwiające korzystanie z oprogramowania Symulatora |  |
| Oprogramowanie z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie umożliwiające minimum: korzystnie z preprogramowanych scenariuszy, modyfikowanie i tworzenie scenariuszy niestandardowych |  |
| Komputer i/lub laptop i/lub tablet lub równoważny umożliwiający korzystanie z oprogramowania Symulatora przez instruktora |  |
| Bezprzewodowy monitor pacjenta umożliwiający wyświetlanie minimum podstawowych funkcji życiowych, informacji klinicznych, parametrów fizjologicznych w tym co najmniej: EKG, puls, saturacja, ciśnienie tętnicze, temperatura |  |
| Kompatybilny, wymienialny, ładowalny akumulator. |  |
| Okres gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru. Serwis gwarancyjny dostępny na terenie Polski. |  |

Symulator wysokiej wierności pacjenta – dziecka – 1 szt.

| Wymagany parametr minimalny | Parametr oferowany |
| --- | --- |
| Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z sieci dystrybucyjnej przeznaczonej na rynek UE |  |
| Symulator musi być wyposażony w: moduł męski, moduł żeński |  |
| Komplet akcesoriów minimum: umożliwiający korzystanie z Symulatora i funkcji opisanych poniżej w tym: cewnik urologiczny, zagłębnik nosowo żołądkowy, sonda nosowo-żołądkowa, zestaw do iniekcji domięśniowej, koszula szpitalna dla manekina |  |
| Minimum 3 zestawy akcesoriów umożliwiających korzystanie z Symulatora i funkcji opisanych poniżej w tym co najmniej: dodatkowa sztuczna skóra miejsc wkłuć i nacięć, zestaw dodatkowych wkładek umożliwiających iniekcję (minimum 2 dla każdego obszaru wkłucia), zestaw rezerwuarów na płyny, zestaw żył |  |
| Funkcje oddechowe minimum: oddychanie spontaniczne, obustronne unoszenie klatki piersiowej, różne metody podawania tlenu w tym m.in. przez kołnierz tracheostomijny, kaniulę donosową, możliwość napełnienia płuc płynem |  |
| Funkcje układu krążenia minimum: wyczuwalne palpacyjnie tętno na tętnicy szyjnej, zsynchronizowane z EKG |  |
| Możliwość prowadzenia diagnostyki osłuchowej minimum: płuc, serca, jelit; odgłosów, tonów i szmerów prawidłowych oraz nieprawidłowych |  |
| Inne funkcje minimum: możliwość założenia i pielęgnacji sondy nosowo-żołądkowej, płukania żołądka, żywienia przez zgłębnik, cewnikowania pęcherza moczowego, |  |
| Symulacje za pomocą płynów: minimum możliwość tamponady nosa, stosowania bandaży. Możliwość iniekcji i podawania leków za pomocą wkłuć dożylnych, kaniuli, możliwość podania wlewów dożylnych, możliwość wkłucia do żyły, pośladkowe miejsca wkłucia, możliwość wykonania lewatywy, cewnikowania |  |
| Stawy minimum: umożliwiające naturalne ułożenie i ruchy |  |
| Skóra i higiena minimum: kanał słuchowy z możliwością irygacji, możliwość utrzymywania higieny jamy ustnej |  |
| Możliwość doposażenia lub wymiany komponentów i/lub akcesoriów |  |
| Bezprzewodowe połączenie Symulatora z komputerem i/lub laptopem i/lub tabletem lub równoważnym umożliwiające korzystanie z oprogramowania Symulatora |  |
| Komputer i/lub laptop i/lub tablet lub równoważny umożliwiający korzystanie z oprogramowania Symulatora przez instruktora |  |
| Komputer i/lub laptop i/lub tablet lub równoważny umożliwiający korzystanie z oprogramowania Symulatora przez instruktora |  |
| Bezprzewodowy monitor pacjenta umożliwiający wyświetlanie minimum podstawowych funkcji życiowych |  |
| Kompatybilny, wymienialny, ładowalny akumulator. |  |
| Okres gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru. Serwis gwarancyjny dostępny na terenie Polski. |  |

Symulator wysokiej wierności pacjenta – niemowlęcia – 1 szt.

| Wymagany parametr minimalny | Parametr oferowany |
| --- | --- |
| Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z sieci dystrybucyjnej przeznaczonej na rynek UE |  |
| Minimum 3 zestawy akcesoriów umożliwiających korzystanie z Symulatora i funkcji opisanych poniżej w tym co najmniej: zestaw dodatkowych wkładek umożliwiających iniekcję (minimum 2 dla każdego obszaru wkłucia), zestaw rezerwuarów na płyny, zestaw żył, piżama i/lub koszula szpitalna |  |
| Funkcje anatomiczne minimum: zmienne ciemiączko, wyczuwalne żebra, wyrostek mieczykowaty |  |
| Funkcje pielęgnacyjne minimum: podawanie leków, irygacja oczu i uszu, tamponada nosa, higiena jamy ustnej |  |
| Funkcje układu oddechowego minimum: realistyczne drogi oddechowe, wprowadzanie, zabezpieczanie i pielęgnacja rurek tracheostomijnych, wprowadzanie urządzeń do udrażniania dróg oddechowych, różne procedury podawania tlenu w tym współpraca z workiem samorozprężalnym, respiratorem mechanicznym; możliwość napełnienia płuc płynem, możliwość intubacji, unoszenie klatki piersiowej zsynchronizowane z prowadzonym scenariuszem |  |
| Funkcje układu pokarmowego minimum: wprowadzanie i pielęgnacja zgłębnika nosowo-żołądkowego, podawanie leków, wypełnianie żołądka płynem, pielęgnacja ileostomii |  |
| Możliwość cewnikowania, podania czopków doodbytniczych |  |
| Płyny minimum: dostęp żylny, możliwość pielęgnacji miejsc wkłucia, możliwość wlewów |  |
| Możliwość prowadzenia diagnostyki osłuchowej minimum: płuc, serca, jelit; odgłosów, tonów i szmerów prawidłowych oraz nieprawidłowych |  |
| Układ krążenia minimum: regulacja ciśnienia krwi, możliwość wyczucia tętna na min. 3 tętnicach zsynchronizowane z EKG |  |
| Inne cechy minimum: Monitoring ciśnienia krwi w tym metodą Korotkowa, temperatury, saturacji, rejestracji EKG |  |
| Możliwość doposażenia lub wymiany komponentów i/lub akcesoriów |  |
| Możliwość wykonania minimum: RKO z wentylacją i uciśnięciami oraz informacją zwrotną, wykonania stymulacji i defibrylacji |  |
| Bezprzewodowe połączenie Symulatora z komputerem i/lub laptopem i/lub tabletem lub równoważnym umożliwiające korzystanie z oprogramowania Symulatora |  |
| Oprogramowanie z nieograniczoną czasowo licencją na użytkowanie umożliwiające minimum: korzystnie z preprogramowanych scenariuszy i możliwość tworzenia oraz edycji scenariuszy. |  |
| Komputer i/lub laptop i/lub tablet lub równoważny umożliwiający korzystanie z oprogramowania Symulatora przez instruktora |  |
| Bezprzewodowy monitor pacjenta umożliwiający wyświetlanie minimum podstawowych funkcji życiowych w tym EKG, SpO2, tętna, |  |
| Kompatybilny, wymienialny, ładowalny akumulator. |  |
| Okres gwarancji na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru. Serwis gwarancyjny dostępny na terenie Polski. |  |

Zestaw materiałów i akcesoriów zużywalnych – 3 zestawy

| Wymagany parametr minimalny | Parametr oferowany |
| --- | --- |
| Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy i pochodzić z sieci dystrybucyjnej przeznaczonej na rynek UE |  |
| Lubrykant do intubacji na bazie wody, minimum 1 litr, odpowiedni dla dostarczanych Symulatorów wysokiej wierności |  |
| Sztuczna krew – koncentrat, minimum 5 pojemników o pojemności minimum 75g |  |
| Płyn do dezynfekcji minimum: 1 litr w formie spryskiwacza i 5 litrów w formie spryskiwacza lub umożliwiającej uzupełnienie spryskiwacza. |  |
| Gaziki jałowe minimum: 150 sztuk, wykonane z miękkiej bawełny, 17-nitkowe, co najmniej 8-warstwowe, wielkość minimum 7,5cm × 7,5cm |  |
| Gaziki jałowe minimum: 150 sztuk, wykonane z miękkiej bawełny, 20-nitkowe, co najmniej 16-warstwowe, wielkość minimum 10cm × 10cm |  |
| Rękawiczki nitrylowe jednorazowe minimum 100 par w rozmiarze S i minimum 100 par w rozmiarze M |  |
| Opatrunki jałowe z gazy minimum: 100 sztuk, 10cm × 10cm |  |
| Bandaże elastyczne minimum 100 sztuk, o szerokości minimum 8cm i długości 4m |  |
| Igły iniekcyjne minimum 100 sztuk: o wielkości co najmniej 27G a co najwyżej 22G, jałowe. Możliwość zastosowania: co najmniej dwa z: śródskórne, podskórne, domięśniowe, dożylne. |  |
| Strzykawki minimum 100 sztuk: o pojemności 5ml, jałowe, jednorazowe, ze skalą, przeźroczyste, kompatybilne z dostarczanymi igłami iniekcyjnymi |  |
| Rurka intubacyjna dotchawicza minimum 5 sztuk. |  |
| Igła iniekcyjna typu motylek z wężykiem 100 sztuk o rozmiarze nie mniejszym niż 23G i nie większym niż 21G |  |
| Probówka próżniowa z kwasem etylenodiaminotetraoctowym z adapterem (holderem) 100 sztuk: probówka o pojemności 6ml, adapter umożliwiający pobieranie krwi z dostarczanymi igłami iniekcyjnymi typu motylek |  |
| Staza automatyczna do pobierania krwi 5 sztuk: wielorazowa, regulowana, wykonana z nylonu |  |
| Stojak na probówki kompatybilny z dostarczanymi probówkami |  |
| Okres gwarancji (dotyczy stazy automatycznej do pobierania krwi i stojaka na probówki) na przedmiot zamówienia na minimum 24 miesiące. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru. Serwis gwarancyjny dostępny na terenie Polski. |  |
| Data przydatności (z wyłączeniem stazy automatycznej do pobierania krwi i stojaka na probówki) minimum 30.06.2026 r. |  |