Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej oraz sieci wodociągowej. Dokumentacja ma zostać opracowana dla dziewięciu (9) zadań inwestycyjnych:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) wraz z przyłączami w ul. 1 Maja w Strzyżowicach.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) wraz z przyłączami w ul. Leśnej i ul. Wschodniej w Gródkowie.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) wraz z przyłączami w ul. Spokojnej w Gródkowie.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej) wraz z przyłączami w ul. Szosowej w Strzyżowicach.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w ul. Grabowej w Psarach.

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w ul. Polnej w Psarach.

- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Leśnej w Sarnowie.

- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej.

- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami w ul. Zwycięstwa.

W związku z zakresem prac na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych niniejsze postępowanie zostało podzielone na trzy (3) części:

CZĘŚĆ I: obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadań inwestycyjnych od 1 do 6.

CZĘŚĆ II: obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadań inwestycyjnych od 7 do 8.

CZĘŚĆ III: obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej dla w/w zadania inwestycyjnego 9.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z obowiązkami wykonawcy:

Dokumentacja projektowa ma obejmować:

- Opracowanie mapy zasadniczej do celów projektowych w skali 1:500 w wersji papierowej oraz elektronicznej .dwg, .dxf.

- Opracowanie projektu budowlanego w formie papierowej oraz elektronicznej w języku polskim w oparciu o obowiązujące przepisy i zasady wiedzy technicznej a w szczególności Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę – 3 egz. wersji papierowej dla Zamawiającego oraz wersja edytowalna w plikach .pdf, .doc, .dwg.

- Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych – 3 egz. w wersji papierowej oraz wersji elektronicznej w pliku .pdf, .doc.

- Opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego – 3 egz. oraz wersja elektroniczna w pliku .pdf., .ath.

- Opracowanie projektu organizacji ruchu – 3 egz. oraz w wersji elektronicznej .pdf, .doc. dwg.

- Uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień i decyzji administracyjnych w zakresie niezbędnym do zaprojektowania i wykonania sieci kanalizacji sanitarnej, w tym uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (jeśli będzie wymagane).

- Opracowanie projektu odtworzenia nawierzchni (jeśli będzie wymagany) - 3 egz. wersji papierowej dla Zamawiającego oraz wersja edytowalna w plikach .pdf, .doc, .dwg.

- Opracowanie projektu rozwiązania kolizji z uzbrojeniem technicznym na podstawie warunków technicznych wydanych przez właścicieli lub zarządców sieci (jeśli będzie wymagany) - 3 egz. wersji papierowej dla Zamawiającego oraz wersja edytowalna w plikach .pdf, .doc, .dwg.

- Opracowanie projektów wynikających z uzyskanych uzgodnień i decyzji - 3 egz. wersji papierowej dla Zamawiającego oraz wersja edytowalna w plikach .pdf, .doc, .dwg.

- Wykonanie inwentaryzacji zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia wraz z projektem nasadzeń zastępczych w związku z prowadzonymi robotami oraz uzyskanie w tym zakresie stosownych zgód (jeśli okaże się konieczne).

- Wykonanie wszystkich badań i opracowań uzupełniających niezbędnych dla prawidłowego wykonania dokumentacji projektowej (w tym badania geotechniczne lub geologiczno-inżynierskie podłoża gruntowego.

- Uzyskanie wszystkich niezbędnych zgód na zaprojektowanie i wybudowanie sieci oraz przyłączy wodociągowych lub kanalizacji sanitarnej od właścicieli działek, przez które powyższe media będą prowadzone.

- Opracowanie informacji BIOZ.

- Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót budowlanych.

- Opracowanie operatu terenowo-prawnego zawierającego: aktualny wykaz działek ewidencyjnych, na których będzie zlokalizowana inwestycja wraz ze wskazaniem właścicieli tych działek ujawnionych w księdze wieczystej oraz oryginały zgód właścicieli na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane – 1 egzemplarz;

- Sprawowanie nadzoru autorskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo budowlane. W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem należy: wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań, w tym przygotowywanie odpowiedzi na pytania oferentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia na roboty budowlane, stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Pełniący nadzór autorski w czasie realizacji robót budowlano-montażowych jest zobowiązany do pobytów na terenie budowy w miarę potrzeb na wezwanie Zamawiającego, dokonywanie korekt dokumentacji projektowej. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do dokonania takich korekt w dokumentacji projektowej lub wykonania dokumentacji zamiennej aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym związane, niezwłoczne reagowanie i uzupełnianie braków w dokumentacji projektowej wskazywanych przez Starostwo Powiatowe podczas procedury zatwierdzania dokumentacji i wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę.

- Prawomocne pozwolenie na budowę lub skuteczne zgłoszenie robót budowlanych oraz dokumentacja projektowa powinny zostać wykonane odrębnie dla każdego zadania.

- Dokumentacja Projektowa powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również wytycznych Zamawiającego i musi spełniać wymagania w zakresie:

- bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

- bezpieczeństwa w zakresie higieny i zdrowia,

- bezpieczeństwa konstrukcji,

- bezpieczeństwa użytkowania.

Dokumentacja Projektowa będzie podlegała zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zatwierdzenie projektów nie zwalnia z odpowiedzialności Wykonawcy za jakość tych opracowań. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikających z warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z umowy.

Wymagania dotyczące projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej (DOTYCZY CZĘŚCI I):

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. 1 Maja w Strzyżowicach” - długość sieci ok. 1300 m

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Leśnej i ul. Wschodniej w Gródkowie” - długość ok. 1400 m

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Spokojnej w Gródkowie” – długość sieci ok. 375 m

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Szosowej w Strzyżowicach” – długość sieci ok. 300 m.

- Kanalizację zaprojektować w systemie grawitacyjnym.

- Przyłącza kanalizacyjne zaprojektować na terenie działek prywatnych i zakończyć studzienkami przyłączeniowymi w odległości ok. 2 m od granicy działki. Uwzględnić należy zarówno działki zabudowane jak i pozostałe posesje, które mogą zostać wykorzystane pod zabudowę.

- Przyłącza kanalizacyjne na terenie działek zabudowanych zaprojektować z uwzględnieniem istniejących systemów oczyszczania ścieków. Lokalizacja przyłączy winna zostać uzgodniona 
z właścicielami działek.

- Odpływ ścieków ze zlewni projektowanej sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć w stronę kanalizacji ciśnieniowej zaprojektowanej w odrębnym opracowaniu – należy zaprojektować przepompownię lub tłocznię ścieków, która umożliwi wtłoczenie ścieków z systemu grawitacyjnego do systemu ciśnieniowego (lokalizacja przepompowni w terenie działki gminnej).

- Sieć kanalizacyjną należy projektować w miarę możliwości w terenie działek gminnych lub powiatowych.

- Szczegóły techniczne dotyczące projektowanej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami zostaną określone przez Zamawiającego w warunkach technicznych.

Wymagania dotyczące projektowanych sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (DOTYCZY CZĘŚCI I):

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w ul. Grabowej w Psarach” – długość sieci ok. 180 m

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w ul. Polnej w Psarach” - długość sieci ok. 500 m

- Kanalizację zaprojektować w systemie ciśnieniowym z uwzględnieniem przyłączenia jej do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej. Należy przewidzieć zabudowę przydomowych przepompowni dla poszczególnych budynków. Do przyłączenia do sieci uwzględnić należy zarówno działki zabudowane jak i pozostałe posesje, które mogą 
w przyszłości zostać wykorzystane pod zabudowę. Dla nich projekt obejmie jedynie odcinek przyłącza do granicy działki prywatnej. Lokalizację miejsc włączenia do sieci każdorazowo należy uzgodnić z właścicielem terenu, do którego prowadzone będzie przyłącze.

- Przyłącza kanalizacyjne na terenie działek zabudowanych zaprojektować z uwzględnieniem warunków montażu przydomowych przepompowni ścieków oraz istniejących systemów oczyszczania ścieków. Lokalizacja powyższego winna zostać uzgodniona z właścicielami.

- Przyłącza powinny być projektowane jak najkrótszą trasą z minimalną ilością załamań.

- Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej należy uzbroić w armaturę niezbędną dla jej prawidłowego funkcjonowania tj. zawory napowietrzające i/lub odpowietrzające, złącza do płukania lub czyszczenia sieci, zasuwy liniowe, dodatkowe przepompownie lub/i tłocznie strefowe oraz wszystkie inne, których wymagać będzie jej późniejsza eksploatacja.

- Sieć kanalizacyjną należy projektować w miarę możliwości w terenie działek gminnych lub powiatowych.

- Szczegóły techniczne dotyczące sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami zostaną określone przez Zamawiającego w warunkach technicznych.

Wymagania dotyczące projektowanych sieci wodociągowych (DOTYCZY CZĘŚCI II):

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami w ul. Leśnej w Sarnowie” - długość sieci ok. 750 m

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej wraz 
z przyłączami w ul. Kościuszki w Górze Siewierskiej” - długość sieci ok. 850 m

- Sieć wodociągową wraz z przyłączami należy zaprojektować z rur PE z uwzględnieniem zapotrzebowania na wodę mieszkańców i innych obiektów wymagających zasilenia w wodę, jakie znajdą się w obszarze przez nią zasilanym oraz warunków p.poż.

- Przyłącza wodociągowe należy zaprojektować do istniejących zestawów wodomierzowych 
w budynkach lub w studzienkach wodomierzowych.

- Przyłącza powinny być projektowane jak najkrótszą trasą z minimalną ilością załamań.

- Sieć wodociągowa wraz z przyłączami powinna zostać uzbrojona w niezbędną armaturę kontrolno-pomiarową oraz p.poż. tj. w szczególności w zasuwy liniowe i przyłączeniowe, zawory napowietrzająco – odpowietrzające, hydranty p.poż. i wszystkie inne, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowanego obiektu.

- Projekt budowlany sieci wodociągowej powinien uwzględniać połączenia z sieciami w ulicach przyległych do projektowanego rurociągu.

- Szczegóły techniczne dotyczące sieci wodociągowej wraz z przyłączami zostaną określone przez Zamawiającego w warunkach technicznych.

Wymagania dotyczące projektowanych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (DOTYCZY CZĘŚCI III):

- Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej 
z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami przy ul. Zwycięstwa  
w Psarach”

- Sieć wodociągową wraz z przyłączami należy zaprojektować z rur PE z uwzględnieniem zapotrzebowania na wodę mieszkańców i innych obiektów wymagających zasilenia w wodę, jakie znajdą się w obszarze przez nią zasilanym  oraz warunków p.poż.

- Przyłącza wodociągowe należy zaprojektować do istniejących zestawów wodomierzowych 
w budynkach lub w studzienkach wodomierzowych.

- Przyłącza powinny być projektowane jak najkrótszą trasą z minimalną ilością załamań.

- Sieć wodociągowa wraz z przyłączami powinna zostać uzbrojona w niezbędną armaturę kontrolno-pomiarową oraz p.poż. tj. w szczególności w zasuwy liniowe i przyłączeniowe, zawory napowietrzająco – odpowietrzające, hydranty p.poż. i wszystkie inne, niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowanego obiektu.

- Projekt budowlany sieci wodociągowej powinien uwzględniać połączenia z sieciami w ulicach przyległych do projektowanego rurociągu.

- Kanalizację zaprojektować w systemie ciśnieniowym z uwzględnieniem przyłączenia jej do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej. Należy przewidzieć zabudowę przydomowych przepompowni dla poszczególnych budynków. Do przyłączenia do sieci uwzględnić należy zarówno działki zabudowane jak i pozostałe posesje, które mogą 
w przyszłości zostać wykorzystane pod zabudowę. Dla nich projekt obejmie jedynie odcinek przyłącza do granicy działki prywatnej. Lokalizację miejsc włączenia do sieci każdorazowo należy uzgodnić z właścicielem terenu, do którego prowadzone będzie przyłącze.

- Przyłącza kanalizacyjne na terenie działek zabudowanych zaprojektować z uwzględnieniem warunków montażu przydomowych przepompowni ścieków oraz istniejących systemów oczyszczania ścieków. Lokalizacja powyższego winna zostać uzgodniona z właścicielami.

- Przyłącza powinny być projektowane jak najkrótszą trasą z minimalną ilością załamań.

- Sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej należy uzbroić w armaturę niezbędną dla jej prawidłowego funkcjonowania tj. zawory napowietrzające i/lub odpowietrzające, złącza do płukania lub czyszczenia sieci, zasuwy liniowe, dodatkowe przepompownie lub/i tłocznie strefowe oraz wszystkie inne, których wymagać będzie jej późniejsza eksploatacja.

- Sieć kanalizacyjną należy projektować w miarę możliwości w terenie działek gminnych lub powiatowych.

- Szczegóły techniczne dotyczące sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami zostaną określone przez Zamawiającego w warunkach technicznych.

Zakresy poszczególnych zadań zostały wrysowane na poglądowych mapach stanowiących załącznik do IDW.

Pozostałe wymagania dotyczące dokumentacji projektowej (dotyczy wszystkich części):

- Dokumentacja winna być tak opracowana, aby nie występowały w niej nazwy i oznaczenia producentów.

- Wymagania dotyczące materiałów i urządzeń powinny być tak sformułowane, aby nie wskazywać na dostawcę lub producenta.

- Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1” powinny zawierać wszystkie dokumenty oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

- Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. zawartych w projektach złożone przez autorów opracowań, powinny być oryginalne.

- Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone oryginalnym podpisem projektanta „za zgodność z oryginałem”.

- Wykonane projekty i dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania polskich przepisów i norm, a przede wszystkim:

- Wszystkie wartości fizyczne i wymiary zostaną podane w jednostkach zgodnych z układem SI,

- Cała dokumentacja zostanie sporządzona w państwowym układzie współrzędnych.

- Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych - przywołane konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne przewidziane do zastosowania towary, oraz przewidziane do wykonania roboty, będą obowiązywać według aktualnego lub poprawionego na dzień przekazania dokumentacji wydania. Każde przywołanie powyższego będzie opatrzone dopiskiem „lub równoważne”.

- Wykonawca wszystkie dokumenty objęte przedmiotem zamówienia opracuje zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu.

- Opracowane dokumentacje powinny zawierać pisemne oświadczenie, że przedmiot umowy jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i został wydany 
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykonawca otrzyma upoważnienie Zamawiającego do reprezentowania go i występowania 
w jego imieniu w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszonych robót/pozwolenia na budowę.

- Wykonawca ponosi koszty opłat administracyjnych w związku z prowadzonymi działaniami związanych z uzyskiwaniem uzgodnień, opinii i decyzji.

- Do obowiązków Wykonawcy oprócz w/w zakresu, w ramach wykonania przedmiotu zamówienia, będzie również należał udział w procedurze wyboru wykonawcy robót budowlanych w zakresie udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące rozwiązań zawartych w dokumentacji projektowej.

- Wykonawca zobowiązuje się do postępowania zgodnego z uprawnieniami danymi Wykonawcy przez Zamawiającego do reprezentowania go przed instytucjami oraz osobami fizycznymi lub prawnymi.

- Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy prawa, w tym miejscowego oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z przedmiotem projektu.

- Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod, dołączając do dokumentacji projektowej kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zwoływania przynajmniej 1 raz w miesiącu spotkań w siedzibie Zamawiającego w celu omówienia przebiegu prac projektowych i ewentualnych problemów do rozwiązania. O terminach spotkań Zamawiający poinformuje Wykonawcę nie później niż z 3-dniowym wyprzedzeniem. Niezależnie od powyższego Wykonawca może wystąpić z propozycją zwołania zebrania, jeśli uzna on takie za stosowne w celu rozwiązania bieżących problemów. Ponadto bieżący kontakt Zamawiającego z Wykonawcą odbywać się będzie telefonicznie i mailowo.