Poznań, dnia 17.04.2025 r.

PIXEL MULTIMEDIA SPÓŁKA Z O.O.

UL. POGODNA 30

60-275 POZNAŃ

NIP: 7792441171

# ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2025

W związku z realizacją projektu w ramach programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności, Priorytet Odporność i konkurencyjność gospodarki – część grantowa, Działanie A1.2.1. Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane 
z dywersyfikacją działalności, projekt nr KPOD.01.03-IW.01-8399/24 – PIXEL MULTIMEDIA SPÓŁKA 
Z O.O. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego.

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST DOSTAWA PROFESJONALNEGO SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO I SCENOTECHNICZNEGO W DWÓCH CZĘŚCIACH CZĘŚĆ 1 DOSTAWA DŹWIGU I ELEMENTÓW DO KONSTRUKCJI STUDIA - Dźwigi do budowy konstrukcji studia z kratownic – 4 sztuki Zaprojektowany do podnoszenia i/lub podtrzymywania konstrukcji i oświetlenia, nagłośnienia lub sprzętu multimedialnego o dużym ciężarze. Konstrukcja stalowa, teleskopowa, podnoszona za pomocą ręcznego mechanizmu z korbą. Nazwa branżowa: Winda sceniczna / wieża teleskopowa / winda kratownicowa Minimalne parametry: - Konstrukcja teleskopowa, minimum 5 sekcyjna - Wysokość maksymalna: nie niżej niż 6,4 m - Wysokość minimalna unoszenia: nie wyżej niż 1,9 m - Ładowność maksymalna: nie mniej niż 225 kg - Ładowność minimalna: nie więcej niż 25 kg - Masa własna: nie większa niż 100 kg - Rozstaw nóg po rozłożeniu: nie więcej niż 2,6 x 2,6 m - W zestawie dedykowany adapter do mocowania kratownicy o regulowanym rozstawie w zakresie nie mniej niż 20 – 55 cm. Adapter musi być wyprodukowany przez tego samego producenta. - Zalecany kolor: czarny - Wbudowana poziomnica - Kółka umożliwiające transport po złożeniu - Wciągarka: ręczna z automatycznym hamulcem o udźwigu min. 900 kg - Wymiary po złożeniu: nie większe niż 2 m x 50 cm x 50 cm - Atesty: Deklaracja zgodności CE zgodnie z normami zharmonizowanymi DIN EN 13157, EN 12100 I i II, Dyrektywa Maszynowa WE 2006/42/WE lub równoważne - Dopuszczony do użytkowania w Unii Europejskiej - Z certyfikatem testu BGV-C1 lub równoważnego - Elementy do budowy konstrukcji studia Na zestaw składają się: - 24 szt. kratownic typu quadro system HD 290 mm (czarne) o długości 2m oraz kompatybilne z powyższymi kratownicami: - 4 elementy do łączenia kratownic typu corner-box (czarne) 290 mm - 6 podstaw płaskich stalowych czarnych z uchwytami 800 x 800 mm - 2 podstawy płaskie stalowe czarne z uchwytami 600 x 600 mm - 8 podstaw płaskich stalowych lub aluminiowych czarnych z uchwytami 1000 x 1000 mm Minimalne parametry: Kratownice sceniczne typu quadro-system: - wymiary 2000 x 290 x 290 mm - waga: nie więcej niż 14 kg - kolor: czarny matowy, malowane proszkowo - rury główne: średnica 50 mm, ścianka o grubości 3 mm - lamelki: średnica 20 mm, ścianka o grubości 2 mm - stop aluminiom o parametrach nie gorszych niż: EN AW 6082 T6 lub równoważnych - gniazda pozwalające na łączenie kratownic z kratownicami posiadanymi przez zamawiającego typu Alustage ALHD34 - dopuszczony do użytkowania w Unii Europejskiej - kratownice muszą posiadać certyfikaty wymagane do użytkowania tego typu produktów na terenie UE Elementy typu Corner-box - umożliwiają łączenie odcinków quadro-system, opisanych w zamówieniu w 6 kierunkach - wymiary 290x290x290 mm - waga: nie więcej niż 10 kg - w zestawie 12 szt. tzw. półbeczek z bolcami mocującymi i zawleczkami kompatybilnych z systemem gniazd określonych w charakterystyce odcinków quadro-system - kolor: czarny matowy, malowane proszkowo Podstawy płaskie stalowe czarne z uchwytami 800 x 800 mm - umożliwia mocowanie odcinków quadro-system, opisanych w zamówieniu, w pozycji pionowej - możliwość zamocowania kratownicy: centralnie, przy jednej z krawędzi, w narożniku - wymiary: 800 x 800 x 8 mm - waga: nie więcej niż 41 kg - kolor: czarny matowy, malowane proszkowo - dwa uchwyty do przenoszenia - materiał: stop stali o parametrach nie gorszych niż S235JRH, 2017A-T4 lub równoważnych - zaokrąglone narożniki - zaopatrzone w 4 tzw. półbeczki z bolcami mocującymi i zawleczkami kompatybilne z systemem gniazd określonych w charakterystyce odcinków quadro-system Podstawy płaskie stalowe czarne z uchwytami 600 x 600 mm - umożliwia mocowanie odcinków quadro-system, opisanych w zamówieniu, w pozycji pionowej - możliwość zamocowania kratownicy: centralnie, przy jednej z krawędzi, w narożniku - wymiary: 600 x 600 x 8 mm - waga: nie więcej niż 24 kg - kolor: czarny matowy, malowane proszkowo - dwa uchwyty do przenoszenia - materiał: stop stali o parametrach nie gorszych niż S235JRH, 2017A-T4 lub równoważnych - zaokrąglone narożniki - zaopatrzone w 4 tzw. półbeczki z bolcami mocującymi i zawleczkami kompatybilne z systemem gniazd określonych w charakterystyce odcinków quadro-system Podstawy płaskie stalowe czarne z uchwytami 1000 x 1000 mm - umożliwia mocowanie odcinków quadro-system, opisanych w zamówieniu, w pozycji pionowej - możliwość zamocowania kratownicy: centralnie, przy jednej z krawędzi, w narożniku - wymiary: 1000 x 1000 x 8 mm - waga: nie więcej niż 64 kg - kolor: czarny matowy, malowane proszkowo - dwa uchwyty do przenoszenia - materiał: stop stali o parametrach nie gorszych niż S235JRH, 2017A-T4 lub równoważnych - zaokrąglone narożniki - zaopatrzone w 4 tzw. półbeczki z bolcami mocującymi i zawleczkami kompatybilne z systemem gniazd określonych w charakterystyce odcinków quadro-system CZĘŚĆ 2 DOSTAWA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO I MULTIMEDIALNEGO - Multimedialne terminale informacyjne – 4 sztuki Nazwa branżowa: Infokioski, Kioski multimedialne Interaktywny kiosk multimedialny, będący samoobsługowym urządzeniem elektronicznym, składającym się z wolnostojącej obudowy (pionowej), monitora dotykowego oraz komputera PC. Minimalne parametry: - konstrukcja wolnostojąca, pionowa z monitorem zabudowanym w pionie, o łącznej wysokości 1,8- 2,2 metra - wyposażony w monitor dotykowy o następujących parametrach: - przekątna 55” - rozdzielczość 4K - technologia dotyku: podczerwień lub pojemnościowa - matryca IPS lub VA - kąty widzenia: 178/178 - Kontrast 1200:1 - jasność 500 nitów - wyposażony w komputer PC o następujących parametrach - procesor Intel i5 dwunastej lub nowszej generacji lub równoważny - pamięć RAM min. 16 GB - dysk SSD min. 256 GB - Windows 11Pro - karta sieciowa Ethernet - karta sieciowa WiFi - obudowa stalowa lub z aluminium malowanego proszkowo gładka w odcieniach czerni, antracytu - podstawa wyposażona w przepust kablowy - wyposażony w głośniki stereo - możliwość demontażu podstawy - Głośniki i wzmacniacze do organizacji seansów filmowych Nazwa branżowa: Zestaw kolumn głośnikowych i wzmacniaczy mocy (końcówek mocy) Zestaw nagłośnienia obejmujący kompatybilne ze sobą, wyprodukowane przez jednego producenta: - 2 wzmacniacze mocy - 4 pasywne kolumny głośnikowe z koaksjalnie zabudowanymi przetwornikami: niskich tonów 8” oraz wysokich tonów min. 1” - 4 pasywne kolumny głośnikowe z przetwornikami: niskich tonów: 12” oraz wysokich tonów min. 1” Minimalne parametry: - całość zestawu wyprodukowana przez jednego producenta sprzętu nagłośnieniowego - wzmacniacze mocy spełniające łącznie następujące lub równoważne wymagania: - 4 kanały wzmacniacza klasy D - zasilanie prądem przemiennym 200-240V nie większym niż 16A, - moc minimalna 4 x 1000W przy 8 lub 4 ohmach przez 200 ms - wsparcie dla AES-3 - dwuportowa karta Ethernet - pasmo przenoszenia nie węższe niż 20-20000 Hz - latencja nie większa niż: 0,8 ms - zakres dynamiki > 114 dB - wsparcie dla FIR-Drive - 4 wejścia (analogowe lub AES/EBU) - cyfrowy procesor sygnału DSP 96 kHz/32-bity lub 24-bity, sieć Ethernet, - linie opóźniające nie mniej niż 1000 ms na każdym wyjściu - czas uruchomienia nie dłuższy niż 20 sekund - oprogramowanie do zdalnego zarządzania i monitorowania - 4 pasywne kolumny głośnikowe z koaksjalnie zabudowanymi przetwornikami: niskich tonów 8” oraz wysokich tonów min. 1” - Budowa dwudrożna, koaksjalna, pasywna - Przetwornik tonów niskich 8 cali - Przetwornik tonów wysokich min. 1 cal - Maksymalne ciśnienie akustyczne nie mniejsze niż 129 dB - Charakterystyka kierunkowości: stożkowa - Pasmo przenoszenia nie węższe niż: 70-20000 Hz - Dyspersja w poziomie nie mniejsza niż 85 stopni - Skuteczność: 129 dB - Obudowa wykonana ze sklejki - Kolor ciemny - 4 pasywne, wielozadaniowe kolumny głośnikowe z przetwornikami: niskich tonów: 12” oraz wysokich tonów min. 1” - Budowa dwudrożna, , pasywna - Przetwornik tonów niskich 12 cali - Przetwornik tonów wysokich min. 1 cal - Maksymalne ciśnienie akustyczne nie mniejsze niż 135 dB - Charakterystyka kierunkowości: elipsoidalna lub stożkowa - Impedancja: 8 ohm - Pasmo przenoszenia nie węższe niż: 65-18000 Hz - Obudowa wykonana ze sklejki - Kolor ciemny - Mikrofony bezprzewodowe – 6 zestawów Zestaw obejmujący dwukanałowy odbiornik bezprzewodowy 1 sztuka oraz doręczne mikrofony 2 sztuki bezprzewodowe, kompatybilne ze sobą, pochodzące od tego samego producenta, aby zapewnić identyczną jakość dźwięku Minimalne parametry odbiorników: - cyfrowy, dwukanałowy - zapewniający niezależną pracę i kontrolę każdego z dwóch kanałów - obejmuje zakres częstotliwości transmisji nie mniej niż 570-600 MHz - dźwięk 24-bitowy - zakres częstotliwości dźwięku 20 Hz – 20 kHz - latencja nie większa niż 4 ms - cyfrowy, predykcyjny system różnicowy anten - pasmo strojenia 44 MHz - możliwość użycia min. 30 równoczesnych kanałów na pasmo - praca w paśmie UHF - metalowa obudowa - parowanie nadajnika i odbiornika przez podczerwień - możliwość zabudowy w rack 19” - możliwość sterowania odbiornikami poprzez sieć ethernet za pomocą dedykowanego oprogramowania - złącza XLR 2 szt. - wbudowany port Ethernet (10/100 Mbps) Minimalne parametry nadajników: - dynamiczny, wokalny - mikrofon bezprzewodowy cyfrowy z kapsułą dynamiczną o charakterystyce kardioidalnej, przeznaczoną do rejestracji i nagłośnienia wokalu, wyposażona w magnes neodymowy - obejmuje zakres częstotliwości transmisji nie mniej niż 570-600 MHz - cyfrowy - dźwięk 24-bitowy - zakres dynamiki 118 dB - zasięg działania 100 m - pasmo strojenia 44 MHz - możliwość użycia min. 30 równoczesnych kanałów na pasmo - metalowa konstrukcja - możliwość wymiany kapsuły mikrofonowej - parowanie z odbiornikiem przez podczerwień - Mikrofony instrumentalne i wokalne z dedykowanymi statywami Nazwa branżowa: Zestaw mikrofonów do nagłośnienia instrumentów oraz wokali Zestaw obejmuje następujące mikrofony o minimalnych parametrach: - 1 szt. mikrofon do nagłośnienia bębna basowego o parametrach: - przeznaczenie: nagłośnienie i rejestracja bębnów basowych i innych instrumentów o niskim brzmieniu - rodzaj przetwornika: dynamiczny - charakterystyka kierunkowości: superkardioidalna - pasmo przenoszenia: 20 do 10.000 Hz - rodzaj złącza: XLR - magnes neodymowy - konstrukcja stalowa lub aluminiowa - 4 szt. mikrofony do nagłośnienia instrumentów o parametrach: - przeznaczenie: nagłośnienie i rejestracja instrumentów - rodzaj przetwornika: dynamiczny - charakterystyka kierunkowości: kardioidalna - pasmo przenoszenia: 40-15.000 Hz - rodzaj złącza: XLR - charakterystyka częstotliwościowa dobrana pod kątem instrumentów, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów perkusyjnych - system antywstrząsowy - wytrzymały na trudne warunki pracy, tj upadki, uderzenia - konstrukcja metalowa - 4 szt. mikrofony do nagłośnienia wokalu - przeznaczenie: nagłośnienie i rejestracja śpiewu i mowy - rodzaj przetwornika: dynamiczny - charakterystyka kierunkowości: kardioidalna - pasmo przenoszenia: 50-15.000 Hz - rodzaj złącza: XLR - charakterystyka częstotliwościowa dobrana pod kątem wokalu - system antywstrząsowy - filtr sferyczny - adapter do statywu z możliwością obrotu 180 st. - brak przełącznika on/off na obudowie - konstrukcja metalowa - 4 szt. uniwersalny mikrofon do instrumentów - przeznaczenie: nagłośnienie i rejestracja instrumentów - rodzaj przetwornika: pojemnościowy - charakterystyka kierunkowości: kardioidalna - pasmo przenoszenia: 20 do 20.000 Hz - masa nie większa niż: 150 gr - rodzaj złącza: XLR - płaska charakterystyka częstotliwościowa - charakterystyka kierunkowości symetryczna względem osi mikrofonu, jednolita w całym zakresie częstotliwości - wyposażony w blokowany przełącznik tłumika -10/-20 dB - przełączalna charakterystyka w zakresie niskich częstotliwości - zasilanie fantomowe - metalowa konstrukcja - 4 szt. mikrofonów do perkusji i instrumentów dętych - Przeznaczenie: nagłośnienie i rejestracja instrumentów perkusyjnych oraz drewnianych i blaszanych instrumentów dętych - rodzaj przetwornika: dynamiczny - charakterystyka kierunkowości: kardioidalna - pasmo przenoszenia: 40 – 18000 Hz - rodzaj złącza: XLR - materiał obudowy: wzmocnione tworzywo lub metal - możliwość przetwarzania bez zniekształceń poziomów ciśnienia akustycznego przekraczającego 160 dB - podwójna cewka do eliminacji zakłóceń zewnętrznych - w komplecie uchwyty na obręcz bębna - 1 szt. statyw mikrofonowy niski - przeznaczenie: do stosowania z mikrofonami do bębnów basowych - Ramię wysięgnika: 2-częściowa konstrukcja teleskopowa - Pokrętła z wysokoudarowego tworzywa - Długość ramienia wysięgnika obejmujące zakres: od 350 do 700 mm - Podstawa okrągła żeliwna o średnicy ok. 185 mm - Materiał: stal + żeliwo - Rozmiar po złożeniu: 122 x 85 x 450 mm; +/- 20 mm - Cechy szczególne: niska konstrukcja; podstawa z odlewu żeliwnego - Złącze gwintowane: 3/8" - Kolor: czarny - Waga w przedziale: 4 – 4,5 kg - 4 szt. statyw mikrofonowy średni - przeznaczenie: stojak mikrofonowy do instrumentów o średnim profilu - Ramię wysięgnika: konstrukcja teleskopowa - Wysokość regulowana: 650 – 1550 mm - Konstrukcja nóg: gniazdo ze składanymi 3 nogami z regulowaną średnicą rozstawu - Materiał: stal - Pokrętła z wysokoudarowego tworzywa - Złącze gwintowane: 3/8" - Kolor: czarny - Waga w przedziale: 2,5-3,0 kg - 10 szt. statyw mikrofonowy wysoki - przeznaczenie: uniwersalny, standardowy statyw do mikrofonów wokalnych - podstawa w formie odlewu - ramię wysięgnika: konstrukcja teleskopowa dwuczęściowa 40-70 cm - pokrętła z wysokoudarowego tworzywa - regulacja wysokości w zakresie 1000 – 2300 mm - Złącze gwintowane: 3/8" - Kolor: czarny - Waga w przedziale: 3,3 – 3,5 kg - 12 szt. statyw z kwadratową podstawą - przeznaczenie: statyw głośnikowy lub oświetleniowy - składający się z kwadratowej stalowej podstawy oraz wkręcanej sztycy z regulacją wysokości - sztyca o średnicy 35 mm z gwintem żeńskim M10 - regulacja wysokości w zakresie nie mniejszym niż 150 – 230 cm - regulacja wysokości za pomocą śruby oraz kołka - wymiary podstawy nie mniejsze niż 56 x 56 cm - waga podstawy nie większa niż: 15 kg - waga całkowita nie większa niż: 18 kg - Kolor: czarny - 12 szt. pokrowiec kompatybilny z podstawą określoną w części zapytania pt „Statyw z kwadratową podstawą” - 6 szt. pokrowiec kompatybilny z dwiema sztycami określonymi w części zapytania pt. „Statyw z kwadratową podstawą” - Cyfrowy mikser audio – 2 sztuki Minimalne parametry: - Nie mniej niż 48 kanałów - przetwarzanie 96 kHz - możliwość zamontowania w racku 19” - 16 preampów - waga: nie więcej niż 11 kg - minimum 16, maksymalnie 30 zmotoryzowanych tłumików, min. 6 warstw - minimum 12 miksów stereo - minimum 8 stereo FX + dedykowane powroty - minimum 7 calowy ekran dotykowy - minimum 32x32 audio interfejs USB - wyjście AES - wyświetlacze LCD przy każdym kanale - możliwość instalacji karty Dante - Monitory wielkoformatowe – 2 sztuki Minimalne parametry: - przekątna 86” - rozdzielczość 4K - możliwość pracy w pionie i poziomie - możliwość montażu uchwytu w systemie VESA - równe ramki z 4 stron - panel w technologii IPS - Jasność minimum 500 cd/m2 - kontrast min. 1200:1 - kąty widzenia: 178/178 - odświeżanie: min 60 Hz - ilość złącz HDMI: min. 3 - możliwość pracy w trybie 24/7 - waga: nie większa niż 50 kg - wbudowany player, możliwość odtwarzania z pendrive - Stacja robocza PC do rejestracji i obróbki i transmisji audio-video – 2 zestawy Wydajny komputer typu PC, złożony z kompatybilnych podzespołów z zainstalowanym systemem operacyjnym, sterownikami oraz oprogramowaniem wskazanym w specyfikacji. W pełni zmontowany, wszystkie podzespoły uruchomione i aktywne. Minimalne parametry: - obudowa serwerowa typu rack 4U - Kompatybilność: ATX, Micro ATX (uATX), Mini-ITX - Sloty rozszerzeń 7 miejsc - procesor z chłodzeniem - Liczba rdzeni 10 - Liczba wątków 20 - Taktowanie minimum 3.7 Ghz - Liczba linii PCIE 48 - Obsługiwana pamięć DDR4-2933 - Osiągający minimum 22400 punktów w PASSMARK CPU Mark - Pamięć L3 19 MB - Architektura 64 bit - Wymiary radiatora, 155x121x62mm, materiał miedź, aluminium, 4 ciepłowody min 6mm każdy, PWM, maks poziom hałasu 27dB - płyta główna - Liczba banków pamięci DDR 4 co najmniej 8 - standard ATX - kontroler RAID 0,1,5,10 - złącza co najmniej: - M.2 - 2 szt. - PCIe 3.0 x16 - 3 szt. - PCIe 3.0 x4 - 1 szt - RJ45 (LAN) - 2 szt. (dopuszcza się użycia drugiej karty sieciowej w postaci karty pcie lub USB) - USB Type-C – 1 szt. - USB 3.2 - 2 szt. - Pamięć RAM - minimum 32 GB (moduły 2x16 GB lub 4x8 GB) - Napięcie 1,35V - Radiator - Taktowanie 3200MHz - Timingi CL16-18-18-36 - Karta graficzna - Złącze PCIe 4.0 x16 - Pamięć minimum 8 GB GDDR6 - Efektywne taktowanie pamięci minimum 18000 MHz - Taktowanie rdzenia w trybie boost minimum 2400 MHZ - Obsługa DirectX 12 - Złącza 1x HDMI i 3x DisplayPort lub 2x HDMI i 2 x DisplayPort - Karta osiągająca minimum 31 000 punktów w PASSMARK G3D Mark - Zasilacz - Moc minimum 750W - Certyfikat 80 PLUS Gold - Modularne okablowanie - Zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe (OPP) - Zabezpieczenie przeciw przepięciowe (OVP) - Zabezpieczenie przeciw zwarciowe (SCP) - Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem (UVP) - 2 dyski SSD minimum 512 GB - Interfejs PCI-E x4 Gen3 NVMe - Format dysku M.2 2280 - Szybkość odczytu 3500 MB/s - Szybkość zapisu 3200 MB/s - 2 dyski SSD minimum 1TB - Interfejs Sata III - Format dysku 2,5” - Szybkość odczytu 560 MB/s - Szybkość zapisu 530 MB/s - cyfrowa karta przechwytująca video HDMI - umożliwiająca przechwytywanie z 4 różnych źródeł HDMI w dowolnej kombinacji formatów SD, HD, Ultra HD, 4K oraz komputerowych jednocześnie. - wyposażona w 4 niezależne złącza wejściowe HDMI 2.0b - cyfrowa karta przechwytująca video SDI - wyposażona w cztery złącza 12G-SDI, obsługująca wszystkie standardy sygnału video w formatach SD, HD, Ultra HD, 4K i 8K DCI. - obsługa formatów 8 i 10-bitowych, YUV 4:2:2, a także 10 i 12-bitowy RGB 4:4:4 z pełnym Rec. 2020 Color. - Cztery złącza 12G-SDI obsługujące 16 kanałów zaembedowanego audio, co daje łącznie 64 kanały. - 1x Bezterminowa licencja na oprogramowanie służące do streamingu wideo oraz nagrań wideo - Oprogramowanie posiadające funkcje takie jak mikser wideo, switcher, nagrywarkę i możliwość strumieniowania na żywo w formatach SD, Full HD oraz 4K wykorzystujące źródła takie jak kamery, pliki wideo, DVD, Powerpoint i źródła zewnętrze jak komputery - minimum 13 efektów przejścia m.in.: Cut, Fade, Wipe Slide, Fly, CrossZoom - wbudowany mikser audio - podgląd Multi Wiev - 4 kanały overlay - wbudowane tytuły szablonów - obsługa NDI - System operacyjny umożliwiający pełną integrację z domeną Active Directory, umożliwiający zarządzanie poprzez grupy (GPO), umożliwiający pełną integrację z oprogramowaniem vMix - monitor 21-22” - Matryca w technologii IPS LED, - Rozdzielczość minimum FullHD - Format: 16:9 - Powłoka matrycy: matowa - Częstotliwość odświeżania minimum 100 Hz - Jasność minimum 250 cd/m2 - Kąt widzenia minimum: 178°/178° - Hub USB - Cyfrowe wejścia minimum: 1 x HDMI i 1 x DisplayPort - Wyjście słuchawkowe - możliwość demontażu nóżki bez użycia narzędzi - wymiary monitora bez nóżki nie większe niż 495 x 290 x 50 mm - Akcesoria - listwa rack 19 cali 8 gniazd 230v zakończona wtykiem 230v - klawiatura USB, rodzaj US, klawisze numpad, układ US, bez touchpada, kolor czarny - mysz USB, 3 przyciskowa, czarna, rozdzielczość min 1000 dpi - podkładka, czarna, wymiary 27x32x0,2 cm, materiał tkanina, bez grafiki - Interfejs Audio USB-C, z trybem AIR, 2 przedwzmacniacze mikrofonowe, zasilanie Phantom, 4x wejście liniowe, Clip Safe, 4 wyjścia liniowe, jednoczesne wejścia wyjścia 6x6 - Karta sieciowa USB WiFi, zewnetrzna antena, obłsuga 5GHz - 3x Adapter DisplayPort – Hdmi 4k - 1x Kabel USB-A na USB-B 1,8m - 1x przedłużacz USB A 3.2 3m - 2x Dodatkowy wiatrak 80mm regulacja PWM, prędkość obrotowa 1900 obr., maks poziom hałasu 19,2 dB, łożyska Rifle, napięcie pracy 12v - 1x Dodatkowy wiatrak 120mm regulacja PWM, prędkość obrotowa 1500 obr., maks poziom hałasu 20,5 dB, łożyska Rifle, napięcie pracy 12v - Przedłużacz Jack 3,5mm 3m - Słuchawki komputerowe, przewodowe z przewodem 3m, czarne, wokółuszne, pasmo przenoszenia 8 - 25 000 Hz, konstrukcja zamknięta, impedancja 64 ohm - Switch, Gigabit Ethernet 29 portowy, zarządzalny, 24 gniazda z POE, rack 19 cali, prędkość magistrali 56 Gb\s, 4x złącze SFP, sygnalizacja stanu połączenia oraz stanu POE za pomocą diody led - Sterownik USB współpracujący z serwerem Companion, z 32 programowalnymi przyciskami, które mogą pełnić funkcję wyświetlacza, podstawka pod sterownik, kolor czarny - Oprogramowanie do edycji i montażu video (dotyczy jednego zestawu) - edycja audio/video - pełna nieliniowa edycja wideo - obsługa VFX - tworzenie grafiki 3D i efektów specjalnych w Fusion - jednoczesna praca kilku osób na osi czasu - kompatybilność z systemami Mac, Windows i Linux - licencja trwała na wszystkie wersje programu wraz z aktualizacjami do nowszych wersji - obsługa klawiatur montażowych - obsługa fizycznego panelu kolorów - Oprogramowanie do edycji, nagrań, odtwarzania audio (dotyczy jednego zestawu) - edycja i montaż audio - wielościeżkowe nagrywanie i odtwarzanie - miks i mastering - obsługa MIDI - obsługa motywów wyglądu - importowanie plików audio - samplowanie - obsługa sesji live - wbudowanie efekty - pluginy VST 2.8 Zestaw skrzyń transportowych wykonanych z ekologicznych materiałów, wytrzymałych, wielokrotnego użytku Nazwa: Zestaw skrzyń typu flight-case Na zestaw składają się: - 4 skrzynie na kołach na terminale multimedialne (infokioski) - 2 racki na końcówki mocy - 2 skrzynie na 2 kolumny głośnikowe 8 calowe - 2 skrzynie na kołach na 2 kolumny głośnikowe 12 calowe - 6 racków na zestawy 2 mikrofonów bezprzewodowych doręcznych z odbiornikami - skrzynie na zestaw 17 mikrofonów przewodowych, zalecane 2-3 sztuki skrzyń - 2 skrzynie na zestaw kamery i trzech obiektywów - 2 skrzynie 19” na miksery audio - 2 skrzynie na kołach na monitory 86” - 2 racki 19” na kołach na komputery PC - 2 skrzynie na statywy kamerowe - 2 skrzynie na kołach na projektory multimedialne Minimalne parametry: - wykonane z ekologicznych materiałów - gwarancja 5 lat - dopasowane do wymiarów sprzętu określonego w zapytaniu 2.9 Projektory multimedialne dużej mocy – 2 sztuki Minimalne parametry: - strumień świetlny min.: 8200 ansi lumenów - rozdzielczość min.: 1920 x 1200 (WUXGA) - technologia: laserowa; LCD lub DLP - wymienna optyka - w zestawie obiektyw standardowy - możliwość pracy w dowolnym położeniu i pod dowolnym kątem - funkcja „lens shift” w pionie i poziomie - wsparcie dla standardu HDBaseT - możliwość sterowania w sieci LAN - kolor obudowy: czarny - możliwość pracy 24/7 - zalecane wymiary (szer. x wys. x gł.) 561 × 224 × 439 mm (+/- 100 mm); (22 3/32" × 8 13/16" × 17 9/32") 2.10 Ekrany projekcyjne ramowy szerokość 7 metrów z ramą i stelażem - 2 sztuki Minimalne parametry: - rodzaj: przenośny, ramowy - format powierzchni projekcyjnych: 16:9 - wymiary powierzchni projekcyjnej: 700 x 395 cm - w komplecie 2 powierzchnie projekcyjne tj. przednia i tylna - w komplecie składana rama i nogi - ze skrzynią (skrzyniami) transportowymi typu flight-case - Materiał: WhiteFlexHD & RearFlexHD. lub równoważny. Zamawiający zastrzega, iż w przypadku części 1 i części 2: - wszystkie elementy objęte zamówieniem muszą być fabrycznie nowe, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych oraz prawnych, a także muszą spełniać wymogi norm określonych obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, - zamówienie obejmuje zakup oraz dostawę, tj. obejmuje także transport na koszt wykonawcy w miejsce wskazane przez Zamawiającego; - Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcy gwarancji na dostarczony produkt, licząc od daty odbioru końcowego prac zgodnie z kartą gwarancji oraz rękojmi za wady zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego. - W ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby, urządzenia i wyposażenie posiadają wszelakie normy techniczne, wymagane certyfikaty oraz oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania ich w sprzedaży na terenie Unii Europejskiej - W przypadku, gdy w opisie lub wymogach podano do zastosowania nazwy ze wskazaniem określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia, mogą być one zastąpione rozwiązaniami równoważnymi lub lepszymi, o parametrach technicznych i użytkowych nie gorszych niż podane. Miejsce realizacji: powiat Miasto Poznań lub powiat poznański (ze względu na zmianę lokalizacji siedziby firmy szczegółowy adres lokalizacji zostanie wskazany Wykonawcy na co najmniej 7 dni przed planowaną dostawą). - Nazwa i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

42416130-5 Windy mechaniczne

44210000-5 Konstrukcje i części konstrukcji

39300000-5 Różny sprzęt

44316300-1 Kratownice

32320000-2 Sprzęt telewizyjny i audiowizualny

- Harmonogram realizacji zamówienia

# Termin realizacji: do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy (umowa zawarta zostanie w terminie ważności ofert). Wskazany termin dotyczy każdej części zamówienia.

Potwierdzeniem prawidłowej realizacji zamówienia będzie podpisany przez Zamawiającego 
i Wykonawcę protokół zdawczo-odbiorczy (bez zastrzeżeń).

Zamawiający dopuszcza możliwość płatności w formie zaliczki (zaliczek) i płatności końcowej.

- Warunki udziału w postępowaniu dla części 1, 2.

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

- Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

- Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie podwykonawców dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

- Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantowanie podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.

- Brak spełnienia przesłanek świadczących o wykluczeniu (zgodnie ze wskazanym 
w zapytaniu ofertowym zakresem wykluczeń).

- Specyfikacja techniczna dostarczonego sprzętu (na wzorze Oferenta). Dokument powinien wskazywać na model sprzętu, nazwę producenta i parametry sprzętu.

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

- Złożenie oferty na formularzu ofertowym (załącznik nr 1), zawierającej:

- Nazwę, adres, e-mail, imię nazwisko, numer telefonu i NIP oferenta

- Miejscowość i datę sporządzenia oferty

- Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów

- Termin związania ofertą

- Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści:

- Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.

- Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia lub zagwarantuje podwykonawców posiadających niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia lub zagwarantuje podwykonawców dysponujących odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub zagwarantuje podwykonawców dysponujących osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1; dalej: rozporządzenie 833/2014), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1; dalej: rozporządzenie 2022/576);

  - nie zachodzą w stosunku do niego przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

  - wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego przekazania Zamawiającemu aktualizacji powyższych oświadczeń w przypadku jakichkolwiek zmian w tym zakresie.

- Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- Pełnomocnictwo do złożenia oferty – jeśli dotyczy.

- Specyfikacje techniczne dostarczonego sprzętu (na wzorze Oferenta). Dokument(y) powinien wskazywać na model sprzętu, nazwę producenta i parametry sprzętu.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferent, który jest zainteresowany realizacją jednego lub więcej zamówień częściowych objętych Zapytaniem Ofertowym powinien przygotować i złożyć  Zamawiającemu w sposób opisany poniżej, ofertę na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego. Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny. Każda oferta musi zawierać nazwę i adres oferenta.

Zamawiający wymaga, aby ofertę podpisała osoba upoważniona do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej albo przez osobę uprawnioną, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. Podpis musi być czytelny lub opatrzony pieczęcią imienną.  Akceptowane będą skany dokumentów podpisanych ręcznie lub dokumenty podpisane elektronicznie.

Oferent powinien podać w ofercie cenę za kompletną realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, a ponadto oferent powinien dołączyć do oferty wszystkie wskazane w treści zapytania ofertowego dokumenty. Oferent w ramach przedkładanych dokumentów powinien także wykazać spełnienie wyżej określonych warunków dopuszczających. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności w ramach zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Oferenta i Zapytaniu Ofertowym. Cenę należy podać w jednostkach pieniężnych..

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych i wariantowych, rozpatrywane będą wyłącznie oferty obejmujące pełny zakres przedmiotu zamówienia.

Oferty nie spełniające warunków formalnych i/lub nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

- Termin i sposób składania ofert:

- Wszystkie Oferty powinny być składane drogą elektroniczną poprzez Bazę Konkurencyjności (funkcja dostępna dla zalogowanych użytkowników).

- Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 25.04.2025 r.

O terminowym złożeniu oferty decyduje data złożenia oferty za pośrednictwem BK2021.

Wszelkie pytania dotyczące przedmiotu zapytania ofertowego można kierować najpóźniej do dnia 23.04.2025 r. Zadawanie pytań możliwe jest wyłącznie drogą elektroniczną poprzez Bazę Konkurencyjności (funkcja dostępna dla zalogowanych użytkowników). Zamawiający zastrzega, że zapytania przekazane po tym terminie mogą pozostać bez odpowiedzi.

Termin związania ofertą: minimum 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

- W zakresie częściowego zamówienia nr 1

| Kryteria oceny ofert | waga | maksymalna liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| cena netto za całość przedmiotu zamówienia (w PLN/ waluta obca) | 90% | 90 |
| czas reakcji serwisowej* | 10% | 10 |

* Jako czas reakcji serwisowej rozumie się czas podjęcia działania przez serwis od momentu dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego

Sposoby przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

Punkty w ramach kryterium ceny netto za całość przedmiotu zamówienia (w PLN/ waluta obca) będą przyznawane wg następującej formuły:

A n = (C min / C r) x 90

C min – cena minimalna w zbiorze

C r – cena oferty rozpatrywanej

A n – liczba punktów przyznana ofercie

Punkty w ramach kryterium czas reakcji serwisowej będą przyznawane wg następującej formuły:

Poniżej 12 godzin – 10 punktów

Od 12 do 19 godzin włącznie – 5 punktów

Od 20 do 24 godzin – 0 punktów

Punkty z oceny kryteriów zostaną zsumowane i decydowała będzie ocena łączna (suma zdobytych punktów). Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

- W zakresie częściowego zamówienia nr 2

| Kryteria oceny ofert | waga | maksymalna liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| cena netto za całość przedmiotu zamówienia (w PLN/ waluta obca) | 90% | 90 |
| czas reakcji serwisowej* | 10% | 10 |

* Jako czas reakcji serwisowej rozumie się czas podjęcia działania przez serwis od momentu dokonania zgłoszenia przez Zamawiającego

Sposoby przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

Punkty w ramach kryterium ceny netto za całość przedmiotu zamówienia (w PLN/ waluta obca) będą przyznawane wg następującej formuły:

A n = (C min / C r) x 90

C min – cena minimalna w zbiorze

C r – cena oferty rozpatrywanej

A n – liczba punktów przyznana ofercie

Punkty w ramach kryterium czas reakcji serwisowej będą przyznawane wg następującej formuły:

Poniżej 12 godzin – 10 punktów

Od 12 do 19 godzin włącznie – 5 punktów

Od 20 do 24 godzin – 0 punktów

Punkty z oceny kryteriów zostaną zsumowane i decydowała będzie ocena łączna (suma zdobytych punktów). Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

- Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

- Zamawiający udzieli zamówień na realizację odpowiednio częściowego zamówienia nr 1 lub 2 oferentowi lub oferentom, których oferty odpowiadają wszystkim wyżej wymienionym wymaganiom dotyczącym zamówienia i uzyskają łącznie najwięcej punktów w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert. Postępowanie może zakończyć się wyborem jednego wykonawcy – w odniesieniu do każdego z dwóch wyodrębnionych zamówień częściowych lub wyborem większej liczby wykonawców, o ile w odniesieniu do poszczególnych częściowych zamówień najkorzystniejsze oferty zostaną złożone przez różnych wykonawców.

- O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów w sposób odpowiadający publikacji zapytania ofertowego.

- W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może zawrzeć umowę z wykonawcą, który w prawidłowo przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

- Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.

- Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które:

- podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1; dalej: rozporządzenie 833/2014), w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1; dalej: rozporządzenie 2022/576);

- zachodzą w stosunku do nich przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

- Warunki dokonania zmiany umowy:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Zapytania Ofertowego, w następujących przypadkach:

- w wyniku zaistnienia przyczyn, niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy (przy dochowaniu przez niego należytej staranności) skutkujących niemożliwością lub znacznymi opóźnieniami w realizacji zamówienia a w szczególności czasowy brak dostępności na rynku zasobów potrzebnych do realizacji przedmiotu zamówienia,

- wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie. „Siła wyższa” oznacza wydarzenia zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą Stron, występujące po podpisaniu Umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z Umowy,

- w przypadku zmian w harmonogramie realizacji projektu, w szczególności w przypadku wystąpienia konieczności wydłużenia/przesunięcia terminów realizacji poszczególnych zadań i etapów, spowodowana obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Zamawiającego i Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie określonych terminach, mającymi wpływ na jakość realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, na jego uzasadniony wniosek, pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona,

- w przypadku konieczności wprowadzenia zmian, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, o czas niezbędny do wprowadzenia tych zmian,

- zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,

- powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności 
i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;

- zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 140 000 EUR i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

- zmiany dotyczą realizacji dodatkowych usług lub od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

- zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

- zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

- wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,

- zmiana nie prowadzi do zmiany ogólnego charakteru umowy i zostały spełnione łącznie

następujące warunki:

- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający,

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,

- wartość zmian nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w

umowie,

- wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:

- w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania zasady konkurencyjności, lub

- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców – w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia 
z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac.

- Zastrzeżenia

- Zamawiający zastrzega, iż w umowie zawartej z wybranym Wykonawcą przewidziane zostaną kary umowne za zwłokę w realizacji zamówienia w wysokości 0,1% wartości kontraktu netto za każdy dzień zwłoki w realizacji zamówienia, nie więcej niż 10% wartości kontraktu netto, na co Wykonawca wyraża zgodę składając ofertę na niniejsze zapytanie.

- Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany zapytania ofertowego i formularza ofertowego w przypadku błędów w zapytaniu ofertowym, konieczności dokonania uzupełnień w takim przypadku Zamawiający:

- informuje w zapytaniu ofertowym o zakresie zmian,

- przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.

- W trakcie oceny ofert Zamawiający może wzywać Oferentów do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień dotyczących złożonych przez nich ofert. W przypadku, gdy nie będzie możliwa komunikacja za pomocą BK2021, korespondencja odbędzie się drogą mailową.

- Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Złożenie oferty w ramach Zapytania Ofertowego jest jednoznaczne z zaakceptowaniem zasad określonych w zapytaniu ofertowym.

- Zamawiający w uzasadnionym przypadku ma prawo do anulowania całości lub części zapytania ofertowego w każdym momencie postępowania.

- Jeżeli zaoferowana cena lub koszt wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. różnią się o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej cen wszystkich ważnych ofert niepodlegających odrzuceniu, lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu. Zamawiający ocenia te wyjaśnienia w konsultacji z wykonawcą i może odrzucić tę ofertę wyłącznie w przypadku, gdy złożone wyjaśnienia wraz z dowodami nie uzasadniają podanej ceny lub kosztu w tej ofercie.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.