Załącznik nr 2 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego (wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych) oraz przebudowa i modernizacja istniejących budynków Śląskiego Szpitala Urologicznego w Katowicach (GRUPA MAZOVIA) na podstawie przygotowanego projektu.

Zamawiający po podpisaniu umowy z oferentem udostępni posiadaną dokumentację cyfrową dotyczącą budynku A, model 3D w rozszerzeniu (rvt, ifc).

W ramach opisu przedmiotu zamówienia zastosowano nazwy i numerację ZADAŃ zgodną z wnioskiem o dofinansowanie projektu. Przedmiot zamówienia stanowią poszczególne elementy projektowe i budowlane ZADAŃ, szczegółowo opisane w dokumentacji niniejszego Zapytania ofertowego.

### Spis wszystkich zadań w ramach projektu (legenda) – postepowaniem są objęte niektóre Zadania:

#### ZADANIE 1 - Przebudowa Działu Szpitalnego wraz z budową łącznika i modernizacją klatek schodowych

#### ZADANIE 2 - Zespół Sal Zabiegowych o podwyższonym standardzie

#### ZADANIE 3 – Modernizacja wind w budynku szpitala

#### ZADANIE 4 – Modernizacja szatni pracowników medycznych

#### ZADANIE 5 – Doposażenie i wymiana urządzeń w Centralnej sterylizacji

#### ZADANIE 6 – Wymiana aparatu RTG

#### ZADANIE 7 – Wymiana tomografu komputerowego

#### ZADANIE 8 – Wyposażenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego

#### ZADANIE 9 – Modernizacja pomieszczeń Rejestracji Poradni Urologicznej

#### ZADANIE 10 – Zakup wyposażenia IT oraz dokumentacji projektowej

#### ZADANIE 11 – Koszty pośrednie

# Etapy:

## Etap 1 – Wykonanie prac przygotowawczych (według zapisów wniosku projektowego – część ZADANIA 10):

### Wykonanie inwentaryzacji cyfrowej 3D dla budynku B i przewiązki;

### Wykonanie mapy do celów projektowych i zgłoszenie jej do zasobów geodezyjnych;

### Wykonanie koncepcji na bazie inwentaryzacji w technologii BIM (w formacie ifc i rvt) na bazie otrzymanych wytycznych od Zamawiającego i otrzymaniu akceptacji Zamawiającego;

### Wykonanie ekspertyzy technicznej w trybie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz uzgodnienie jej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz rzeczoznawcę budowlanego wraz z uzyskaniem odstępstwa;

### Wykonanie badań geologicznych i ewentualnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

## Etap 2 – Wykonanie projektu celem uzyskania pozwolenia na budowę (Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno-Budowlany) (według zapisów wniosku projektowego – część ZADANIA 10):

### Wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego na bazie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji w technologii BIM;

### Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę (jeśli będzie takie wymagane) albo zgłoszenie robót budowlanych.

## Etap 3 – Wykonanie Projektu Technicznego (według zapisów wniosku projektowego – część ZADANIA 10):

### Wykonanie wielobranżowego projektu technicznego w technologii BIM;

### Wykonanie projektu klatki Farady’a i projektu osłon radiologicznych wraz z koniecznymi uzgodnieniami jeśli są wymagane prawem – wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

## Etap 4a – Wykonanie Projektów Wykonawczych dla zadań nie wymagających decyzji pozwolenia na budowę (według zapisów wniosku projektowego – część ZADANIA 10).

## Etap 4b - Wykonanie Projektów Wykonawczych dla zadań wymagających decyzji pozwolenia na budowę (według zapisów wniosku projektowego – część ZADANIA 10).

## Etap 5 – Realizacja prac budowlanych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie (jeśli będzie wymagana)(według zapisów wniosku projektowego – ZADANIE 1, 2, 3, 4, 7, 9).

## Etap 6 – Wykonanie dokumentacji powykonawczej i nadzory autorskie (według zapisów wniosku projektowego – część ZADANIA 10):

### Wykonanie wielobranżowej dokumentacji powykonawczej w technologii BIM,

### Przekazanie kopii dokumentów potwierdzających stosowanie się do zasad DNSH („do not significant harm” – „nie czyń poważnych szkód”) w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) nr 2020/852).

### Przekazanie oryginałów oraz skanów (pdf) decyzji administracyjnych, dokumentów formalnoprawnych orz innych istotnych dokumentów.

### Przeglądy roczne gwarancyjne.

### Realizacja nadzorów autorskich.

UWAGA do etapów 1, 2, 3, 4: Oferent przekaże prawa autorskie w zakresie powielania, kopiowania w całości, fragmentach przygotowanej dokumentacji, udzielanie dalszych licencji oraz wyrazi zgodę na dokonywanie w przyszłości zmian w Dziele w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych bez konieczności każdorazowego występowania o zgodę projektanta.

# Zadania:

## ZADANIE 1 - Przebudowa Działu Szpitalnego wraz z budową łącznika i modernizacją klatek schodowych

### Przebudowa II i III odcinka oddziału urologii i dawnego oddziału ginekologicznego znajdujących się na poziomie +2 i +3 budynku A polegająca na przebudowie istniejących pokoi pacjentów aby zapewnić dla każdego pokoju samodzielny węzeł sanitarny przy zachowaniu możliwości umieszczenia trzech łóżek pacjentów w pokoju, przebudowie pomieszczeń pomocniczych (dyżurki, punkt pielęgniarski, pokoje zabiegowe) celem dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów i standardów. Wprowadzenie pokoju rodzinnego dla odwiedzających i pacjentów oraz minimum jednego pokoju pacjentów w standardzie izolatki. Wprowadzenie nowych instalacji gazów medycznych, systemu przywoławczego, wymianie i wykonaniu nowej instalacji wentylacji mechanicznej, wprowadzenie schładzania powietrza oraz instalacji detekcji i sygnalizacji pożaru, kontroli dostępu oraz instalacji CCTV, modernizacji istniejących instalacji wewnętrznych (w tym wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, oświetlenia, słaboprądowej). Remont części wspólnych, pomieszczeń pomocniczych i komunikacji. Modernizacja pozostałych pomieszczeń towarzyszących i pomocniczych.

Wykonanie / przebudowa instalacji (między innymi):

- wodno-kanalizacyjnej w tym hydrantowej,

- gazów medycznych,

- centralnego ogrzewania,

- wentylacji i klimatyzacji,

- elektrycznej,

- oświetlenia,

- słaboprądowej i logicznej,

- sygnalizacji pożaru,

- kontroli dostępu (zintegrowany z sygnalizacją pożaru i zamykaniem drzwi ppoż.),

- telewizji przemysłowej (komunikacja),

- instalacji alarmu i przywoławczej pacjent-zespół medyczny,

- intercomu, systemu przywoławczego i rozgłaśniania informacji i wezwań.

### Łącznik (przewiązka). Nadbudowa w technologii lekkiej istniejącej przewiązki (łącznika) aby zapewnić połączenie oddziału urologii na poziomie +2 (połączenie odcinka I z odcinkiem II) wraz zapewnieniem wygodnego wyjścia technicznego schodami na dach budynku B oraz wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru i wydzielenia pożarowego stref znajdujących się w budynku A i B.

Wykonanie / przebudowa instalacji (między innymi):

- wodno-kanalizacyjnej (odwodnienie), hydrantowej jeśli będzie to wymagane przepisami, wykonanie instalacji wodnej zimnej wody łączącej instalację wody zimnej w Budynku B z instalacją w budynku A,

- centralnego ogrzewania,

- wentylacji i schładzania powietrza,

- elektrycznej,

- oświetlenia,

- słaboprądowej i logicznej,

- sygnalizacji pożaru wraz z automatyka klap dymowych i drzwi ppoż.,

- kontroli dostępu (zintegrowany z sygnalizacją pożaru i zamykaniem drzwi ppoż.),

- telewizji przemysłowej,

- instalacji alarmu i przywoławczej pacjent-zespół medyczny,

- intercomu, systemu przywoławczego i rozgłaśniania informacji i wezwań.

### Dostosowanie klatek schodowych i przedsionków do obowiązujących przepisów. Dostosowanie klatek schodowych do istniejących przepisów oraz ich remont. Wprowadzenie klap dymowych, wymiana drzwi na drzwi o odporności ogniowej, wprowadzenie instalacji detekcji i sygnalizacji pożaru, drzwi napowietrzających, klap dymowych, przeniesienie grzejników, wymiana balustrad, oświetlenia ewakuacyjnego, prace malarskie. W przedsionkach windowych i komunikacji wymiana posadzki, remont ścian i wymiana sufitów, wprowadzenie wydzieleń przeciwpożarowych przedsionków windowych drzwiami szklanymi o odporności ogniowej z kontrolą dostępu. Wykonanie wyjścia ewakuacyjnego na poziomie -1 z przedsionka windowego.

Wykonanie / przebudowa instalacji (między innymi):

- instalacja hydrantowa.

- centralnego ogrzewania,

- wentylacji,

- elektrycznej,

- oświetlenia,

- słaboprądowej i logicznej,

- sygnalizacji pożaru,

- kontroli dostępu (zintegrowany z sygnalizacją pożaru i zamykaniem drzwi ppoż.),

- telewizji przemysłowej,

- instalacji alarmu i przywoławczej pacjent-zespół medyczny,

- intercomu, systemu przywoławczego i rozgłaśniania informacji i wezwań.

## ZADANIE 2 - Zespół Sal Zabiegowych o podwyższonym standardzie

### Sale zabiegowe o podwyższonym standardzie. W miejscu obecnych pomieszczeń RTG, zabiegowych i pomocniczych wykonanie sal zabiegowych, pracowni urodynamiki oraz pomieszczenia RTG. Modernizacja istniejących pomieszczeń RTG i administracyjnych wraz ze zmianą układu funkcjonalnego. Sale należy wykonać w standardzie sal operacyjnych. W trakcie prac projektowych Zmawiający dopuszcza przeniesienie pomieszczeń RTG do Zadania 6 jeśli Ofert przedstawi i uzyska akceptację Zamawiającego nowego układu Zakładu Diagnostyki Obrazowej uwzględniającego też pomieszczenie, sterownię i kabinę pacjenta dla pracowni RTG.

Wykonanie / przebudowa instalacji (między innymi):

- wodno-kanalizacyjnej w tym hydrantowej,

- gazów medycznych,

- centralnego ogrzewania,

- wentylacji i klimatyzacji,

- elektrycznej,

- oświetlenia,

- słaboprądowej i logicznej,

- sygnalizacji pożaru wraz z automatyka klap dymowych i drzwi ppoż.,

- kontroli dostępu (zintegrowany z sygnalizacją pożaru i zamykaniem drzwi ppoż.),

- telewizji przemysłowej (komunikacja, sala nadzoru – jako niezależny system),

- instalacji alarmu i przywoławczej pacjent-zespół medyczny,

- intercomu, systemu przywoławczego i rozgłaśniania informacji i wezwań.

## ZADANIE 3 – Modernizacja wind w budynku szpitala (prace budowlano-remontowe w zakresie przedsionków windowych)

### Dostosowanie istniejących przedsionków windowych do obowiązujących przepisów. Wykonanie wydzielenia przeciwpożarowych ścianką szklaną z drzwiami przeciwpożarowymi wykonanie koniecznych instalacji w tym w szczególności instalacji sygnalizacji pożaru. Remont ścian.

Wykonanie / przebudowa instalacji (między innymi):

- wodno-kanalizacyjnej w tym hydrantowej,

- centralnego ogrzewania,

- wentylacji i klimatyzacji,

- elektrycznej,

- oświetlenia,

- słaboprądowej,

- sygnalizacji pożaru wraz z automatyką klap dymowych i drzwi ppoż.,

- kontroli dostępu (zintegrowany z sygnalizacją pożaru i zamykaniem drzwi ppoż.),

- telewizji przemysłowej (korytarz, wejście),

- instalacji alarmu,

- intercomu, systemu przywoławczego i rozgłaśniania informacji i wezwań.

## ZADANIE 4 – Modernizacja szatni pracowników medycznych

### Szatnie dla pracowników. W pomieszczeniach po dawnej kuchni i pozostałych pomieszczeniach na poziomie -1 w najstarszej części budynku wykonanie szatni dla pracowników wraz z węzłami sanitarnymi oraz dostosowaniem pozostałych pomieszczeń do nowej funkcji. Wykonanie wentylacji mechanicznej, instalacji kontroli dostępu, instalacji detekcji i sygnalizacji pożaru.

Wykonanie / przebudowa instalacji (między innymi):

- wodno-kanalizacyjnej w tym hydrantowej,

- centralnego ogrzewania,

- wentylacji i klimatyzacji,

- elektrycznej,

- oświetlenia,

- słaboprądowej,

- sygnalizacji pożaru wraz z automatyką klap dymowych i drzwi ppoż.,

- kontroli dostępu (zintegrowany z sygnalizacją pożaru i zamykaniem drzwi ppoż.),

- telewizji przemysłowej (korytarz, wejście),

- instalacji alarmu,

- intercomu, systemu przywoławczego i rozgłaśniania informacji i wezwań.

## ZADANIE 7 – Wymiana tomografu komputerowego (prace budowlano-remontowe dla pracowni TK i MRI).

### Przebudowa pomieszczeń tomografu komputerowego celem wykonania zakładu diagnostyki obrazowej (Rezonans Magnetyczny, Tomograf Komputerowy) z pomieszczeniami RTG przeniesionymi z przestrzeni gdzie w ramach Zadania 4 będzie wykonywany zespół sal zabiegowych. Powiększenie zakładu diagnostyki poprzez pomniejszenie istniejącej komunikacji. Wykonanie nowych podziałów, ścian, instalacji i sufitów zgodnie z wymogami dla pomieszczeń rezonansu magnetycznego i tomografu komputerowego. Wprowadzenie wymaganych wydzieleń pożarowych i ścian stanowiących osłony radiacyjnej i przed działaniem pola elektromagnetycznego oraz modernizacja istniejących instalacji w wymaganym zakresie.

Wykonanie / przebudowa instalacji (między innymi):

- wodno-kanalizacyjnej,

- gazów medycznych,

- instalacji wody lodowej na potrzeby rezonansu magnetycznego,

- centralnego ogrzewania,

- wentylacji i klimatyzacji,

- elektrycznej,

- oświetlenia,

- słaboprądowej i logicznej,

- sygnalizacji pożaru wraz z automatyka klap dymowych i drzwi ppoż.,

- kontroli dostępu (zintegrowany z sygnalizacją pożaru i zamykaniem drzwi ppoż.),

- telewizji przemysłowej (komunikacja),

- instalacji alarmu i przywoławczej pacjent-zespół medyczny,

- intercomu, systemu przywoławczego i rozgłaśniania informacji i wezwań.

## ZADANIE 9 – Modernizacja pomieszczeń Rejestracji Poradni Urologicznej

### Rozbudowa pomieszczeń Centralnej Rejestracji celem zwiększenia komfortu i dostępności poprzez wydzielenie pomieszczenia Call Center, przebudowę istniejących stanowisk rejestracji bezpośredniej, modernizacji lobby poradni celem zwiększenia komfortu oczekujących, wydzielenie przestrzeni na potrzeby zapewnienia usług dodatkowych. Wydzielenie przestrzeni na pomieszczenie zdalnej rejestracji pacjentów (Call Center), przestrzeni dla pacjentów oczekujących na obsługę, miejsca do odpoczynku i usług dodatkowych dla pacjenta (bar/cafeteria). Wydzielenie pomieszczeń baru (catering) z przestrzeni hallu poczekalni oraz pomieszczeń obecnie użytkowanych przez rejestrację i wykonanie nowej aranżacji i wystroju poczekalni. Wprowadzenie wymaganych wydzieleń pożarowych i ścian stanowiących osłony radiacyjnej i przed działaniem pola elektromagnetycznego oraz modernizacja istniejących instalacji w wymaganym zakresie. Wydzielenie pomieszczenia Call Center, wraz z wykonaniem pomieszczeń dodatkowych.

Wykonanie / przebudowa instalacji (między innymi):

- wodno-kanalizacyjnej,

- centralnego ogrzewania

- wentylacji i klimatyzacji

- elektrycznej

- oświetlenia,

- słaboprądowej i logicznej,

- sygnalizacji pożaru,

- kontroli dostępu (zintegrowany z sygnalizacją pożaru i zamykaniem drzwi ppoż.),

- telewizji przemysłowej,

- instalacji alarmu i przywoławczej pacjent-zespół medyczny,

- intercomu, systemu przywoławczego i rozgłaśniania informacji i wezwań.

## ZADANIE 10 – Zakup wyposażenia IT oraz dokumentacji projektowej (dokumentacja projektowa)

### Wykonanie prac przygotowawczych:

#### Wykonanie inwentaryzacji cyfrowej 3D dla budynku B i przewiązki (w formacie dwg, ifc i rvt) polegającej na wykonaniu skanu cyfrowego 3D obiektu i uzupełnienie udostępnionej przez Zamawiającego inwentaryzacji i modelu (rvt) budynku A o budynek B i przewiązkę. Wykonana inwentaryzacja cyfrowa i model 3D ma odpowiadać standardowi BIM minimum w szczegółowości LOD 350 (dwg, ifc, rvt, doc, pdf) z uwzględnieniem możliwych do zinwentaryzowania instalacji gabarytowych (np. wentylacji) i kolorystyki/wykończenia ścian, sufitów, posadzek.

#### Wykonanie mapy do celów projektowych i zgłoszenie jej do zasobów geodezyjnych (format dxf, dwg) wraz z oznaczeniem rzędnych wysokościowych i oznaczeniem lokalizacji drzew i krzewów.

#### Wykonanie koncepcji na bazie inwentaryzacji w technologii BIM (w formacie ifc i rvt) na bazie otrzymanych wytycznych od Zamawiającego i otrzymaniu akceptacji Zamawiającego.

#### Wykonanie ekspertyzy technicznej w trybie § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz uzgodnienie jej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz rzeczoznawcę budowlanego wraz z uzyskaniem odstępstwa.

#### Wykonanie badań geologicznych i ewentualnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.

### Wykonanie projektu celem uzyskania pozwolenia na budowę (Projekt Zagospodarowania Terenu, Projekt Architektoniczno-Budowlany):

#### Wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego na bazie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji w technologii BIM minimum w szczegółowości LOD 350 (dwg, ifc, rvt, doc, pdf) uzgodnionego przez rzeczoznawców: ds. ochrony przeciwpożarowej, sanitarno-higienicznego i BHP oraz innych jeśli wymaga tego prawo lub specyfika projektu. Projekt budowlany musi zostać wykonany zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy LODWZ-022/2025.

#### Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę (jeśli będzie takie wymagane) albo zgłoszenie robót budowlanych. Zamawiający dopuszcza wykonanie projektów architektoniczno-budowlanych i technicznych osobnych dla każdego zadania budowlanego lub łączonych w pakiety w zależności od ścieżki administracyjnej jeśli nie wszystkie zadania będą wymagać uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Oferent jeśli będzie to konieczne uzyska wymagane odstępstwa od rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

#### Cała dokumentacja ma zostać przekazana w wersji edytowalnej i jako 1 egzemplarz papierowy dla Zamawiającego (jeśli dokumentacja do Urzędu będzie składana w wersji elektronicznej – forma preferowana) albo w 4 egzemplarzach (jeśli dokumentacja będzie składana do Urzędu w wersji papierowej).

### Wykonanie Projektu Technicznego:

#### Wykonanie wielobranżowego projektu technicznego w technologii BIM minimum w szczegółowości LOD 350 (dwg, ifc, rvt, doc, pdf) uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. ochrony przeciwpożarowej i innymi uzgodnieniami wymaganymi prawem. Projekt ma zawierać także scenariusz pożarowy.

#### Wykonanie projektu klatki Farady’a i projektu osłon radiologicznych wraz z koniecznymi uzgodnieniami jeśli są wymagane prawem – wykonane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

#### Cała dokumentacja ma zostać przekazana w wersji edytowalnej i jako 2 egzemplarze papierowe dla Zamawiającego (jeśli dokumentacja do Urzędu będzie składana w wersji elektronicznej – forma preferowana) albo w 4 egzemplarzach (jeśli dokumentacja będzie składana do Urzędu w wersji papierowej) z zastrzeżeniem, że forma przekazania dokumentacji musi być zgodna z formą dokumentacji złożonej do Urzędu (Projekt Zagospodarowania Terenu i Projekt Architektoniczno-budowlany).

### Wykonanie Projektów Wykonawczych dla zadań wymagających i niewymagających decyzji pozwolenia na budowę:

#### Wykonanie wielobranżowych projektów wykonawczych w technologii BIM minimum w szczegółowości LOD 350 (dwg, ifc, rvt, doc, pdf).

#### Cała dokumentacja ma zostać przekazana w wersji edytowalnej (dokumentacja BIM LOD 350 rvt, docx, dwg) i jako 1 egzemplarz papierowy dla Zamawiającego.

### Wykonanie dokumentacji powykonawczej i przekazanie dokumentacji formalnoprawnej dla wszystkich zadań oraz realizacja nadzorów autorskich:

#### Wykonanie wielobranżowej dokumentacji powykonawczej w technologii BIM (LOD 350), przekazanej w jednym egzemplarzu wersji papierowej i w wersji cyfrowej edytowalnej (pdf, dwg, docx, rvt). Dokumentacja powykonawcza zawierać ma dokumentację techniczną, specyfikacje i instrukcje obsługi /użytkowania dla wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń wraz z kartami dopuszczenia do stosowania, atestami itp.

#### Przekazanie kopii dokumentów potwierdzających stosowanie się do zasad DNSH („do not significant harm” – „nie czyń poważnych szkód”) w rozumieniu art. 17 rozporządzenia (UE) nr 2020/852). Przedstawienie kopii dokumentów utylizacji lub potwierdzenie w inny sposób postępowania z odpadami zgodnie z zasadą DNSH.

#### Przekazanie oryginałów oraz skanów (pdf) decyzji administracyjnych, dokumentów formalnoprawnych orz innych istotnych dokumentów.

#### Przeglądy roczne gwarancyjne. Dokonanie przeglądów gwarancyjnych wielobranżowych w obecności przedstawiciela Zamawiającego w czasie trwania gwarancji.

#### Realizacja nadzorów autorskich w czasie realizacji zadnia i na etapie uzyskiwania decyzji administracyjnych.

# Minimalne wymagania dla projektu wykonanego w technologii BIM

## Systematyka:

### Numeracja pomieszczeń zgodna z wytycznymi Zamawiającego.

### Numeracja poziomów zgodnie z systemem numeracji poziomów w Szpitalu.

### Rozwiązania materiałowe, kolorystyczne, przestrzenne wymagają uzyskania akceptacji Zamawiającego.

### Wszystkie projekty wymagają uzyskania uzgodnienia przez Zamawiającego, czas wymagany do przeanalizowania dokumentacji przez Zamawiającego to 14 dni roboczych.

### Dokumentacja elektroniczna w trakcie prac projektowych zostanie udostępniona Zamawiającemu przez Oferenta w chmurze zgodnie z zasadami obiegu dokumentacji BIM z możliwością zgłaszania przez Zamawiającego zmian na bieżąco.

### Oferent zapewni ciągły dostęp on-line do modelu BIM z możliwością bezpośredniego wprowadzanie korekt i komentarzy przez Zamawiającego (rvt). Zamawiającego będzie w tym zakresie reprezentować architekt członek Izby Architektów Rzeczypospolitej.

### Dokumentacja zostanie uzgodniona przez Oferenta z Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Katowicach.

### Dokumentację podstawową stanowi projekt wykonany w technologii BIM, rysunki 2D stanowią odzwierciedlenie dokumentacji BIM.

## Informacje o stopniu szczegółowości.

| Opis | Poziom szczegółowości grafiki |  | Poziom nasycenia informacją | Koordynacja (zastosowanie w 3D) | Przykład |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Urządzenia MEP: Modelowane elementy instalacji mają złożony obrys w postaci grupy brył prostych wraz z wymaganą strefą serwisową. Ich lokalizacja pokazana jest w rzucie w oparciu o szczegółowe założenia projektowe – dokładne wymiary, rzędna spodu oraz waga. | LOD 350 |  | Średni (lokalizacja, rzędna, waga, wymiar, przybliżone zapotrzebow anie na moc) | Możliwe: - zweryfikowanie rozmieszczenia Głównych Urządzeń oraz Sprzętu. - koordynacja ciągów instalacyjnych różnych branż oraz weryfikacja głównych otworowań w konstrukcji. |  |
| - Kanały wentylacyjne Modelowane są wszystkie elementy instalacji przedstawione są w całym zakresie projektu wraz ze wszystkimi kształtkami (kolanka, zmiana średnicy, trójniki itp.) Ich lokalizacja pokazana jest na rzucie w oparciu o szczegółowe założenia projektowe - dokładne rzędne prowadzenia. | LOD 350 |  | średni (lokalizacja, przebieg, rzędna, materiał) | Wstępna koordynacja umiejscowienia głównych przewodów instalacyjnych w szachtach, maszynowniach oraz w głównych ciągach komunikacyjnych. |  |
| - Przewody rurowe Modelowane są wszystkie elementy instalacji przedstawione są w całym zakresie projektu wraz ze wszystkimi kształtkami (kolanka, zmiana średnicy, trójniki itp.) Ich lokalizacja pokazana jest na rzucie w oparciu o szczegółowe założenia projektowe - dokładne rzędne prowadzenia. | LOD 350 |  | średni (lokalizacja, przebieg, rzędna, materiał) | Wstępna koordynacja umiejscowienia głównych przewodów instalacyjnych w szachtach oraz w głównych ciągach komunikacyjnych. |  |
| - Koryta kablowe Modelowane są wszystkie elementy instalacji przedstawione są w całym zakresie projektu wraz ze wszystkimi kształtkami. Ich lokalizacja pokazana jest na rzucie w oparciu o szczegółowe założenia projektowe - dokładne rzędne prowadzenia. | LOD 350 |  | średni (lokalizacja, przebieg, rzędna, materiał) | Wstępna koordynacja umiejscowienia głównych koryt kablowych w szachtach oraz w głównych ciągach komunikacyjnych. |  |
| - Akcesoria wentylacyjne Modelowane elementy instalacji mają złożony obrys w postaci grupy brył wraz z wymaganą strefą serwisową. Ich lokalizacja pokazana jest na rzucie w oparciu o szczegółowe założenia projektowe - dokładne wymiary, oznaczenie projektowe. | LOD 350 |  | średni (lokalizacja, wymiar, przybliżone zapotrzebowa nie na moc) | Właściwe wymiary akcesoriów wentylacyjnych zgodne z dokumentacją techniczną producenta wraz z wymaganą strefą serwisową. |  |
| - Zakończenia instalacji wentylacji Modelowane elementy instalacji mają złożony obrys w postaci grupy brył wraz z wymaganą strefą serwisową. Ich lokalizacja pokazana jest na rzucie w oparciu o szczegółowe założenia projektowe - dokładne wymiary, oznaczenie projektowe. | LOD 350 |  | średni (lokalizacja, wymiar, przybliżona moc, siła nawiewu/wyw iewu) | Właściwe wymiary terminali wentylacyjnych zgodne z dokumentacją techniczną producenta wraz z wymaganą strefą serwisową. |  |
| - Armatura rurowa Modelowane elementy instalacji mają złożony obrys w postaci grupy brył wraz z wymaganą strefą serwisową. Ich lokalizacja pokazana jest na rzucie w oparciu o szczegółowe założenia projektowe - dokładne wymiary, oznaczenie projektowe. | LOD 350 |  | Średni (lokalizacja, wymiar, materiał/typ) | Właściwe wymiary armatury rurowej zgodne z dokumentacją techniczną producenta wraz z wymaganą strefą serwisową. |  |
| - Fundament Główne elementy konstrukcyjne zamodelowane w odpowiedniej grubości, wysokości, długości i szerokości. Lokalizacja, długość i wysokość elementów zgodna z założeniami modelu statycznego. | LOD 350 |  | Średni (materiał, właściwości, odporność ogniowa) | Otworowanie pod studnie drenażowe |  |
| - Konstrukcje żelbetowe Wszystkie elementy zamodelowane w odpowiedniej grubości, wysokości, długości i szerokości. Lokalizacja, długość i wysokość elementów zgodna z założeniami modelu statycznego. | LOD 350 |  | Średni (materiał, właściwości, odporność ogniowa) | Otworowanie drzwi, okien, szachtów wentylacyjnych. |  |
| - Konstrukcje metalowe Główne elementy konstrukcyjne zamodelowane przy pomocy projektowanych profili metalowych. Lokalizacja i długość elementów zgodna z założeniami modelu statycznego. Połączenia nie są modelowane. | LOD 350 |  | Średni (materiał, właściwości, odporność ogniowa) | Otwory o powierzchni większej niż 0.4m2. |  |
| - Konstrukcje prefabrykowane Wszystkie elementy zamodelowane w odpowiedniej grubości, wysokości, długości i szerokości. Każdy element prefabrykowany jest modelowany indywidualnie. Geometria poszczególnych elementów może być uproszczona. Lokalizacja, długość i wysokość elementów zgodna z założeniami modelu statycznego. | LOD 350 |  | Średni (materiał, właściwości, odporność ogniowa) | Otworowanie drzwi, okien, szachtów wentylacyjnych. |  |
| - Dachy i zadaszenia Wszystkie dachy zamodelowane z odpowiednim obrysem i grubością jako pojedyncze obiekty. Dopuszcza się stosowanie obiektów wielowarstwowych. Spadki w geometrii i położeniu elementów oraz dylatacje odzwierciedlone w sposób uproszczony. Belki i dźwigary nośne zamodelowane jako oddzielne elementy o zdefiniowanych profilach i przekrojach. Lokalizacja i geometria elementów zgodna z założeniami architektonicznymi oraz charakterem planowanego przedsięwzięcia. | LOD 350 |  | Średni (materiał, właściwości, odporność ogniowa) | Okna dachowe, świetliki, wyłazy dachowe. Otwory o powierzchni większej niż 0.4m2 |  |
| - Schody Wszystkie schody i spoczniki zamodelowane w odpowiedniej grubości, wysokości i szerokości. Lokalizacja, długość i wysokość elementów zgodna z ich rzeczywistym położeniem uwzględniającym interakcję z pozostałymi elementami konstrukcyjnymi, architektonicznymi i instalacjami. Występuje rozróżnienie ze względu na materiał konstrukcyjny i wykończeniowy. Biegi schodowe zamodelowany ze stopniami. Belki policzkowe w niskiej szczegółowości. Dylatacje i oparcia zamodelowane w sposób symboliczny. | LOD 350 | Średni (materiał, właściwości, odporność ogniowa) |  | Otwory o powierzchni większej niż 0.06m2. |  |

## Szczegółowy opis poziomów szczegółowości:

| Poziom szczegółowości | Opis dla grafiki | Opis dla informacji |
| --- | --- | --- |
| minimalny | Odnosi się wyłącznie do kluczowych elementów konstrukcyjnych oraz architektonicznych. Modelowane obiekty posiadają: - wysoce uproszczony obrys (obiekt jest zamodelowany przy pomocy pojedynczej bryły prostej lub płaszczyzny), - wysokość zgodną z wysokością kondygnacji, - zakładaną lokalizację na rzucie w oparciu o założenia typowe dla danego rodzaju konstrukcji, - grupy typowych elementów (np. kolumny żelbetowe, stropy, okna, urządzenia mechaniczne) mogą mieć takie same teoretyczne wymiary. Elementy wielowarstwowe (np. ściany zewnętrzne) oraz tradycyjnie posiadające złożoną geometrię (np. profile stalowe, drzwi, wyposażenie MEP) są przedstawione przy pomocy pojedynczych uproszczonych obiektów geometrycznych takich jak prostopadłościany, walce i płaszczyzny. | Kluczowe elementy konstrukcyjne, architektoniczne oraz MEP posiadają nazwę opisującą typ i rodzaj elementu (np. zewnętrzna ściana wielowarstwowa, kolumna żelbetowa, drzwi wewnętrzne, generator prądu). |
| niski | Modelowane obiekty posiadają: - wysoce uproszczony obrys (obiekt jest zamodelowany przy pomocy pojedynczej bryły prostej lub płaszczyzny), - wysokość zgodną z wysokością kondygnacji, - zakładaną lokalizację na rzucie w oparciu o podstawowe założenia przygotowane na potrzeby projektu, - grupy typowych elementów (np. wszystkie kolumny, stropy lub okna) powinny być podzielone na mniejsze pod-zbiory odzwierciedlające zakładane wymiary (np. kolumny żelbetowe 500x500, okna jedno, dwu, trzy skrzydłowe). Elementy wielowarstwowe (np. ściany zewnętrzne) oraz tradycyjnie posiadające złożoną geometrię (np. profile stalowe, drzwi, wyposażenie MEP) są przedstawione przy pomocy pojedynczych obiektów lub grupy kilku obiektów geometrycznych takich jak prostopadłościany, walce i płaszczyzny. W niskim poziomie szczegółowości brył modelu krzywizny nie są modelowane (za wyjątkiem prostych walców) | Wszystkie modelowane obiekty posiadają: - nazwę opisującą typ i rodzaj elementu oraz odniesienie do ogólnej specyfikacji (np. zewnętrzna ściana wielowarstwowa ZW03, kolumna żelbetowa KL02, drzwi wewnętrzne DW05, generator prądu GP01), - atrybut określający podstawowy rodzaj materiału (np. żelbet, drewno, stal, aluminium) dla wszystkich obiektów dla których jest to wymagane. |
| średni | Modelowane obiekty posiadają: - uproszczony obrys, obiekt jest zamodelowany przy pomocy grupy brył prostych i/lub płaszczyzny (upraszczane są złożone krzywe na łączeniach brył, natomiast zewnętrzna obwiednia obiektu powinna wiernie oddawać jego kształt), - wysokość zgodną z wysokością kondygnacji oraz uwzględniającą specyfikę połączeń z innymi elementami, - zakładaną lokalizację na rzucie w oparciu o szczegółowe założenia przygotowane na potrzeby projektu, - grupy typowych elementów (np. wszystkie kolumny, stropy lub okna) powinny być podzielone na mniejsze pod-zbiory odzwierciedlające zakładane wymiary (np. kolumny żelbetowe 500x500, okna jedno, dwu, trzy skrzydłowe). Elementy wielowarstwowe (np. ściany zewnętrzne) oraz tradycyjnie posiadające złożoną geometrię (np. profile stalowe, drzwi, wyposażenie MEP) są przedstawione przy pomocy pojedynczych obiektów lub grupy kilku obiektów geometrycznych takich jak prostopadłościany, walce i płaszczyzny. Jako średni poziom szczegółowości brył modelu rozumie się poziom, w którym do odzwierciedlenia krzywizn używa się wyłącznie krzywych możliwych do opisania matematycznie. Elementy powinny zawierać uproszczoną geometrię kluczowych połączeń. | Wszystkie modelowane obiekty posiadają atrybuty jak w poziomie niskim oraz dodatkowo: - atrybuty określające ogólną specyfikację materiału taką jak klasa, gatunek lub wytrzymałość (np. Beton C25, Stal S355, ognioodporność EI90) dla wszystkich obiektów dla których jest to wymagane, - atrybuty określające rodzaj wykończenia, zabezpieczenia lub izolacji elementu, - atrybuty określające rodzaj, kolor i fakturę wykończenia elementu, - opcjonalnie atrybut określający producenta, - opcjonalnie atrybut określający ich lokalizację w projekcie (obiekt, kondygnacja, pomieszczenie). |
| wysoki | Modelowane obiekty posiadają: - dokładny obrys we wszystkich 3 wymiarach, - wysokość uwzględniającą wszystkie obostrzenia wynikające z obranej metody konstrukcji, - dokładną lokalizację na rzucie w oparciu o finalne założenia przygotowane na potrzeby projektu, - w grupach typowych elementów, każdy element powinien w pełni odzwierciedlać swoją geometrię z uwzględnieniem warunków specyficznych dla niego. Elementy wielowarstwowe (np. ściany zewnętrzne) oraz tradycyjnie posiadające złożoną geometrię (np. profile stalowe, drzwi, wyposażenie MEP) są przedstawione przy pomocy pojedynczych obiektów geometrycznych lub grup takich obiektów wiernie odzwierciedlających ich rzeczywistą geometrię. Jako wysoki poziom szczegółowości brył modelu rozumie się poziom, w którym do odzwierciedlenia krzywizn konieczne jest zastosowanie krzywych wyższego rzędu. Objętość modelu obiektu nie powinna odbiegać od objętości realnego obiektu o więcej niż 3% Elementy powinny zawierać dokładną geometrię kluczowych połączeń i uproszczoną geometrię detali. | Wszystkie modelowane obiekty posiadają atrybuty jak w poziomie średnim oraz dodatkowo: - atrybuty określające producenta i numer katalogowy (jeżeli jest dostępny), - atrybut określający ich lokalizację w projekcie (obiekt, kondygnacja, pomieszczenie), - atrybut określający kolejność montażu, jeżeli wymagany i możliwy do określenia, atrybuty określające sposób i częstotliwość serwisowania, trwałość oraz informacje gwarancyjne. |

# Wymogi techniczne i materiałowe

## Materiały ogólnobudowlane

### Powłoki malarskie zmywalne dopuszczone do stosowania w obiektach opieki medycznej o standardzie jakości na poziomie FLLUGER DEXO lub równoważne.

### Zastosowana kolorystka ma zapewniać dobry odbiór wnętrza przez Pacjenta, nie może być przytłaczająca czy też zbytnio pobudzająca.

### Posadzki: wykładzina PCV homogeniczna dostosowana do pomieszczenia i jego przeznaczenia, tam gdzie jest to wymagane przewodząca z uziemieniem elektrostatyczne (o standardzie jakości na poziomie Tarkett GRANIT, GRANIT SD, iQ ONE, iQ SURFACE, PRIMO PREMIUM lub równoważne).

### Ściany pomieszczeń mokrych i higienicznych: wykończenie w zależności od przeznaczenia: wykładziny ścienne (o standardzie jakości na poziomie TARKKET: PROTECTWALL CR, WALLGARD lub równoważne), szkło, stal nierdzewna, stal powlekana.

### Ściany zabezpieczone odbojami i wykładzinami ściennymi w komunikacji i miejscach narażonych na uszkodzenia.

### Przedsionki wind należy wydzielić zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej ścianką i drzwiami przeszklonymi.

### Pomieszczenia które wymagają ze względu na swoją funkcję doświetlenia światłem naturalnym a nie mają dostępu do okien należy wyposażyć w ściany szklane bezszprosowe.

### Sufity podwieszane w zależności od przeznaczenia (higieniczne, higieniczne-akustyczne – o standardzie jakości na poziomie KNAUF lub równoważne) kasetonowe pełne lub ażurowe w zależności od lokalizacji i akceptacji Zamawiającego.

### Wszystkie wkładki patentowe mają być dostarczone w systemie klucza generalnego lub innego rozwiązania zapewniającego gospodarkę kluczami i dostępem do pomieszczeń.

### Zgodnie z uzyskanymi warunkami zabudowy (decyzja o warunkach zabudowy LODWZ-022/2025) możliwe jest zaprojektowanie i wykonanie konstrukcji pod urządzenia techniczne na ścianie północnej budynku. Wykonanie takich podestów i przebudowa elewacji są objęte zamówieniem. Podkonstrukcję należy wykonać na cała wysokość elewacji i obudować lamelami dopasowanymi do istniejącej plastyki elewacji. Na podesty należy zapewnić dojście z korytarzy piętrowych i drabiną techniczną. Zleceniodawca dopuszcza po wcześniejszym uzgodnieniu wykonanie podestów technicznych na urządzenia instalacyjne, przy zapewnieniu wygodnego dostępu na podesty celem serwisowym. Przez wygodny Zleceniodawca uznaje dojście schodami lub bezpośrednio z komunikacji.

### Pomieszczenia wykonywane w ramach zadania mają spełniać wymogi polskiej normy w zakresie akustyki: PN-B-02151-4-2015-06.

### Po stronie Oferenta jest wykonanie przegród ochronnych dla pomieszczeń z promieniowaniem jonizującym i elektromagnetycznym zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami urządzenia określonymi przez dostawcę urządzenia. Użyte materiały w ww. pomieszczeniach muszą być dopuszczone przez dostawcę urządzenia do zastosowania i wbudowania.

## Instalacje

### Instalowane urządzenia mają być obsługiwane przez system BMS, który ma być zgodny z obecnie funkcjonującym protokołem urządzeń aby w przyszłości było możliwe podpięcie istniejących urządzeń w wykonany przez oferenta system BMS.

### Centrale wentylacyjne o standardzie jakości na poziomie Svegon lub równoważne z falownikami, nagrzewnicą wodną i elektryczną (awaryjne ogrzewania) nawilżaniem oraz sterowaniem z BMS.

### Baterie i osprzęt o standardzie jakości na poziomie Ghroe lub równoważne (bezdotykowe, łokciowe, mieszaczowe w zależności od lokalizacji) dostosowane do obiektów użyteczności publicznej. W wypadku armatury bezdotykowej automatycznej zasilanie baterii z sieci elektrycznej, Zamawiający nie dopuszcza urządzeń na zasilanie jedynie z baterii.

### Biała armatura o standardzie jakości na poziomie Ghroe, Cesanit lub równoważne (deski wolnoopadające) dostosowane do obiektów użyteczności publicznej.

### Prysznice bezbrodzikowe z odwodnieniem liniowym o standardzie jakości na poziomie Ghroe lub równoważne zapewniające możliwość łatwego czyszczenia.

### Wszystkie nowo wykonywane instalacje muszą być zintegrowane z istniejącymi i muszą być technicznie i technologicznie dopasowane do istniejących instalacji

### Klapy dymowe należy wykonać z opcją przewietrzania.

### W ofercie należy uwzględnić konieczność dostosowania instalacji hydrantowej do obecnie obowiązujących przepisów i wymogów.

### Ze względu na funkcję obiektu Zamawiający nie dopuszcza wykonania, montowania urządzeń powiązanych z instalacjami na ścianach. Wszystkie elementy takie jak np.: hydranty, ups, rozdzielnie elektryczne, przyłącza, rozdzielacze itp. muszą być wbudowane w ściany, szachty, sufity albo podłogi. Sposób wbudowania należy każdorazowo uzgodnić z Zamawiającym.

### W kontrolę dostępu należy wyposażyć pomieszczenia znajdujące się pod nadzorem, pomieszczenia z ograniczonym dostępem ze względu na funkcję (np. szatnie, pomieszczenia dyżurek, wybrane pomieszczenia zabiegowe (nie będące pod stałym nadzorem), przestrzenie administracyjne i inne.

### System kontroli dostępu i sygnalizacji pożaru musi zostatać dostosowany i musi współpracować z obecnie funkcjonującymi systemami na obiekcie. System kontroli dostępu: Rodger kompatybilny z istniejącym systemem zarządzania dostępami wymagana jest aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji racs 5 w celu zintegrowania wszystkich urządzeń.

### Pomieszczenia serwerowni, przechowywania dokumentacji medycznej wyposażone mają być w kontrolę dostępu, ściany oraz drzwi zapewniające odpowiednie bezpieczeństwo (klasa bezpieczeństwa) pomieszczenia takie nie mogą posiadać okien, chyba że okno będzie wykonane w klasie przeciwwłamaniowej i zabezpieczone system alarmowym.

### Całość sterowania urządzeniami i instalacjami ma być zarządzana centralnie przez system BMS, system BMS musi odpowiadać obecnie funkcjonującym protokołom komunikacyjnym i umożliwiać integrację istniejących urządzeń z wykonywanym w ramach zadania systemem.

### Wszystkie instalacje wykonywane w ramach zadania muszą spełniać obecne przepisy w tym w przepisy dotyczące zabezpieczenia rezerwowego dla odpowiednich funkcji medycznych w wodę, ciepło, energię eklektyczną.

### Projektowane i wykonywane rozwiązania instalacji ciepłej wody użytkowej muszą być wykonane w technologii przeciwdziałającej występowaniu w instalacji Legionelli. Wykonane rozwiązanie musi posiadać potwierdzenie referencjami i potwierdzeniem działania, wymagane jest wykonanie analizy i oceny ryzyka przed doborem właściwego rozwiązania. Wykonie audytu przez firmę posiadającą certyfikat w zakresie audytu oceny ryzyka w zakresie przeciwdziałania występowania skażenia wody.

### Po stronie Oferenta jest wykonanie przyłączy instalacyjnych dla pomieszczeń i urządzeń w które będzie wyposażony Zakład Diagnostyki Obrazowej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami urządzenia określonymi przez dostawcę urządzenia. Zapis ten dotyczy też wykonania agregatu chłodu i instalacji chłodu na potrzeby chłodzenia rezonansu magnetycznego oraz jeśli będą wymagane wykonanie dedykowanych rozdzielni elektrycznych. Użyte materiały w ww. pomieszczeniach muszą być dopuszczone przez dostawcę urządzenia do zastosowania i wbudowania.

## Modernizacja rozdzielni głównej elektrycznej niskiego napięcia oraz dostosowanie systemu zarządzania rezerwą zasilania

### W ramach projektu planowana jest modernizacja rozdzielni głównej elektrycznej niskiego napięcia w celu dostosowania jej do nowo realizowanych powierzchni obiektu. Zakres prac obejmuje wymianę lub adaptację istniejących rozwiązań technicznych, tak aby zapewnić ich pełną funkcjonalność, zgodność z obowiązującymi normami oraz optymalne parametry eksploatacyjne.

### Dodatkowo przewiduje się dostosowanie systemu zarządzania rezerwą zasilania do aktualnych i przyszłych potrzeb obiektu, z uwzględnieniem zwiększonego zapotrzebowania na energię oraz wymagań w zakresie niezawodności i efektywności energetycznej. Modernizacja obejmie także pełne dostosowanie infrastruktury zasilającej do nowoczesnych standardów oraz usunięcie wszelkich nieprawidłowości, które mogłyby wpływać na bezpieczeństwo i stabilność działania systemu elektroenergetycznego. Należy uwzględnić konieczność zapewnienia stałego, bezprzerwowego zasilania kluczowych funkcji medycznych.

### Dostosowanie rozdzielni do zasilania rezerwowego wszystkich kluczowych elementów infrastruktury i urządzeń.

## Budowa podcentrali ciepłowniczej węzła cieplnego oraz modernizacja systemu wentylacji

### W ramach projektu planowane jest wykonanie podcentrali ciepłowniczej węzła cieplnego (wymiennika) dedykowanej do zasilania jednostek central wentylacyjnych, których zadaniem jest wymiana powietrza w pomieszczeniach specjalistycznych oraz utrzymanie wymaganych parametrów cieplnych instalacji zasilania wody technologicznej na potrzeby projektowanego systemu wentylacji mechanicznej. Wymiennik zasilany byłby ciepłem dedykowanym na cele grzewcze z instalacji CO.

### W ramach zadania należy zapewnić zgodnie z przepisami odpowiednie zabezpieczenie w ciepło dla obszarów objętych zadaniem.

### Zakres prac obejmuje również dostosowanie i optymalizację systemu wentylacyjnego, co pozwoli na poprawę efektywności działania oraz zapewnienie stabilnych warunków klimatycznych sal zabiegowych i pracowni specjalistycznych w obiekcie. Modernizacja uwzględni wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, zwiększających niezawodność i efektywność energetyczną systemu.

# Gwarancja

## Okres gwarancji:

Minimalny wymagany okres gwarancji wynosi 5 lat na prace budowlane, 2 lata na urządzenia i instalacje, chyba że gwarancja producenta lub podwykonawcy jest dłuższa. Okres gwarancyjny na prace projektowe minimum na czas konieczny na realizację prac i uzyskanie wymaganych decyzji formalnoprawnych i administracyjnych.

## Wysokość wymaganej gwarancji bankowej lub ubezpieczenia na czas udzielonej przez Wykonawcę gwarancji:

### 3% wartości kontraktu w okresie pierwszego roku trwania gwarancji,

### 2,5% wartości kontraktu w okresie drugiego roku trwania gwarancji,

### 2% wartości kontraktu w okresie trzeciego roku trwania gwarancji,

### 1,5% wartości kontraktu w okresie czwartego roku trwania gwarancji,

### 1% wartości kontraktu w okresie piątego roku trwania gwarancji.