Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 4/FERS/0320/2025

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Wysokiej klasy, realistyczny symulator noworodka urodzonego w terminie |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Wymagania ogólne symulatora | Parametry wymagane |
| 1 | Symulator o realistycznych proporcjach donoszonego noworodka | TAK/NIE* |
| 2 | Symulator przeznaczony do nauki procedur związanych z opieką nad noworodkiem | TAK/NIE* |
| 3 | Masa symulatora ok 3000g - 3500g | TAK/NIE* |
| 4 | Długość symulatora ok 50cm – 55 cm | TAK/NIE* |
| 5 | Obwód główki ok 35cm – 38 cm | TAK/NIE* |
| 6 | Symulator posiada realistycznie odwzorowaną skórę w widoku zewnętrznym oraz dotyku. | TAK/NIE* |
| 7 | Symulator sygnalizuje pozycję głowy, tj. dokładną informację o odchyleniu głowy (w stopniach) | TAK/NIE* |
| 9 | Symulator posiada możliwość samodzielnego ustawienia tolerancji czujnika odchylenia głowy | TAK/NIE* |
| 9 | Symulator zawiera realistyczne drogi oddechowe - samoczynnie oddychający | TAK/NIE* |
| 10 | Samoczynne oddychanie z regulacją w zakresie co najmniej 0-100 oddechów/min | TAK/NIE* |
| 11 | Symulator posiada realistyczne parametry płuc podczas wentylacji | TAK/NIE* |
| 12 | Symulacja realistycznych patologii układu oddechowego | TAK/NIE* |
| 1 | Symulator posiada możliwość regulacji podatności płuc | TAK/NIE* |
| 15 | Patologiczny oddech w tym co najmniej oddech”SEE-SAW”, retrakcja podżebrowa, obustronna odma opłucnowa z możliwością odbarczenia | TAK/NIE* |
| 16 | Symulator posiada możliwość symulacji patologicznych dźwięków oddychania np. chrząkanie zsynchronizowane z fazą oddechu. | TAK/NIE* |
| 17 | Symulator posiada możliwość przeprowadzenia wentylacji workiem samorozprężalnym z informacją zwrotną o objętości oddechowej i szybkości wentylacji | TAK/NIE* |
| 18 | Symulator posiada możliwość intubacji dotchawicznej z sygnalizacją głębokości umieszczenia rurki w tchawicy | TAK/NIE* |
| 19 | Symulator posiada możliwość intubacji prawego oskrzela z zapadnięciem lewego płuca | TAK/NIE* |
| 20 | Ruchoma klatka piersiowa podczas wentylacji | TAK/NIE* |
| 21 | Symulator posiada możliwość uciskania klatki piersiowej – zewnętrzny masaż serca z informacją zwrotną o poprawności wykonywanych czynności | TAK/NIE* |
| 22 | Symulator posiada wyczuwalne tętno z możliwością regulacji siły co najmniej na kończynach górnych i dolnych z sygnalizacją wykonania czynności | TAK/NIE* |
| 23 | Symulator posiada wyczuwalne tętno na pępowinie z możliwością cewnikowania żyły pępowinowej oraz sygnalizacją poprawności wykonania procedury – sensor rejestrujący głębokość kaniulacji pępowiny | TAK/NIE* |
| 24 | Symulator posiada możliwość zamontowania kaniuli we wszystkich kończynach symulatora | TAK/NIE* |
| 25 | Symulator posiada możliwość przecięcia pępowiny wraz z sygnalizacją wykonania procedury | TAK/NIE* |
| 26 | Symulator posiada możliwość generowania odgłosów pacjenta co najmniej takich jak płacz, chrząkanie, płyn owodniowy | TAK/NIE* |
| 27 | Symulator posiada możliwość osłuchiwania dźwięków serca i żołądka z wykorzystaniem stetoskopu w technologii bezprzewodowej WiFi lub bluetooth | TAK/NIE* |
| 28 | Symulator posiada możliwość generowania odgłosów pacjenta | TAK/NIE* |
| 29 | Symulator posiada możliwość symulacji sinicy | TAK/NIE* |
| 30 | Symulator posiada możliwość badania neurologicznego: źrenice prawidłowe, rozszerzone i zwężone | TAK/NIE* |
| 31 | Symulator posiada możliwość napięcia mięśniowego: kończyny wiotkie, napięte, przygięte i rozluźnione | TAK/NIE* |
| 32 | Symulator posiada możliwość badania nawrotu kapilarnego | TAK/NIE* |
| 33 | Symulator posiada możliwość założenia cewnika PICC w obrębie kończyn górnych | TAK/NIE* |
| 34 | Symulator może pracować w pełni bezprzewodowo | TAK/NIE* |
| 35 | Symulator umożliwia bezprzewodową pracę na akumulatorze przez co najmniej 4 godziny bez ładowania | TAK/NIE* |
| 36 | Symulator posiada możliwość indukcyjnego ładowania akumulatorów – wizualny wskaźnik naładowania baterii pod skórą | TAK/NIE* |
| 37 | Sterowanie symulatorem powinno odbywać się za pomocą bezprzewodowego interfejsu | TAK/NIE* |
| 38 | Symulator posiada możliwość osłuchiwania ciemiączek, klatki piersiowej, pleców i brzucha za pomocą stetoskopu | TAK/NIE* |
| Symulator musi posiadać w zestawie |  |  |
| 39 | Dedykowaną torbę/walizkę do przechowywania i transportu | TAK/NIE* |
| 40 | Min. 10 scenariuszy symulacyjnych. | TAK/NIE* |
| 41 | Jednostkę sterującą symulatorem wraz z oprogramowaniem Symulowany monitor pacjenta wraz z oprogramowaniem Router sieciowy Zasilacz sieciowy Ładowarka indukcyjna | TAK/NIE* |
| 42 | Ubranie m.in. czapeczka, pieluszka, kocyk | TAK/NIE* |
| 43 | Zestaw drenów i rezerwuarów na podawane płyny – min. 2 kpl | TAK/NIE* |
| 44 | Zestaw wymiennych pępowin – min. 10 szt. | TAK/NIE* |
| 45 | Zestaw naprawczy skóry w miejscach wkłuć | TAK/NIE* |
| 46 | Koncentrat sztucznej krwi – min. 100 ml | TAK/NIE* |
| 47 | Lubrykant | TAK/NIE* |
| Jednostka sterująca |  |  |  | TAK/NIE* |
| 48 | Jednostka sterująca symulatorem wraz z oprogramowaniem | TAK/NIE* |
| 49 | Symulowany monitor funkcji życiowych pacjenta wraz z oprogramowaniem | TAK/NIE* |
| 50 | Oprogramowanie do obsługi symulatora w języku polskim | TAK/NIE* |
| 51 | Oprogramowanie symulatora musi umożliwiać zmianę parametrów życiowych pacjenta w czasie rzeczywistym | TAK/NIE* |
| 52 | Oprogramowanie sterujące symulatora musi umożliwiać wyświetlanie w czasie rzeczywistym parametrów procesów fizjologicznych i patologicznych | TAK/NIE* |

*niewłaściwe skreślić

………………….………………								………………….…………

Miejscowość i data 									Podpis Wykonawcy