[image: image1.png]PLAN Rascrpospelta *,,,m | PARP

ODBUDOWY Polska NextGenerationEU Grupa PFR




[image: image1.png]

ZAPYTANIE OFERTOWE 

ZAŁĄCZNIK nr 4: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
…………………………….
 (pieczęć wykonawcy)  
Szczegółowy opis zamówienia na dostawę i montaż sprzętu do cateringu realizowanego pn. „Uruchomienie usługi cateringu w Ośrodku Turystyczno-Wypoczynkowym "Jodłowy Dwór" w województwie świętokrzyskim”   udzielanego przez Przedsiębiorstwo Turystyczno Handlowe "JAGA TOUR" Grzegorz Łojek, 26-004 Huta Szklana 34, NIP 6571017729, REGON 290568655
Zamówienie realizowane w ramach inwestycji A1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (planu rozwojowego) Nr Umowy: KPOD.01.03-IW.01-6350/24-00
	Lp.
	
	NAZWA
	OPIS
	Ilość
szt./kpl 

	1
	
	Szafa chłodnicza
	Szafa chłodnicza 1200-1450L dwu temperaturowa liczba drzwi 2,  ruszty GN 2/1,  wysokość do 2050 mm wykonanie ze stali nierdzewnej, izolacja termiczna gr min.  60 mm, czynnik R 290, IV klasa klimatyczna, 230V/ 2x0,185 kW

	1

	2
	
	Zmywarka przemysłowa do naczyń i pojemników 
	Zmywarka przemysłowa do naczyń i pojemników z wymiennikiem ciepła, izolowane ścianki obudowy, system 5 krotnej filtracji ługu myjącego, możliwość połączenia WiFi, dozowniki płynów, automatycznym zmiękczaczem wody, możliwość podłączenia maszyny do lokalnego systemu zarządzania energią (EMS, KES), możliwość stosowania kosza 500x600mm, wysokość do 2250 mm, zasilanie 400 V/11,8 – 12 kW, zabezpieczenie przeciw bryzgowe IPX5

	1

	3
	
	Kostkarka do lodu
	Kostkarka do lodu wydajność 32 - 35 kg/dobę z zasobnikiem poj. 13 – 15  kg, chłodzona powietrzem, obudowa stal nierdzewna, czynnik R 290, 230V/0,355 kW

	1

	4
	Krzesło tapicerowane
	Zestaw mebli cateringowych
	krzesło tapicerowane kolor zielone 60 szt, kolor granat 60 szt., stelaż metalowy czarny, ,bez podłokietników, wymiary siedziska min h=48 cm, głęb. .min.  = 40 cm, materiał tapicerski tkanina aksamit

	120

	4
	Stół okrągły
	Zestaw mebli cateringowych
	stół okrągły 180 cm, h= 75 cm cateringowy składany stelaż metalowy system sprężynowy, blat z płyty wiórowej laminowany dwustronnie grub. =18 mm, obrzeże aluminiowe blatu, 

	12

	4
	Wózek do przewożenia wózków
	Zestaw mebli cateringowych
	Wózek do przewożenia stołów, konstrukcja metalowa, koła skrętne z hamulcem, wymiar min. 150x100x120 cm. 1 szt.

	1

	4
	Pokrowce na krzesła
	Zestaw mebli 
cateringowych
	Pokrowce na krzesła 120 szt. tkanina plamoodporna poliestrowa, kolor biały, kontrafałdy z przodu i z tyłu, wysoka odporność na zagniecenia, dostosowany do krzeseł bankietowych, cateringowych

	120

	5
	Podgrzewacz indukcyjny 2/3 GN
	Urządzenia grzewcze cateringowe
	podgrzewacz indukcyjny z podstawą i grzałką poj. GN 2/3 z grzałką zasilanie 230V/0,08 W, wymiary min. 38x42x33 cm, wkład porcelanowy, hydrauliczny system hamujący opadanie przeszklonej pokrywy.

	4

	5
	Podgrzewacz indukcyjny do zup
	Urządzenia grzewcze cateringowe
	podgrzewacz indukcyjny z podstawą i grzałką do zup poj. 10-12 l., wymiary min.  46x41,5x42 cm, hydrauliczny system hamujący opadanie przeszklonej pokrywy.

	2

	5
	Kuchenka mikrofalowa z programatorem
	Urządzenia grzewcze cateringowe
	kuchenka mikrofalowa elektroniczny dotykowy panel sterowania, system bez talerzowy wymiary min. komory 370x370x190 mm, wymiar zewnętrzny min 460x590x350, zasilanie 230V/ 1,85 kW, min 48 własnych programów użytkownika

	1

	5
	grzałka indukcyjna z podstawą
	Urządzenia grzewcze cateringowe
	Grzałka okrągła  indukcyjna do zabudowy, 
średnica około 24 cm, wysokość około 6 cm, zasilanie 230V, 
moc min. 1000W, z panelem sterujący mocą grzania

	4

	5
	Samowar elektryczny
	Urządzenia grzewcze cateringowe
	samowar elektryczny, stal nierdzewna, ceramiczne uchwyty, pojemność 14 - 16 l., zasilanie min 230V/ 3kW, funkcja podtrzymania temperatury, dzbanek poj. ok. 2l., 2 elementy grzejne, wymiar min 500x400x740 mm

	1

	6
	
	Piec konwekcyjno parowy elektryczny
	Piec konwekcyjno-parowy elektryczny , z podstawą i automatycznym zmiękczaczem wody i pojemnikami teflonowymi 30 szt. zasilanie 400V/ 5 kW, zakres temp 50-300 st.C, min. 900 programów po 20 kroków, automatyczne mycie, 6 punktowa sonda temp. oraz prysznic, system automatycznej regulacji wilgotności, min.  8” dotykowy panel sterowania, funkcje specjalne nowoczesnego gotowania. Pojemniki GN 2/3 snack – 6 szt., pojemnik GN 2/3 Grill – 6 szt., poj. GN 2/3 -40 cm, marmurek- 6 szt., pojemnik GN 2/3 wypiekowy perforowany – 6 szt., pojemnik GN 2/3 wypiekowy z 4 rantami -6 szt.
	1 

kpl 

	7
	Talerz płaski śr. 20 cm 
	Zastawa stołowa kolorowa cateringowa
	Talerz, porcelana wysokiej jakości o zwiększonej odporności na wyszczerbienia.
Wykończenie: ręczne, wysoki połysk
Kolorystyka: kontrastowe połączenie brązowo-rdzawej barwy z lodowatą bielą
Unikalny efekt dekoracyjny: nieregularne przebarwienia i rozmieszczenie kolorów uzyskane dzięki szkliwu reaktywnemu
Wysoka odporność na wyszczerbienia
Powierzchnia nie absorbuje zapachów i bakterii
Możliwość użytkowania w kuchenkach mikrofalowych oraz piecach gastronomicznych
Odporność na mycie w zmywarkach
Modne, artystyczne postarzanie porcelany Średnica (cm): 20
	6

	7
	Talerz płaski śr. 29 cm 
	Zastawa stołowa kolorowa cateringowa
	Talerz Porcelana wysokiej jakości o zwiększonej odporności na wyszczerbienia  
Wykończenie: ręczne, wysoki połysk
Kolorystyka: kontrastowe połączenie brązowo-rdzawej barwy z lodowatą bielą
Unikalny efekt dekoracyjny: nieregularne przebarwienia i rozmieszczenie kolorów uzyskane dzięki szkliwu reaktywnemu
Wysoka odporność na wyszczerbienia
Powierzchnia nie absorbuje zapachów i bakterii
Możliwość użytkowania w kuchenkach mikrofalowych oraz piecach gastronomicznych
Odporność na mycie w zmywarkach
Modne, artystyczne postarzanie porcelany Średnica (cm): 29
	120

	7
	Talerz płaski śr. 25 cm 
	Zastawa stołowa kolorowa cateringowa
	Talerz, Porcelana wysokiej jakości o zwiększonej odporności na wyszczerbienia 
Wykończenie: ręczne, wysoki połysk
Kolorystyka: kontrastowe połączenie brązowo-rdzawej barwy z lodowatą bielą
Unikalny efekt dekoracyjny: nieregularne przebarwienia i rozmieszczenie kolorów uzyskane dzięki szkliwu reaktywnemu
Wysoka odporność na wyszczerbienia
Powierzchnia nie absorbuje zapachów i bakterii
Możliwość użytkowania w kuchenkach mikrofalowych oraz piecach gastronomicznych
Odporność na mycie w zmywarkach
Modne, artystyczne postarzanie porcelany Średnica (cm): 25
	120

	7
	Miska, śr. 15cm, poj. 600 ml
	Zastawa stołowa kolorowa cateringowa
	Miska porcelanowa wysokiej jakości o zwiększonej odporności na wyszczerbienia, wykończenie: ręczne, wysoki połysk.
Kolorystyka: kontrastowe połączenie brązowo-rdzawej barwy z lodowatą bielą. Unikalny efekt dekoracyjny: nieregularne przebarwienia i rozmieszczenie kolorów uzyskane dzięki szkliwu reaktywnemu
Wysoka odporność na wyszczerbienia
Powierzchnia nie absorbuje zapachów i bakterii
Możliwość użytkowania w kuchenkach mikrofalowych oraz piecach gastronomicznych
Odporność na mycie w zmywarkach
Idealna do użytku domowego i profesjonalnej gastronomii
Modne, artystyczne postarzanie porcelany Pojemność (ml) : 700
Średnica (cm): 15
Wysokość (cm): 6.5
	120

	7
	 Półmisek 30 x 10 cm
	Zastawa stołowa kolorowa cateringowa
	Półmisek, Porcelana wysokiej jakości o zwiększonej odporności na wyszczerbienia  
Wykończenie: ręczne, wysoki połysk
Kolorystyka: kontrastowe połączenie brązowo-rdzawej barwy z lodowatą bielą
Unikalny efekt dekoracyjny: nieregularne przebarwienia i rozmieszczenie kolorów uzyskane dzięki szkliwu reaktywnemu
Wysoka odporność na wyszczerbienia
Powierzchnia nie absorbuje zapachów i bakterii
Możliwość użytkowania w kuchenkach mikrofalowych oraz piecach gastronomicznych
Odporność na mycie w zmywarkach
Idealna do użytku domowego i profesjonalnej gastronomii
Modne, artystyczne postarzanie porcelany Długość (cm): 30
Szerokość (cm): 10
	120

	7
	 Kubek, poj. 200 ml
	Zastawa stołowa kolorowa cateringowa
	Kubek, Porcelana wysokiej jakości o zwiększonej odporności na wyszczerbienia 
Wykończenie: ręczne, wysoki połysk
Kolorystyka: kontrastowe połączenie brązowo-rdzawej barwy z lodowatą bielą
Unikalny efekt dekoracyjny: nieregularne przebarwienia i rozmieszczenie kolorów uzyskane dzięki szkliwu reaktywnemu
Wysoka odporność na wyszczerbienia
Powierzchnia nie absorbuje zapachów i bakterii
Możliwość użytkowania w kuchenkach mikrofalowych oraz piecach gastronomicznych
Odporność na mycie w zmywarkach
Modne, artystyczne postarzanie porcelany Pojemność (ml) : 150
Średnica (cm): 7.5
Wysokość (cm): 9
	120

	7
	 Misa bufetowa ukośna śr.25 cm
	Zastawa stołowa kolorowa cateringowa
	Misa bufetowa, Porcelana wysokiej jakości o zwiększonej odporności na wyszczerbienia 
Wykończenie: ręczne, wysoki połysk
Kolorystyka: głęboki niebieski z efektem nakrapiania i przenikania barw, rant: w kolorze rdzawego brązu,
Unikalny efekt dekoracyjny: uzyskany dzięki szkliwu reaktywnemu
Wysoka odporność na wyszczerbienia
Powierzchnia nie absorbuje zapachów i bakterii
Możliwość użytkowania w kuchenkach mikrofalowych oraz piecach gastronomicznych
Odporność na mycie w zmywarkach
Pojemność (ml) : 1100
Średnica (cm): 25
	6

	7
	Talerz głęboki, śr.26 cm
	Zastawa stołowa kolorowa cateringowa
	Porcelana wysokiej jakości o zwiększonej odporności na wyszczerbienia
Wykończenie: ręczne, wysoki połysk
Kolorystyka: głęboki niebieski z efektem nakrapiania i przenikania barw, rant: w kolorze rdzawego brązu,
Unikalny efekt dekoracyjny: uzyskany dzięki szkliwu reaktywnemu
Wysoka odporność na wyszczerbienia
Powierzchnia nie absorbuje zapachów i bakterii
Możliwość użytkowania w kuchenkach mikrofalowych oraz piecach gastronomicznych
Odporność na mycie w zmywarkach
Przeznaczona do użytku domowego oraz profesjonalnej gastronomii Pojemność (ml) : 1200
Średnica (cm): 26
	6

	7
	 Talerz płaski, śr. 26 cm
	Zastawa stołowa kolorowa cateringowa
	Talerz, Porcelana wysokiej jakości o zwiększonej odporności na wyszczerbienia 
Wykończenie: ręczne, wysoki połysk
Kolorystyka: głęboki niebieski z efektem nakrapiania i przenikania barw, rant: w kolorze rdzawego brązu,
Unikalny efekt dekoracyjny: uzyskany dzięki szkliwu reaktywnemu
Wysoka odporność na wyszczerbienia
Powierzchnia nie absorbuje zapachów i bakterii
Możliwość użytkowania w kuchenkach mikrofalowych oraz piecach gastronomicznych
Odporność na mycie w zmywarkach
Przeznaczona do użytku domowego oraz profesjonalnej gastronomii , średnica (cm): 26
	8

	7
	 Talerz płaski. śr. 25 cm
	Zastawa stołowa kolorowa cateringowa
	Talerz,Porcelana najwyższej jakości – wysoka trwałość zapewniona 
Wykończenie: ręczne, półmatowe
Kolorystyka: nieregularne przenikanie pudrowego różu, szarości i beżu z rdzawym zdobieniem wokół rantu
Unikalny wzór: uzyskany dzięki zastosowaniu szkliwa reaktywnego
Odporność: wysoka odporność na wyszczerbienia
Przystosowane do mycia w zmywarkach
Możliwość użytkowania w kuchenkach mikrofalowych oraz piecach gastronomicznych
Nie absorbują zapachów i bakterii
Średnica (cm): 25
	6

	7
	 misa asymetryczna 650 ml
	Zastawa stołowa kolorowa cateringowa
	Misa bufetowa asymetryczna, Najwyższej jakości porcelana, wykonana z naturalnego, bezołowiowego surowca w kolorze écru
Odporność na szok mechaniczny i termiczny, zarysowania oraz wyszczerbienia.
Glazura nieabsorbująca zapachów oraz bakterii
Przystosowana do użycia w piekarnikach, piecach konwekcyjno-parowych i kuchenkach mikrofalowych
Możliwość mycia w zmywarkach Pojemność (ml) : 650
Wysokość (cm): 9
Szerokość (cm): 22
	3

	7
	Kosz GN 1/2 metalowy czarny
	Zastawa stołowa kolorowa cateringowa
	Kosz metalowy czarny GN ½. Wykonany ze stali nierdzewnej, malowany proszkowo, kolor: czarny
Wygodne, ruchome uchwyty po obu stronach kosza
Umieszczenie uchwytów wewnątrz kosza umożliwia układanie koszy jeden na drugim
Produkt bezpieczny w kontakcie z żywnością, nadaje się do mycia w zmywarce przemysłowej , wysokość (cm): 12cm ):szerokość 25.cm
	1

	7
	Kosz GN 1/2 wys. 80 mm
	Zastawa stołowa kolorowa cateringowa
	Kosz GN 1/2Wykonany ze stali nierdzewnej, malowany proszkowo, kolor: czarny
Wygodne, ruchome uchwyty po obu stronach kosza
Umieszczenie uchwytów wewnątrz kosza umożliwia układanie koszy jeden na drugim
Produkt bezpieczny w kontakcie z żywnością nadaje się do mycia w zmywarce przemysłowej wysokość (cm): 8
Długość (cm): 31.5
Szerokość (cm): 25.5
	1

	7
	 Worek na pieczywo GN ½
	Zastawa stołowa kolorowa cateringowa
	Worek na pieczyw GN 1/2Tkanina: bawełna 100% 200 g/m2
Kształt trapezu
Możliwość prania w pralce do temperatury 90°c
Możliwość wielokrotnego użytku kolor: biały
Długość (cm): 70
	2

	7
	Stojak do koszyków GN 1/3
	Zastawa stołowa kolorowa cateringowa
	Stojak do koszów Gn 1/3Wykonany ze stali nierdzewnej, malowany proszkowo
Konstrukcja umożliwia stabilne postawienie stojaka na powierzchni bufetu, stołu
Łatwy montaż i demontaż - kosze gn 1/3 zaczepia się o montowane fabrycznie zaczepy
Można go złożyć do płaskiej formy - zajmuje niewiele miejsca
Produkt bezpieczny w kontakcie z żywnością
Kompatybilny z koszami stalowymi gn 1/3 wysokość (cm): 31
Długość (cm): 35
Szerokość (cm): 18
	1

	7
	Kosz GN 1/3 wys. 80 mm
	Zastawa stołowa kolorowa cateringowa
	Kosz GN 1/3 Wykonany ze stali nierdzewnej, malowany proszkowo, kolor: czarny
Wygodne, ruchome uchwyty po obu stronach kosza
Umieszczenie uchwytów wewnątrz kosza umożliwia układanie koszy jeden na drugim
Produkt bezpieczny w kontakcie z żywnością , nadaje się do mycia w zmywarce przemysłowej wysokość (cm): 8
Długość (cm): 31.5
Szerokość (cm): 17
	1

	7
	Kosz GN 1/3 wys. 120 mm
	Zastawa stołowa kolorowa cateringowa
	Wykonany ze stali nierdzewnej, malowany proszkowo, kolor: czarny
Wygodne, ruchome uchwyty po obu stronach kosza
Umieszczenie uchwytów wewnątrz kosza umożliwia układanie koszy jeden na drugim
Produkt bezpieczny w kontakcie z żywnością. Nadaje się do mycia w zmywarce przemysłowej, wysokość (cm): 12
Długość (cm): 31.5
Szerokość (cm): 17
	1

	7
	Kosz GN 1/3 wys. 120 mm, otwarty
	Zastawa stołowa kolorowa cateringowa
	Wykonany ze stali nierdzewnej, malowany proszkowo, kolor: czarny
Wygodne, ruchome uchwyty po obu stronach kosza
Umieszczenie uchwytów wewnątrz kosza umożliwia układanie koszy jeden na drugim
Produkt bezpieczny w kontakcie z żywnością , naje się do mycia w zmywarce przemysłowej, wysokość (cm): 12, długość (cm): 31.5
Szerokość (cm): 17
	1

	7
	Woreczek do koszyka V-71301
	Zastawa stołowa kolorowa cateringowa
	Woreczek do koszyka, Tkanina: bawełna 100% 200 g/m2
Kształt trapezu
Możliwość prania w pralce do temperatury 90°c
Możliwość wielokrotnego użytku kolor: biały wysokość (cm): 20.3
Długość (cm): 31.3
Szerokość (cm): 17.7
	2

	7
	Woreczek do koszyka V-71303
	Zastawa stołowa kolorowa cateringowa
	Woreczek do koszyka, Tkanina: bawełna 100% 200 g/m2
Kształt trapezu
Możliwość prania w pralce do temperatury 90°c
Możliwość wielokrotnego użytku, kolor: biały wysokość (cm): 20.3
Długość (cm): 31.5
Szerokość (cm): 17.7
	1

	7
	filiżanka niska sztaplowana 230 ml
	Zastawa stołowa kolorowa cateringowa
	Filiżanka niska sztaplowana. Porcelana, wykonana z naturalnego, bezołowiowego surowca w kolorze kości słoniowej
Glazura nie absorbująca zapachów oraz bakterii
Wysoka odporność na uszkodzenia i zarysowania, szok mechaniczny i termiczny
Dziesięcioletnia gwarancja ciągłości produkcji
Do użycia w piekarnikach, piecach konwekcyjno-parowych i kuchenkach mikrofalowych
Możliwość sztaplowania
Możliwość mycia w zmywarce
Pojemność (ml) : 230
Średnica (cm): 8.6
	120

	7
	 spodek śr.15 cm
	Zastawa stołowa kolorowa cateringowa
	Spodek do filiżanki Porcelana, wykonana z naturalnego, bezołowiowego surowca w kolorze kości słoniowej
Glazura nie absorbująca zapachów oraz bakterii
Wysoka odporność na uszkodzenia i zarysowania, szok mechaniczny i termiczny
Dziesięcioletnia gwarancja ciągłości produkcji
Do użycia w piekarnikach, piecach konwekcyjno-parowych i kuchenkach mikrofalowych
Możliwość sztaplowania
Możliwość mycia w zmywarce średnica (cm): 15 
	120

	7
	Widelec stołowy 
	Zastawa stołowa kolorowa cateringowa
	Widelec stołowy Materiał: wysokopolerowana stal nierdzewna 18/10 (18% chromu, 10% niklu)
Powierzchnia: srebrna, o intensywnym połysku
Odporność na korozję
Przystosowane do mycia w zmywarce
Długość: 20,3 cm
Grubość: 3,5 mm
	120

	7
	Łyżka stołowa 
	Zastawa stołowa kolorowa cateringowa
	Łyżka stołowa Materiał: wysokopolerowana stal nierdzewna 18/10 (18% chromu, 10% niklu)
Powierzchnia: srebrna, o intensywnym połysku
Odporność na korozję
Przystosowane do mycia w zmywarce
Długość (cm): 20.5
Grubość (mm): 3.5
	120

	7
	 Nóż stołowy
	Zastawa stołowa kolorowa cateringowa
	Nóż stołowy, Materiał: wysokopolerowana stal nierdzewna 18/10 (18% chromu, 10% niklu)
Powierzchnia: srebrna, o intensywnym połysku
Odporność na korozję
Przystosowane do mycia w zmywarce
Długość (cm): 23.8
	120

	7
	 Łyżeczka do herbaty
	Zastawa stołowa kolorowa cateringowa
	Łyżeczka do herbaty Materiał: wysokopolerowana stal nierdzewna 18/10 (18% chromu, 10% niklu)
Powierzchnia: srebrna, o intensywnym połysku
Odporność na korozję
Przystosowane do mycia w zmywarce
Długość (cm): 13.7
Grubość (mm): 2.5
	120

	7
	stojak bufetowy 
	Zastawa stołowa kolorowa cateringowa
	Stojak metalowy chromowany na 12 słoiczków o średnicy 6 cm
Nie zawiera słoiczków
Wysokość (cm): 59
	3

	7
	Słoik Mini- 80 ml - op. 12 szt
	Zastawa stołowa kolorowa cateringowa
	Wykonanie ze szkła sodowo-wapniowego
Przeznaczone do wielokrotnego użytku, odporne na zamrażanie i wyparzanie
Możliwość zapiekania w piekarniku wraz z uszczelką do temperatury 130°c, bez uszczelki maksymalnie do 150°c
Możliwość używania w mikrofalówce
Możliwość mycia w zmywarce, pakowane po 12 szt, śred. Mm: 60
Wysokość mm: 47
Pojemność (ml) : 80
	2

	7
	Słoik Mini- 50 ml - op. 12 szt
	Zastawa stołowa kolorowa cateringowa
	Słoik, Wykonanie ze szkła sodowo-wapniowego
Przeznaczone do wielokrotnego użytku, odporne na zamrażanie i wyparzanie
Możliwość zapiekania w piekarniku wraz z uszczelką do temperatury 130°c, bez uszczelki maksymalnie do 150°c
Możliwość używania w mikrofalówce
Możliwość mycia w zmywarce, pakowane po 12 szt, , średnica mm: 60
Wysokość mm: 37
Pojemność (ml) : 50
	2

	7
	Słoik Mini- 140 ml - op. 12 szt
	Zastawa stołowa kolorowa cateringowa
	Słoik, Wykonanie ze szkła sodowo-wapniowego
Przeznaczone do wielokrotnego użytku, odporne na zamrażanie i wyparzanie
Możliwość zapiekania w piekarniku wraz z uszczelką do temperatury 130°c, bez uszczelki maksymalnie do 150°c
Możliwość używania w mikrofalówce
Możliwość mycia w zmywarce, pakowane po 12 szt, średnica mm: 60
Wysokość mm: 69
Pojemność (ml) : 140
	2

	7
	Słoik Mini 160 ml - op. 12 szt
	Zastawa stołowa kolorowa cateringowa
	Słoik, Wykonanie ze szkła sodowo-wapniowego
Przeznaczone do wielokrotnego użytku, odporne na zamrażanie i wyparzanie
Możliwość zapiekania w piekarniku wraz z uszczelką do temperatury 130°c, bez uszczelki maksymalnie do 150°c
Możliwość używania w mikrofalówce
Możliwość mycia w zmywarce , pakowane po 12 szt, średnica mm: 60
Wysokość mm: 80, Pojemność (ml) : 160
	2

	7
	 Talerz płaski prostokątny 33,5x18 cm
	Zastawa stołowa kolorowa cateringowa
	Talerz, Najwyższej jakości porcelana, wykonana z naturalnego, bezołowiowego surowca w kolorze kości słoniowej
Glazura nie absorbująca zapachów oraz bakterii
Wysoka odporność na uszkodzenia i zarysowania, szok mechaniczny i termiczny
Dziesięcioletnia gwarancja ciągłości produkcji
Do użycia w piekarnikach, piecach konwekcyjno-parowych i kuchenkach mikrofalowych
Możliwość mycia w zmywarce przemysłowej, Długość (cm): 33.5
Szerokość (cm): 18
	12

	7
	płaski prostokątny 33x23
	Zastawa stołowa kolorowa cateringowa
	Najwyższej jakości porcelana, wykonana z naturalnego, bezołowiowego surowca w kolorze kości słoniowej
Glazura nie absorbująca zapachów oraz bakterii
Wysoka odporność na uszkodzenia i zarysowania, szok mechaniczny i termiczny
Dziesięcioletnia gwarancja ciągłości produkcji
Do użycia w piekarnikach, piecach konwekcyjno-parowych i kuchenkach mikrofalowych
Możliwość mycia w zmywarce przemysłowej, Długość (cm): 33
Szerokość (cm): 23
	6

	7
	 talerz płaski kwadratowy 24 cm
	Zastawa stołowa kolorowa cateringowa
	Talerz, Najwyższej jakości porcelana, wykonana z naturalnego, bezołowiowego surowca w kolorze kości słoniowej
Glazura nie absorbująca zapachów oraz bakterii
Wysoka odporność na uszkodzenia i zarysowania, szok mechaniczny i termiczny
Dziesięcioletnia gwarancja ciągłości produkcji
Do użycia w piekarnikach, ,piecach konwekcyjno-parowych i kuchenkach mikrofalowych
Możliwość mycia w zmywarce długość (cm): 24
Szerokość (cm): 24
	12

	7
	talerz płaski kwadratowy 27 cm
	Zastawa stołowa kolorowa cateringowa
	Talerz, Najwyższej jakości porcelana, wykonana z naturalnego, bezołowiowego surowca w kolorze kości słoniowej
Glazura nie absorbująca zapachów oraz bakterii
Wysoka odporność na uszkodzenia i zarysowania, szok mechaniczny i termiczny
Dziesięcioletnia gwarancja ciągłości produkcji
Do użycia w piekarnikach,, piecach konwekcyjno-parowych i kuchenkach mikrofalowych
Możliwość mycia w zmywarce, Długość (cm): 27
Szerokość (cm): 27
	12

	7
	Półmisek bufetowy 52x24 cm
	Zastawa stołowa kolorowa cateringowa
	Półmisek bufetowy najwyższa jakość porcelany 
gwarancja wytrzymałości
ponadczasowa elegancja
wysoka odporność na wyszczerbienia i szok termiczny
można myć w zmywarkach
można stosować w piecach konwekcyjno-parowych, salamandrach oraz kuchenkach mikrofalowych, Kolor: kość słoniowa
Długość (cm): 52
Szerokość (cm): 24
	6

	7
	 Talerz płaski kwadratowy 25 cm
	Zastawa stołowa kolorowa cateringowa
	Talerz najwyższej jakości porcelana, wykonana z naturalnego, bezołowiowego surowca w kolorze kości słoniowej
glazura nie absorbująca zapachów oraz bakterii
wysoka odporność na uszkodzenia i zarysowania, szok mechaniczny i termiczny
dziesięcioletnia gwarancja ciągłości produkcji
do użycia w piekarnikach, piecach konwekcyjno-parowych i kuchenkach mikrofalowych
możliwość mycia w zmywarce Długość (cm): 25
Szerokość (cm): 25
	12

	7
	talerz płaski kwadrat 27 cm
	Zastawa stołowa kolorowa cateringowa
	Talerz, najwyższej jakości porcelana, wykonana z naturalnego, bezołowiowego surowca w kolorze kości słoniowej
glazura nie absorbująca zapachów oraz bakterii
wysoka odporność na uszkodzenia i zarysowania, szok mechaniczny i termiczny
dziesięcioletnia gwarancja ciągłości produkcji
do użycia w piekarnikach, piecach konwekcyjno-parowych i kuchenkach mikrofalowych
możliwość mycia w długość (cm): 27
Szerokość (cm): 27
	12

	7
	 Talerz głęboki 30 cm biały
	Zastawa stołowa kolorowa cateringowa
	Talerz, najwyższej jakości porcelana, wykonana z naturalnego, bezołowiowego surowca
glazura nie absorbująca zapachów oraz bakterii
wysoka odporność na uszkodzenia i zarysowania, szok mechaniczny i termiczny
dziesięcioletnia gwarancja ciągłości produkcji
do użycia w piekarnikach, piecach konwekcyjno-parowych i kuchenkach mikrofalowych
możliwość mycia w zmywarce , Kolor: biały
Pojemność (ml) : 1900
Średnica (cm): 30
	6

	7
	Termos transportowy poliuretanowy
	Zastawa stołowa kolorowa cateringowa
	Termos transportowy polipropylen/ polietylen pojemność 4x GN 1/1 100, Drzwi otwierane , zapięcia ze stali nierdzewnej

	1

	7
	Widelec do steków
	Zastawa stołowa kolorowa cateringowa
	Widelec do steków, stal nierdzewna, materiał drewnopodobny, przystosowany do mycia w zmywarkach

	12

	7
	Nóż do steków
	Zastawa stołowa kolorowa cateringowa
	Nóż do steków piłka, stal nierdzewna, materiał drewnopodobny, przystosowany do mycia w zmywarkach

	12

	8
	
	Ekspres cateringowy 2 grupowy Faema lub równoważny z młynkiem
	Ekspres do kawy, kolor biały cateringowy 2 grupowy, ciśnieniowy, dwie dysze pary, programowalny, licznik napoi, zasilanie 400V/5kW, , bojler 8-11 litrów z automatycznym młynkiem do kawy, wymiary: min wymiary 800x530 x 560, waga: 64 – 70 kg, z uzdatniaczem wody

	


-9-

