Bielsko-Biała, dnia 28.04.2025r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.9/1/10.03

W związku z realizacją projektu w ramach Działania FESL.10.03-Wsparcie MŚP na rzecz transformacji, w ramach: Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej dot. Projektu pn.: „Inwestycja w nowy sprzęt w celu wprowadzenia nowych i udoskonalonych usług diagnostycznych i leczniczych”, w zakresie: nabycie nowych środków trwałych tj. Instalacji fotowoltaicznej (zakup, dostawa, instalacja, montaż, uruchomienie)

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapytanie ofertowe jest opublikowane na stronie internetowej:

Baza Konkurencyjności (funduszeeuropejskie.gov.pl)

1. ZAMAWIAJĄCY:

POLI-MED BIELSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

GALENA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Ul. Żywiecka 71, 43-300 Bielsko-Biała

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem niniejszego postępowanie ofertowego jest nabycie nowych środków trwałych tj. Instalacji fotowoltaicznej (zakup, dostawa, instalacja, montaż, uruchomienie) co opisano/ wyszczególniono poniżej. Parametry nie gorsze niż (przy założeniu, że wszędzie tam, gdzie wymienione są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), postanowienia te należy odczytywać jako przykładowe, możliwe do zastąpienia rozwiązaniami równoważnymi):

- Parametry techniczne instalacji fotowoltaicznej

- Moc instalacji: min. 34 kWp

- Technika montażu: system zgrzewany

- Liczba paneli: ok. 69 sztuk (+/- 5)

- Typ paneli: monokrystaliczne, technologia PERC lub równoważna

- Minimalna sprawność paneli: 22%

- Odporność temperaturowa paneli w minimalnym zakresie: od -40°C do +85°C

- Gwarancja na panele: min. 12 lat na produkt, min. 25 lat na uzysk mocy (min. 80%)

- Optymalizator mocy: na każdym panelu, z możliwością rozbudowy

- Konstrukcja montażowa: stal nierdzewna lub aluminium, mocowanie uszczelnione uszczelką oraz masą bitumiczną, system wschód-zachód-południe; dostosowany do III strefy wiatrowej i nośności dachu wynoszącej do 15 kg/m2

- Falownik hybrydowy umożliwiający podłączenie magazynu energii

  - Sprawność min. 98%

  - Stopień ochrony min. IP65

  - Możliwość monitorowania pracy na poziomie modułu z komunikacją przez sieć Ethernet, Wi-Fi lub GSM

  - Kompatybilność z magazynami energii

  - Gwarancja min. 10 lat

- Osłony wiatrowe

- Monitoring mocy biernej po uruchomieniu

- Okablowanie DC i AC prowadzone w szachcie lub nieeksploatowanym kanale wentylacyjnym w korytach i peszlach stalowych

- Zabezpieczenia DC i AC zgodne z obowiązującymi normami

- Przygotowanie projektu warsztatowego konstrukcji z obliczeniami wagi i wytrzymałości elementów wraz z uzgodnieniami PPOŻ

- Dokumentacja w języku polskim

- Wszystkie podzespoły nowe, wyprodukowane nie później jak 12 miesięcy przed rozpoczęciem inwestycji

- Wymagania dotyczące montażu i serwisu

- Serwis gwarancyjny: czas reakcji na zgłoszenie awarii 24 godziny od zgłoszenia

Przez czas reakcji rozumiemy okres, od momentu przekazania przez Zamawiającego zgłoszenia serwisowego (dopuszczalne w formie elektronicznej, w tym mailowej), do momentu podjęcia czynności diagnostycznych przez Wykonawcę.

Przez rozpoczęcie czynności diagnostycznych rozumie się:

- nawiązanie kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem e-maila z pracownikiem Zamawiającego i przekazanie mu wskazówek dalszego postępowania, a jeżeli nie będzie to wystarczające do usunięcia wady, usterki lub awarii wówczas

- rozpoczęcie czynności zmierzających do usunięcia awarii/usterki przez samego Wykonawcę (osobiście albo zdalnie).

- Obowiązkowy przegląd techniczny przed upływem gwarancji, obejmujący: inspekcję termowizyjną, kontrolę szczelności dachu i uzupełnienie mas uszczelniających

- Gwarancja na montaż i uszczelnienia konstrukcji: minimum 5 lat na poprawność wykonania montażu oraz szczelność dachu w miejscach mocowania konstrukcji, obejmująca naprawę wszelkich nieszczelności wynikających z nieprawidłowego wykonania prac montażowych.

- Przed montażem instalacji fotowoltaicznej wykonanie nowej hydroizolacji na dachu papowym z membrany PVC PROTAN SE 1,5 lub równoważnej o parametrach nie gorszych niż:

  - Grubość 1,5 (-5/+10%) mm

  - Wytrzymałość na rozciąganie L/T ≥ 1100/1050 N/50mm

  - Wydłużenie L/T ≥ 15/15 %

  - Odporność na rozdzieranie ≥ 210 N/50mm

  - Stabilność wymiarowa ± 0.5 % 1107-2:2001

  - Zginanie w niskich temperaturach ≤ -30 °C

  - Odporność na ładunek statyczny ≥ 20 Kg

  - Odporność na uderzenie ≥ 600 mm

  - Wytrzymałość złącza na ścinanie ≥ 1000 N/50mm

  - Wytrzymałość złącza na oddzieranie ≥ 150 N/50mm

  - Współczynnik paroprzepuszczalności 20,5 m ISO 12572:2001 Odporność na działanie promieniowanie UV Spełnia>5000h

  - Substancje niebezpieczne Nie występują

  - Odporność na gradobicie: Podłoże twarde ≥ 22 m/s; Podłoże miękkie ≥ 50 m/s

  - Reakcja na ogień Klasa E

  - Odporność na ogień zewnętrzny BROOF(t1)

- Wymagania dotyczące odbioru końcowego:

- Przeprowadzenie testów wydajności oraz pomiarów elektrycznych

- Dokumentacja powykonawcza: schemat elektryczny, raporty z pomiarów, certyfikaty zgodności urządzeń

- Uzyskanie wszelkich pozwoleń oraz zgłoszeń - Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wymaganych formalności w imieniu Zamawiającego

Celem zapoznania się z warunkami technicznymi lokalizacji instalacji fotowoltaicznej – dach budynku, każdy Oferent jest zobowiązany do odbycia wizji lokalnej w siedzibie Zamawiającego. Odbycie wizji zostanie potwierdzone stosownym oświadczeniem załącznik nr 7. Oferent może odbyć wizje lokalną nie później niż dzień przed terminem składania ofert. Zamawiający zastrzega, iż wymagane jest wcześniejsze umówienie terminu wizji lokalnej z osobą wskazaną do kontaktu tj.: Pani Kamila Szal, adres mailowy: kamilaszal@klinikagalena.pl, telefon: 503 195 331.

NADZÓR NAD PRACAMI:

- nadzór prowadzony będzie przez Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz Inspektor Nadzoru Elektrycznego, powołanych przez Zamawiającego.

Kod CPV i nazwa: 09331200-0: Słoneczne moduły fotoelektryczne

Planowany termin realizacji: 60 dni od podpisana umowy

Miejsce realizacji: Bielsko-Biała

3. PRZYGOTOWANIE OFERTY:

- Oferta powinna zawierać:

- Informację, że została skierowana do: POLI-MED BIELSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GALENA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

- Nazwę i numer postępowania ofertowego, którego dotyczy;

- Dane Oferenta: nazwę, adres, NIP;

- Odniesienie do parametrów przedmiotu zamówienia;

- Podanie ceny netto oraz brutto wraz ze wskazaniem waluty;

- Dane osoby do kontaktu: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail;

- Termin realizacji zamówienia;

- Datę sporządzenia oferty;

- Datę ważności oferty, zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym;

- Oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym;

- Podpis i pieczęć Oferenta.

- Oferta powinna zostać sporządzona na Załączniku nr 1, tj. Formularz ofertowy.

- Do oferty należy załączyć:

- Załącznik nr 2, tj. Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi.

- Załącznik nr 3, tj. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy.

- Załącznik nr 4 tj. Oświadczenie o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę

- Załącznik nr 5, tj. Wykaz realizacji oraz dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie - zgodnie z puntem 4.

- Załącznik nr 6, tj. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia oraz dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie i uprawnienia – zgodnie z punktem 4

- Załącznik nr 7, tj. oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej

- Polisa OC wraz z potwierdzeniem opłacenia składki – zgodnie z punktem 4.

- Językiem wypełnienia oferty musi być język polski.

- Brak któregokolwiek z wymaganych oświadczeń lub dokumentów, z zastrzeżeniem punktu 6 poniżej, będzie skutkować odrzuceniem oferty Wykonawcy.

- Zamawiający jest uprawniony do wezwania oferenta do uzupełnienia lub poprawienia dokumentów składających się na ofertę, jak również do wezwania oferenta do złożenia wyjaśnień wyznaczając termin na uzupełnienie, poprawienie lub złożenie wyjaśnień (nie krótszy niż 2 dni robocze).

- Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści zapytania ofertowego.

4. WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCÓW:

Wymaga się, aby oferent spełniał łącznie niżej wskazane warunki udziału w postepowaniu:

- Doświadczenie:

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 zadania polegające na realizacji (dostawy i montażu) instalacji fotowoltaicznej u Klienta o mocy min. 30kWp w systemie zgrzewanym.

Na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego powyżej należy dołączyć do oferty wypełniony załącznik nr 5 z którego będą wynikały wszystkie powyższe informacje oraz podpisane referencje lub inne dokumenty np. obustronnie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy. Z referencji lub innych dokumentów musi wynikać, że dane zamówienie / dostawa zostały wykonane prawidłowo i zgodnie z umową.

UWAGA Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji posiadanego doświadczenia na etapie oceny ofert.

- Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- posiada w swoim zespole minimum 1 osobą posiadającą minimum 2 letnie doświadczenie w montażu instalacji fotowoltaicznej oraz

- posiadającą odpowiednie uprawnienia, tj.:

- uprawnienia SEP w zakresie E - eksploatacji i D - dozoru w grupie G1 (dotyczącej urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych) typ Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW i

- certyfikat instalatora OZE UDT w zakresie systemów fotowoltaicznych (PV)

Na potwierdzenie spełnienia warunków opisanych powyżej należy dołączyć do oferty podpisane CV oraz ważne na moment składania oferty dokumenty dotyczący w/w uprawnień dla przynajmniej 1 osoby, która zostanie oddelegowana do realizacji zadania.

UWAGA Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji powyższych aspektów na etapie oceny ofert oraz ewentualnego doprecyzowania w zakresie złożonej dokumentacji

- Warunek posiadania ubezpieczenia OC

Oferent zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

Weryfikacja na podstawie skanu polisy ubezpieczeniowej wraz z potwierdzeniem opłacenia składki. Przedstawiona polisa OC powinna być ważna min. do terminu zakończenia postępowania ofertowego.

5. KRYTERIA OCENY OFERT:

Po dokonaniu weryfikacji, spośród ofert nieodrzuconych, spełniających warunki formalne uczestnictwa w niniejszym postępowaniu, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, kierując się kryteriami:

Cena netto (waga kryterium: 100%)

Liczba punktów w kryterium „Cena netto” będzie przyznawana według przedstawionego poniżej wzoru:

Ci=Cmin/Cn x waga 100% x 100 pkt

Podane wartości oznaczają:

Ci - liczba punktów dla oferty nr „i’ w kryterium „Cena netto”

Cmin - najniższa cena netto ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów

Cn - cena netto oferty nr „n”.

Do porównania ofert, cena zostanie przeliczona na złotówki po kursie z ostatniego dnia roboczego przed dniem wyboru ofert i sporządzenia protokołu wyboru.

Do oceny ofert brana będzie pod uwagę cena netto wskazana w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

Zamawiający po dokonaniu oceny i weryfikacji nadesłanych ofert zaproponuje Oferentowi, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę, podpisanie umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

6. WARUNKI:

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulacji/unieważnienia zapytania na każdym etapie, najpóźniej do momentu podpisania umowy z Wykonawcą, bez podania przyczyny anulacji.

- Termin związania ofertą do 30.06.2025r.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

- Oferent przed terminem składania ofert może zmienić lub wycofać swoją ofertę.

- Oferenci są uprawnieni do składania zapytań do treści niniejszego zapytania ofertowego poprzez portal Baza Konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie jednak prawo nieudzielenia odpowiedzi na zadane przez oferenta pytania, jeśli wpłynęły one do Zamawiającego w ostatnim dniu wyznaczonym na termin składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeśli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert.

- Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne i rozwiązania technologiczne o standardach nie gorszych od zaproponowanych w zapytaniu ofertowym, z takim zastrzeżeniem, że zaproponowane rozwiązania muszą spełniać założenia i być zaakceptowane przez Zamawiającego.

- Wszędzie tam, gdzie przy opisie przedmiotu zamówienia powołane są normy, aprobaty, specyfikacje techniczne, bądź wskazane są znaki towarowe, patenty lub źródło pochodzenia (nazwy producentów lub urządzeń), postanowienia te należy odczytywać jako przykładowe, a Wykonawca ma każdorazowo prawo zastosowania rozwiązania równoważnego.

- Dla udowodnienia Zamawiającemu równoważności zaproponowanego rozwiązania Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu dokumenty, które w sposób jednoznaczny wskażą, iż zaproponowane rozwiązanie jest rozwiązaniem równoważnym lub lepszym od opisanego w zapytaniu ofertowym.

7. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

- Oferta powinna zostać dostarczona za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności (https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

- Oferty należy składać do dnia: 19.05.2025r.

- Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt. B) nie będą rozpatrywane.

- Rozstrzygnięcie niniejszego postępowania zostanie opublikowane na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

8. DOPUSZCZALNE ISTOTNE ZMIANY POSTANOWIEŃ UMOWY:

- Zamawiający zastrzega możliwość zmiany umowy z Wykonawcą w zakresie terminu realizacji w przypadku, gdy dotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy jest niemożliwe i wynika z napotkania przez Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności, co do których zachodzi co najmniej jedna z przesłanek wskazanych w punktach poniżej:

- Zjawiska losowe i/lub niezależne od Zamawiającego/Wykonawcy: zjawiska wywołane siłami natury (takie jak: wichury, silne wiatry, ulewy, obfite deszcze, intensywne opady śniegu, lawiny, gradobicia, powodzie, trzęsienia ziemi), pożary, eksplozje, katastrofy, awarie, wypadki, kradzieże, dewastacje uniemożliwiające lub utrudniające realizację Umowy lub jej części.

- Zdarzenia wykraczające poza normalne warunki życia gospodarczego i społecznego: konflikty zbrojne, stany nadzwyczajne [definicja stanów nadzwyczajnych: stany wojenne, stany wyjątkowe, stany klęski żywiołowej], stany epidemii.

- Długofalowe skutki wywołane pandemią Covid-19 na świecie (wg WHO).

- Opóźnienia leżące po stronie Zamawiającego, związane z pracami koniecznymi do prawidłowego odbioru (przyjęcia) przedmiotu umowy.

- Problemy związane z łańcuchem dostaw części lub komponentów lub danego urządzenia. Łańcuch dostaw rozumiany jako dostawa od podwykonawców oraz transport do miejsca docelowego.

- Zlecenie Wykonawcy do wykonania prac nieobjętych pierwotnym zakresem Umowy

- Zaistnienia wad w dokumentacji projektowej lub wad bądź rozbieżności w robotach budowlanych w stosunku do dokumentacji projektowej lub założeń technicznych uniemożliwiających lub utrudniających Wykonawcy realizację Umowy

- Przerw wynikających z działań osób trzecich (w tym również organów administracji, władz państwowych i innych)

- Opóźnień w działaniach organów administracyjnych, których działania są niezbędne dla realizacji Umowy

- Zmian przepisów mających znaczenie dla realizacji Umowy

- Konieczności uwzględnienia zaleceń służb, inspekcji, straży, organów, jeżeli nie wynikają one z przyczyn zależnych od Wykonawcy (w szczególności z nienależytej realizacji Umowy)

- Aktualizacji rozwiązań projektowych

- Przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji Umowy (dostaw) w przypadku opóźnień w pracach projektowych lub opóźnień w robotach budowlanych, co spowoduje brak możliwości rozpoczęcia Umowy (dostaw) w przewidywanym terminie – wówczas termin zakończenia realizacji Umowy ulegnie odpowiedniemu (równoległemu) przesunięciu

W każdym z wyżej wymienionych przypadków możliwa jest zmiana terminu realizacji umowy, tak aby umożliwić prawidłową realizację zamówienia. Wydłużenie terminu realizacji Umowy nie powoduje zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, a wszelkie koszty mogące wyniknąć z takiego wydłużenia powinny być wkalkulowane w cenę oferty.

- W przypadku wystąpienia powyższych okoliczności, w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany jakości lub innych parametrów materiałów lub urządzeń, na wniosek Wykonawcy, dotyczący rozwiązań równoważnych w stosunku do materiałów lub urządzeń opisanych w zapytaniu ofertowym, przy zachowaniu minimalnych parametrów wymaganych w zapytaniu ofertowym. Rozwiązania równoważne mogą zostać wprowadzone w przypadku, gdy:

  - przedmiot Umowy może uzyskać lepszą jakość w stosunku do przewidzianej w zapytaniu ofertowym

  - przedmiot Umowy może zostać zrealizowany szybciej niż przewiduje to zapytanie ofertowe

  - przedmiot Umowy może zostać zrealizowany taniej niż przewidziano w ofercie lub zaproponowane rozwiązania równoważne pozwalają na obniżenie kosztów eksploatacji lub kosztów innego etapu cyklu życia przedmiotu Umowy

  - zaprzestano produkcji materiałów lub urządzeń przewidzianych w ofercie (wyłącznie w tym wypadku możliwe jest odstępstwo od minimalnych parametrów wskazanych w zapytaniu ofertowym – pod warunkiem, że parametry nowego materiału lub urządzenia nie odbiegają znacznie od pierwotnych parametrów)

za uprzednią pisemną zgodą projektanta sprawującego nadzór autorski oraz uzyskaniem uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

Zmiany, o których mowa powyżej wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy.

Zamawiający uprawniony jest do wprowadzenia zmian, o których mowa powyżej, jednocześnie Zamawiający nie jest zobowiązany do ich wprowadzenia i katalog powyższy nie daje Wykonawcy uprawnienia do żądania od Zamawiającego wprowadzenia którejkolwiek ze zmian.

9. ZAKRES WYKLUCZENIA:

- W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Wykonawca składa oświadczenie w formie pisemnej o braku istnienia albo braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym na bezstronność postępowania, polegających na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, iż:

a) nie jest osobą fizyczną skazaną prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

b) nie jest osobą fizyczną prawomocnie ukaraną za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,

c) nie wydano wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną

d) żadnego członka jego organu zarządzającego ani nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej ani prokurenta nie skazano prawomocnie za przestępstwo ani nie ukarano za wykroczenie, o których mowa w lit. a lub lit. b powyżej.

- Zamawiający wykluczy również Wykonawcę, który podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r. poz. 835), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu”.

10. PRZESŁANKI ODRZUCENIA OFERTY:

Oferta zostanie odrzucona w przypadku zajścia przynajmniej jednej przesłanki opisanej poniżej:

- jeśli oferent nie wykaże spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- jeśli oferent podlega wykluczeniu z postępowania;

- jeśli oferent nie złożył wymaganych dokumentów i nie uzupełnił/poprawił ich na wezwanie Zamawiającego;

- jeśli oferta jest niezgodna z przepisami prawa lub niezgodna z zapytaniem ofertowym;

- jeśli oferta zawiera rażąco niską cenę lub jeśli oferent nie złożył wyjaśnień dotyczących ceny na wezwanie Zamawiającego lub jeśli wyjaśnienia złożone przez oferenta nie rozwiewają wątpliwości Zamawiającego, co do rzetelności ceny oferty.

11. FORMALNOŚCI POPRZEDZAJĄCE PODPISANIE UMOWY

Po wyborze oferty najkorzystniejszej, a przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest:

- do przedłożenia certyfikatu instalatora systemów montażowych zgrzewanych do poszycia dachu, wydanego przez producenta paneli fotowoltaicznych, zaproponowanych w ofercie (w zależności od tego jakiego producenta panele zostały zaproponowane, Oferent winien przejść szkolenie z ich instalacji, czego potwierdzeniem jest wydany Certyfikat).

12. KONTAKT W SPRAWIE POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO:

Szczegółowych informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela Pani Kamila Szal

- adres mailowy: kamilaszal@klinikagalena.pl

- telefon: 503 195 331

ZAŁĄCZNIK NR 1 – Formularz ofertowy

Skierowane do:

POLI-MED BIELSKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

GALENA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Ul. Żywiecka 71, 43-300 Bielsko-Biała

Dotyczy: zapytania ofertowego nr 1.9/1/10.03

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

- nabycie nowych środków trwałych tj. Instalacji fotowoltaicznej (zakup, dostawa, instalacja, montaż, uruchomienie)

DANE OFERENTA:

Nazwa Oferenta: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres/siedziba Firmy: ………………………………………………………………………………………………………………………….

NIP: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PARAMETRY:

| L.p. | Wyszczególnienie przedmiotu zamówienia | Minimalne/ nie gorsze parametry (należy wskazać: TAK - jeśli spełnia, NIE - jeśli nie spełnia oraz podać wartości parametrów) |
| --- | --- | --- |
| A. | Parametry techniczne instalacji fotowoltaicznej |  |
|  | - Moc instalacji: min. 34 kWp |  |
|  | - Technika montażu: system zgrzewany |  |
|  | - Liczba paneli: ok. 69 sztuk (+/- 5) |  |
|  | - Typ paneli: monokrystaliczne, technologia PERC lub równoważna |  |
|  | - Minimalna sprawność paneli: 22% |  |
|  | - Odporność temperaturowa paneli w minimalnym zakresie: od -40°C do +85°C |  |
|  | - Gwarancja na panele: min. 12 lat na produkt, min. 25 lat na uzysk mocy (min. 80%) |  |
|  | - Optymalizator mocy: na każdym panelu, z możliwością rozbudowy |  |
|  | - Konstrukcja montażowa: stal nierdzewna lub aluminium, mocowanie uszczelnione uszczelką oraz masą bitumiczną, system wschód-zachód-południe; dostosowany do III strefy wiatrowej i nośności dachu wynoszącej do 15 kg/m2 |  |
|  | - Falownik hybrydowy umożliwiający podłączenie magazynu energii |  |
|  | - Sprawność min. 98% |  |
|  | - Stopień ochrony min. IP65 |  |
|  | - Możliwość monitorowania pracy na poziomie modułu z komunikacją przez sieć Ethernet, Wi-Fi lub GSM |  |
|  | - Kompatybilność z magazynami energii |  |
|  | - Gwarancja min. 10 lat |  |
|  | - Osłony wiatrowe |  |
|  | - Monitoring mocy biernej po uruchomieniu |  |
|  | - Okablowanie DC i AC prowadzone w szachcie lub nieeksploatowanym kanale wentylacyjnym w korytach i peszlach stalowych |  |
|  | - Zabezpieczenia DC i AC zgodne z obowiązującymi normami |  |
|  | - Przygotowanie projektu warsztatowego konstrukcji z obliczeniami wagi i wytrzymałości elementów wraz z uzgodnieniami PPOŻ |  |
|  | - Dokumentacja w języku polskim |  |
|  | - Wszystkie podzespoły nowe, wyprodukowane nie później jak 12 miesięcy przed rozpoczęciem inwestycji |  |
| B. | Wymagania dotyczące montażu i serwisu |  |
|  | - Serwis gwarancyjny: czas reakcji na zgłoszenie awarii max. 1 dzień (24 godziny od zgłoszenia) |  |
|  | - Obowiązkowy przegląd techniczny przed upływem gwarancji, obejmujący: inspekcję termowizyjną, kontrolę szczelności dachu i uzupełnienie mas uszczelniających |  |
|  | - Gwarancja na montaż i uszczelnienia konstrukcji: minimum 5 lat na poprawność wykonania montażu oraz szczelność dachu w miejscach mocowania konstrukcji, obejmująca naprawę wszelkich nieszczelności wynikających z nieprawidłowego wykonania prac montażowych. |  |
|  | - Przed montażem instalacji fotowoltaicznej wykonanie nowej hydroizolacji na dachu papowym z membrany PVC PROTAN SE 1,5 lub równoważnej o parametrach nie gorszych niż: |  |
|  | - Grubość 1,5 (-5/+10%) mm |  |
|  | - Wytrzymałość na rozciąganie L/T ≥ 1100/1050 N/50mm |  |
|  | - Wydłużenie L/T ≥ 15/15 % |  |
|  | - Odporność na rozdzieranie ≥ 210 N/50mm |  |
|  | - Stabilność wymiarowa ± 0.5 % 1107-2:2001 |  |
|  | - Zginanie w niskich temperaturach ≤ -30 °C |  |
|  | - Odporność na ładunek statyczny ≥ 20 Kg |  |
|  | - Odporność na uderzenie ≥ 600 mm |  |
|  | - Wytrzymałość złącza na ścinanie ≥ 1000 N/50mm |  |
|  | - Wytrzymałość złącza na oddzieranie ≥ 150 N/50mm |  |
|  | - Współczynnik paroprzepuszczalności 20,5 m ISO 12572:2001 Odporność na działanie promieniowanie UV Spełnia>5000h |  |
|  | - Substancje niebezpieczne Nie występują |  |
|  | - Odporność na gradobicie: Podłoże twarde ≥ 22 m/s; Podłoże miękkie ≥ 50 m/s |  |
|  | - Reakcja na ogień Klasa E |  |
|  | - Odporność na ogień zewnętrzny BROOF(t1) |  |
| C. | Wymagania dotyczące odbioru końcowego: |  |
|  | - Przeprowadzenie testów wydajności oraz pomiarów elektrycznych |  |
|  | - Dokumentacja powykonawcza: schemat elektryczny, raporty z pomiarów, certyfikaty zgodności urządzeń |  |
|  | - Uzyskanie wszelkich pozwoleń oraz zgłoszeń - Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia wymaganych formalności w imieniu Zamawiającego |  |

KRYTERIA OCENY OFERT:

Cena (netto) wraz ze wskazaniem waluty: …………………………………………………………

Cena (brutto) wraz ze wskazaniem waluty: ………………………………………………………

DANE OSOBY DO KONTAKTU W/S OFERTY:

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………

Numer telefonu: …………………………………………………………

Adres e-mail: ………………………………………………………………

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Termin realizacji zamówienia (max 60 dni od podpisania umowy): ……………………………

Data sporządzenia oferty: …………………………………

Data ważności oferty: 30.06.2025r.

OŚWIADCZENIA:

- Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/am konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania oferty.

- Oferta została sporządzona w oparciu o opis przedmiotu zamówienia.

- Oświadczam, że oferowane środki trwałe są fabrycznie nowe.

- Oświadczam, że oferta dotyczy środków trwałych o parametrach nie gorszych niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym.

….……………………………………………………..

Podpis Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 2 – Oświadczenie o braku powiązań pomiędzy podmiotami współpracującymi

………………………………………………………				………………………………………………………….

Nazwa Oferenta						Miejscowość, data

Oświadczenie o braku powiązania pomiędzy podmiotami współpracującymi

Oświadczam, o braku istnienia albo braku wpływu powiązań osobowych lub kapitałowych 
z Zamawiającym na bezstronność postępowania, polegających na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa), pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

b) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, lub związaniu z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli albo pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,

c) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

..……………………………………………

Podpis Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 3 – Oświadczenie o braku wykluczenia w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy

………………………………………………………				………………………………………………………….

Nazwa Oferenta						Miejscowość, data

Oświadczenie o braku wykluczenia w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy

Oświadczam, iż podmiot składający ofertę nie jest podmiotem, który naruszył obowiązki w dziedzinie ochrony środowiska, prawa socjalnego lub prawa pracy:

a) będącego osobą fizyczną skazanego prawomocnie za przestępstwo przeciwko środowisku, o którym mowa w rozdziale XXII Kodeksu karnego lub za przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, o którym mowa w rozdziale XXVIII Kodeksu karnego, lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego,

b) będącego osobą fizyczną prawomocnie ukaranego za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny,

c) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska, prawa pracy lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną

..……………………………………………

Podpis Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 4 – Oświadczenie o przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę

………………………………………………				           ………………………………………………………….

Pieczęć Oferenta						Miejscowość, data

Oświadczenie Wykonawcy

w zakresie przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę

oraz służące ochronie bezpieczeństwa narodowego

Jako Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2022 r. poz. 835), zwanej dalej „ustawą o przeciwdziałaniu”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu z postępowania wyklucza się:

  - wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających (Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu;

  - wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014” albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu;

  - wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu.

Lista osób i podmiotów (lista), wobec których są stosowane środki, o których mowa powyżej, jest prowadzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności wskazanych powyżej, z zastrzeżeniem, że okres ten nie rozpoczyna się wcześniej niż po 30.04.2022 r.

..……………………………………………

Podpis Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 5 – Wykaz realizacji

- DOŚWIADCZENIE

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem złożenia oferty, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 zadania polegające na realizacji (dostawie i montażu) instalacji fotowoltaicznej u Klienta o mocy min. 30 kWp w systemie zgrzewanym.

Na potwierdzenie spełnienia warunku opisanego powyżej należy dołączyć do oferty wypełniony załącznik nr 5 z którego będą wynikały wszystkie powyższe informacje oraz podpisane referencje lub inne dokumenty np. obustronnie podpisany protokół zdawczo-odbiorczy. Z referencji lub innych dokumentów musi wynikać, że dane zamówienie / dostawa zostały wykonane prawidłowo i zgodnie z umową.

UWAGA Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji posiadanego doświadczenia na etapie oceny ofert.

| Lp. | Nazwa i adres zamawiającego daną usługę | Przedmiot Zamówienia* | Okres realizacji (podany miesiąc i rok zakończenia) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

*Wymienione zamówienia dotyczą realizacji dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 30kWp w systemie zgrzewanym

..……………………………………………

Podpis Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 6 – Wykaz osób skierowanych od realizacji zamówienia

- OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- posiada w swoim zespole minimum 1 osobą posiadającą minimum 2 letnie doświadczenie w montażu instalacji fotowoltaicznej oraz

- posiadającą odpowiednie uprawnienia, tj:

- uprawnienia SEP w zakresie E - eksploatacji i D - dozoru w grupie G1 (dotyczącej urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych) typ Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW i

- certyfikat instalatora OZE UDT w zakresie systemów fotowoltaicznych (PV)

Na potwierdzenie spełnienia warunków opisanych powyżej należy dołączyć do oferty podpisane CV oraz ważne na moment składania oferty dokumenty dotyczący w/w uprawnień dla przynajmniej 1 osoby, która zostanie oddelegowana do realizacji zadania.

UWAGA Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji powyższych aspektów na etapie oceny ofert oraz ewentualnego doprecyzowania w zakresie złożonej dokumentacji

| Dane osoby skierowanej do realizacji zamówienia: | Posiadane doświadczenie w montażu instalacji fotowoltaicznej | Posiadane uprawnienia (SEP, UDT) |
| --- | --- | --- |
| ………………………………………… Imie, nazwisko |  |  |
| ………………………………………… Imie, nazwisko |  |  |

..……………………………………………

Podpis Oferenta

ZAŁĄCZNIK NR 7 - Oświadczenie o odbyciu wizji lokalnej

………………………………………………………				………………………………………………………….

Pieczęć Oferenta						Miejscowość, data

Oświadczenie

Nawiązując do zapytania ofertowego nr 1.9/1/10.03

ja, niżej podpisany ……………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania Oferenta)

działając w imieniu i na rzecz:

……………………………………………………………………………………………………………

(dane Oferenta – pełna nazwa firmy)

Oświadczam, że:

w dniu ……………………… odbyłem wizję lokalną miejsca realizacji przedmiotu zamówienia

……….………………………….…………..                                                       ..……………………………………………

Podpis Zamawiającego                                                                      Podpis Oferenta