Załącznik nr 5

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Agregat prądotwórczy w obudowie, odpornej na warunki atmosferyczne, do pracy na zewnątrz budynków. Agregat z mocą znamionową trójfazową od 15kW do 20kW plus automatyka z układem SZR.

Prądnica synchroniczna, bezszczotkowa

- Dopuszczalne przeciążenie – 10% mocy maksymalnej

- Maks. Moc prądnicy przy 40°C – od 15 do 20kW

- Sprawność prądnicy 98%

- Uzwojenia wykonane z miedzi

- Napięcie wyjściowe 400V/230V

- Samowzbudna

- Klasa ochrony/izolacji IP21, H

- Częstotliwość napięcia 50Hz

- Regulacja napięcia AVR +/- 2%.

Silnik

- Funkcja zapłonu samoczynnego (SZR) - TAK,

- Panel sterowania do współpracy z SZR - TAK

- Automatyczny system zabezpieczający agregat (asymetria, napięcie, przeciążenie)

Zwarta i wyciszona obudowa

Łatwy dostęp do płynów eksploatacyjnych

Możliwość transportu poprzez wózek paletowy