ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 2/2025

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SAMOCHODU HDS WRAZ Z ŻURAWIEM.:

marka: …………. ; model: ………..

| Funkcjonalność/parametr/element | Należy podać konkretną: - wartość, - funkcjonalność lub - element, którą zawiera oferowany samochód z żurawiem, aby w sposób bez wątpliwości potwierdzić wymaganą zapytaniem funkcjonalność/parametr/element lub w przypadku oferowania rozwiązania równoważnego należy dowieść, że oferowane rozwiązanie jest równoważne. W przypadku parametru, który nie pozostawia oferentowi wyboru, możliwe jest wpisanie opcji "tak" lub "nie". |
| --- | --- |
| Minimalne parametry podwozia: |  |
| - Konfiguracja osi: 6x2 (dopuszcza się jedynie oś wleczoną – podnoszoną i skrętną) | tak / nie |
| - Rozstaw osi między osią napędową a osią wleczoną: 1350 mm +/- 50mm | Rozstaw osi między osią napędową a osią wleczoną: ……..mm |
| - Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: min. 26 000 kg | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: ……kg |
| - Dopuszczalna masa całkowita zestawu: min. 40 000 kg | Dopuszczalna masa całkowita zestawu: ….kg |
| - Kabina: dzienna, min. 3-miejscowa | Kabina dzienna: ….. miejscowa |
| - moc silnika: min. 324 kW | Moc silnika ………… kW |
| - moment obrotowy: min. 2250 Nm | Moment obrotowy: …………….. Nm |
| - Skrzynia biegów (parametr dotyczy ofert zawierających pojazdy inne niż z napędem elektrycznym lub wodorowym lub innym zeroemisyjnym, który nie posiada wielobiegowej skrzyni biegów): zautomatyzowana, z funkcjami min.: tryb manewrowania, funkcja rozkołysania | tak / nie/ nie dotyczy |
| - Przystawka odbioru mocy, zależna od skrzyni biegów (parametr dotyczy ofert zawierających pojazdy innych niż z napędem elektrycznym lub wodorowym lub innym zeroemisyjnym) | tak / nie / nie dotyczy |
| - Kierownica: wielofunkcyjna, regulowana z pozycją parkowania | tak / nie |
| - Układ kierowniczy: hydrauliczny, wspomagany | tak / nie |
| - Tempomat: z topografią terenu | tak / nie |
| - Hamulce tarczowe: na wszystkich osiach | tak / nie |
| - Oś tylna napędowa: nośność min. 13 t, z przełożeniem osi minimum w zakresie i=2.80-2.90 bez wyprowadzenia napędu | Oś tylna napędowa: ……………. t, z przełożeniem osi w zakresie i=2.80-2.90 bez wyprowadzenia napędu |
| - Oś przednia: nośność min. 9,2 t, paraboliczne zawieszenie resorowe | Oś przednia: …………………… t, paraboliczne zawieszenie resorowe |
| - Oś wleczona: nośność min. 9 t, skrętna, podnoszona, pneumatyczna, z funkcją odciążania przy ruszaniu | Oś wleczona: ………………………. t, skrętna, podnoszona, pneumatyczna, z funkcją odciążania przy ruszaniu |
| - Zawieszenie pneumatyczne zespołu osi tylnych: sterowane elektronicznie, z możliwością automatycznego obniżania do zderzaka | tak / nie |
| - Wyposażenie elektryczne (parametr dotyczy ofert zawierających pojazdy inne niż z napędem elektrycznym, wodorowym czy innym zeroemisyjnym): 2 akumulatory bezobsługowe 180 Ah, alternator min. 3300 W, dodatkowe gniazda wtykowe 12 V i 24 V, główny elektryczny wyłącznik akumulatora | tak / nie / nie dotyczy |
| - Ogrzewanie postojowe | tak / nie |
| - Siedzenia: fotel kierowcy pneumatyczny z podłokietnikiem, siedzenia pasażerów – statyczne, trzeci fotel środkowy pełnowymiarowy | tak / nie |
| - Zestaw wskaźników cyfrowy: min. 12 cali z wyświetlaniem funkcji pojazdu | Zestaw wskaźników cyfrowy: ………………… cali z wyświetlaniem funkcji pojazdu |
| - Fabryczne reflektory robocze: min. 2 LED na dachu kabiny oświetlające przestrzeń ładunkową | Fabryczne reflektory robocze: …………… LED na dachu kabiny oświetlające przestrzeń ładunkową |
| - Zewnętrzne lusterka: regulowane elektrycznie, podgrzewane, z lusterkiem krawężnikowym z funkcją pomocy przy manewrowaniu | tak / nie |
| - Zaczepy holownicze: 2 uchwyty do holowania z przodu pojazdu, zintegrowane ze zderzakiem stalowym | tak/ nie |
| - Zaczep/sprzęg do przyczepy tylny, ucho min. 40 mm, homologowany | Zaczep/sprzęg do przyczepy tylny, ucho ……………………… mm, homologowany |
| - Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa | tak / nie |
| - System monitorowania skupienia i uwagi kierowcy | tak/ nie |
| - Fabryczny panel sterowania funkcjami pojazdu: min. funkcje świateł, PTO, start/stop silnika | tak/ nie |
| - Szyba przednia: szkło laminowane, przyciemniana i podgrzewana na całej powierzchni | tak/ nie |
| - Zabudowa stała: skrzynia z burtami bocznymi o wysokości min. 80 cm. | Zabudowa w burty boczne o wysokości …………………… cm |
| Minimalne parametry hydraulicznego żurawia przeładunkowego: |  |
| - Żuraw wyposażony w min. 7 sekcji wysuwanych hydraulicznie; wysięg min. 19 | Żuraw wyposażony w ……………… sekcji wysuwanych hydraulicznie; wysięg ………………… m |
| - Min. moment udźwigu 305,0 kNm dla wysięgu 8,1 m | Min. moment udźwigu …………….. kNm dla wysięgu 8,1 m |
| - Udźwig na wysięgu min. 19m: min. 1050 kg | Udźwig na wysięgu …………….m: ………………… kg |
| - Układ przyspieszonego teleskopowania realizowany poprzez wtórne wykorzystanie oleju z przestrzeni tłoczyskowej w przestrzeni tłokowej | tak/ nie |
| - Dwie dźwignie kolankowe: pomiędzy ramionami żurawia oraz pomiędzy kolumną i ramieniem głównym | tak/ nie |
| - Zakres obrotu min. 400 stopni | Zakres obrotu …………….. stopni |
| - Przeprost ramienia zginanego o kąt min. 15° | Przeprost ramienia zginanego o kąt: ……..° |
| - System HPLS automatycznie zmniejszający prędkość ruchów roboczych przy dużych obciążeniach żurawia | tak/ nie |
| - Przewody hydrauliczne do zasilania min. 2 urządzeń roboczych np. chwytaka, rotatora | tak/ nie |
| - min. 4 podpory wysuwane hydraulicznie, w tym min. 2 główne, rozstaw min. 6,5 m | ….. podpory wysuwane hydraulicznie, w tym ……. główne, rozstaw …………… m |
| - min. 2 podpory dodatkowe przednie zapewniające stateczność, rozsuwane hydraulicznie, rozstaw min. 5 m | ……. podpory dodatkowe przednie zapewniające stateczność, rozsuwane hydraulicznie, rozstaw ………m |
| - Żuraw wyposażony w system kontroli stateczności w pełnym zakresie obrotu (360°) z bezstopniowym dostosowaniem udźwigu do aktualnego rozsunięcia podpór (HPSC) | tak/ nie |
| - Żuraw wyposażony w system kontroli położenia wysięgnika żurawia w pozycji zbliżonej do pionu | tak/ nie |
| - Żuraw wyposażony w zdalne sterowanie radiowe | tak/ nie |
| - Żuraw gruntowany metodą kataforezy (KTL) oraz malowany proszkowo | tak/ nie |
| - Reflektor LED oświetlający pole pracy, zamontowany fabrycznie na ramieniu zginanym | tak/ nie |
| - Chłodnica oleju hydraulicznego, moc chłodzenia min. 8,5 kW | Chłodnica oleju hydraulicznego, moc chłodzenia …………….. kW |
| - Sterowanie podporami przy żurawiu | tak/ nie |
| - Spiralna osłona przewodów - ramię główne | tak/ nie |
| - Poziomice po obu stronach żurawia - zabudowa żurawia na samochodzie HDS. | tak/ nie |