Załącznik nr 1 do postępowania ofertowego: Wzór oferty

…………………………………

(miejscowość, data)

Dane Oferenta:

………………………………………….

…………………………………………..

……………………………………………

(nazwa i adres siedziby głównej, dane kontaktowe)

OFERTA

W odpowiedzi na upublicznione przez firmę: ASTRA S.A. zapytanie ofertowe, przedkładamy ofertę na: Termomodernizację budynku produkcyjnego nr 5 (produkcja plasteliny) oraz nr 9 (produkcja farb).

1. Cena oferty za całość przedmiotu zamówienia:

a. Cena netto (PLN): ………………………………………………….. .

b. Podatek VAT (PLN):………………………………………………. .

c. Cena brutto (PLN): ………………………………………………….

2. Termin realizacji zamówienia (proszę podać w pełnych tygodniach) ……. tygodni

3. Udzielona gwarancja (proszę wpisać liczbę miesięcy): (nie mniej niż 36 m-cy): …….. m-cy

4. Czas reakcji serwisu (proszę podać w pełnych godzinach): …….. h

4. Okres ważności oferty 60 dni.

5. Oświadczenie Oferenta:

Oświadczam(y), że:

- posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia

- posiadam (y) wiedzę i doświadczenie odpowiadające przedmiotowi zamówienia, zgodnie z poniższą tabelą:

WYKAZ ZREALIZOWANYCH DOSTAW/REALIZACJI

| Lp. | Przedmiot realizacji | Termin realizacji | Podmiot dla którego realizowana była usługa | Rodzaj dokumentu potwierdzającego należyte wykonanie usługi * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

*Oferent musi przedstawić min. 1 dowód (dla każdego wiersza) dokumentujący doświadczenie oferenta, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze oferent nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Dopuszcza się potwierdzenie spełnienia niniejszego kryterium w ramach jednej realizacji i przedstawienia jednego dokumentu na potwierdzenie tego.

- dysponuje (my) odpowiednimi zdolnościami technicznym do wykonania zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym

- dysponuje (my) odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym, w tym:

WYKAZ ZASOBÓW KADROWYCH

| Lp. | Imię i nazwisko | Wykształcenie | Posiadane uprawnienia | Doświadczenie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

Oświadczam (my), że ww. osoby porozumiewają się komunikatywnie w jęz. polskim lub taka komunikacja zostanie zapewniona poprzez tłumacza towarzyszącemu wykonawcy w trakcie prowadzenia prac.

- znajduje (my) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia

- prowadzona działalność nie prowadzi do powstania szkody środowiskowej.

- stosuję (my) w działalności Zasady równości szans i dyskryminacji, między innymi w zakresie wysokości wynagrodzeń na podobnych stanowiskach i kwalifikacjach.

- na podstawie przeprowadzonych oględzin terenu i obiektów ASTRA S.A., podczas odbytej wizji lokalnej oświadczam, iż zakres oferty jest zgodny z rzeczywistymi wymogami technicznymi dla zaplanowanego zakresu prac.

- nie jesteśmy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub  kurateli,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

- że nie jesteśmy podmiotem wykluczonym z zamówień publicznych na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

- wyrażamy zgodę na upublicznienie moich danych osobowych (jeśli dotyczy) w ramach niniejszego postępowania zakupowego tj. na stronie ogłoszenia http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl;

- zapoznałam/em się z zakresem robót jakie są wymagane w przedmiocie zamówienia podczas wizji lokalnej oraz wymogami Zamawiającego wskazanymi w Zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, spełniam stawiane przez Zamawiającego wymagania, co potwierdza poniższa tabela (Oferent zaznacza właściwą rubrykę 2 lub 3 oraz 4 (jeśli dotyczy)):

| Zadanie 1: Termomodernizacji budynku produkcyjnego nr 5 (produkcja plasteliny). |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa | Parametry nie gorsze niż: | Spełnia | Nie spełnia | UWAGI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Wymiana okien zewnętrznych | - Wymiana okien zewnętrznych - na okna o średnioważonym współczynniku przenikania ciepła U = 0,85 [W/m2K] ok. 114,38m2 - Okna trzykomorowe. Góra otwierana, dół lewa strona otwierana, prawa -rozwierno-uchylna, ergonomiczna i prosta w obsłudze klamka - Wymiary do weryfikacja na wizji lokalnej - Demontaż i montaż okien wraz z obróbkami tynkarskimi i obróbką blacharską - Kolor biały - Utylizacja zdemontowanych okien |  |  |  |
| 2. Wymiana parapetów zewnętrznych | - Parapety zewnętrzne ok. 72 mb - Blacha stalowa powlekana - Wymiary do weryfikacja na wizji lokalnej - Kolor ceglany - Wymagane zakończenia boczne (nakładki)/uszczelki/dylatacyjne - Demontaż i montaż z wykończeniem, utylizacja zdemontowanych parapetów |  |  |  |
| 3.Wymiana bram i drzwi zewnętrznych | - Wymiana nieocieplonych, drewnianych drzwi zewnętrznych oraz nieocieplonych, stalowych bram zewnętrznych w łącznej liczbie 5 szt. w stanie dostatecznym, które posiadają średnioważony współczynnik przenikania ciepła przegrody na poziomie U = 3,60[W/m2K], na drzwi i bramy o średnioważonym współczynniku przenikania ciepła U = 1,10 [W/m2K] – 22,51m2: Drzwi – 4 sztuki - Drzwi dwuskrzydłowe - Wymiary do weryfikacja na wizji lokalnej - Drzwi pełne - Drzwi aluminiowe, kompletne z framugą, zamkiem, klamką - Kolor drzwi brązowy - Drzwi o szerokości min. 90cm umożliwiające poruszanie się również przez osoby z trudnościami w poruszaniu się, bez progowe wejścia - Demontaż i montaż z wykończeniem, utylizacja zdemontowanych drzwi Bramy – 1 sztuka - Wymiary do weryfikacja na wizji lokalnej min. 100cm (szer.) - Bramy pełne segmentowe - Forma drzwi garażowych otwierane do góry z automatyką, kolor brązowy - Demontaż i montaż z wykończeniem i utylizacją zdemontowanych drzwi |  |  |  |
| 4.Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem | - Docieplenie stropu parteru pod nieogrzewanym poddaszem budynku wełną mineralną o współczynniku lambda = 0,032 [W/mK], grubości 30 [cm] (2x15 cm) – 850,00m2 - Zakres wymaganych prac, stan obecnej konstrukcji należy zweryfikować podczas wizji lokalnej - Należy położyć trap umożliwiający przejście przez strych - Luźne ułożenie dwóch warstw wełny na przekładkę na całości strychu |  |  |  |
| 5. Wykonanie wykopów | - Wykonanie niezbędnych wykopów ok. 220m3 (docieplenie fundamentu) |  |  |  |
| 6. Skucie betonu | - Skucie betonu ok. 50 m3 - Skucie betonów z fundamentów, opaski wokół budynku - Rodzaj gruzu do weryfikacji podczas wizji lokalnej - Wykonawca ma zapewnić wywóz i utylizację gruzu |  |  |  |
| 7. Docieplenie fundamentów | - Docieplenie ścian w gruncie z wykonaniem izolacji przeciwwodnej o łącznej powierzchni 267,60 m2 ekstrudowaną pianką polistyrenową o współczynniku lambda = 0,033 [W/mK], grubości 15 [cm] - wykonanie drenażu, studzienki, kamień, piasek do warstwy filtracyjnej, odprowadzenie wody deszczowej, studzienki rewizyjne, rury spustowe, czyszczaki, kostka na opaskę i wjazdy) – 264,00m2 - Folia kubełkowa jako warstwa ochronna |  |  |  |
| 8. Drenaż | - Drenaż - 238 m - Zgodnie ze sztuką budowlaną - Przygotowanie terenu, wykonanie i wykończenie |  |  |  |
| 9. Studzienki | - Studzienki kanalizacyjne (DN 315) 14 szt. - Materiał PVC - Klasa obciążenia B125 – do 12,5 t (parkingi, chodniki, strefy ruchu powolnego) - Miejsce ich usytuowania należało będzie określić na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej |  |  |  |
| 10. Wysypanie kamienia | - Wysypanie kamienia - 49m3 - Transport, rozładunek, ułożenie i ubicie kamienia |  |  |  |
| 11. Piasek do warstwy filtracyjnej | - Piasek do warstwy filtracyjne - 90 m3 - Transport, rozładunek, ułożenie piasku |  |  |  |
| 12. Odprowadzenie wody deszczowej | - Odprowadzenie wody deszczowej - rura fi 160 - 256 m - Rury fi 160 i studzienki rewizyjne należy połączyć w jeden zintegrowany system odwodnienia - Ułożenie |  |  |  |
| 13. Studzienki rewizyjne i czyszczaki | - Studzienki rewizyjne 12 szt. i czyszczaki 12 szt. - Materiał: PVC, właz z żeliwa - Miejsce ich usytuowania należało będzie określić na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej |  |  |  |
| 14. Rury spustowe | - Rury spustowe - 72m - Rury stalowe ocynkowane - Kolor ceglany - Miejsce ich usytuowania należało będzie określić na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej |  |  |  |
| 15. Instalacja centralnego ogrzewania | - Wymiana zaworów termostatycznych grzejników 96 szt., wykonanie równoważenia hydraulicznego instalacji grzewczej - Wymiana zaworów grzejnikowych z głowicami |  |  |  |
| 16. Położenie kostki na opaskę i wjazdy | - Położenie kostki na opaskę i wjazdy - 330m2 - Kostka standard, kolor szary - Obrzeże, podbudowa, krawężniki, odwodnienie liniowe - Transport, rozładunek, ułożenie |  |  |  |
| 17.Ocieplenie ścian zewnętrznych | - Ocieplenie ścian zewnętrznych – 735,00m2 - Styropian spełniający normę - Elewacja odcień beżu – ostateczne potwierdzenie specyfikacji podczas wizji lokalnej - Demontaż istniejących tynków po przeprowadzeniu wizji lokalnej |  |  |  |

| Zadanie 2: Termomodernizację budynku produkcyjnego nr 9 (produkcja farb) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa | Parametry nie gorsze niż: | Spełnia | Nie spełnia | UWAGI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Okna zewnętrzne oraz parapety | - Wymiana okien zewnętrznych - na okna o średnioważonym współczynniku przenikania ciepła U = 0,85 [W/m2K] – 147,87 m2 oraz wymiana parapetów zewnętrznych - 102 m - Okna- trzykomorowe, lewa strona -otwierana, środkowa – stała, prawa strona rozwierno-uchylna, ergonomiczna i prosta w obsłudze klamka - Kolor okien: Biały - Wymiary okien – do ostatecznej weryfikacji na wizji lokalnej - Demontaż i montaż okien wraz z obróbkami tynkarskimi i obróbką blacharską oraz utylizacją starych okien - Parapety – blacha stalowa powlekana, kolor ceglasty - Wymagane zakończenia boczne nakładki/uszczelki/dylatacyjne |  |  |  |
| 2. Drzwi zewnętrzne | - Drzwi zewnętrzne - Wymiana na drzwi dwuskrzydłowe, pełne o współczynniku przenikania ciepła U = 1,20 [W/m2K] – 21,78 m2 - Drzwi pełne, dwuskrzydłowe oraz drzwi garażowe -otwierane do góry z automatyką - Wymiary drzwi – do ostatecznej weryfikacji na wizji lokalnej, min. 90 cm - Drzwi kompletne z framugą, klamką - Drzwi o szerokości umożliwiające poruszanie się również przez osoby z trudnościami w poruszaniu się, bez progowe wejścia - Materiał Aluminium, kolor brązowy - Demontaż i montaż z wykończeniem z obróbką blacharską, utylizacja zdemontowanych drzwi |  |  |  |
| 3. Stop parteru A, Stop parteru B | - Ocieplenie stropu parteru pod nieogrzewanym poddaszem segmentu A budynku wełną mineralną o współczynniku lambda = 0,032 [W/mK], grubości 30 [cm] (2x15 cm) oraz Stop parteru B - Ocieplenie stropu parteru pod nieogrzewanym poddaszem segmentu B budynku wełną mineralną o współczynniku lambda = 0,032 [W/mK], grubości 30 [cm] (2x15 cm) – 1120,00 m2 - Stan obecnej konstrukcji należy zweryfikować podczas wizji lokalnej - Należy położyć trap umożliwiający przejście przez strych |  |  |  |
| 4. Wykopy | - Wykonanie wykopów ok. 133 m3 - Zasypanie wykopów i zagęszczenie gruntu - Wywóz materiału |  |  |  |
| 5. Skucie betonu | - Skucie betonu – ok. 60,20 m3 - Usunięcie gruzu - Prace pod docieplenie fundamentów - Zasypanie i zagęszczenie gruntu - Wywóz gruzu |  |  |  |
| 6. Docieplenie fundamentów | - Docieplenie fundamentów - Ocieplenie ścian zewnętrznych segmentu A i B budynku poniżej poziomu gruntu do głębokości minimum 1,20 m. (ściany fundamentowe) o łącznej powierzchni 267,60 m2 ekstrudowaną pianką polistyrenową o współczynniku lambda = 0,033 [W/mK], grubości 15 [cm] z wykonaniem izolacji przeciwwodnej – 267,00 m2 - Położenie warstwy ochronnej np. w postaci foli kubełkowej - Wykonanie napraw ścian fundamentowych jeśli wykaże taką potrzebę wizja lokalna |  |  |  |
| 7. Drenaż | - Wykonanie drenażu – ok. 223 m - Wykonanie wykopu pod drenaż o odpowiednich parametrach (głębokość i szerokość dostosowane do rodzaju rur i warstw filtracyjnych) - Rury PVC - Zachowanie odpowiedniego spadku dla swobodnego przepływu wody - Ułożenie geowłókniny filtracyjnej na dnie wykopu - Wysypanie warstwy filtracyjnej z kruszywa o odpowiedniej frakcji (np. 8–16 mm) – grubość warstwy 10–20 cm – do ostatecznej oceny podczas wizji lokalnej |  |  |  |
| 8. Studzienki | - Studzienki kanalizacyjne DN315 - 16 szt. - Pokrywy żeliwne - Klasa obciążenia B125 – do 12,5 t (parkingi, chodniki, strefy ruchu powolnego) - Miejsce ich usytuowania należało będzie określić na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej |  |  |  |
| 9. Wysypanie kamienia | - Wysypanie kamienia - 44,60m3 - Zgodnie ze sztuką budowlaną - Przygotowanie terenu, wysypanie, ułożenie |  |  |  |
| 10. Piasek do warstwy filtracyjne | - Piasek do warstwy filtracyjne - 89,20 m3 - Przygotowanie terenu, wysypanie, ułożenie |  |  |  |
| 11. Odprowadzenie wody deszczowej | - Odprowadzenie wody deszczowej - rura fi 160 - 244 m - Rury fi 160 i studzienki rewizyjne należy połączyć w jeden zintegrowany system odwodnienia - Zgodnie ze sztuką budowlaną - Przygotowanie terenu, ułożenie |  |  |  |
| 12. Studzienki rewizyjne | - Studzienki rewizyjne po 12 szt. - Materiał: PVC, właz z żeliwa - Miejsce ich usytuowania należało będzie określić na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej |  |  |  |
| 13. Czyszczaki | - Czyszczaki – 16 szt. - Wykonane ze stali - Miejsce ich usytuowania należało będzie określić na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej |  |  |  |
| 14. Rury spustowe | - Rury spustowe - 72m - Rury stalowe ocynkowane - Kolor ceglasty - Miejsce ich usytuowania należało będzie określić na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej |  |  |  |
| 15. Instalacja c.o. | - Wymiana zaworów termostatycznych grzejników szt. 80, wykonanie równoważenia hydraulicznego instalacji grzewczej – 80 szt. - Wymiana zaworów grzejnikowych z głowicami |  |  |  |
| 16. Położenie kostki na opaskę i wjazdy | - Położenie kostki na opaskę i wjazdy - 342m2 - Kostka standard, kolor szary - Położenie obrzeży, podbudowy, krawężników, odwodnienia liniowego |  |  |  |
| 17.Ocieplenie ścian zewnętrznych (elewacji) budynku | - Ocieplenie ścian zewnętrznych (elewacji) budynku powyżej poziomu gruntu styropianem grafitowym o współczynniku lambda = 0,031 [W/mK], grubości 20 [cm] – 770,00m2 - Styropian spełniający normę - Elewacja odcień beżu – ostateczne potwierdzenie specyfikacji podczas wizji lokalnej - Demontaż istniejących tynków po przeprowadzeniu wizji lokalnej |  |  |  |

6. W ramach realizacji zamówienia zobowiązuje się do:

- wykonania całości prac objętych przedmiotem zamówienia:

- zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,

- z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa budowlanego oraz norm technicznych,

- zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym, załącznikach oraz zobowiązaniami wynikającymi z oferty Wykonawcy.

- wsparcia Zamawiającego w zakresie przygotowania niezbędnych dokumentów formalno-prawnych związanych z uzyskaniem zgody na realizację robót budowlanych (zgłoszenie wykonania robót budowlanych odpowiedniemu organowi administracji architektoniczno-budowlane). Zakres wsparcia obejmuje w szczególności:

- przygotowanie niezbędnych załączników do zgłoszenia wykonania robót (w tym opisów technicznych, szkiców, rysunków, dokumentacji projektowej, jeśli będzie wymagana),

- udzielanie konsultacji merytorycznych Zamawiającemu w zakresie procedury zgłoszeniowej,

- pomoc w uzupełnianiu dokumentacji, na żądanie organu administracji,

- wskazanie ewentualnych dodatkowych wymagań formalnych, wynikających z charakteru planowanych robót.

Wszelkie opłaty administracyjne oraz formalne złożenie zgłoszenia leży po stronie Zamawiającego.

- utrzymania należytego porządku w miejscu realizacji prac przez cały okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia, aż do czasu wykonania i przejęcia budynków przez Inwestora. W czasie wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania pracy i miejsca prac w sposób minimalizujący uciążliwości związane z realizacją kontraktu oraz ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe na tym terenie z winy Wykonawcy. Do jego podstawowych obowiązków należeć będzie:

- zabezpieczenie terenu prac,

- wykonanie zaplecza dla realizowanych prac – pomieszczenia dla pracowników, szatnie, magazyny, itp.

- dbałość o czystość oraz bezpieczeństwo podczas wykonywania prac

- uporządkowanie placu prac po zakończeniu wykonywania przedmiotu zamówienia.

- wykonania i umieszczenia na swój koszt wszystkich koniecznych tablic informacyjnych, które będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót (jeśli wynika to z przepisów prawa).

- świadczenia nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego w okresie gwarancji Wykonawcy, w tym przeglądy roczne.

- realizacji prace w porze dziennej (między 6:00 a 22:00) tak by minimalizować wszelkie uciążliwości.

- gospodarowania materiałami wykorzystywanymi w trakcie prowadzenia prac w sposób racjonalny.

- realizowania procesu segregacji i gromadzenie odpadów w przeznaczonych do tego pojemnikach (na swój koszt).

- prowadzenia robót ziemnych w sposób, który nie spowoduje zniszczeń istniejącej szaty roślinnej, w tym drzewostanu.

- uporządkowania placu budowy, a w razie konieczności wykonanie prac rekultywacyjnych;

- przechowywania materiałów i sprzętu montażowego w wyznaczonych tego miejscach, odpowiednio zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem środowiska gruntowo – wodnego; ograniczenia stężenia substancji zanieczyszczających emitowanych do powietrza atmosferycznego do poziomu dopuszczalnych norm poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii ograniczającą emisję pyłów i spalin.

Załączniki do oferty:

- Dokumenty potwierdzające wniesienie wymaganego wadium.

- Dokumenty potwierdzające doświadczenie.

- Protokół z wizji lokalnej.

……………………………………									(podpis i pieczątka)