Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr USM/ZK/2/2025

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(dalej jako OPZ)

- Przedmiot zamówienia:                                                                                                                        
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych – remontu i modernizacji w celu dostosowania do potrzeb OzSP oraz OzN dwóch pięter Uczelni wraz z dostawą urządzeń w ramach projektu „Uczelnia Społeczno - Medyczna bez barier” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, obejmujących wprowadzenie zmian umożliwiających korzystanie z obiektu zlokalizowanego przy ul. Kaleńskiej 3 w Warszawie (04-367), należącego do Uczelni Społeczno-Medycznej, znajdującego się pod opieką konserwatora zabytków, osobom z niepełnosprawnościami, w szczególności poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych – remontu i modernizacji dwóch kondygnacji budynku A – parteru i II piętra skrzydła przylegającego do ul. Kaleńskiej.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

  - Zakres dostosowania pomieszczeń parteru w budynku A dla potrzeb osób z niepełnosprawnością

Powierzchnia netto kondygnacji około 213m2.

- poszerzenie istniejących otworów drzwiowych (80 cm) na wymagane 90 cm dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i innymi niepełnosprawnościami,

- wymiana stolarki drzwiowej do trzech sal lekcyjnych na aluminiową z naświetleniami bocznymi i górnymi (EI30) – jak na pierwszym piętrze; z samozamykaczami

- wymiana istniejącej wykładziny podłogowej w salach lekcyjnych (38, 39 i 36 m2) na nową - tarrket / wykładzina PCV spełniająca wymagania BHP i Pppż., dostosowana dla osób z niepełnosprawnością,

- remont  / wymiana ścian działowych dostosowanych do wymagania normy PN-B-02151 (Akustyka) - wykonanie ścian działowych GK (Rw 48dB) dla sal lekcyjnych z szerszymi otworami; dł ścian około: 250, 760, 1380cm, wys. wg przekroju)

- wykonanie toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych wraz z drzwiami z korytarza, wszystkimi podłączeniami wod-kan, całym wyposażeniem (wg zał. Rysunku koncepcyjnego) sufitem podwieszonym i oświetleniem

- likwidacji barier architektonicznych na ciągach komunikacyjnych, wewnątrz budynku - wykonanie podniesionej posadzki w holu wejściowym o powierzchni ~27m2 wraz z ułożeniem posadzki granitowej (jak w korytarzu)

- wykonanie nowych sufitów podwieszonych akustycznych w salach lekcyjnych (38, 39 i 36 m2) i na korytarzu (~46m2),

- demontaż ściany przeszklonej w holu wejściowym i montaż na podniesionej posadzce z przesunięciem w kierunku wejścia głównego (powiększenie pomieszczenia sekretariatu),

- podniesienie otworu drzwiowego między holem a przejazdem bramowym ze względu na podniesienie posadzki, wraz z wymianą drzwi na nowe 90x200cm (zewnętrzne zgodne z WT, bezklasowe),

- wymiana oświetlenia w technologii LED o natężeniu spełniającym wymagania normy PN EN 12464-1 dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,

- montaż instalacji niskoprądowej (komputerowej w 3 salach lekcyjnych oraz monitoringu CCTV korytarza i holu),

- malowanie elementów korytarza i sal dostosowujące dla osób słabowidzących,

- oznakowanie ciągów komunikacyjnych z dostosowaniem dla OzN,

- wymiana istniejących instalacji sanitarnych i poprowadzenia nowych dla zaprojektowanych toalet dla OzN.

- remont wentylacji grawitacyjnej dla sal lekcyjnych i toalety.

- montaż instalacji gniazd elektrycznych w dostosowywanych ścianach działowych

- rozbiórka istniejących ścian w miejscu nowych GK, wywóz i utylizacja odpadów

- naprawy istniejących elementów budynku, tynków, okładzin ścian i posadzek oraz instalacji, w które nastąpi ingerencja lub ulegną uszkodzeniu w trakcie prowadzenia prac

- wykonanie elektrycznych pomiarów sprawdzających

- montaż tabliczek stanowiących oznakowanie dla niewidomych

  - Zakres dostosowania pomieszczeń piętra II w budynku A dla potrzeb osób z niepełnosprawnością

Powierzchnia netto kondygnacji około 249m2.

- poszerzenie istniejących otworów drzwiowych (80 cm) na wymagane 90 cm dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i innymi niepełnosprawnościami,

- wymiana stolarki drzwiowej do 4 sal lekcyjnych na aluminiową z naświetleniami bocznymi i górnymi (EI30) – jak na pierwszym piętrze; z samozamykaczami

- wymiana stolarki j.w. do sali lekcyjnej przy klatce schodowej i do biura – klasa EIs 30

- wykonanie drzwi 90cm do toalety przy klatce schodowej (EIs30) i drzwi do toalety dla OzN (bezklasowe),

- rozbiórka istniejącego stropu drewnianego między pierwszym i drugim piętrem przy klatce schodowej, na powierzchni około 20m2 oraz wykonanie w to miejsce stropu żelbetowego,

- wymiana istniejącej wykładziny podłogowej w 5 salach lekcyjnych (21, 31, 41, 36 i 39 m2), pokoju biurowym (10m2) i na korytarzach (~54m2) na nową - tarrket / wykładzina PCV spełniająca wymagania BHP i Pppż., dostosowana dla osób z niepełnosprawnością,

- remont  / wymiana ścian działowych dostosowanych do wymagania normy PN-B-02151 (Akustyka), - wykonanie ścian działowych GK (Rw 48dB) dla sal lekcyjnych z szerszymi otworami; dł ścian około: 1630, 460, 800, 800, 360, i 260cm oraz dla WC 650, 210 i 270 cm; wys. wg przekroju),

- wykonanie 2 toalet w tym jednej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych, powierzchnia toalet: 8,9m2 (umywalnia i 2 kabiny) oraz 5,4m2 (dla OzN).

- likwidacji barier architektonicznych na ciągach komunikacyjnych, wewnątrz budynku - wykonanie pochylni na korytarzu (wg rysunku),

- wykonanie nowych sufitów podwieszonych akustycznych na całej powierzchni kondygnacji,

- wymiana oświetlenia w technologii LED o ntężeniu spełniającym wymagania normy PN EN 12464-1 dostosowane dla osób z niepełnosprawnością,

- montaż instalacji niskoprądowej (komputerowej w 5 salach i biurze oraz monitoringu CCTV na korytarzu)

- malowanie elementów korytarza i sal dostosowujące dla osób słabowidzących,

- oznakowanie ciągów komunikacyjnych z dostosowaniem dla OzN,

- wymiana istniejących instalacji sanitarnych i poprowadzenia nowych dla zaprojektowanych toalet dla OzN.

- remont wentylacji grawitacyjnej dla sal lekcyjnych i toalety.

- montaż instalacji gniazd elektrycznych w dostosowywanych ścianach działowych

- rozbiórka istniejących ścian w miejscu nowych GK, wywóz i utylizacja odpadów

- naprawy istniejących elementów budynku, tynków, okładzin ścian i posadzek oraz instalacji, w które nastąpi ingerencja lub ulegną uszkodzeniu w trakcie prowadzenia prac

- wykonanie elektrycznych pomiarów sprawdzających

- montaż tabliczek stanowiących oznakowanie dla niewidomych

  - Dokumentacja powykonawcza

W dokumentacji powykonawczej należy umieścić następujące dokumenty:

- Opis techniczny, zawierający: zakres i lokalizację wykonywanych robót, wykaz ewentualnych zmian wprowadzonych w stosunku do dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, uwagi dotyczące warunków realizacji robót oraz datę rozpoczęcia i zakończenia robót

- Umowa wraz z załącznikami oraz zmianami w trakcie realizacji robót.

- Protokół przekazania terenu budowy oraz wszelkie inne protokoły istotne dla projektu (np. związanych z organizacją ruchu lub odbiorami technicznymi itp.).

- Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza dotyczące odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń /protokoły odbioru robót ulegających zakryciu.

- Atesty jakościowe, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów.

- Protokoły elektrycznych pomiarów sprawdzających,

- Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne).

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

- Prace dodatkowe

  - Wywóz i utylizacja odpadów powstałym podczas realizacji zamówienia jest po stronie Wykonawcy.

  - Naprawy istniejących elementów budynku, tynków, okładzin ścian i posadzek oraz instalacji, w które nastąpi ingerencja lub ulegną uszkodzeniu w trakcie prowadzenia prac.

  - Wykonania elektrycznych pomiarów sprawdzających.

  - Likwidacji barier architektonicznych na ciągach komunikacyjnych, wewnątrz budynku.

  - Montaż tabliczek stanowiących oznakowanie dla niewidomych.

- Dodatkowe wymagania

  - Zamawiający zaleca wizję lokalną miejsca prac objętych przedmiotem zamówienia.W tym celu zainteresowany Wykonawca winien się skontaktować i ustalić dzień oraz godzinę przybycia z przedstawicielem Zamawiającego.

  - Wykonawca zapewni nadzór nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkich pracowników zatrudnionych w miejscu prowadzonych robót budowlanych,

  - W czasie wykonywania robót, Wykonawca powinien utrzymywać obiekt w stanie wolnym od przeszkód, składować materiały i sprzęt w ustalonych miejscach i w należytym porządku, a zbędne przedmioty usuwać na bieżąco z obiektu.

  - Wszelkie czynności niezbędne do realizacji przedmiotu umowy powinny być przeprowadzone w taki sposób, aby nie zakłócić pracy Zamawiającego. W uzasadnionych względami organizacyjnymi Zamawiającego przypadkach, roboty rozbiórkowe i inne prace uciążliwe (np. powodujące hałas, nadmierne zapylenie) będą wykonywane w godzinach ustalonych z Zamawiającym.

  - Po zakończeniu robót Wykonawca powinien uporządkować obiekt i przekazać go Zamawiającemu.

  - Prace powinny być prowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkowników obiektu.

  - Jeśli roboty budowlane będą prowadzone bez wstrzymania pracy Uczelni w miejscach przebywania pracowników i klientów zewnętrznych, roboty będą organizowane w sposób nie narażający na niebezpieczeństwa i uciążliwości wynikające z prowadzonych robót, z jednoczesnym zastosowaniem szczególnych środków ostrożności. Przewiduje się prowadzenie prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 18.00, przy czym roboty rozbiórkowe i inne prace uciążliwe (np. powodujące hałas, nadmierne zapylenie) – w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo skutecznego wnioskowania o zmianę pracownika skierowanego do wykonania zamówienia, w przypadkach nienależytego wykonywania obowiązków.

  - Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i zgód, jeśli będą konieczne (m.in. sanitarne, ppoż, akustyczne dla pomieszczeń, uzyskanie warunków na media i uzgodnienia z dostawcami mediów, ewentualne przełożenie sieci, zalecenia konserwatorskie)

  - Prace remontowo – budowlane i instalacyjne mają zapewnić po jego wymianie dobry stan techniczny, odpowiadający obowiązującym przepisom.

  - Wymagane jest, aby dokumentacja techniczna oraz wszystkie instrukcje napisane były w języku polskim (dopuszcza się załączenie wykazów części zamiennych z importu w języku obcym, pod warunkiem dostarczenia odpowiednich rysunków umożliwiających ich identyfikację).

  - Po stronie Wykonawcy jest zapewnienia obsługi geodezyjnej i geotechnicznej, jeśli to konieczne.

  - Skutecznego zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót przed:

- dostępem osób nieupoważnionych,

- działaniem czynników atmosferycznych (deszcz, wiatr itp.),

- roznoszeniem się pyłu na powierzchnie sąsiadujące.

  - Prowadzenia prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla otoczenia, uporządkowania terenu budowy każdego dnia po zakończeniu prac budowlano – montażowych.

  - Prowadzenia robót zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz higieny pracy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

  - Doprowadzenia terenu budowy i jego otoczenia do należytego stanu i porządku po zakończeniu wszystkich robót.

Dokumentacja i rysunki budynku A Uczelni Społeczno – Medycznej ul. Kaleńska 3 w Warszawie znajdują się pod poniższym linkiem:

https://drive.google.com/drive/folders/1BeW-wjXTFifY_3FhR-CaXrV9161c3YJp?usp=drive_link