Parametry minimalne windy

dotyczy postępowania:

„Budowa zewnętrznej windy osobowej – przybudówki budynku Hotelu Sylwia  w Sośnicowicach”

|  | Parametry szybu. |
| --- | --- |
| Konstrukcja szybu: | Żelbet + materiały ceramiczne |
| Wymiary szybu: | 1600 x 1750 mm [szer. x gł.] |
| Wysokość podnoszenia: | 6480 mm |
| Głębokość podszybia: | 1100 mm |
| Wysokość nadszybia: | 3400 mm |

|  | Wymagania minimalne dla urządzeń. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Udźwig: | min. 630 kg / 8 osób przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych |  |  |
| Zespół napędowy: | Bez reduktorowy, energooszczędny o mocy nie większej niż 4 kW ilość startów na godzinę min.: 240 mm |  |  |
| Cięgna nośne: | liny stalowe, przystosowane do dużych wysokości podnoszenia i intensywnej eksploatacji, zabrania się stosowania pasów trakcyjnych i lin w otulinie poliuretanowej lub innych tworzyw ze względu na utrudnioną dystrybucję i wysokie koszty wymiany |  |  |
| Kategoria użytkowa | 4 kategoria czas jazdy może przekraczać 2 godziny dlatego wszystkie elementy dźwigu powinny być dostosowane do wysokiej intensywności eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem zespołu napędowego i falownika (zapas mocy) oraz drzwi kabinowych i przystankowych. |  |  |
|  | Drzwi |  |  |
| Typ drzwi: | automatyczne, teleskopowe |  |  |
| Wymiary drzwi (szer. x wys.): | min. 0,9 x 2,0 [m] |  | Teleskopowe |
| Drzwi kabinowe wykończenie: | stal nierdzewna fakturowana LEN |  |  |
| Drzwi szybowe wykończenie: | stal nierdzewna szlifowana, odporność ogniowa: EI 60 |  |  |
| Próg drzwi: | aluminiowy wzmocniony (przystosowany do większych nacisków) |  |  |
| Zabezpieczenie drzwi: | kurtyna świetlna, |  |  |
| Ilość przystanków/dojść | 3/3 | piętra: | 0, 1 ,2 |
| Wykonanie ramy drzwi: | drzwi wzmocnione konstrukcyjnie |  |  |
|  | Kabina |  |  |
| Model kabiny: | Stal nierdzewna fakturowana LEN |  |  |
| Wymiary (szer. x. gł. x wys.): | min. 1,1 x 1,4 x 2,1 [m] |  |  |
| Dojścia dwustronne (przelotowa) | nie |  |  |
| Wykończenie wszystkich ścian: | stal nierdzewna fakturowana LEN |  |  |
| Ściana boczna lewa: | stal nierdzewna fakturowana LEN z poręczą i lustrem |  |  |
| ściana boczna prawa: | stal nierdzewna fakturowana LEN z panelem |  |  |
| Ściana tylna: | ściana z drzwiami kabinowymi |  |  |
| Ściana przód: | ściana z drzwiami kabinowymi |  |  |
| Podłoga: | aluminium ryflowane lub antypoślizgowe płytki ceramiczne lub specjalna wykładzina antypoślizgowa, trudnopalna, trudnościeralna o podwyższonej wytrzymałości – do akceptacji Inwestora na podstawie projektu złożonego po podpisaniu Umowy |  |  |
| Cokoły dolne: | 1 rząd wykonane ze stali nierdzewnej fakturowanej LEN |  |  |
| Sufit: | biały pomalowany farbą z atestem higienicznym. |  |  |
| Oświetlenie i wentylacja: | energooszczędne LED, wentylacja mechaniczna i grawitacyjna |  |  |
| Lustro model: | min. 1/2 na bocznej ścianie, usytuowanie: tylna ściana |  |  |
| Poręcz wersja: | zaokrąglona | usytuowanie: | ściana boczna |
| Panel dyspozycji: | stal nierdzewna fakturowana LEN w wstawkami ze szkła hartowanego w celu wyróżniania – do akceptacji Zamawiającego na podstawie projektu złożonego po podpisaniu Umowy |  |  |
| Ilość paneli dyspozycji: | 1 |  |  |
| Wyposażenie panelu dyspozycji: | wyświetlacz TFT, przyciski podświetlane z grafiką Braille’a: otwierania-zamykania drzwi, alarm, wentylator, oświetlenie awaryjne 2 h., sygnalizacja przeciążenia kabiny i nawiązania łączności z serwisem, |  |  |
| Dodatkowe wyposażenie: | Kontrola dostępu (czytniki zbliżeniowe w kasetach wezwań + pastylki magnetyczne szt. 30) do uzgodnienia z Zamawiającym, |  |  |
| Dodatkowe wyposażenie: |  |  |  |
| Instalacja do monitoringu kabiny: | tak przygotowanie podpięcia do montażu kamery |  |  |
| Oświetlenie szybu: | tak, energooszczędne LED-owe |  |  |
| Inne informacje: | Winda musi spełniać wymagania programu Dostępność Plus i normy 81-70 |  |  |

| Zjazd pożarowy: | na przystanek ewakuacyjny (przy podtrzymaniu zasilania) |
| --- | --- |
| Gong kabinowy: | tak |
| System komunikacji awaryjnej: | w oparciu o moduł GSM umożliwiający zdalną diagnostykę dźwigu |
| Poziomowanie kabiny: | tak |
| Sygnalizacja zewnętrzna: |  |
| Kaseta przywoławcza: | podtynkowa lub natynkowa – do akceptacji Zamawiającego na podstawie projektu złożonego po podpisaniu Umowy |
| Wykończenie kasety: | stal nierdzewna fakturowana LEN obudowa + front szkło wyróżniające w kolorze czarny – do akceptacji Zamawiającego na podstawie projektu złożonego po podpisaniu Umowy |
| Wyświetlacz pięter: | niezależny o odpowiednich gabarytach - do akceptacji Zamawiającego na podstawie projektu złożonego po podpisaniu Umowy |
| Wykończenie wyświetlacza: | stal nierdzewna fakturowana LEN obudowa + front szkło wyróżniające w kolorze czarny – do akceptacji Zamawiającego na podstawie projektu złożonego po podpisaniu Umowy |
| Wyświetlacz pięter: | na każdej kondygnacji |