Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

#### Zestaw powiększalników przenośnych – liczba 1 zestaw

Tabela nr 1.1: Powiększalnik przenośny - liczba 3 sztuki

| 1 | Nazwa producenta | ……………….. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ………………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Przenośny powiększalnik z ekranem dotykowym umożliwiający czytanie, pisanie i pracę z powiększonym tekstem. Wygodna pozycja do czytania dzięki ergonomicznemu nachyleniu | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 2 | Powiększenie | min. 2x, opcjonalnie 22x | ………………….. |
| 3 | Kamera | min. 2 Mpix | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 4 | Wyświetlacz | min. 7” LCD (1024x600) | ………………….. |
| 6 | Złącza | min. 1x USB C, 1x HDMI | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 7 | Funkcjonalności | - Dynamic Line Scrolling (DLS), obszar linii przesuwany jest za pomocą wciśnięcia przycisku - Funkcja wykonania zdjęcia z opcją zapisu go na karcie pamięci SD - Tryby obserwacji w prawdziwych kolorach oraz w 14 opcjach ingerencji z kolory i kontrast - Opcjonalne markery orientacji (czytanie linii lub "ślepe") - Duże pole widzenia 16:9 - Szeroka gama kolorystyki wyświetlanego obrazu (false colour) | ………………….. |
| 8 | Zasilanie | Zasilacz z kablem z polską wtyczką w zestawie | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 9 | Akcesoria opcjonalne w zestawie | min. przewód HDMI, przewód USB C, karta pamięci SD, futerał | ………………….. |

Tabela nr 1.2: Powiększalnik przenośny – liczba 2 sztuki

| 1 | Nazwa producenta | ……………….. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ………………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Lupa elektroniczna do czytania dla użytkowników niedowidzących. Odpowiednia dla osób ze zwyrodnieniem plamki żółtej, jaskrą, zaćmą i nadwrocznością. | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 2 | Wyświetlacz | min. 12” antyrefleksyjny LCD | ………………….. |
| 3 | Powiększenie | min. od 2x do 22x | ………………….. |
| 4 | Złącza | min. 1x HDMI, 1x USB typu C | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 5 | Funkcjonalności | - Duża głębia ostrości dla różnych odległości patrzenia - Dynamiczne przewijanie linii (DLS) - Optyczne wspomaganie orientacji z linią odczytu lub aktywną maską - Możliwość wyboru 14 trybów fałszywych kolorów o podwyższonym kontraście - Funkcja fotograficzna z możliwością zapisu na włożonej karcie SD (z możliwością zablokowania) - Statyw z ergonomicznym kątem nachylenia | ………………….. |
| 6 | Zasilanie | Zasilacz z kablem z polską wtyczką w zestawie | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 7 | Akcesoria opcjonalne w zestawie | min. karta SD, kabel HDMI, kabel USB, futerał | ………………….. |

Tabela nr 1.3: Powiększalnik przenośny – liczba 2 sztuki

| 1 | Nazwa producenta | ……………….. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ………………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Przenośna, udźwiękowiona lupa elektroniczna do wygodnego stosowania zarówno stacjonarnie, jak i w podróży dla użytkowników z problemami z słabym wzrokiem. | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 2 | Wyświetlacz | min. 6” , dotykowy | ………………….. |
| 3 | Powiększenie | min. od 0,5x do 21x | ………………….. |
| 4 | Złącza | min 1x USB typu C | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 5 | Funkcjonalności | - 2 kamery HD z automatycznym fokusem do czytania oraz oglądania obiektów i zdjęć, - możliwość nakierowania kamer na oglądany element, przechwytywanie tekstu i jego odtwarzanie głosem syntetycznym, - obsługa wysokich kontrastów - rozpoznawanie tekstu - obsługa 25 języków - podpórka do czytania | ………………….. |
| 6 | Zasilanie | Zasilacz z kablem z polską wtyczką w zestawie | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 7 | Akcesoria opcjonalne w zestawie | min. kabel USB, futerał | ………………….. |

Tabela nr 1.4: Powiększalnik przenośny – liczba 3 sztuki

| 1 | Nazwa producenta | ……………….. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ………………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Przenośna, kompaktowa, mała i poręczna lupa elektroniczna dla osób słabowidzących. | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 2 | Wyświetlacz | min. 4,3” dotykowy | ………………….. |
| 3 | Powiększenie | min. od 4x do 12x | ………………….. |
| 4 | Funkcjonalności | - Szeroki zakres regulacji ostrości - Wybór z 5 zmiennych kolorów na ekranie - Funkcja automatycznego wyłączania w przypadku braku użytkowania - Możliwość zapisywania obrazu na dołączonej karcie pamięci - W przypadku błyszczących powierzchni możliwość wyłączenia oświetlenia LED | ………………….. |
| 5 | Zasilanie | Zasilacz z kablem z polską wtyczką w zestawie | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 6 | Akcesoria opcjonalne w zestawie | min. futerał, karta pamięci SD | ………………….. |

Tabela nr 1.5: Powiększalnik przenośny – liczba 3 sztuki

| 1 | Nazwa producenta | ……………….. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ………………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Niewielka i lekka lupa elektroniczna mieszcząca się w kieszeni lub w torebce dla osób słabowidzących | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 2 | Wyświetlacz | min. 4.3” dotykowy LCD | ………………….. |
| 3 | Powiększenie | min. od 2x do 14x | ………………….. |
| 4 | Funkcjonalności | - 5 trybów kolorów o wysokim kontraście - Możliwość zamiennego zastosowania baterii jednorazowych - Wbudowane oświetlenie LED - Przycisk zamrażania ekranu (stopklatka) - Wewnętrzna pamięć umożliwia przechowywanie 15 obrazów | ………………….. |
| 5 | Zasilanie | Bateryjne, zasilacz z kablem z polską wtyczką w zestawie | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 6 | Akcesoria opcjonalne w zestawie | min. baterie wielkokrotnego ładowania, ładowarka, futerał, | ………………….. |

Tabela nr 1.6: Powiększalnik przenośny – liczba 2 sztuki

| 1 | Nazwa producenta | ……………….. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ………………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Powiększalnik dla osób słabowidzących z funkcją zamiany tekstu na mowę, umożliwiającą słuchanie tekstu czytanego syntetycznym głosem. | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 2 | Wyświetlacz | min. 10” dotykowy | ………………….. |
| 3 | Powiększenie | min. od 0,5x do 22x | ………………….. |
| 4 | Funkcjonalności | - 3 kamery o wysokiej rozdzielczości 13 MP z automatycznym ustawianiem ostrości - do czytania, do pełnoekranowego przeglądania i do podglądu obiektów - możliwość zapisywania zdjęć w pamięci urządzenia - 4 tryby kolorów o wysokim kontraście z ogólnej liczby 16 trybów kolorów - tryb podstawowy oraz tryb zaawansowany - funkcja zamiany tekstu na mowę | ………………….. |
| 5 | Zasilanie | Zasilacz z kablem z polską wtyczką w zestawie | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 6 | Akcesoria opcjonalne w zestawie | min. futerał, ładowarka | ………………….. |

#### Zestaw powiększalników stacjonarnych - liczba 1 zestaw

Tabela nr 2.1: Powiększalnik stacjonarny - 1 sztuka

| 1 | Nazwa producenta | ……………….. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ………………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Powiększalnik stacjonarny z mechanizmem składania i ergonomicznego uchwytu dla osób słabowidzących z możliwością pisania pod urządzeniem. | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 2 | Wyświetlacz | min. 16” LCD | ………………….. |
| 3 | Powiększenie | min. od 1,3x do 45x | ………………….. |
| 4 | Funkcjonalności | - Szybki autofokus z możliwością jego wyłączenia - 14 opcji obrazu ze zwiększonym kontrastem - Funkcja zapisywania zdjęć na karcie pamięci SD - Dynamic Line Scrolling Pionowe i poziome przesuwanie zakresu czytania za pomocą przecisków lub ekranu dotykowego - Możliwość pisania pod urządzeniem | ………………….. |
| 5 | Zasilanie | Zasilacz z kablem z polską wtyczką w zestawie | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 6 | Akcesoria opcjonalne w zestawie | min. kabel USB-C, karta pamięci SD | ………………….. |

Tabela nr 2.2: Powiększalnik stacjonarny - liczba 2 sztuki

| 1 | Nazwa producenta | ……………….. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ………………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Powiększalnik stacjonarny z oświetleniem umożliwiający optymalne skupienie światła dla osób słabowidzących, którzy potrzebują powiększenia bez użycia rąk. | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 2 | Wymiary | min. średnica 132 mm | ………………….. |
| 3 | Powiększenie | min. 1,9x | ………………….. |
| 4 | Funkcjonalności | - Bezcieniowe oświetlenie obwodowe składajace się z 84 trwałych diod LED - Przełączenie między oświetleniem obwodowym a segmentowym - Trzy poziomy przyciemnienia światła - Składana osłona soczewki | ………………….. |
| 5 | Zasilanie | Zasilacz z kablem z polską wtyczką w zestawie | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
|  | Akcesoria opcjonalne w zestawie | min. podstawa stołowa, zacisk stołowy, | ………………….. |

#### Zestaw koncentratorów tlenu - liczba 1 zestaw

Tabela nr 3.1: Koncentrator tlenu – liczba 4 sztuki

| 1 | Nazwa producenta | ……………….. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ………………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opis urządzenia | Koncentrator tlenu - urządzenie dla osób dotkniętych chorobą lub dysfunkcją ze strony układu oddechowego. Dostarcza pacjentowi powietrze wzbogacone tlenem, pobierając je wprost z otoczenia. | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 2 | Stężenie tlenu | 90 – 96 % | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 3 | Przepływ tlenu | 0,5 – 5 l/min | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 4 | Ciśnienie wyjściowe | 5-7 psi (0,34 - 0,48 Bar) | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 5 | Głośność | Max. 43 dB | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 6 | Zasilanie | Sieciowe | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 7 | Funkcjonalności | - Wizualny i dźwiękowy alarm niskiego stężenia tlenu - Dźwiękowy alarm braku zasilania, niskiego i wysokiego ciśnienia | ………………….. |

#### Zestaw telefonów dla osób niewidomych i niedowidzących – liczba 1 zestaw

Tabela nr 4.1: Telefon dla osób niewidomych i niedowidzących- liczba 4 sztuki

| 1 | Nazwa producenta | ……………….. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ………………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Smartfon (preferowany) z klawiaturą z fizycznymi przyciskami, powiększoną czcionką, udźwiękowieniem oraz ekranem dotykowym. | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 2 | Budowa | Proste urządzenie, preferowany smartfon, przystosowany do potrzeb osób słabowidzących, niewidomych oraz seniorów. | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 3 | Klawiatura | Duża, wyraźna, łatwo wyczuwalna pod palcami. | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 4 | Menu | Udźwiękowione | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 5 | Funkcjonalności | - Głosowa prezentacja połączenia przychodzącego - Głosowe wybieranie kontaktów - Głosowe pisanie wiadomości SMS - Głosowe sterowanie aplikacjami - Klawisz SOS - Głosowy lokalizator GPS - Detektor kolorów | ………………….. |
| 6 | Język | Polski | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 7 | Aktualizacje | Bezpłatne, dożywotnie | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 8 | Komunikacja | min. Bluetooth, WiFi | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 9 | Złącza | min. Wejście na kartę SIM, wejście ładowania | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 10 | Zasilanie | Bateria o pojemności min. 3000mAh, ładowarka z kablem z polską wtyczką w zestawie | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 11 | Pamięć wewnętrzna | min. 32GB, możliwość rozbudowy poprzez zastosowanie kart SD | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 12 | Pamięć RAM | min. 3GB | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |

#### Zestaw urządzeń lektorskich dla niewidomych - liczba 1 zestaw

Tabela nr 5.1: Urządzenie lektorskie - liczba 2 sztuki

| 1 | Nazwa producenta | ……………….. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ………………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opis urządzenia | Urządzenie, przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących. Może być przymocowane, za pomocą niewielkiego uchwytu magnetycznego do każdych okularów. | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 2 | Kamera | 13 Mpix | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 3 | Gniazda | Mikro USB | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 4 | Głośnik | Wbudowany | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 5 | Oświetlenie | LED | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 6 | Komunikacja | Bluetooth | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 7 | Sterowanie | Sterowanie za pomocą panelu dotykowego oraz intuicyjnych gestów – wskazywanie palcem tekstu do przeczytania, zatrzymywanie odczytu, wymawianie godziny i daty | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 8 | Tryby odczytywania | - Automatyczne odczytywanie całej kartki - Wskazywanie palcem – punkt uwagi urządzenia podąża za przesuwanym palcem (intuicyjne rozwiązanie do czytania nagłówków gazety, faktur, czy menu w restauracji) | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 9 | Tryb uśpienia | Automatyczny tryb uśpienia podczas braku aktywności | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 10 | Funkcjonalności | - Rozpoznawanie i odczyt na głos tekstu drukowanego - Inteligentna technologia OCR rozpoznaje tekst nawet na nierównych płaszczyznach - Automatyczne rozpoznawanie języka - Dwa polskie syntezatory mowy - Błyskawiczne rozpoznawanie twarzy - Identyfikacja produktów, umożliwiająca samodzielne zakupy - Rozpoznawanie banknotów, kolorów - Nie wymaga połączenia z Internetem do działania - Zautomatyzowana konfiguracja daty i godziny za pomocą komputera z przeglądarką internetową - Zautomatyzowana konfiguracja WiFi za pomocą komputera z przeglądarką internetową - Automatyczne aktualizacje oprogramowania poprzez WiFi - podłączenie włączonego urządzenia do zasilania, powoduje automatyczne połączenie z wcześniej skonfigurowaną siecią WiFi | ………………….. |
| 11 | Zestaw zawiera | - Okulary z mocowaniem magnetycznym - Dodatkowe mocowanie magnetyczne - Zestaw montażowy - Magnetyczny kabel mikro USB - Ładowarka sieciowa EU - Futerał - Smycz | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |

Tabela nr 5.2: Urządzenie lektorskie - liczba 2 sztuki

| 1 | Nazwa producenta | ……………….. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ………………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opis urządzenia | Urządzenie, przeznaczone dla osób niewidomych i niedowidzących, które umożliwia odczytanie konkretnego fragmentu tekstu poprzez zaznaczenie go ramką wskaźnika laserowego. | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 2 | Kamera | 13 Mpix | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 3 | Gniazda | USB-C, gniazdo słuchawkowe | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 4 | Głośnik | Wbudowany | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 5 | Oświetlenie | LED | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 6 | Komunikacja | Bluetooth | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 7 | Sterowanie | Skierowanie urządzenia na tekst i wciśnięcie jednego z czterech fizycznie wyczuwalnych przycisków rozpoczyna czytanie na głos. | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 10 | Funkcjonalności | - Opcjonalna aplikacja do zarządzania urządzeniem na IOS - Połączenie z internetem nie jest wymagane - W pełni udźwiękowione menu - Urządzenie potrafi odczytać nie tylko płaski tekst, ale również z zaokrąglonej i nierównej powierzchni. - Odczytanie tekstu poprzez zaznaczenie go ramką wskaźnika laserowego. | ………………….. |

Tabela nr 5.3: Urządzenie lektorskie - 1 sztuka

| 1 | Nazwa producenta | ……………….. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ………………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opis urządzenia | Urządzenie lektorskie umożliwiające osobom niewidomym oraz słabowidzącym, czytanie za pomocą bardzo realistycznego syntezatora mowy. Przy użyciu tego urządzenia osoba ze znaczną wadą wzroku ma możliwość czytania ogólnodostępnych książek, gazet, wszelkiego rodzaju ulotek i innych materiałów czarno drukowych. | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 3 | Gniazda | 2xUSB, gniazdo słuchawkowe | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 4 | Głośnik | Wbudowany | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 7 | Sterowanie | Do wszystkich klawiszy urządzenia są przypisane komunikaty głosowe – stąd ustawianie takich funkcji jak: głośność, prędkość mowy czy nawigacja po menu jest bardzo łatwe. | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 10 | Funkcjonalności | - 96 głosów w 35 językach - Języki obce: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, ukraiński, włoski, oraz wiele innych. - Zapisywanie tekstów do pamięci USB w formatach TXT, MP3, oraz PDF. - Automatyczne rozpoznawanie języka - Odczytywanie dokumentów PDF z pamięci USB | ………………….. |
| 4 | Zasilanie | Zasilacz z kablem z polską wtyczką w zestawie | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |

Tabela nr 5.4: Urządzenia lektorskie odtwarzacz książki mówionej - 1 sztuka

| 1 | Nazwa producenta | ……………….. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ………………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Udźwiękowiony odtwarzacz książek mówionych dla osób niewidomych i słabowidzących. | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 2 | Budowa | Niewielkie, poręczne urządzenie. | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 3 | Klawiatura | Przyciski w kontrastowych kolorach. | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 5 | Funkcjonalności | - Możliwość słuchania książek, plików tekstowych, audio, radia FM oraz internetowego, podcastów - Dyktafon – z wbudowanym mikrofonem oraz możliwością podłączenia mikrofonu zewnętrznego - Odtwarza audiobooki i muzykę zapisaną na karcie pamięci w mp3, ogg lub wav - Odczytuje dokumenty tekstowe txt, html, epub, docx i pdf za pomocą wysokiej jakości mowy syntetycznej - Alarm - Nowoczesny procesor ARM Cortex A5. | ………………….. |
| 6 | Język | Polski | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 7 | Komunikacja | min. Bluetooth | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 8 | Zasilanie | Bateryjne, ładowarka z kablem z polską wtyczką w zestawie | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 9 | Pamięć flash | min. 8GB, możliwość rozbudowy poprzez zastosowanie kart SD | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |

#### Urządzenie do sterowania wzrokiem – liczba 2 sztuki

Tabela nr 6.1

| 1 | Nazwa producenta | ……………….. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ………………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opis urządzenia | System, który śledzi ruch gałek ocznych, co umożliwia alternatywną komunikację osób po udarach, wybudzonych ze śpiączki i w innych, równie ciężkich stanach neurologicznych. Zawiera plansze z różnymi obrazkami oraz gotowe komunikaty, które pomagają w porozumiewaniu się pacjenta z otoczeniem. System umożliwia tworzenie własnych plansz i komunikatów. | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 2 | Funkcjonalności (Technologia śledzenia wzroku) | - Tryby pracy - dwuoczny, jednooczny (możliwość pracy z jedną zdrową gałką oczną) - Zakres odległości pacjenta od urządzenia: 50 – 75 cm - Rozdzielczość kątowa - 0,5° - Rozdzielczość czasowa – 30Hz - Moduł eyefeel - Moduł Internet - Moduł eyeLearn | ………………….. |
| 3 | Parametry ekranu dotykowego | - Przekątna ekranu – min. 23,8″ - Ekran - dotykowy | ………………….. |
| 4 | Dodatkowe elementy | Ruchomy statyw, walizka | ………………….. |

#### Zestaw urządzeń umożliwiających sterowanie wzrokiem – liczba 1 zestaw

Tabela nr 7.1: Urządzenie do sterowania wzrokiem -liczba 1 sztuka

| 1 | Nazwa producenta | ……………….. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ………………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opis urządzenia | Urządzenie zapewniające efektywną komunikację we wszystkich możliwych formach – komunikacja bezpośrednia, syntezę mowy, sterowanie otoczeniem, dostęp do komputera, aż po komunikację na odległość. Obsługiwane za pomocą ruchu gałek ocznych. | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 2 | System | min. Windows 8.1 (możliwość aktualizacji do min. Windows 10) | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 3 | Ekran | Min. Ekran dotykowy 15,6″, | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 4 | RAM | Min. 16 GB | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 5 | Porty | - USB 2.0 - USB 3.0 - HDMI - Ethernet - 3,5 mm jack (do podłączenia przycisków) - 3,5 mm jack (do słuchawek) - 24 VDC 2.5/5.5 mm (zasilanie) | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 6 | Głośniki | 2 wbudowane głośniki | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 7 | Mikrofon. | Wbudowany | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 8 | Czas pracy baterii | Ok. 9 godz. | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 9 | Kamery | Wbudowane dwie kamery: - użytkownika (tył) 8 MP; - internetowa (przód) 2 MP | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 10 | Dysk twardy | Min. SSD 120 GB | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 11 | Procesor | Min. Intel Core i5–7300U | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 12 | Funkcjonalności | - Wbudowany moduł pozwalający na sterowanie komputerem za pomocą wzroku - Funkcje pozwalające na włączanie i wyłączanie urządzenia spojrzeniem. Wystarczy spojrzeć w odpowiednie miejsce na urządzeniu, aby je uśpić lub wybudzić, można dzięki temu niezależnie i samodzielnie je włączać i wyłączać - Ekran dotykowy wykonany odporny na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne - Możliwość sterowania otoczeniem dzięki wbudowanemu modułowi, co pozwala na uruchamianie urządzeń działających na podczerwień takich jak: Światło, klimatyzacja, ogrzewanie, drzwi, telefon, telewizor, odtwarzacz muzyki, zabawki i wiele więcej. Można skorzystać z funkcji Bluetooth, aby połączyć się z telefonem, dzięki czemu użytkownik może samodzielnie, bez pomocy osób trzecich wpisać numer i prowadzić rozmowy telefoniczne korzystając z syntezatora - Odporność na wilgoć oraz kurz | ………………….. |

Tabela nr 7.2: Urządzenie do sterowania wzrokiem -liczba 1 sztuka

| 1 | Nazwa producenta | ……………….. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ………………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opis urządzenia | Urządzenie zapewniające efektywną komunikację we wszystkich możliwych formach – komunikacja bezpośrednia, syntezę mowy, sterowanie otoczeniem, dostęp do komputera, aż po komunikację na odległość. Obsługiwane za pomocą ruchu gałek ocznych. | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 2 | System | min. Windows 8.1 (możliwość aktualizacji do min. Windows 10) | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 3 | Ekran | Min. Ekran dotykowy 13,3″, | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 4 | RAM | Min. 16 GB | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 5 | Porty | - USB 2.0 - USB 3.0 - HDMI - Ethernet - 3,5 mm jack (do podłączenia przycisków) - 3,5 mm jack (do słuchawek) - 24 VDC 2.5/5.5 mm (zasilanie) | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 6 | Głośniki | 2 wbudowane głośniki | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 7 | Mikrofon. | Wbudowany | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 8 | Czas pracy baterii | Ok. 9 godz. | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 9 | Kamery | Wbudowane dwie kamery: - użytkownika (tył) 8 MP; - internetowa (przód) 2 MP | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 10 | Dysk twardy | Min. SSD 120 GB | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 11 | Procesor | Min. Intel Core i5–7300U | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 12 | Funkcjonalności | - Wbudowany moduł pozwalający na sterowanie komputerem za pomocą wzroku - Funkcje pozwalające na włączanie i wyłączanie urządzenia spojrzeniem. Wystarczy spojrzeć w odpowiednie miejsce na urządzeniu, aby je uśpić lub wybudzić, można dzięki temu niezależnie i samodzielnie je włączać i wyłączać - Ekran dotykowy wykonany odporny na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne - Możliwość sterowania otoczeniem dzięki wbudowanemu modułowi, co pozwala na uruchamianie urządzeń działających na podczerwień takich jak: Światło, klimatyzacja, ogrzewanie, drzwi, telefon, telewizor, odtwarzacz muzyki, zabawki i wiele więcej. Można skorzystać z funkcji Bluetooth, aby połączyć się z telefonem, dzięki czemu użytkownik może samodzielnie, bez pomocy osób trzecich wpisać numer i prowadzić rozmowy telefoniczne korzystając z syntezatora - Odporność na wilgoć oraz kurz | ………………….. |

Tabela nr 7.3 Urządzenie do sterowania wzrokiem – liczba 1 sztuka

| 1 | Nazwa producenta | ……………….. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ………………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opis urządzenia | Urządzenie składające się z eyetrackera, podłączanego do komputera za pomocą kabla USB oraz oprogramowania pozwalającego na kontrolowanie wszystkich aplikacji działających z systemem Windows. | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 2 | Kompatybilność | Windows 10/11 | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 3 | Łączność | Urządzenie podłączane do komputera za pomocą kabla USB | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 4 | Funkcjonalności | - Preferowana odległość do pracy z urządzeniem (odległość między gałką oczną a urządzeniem): 50-95 cm | ………………….. |
| 3 | Wymagania systemowe | Procesor 2 GHz lub szybszy – Intel Core szóstej generacji (i3/i5/i7-6xxx) lub nowszy albo równoważny 64-bitowy procesor AMD, pamięć RAM 8GB, 450 MB wolnego miejsca na dysku, Windows 10 64-bit, złącze USB-C lub USB-A za pośrednictwem adaptera | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |

#### Zestaw akcesoriów do aparatów słuchowych- liczba 1 zestaw

Tabela nr 8.1 Bezprzewodowy mikrofon - liczba 2 sztuki

| 1 | Nazwa producenta | ……………….. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ………………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opis urządzenia | Mikrofon bezprzewodowy stworzony z myślą o poprawie zrozumiałości mowy w trudnych warunkach słuchowych, takich jak hałaśliwe otoczenie czy rozmowy na odległość. Stworzony z myślą o osobach niedosłyszących | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 2 | Funkcjonalności | - Kompatybilność: Prawie wszystkie aparaty słuchowe i implanty ślimakowe wyposażone w bezpośrednie wejście audio. - Tryby działania mikrofonu: stół, rozmowa, mówca - Czas działania: 8 godz. - Zasięg przesyłania głosu (wolna przestrzeń): do 25 metrów - Dostosowana aplikacja mobilna - Pojemność: 260 mAh | ………………….. |
| 3 | Zestaw zawiera | - Zasilacz elektryczny z przewodem USB - Stację bazową - Przewód audio światłowodowy - Przewód audio analogowy - Przewód zasilania - Pudełko | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |

#### Zestaw pomocy optycznych- liczba 1 zestaw

Tabela nr 9.1: Okulary z filtrem krawędziowym - liczba 8 sztuk

| 1 | Nazwa producenta | ……………….. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ………………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opis urządzenia | Okulary z filtrem krawędziowym zostały zaprojektowane w celu poprawy komfortu widzenia poprzez blokowanie określonych długości fal światła. Są szczególnie polecane dla osób z nadwrażliwością na światło oraz problemami ze wzrokiem, wymagającymi precyzyjnej filtracji światła. | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 2 | Funkcjonalności | - Różne stopnie przepuszczalności światła, dostosowane do potrzeb użytkownika. - Dostępne w wersji bez polaryzacji i z polaryzacją. - Możliwość wyboru pomiędzy różnymi długościami fali odcięcia filtra. - Opcja małej oprawki - Soczewki dostępne z filtrami krawędziowymi: -450 nm bez polaryzacji -450 nm polaryzacyjne -511 nm bez polaryzacji -511 nm polaryzacyjne -527 nm bez polaryzacji -527 nm polaryzacyjne -550 nm bez polaryzacji -550 nm polaryzacyjne | ………………….. |

Tabela nr 9.2: Nakładki z filtrem krawędziowym - liczba 8 sztuk

| 1 | Nazwa producenta | ……………….. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ………………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opis urządzenia | Nakładki z filtrem krawędziowym poprawiają komfort widzenia poprzez redukcję oślepiania i wzmocnienie kontrastu. Są szczególnie polecane dla osób z nadwrażliwością na światło oraz problemami ze wzrokiem wymagającymi precyzyjnej filtracji światła. | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 2 | Funkcjonalności | - Widzenie z wysokim kontrastem i ochrona przed oślepieniem. - Widzenie z wysokim kontrastem oraz ochrona przed oślepieniem poprzez absorpcję krótkofalowych ultrafioletowych i niebieskich składowych widma o dużym ładunku energii - Dostępne w wersji bez polaryzacji i z polaryzacją. - Nakładki z filtrami krawędziowymi zwiększające kontrast są mocowane na oprawkach korekcyjnych i w razie potrzeby można je odchylić do góry - Soczewki dostępne z filtrami krawędziowymi: -450 nm bez polaryzacji -450 nm polaryzacyjne -511 nm bez polaryzacji -511 nm polaryzacyjne -527 nm bez polaryzacji -527 nm polaryzacyjne -550 nm bez polaryzacji -550 nm polaryzacyjne | ………………….. |

Tabela nr 9.3: Monookulary - liczba 2 sztuki

| 1 | Nazwa producenta | ……………….. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ………………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opis urządzenia | Monokulary do czytania z powiększającą soczewką dla osób słabowidzących. Grubość soczewek wynosi jedynie 4,5 mm. Dzięki temu ich moc nie jest widoczna i nie zwracają uwagi w czasie użytkowania w miejscach publicznych, np. przy czytaniu karty dań w restauracji. | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 2 | Funkcjonalności | - Zakres powiększenia: - 3x, 12 dpt - 5x, 20 dpt - Cienkie soczewki (grubość 4,5 mm) umożliwiające komfortowe użytkowanie. - Lekka konstrukcja – ważą jedynie 20 gram | ………………….. |

Tabela nr 9.4: Laski dla osób niewidomych - liczba 10 sztuk

| 1 | Nazwa producenta | ……………….. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Model lub symbol lub nr katalogowy | ………………. |

| l.p. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opis urządzenia | Laski dla osób niewidomych to specjalistyczne narzędzia wspomagające orientację przestrzenną i samodzielne poruszanie się. Umożliwiają wykrywanie przeszkód, określanie struktury podłoża oraz zwiększa bezpieczeństwo użytkownika w przestrzeni publicznej. | SPEŁNIA/NIESPEŁNIA |
| 2 | Funkcjonalności | - Laska orientacyjna składana aluminiowa -110 cm długości -115 cm długości -120 cm długości -125 cm długości -130 cm długości -135 cm długości - Laska sygnalizacyjna składana -110 cm długości -110 cm długości -110 cm długości -110 cm długości - Wykonanie lekkie, poręczne, dobrze wyważone. Wytrzymała rękojeść wykonana z drewna olchowego. | ………………….. |

………………….......................................................................................................
                                                         (podpis Wykonawcy/pełnomocnika)

Niepotrzebne skreślić

Wpisać powiększenie

Niepotrzebne skreślić

Wpisać rozdzielczość

Niepotrzebne skreślić

Wpisać funkcjonalności

Niepotrzebne skreślić

Wpisać akcesoria

Niepotrzebne skreślić

Wpisać wielkość ekranu

Wpisać powiększenie

Niepotrzebne skreślić

Wpisać funkcjonalności

Niepotrzebne skreślić

Wpisać akcesoria

Niepotrzebne skreślić

Wpisać wielkość ekranu

Wpisać powiększenie

Niepotrzebne skreślić

Wpisać funkcjonalności

Niepotrzebne skreślić

Wpisać akcesoria

Niepotrzebne skreślić

Wpisać wielkość ekranu

Wpisać powiększenie

Wpisać funkcjonalności

Niepotrzebne skreślić

Wpisać akcesoria

Niepotrzebne skreślić

Wpisać wielkość ekranu

Wpisać powiększenie

Wpisać funkcjonalności

Niepotrzebne skreślić

Wpisać akcesoria

Niepotrzebne skreślić

Wpisać wielkość ekranu

Wpisać powiększenie

Wpisać funkcjonalności

Niepotrzebne skreślić

Wpisać akcesoria

Niepotrzebne skreślić

Wpisać wielkość ekranu

Wpisać powiększenie

Wpisać funkcjonalności

Niepotrzebne skreślić

Wpisać akcesoria

Niepotrzebne skreślić

Wpisać wielkość ekranu

Wpisać powiększenie

Wpisać funkcjonalności

Niepotrzebne skreślić

Wpisać akcesoria

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Wpisać funkcjonalności

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Wpisać funkcjonalności

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Wpisać funkcjonalności

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Wpisać funkcjonalności

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Wpisać funkcjonalności

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Wpisać funkcjonalności

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Wpisać funkcjonalności

Wpisać parametry

Wpisać dodatkowe elementy zestawu

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Wpisać funkcjonalności

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Wpisać funkcjonalności

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Wpisać funkcjonalności

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Wpisać funkcjonalności

Niepotrzebne skreślić

Niepotrzebne skreślić

Wpisać funkcjonalności

Niepotrzebne skreślić

Wpisać funkcjonalności

Niepotrzebne skreślić

Wpisać funkcjonalności

Niepotrzebne skreślić

Wpisać funkcjonalności