FORMULARZ OFERTY

Ogłoszenie 2025-89740-226025

Oferta numer: …………………………………..

A. Pełne dane adresowe Oferenta:

| Nazwa firmy Adres: |  |
| --- | --- |
| NIP |  |
|  | Osoba do kontaktu w sprawie oferty |
| Osoba do kontaktu: |  |
| Adres e-mail: |  |
| Numer telefonu kontaktowy |  |

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe opublikowane przez Państwa firmę, składamy ofertę na kompleksową realizację przedmiotu zapytania ofertowego, zgodnie z poniższymi warunkami:

Oferujemy wykonanie / dostawę przedmiotu zamówienia za ryczałtową cenę całkowitą:

| Wartość netto dostawy [waluta]: |  |
| --- | --- |
| Cena brutto |  |
| Oświadczam, że w cenie ujęta jest: dostawa, montaż, szkolenie i uruchomienie w siedzibie Zamawiającego. W ramach dostawy nastąpi przygotowanie przez Oferenta - projektu technicznego i wykonawczego Linii w oparciu o model bryłowy 3D. Akceptuję warunki dostawy ujęte w Ogłoszeniu. |  |

B. Potwierdzenie specyfikacji.

Niniejszym, potwierdzamy iż oferowany przedmiot zamówienia spełnia następującą specyfikację:

### MODUŁ 1. MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT SKŁADNIKA GŁÓWNEGO

Ilość: 1 szt.

Kluczowe elementy składowe Modułu:

| Komponent | Wymaganie szczegółowe | Oferowane rozwiązanie, np. model, marka, szczegóły |
| --- | --- | --- |
| 1.1 Zbiornik załadowczy z konstrukcją | a. wyposażony w zespół tensometrów kontrolujących zapełnienie oraz ilość wypływającego materiału z systemem powiadamiani o stanie napełnienia b. Objętość geometryczna zbiornika – min. 5m3 |  |
| 1.2 Dozownik wybierający | a. wyposażony w czujnik obecności masy na taśmie b. Sterowanie prędkością liniową dozownika – za pomocą przemiennika częstotliwości |  |
| 1.3. Przenośnik taśmowy kryty | a. wyposażony w: - osłonę koryta prowadzącego - taśmę przenośnikową na całej długości zabezpieczające transportowany materiał przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (wiatr, opady deszczu, śniegu, itp.). b. Sterowanie prędkością liniową przenośnika – za pomocą przemiennika częstotliwości |  |
| Uwagi oferenta |  |  |

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT SKŁADNIKA GŁÓWNEGO

### MODUŁ 2. Magazynowanie i transport dodatków sypkich

Ilość: 1 szt.

Kluczowe elementy składowe Modułu:

| Komponent | Wymaganie szczegółowe | Oferowane rozwiązanie, np. model, marka, szczegóły |
| --- | --- | --- |
| 2.1 Stanowisko rozładunku Big-Bag | a. Gabaryty stanowiska pozwalające na rozładunek worków typu Big-Bag o pojemności 1m3 b. Stanowisko wyposażone w klapy pneumatyczne niezależnie sterowane wspomagające rozładunek materiałów sypkich |  |
| 2.2 Dozownik ślimakowy | - Średnica dozownika ślimakowego – dostosowana do wydajności - Sterowanie prędkością liniową dozownika – za pomocą przemiennika częstotliwości |  |
| 2.3. Stanowisko rozładunku Big-Bag | - Gabaryty stanowiska pozwalające na rozładunek worków typu Big-Bag o pojemności 1m3 - Stanowisko wyposażone w klapy pneumatyczne niezależnie sterowane wspomagające rozładunek materiałów sypkich |  |
| 2.4. Dozownik ślimakowy | - Średnica dozownika ślimakowego – dostosowana do wydajności - Sterowanie prędkością liniową dozownika – za pomocą przemiennika częstotliwości |  |

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT DODATKÓW SYPKICH

### MODUŁ 3. Homogenizacja  i granulacja

- HOMOGENIZACJA I GRANULACJA

Ilość: 1 szt.

Kluczowe elementy składowe Modułu:

| Komponent | Wymaganie szczegółowe | Oferowane rozwiązanie, np. model, marka, szczegóły |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Waga tensometryczna dodatków | - Zbiornik wagi wykonany ze stali nierdzewnej min. 304 - Waga wyposażona w zestaw tensometrów (3 szt.) wraz ze skrzynką sumacyjną - Objętość geometryczna zbiornika wagowego – min. 125dm3 |  |
| 3.2 Waga tensometryczna | - Zbiornik wagi wykonany ze stali nierdzewnej min. 304 - Waga wyposażona w zestaw tensometrów (3 szt.) wraz ze skrzynką sumacyjną - Zbiornik wagi zamknięty od spodu pełnoprzelotową klapą pneumatyczną (otwarty cały prześwit wysypu, aby nic nie blokowało wilgotnego naważonego produktu) - Objętość geometryczna zbiornika wagowego – min. 500dm3 |  |
| 3.3 Homogenizator-Granulator Dynamiczny | - Pojemność nominalna min. 600 dm3 - Moc zainstalowana 55-65 kW - Przeciwbieżnym kierunek obrotowym misy względem obrotowej turbiny ze statycznym lemieszem przerzucającym z obrotową centralnie umieszczonej klapie wysypowej - Układ centralnego smarowania wszystkich punktów smarnych - Wyposażony w przemienniki częstotliwości sterowania prędkością obrotową turbiny i prędkością obrotową misy - Dwa typy turbiny |  |
| 3.4 System dozowania cieczy | - Główne elementy przewodowe instalacji wykonane z rur ocynkowanych ¾’’ - Wyposażony w elektroniczny licznik przepływu umożliwiający podłączenie do centralnego systemu sterowania - Wyposażony w czujnik ciśnienia umożliwiający podłączenie z centralnym systemem sterowania - wyposażony w zespół redukcyjny umożliwiający nastawę odpowiedniego ciśnienia roboczego - wyposażony w zawory ręczne i automatyczne odcinająco dozujące z możliwością podłączenia do centralnego układu sterowania |  |
| 3.5 Konstrukcja nośna Homogenizatora Granulatora dynamicznego | Konstrukcja nośna wyposażona w zestaw min. 4 tensometrów monitorujących załadunek Homogenizatora Granulatora |  |
| 3.6 Kosz wysypowy | wykonany ze stali nierdzewnej min. 304 |  |
| 3.7 Dozownik wybierający | Sterowanie prędkością liniową dozownika – za pomocą przemiennika częstotliwości |  |
| 3.8 Aglomerator | - Zasadnicza część technologiczna – tzw. talerz aglomerujący obrabiany wewnątrz na maszynach numerycznych celem uniknięcia bicia osiowego i promieniowego powodującego gromadzenie i przywieranie materiału wsadowego. - Kinematyka urządzenia oparta na obrotowym talerzu (z płynną regulacją prędkości obrotowej) z automatycznym ustawianiem kąta pochylenia ze stałymi elementami czyszczącymi dno i pobocznicę talerza - wyposażony w czujniki monitorujące pracę urządzenia, tj. m.in.: - czujnik krańcowych położeń talerza dla skrajnych kątów pochyleń, - enkoder kąta położenia kompatybilny z centralnym systemem sterowania, - wyposażony w przemiennik częstotliwości sterowania prędkością obrotową talerza - wyposażony w m.in. w: - króćce odpylające, - króćce do przyłączenia cieczy, - dysze zraszające, - króciec do połączenia dozownika ślimakowego pudrowania |  |
| 3.9 Przenośnik taśmowy granulatu | Sterowanie prędkością liniową przenośnika – za pomocą przemiennika częstotliwości |  |
| 3.10 Suszarka przelotowa akumulacyjna | - Komora paleniskowa przystosowana do współpracy z palnikiem gazowym lub olejowym wyposażona w zestaw regulowanych otworów poboru lewego powietrza - Komora paleniskowa wyposażona w stały zasyp materiału suszonego - Komora paleniskowa zabudowana na torowisku umożliwiającym łatwy i bezproblemowy odjazd w momencie prowadzenia prac serwisowych i konserwacyjnych - Komora robocza suszarni wyposażona w zestaw elementów stalowych kumulujących ciepło oraz wspomagających przesypywanie się (na zasadzie kaskad) i transport kierunkowy suszonego produktu - Komora robocza w swojej końcowej części wyposażona w chłodnicę powietrzną oziębiającą produkt do wartości temperatur odpowiednich do frakcjonowania i pakowania - Końcowa część komory wyposażona w króciec odpylający umożliwiający odciąg pary wodnej i pyłów z procesu suszenia i chłodzenia - Komora robocza ocieplona izolacją termiczną zabezpieczającą przed stratami cieplnymi i możliwością poparzenia się przez osoby obsługujące - Sterowanie prędkością obrotową suszarni – za pomocą przemiennika częstotliwości |  |

### MODUŁ 4. Załadunek produktu (bez przesiewania)

Ilość: 1 szt.

| Komponent | Wymaganie szczegółowe | Oferowane rozwiązanie, np. model, marka, szczegóły |
| --- | --- | --- |
| 4.1 Przenośnik zetowy | Sterowanie prędkością liniową przenośnika – za pomocą przemiennika częstotliwości |  |
| 4.2 Zsyp do zbiornika | - |  |
| 4.3 Zbiornik buforowy z załadunkiem Big-Bag | - Wieko zbiornika wyposażone we właz serwisowy i króciec instalacji odpylającej - Zbiornik buforowy zamknięty od spodu przepustnicą pneumatyczną przystosowaną do komunikacji z centralnym systemem sterowania |  |
| 4.4 Układ ważenia | - Układ ważenia wyposażony w legalizowaną wagę tensometryczną o zakresie pomiarowym nie mniejszym niż 2000 kg - Waga tensometryczna układu ważenia przystosowana do współpracy z centralnym systemem sterowania - Układ ważenia wyposażony w adapter do utrzymywania worków typu Big-Bag w formie przystosowanej do załadunku |  |

ZAŁADUNEK PRODUKTU

### MODUŁ 5. Instalacja odpylająca

Ilość: 1 szt.

| Komponent | Wymaganie szczegółowe | Oferowane rozwiązanie, np. model, marka, szczegóły |
| --- | --- | --- |
| - Filtr odpylający | a. Typ filtra – workowy z regeneracją sprężonym powietrzem b. Worki filtracyjne przystosowane do współpracy z podwyższona temperaturą tj. ~1200C c. Worki filtracyjne przystosowane do współpracy z dużą wilgotnością odpylanych gazów d. Regeneracja filtra prowadzona na zasadzie różnicy ciśnień pomiędzy stroną czystą i brudną e. Filtr wyposażony we własna skrzynkę elektryczną zasilająco sterowniczą umożliwiającą wymianę sygnałów elektrycznych z centralnym systemem sterowania f. Filtr posadowiony na własnej konstrukcji nośnej z pomostem serwisowym do obsługi worków filtracyjnych g. Konstrukcja nośna wyposażona w drabinę lub schody prowadzące na poziom obsługowy h. Filtr wyposażony na wylocie z komory pyłów w dozownik celkowy, zawór dwuklapowy lub śluzę szczelinową celem zapewnienia szczelności komory filtracyjnej i. Odbiór pyłów z filtra bezpośrednio do worków typu Big-Bag j. Zapylenie za filtrem – poniżej 10 miligram/1m3 wydalanego powietrza k. Filtr ocieplony wełną mineralną o grubości min.80mm |  |
| 5.2 Kanały odpylające strony brudnej | - Tzw. Nitka kanałów odpylających wyposażona w wyczystki - Rurociągi dostosowane do wydajności w poszczególnych odpylanych punktach, aby zachować normatywne prędkości powietrza w przewodach celem porywania pyłów, - Kanały odpylające gorące powietrze ocieplone wełną mineralną o grubości nie mniejszej niż 50mm. - Kanały odpylające przy każdym odpylanym punkcie muszą mieć zabudowaną przepustnicę w celach nastawy odpowiedniej wartości przepływu, wymagany jest również króciec poboru lewego powietrza, aby zachować żądaną prędkość w rurociągu |  |
| 5.3 Kanały odpylające strony czystej | Kanały odpylające strony czystej ocieplone wełną mineralną o grubości nie mniejszej niż 50mm |  |
| 5.4 Wyrzutnik | Wymiary wyrzutnika (komina) dostosowane do parametrów technicznych filtra |  |
| 5.5 Tłumik hałasu | Poziom hałasu za tłumikiem – poniżej 85 dBA |  |
| 5.6 Wentylator odciągowy | Wentylator ocieplony i wygłuszony lub zabudowany w dedykowanej komorze wygłuszeniowej. Maksymalny poziom hałasu nie powinien przekraczać 85dBA |  |

INSTALACJA ODPYLAJĄCA

### MODUŁ 6. Instalacje towarzyszące

Ilość: 1 zestaw

| Komponent | Wymaganie szczegółowe | Oferowane rozwiązanie, np. model, marka, szczegóły |
| --- | --- | --- |
| 6.1 Sterowanie i wyposażenie elektryczne | - System sterowania oparty na sterownikach PLC, - System komunikacji z urządzeniami oparty o sieć typu PROFINET - System komunikacji z możliwością integracji wielu protokołów komunikacyjnych, - Wizualizacja na panelu typu HMI |  |
| 6.2. Instalacja cieczy | Instalacja cieczy (wodna) rozprowadzona od punktu przyłączeniowego wskazanego przez wykonawcę do miejsc docelowych na linii homogenizacji i granulacji wapna. |  |

C. GWARANCJA

Na przedmiot dostawy udzielana jest ………………………….…….. miesięczna gwarancja,

która nie obejmuje części podlegających naturalnemu zużyciu.

Wykaz części podlegających naturalnemu zużyciu:

- …

- ….

D. Warunek -DOŚWIADCZENIE

Oświadczam, że posiadam doświadczenie w zrealizowaniu dostaw tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) należycie zrealizowałam / zrealizowałem co najmniej trzy dostawy obejmujące zaprojektowanie, dostawę, montaż lub uruchomienie linii technologicznej lub jej elementów służących do przetwarzania materiałów sypkich (np. transport, dozowanie, mieszanie, granulacja, odpylanie itp.) o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto każda.

W celu potwierdzenia spełnienia warunku, przedstawiamy wykaz dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie (np. referencje, protokoły odbioru itp.).

Potwierdzeniem są załączone referencje od podmiotów:

| Lp. | Dostawa | Okres / rok dostawy | Wartość dostawy | Dokument potwierdzający |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

E. Termin dostawy: _______________________________________

F. Termin związania ofertą (min. 60 dni od daty sporządzenia): _____________________

G. EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA:

|  | j.m. | Wymagane | Oferowany parametr w ramach dostawy |
| --- | --- | --- | --- |
| Jednostkowe zużycie energii na produkcję 1 tony granulatu | kWh/t | 197,0 |  |

H. OŚWIADCZENIA OFERTOWE

- Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym oraz akceptuję jego zapisy.

- Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania bez zbędnej zwłoki, umowy z Zamawiającym oraz akceptuję fakt występowania w umowie kar umownych za nieterminowe dostarczenie przedmiotu umowy lub nierzetelne wykonanie przedmiotu umowy, w całkowitej wysokości nieprzekraczającej 25% wartości umowy brutto.

- Oświadczam, że wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 KK).

- Oświadczam, że powyżej podana cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

I. OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM

Oświadczam, że nie mam powiązań osobowych ani kapitałowych z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

_____________________________

Oferent

J. Lista załączników: