## Załącznik nr 1a

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia:

Informujemy, iż wszystkie podane w załączniku numer 1a ewentualne znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególne procesy, które zostały wykorzystane do scharakteryzowania produktów lub usług maja tylko znaczenie poglądowe, a zamawiający dopuszcza rozwiązania takie jak opisano poniżej lub równoważne, pod warunkiem spełniania przez nie minimalnych wymagań opisanych w zapytaniu ofertowym.

W skład zamówienia wchodzi – parametry minimalne:

- PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA – lody włoskie, świderkowe i gałkowe – 1 sztuka:

## Specyfikacja przedmiotu zamówienia

### 1. Przeznaczenie i konstrukcja

- Mobilna przyczepa gastronomiczna przystosowana do produkcji i sprzedaży lodów:

  - włoskich (soft-serve),

  - świderkowych,

  - gałkowych.

- Rama ocynkowana, ściany i sufit z izolacją termiczną min. 40 mm (całoroczne użytkowanie).

- Centralna klapa sprzedażowa, lady robocze i półki ze stali nierdzewnej.

- Dopuszczalna masa całkowita (DMC) do 2 700 kg; instalacja elektryczna trójfazowa.

- Kącik sanitarny: umywalka, podgrzewacz wody, zbiorniki na wodę czystą i ściekową.

- Wnętrze i materiały wykończeniowe zgodne z wymogami HACCP i Sanepidu.

- Szerokie wejścia i ergonomiczne rozmieszczenie – dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

- System wentylacji i/lub klimatyzacji zapewniający pracę w temperaturach od –10 °C do +40 °C.

- Przyczepa gastronomiczna z centralną klapą sprzedażową, wzmocnionym, odkręcanym dyszlem oraz ocynkowaną ramą, z izolacją umożliwiającą całoroczne użytkowanie,

- zabudowa meblowa.

### 2. Wyposażenie podstawowe

| Urządzenie | Minimalne parametry |
| --- | --- |
| Maszyna do lodów świderkowych typu np. Sachart ZS-5W2/EU lub równoważnej spełniającej minimalnie poniższe parametry techniczne. | 3 smaki + 2 mixy; 3×18 L; chłodzenie wodne; energooszczędny tryb standby; nocna konserwacja. Maszyna do lodów wyposażona jest w precyzyjne systemy sterowania twardością mieszanki, co pozwala na lepszą kontrolę nad procesem produkcji i skraca czas pracy maszyny, jednocześnie poprawiając wydajność energetyczną. |
| Maszyna do lodów włoskich typu np. Electro Freeze 30T-RMT lub równoważnej spełniającej minimalnie poniższe parametry techniczne. | 2 cylindry po min. 24,6 L; wydajność ≥1 866 porcji/h; chłodzenie wodne; automatyzacja pracy. Pompa systemu Transferu Mieszanki w tym urządzeniu jest łatwa w montażu i demontażu, co gwarantuje automatyzację procesu i minimalizuje udział człowieka w obsłudze maszyny. System konserwacji nocnej pozwala na przechowywanie mieszanki lodowej w maszynie przez całą dobę, co eliminuje konieczność codziennego mycia, zmniejszając zużycie wody i detergentów |
| Witryna do lodów gałkowych typu np. ISA MILLENIUM 170 H 135 lub równoważnej spełniającej minimalnie poniższe parametry techniczne. | min. 18 kuwet; szybkie rozmrażanie ≤90 s; klasa klimatyczna ≥4+; chłodzenie wodne |
| Maszyna do bitej śmietany typu np. Mussana Pony 2 L. lub równoważnej spełniającej minimalnie poniższe parametry techniczne. | Pojemność ≥2 L; wydajność ≥90 L/h; automatyczne dozowanie |
| Gofrownica przemysłowa typu np. Silex GTT 521 PowerSave lub równoważnej spełniającej minimalnie poniższe parametry techniczne. | Płyty żeliwne; moc ≤2,5 kW; automatyczna kontrola temperatury |
| Szafa mroźnicza typu np. IceTeam 1927 lub równoważnej spełniającej minimalnie poniższe parametry techniczne lub równoważnej spełniającej minimalnie poniższe parametry techniczne. | Zakres temp. –25…–12 °C; czynnik ekologiczny (np. R290); izolacja poliuretanowa ≥40 mm |
| Mikser ręczny gastronomiczny typu np. Robot Coupe CMP 350 V.V. lub równoważnej spełniającej minimalnie poniższe parametry techniczne. | Regulowana prędkość; wymienne końcówki; przystosowany do ciągłej pracy |

### 3. Automatyzacja i cyfryzacja

- Automatyczne sterowanie procesami: dozowanie, mieszanie, chłodzenie, porcjowanie.

- Panel kontrolny z wyświetlaczem parametrów (temp., czas, licznik porcji).

- Gotowość do integracji z systemem POS (sprzedaż, magazyn, raportowanie).

### 4. Szkolenie użytkownika

- Bezpłatne szkolenie dla min. 1 osoby (personelu/właściciela) z obsługi urządzeń, konserwacji i zasad bezpieczeństwa żywności.

### 5. Zrównoważony rozwój i efektywność

- Urządzenia z funkcjami oszczędzania energii i wody (standby, tryb nocny, szybkie rozmrażanie).

- Minimalizacja zużycia detergentów (systemy automatycznego czyszczenia).

- Cyfrowa dokumentacja serwisu i przeglądów – ograniczenie papieru.

### 6. Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ)

- Czujniki poziomu i automatyczne dozowanie – redukcja nadprodukcji i odpadów.

- Segregacja odpadów (min. 3 frakcje: plastik, papier, bio) z koszami dla personelu i klientów.

- Procedury przekazywania niesprzedanych produktów organizacjom charytatywnym.

### 7. Ochrona środowiska

- Ekologiczne czynniki chłodnicze (R290, R600a).

- Brak emisji zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby.

- Nie zmniejsza powierzchni biologicznie czynnej; brak nowych nieprzepuszczalnych nawierzchni

### 8. Zgodność i dokumentacja

- Atest CE, homologacja drogowa, zgodność z przepisami prawa transportowego i sanitarnymi.

- Księga HACCP i dokumentacja techniczna dostępna cyfrowo.

- PRZYCZEPA GASTRONOMICZNA – gofry oraz lody świerkowe – 1 sztuka:

### 1. Przeznaczenie i konstrukcja

- Mobilna przyczepa gastronomiczna do sprzedaży:

  - gofrów,

  - lodów świderkowych.

- Rama ocynkowana; izolacja termiczna ścian i sufitu min. 40 mm (całoroczne użytkowanie).

- Centralna klapa sprzedażowa; blaty i półki ze stali nierdzewnej.

- Dopuszczalna masa całkowita (DMC) do 2 700 kg; instalacja elektryczna trójfazowa.

- Kącik sanitarny: umywalka, podgrzewacz wody, zbiorniki na wodę czystą i ściekową.

- Wnętrze zgodne z wymogami HACCP i Sanepidu; materiały łatwe do czyszczenia.

- Szerokie wejścia i ergonomiczne rozmieszczenie urządzeń – dostępność dla osób z niepełnosprawnościami.

- Wentylacja i/lub klimatyzacja umożliwiająca pracę w zakresie temperatur –10 do +40 °C.

- Przyczepa gastronomiczna z centralną klapą sprzedażową, wzmocnionym, odkręcanym dyszlem oraz ocynkowaną ramą, z izolacją umożliwiającą całoroczne użytkowanie,

- zabudowa meblowa.

### 2. Wyposażenie podstawowe

| Urządzenie | Minimalne parametry |
| --- | --- |
| Maszyna do lodów świderkowych – 2szt. typu np. Sachart ZS-5W2/EU lub równoważnej spełniającej minimalnie poniższe parametry techniczne. | 3 smaki + 2 mixy; 3×18 L; chłodzenie wodne; energooszczędny tryb standby; nocna konserwacja. Maszyna do lodów wyposażona jest w precyzyjne systemy sterowania twardością mieszanki, co pozwala na lepszą kontrolę nad procesem produkcji i skraca czas pracy maszyny, jednocześnie poprawiając wydajność energetyczną. |
| Gofrownica przemysłowa typu np. Silex GTT 521 POWER SAVE lub równoważnej spełniającej minimalnie poniższe parametry techniczne. | Płyty żeliwne; moc ≤2,5 kW; automatyczna kontrola temperatury. Gofrownica dysponuje panelem sterującym pozwala na pełną automatyzację procesu pieczenia gofrów. Precyzyjne sterowanie temperaturą i czasem pieczenia gwarantuje powtarzalność wyników, co zmniejsza potrzebę nadzoru nad urządzeniem |
| Stół chłodniczy typu np. Technica Cold Line (240 L) lub równoważnej spełniającej minimalnie poniższe parametry techniczne. | Pojemność ≥240 L; czynnik ekologiczny (np. R600a); elektroniczne sterowanie |
| Maszyna do bitej śmietany typu np. Mussana Pony 2 L. lub równoważnej spełniającej minimalnie poniższe parametry techniczne. | Pojemność ≥2 L; wydajność ≥90 L/h; automatyczne dozowanie |
| Mikser ręczny gastronomiczny typu np. Robot Coup CMP 350 V.V. lub równoważnej spełniającej minimalnie poniższe parametry techniczne. | Regulowana prędkość; wymienne końcówki |

### 3. Automatyzacja i cyfryzacja

- Automatyczne sterowanie porcjowaniem, mieszaniem i chłodzeniem.

- Panel kontrolny z wyświetlaczem parametrów (temperatura, czas, licznik porcji).

- Możliwość integracji z systemem POS (sprzedaż, magazyn, raportowanie).

### 4. Szkolenie użytkownika

- Bezpłatne szkolenie dla min. 1 osoby z obsługi wszystkich urządzeń, czynności serwisowych i zasad BHP/food safety.

### 5. Zrównoważony rozwój i efektywność energetyczna

- Urządzenia z trybami oszczędzania energii i wody (standby, tryb nocny, ograniczone cykle mycia).

- Minimalne zużycie detergentów dzięki systemom automatycznego czyszczenia.

- Cyfrowa dokumentacja serwisu i przeglądów – ograniczenie zużycia papieru.

### 6. Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ)

- Czujniki poziomu surowców i automatyczne dozowanie – redukcja nadprodukcji i strat.

- Segregacja odpadów (min. 3 frakcje: plastik, papier, bio) z wygodnym dostępem dla personelu i klientów.

- Procedury przekazywania niesprzedanych produktów organizacjom charytatywnym.

### 7. Ochrona środowiska

- Ekologiczne czynniki chłodnicze (np. R290, R600a).

- Brak emisji zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby.

- Nie zmniejsza powierzchni biologicznie czynnej; brak nowych nieprzepuszczalnych nawierzchni.

### 8. Zgodność i dokumentacja

- Atest CE, homologacja drogowa, zgodność z przepisami sanitarnymi i transportowymi.

- Księga HACCP i pełna dokumentacja techniczna dostępna w formie cyfrowej.

Oświadczam, że oferowany przeze mnie przedmiot zamówienia, oferowany w ramach niniejszego przetargu, dla firmy PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE KUMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. ŚWIĘTOJAŃSKA 27/29/--- 00-266 WARSZAWA NIP 5270206642, spełnia wszystkie minimalne i pożądane przez Zamawiającego opisane i wymagane parametry techniczne (obligatoryjne).

| Miejscowość…………….…… | dnia………………………….. r | ……………..………………………….. |
| --- | --- | --- |
|  |  | (podpis i pieczęć wystawcy ofert) |