OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do formularza ofertowego

| Przedmiot zamówienia | Opis równoważności | Nazwa handlowa zaproponowanego sprzętu (link do pobrania dokumentacji)* | Spełnia | Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Etap I Zakup kadłuba z niezbędnym podstawowym wyposażeniem i instalacjami | Przedmiot zamówienia obejmuje: - Parametry jachtu 26/27”: - Długość kadłuba 7,5-8,5 m - Szerokość ok 2,80-3 m - zanurzenie bez miecza ok 0,38/zanurzenie z mieczem ok 1,70 m - wysokość w kabinie ok 1,88 m - powierzchnia żagli 30-39 m2 - kategoria projektowa C - przystosowany do liczby załogi 6 (8) - montaż instalacji elektrycznej, hydraulicznej, - balast - miecz obrotowy na rolkach łożyskowanych - okucia pokładowe - Parametry jachtu 29/30” - Długość kadłuba 8,5-9,5 m - Szerokość ok 2,80-3,5 m - zanurzenie bez miecza ok 0,40/zanurzenie z mieczem ok 1,80 m - wysokość w kabinie 1,8-1,95 m - powierzchnia żagli 36-41 m2 - kategoria projektowa C - przystosowany do liczby załogi 8 (10) - montaż instalacji elektrycznej, hydraulicznej, hydraulicznej siłowej jeśli niezbędna - balast - miecz obrotowy na rolkach łożyskowanych - okucia pokładowe |  |  |  |
| - Etap II montaż wyposażenia do 2 jachtów z etapu I (2 komplety) | - Wyposażenie podstawowe - kosz dziobowy - jacht 26/27” półkosze rufowe/ kosze rufowe, - sztormreling, - rumpel - jarzmo - bloczki zwrotne, - stopery fałowe, - szyny szotów, - wózki szotowe, - kabestany fałowe 2 szt., kabestany szotowe - knagi min3 szt. - podpora masztu, - listwa odbojowa, - fok/genua do jednostki 26/27” roler, osłona UV, sztywny sztag - fok/genua do jednostki 29/30” roler, osłona UV. Sztywny sztag - Grot z pokrowcem - Lazy Jack - Kieszenie lub wieszaki fałowe, - maszt, - bramka do kładzenia masztu z olinowaniem - bom - olinowanie stałe, - olinowanie ruchome: fały, szoty, talia, topenanta, - kabiny zamykane z szafkami - drabinka kąpielowa, - dodatkowa rozkładana koja - otwierane okno w koi rufowej, - otwierany luk nad stołem, - lodówka 40 l: - Łazienka - WC morskie z instalacją - gniazda 230V - gniazda 12V - Akumulator - instalacja do ładowarki akumulatora, - przyłącze portowe, kabel 20 m, - podpora masztu - Ogrzewanie z atestem dostosowane do wielkości jednostki - ster strumieniowy (model 29/30”) - gniazdo zewnętrzne - wyposażenie dodatkowe - koło ratunkowe 2 szt., - cumy dostosowane do wielkości jachtu - Kamizelki ratunkowe (model 26/27” po 2 szt. rozmiar S, M, L ,XL) (model 29/30” po 2 szt. rozmiar S, M, XL, 4 szt. L), z atestem - Pagaje dostosowane do wielkości jednostki po 2 szt. - Kotwica dziobowa (podwieszana pod kaczym dziobem) - Bosak drewniany 2 szt,10m po 1 szt. na jednostkę - odbijacze 5 szt. na każdą jednostkę, dostosowane do wielkości jednostki - handszpak po 1 szt. na każda jednostkę, korba min 200mm, aluminiowa z blokadą |  |  |  |
| - Zakup i montaż silnika elektrycznego wraz z akumulatorem i instalacją 2 szt. | - Dane techniczne: - Pantograf silnika – dostosowany do wielkości silnika - Wersja : rumpel do łodzi model 26/27” - Wersja: płetwa sterowa sprzężona z silnikiem do modelu 29/30” - Typ silnika: elektryczny - Moc: ok 3700 W, co odpowiada 9.9 KM - Długość kolumny: dostosowana do zaproponowanych jachtów - Rozruch: elektryczny - Bateria: minimum 2200wh dedykowana do wielkości silnika - Ładowarka kompatybilna z zaproponowanym silnikiem - TRIM&TILT: ręczny do łodzi model 26/27” - TRIM&TILT: do modelu 29/30” dostosowany do zaproponowanego rozwiązania - Wskaźnik naładowania |  |  |  |
| - Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na każdej łodzi wraz z akumulatorami | - panel fotowoltaiczny ok 120 W - regulator ładowania - Inwerter / przetwornica napięcia - akumulator 100Ah, zabezpieczenie - parametry dobrane do wielkości jednostki |  |  |  |

*Zamawiający dopuszcza podanie adresu pod którym znajduje się dokumentacja lub dołączenie dokumentacji.