Załącznik 1 do zapytania ofertowego nr 1/05/2025/0324

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja oprzyrządowania do tokarki CC Machinery Ct176-YML BMT 65, wszystkie oprawki zgodne z rozstawem śrub 69x71 oraz kamieniami ustalającymi o szerokości 20mm, zgodnie z systemem maszyny.

- Poz. 1 Oprawka do toczenia wzdłużna
Ilość: 1 szt.
Parametry: Oprawka do noży o przekroju 25x25mm, odwracalna, z zewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa

- Poz. 2 Oprawka wytaczaka średnica 32mm, długość 90mm, z chłodzeniem zewnętrznym i wewnętrznym, z możliwością montażu adapterów pod tuleje zaciskowe ER
Ilość: 1 szt.
Parametry: średnica mocowania 32 mm, długość 90mm.

- Poz. 3 Adapter pod tulejki ER25 do oprawki wytaczaka
Ilość: 1 szt.
Parametry: uchwyt na tulejki er25 do oprawki wytaczaka

- Poz. 4 Oprawka napędzana prosta do wiercenia i frezowania zgodna z systemem quick flex oraz systemem one-hand
Ilość: 1 szt.
Parametry: prosta, napędzana; kompatybilna z systemem chłodzenia wewnętrznego, max obroty 6000rpm.

- Poz. 5 Oprawka napędzana kątowa do wiercenia i frezowania zgodna z systemem quick flex oraz systemem one-hand
Ilość: 1 szt.
Parametry: kątowa, napędzana; kompatybilna z systemem chłodzenia wewnętrznego, max obroty 6000rpm.

- Poz. 6 Zestaw kluczy montażowych 32-32 (One-hand wrench set)
Ilość: 1 szt.
Parametry: klucze do montażu oprawek 32 mm.

- Poz. 7 Oprawka napędzana prosta do wiercenia i frezowania (zewnętrzne doprowadzenie chłodziwa) z przesuniętą osią
Ilość: 1 szt.
Parametry: max obroty narzędzia 12000rpm, przełożenie 1:2, mocowanie na tuleje er20

- Poz. 8 Zestaw kluczy montażowych
Ilość: 1 szt.
Parametry: zestaw kluczy kompatybilny z oprawką z pozycji 7

- Poz. 9 Oprawka napędzana z kątem nastawnym
Ilość: 1 szt.
Parametry: regulacja kąta pracy, montaż narzędzia na tuleje zaciskowe er16, chłodzenie wewnętrzne

- Poz. 10 Set of wrenches (klucz montażowy komplet)
Ilość: 1 szt.
Parametry: komplet kluczy do oprawki z pozycji 9

- Poz. 11 Oprawka do frezowania obwiedniowego
Ilość: 1 szt.
Parametry: oprawka do frezowania uzębień i wielowypustów metodą obwiedniową, zewnętrzne doprowadzenie chłodziwa

- Poz. 12 Zestaw kluczy montażowych
Ilość: 1 szt.
Parametry: drugi zestaw kluczy montażowych do oprawki z poz 11

- Poz. 13 Przyrząd do precyzyjnego ustawiania kąta oprawki do frezowania obwiedniowego (Sine bar 0°–45°)
Ilość: 1 szt.
Parametry: zakres ustawienia 0°–45°.

- Poz. 14 Trzpień montażowy freza obwiedniowego Ø 8, typ 15-2
Ilość: 1 szt.

- Poz. 15 Trzpień montażowy freza obwiedniowego Ø 10, typ 15-2
Ilość: 1 szt.

- Poz. 16 Trzpień montażowy freza obwiedniowego Ø 13, typ 15-2
Ilość: 1 szt.

- Poz. 17 Trzpień montażowy freza obwiedniowego Ø 16, typ 15-2
Ilość: 1 szt.

- Poz. 18 Trzpień montażowy freza obwiedniowego Ø 22, typ 15-2
Ilość: 1 szt.

- Poz. 19 Tulejka d 15,0
Ilość: 1 szt.

- Poz. 20 Oprawka napędzana prosta do wiercenia i frezowania, podwójna
Ilość: 2 szt. 
Parametry: narzędzia montowane na tuleje ER20, dwa gniazda narzędziowe

- Poz. 21 Oprawka napędzana kątowa do wiercenia i frezowania
Ilość: 2 szt. 
 Parametry: narzędzia montowane na tuleje ER20, dwa gniazda narzędziowe

- Poz. 22 Klucz do oprawki komplet
Ilość: 1 szt. 
Parametry: klucz do oprawki z poz 21 oraz 22

- Poz. 23 Adapter pod oprawkę ER-32 QF/ER11 M
Ilość: 1 szt. 
Parametry: adapter quick flex do oprawek napędzanych na tulejki er11, długość 50mm

- Poz. 24 Adapter pod oprawkę ER-32 QF/ER16 M
Ilość: 1 szt. 
Parametry: adapter quick flex do oprawek napędzanych na tulejki er16, długość 60mm

- Poz. 25 Adapter pod tuleje ER-32 QF/WW06 
Ilość: 1 szt. 
Parametry: adapter quick flex do oprawek napędzanych pod mocowanie weldon 6mm

- Poz. 26 Adapter pod tuleje ER-32 QF/WW08
Ilość: 1 szt. 
Parametry: adapter quick flex do oprawek napędzanych pod mocowanie weldon 8mm

- Poz. 27 Adapter pod tuleje ER-32 QF/WW10
Ilość: 1 szt. 
Parametry: adapter quick flex do oprawek napędzanych pod mocowanie weldon 10mm

- Poz. 28 Adapter pod tuleje ER-32 QF/WW12
Ilość: 1 szt. 
Parametry: adapter quick flex do oprawek napędzanych pod mocowanie weldon 12mm

- Poz. 29 Adapter pod oprawki ER-32 QF/WW14
Ilość: 1 szt. 
Parametry: adapter quick flex do oprawek napędzanych pod mocowanie weldon 14mm

- Poz. 30 Adapter pod oprawki ER-32 QF/16 mm
Ilość: 1 szt. 
Parametry: adapter quick flex do oprawek napędzanych pod mocowanie weldon 16mm

- Poz. 31 Adapter pod oprawki ER-32 QF/WW18
Ilość: 1 szt. 
Parametry: adapter quick flex do oprawek napędzanych pod mocowanie weldon 18mm

- Poz. 32 Adapter pod tuleje ER-32 QF/WW20
Ilość: 1 szt. 
Parametry: adapter quick flex do oprawek napędzanych pod mocowanie weldon 20mm

- Poz. 33 Adapter pod tuleje ER-32 QF/WW25
Ilość: 1 szt. 
Parametry: adapter quick flex do oprawek napędzanych pod mocowanie weldon 25mm

- Poz. 34 Adapter hydrauliczny ER32-QF/20 mm
Ilość: 1 szt. 
Parametry: adapter quick flex do oprawek napędzanych pod mocowanie hydrauliczne 20mm

- Poz. 35 Trzpień wzorcowy
Ilość: 1 szt.
Parametry: trzpień wzorcowy quick flex ER32