Załącznik nr 5

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Serwer – 2 szt.

Serwer - zestaw składający się z 2 sztuk serwerów (DB)  – 2 sztuki

Producent (marka) …………………………………..………………..……(Należy podać)

Model …………………………………………………..………………… (Należy podać)

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Maksymalnie 1U RACK 19 cali wraz z szynami montażowymi Serwer wyposażony w czujnik otwarcia obudowy monitorujący dostęp do wnętrza serwera także w trakcie transportu. Serwer wyposażony w zdejmowalny panel przedni. |  |
| 2 | Procesor | Minimum dwa procesory, każdy wyposażony w minimum 8 rdzeni z nominalną częstotliwością pracy min 3,2 GHz, osiągające w testach dla maszyn dwuprocesorowych SPECrate2017_int_base wydajność wynik co najmniej 177 pkt. Wynik testu musi być opublikowany na stronie www.spec.org. Płyta główna wspierająca zastosowanie procesorów od 8 do 64 rdzeniowych, mocy do min. 385W. |  |
| 3 | Liczba procesorów | 2 procesory |  |
| 4 | Pamięć operacyjna | 512 GB RDIMM DDR5 4800 MT/s w modułach o pojemności 64GB każdy. Płyta główna z minimum 32 slotami na pamięć i umożliwiająca instalację do minimum 8 TB. Obsługa zabezpieczeń: Advanced ECC z multi-bit error protection, Online spare, Memory Mirror, |  |
| 5 | Sloty rozszerzeń | Minimum 3 x PCI-Express 5.0 slots x16. Poza powyższymi slotami PCI-Express 5.0 serwer wyposażony w dwa aktywne złącza dla kart sieciowych standardu OCP 3.0. |  |
| 6 | Dyski twarde | Miejsce na instalacje 8 szt dysków 2,5" Hot-plug z opcjonalną rozbudową do konfiguracji 10 szt dysków 2,5” Hot-plug. Serwer wyposażony w moduł z dwoma dyskami NVMe Read Intensive M.2 zapewniających minimalną pojemność 480 GB i redundancję danych RAID-1. Zastosowane rozwiązanie musi posiadać gwarancję producenta serwera. |  |
| 7 | Kontroler dyskowy | Możliwość zainstalowania sprzętowy kontroler dyskowy 12G NVMe/SAS, kontroler RAID zapewniający obsługę RAID 0/1/10/5/50/6/60 z 4GB pamięci cache z podtrzymaniem zawartości pamięci cache w razie zaniku zasilania. Kontroler obsługujący co najmniej 8 fizycznych dysków. Praca w trybie RAID i HBA w trybie mieszanym. |  |
| 8 | Interfejsy sieciowe | • Kart sieciowa 10Gb 2-port Ethernet, • Karta sieciowa 1Gb 4-port Ethernet, • 2x Karta HBA 32Gb/s FC 2-portowa, |  |
| 9 | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1920 x 1200 pikseli. |  |
| 10 | Porty | 5 szt. portów USB w konfiguracji: 1 port USB 3.2 dostępny z frontu 2 porty USB 3.2 dostępne z tyłu 2 porty USB wewnątrz obudowy co najmniej jeden w standardzie USB 3.2 1x VGA Dodatkowy port USB z przodu obudowy umożliwiający serwisowanie i zarządzanie serwerem. Możliwość rozbudowy o: - Display Port dostępny z frontu serwera - port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy), wyprowadzony na zewnątrz obudowy bez pośrednictwa portu USB/RJ45. Nie dopuszcza się stosowania kart PCI. - dodatkowy port USB dostępny z przodu obudowy Powyższe parametry nie mogą być zrealizowane za pomocą przejściówek i rozgałęziaczy. |  |
| 11 | Zasilacz | 2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 1800W Titanium (sprawność min 96%). |  |
| 12 | Bezpieczeństwo | Zainstalowany moduł TPM 2.0 Możliwość rozbudowy o: - przedni panel z kluczykiem zabezpieczający dyski przed przypadkowym ich usunięciem. |  |
| 13 | Chłodzenie | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug |  |
| 14 | Karta/moduł zarządzający | Niezależna od systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność: • monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski(fizyczne i logiczne), karty sieciowe • wsparcie dla pracy w trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP • dostęp do karty zarządzającej poprzez o dedykowany port RJ45 z tyłu serwera lub o przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera o dostęp do karty możliwy o z poziomu przeglądarki webowej (GUI) o z poziomu linii komend zgodnie z DMTF System Management Architecture for Server Hardware, Server Management Command Line Protocol (SM CLP) o z poziomu skryptu (XML/Perl) o poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface) • wbudowane narzędzia diagnostyczne • zdalna konfiguracji serwera (BIOS) i instalacji systemu operacyjnego • wbudowany mechanizm logowania zdarzeń serwera i karty zarządzającej w tym włączanie/wyłączanie serwera, restart, zmiany w konfiguracji, logowanie użytkowników • przesyłanie alertów poprzez e-mail oraz przekierowanie SNMP (SNMP passthrough) • obsługa zdalnego serwera logowania (remote syslog) • wirtualna zdalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów FDD, CD/DVD i USB i i wirtualnych folderów • mechanizm przechwytywania, nagrywania i odtwarzania sekwencji video dla ostatniej awarii i ostatniego startu serwera a także nagrywanie na żądanie • funkcja zdalnej konsoli szeregowej - Textcons przez SSH (wirtualny port szeregowy) z funkcją nagrywania i odtwarzania sekwencji zdarzeń i aktywności • monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji • konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping) • zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware) • zarządzanie grupami serwerów, w tym: o tworzenie i konfiguracja grup serwerów o sterowanie zasilaniem (wł/wył) o ograniczenie poboru mocy dla grupy (power caping) o aktualizacja oprogramowania (firmware) o wspólne wirtualne media dla grupy • możliwość równoczesnej obsługi przez 6 administratorów • autentykacja dwuskładnikowa (Kerberos) • wsparcie dla Microsoft Active Directory • obsługa SSL i SSH • enkrypcja AES/3DES oraz RC4 dla zdalnej konsoli • wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API • wsparcie dla Integrated Remote Console for Windows clients • możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającej (DNS/DHCP) |  |
| 15 | Wsparcie dla systemów operacyjnych i wirtualizacji | Microsoft Windows Server 2019, 2022 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.6, 9.0 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 SP4 VMware ESXi 7.0 U3, 8.0, 8.0 U1, 8.0 U2, Canonical Ubuntu 22.04 |  |
| 16 | Wsparcie techniczne | Minimum 3-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Możliwość zgłoszenia awarii przez siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Czas reakcji na zgłoszenie maksymalnie w ciągu 4 godzin. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz serwerem. Gwarancja na sprzęt musi być dostarczona i realizowana przez organizację serwisową producenta sprzętu. |  |
| 17 | Certyfikaty i standardy | Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. |  |
| 18 | Oprogramowanie | System Operacyjny - Microsoft Windows Server Standard 2022 16-core. Oracle - ASFU (do współpracy z oprogramowaniem KAMSOFT S.A.) 2 szt. licencji per CPU Ora SE2 ASFU, asysta 1 rok |  |
| 19 | Wdrożenie | Wdrożenie środowiska bazodanowego obejmuje kompleksowe przygotowanie infrastruktury wirtualizacyjnej opartej o mechanizmy KVM oraz uruchomienie klastra wysokiej dostępności dla Oracle Database SE2 w architekturze SEHA. Zakres prac: 1. Przygotowanie warstwy fizycznej: - dostarczenie sprzętu serwerowego i jego montaż w szafie RACK, - podłączenie do infrastruktury energetycznej oraz sieciowej (LAN i SAN), - podstawowa konfiguracja komponentów sprzętowych i interfejsów. 2. Wdrożenie środowiska wirtualizacji: - instalacja i konfiguracja hypervisora KVM na serwerach fizycznych, - konfiguracja klastra wysokiej dostępności na poziomie KVM (clustering, fencing, HA), - konfiguracja warstwy sieciowej oraz udostępnienie przestrzeni dyskowej z macierzy. 3. Instalacja środowiska Oracle SEHA: - przygotowanie środowiska operacyjnego zgodnie z zaleceniami Oracle (np. RHEL, SLES), - instalacja i konfiguracja Oracle Database w trybie SEHA (Oracle Restart + DataGuard), - konfiguracja automatycznego startu komponentów bazodanowych wraz z mechanizmami HA. 4. Migracja danych i testy: - migracja baz danych z obecnie wykorzystywanych systemów (np. Oracle SE2 standalone), - przeprowadzenie testów poprawności działania i wydajności rozwiązania. 5. Dokumentacja i szkolenie: - przygotowanie dokumentacji wdrożeniowej oraz powdrożeniowej (w tym konfiguracje), - szkolenie dla administratorów z zakresu zarządzania środowiskiem KVM i Oracle SEHA. 6. Uwagi techniczne: - wszelkie konfiguracje muszą być zgodne z rekomendacjami Oracle oraz producenta sprzętu, - środowisko musi być odporne na awarie pojedynczych komponentów (serwer, sieć, dyski), - wykonawca musi zapewnić wsparcie techniczne i aktualizacje zgodnie z SLA. |  |

Równoważność należy rozumieć zgodnie z informacją ujętą w Zapytaniu ofertowym.

- Macierz dyskowa wraz z dyskami – 1 szt.

MACIERZ dyskowa wraz z dyskami

(Zestaw składający się z 2 sztuk macierzy) – 1 sztuka

Producent (marka) ………………………………..…………………..……(Należy podać)

Model…………………………………………………..………………… (Należy podać)

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ obudowy | Macierz musi być przystosowana do montażu w szafie rack 19”. Możliwość rozbudowy macierzy poprzez dodawanie półek dyskowych. |  |
| 2 | Przestrzeń dyskowa | Macierz musi być wyposażona w minimum 12 dysków LFF SAS 12G o pojemności minimum 12 TB HDD 7,2k rpm każdy oraz 6 dysków SFF SAS o pojemności minimum 1,92 TB SSD. Dla uzyskania powyższej przestrzeni dyskowej macierz może być wyposażona w dodatkową półkę dyskową. |  |
| 3 | Możliwość rozbudowy | Macierz musi umożliwiać rozbudowę (bez wymiany kontrolerów macierzy), do co najmniej 240 dysków twardych. |  |
| 4 | Obsługa dysków | Macierz musi obsługiwać dyski SSD, SAS i NL SAS. Macierz musi obsługiwać dyski 2,5” jak również 3,5”. Komunikacja z dyskami 12Gb SAS. |  |
| 5 | Sposób zabezpieczenia danych | Macierz musi obsługiwać mechanizmy RAID zgodne z RAID1, RAID10, RAID5, RAID6 realizowane sprzętowo za pomocą dedykowanego układu, z możliwością dowolnej ich kombinacji w obrębie oferowanej macierzy i z wykorzystaniem wszystkich dysków twardych (tzw. wide-striping). Macierz musi umożliwiać utworzenie pojedynczej grupy RAID zabezpieczonej podwójną parzystością stworzonej ze 128 dysków. |  |
| 6 | Tryb pracy kontrolerów macierzowych | Macierz musi posiadać minimum 2 kontrolery macierzowe pracujące w trybie active-active i udostępniające jednocześnie dane blokowe w sieci z wykorzystaniem protokołu FC 16Gb. Kontrolery muszą komunikować się między sobą bez stosowania dodatkowych przełączników lub koncentratorów FC i LAN. |  |
| 7 | Pamięć cache | Każdy kontroler macierzowy musi być wyposażony w minimum 12GB pamięci Cache, 24 GB sumarycznie w macierzy. Pamięć cache musi być zbudowana w oparciu o wydajną pamięć typu RAM. Pamięć zapisu musi być mirrorowana (kopie lustrzane) pomiędzy kontrolerami dyskowymi. Dane niezapisane na dyskach muszą zostać zabezpieczone w przypadku awarii zasilania za pomocą podtrzymania bateryjnego lub innej technologii przez min. 5 lat. |  |
| 8 | Rozbudowa pamięci cache | Macierz musi umożliwiać zwiększenie pojemności pamięci cache dla odczytów do minimum 8 TB z wykorzystaniem dysków SSD lub kart pamięci flash. |  |
| 9 | Interfejsy do hostów | Macierz musi posiadać co najmniej 8 portów FC 16Gb. |  |
| 10 | Zarządzanie | Zarządzanie macierzą musi być możliwe z poziomu interfejsu graficznego i interfejsu znakowego. Zarządzanie macierzą musi odbywać się bezpośrednio na kontrolerach macierzy z poziomu przeglądarki internetowej. Wymagana możliwość autentykacji poprzez LDAP oraz funkcjonalność role-based access control. Wymaga się możliwości definiowania przynajmniej następujących poziomów dostępu do macierzy: - administrator – pełen dostęp, monitor – możliwość odczytu konfiguracji. |  |
| 11 | Kreator konfiguracji | System zarzadzania powinien posiadać funkcjonalność kreatora konfiguracji uruchamianego w przypadku braku zdefiniowanych pul dyskowych i wolumenów, w przypadku braku zdefiniowanych powiadomień oraz braku wykrycia jakichkolwiek zadań wykonywanych na macierzy. |  |
| 12 | Zarządzanie grupami dyskowymi oraz dyskami logicznymi | Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie, co najmniej 500 wolumenów logicznych w ramach oferowanej macierzy dyskowej. Możliwość tworzenia wolumenów logicznych o pojemności maksymalnej co najmniej 140TB. Musi istnieć możliwość rozłożenia pojedynczego wolumenu logicznego na wszystkie dyski fizyczne macierzy (tzw. wide-striping), bez konieczności łączenia wielu różnych dysków logicznych w jeden większy. |  |
| 13 | Szyfrowanie | Macierz musi umożliwiać szyfrowanie zapisywanych na niej danych. Nie wymaga się tej funkcjonalności w chwili dostawy. |  |
| 14 | Thin Provisioning | Macierz musi umożliwiać udostępnianie zasobów dyskowych do serwerów w trybie Thin Provisioning. Macierz musi umożliwiać odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po usuniętych danych w ramach wolumenów typu Thin. Proces odzyskiwania danych musi być automatyczny bez konieczności uruchamiania dodatkowych procesów na kontrolerach macierzowych (wymagana obsługa standardu T10 SCSI UNMAP). Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. |  |
| 15 | Wewnętrzne Kopie migawkowe | Macierz musi umożliwiać dokonywania na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot, point-in-time) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Kopia migawkowa wykonuje się bez alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii. Zajmowanie dodatkowej przestrzeni dyskowej następuje w momencie zmiany danych na dysku źródłowym lub na jego kopii. Macierz musi wspierać minimum 512 kopii migawkowych. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. |  |
| 16 | Wewnętrzne kopie pełne | Macierz musi umożliwiać dokonywanie na żądanie pełnej fizycznej kopii danych (clone) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. |  |
| 17 | Migracja danych w obrębie macierzy | Macierz dyskowa musi umożliwiać migrację danych bez przerywania do nich dostępu pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych na poziomie części wolumenów logicznych (ang. Sub-LUN). Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Funkcjonalność musi umożliwiać zdefiniowanie zasobu LUN, który fizycznie będzie znajdował się na min. 2 typach dysków obsługiwanych przez macierz, a jego części będą realokowane na podstawie analizy ruchu w sposób automatyczny i transparentny (bez przerywania dostępu do danych) dla korzystających z tego wolumenu hostów. Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. |  |
| 18 | Zdalna replikacja danych | Macierz musi umożliwiać asynchroniczną replikację danych do innej macierzy z tej samej rodziny. Replikacja musi być wykonywana na poziomie kontrolerów, bez użycia dodatkowych serwerów lub innych urządzeń i bez obciążania serwerów podłączonych do macierzy. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. |  |
| 19 | Podłączanie zewnętrznych systemów operacyjnych | Macierz musi umożliwiać jednoczesne podłączenie wielu serwerów w trybie wysokiej dostępności (co najmniej dwoma ścieżkami). Macierz musi wspierać podłączenie następujących systemów operacyjnych: Windows, Linux, VMware. Dla wymienionych systemów operacyjnych należy dostarczyć oprogramowanie do przełączania ścieżek i równoważenia obciążenia poszczególnych ścieżek. Wymagane jest oprogramowanie dla nielimitowanej liczby serwerów. Dopuszcza się rozwiązania bazujące na natywnych możliwościach systemów operacyjnych. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla maksymalnej liczby serwerów obsługiwanych przez oferowane urządzenie. |  |
| 20 | Redundancja | Macierz nie może posiadać pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych. Musi być zapewniona pełna redundancja komponentów, w szczególności zdublowanie kontrolerów, zasilaczy i wentylatorów. Macierz musi umożliwiać wymianę elementów systemu w trybie „hot-swap”, a w szczególności takich, jak: dyski, kontrolery, zasilacze, wentylatory. Macierz musi mieć możliwość zasilania z dwu niezależnych źródeł zasilania – odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy macierzy. |  |
| 21 | Dodatkowe wymagania | Oferowany system dyskowy musi się składać z pojedynczej macierzy dyskowej. Niedopuszczalna jest realizacja zamówienia poprzez dostarczenie wielu macierzy dyskowych. Za pojedynczą macierz nie uznaje się rozwiązania opartego o wiele macierzy dyskowych (par kontrolerów macierzowych) połączonych przełącznikami SAN lub tzw. wirtualizatorem sieci SAN czy wirtualizatorem macierzy dyskowych. |  |
| 22 | Kable połączeniowe | Min. 4 szt. kabli SAS Min-SAS HD – Mini SAS HD 2m |  |
| 23 | Gwarancja | 3-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji Wsparcie 24x7 z czasem reakcji 4h. Serwis realizowany w w trybie 24x7 przez polski oddział serwisowy producenta. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz z macierzą oraz oprogramowania wewnętrznego macierzy. Uszkodzony dysk pozostaje u Zamawiającego. |  |
| 24 | Wdrożenie | Wdrożenie obejmuje dostawę i uruchomienie środowiska macierzowego dla potrzeb systemu bazodanowego Oracle oraz środowiska wirtualizacji. Wdrożenie realizowane jest w oparciu o dwie niezależne jednostki macierzowe, zapewniające separację danych, wysoką dostępność i optymalizację pod kątem różnych klas obciążenia (VM/baza). Szczegółowy opis wdrożenia: Instalacja fizyczna: • Instalacja macierzy w szafach serwerowych, podłączenie do zasilania awaryjnego i konfiguracja redundantnego chłodzenia. • Podłączenie do infrastruktury sieciowej z wykorzystaniem wielościeżkowych połączeń Fibre Channel 32Gb. • Aktualizacja sterowników macierzy 2. Konfiguracja logiczna: • Utworzenie grup RAID z optymalizacją pod kątem wydajności i pojemności. • Podział wolumenów: niezależne LUN dla danych bazodanowych, logów, plików kontrolnych oraz przestrzeni VM. • Przydział dostępów, mapowanie HBA, autoryzacja w środowisku wirtualizacyjnym i bazodanowym. 3. Integracja z KVM i Oracle: • Montowanie LUN z macierzy na hostach KVM i VM Oracle z uwzględnieniem parametrów systemowych (noatime, deadline, async). • Testy failover i sprawdzenie mechanizmów multipathing. • Konfiguracja warstwy backupowej i snapshotów. 4. Testy końcowe i dokumentacja: • Testy IOPS, przepustowości, oraz symulacja awarii. • Opracowanie procedur monitorowania i dokumentacji powdrożeniowej. |  |

Równoważność należy rozumieć zgodnie z informacją ujętą w Zapytaniu ofertowym.

- Serwer – 2 szt.

Serwery (APP) - zestaw 2 serwerów aplikacyjnych – 2 sztuki

Producent (marka) ………………………………..…………………..……(Należy podać)

Model …………………………………………………..………………… (Należy podać)

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obudowa | Maksymalnie 1U RACK 19 cali wraz z szynami montażowymi |  |
| 2 | Procesor | Minimum dwa procesory, każdy wyposażony w minimum 16 rdzeni z nominalną częstotliwością pracy min 2,8 GHz, osiągające w testach dla maszyn dwuprocesorowych SPECrate2017_int_base wydajność wynik co najmniej 173 pkt. Wynik testu musi być opublikowany na stronie www.spec.org. Płyta główna wspierająca zastosowanie procesorów od 8 do 64 rdzeniowych, mocy do min. 385W. |  |
| 3 | Liczba procesorów | 2 procesory |  |
| 4 | Pamięć operacyjna | 1024 GB RDIMM DDR5 4800 MT/s w modułach o pojemności 64GB każdy. Płyta główna z minimum 32 slotami na pamięć i umożliwiająca instalację do minimum 8 TB. Obsługa zabezpieczeń: Advanced ECC z multi-bit error protection, Online spare, Memory Mirror, |  |
| 5 | Sloty rozszerzeń | Minimum 3 x PCI-Express 5.0 slots x16. Poza powyższymi slotami PCI-Express 5.0 serwer wyposażony w dwa aktywne złącza dla kart sieciowych standardu OCP 3.0. |  |
| 6 | Dyski twarde | Miejsce na instalacje 8 szt dysków 2,5" Hot-plug z opcjonalną rozbudową do konfiguracji 10 szt dysków 2,5” Hot-plug. Serwer wyposażony w moduł z dwoma dyskami NVMe Read Intensive M.2 zapewniających minimalną pojemność 480 GB i redundancję danych RAID-1. Zastosowane rozwiązanie musi posiadać gwarancję producenta serwera. |  |
| 7 | Kontroler dyskowy | Możliwość zainstalowania sprzętowy kontroler dyskowy 12G NVMe/SAS, kontroler RAID zapewniający obsługę RAID 0/1/10/5/50/6/60 z 4GB pamięci cache z podtrzymaniem zawartości pamięci cache w razie zaniku zasilania. Kontroler obsługujący co najmniej 8 fizycznych dysków. Praca w trybie RAID i HBA w trybie mieszanym. |  |
| 8 | Interfejsy sieciowe | Karta sieciowa 10Gb 2-port Ethernet, Karta sieciowa 4-portowa 1Gb Ethernet, 2x Karta HBA 32Gb/s FC 2-portowa, |  |
| 9 | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlanie obrazu w rozdzielczości minimum 1920 x 1200 pikseli. |  |
| 10 | Porty | 5 szt. portów USB w konfiguracji: 1 port USB 3.2 dostępny z frontu 2 porty USB 3.2 dostępne z tyłu 2 porty USB wewnątrz obudowy co najmniej jeden w standardzie USB 3.2 1x VGA Dodatkowy port USB z przodu obudowy umożliwiający serwisowanie i zarządzanie serwerem. Możliwość rozbudowy o: - Display Port dostępny z frontu serwera - port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy), wyprowadzony na zewnątrz obudowy bez pośrednictwa portu USB/RJ45. Nie dopuszcza się stosowania kart PCI. - dodatkowy port USB dostępny z przodu obudowy Powyższe parametry nie mogą być zrealizowane za pomocą przejściówek i rozgałęziaczy. |  |
| 11 | Zasilacz | 2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 1800W Titanium (sprawność 96%). |  |
| 12 | Bezpieczeństwo | Zainstalowany moduł TPM 2.0 Możliwość rozbudowy o: - przedni panel z kluczykiem zabezpieczający dyski przed przypadkowym ich usunięciem. |  |
| 13 | Chłodzenie | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug |  |
| 14 | Karta/moduł zarządzający | Niezależna od systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność: • monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski(fizyczne i logiczne), karty sieciowe • wparcie dla pracy w trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP • dostęp do karty zarządzającej poprzez o dedykowany port RJ45 z tyłu serwera lub o przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera o dostęp do karty możliwy o z poziomu przeglądarki webowej (GUI) o z poziomu linii komend zgodnie z DMTF System Management Architecture for Server Hardware, Server Management Command Line Protocol (SM CLP) o z poziomu skryptu (XML/Perl) o poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface) • wbudowane narzędzia diagnostyczne • zdalna konfiguracji serwera (BIOS) i instalacji systemu operacyjnego • wbudowany mechanizm logowania zdarzeń serwera i karty zarządzającej w tym włączanie/wyłączanie serwera, restart, zmiany w konfiguracji, logowanie użytkowników • przesyłanie alertów poprzez e-mail oraz przekierowanie SNMP (SNMP passthrough) • obsługa zdalnego serwera logowania (remote syslog) • wirtualna zadalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów FDD, CD/DVD i USB i i wirtualnych folderów • mechanizm przechwytywania, nagrywania i odtwarzania sekwencji video dla ostatniej awarii i ostatniego startu serwera a także nagrywanie na żądanie • funkcja zdalnej konsoli szeregowej - Textcons przez SSH (wirtualny port szeregowy) z funkcją nagrywania i odtwarzania sekwencji zdarzeń i aktywności • monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji • konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping) • zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware) • zarządzanie grupami serwerów, w tym: o tworzenie i konfiguracja grup serwerów o sterowanie zasilaniem (wł/wył) o ograniczenie poboru mocy dla grupy (power caping) o aktualizacja oprogramowania (firmware) o wspólne wirtualne media dla grupy • możliwość równoczesnej obsługi przez 6 administratorów • autentykacja dwuskładnikowa (Kerberos) • wsparcie dla Microsoft Active Directory • obsługa SSL i SSH • enkrypcja AES/3DES oraz RC4 dla zdalnej konsoli • wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API • wsparcie dla Integrated Remote Console for Windows clients • możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającej (DNS/DHCP) |  |
| 15 | Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych | Microsoft Windows Server 2019, 2022 Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.6, 9.0 SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 SP4 VMware ESXi 7.0 U3, 8.0, 8.0 U1, 8.0 U2, Canonical Ubuntu 22.04 |  |
| 16 | Wsparcie techniczne | Minimum 3-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji. Możliwość zgłoszenia awarii przez siedem dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Czas reakcji na zgłoszenie maksymalnie w ciągu 4 godzin. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz serwerem. Gwarancja na sprzęt musi być dostarczona i realizowana przez organizację serwisową producenta sprzętu. |  |
| 17 | Certyfikaty i standardy | Urządzenia muszą być zakupione w oficjalnym kanale dystrybucyjnym producenta. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca musi przedstawić oświadczenie producenta oferowanego serwera, potwierdzające pochodzenie urządzenia z oficjalnego kanału dystrybucyjnego producenta. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 oraz ISO 14001. Deklaracja zgodności CE. |  |
| 18 | Oprogramowanie | System Operacyjny - Microsoft Windows Server Standard 2022 16-core. |  |
| 19 | Wdrożenie | Wdrożenie i MIGRACJA MASZYN WIRTUALNYCH DO KLASTRA HYPER-V W ramach wdrożenia zostanie wykonana migracja środowiska aplikacyjnego do nowego klastra Hyper-V, zbudowanego w oparciu o dwa niezależne serwery fizyczne. Zakres prac: 1. Instalacja i konfiguracja środowiska HA Hyper-V: • Aktualizacja sterowników serwera • FIzyczny montaż w szafie serwerowej, podłączenie do sieci LAN i macierzy • Instalacja systemów operacyjnych oraz roli Hyper-V na dwóch serwerach fizycznych. • Konfiguracja klastra wysokiej dostępności, sieci klastrowych, przełączników wirtualnych, wolumenów współdzielonych CSV. • Podłączenie do infrastruktury macierzowej przez łącza FC 32Gb i konfiguracja wspólnego storage dla VM. 2. Inwentaryzacja i przygotowanie migracji: • Inwentaryzacja maszyn wirtualnych, walidacja zgodności systemowej i aplikacyjnej, identyfikacja zależności sieciowych. • Przygotowanie środowiska testowego, eksport maszyn źródłowych, weryfikacja integralności danych. 3. Migracja właściwa: • Harmonogram migracji w oknach serwisowych (nocnych/weekendowych) z minimalnym przestojem. • Przeniesienie maszyn do klastra, konfiguracja parametrów sprzętowych VM i adresacji IP. • Rejestracja maszyn w klastrze HA, aktywacja mechanizmów replikacji i zabezpieczeń. 4. Testy powdrożeniowe i optymalizacja: • Testy smoke i sanity każdej VM oraz systemu jako całości. • Walidacja komunikacji między VM a bazą danych, usługami zewnętrznymi i interfejsami NFZ. • Optymalizacja alokacji zasobów, testy Live Migration, weryfikacja checkpointów i backupów. 5. Dokumentacja i przekazanie środowiska: • Sporządzenie pełnej dokumentacji klastra, konfiguracji VM oraz checklist eksploatacyjnych. • Szkolenie administratorów z obsługi klastra Hyper-V, migracji i utrzymania środowiska produkcyjnego.. |  |

Równoważność należy rozumieć zgodnie z informacją ujętą w Zapytaniu ofertowym.

- Zestaw komputerowy stanowiskowy z peryferiami – 45 szt.

Zestawy komputerowe

(Komputer + monitor + urządzenie wielofunkcyjne + telefon VoIP) – 45 sztuk

Jednostka Centralna oraz Monitor (ten sam producent):

Producent (marka) ………………………………..…………………..……(Należy podać)

Model komputera ..……………………………………..………………… (Należy podać)

Model Monitora….……………………………………..………………… (Należy podać)

Urządzenie Wielofunkcyjne Drukujące

Producent (marka) ………………………………..…………………..……(Należy podać)

Model …………………………………………………..………………… (Należy podać)

Telefon VoIP

Producent (marka) ………………………………..…………………..……(Należy podać)

Model …………………………………………………..………………… (Należy podać)

Komputer (1 szt. na zestaw)

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ obudowy | Small Form Factor (SFF) |  |
| 2 | Procesor | Intel Core i5-14500, 14. generacja, 14 rdzeni (6P+8E) / 20 wątków, taktowanie do 5.0 GHz, 24 MB L3 cache |  |
| 3 | vPro | Obsługa Intel vPro Essentials |  |
| 4 | Pamięć RAM | 16 GB DDR5 (1x16 GB), 4800 MT/s, 2 sloty DIMM, maks. 64 GB |  |
| 5 | Dysk | 512 GB SSD PCIe NVMe M.2 oraz możliwość podłączenia min. 480 GB SSD SATA 2,5” |  |
| 6 | Napęd optyczny | Nagrywarka DVD typu SuperMulti Slim |  |
| 7 | Grafika | Zintegrowana Intel UHD Graphics 770 |  |
| 8 | System operacyjny | Windows 11 Pro PL |  |
| 9 | Zabezpieczenia | TPM 2.0, BIOS protection |  |
| 10 | Porty | Przód: 1x USB-C 10 Gb/s, 3x USB-A 10 Gb/s, combo audio; Tył: min. 4x USB, LAN, HDMI, DisplayPort, Audio |  |
| 11 | Gniazda | 1x PCIe 3.0 x1, 1x PCIe 4.0 x16, 1x M.2 2230, 1x M.2 2280 |  |
| 12 | Zasilacz | Sprawność 92%, aktywna PFC |  |
| 13 | Klawiatura i mysz | Klawiatura przewodowa, czarna, standardowa; Mysz przewodowa optyczna |  |
| 14 | Gwarancja | 36 miesięcy on-site, autoryzowany serwis producenta Gwarancja realizowana przez Oferenta jako autoryzowanego partnera serwisowego |  |
| 15 | Konfiguracja | Komputery zostaną przygotowane przez Zamawiającego na podstawie zdefiniowanego obrazu systemu, z uwzględnieniem aplikacji medycznych przekazanych przez Szpital. |  |
| 16 | Wymagane certyfikaty | Dla sprzętu: ENERGY STAR, EPEAT Dla oferenta: Certyfikat Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta sprzętu |  |

Monitor (1 szt. na zestaw)

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ wyświetlacza | LCD z podświetleniem LED |  |
| 2 | Proporcje obrazu | 16:10 |  |
| 3 | Przekątna ekranu | 24" |  |
| 5 | Typ matrycy | TFT IPS |  |
| 6 | Powierzchnia matrycy | Matowa |  |
| 7 | Ekran dotykowy | Nie |  |
| 8 | Technologia podświetlania | Diody LED |  |
| 9 | Obszar widzialny w pionie | 324 mm |  |
| 10 | Obszar widzialny w poziomie | 518.4 mm |  |
| 11 | Plamka matrycy | 0.27 mm |  |
| 12 | Rozdzielczość | 1920 x 1200 (WUXGA) |  |
| 13 | Czas reakcji | 5 ms |  |
| 14 | Jasność | 350 nits |  |
| 15 | Kontrast statyczny | 1 500:1 |  |
| 16 | Kontrast dynamiczny | 10 000 000:1 |  |
| 17 | Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |  |
| 18 | Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |  |
| 19 | Częstotliwość pozioma max. | 130 kHz |  |
| 20 | Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |  |
| 21 | Częstotliwość pionowa max. | 100 Hz |  |
| 22 | Kąt widzenia poziomy | 178 ° |  |
| 23 | Kąt widzenia pionowy | 178 ° |  |
| 24 | Ilość kolorów | 16,7 mln |  |
| 25 | Gniazda we/wy | 1 x DisplayPort |  |
| 26 |  | 1 x USB (Type B) |  |
| 27 |  | 4 x USB 3.2 Type-A Gen 1 |  |
| 28 | Regulacja wysokości | Tak |  |
| 29 | Standard VESA | 100 x 100 |  |
| 30 | Pobór mocy | 0.5 W |  |
| 31 | Klasa energetyczna | C |  |
| 32 | Wysokość | max 342.9 mm |  |
| 33 | Wysokość z podstawą | max 517.5 mm |  |
| 34 | Szerokość | max 532.8 mm |  |
| 35 | Głębokość | max 47 mm |  |
| 36 | Głębokość z podstawą | max 189.5 mm |  |
| 37 | Waga z podstawą | max 5.1 kg |  |
| 38 | Gwarancja | 36 miesięcy on-site, autoryzowany serwis producenta Gwarancja realizowana przez Oferenta jako autoryzowanego partnera serwisowego |  |
| 39 | Wymagane certyfikaty | Dla sprzętu: BSMI, CB, CCC, CE, CEL, ISO 9241-307, KC, KCC, TUV. VCCI Dla oferenta: Certyfikat Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta sprzętu |  |

Urządzenie wielofunkcyjne (1 szt. na zestaw)

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Funkcje urządzenia | Drukarka, Kopiarka, Skaner, Faks |  |
| 2 | Technologia druku | Laserowa, monochromatyczna |  |
| 3 | Formaty obsługiwanych nośników | A6, A5, A4, B5, Oficio 216×340, 16K |  |
| 5 | Druk w kolorze | Nie |  |
| 6 | Rozdzielczość druku | 600 x 600 dpi (standard), 4800 x 600 dpi (optymalna) |  |
| 7 | Maks. prędkość druku | Do 40 stron/min (mono) |  |
| 8 | Druk dwustronny | Automatyczny |  |
| 9 | Druk zdjęć (Photo) | Nie |  |
| 10 | Maksymalne miesięczne obciążenie | 80 000 arkuszy/miesiąc |  |
| 11 | Szybkość skanowania A4 | Do 29 str./min / 46 obr./min (mono), do 20 str./min / 34 obr./min (kolor) |  |
| 12 | Funkcje kopiarki | Kopiowanie ID, liczba kopii, 2-Up, jasność, marginesy, sortowanie, wybór podajnika, jakość, zapis ustawień, reset |  |
| 13 | Podajniki | Do 350 arkuszy (100 + 250) |  |
| 14 | Odbiornik papieru | 150 arkuszy |  |
| 15 | Obsługiwane nośniki | Papier zwykły, szorstki, dziurkowany, z recyklingu, kolorowy, typu bond, koperty, etykiety |  |
| 16 | Obsługiwane gramatury | Min: 60 g/m², Max: 120 g/m² |  |
| 17 | Pamięć RAM | 512 MB |  |
| 18 | Obsługiwane języki druku | Native Office, PCL 5e/5c/6, PDF, PostScript 3, PWG, URF |  |
| 19 | Obsługiwane systemy | Chrome OS, Android, iOS, macOS, Windows 7, 10, 11, Windows Client |  |
| 20 | Ethernet | 10/100/1000 Mb/s |  |
| 21 | Wi-Fi | Nie |  |
| 22 | Złącza | RJ-45, 1 x USB 2.0 |  |
| 23 | Kolor obudowy | Biały |  |
| 24 | Wymiary (S x G x W) | 420 × 390 × 323 mm |  |
| 25 | Waga | 12.6 kg |  |
| 26 | Materiały eksploatacyjne | Czarny toner standardowy i o wysokiej wydajności (kompatybilny) |  |
| 27 | Zapas materiałów eksploatacyjnych | Materiały oryginalne umożliwiające wydruk min 32 000 stron. (wg ISO/IEC 19752) |  |
| 28 | Gwarancja | 36 miesięcy on-site, autoryzowany serwis producenta Gwarancja realizowana przez Oferenta jako autoryzowanego partnera serwisowego |  |
| 29 | Wymagane certyfikaty | Certyfikat Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta sprzetu |  |

Telefon VoIP (1 szt. na zestaw)

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Bezprzewodowy ze stacją bazową |  |
| 2 | Wyświetlacz | 1.8-calowy kolorowy ekran TFT, rozdzielczość 128 × 160 pikseli |  |
| 3 | Obsługa rozmów jednocześnie | Do 20 rozmów jednocześnie (zależne od konfiguracji bazy i słuchawek) |  |
| 4 | Liczba słuchawek DECT | Obsługa do 10 bezprzewodowych słuchawek DECT |  |
| 5 | Liczba kont SIP | Do 10 niezależnych kont SIP |  |
| 6 | Obsługiwane kodeki | Opus, G.722, G.711(A/μ), G.729, G.726, iLBC (w tym wsparcie Opus) |  |
| 7 | Redukcja szumów | System redukcji szumów, FNR (Flexible Noise Reduction) |  |
| 8 | Czas rozmów | Do 35 godzin rozmów na jednym naładowaniu |  |
| 9 | Czas czuwania | Do 400 godzin w trybie standby |  |
| 10 | Szybkie ładowanie | 10 minut ładowania = 2 godziny rozmowy |  |
| 11 | Zabezpieczenia połączeń | TLS i SRTP (szyfrowanie sygnalizacji i audio) |  |
| 12 | Złącze audio | Gniazdo słuchawkowe jack 3.5 mm |  |
| 13 | Zasięg | Do 50 m wewnątrz / do 300 m na zewnątrz (standard DECT) |  |
| 14 | Zasilanie | POE, zasilacz 230V w zestawie |  |
| 15 | Konfiguracja | Konfiguracja telefonu przeprowadzona i dopasowana do standardu zamawiającego, przygotowana do współpracy z operatorem KIKOM |  |
| 16 | Gwarancja | 36 miesięcy |  |

Równoważność należy rozumieć zgodnie z informacją ujętą w Zapytaniu ofertowym.

Wdrożenie i instalacja zestawu komputerowego

| L.p. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Usługa wdrożenia Zestawów /stacji roboczej (wymiana sprzętu) | 1. Wstępna konfiguracja • Uruchomienie nowej stacji, nadanie nazwy zgodnej z konwencją • Aktualizacja systemu, konfiguracja IP i zabezpieczeń 2. Dołączenie do domeny • Ustawienie DNS, dołączenie do Active Directory • Automatyczne zastosowanie polityk GPO 3. Instalacja oprogramowania • Ręczna instalacja wymaganych aplikacji z uwzględnieniem przeznaczenia stacji roboczej 4. Instalacja urządzeń peryferyjnych • Konfiguracja drukarek, skanerów, monitorów i urządzeń specjalnych • Test poprawnego działania 5. Testy i przekazanie • Weryfikacja działania systemu, aplikacji i dostępu do zasobów • Wstępne przekazanie stacji użytkownikowi 6. Migracja danych użytkownika (jeśli wymagane) • Kopiowanie danych lokalnych ze starej stacji (pulpit, dokumenty, pliki robocze) • Zachowanie ustawień aplikacji, o ile to możliwe • Potwierdzenie poprawności przeniesionych danych przez użytkownika |  |