Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna

| Dron wraz z wyposażeniem |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry wynikające z zamówienia | Spełnia TAK/NIE | Opis równoważności * (jeśli dotyczy) |
| Nowy, rok produkcji 2025 |  |  |
| Wielowirnikowiec z nadaną klasą C2 |  |  |
| Masa startowa (ze śmigłami): max.1219 g (standardowe śmigła), max.1229 (śmigła "low-noise") |  |  |
| Maksymalna masa startowa: 1420 g (standardowe śmigła), 1430 g (śmigła "low-noise") |  |  |
| Wymiary: Złożony (bez śmigieł): max.260,6×113,7×138,4 mm (dł.×szer.×wys.) Rozłożony (bez śmigieł): max.307,0×387,5×149,5 mm (dł.×szer.×wys.) |  |  |
| Ramiona składane w dół (typ umbrella) lub na boki. |  |  |
| Rozstaw osi po przekątnej: max.438,8 mm |  |  |
| Szybki start: max.15 s |  |  |
| Maksymalna prędkość wznoszenia: 10 m/s ¦ ~22 mil na godzinę |  |  |
| Maksymalna prędkość opadania: 8 m/s ¦ ~18 mil na godzinę |  |  |
| Maksymalna prędkość lotu: 21 m/s ¦ ~47 mil na godzinę |  |  |
| Zasięg transmisji - min 25 km |  |  |
| Maksymalny czas lotu do 49 minut |  |  |
| Moduł RTK - Wbudowany, nie wymaga instalacji, umożliwiający pozycjonowanie RTK/RTN w oparciu o poprawki sieciowe |  |  |
| Wsparcie AI (funkcje wykrywania ludzi i samochodów) |  |  |
| Oświetlenie nawigacyjne |  |  |
| Kamera szerokokątna Typ czujnika min. 1/1,3” CMOS Matryca o rozdzielczości min.20MP Obiektyw o regulowanej przysłonie min.f/2.8-f/11 i ogniskowej max.24mm |  |  |
| Kamera Zoom optyczny 7x Typ czujnika min.1/1,5” CMOS Matryca o rozdzielczości min.48 MP Obiektyw o regulowanej przysłonie min. f/2.8 i ogniskowej max.168 mm |  |  |
| Kamera Zoom optyczny 3x Typ czujnika min. 1/1,3” CMOS Matryca o rozdzielczości min.48 MP Obiektyw o regulowanej przysłonie min. f/2.8 i ogniskowej max.70 mm |  |  |
| Dalmierz laserowy Zakres padania ukośnego: (odległość ukośna 1:5): min.600 m (1 Hz) Strefa niewidoczna: max.1 m Dokładność zasięgu (m): ± (0,2 + 0,0015 × D) |  |  |
| Zestaw z dronem zawiera kompatybilną aparaturę sterującą z aplikacją do planowania misji: waypoints, orto, smartorto, liniowych, misje skośne, misji 3D oraz możliwość przeliczania chmury punktów celem dostosowania dla misji 3D. |  |  |
| Specyfikacja aparatury: |  |  |
| Parametry wynikające z zamówienia | Spełnia TAK/NIE | Opis równoważności * (jeśli dotyczy) |
| Maksymalna odległość transmisji (bez przeszkód, bez zakłóceń): 25 km (FCC), 12 km (CE), 12 km (SRRC), 12 km (MIC) Zmierzone w środowisku wolnym od zakłóceń. Powyższe dane pokazują najdalszy zasięg komunikacji dla lotów w jedną stronę bez powrotu w każdym standardzie. |  |  |
| Pasmo pracy transmisji obrazu: 2,4000-2,4835 GHz, 5,725-5,850 GHz, 5,1 GHz (tylko odbiór) |  |  |
| Rozmiar ekranu: minimum 7 cali |  |  |
| Jasność ekranu: minimum 1400 nitów |  |  |
| Czas pracy na akumulatorze wbudowanym: minimum 3,8 godziny |  |  |
| Temperatura pracy -20° do 50° C |  |  |
| W zestawie z dronem dla wykorzystania efektywnego pozycjonowania RTK/RTN w oferowanym module RTK oferent uwzględni 2-letni nielimitowany dostęp do sieci poprawek RTK/RTN |  |  |
| Specyfikacja sieci poprawek: -poprawki kompatybilne z oferowanym dronem -dostęp do stacji referencyjnych na terenie całego kraju oraz w rejonie przygranicznych (stacje zagraniczne) -wszystkie stacje oferujące dostęp do poprawek oferujących wykorzystanie: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU -minimum 140 stacji referencyjnych dostępnych w sieci, wszystkie stacje przyjęte do zasobu geodezyjnego jako punkty osnowy państwowej -minimum 10 stacji w województwie zamawiającego (warmińsko-mazurskie) -minimum 8 stacji w województwach: pomorskim oraz podlaskim -dostęp do profilu użytkownika oferujący podgląd mapy z rozkładem indeksu jonosferycznego I95 -podgląd połączeń z wizualizacją trajektorii na mapie |  |  |
| Zamawiający wymaga dostarczenia oprogramowania z licencją wieczystą i roczną usługą wsparcia (maintenance), kompatybilnego z oferowanym dronem, umożliwiającym postprocessing danych fotogrametrycznych o parametrach. |  |  |
| Oprogramowanie fotogrametryczne do przetwarzania danych |  |  |
| Parametry wynikające z zamówienia | Spełnia TAK/NIE | Opis równoważności * (jeśli dotyczy) |
| Licencja komercyjna, 1 stanowisko, przenośna (automatyczna dezaktywacja) |  |  |
| Oprogramowanie musi umożliwić import zdjęć z BSP oraz innych kamer |  |  |
| Import fotopunktów i punktów kontrolnych |  |  |
| Aerotriangulacja |  |  |
| Generowanie raportu dokładności wyrównania |  |  |
| Generowanie gęstej chmury punktów |  |  |
| Generowanie modelu 3d mesh |  |  |
| Generowanie numerycznego modelu pokrycia terenu |  |  |
| Generowanie ortofotomozaiki |  |  |
| Opcja edycji ortofotomozaiki |  |  |
| Pomiar odległości, powierzchni |  |  |
| Pomiar objętości (wraz ze zmianą płaszczyzny odniesienia) |  |  |
| Klasyfikacja chmury punktów (klasa ground i pozostałe) |  |  |
| Generowanie numerycznego modelu terenu z klasy ground |  |  |
| Możliwość wykonywania dokładnych pomiarów współrzędnych poprzez pomiar szczegółów terenowych na zdjęciach |  |  |
| Generowanie profili wysokościowych |  |  |
| Import i eksport danych wektorowych |  |  |
| Możliwość importu i pracy na chmurach punktów zaimportowanych z innych źródeł (np. geoportal, LiDAR, ALS) |  |  |
| Możliwość porównania zmian objętości pomiędzy dwoma modelami (bilans robót ziemnych) |  |  |
| Opcja wspomagająca wektoryzację ścian budynków przez wyodrębnienie pionowych struktur na raster |  |  |
| Polska wersja językowa |  |  |
| Wykonawca musi posiadać wydaną przez producenta autoryzację do sprzedaży sprzętu na terenie Polski. Potwierdzenie, które należy dołączyć do oferty. |  |  |

*Jeżeli oferowany produkt posiada parametry równoważne (inne niż wskazane przez Zamawiającego), podać dokładnie ich cechy. Jeżeli Oferent wskaże tylko nazwę produktu oświadcza jednocześnie, że parametry oferowanego produktu są tożsame/spełniają wymagania ogólne określone przez Zamawiającego).

........................................................

miejscowość i data

............................................................................

(podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Oferenta*