ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3/2025

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1) Zestaw 2 szt. suwnic min. 8t wraz z podtorzem (działających w tandemie)

2) Suwnica min. 2t wraz z podtorzem

| lp. | Funkcjonalność/parametr/element | Należy podać konkretną: - wartość, - funkcjonalność lub - element, którą zawiera oferowany przedmiot zamówienia, aby w sposób bez wątpliwości potwierdzić wymaganą zapytaniem funkcjonalność/parametr/element lub w przypadku oferowania rozwiązania równoważnego należy dowieść, że oferowane rozwiązanie jest równoważne. W przypadku parametru, który nie pozostawia oferentowi wyboru, możliwe jest wpisanie opcji "tak" lub "nie". |
| --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw dwóch suwnic jednodźwigarowych natorowych o udźwigu min. 8 ton każda |  |
|  | - Udźwig: min. 8 [t] | Udźwig: ….. t |
|  | - Rozpiętość o wartości mieszczącej się w przedziale: 22,45-23,45 [m] | Rozpiętość: ….. m |
|  | - Wciągniki elektryczne linowe niskiej zabudowy | tak / nie |
|  | - Wysokość podnoszenia: min. 6,1 m | Wysokość podnoszenia: ……. m |
|  | - Grupa natężenia pracy: klasa min. A5/M5 wg normy nr PN-ISO 4301-1 lub równoważnej | Grupa natężenia pracy: klasa ……………….. wg normy nr ………………………….. |
|  | - Prędkość podnoszenia: min. 2 biegi: szybki - min. 4 i wolny – maks. 0,7 [m/min] (lub falownik w min. zakresie od 0,7 do 4 m/min) | Prędkość podnoszenia: ……. biegi: szybki …………. i wolny – ……………… [m/min] lub falownik w zakresie od …… do ……….. m/min* |
|  | - Moc podnoszenia: min. 9[kW] | Moc podnoszenia: ……………kW |
|  | - Prędkość jazdy wózka: minimum w zakresie od 5 do 20 [m/min] (falownik) | Prędkość jazdy wózka: w zakresie od………do ………. [m/min] (falownik) |
|  | - Moc jazdy wózka: nie mniej niż: 0,44 [kW] | Moc jazdy wózka: ……………..kW |
|  | - Prędkość jazdy mostu: minimum w zakresie od 10 do 40 [m/min] (falownik) | Prędkość jazdy mostu: w zakresie od ……….. do ……………….[m/min] (falownik) |
|  | - Moc jazdy mostu: nie mniej niż 0,65 [kW] | Moc jazdy mostu: …………….. kW |
|  | - Rozstaw kół suwnicy: maks. 3500 [mm] - warunek konieczny, z uwagi na specyfikę hali i odległość ładunków od ściany końcowej | Rozstaw kół suwnicy: ……………….. mm |
|  | - Nacisk na koło: Pmax = 57 [kN] – warunek konieczny z uwagi na istniejący projekt hali | Nacisk na koło: Pmax = ………….. kN |
|  | - Stalowa belka podsuwnicowa z szyną jezdną lub kęsem o wymiarach minimum 50x30 [mm] – dla toru o długości mieszczącej się w przedziale 53,5 – 54,5 [m] – osiowy rozstaw wsporników na słupach – co 6m – w obliczeniach należy uwzględnić pracę suwnic w tandemie przy minimalnej odległości między nimi | Stalowa belka podsuwnicowa z szyną jezdną lub kęsem o wymiarach …………………mm – dla toru o długości …………….. [m] – osiowy rozstaw wsporników na słupach – co 6m |
|  | - Odboje na końcach torowiska | tak / nie |
|  | - Prześwity od górnej belki do dźwigara stropu: min. 350 mm. | Prześwity od górnej belki do dźwigara stropu: …………………. mm |
|  | Parametry dotyczące całego zestawu suwnic: |  |
|  | - Sterowanie radiowe tandem dwóch suwnic z komunikacją zwrotną + zapasowy nadajnik | tak / nie |
|  | - Układ antykolizyjny pomiędzy suwnicami | tak / nie |
|  | - Szynoprzewód zasilający - zasilanie środkowe - 1 wspólny przewód dla obu suwnic | tak / nie |
|  | - Szkolenie z obsługi urządzenia dla operatorów (po montażu) w miejscu lokalizacji urządzenia (ul. Górnicza 46, 43-502 Czechowice-Dziedzice) w ilości min. 6 godzin. | Szkolenie z obsługi urządzenia dla operatorów (po montażu) w miejscu lokalizacji urządzenia (ul. Górnicza 46, 43-502 Czechowice-Dziedzice) w ilości ……………………………. godzin. |
| 2. | Suwnica jednodźwigarowa natorowa min. 2t |  |
|  | - Udźwig: min. 2 [t] | Udźwig: ……………… [t] |
|  | - Rozpiętość o wartości mieszczącej się w przedziale: 10,71 – 11,45 [m] | Rozpiętość: ………………. [m] |
|  | - Wciągnik elektryczny linowy niskiej zabudowy – 1 szt. | tak / nie |
|  | - Wysokość podnoszenia: min. 3,6 [m] | Wysokość podnoszenia: ……………. [m] |
|  | - Grupa natężenia pracy: klasa min. A5/M5 wg normy PN-ISO 4301-1 lub równoważna | Grupa natężenia pracy: klasa ………………. wg normy nr ……………………….. |
|  | - Prędkość podnoszenia: min. 2 biegi: szybki - min. 5 i wolny – maks. 0,8 [m/min] (lub falownik w min. zakresie od 0,8 do 5 m/min) | Prędkość podnoszenia: ………….. biegi: szybki - …………. i wolny – ……………[m/min] lub falownik w min. zakresie od ……. do ……… m/min* |
|  | - Moc podnoszenia: nie mniej niż 3,2 [kW] | Moc podnoszenia: ………………….. [kW] |
|  | - Prędkość jazdy wózka: min. w zakresie od 5 do 20 [m/min] (falownik) | Prędkość jazdy wózka: w zakresie od ……………do ……………. [m/min] (falownik) |
|  | - Moc jazdy wózka: nie mniej niż 0,3 [kW] | Moc jazdy wózka: ……………… [kW] |
|  | - Prędkość jazdy mostu: min. w zakresie od 10 do 40 [m/min] (falownik) | Prędkość jazdy mostu: w zakresie od …………… do ……………. [m/min] (falownik) |
|  | - Moc jazdy mostu: nie mniej niż: 0,21 [kW] | Moc jazdy mostu: …………….. [kW] |
|  | - Sterowanie radiowe + kaseta z niezależnym przesuwem | tak / nie |
|  | - Rozstaw kół suwnicy: max 2000mm | Rozstaw kół suwnicy: ……………mm |
|  | - Nacisk na koło: Pmax = 14,5 [kN] – warunek konieczny z uwagi na istniejący projekt hali | Nacisk na koło: Pmax = ……………… [kN] |
|  | - Szynoprzewód zasilający | tak / nie |
|  | - Stalowa belka podsuwnicowa z szyną jezdną lub kęsem o wymiarach minimum 50x30 [mm] – dla toru o długości mieszczącej się w przedziale: 47,67 - 48,34 [m] – rozstaw osiowy wsporników na słupach – co 6m | Stalowa belka podsuwnicowa z szyną jezdną lub kęsem o wymiarach ……………….. mm – dla toru o długości ………… [m] – rozstaw osiowy wsporników na słupach – co 6m |
|  | - Odboje do ograniczenia toru jazdy suwnicy | tak / nie |
|  | - Prześwity od górnej belki do dźwigara stropu: min. 150 mm | Prześwity od górnej belki do dźwigara stropu: ………………… mm |
|  | - Szkolenie z obsługi urządzenia dla operatorów (po montażu) w miejscu lokalizacji urządzenia (ul. Górnicza 46, 43-502 Czechowice-Dziedzice) w ilości min. 6 godzin. | Szkolenie z obsługi urządzenia dla operatorów (po montażu) w miejscu lokalizacji urządzenia (ul. Górnicza 46, 43-502 Czechowice-Dziedzice) w ilości …………………… godzin. |
| Dot. pkt 1 i 2 | Instalacja – wymagamy montażu wszystkich elementów suwnicy wraz z uruchomieniem i uczestnictwem przedstawiciela wykonawcy w testach użytkowych w celu weryfikacji sprawności działania suwnicy. Wymagamy również udziału wykonawcy w odbiorze urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego. | tak / nie |