SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Nr 2025-18124- 231830 z 06/2025

Przedmiot zamówienia

Dostawa, uruchomienie i wdrożenie „Suwnica zautomatyzowanego systemu obsługi klatek do transportu gotowych koszy zbrojeniowych”. Urządzenie jest jednym z elementów systemu składającego się na „Zestawu montażowo transportowego dla koszy i siatek zbrojeniowych”.

W ramach przedsięwzięcia wykonawca dostarczy, zintegruje oraz wdroży zestaw suwnic do użytku, obejmujący:

- Projekt i wytworzenie suwnic,

- Dostawę i montaż suwnic w miejscu docelowym, montażu odbieraków, pilotów radiowych, kaset sterowniczych oraz wyłączników krańcowych,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej dla UDT,

- Udział w odbiorze UDT,

- Przekazanie urządzenia do eksploatacji i pod dozór UDT,

- Szkolenie uprawnionej załogi w zakresie użytkowania urządzeń, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i standardami UDT.

Parametry techniczne:

- Ilość: 4 szt.

- 2x Dwie suwnice pracujące w tandemie

- Rozpiętość: 23,64 m

- Udźwig: 12,5t

- Ilość wciągników: 1:wciągniki o udźwigu Q1=12,5t

- Wysokość podnoszenia: 10,00 m (max 12,00 m)

- Miejsce użytkowania: na zewnątrz (temp. otoczenia -10/+40 stopni Celsjusza)

- Grupy natężenia pracy:

- GNP wciągnika: min. M6

- GNP jazdy wciągnika: min. M5

- GNP jazdy mostu: min. M5

- Napędy wyposażone w falowniki

- Prędkości:

- Prędkość podnoszenia: 2-10 m/min

- Prędkość jazdy wciągnika: 20-40 m/min

- Prędkość jazdy mostu: 40-80 m/min

- Napięcie zasilania: 400 V /50 Hz

- Napięcie sterowania: 24 V lub 48 V

- Szyna jezdna suwnicy: S49

- Wykonanie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej np., ST355 w ilości 1 szt,

- Silniki napędowe: klasa sprawności min. IE3

Wymagane wyposażenie:

- Łagodne podnoszenie przy pomocy falownika ,

- Bezstopniowe sterowanie prędkością jazdy wciągnika,

- Bezstopniowe sterowanie prędkością jazdy mostu (suwnicy),

- Zastosowanie falownika, do sterowania każdego z napędów w celu osiągnięcia jak największej sprawności energetycznej,

- Enkoder, który powinien umożliwiać odczytanie pozycji z napędu wciągnika oraz powinien sygnalizować niekontrolowane opuszczanie,

- Wyłączniki krańcowe (zwolnienie, zatrzymanie) dla jazdy wciągnika,

- Zabezpieczenie przed zamianą faz na wciągniku,

- Zabezpieczenie przed przeciążeniem,

- Ochrona termiczna silnika podnoszenia,

- Linia zasilająca: odbierak prądowy zainstalowany na istniejącym szynoprzewodzie: kod katalogowy Vahle KDSTL 80 ( szczotka 201),

- Sterowanie suwnicy: nadajnik radiowy (typu przyciski) + awaryjnie kaseta sterownicza,

- System monitorowania pracy suwnicy powinien umożliwić śledzenie parametrów pracy wciągarki oraz kodów serwisowych z chmury. Informuje o konieczności wymiany elementów, pozwalając na uniknięcie awarii oraz minimalizując błędy mogące wystąpić w przyszłości. System powinien przesyłać informacje na temat podnoszonego ładunku i innych parametrów jak zużycie energii elektrycznej. System powinien posiadać otwarte API lub inne protokoły komunikacyjne umożliwiające przesyłanie danych do systemu SCADA,

- System antykolizyjny pomiędzy suwnicami.

Sposób wyliczeń do kryterium zużycia energii, które stanowi kryterium wyboru oferty:

Kryterium Zużycie energii elektrycznej [w kWh]

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 5 punktów.

Zużycie energii elektrycznej (Z_min) najniższe / Zużycie energii elektrycznej badane (Z_oferta) x 5

Metodologia wyliczenia zużycia energii elektrycznej (Z_oferta) przez oferowane urządzenie:

Czas jednego cyklu: 10 minut
Ilość cykli /h: 3
Czas efektywnej pracy urządzenia /h: 30 min (10min x 3)
Wskaźnik efektywnej pracy urządzenia/h: 0,5 (30 min/60 min)
Maksymalna moc silnika oferowanego urządzenia: M
Zużycie energii elektrycznej (w KW): Z_oferta
0,80 - 80% mocy silnika

Z_oferta = M x 0,80 x 0,5 x 1h [kWh]

Prace w ramach dostawy, uruchomienia i wdrożenia „Zestawu montażowo transportowego dla koszy i siatek zbrojeniowych” zostaną zrealizowane na terenie firmy Pekabex Bet S.A., pod adresem:

ul. Grójecka 19, 
Badowo-Mściska, 
96-320 Mszczonów

Osoba kontaktowa:

Arkadiusz Zychowicz (mail: arkadiusz.zychowicz@pekabex.pl)

| ………………………………………………. Data i miejsce | ………………………………… Podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta/Dostawcy |
| --- | --- |