SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Nr 2025-18124- 231703 z 06/2025

Przedmiot zamówienia

Dostawa, uruchomienie i wdrożenie „Magazynu prętów zbrojeniowych wraz z konstrukcją pod układy transportowe” wraz z „Dolnym transporterem łańcuchowym do prętów zbrojeniowych”. Urządzenia są jednym z elementów systemu składającego się na „System cięcia, krótkodystansowego transportu, sortowania, magazynowania, automatycznego pozycjonowania i zrobotyzowanego łączenia prętów dodatkowych dla elementów słupowych.  ”.

W ramach przedsięwzięcia wykonawca dostarczy, zintegruje oraz wdroży automatyczny magazyn prętów zbrojeniowych wraz z dolnym transportem do prętów zbrojeniowych:

- Projekt i wytworzenie,

- Dostawę i montaż w miejscu docelowym,

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

- Udział w odbiorze,

- Przekazanie urządzenia do eksploatacji,

- Szkolenie uprawnionej załogi w zakresie użytkowania urządzeń, zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i standardami dyrektywy maszynowej.

Automatyczny magazyn składa się z dwóch kolumn składowania, kolumny transportowej/ dolnego transportera do prętów, w której porusza się winda, a jej zadaniem jest przemieszczanie półek pomiędzy kolumnami składowania oraz ruchomą stacją załadunkowo-rozładunkową

Parametry techniczne/ założenia projektowe:

- Ilość: 1 kpl.

- Max. wysokość: 7,7m.

- Max. głębokość: 5,5m

- Udźwig jednej półki: nie mniej niż 5t.

- Udźwig minimalny na wszystkich półkach: 80t

- Pręty zbrojeniowe o max. długości 12m.

- Ilość półek; minimum 16 szt.

- Miejsce użytkowania: wewnątrz hali (temp. otoczenia -10/+40 stopni Celsjusza)

- Załadunek i rozładunek:

  - załadunek: suwnicą przy udziale pasów,

  - rozładunek: ręcznie lub suwnicą,

  - jedna ruchoma stacja poruszająca się wzdłuż krótkiego boku półki.

- System sterujący:

  - zarządzający przywożeniem i odwożeniem odpowiednich numerów półek,

  - korzystający z bazy danych: nr artykułu, nazwa artykułu, lokalizacja, stan (ilość sztuk, kg),

  - umożliwiający integrację z systemem ERP.

- Napięcie zasilania: 400 V /50 Hz

- Wszystkie napędy wyposażone w przemienniki częstotliwości

- Napięcie sterowania: 24 V lub 48 V

- Wykonanie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej np., ST355 w ilości 1 szt,

- Silniki napędowe: klasa sprawności min. IE3

Wymagane wyposażenie:

- Łagodne podnoszenie przy pomocy falownika ,

- graficzny widok systemu składowania,

- transport półek po numerze,

- zarządzanie półkami (dodawanie, usuwanie, reorganizacja),

- moduł serwisowy i diagnostyczny,

- kontrola obciążenia półki,

- katalog artykułów,

- zarządzanie stanami magazynowymi,

- zarządzanie rodzajami artykułów,

- obsługa partii materiału,

- inwentaryzacja,

- historia obrotów magazynowych,

- wielopoziomowa kontrola dostępu

- możliwość zdalnej pomocy (np. TeamViewer).

- System powinien posiadać otwarte API lub inne protokoły komunikacyjne umożliwiające przesyłanie danych do systemu SCADA/ ERP,

Rysunek 1. Szkic automatycznego magazynowania z dolnym transporterem

Sposób wyliczeń do kryterium zużycia energii, które stanowi kryterium wyboru oferty:

Kryterium Zużycie energii elektrycznej [w kWh]

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w tym kryterium wynosi 5 punktów.

Zużycie energii elektrycznej (Z_min) najniższe / Zużycie energii elektrycznej badane (Z_oferta) x 5

Metodologia wyliczenia zużycia energii elektrycznej (Z_oferta) przez oferowane urządzenie:

Czas jednego cyklu: 5 minut
Ilość cykli /h: 6
Czas efektywnej pracy urządzenia /h: 30 min (5min x 6)
Wskaźnik efektywnej pracy urządzenia/h: 0,5 (30 min/60 min)
Maksymalna moc silnika oferowanego urządzenia: M
Zużycie energii elektrycznej (w KW): Z_oferta
0,80 - 80% mocy silnika

Z_oferta = M x 0,80 x 0,5 x 1h [kWh]

Prace w ramach dostawy, uruchomienia i wdrożenia „Magazynu prętów zbrojeniowych wraz z konstrukcją pod układy transportowe” wraz z „Dolnym transporterem łańcuchowym do prętów zbrojeniowych” zostaną zrealizowane na terenie firmy Pekabex Bet S.A., pod adresem:

ul. Grójecka 19, 
Badowo-Mściska, 
96-320 Mszczonów

Osoba kontaktowa:

Arkadiusz Zychowicz (mail: arkadiusz.zychowicz@pekabex.pl)

| ………………………………………………. Data i miejsce | ………………………………… Podpis upoważnionego przedstawiciela Oferenta/Dostawcy |
| --- | --- |