Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą Zakup domku letniskowego wraz z wyposażeniem

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż całorocznego domku letniskowego o wymiarach 10 m x 3,5 m, przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, wraz z wyposażeniem.

Domek powinien posiadać następujące cechy:

1. Konstrukcja, izolacja podłogi I posadowienie

Podłoga zbudowana na stalowych dwuteownikach IPE160, rozmieszczonych na całym obrysie budynku, z trzema dodatkowymi poprzeczkami również z IPE160, co zapewnia sztywność i dopuszczalne ugięcie nie większe niż 1,5 cm. Wewnątrz podłogi drewno konstrukcyjne o przekroju 45 x 160 mm, z certyfikatem C24. Wypełnienie podłogi stanowi wełna skalna 15 cm. Izolacja wykonana zarówno pionowo (między elementami konstrukcyjnymi), jak i poziomo (pomiędzy podłogą a konstrukcją nośną). Od spodu podłoga zabezpieczona jest w całości blachą ocynkowaną chroniącą przed gryzoniami. Dodatkowo wymagane elementy wentylacyjne umożliwiające cyrkulację powietrza w ścianach oraz zabezpieczające przed wnikaniem szkodników.  Posadowienie domku na fundamentach stalowych  wkręcanych wraz z przygotowaniem terenu I ilości 30sztuk.

2. Technologia ścian (dyfuzyjnie otwarta)

Ściana zbudowana z drewna konstrukcyjnego C24 o przekroju 45x145mm w systemie dyfuzyjnie otwartym, umożliwiającym odprowadzanie wilgoci na zewnątrz przy jednoczesnym ograniczeniu jej migracji do wnętrza. Warstwy ściany : zewnętrzne wykończenie  Skandynawską deską szalufkową C24 dwukrotnie malowaną przed montażem w kolorze glinkowym + blacha na rąbek, podwójny ruszt wentylacyjny, membranę paroprzepuszczalną o parametrze SD ≤ 0,02 m.  Od wewnątrz  folia paroizolacyjna oraz płyty wykończeniowe dostosowane do rodzaju pomieszczenia.

3. Ocieplenie i technologia izolacji

Cały budynek ocieplony  wełną skalną o grubości 15 cm, umieszczoną w ścianach, podłodze i dachu. Zastosowano pełne kostki o szerokości 565 mm, idealnie dopasowane do konstrukcji bez  docinania  co  wyeliminuje ryzyko powstawania mostków termicznych.

4. Wykończenie zewnętrzne budynku

Elewacja budynku wykonana w 70% z deski świerkowej skandynawskiej, czterostronnie heblowanej, dwukrotnie malowanej lakierem ochronnym przed montażem. Pozostała część elewacji oraz dach wykończone blachą na rąbek stojący o grubości 0,5 mm z przetłoczeniami, w kolorze antracytowym RAL 7016. Orynnowanie stalowe w formie kwadratowej – rynny i rury spustowe. Dach  wykończony blachą na rąbek w tym samym kolorze i parametrze technicznym. Kąt nachylenia dachu 25stopni.

5. Stolarka drzwiowa i okienna

Drzwi wejściowe  PCV jednoskrzydłowe, szklane, o szerokości 90 cm, z zamkiem na klucz, kolor antracyt obustronnie. Całość wykonana w systemie trzyszybowym.  Drzwi wewnętrzne  o szerokości 90cm wraz z kompletem ościeżnic. Skrzydła w kolorze białym, ościeżnice w kolorze czarnym. Okna PCV, pakiet trzyszybowy, kolor zewnętrzny antracyt, kolor wewnętrzny biały.

SYPIALNIA:

Okno 150x110 otwieralno-uchylne

Okno 90x200 FIX

ŁAZIENKA:

60X60 otwieralno-uchylne

POKÓJ DZIENNY:

90X200 otwieralno-uchylne

ŚCIANA PRZEDNIA W PEŁNI PRZESZKLONA WRAZ Z ANTRESOLĄ Z DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI

KUCHNIA:

150x100 otwieralno-uchylne

6. Instalacje

Instalacja elektryczna  w peszlach nierozprzestrzeniających ognia, dedykowanych dla domów szkieletowych. Całość ukryta w ścianach, z wyprowadzeniem pod domek i rozdzielnią elektryczną. Instalacja wodno-kanalizacyjna wykonana w systemie szwedzkim, bez łączeń w ścianach. Każdy punkt wodny posiada własną rozdzielnicę zabezpieczoną otuliną oraz warstwą hydroizolacji. System przewiduje możliwość serwisowania i wysoką odporność na uszkodzenia eksploatacyjne. Osprzęt elektryczny w kolorze czarnym.

7. Wykończenie wnętrza

Podłoga wewnętrzna  z płyty MFP o grubości 22 mm, na pióro-wpust o szerokości 60 cm. Każde połączenie płyty dodatkowo wypełnione klejem. W łazience podłoga zabezpieczona podwójnie – dwoma warstwami folii w płynie. Na całej powierzchni panele podłogowe winylowe z listwami przypodłogowymi. Ściany wewnętrzne wykończone panelami MDF zmywalnymi z okleiną polipropylenową (40%), montowanymi na pióro-wpust w kolorze białym i kaszmirowym,  płyty klasy P2, zmywalne i umożliwiające malowanie. W strefach mokrych  kilkuwarstwowa sklejka brzozowa z okleiną HPL – materiał o wysokiej odporności na wilgoć, ścieranie i uszkodzenia mechaniczne, posiadający atest PZH. Cokoły przypodłogowe wykonane z listew MDF w kolorze czarnym.

8. Antresola i podwyższenie budynku

Domek  podwyższony dzięki zastosowaniu ścianki kolankowej o wysokości 40 cm. Antresola wykonana z drewna konstrukcyjnego o przekroju 45 x 95 mm, z certyfikatem C24, wzmocniona płytą MFP o grubości 22 mm, zapewniającą odpowiednią nośność.

9. Wyposażenie łazienki

Łazienka w pełni wyposażona w: WC na stelażu podtynkowym, półokrągłą kabinę prysznicową z systemem antyzalewowym i drzwiami na wzmocnionych rolkach o wymiarach 90cmx90cm, brodzik 90cmx90cm, kolumnę prysznicową, umywalkę z szafką o wymiarach 41cmx41cm oraz baterią, lustro z podświetleniem LED 80cmx40cm oraz bojler o pojemności 50 litrów z funkcją zdalnego sterowania o wymiarach 94cmx45cm. Baterie z zamontowanymi  perlatorami, uchwyty dla osób niepełnosprawnych.

10. Ogrzewanie i klimatyzacja

Ogrzewanie  za pomocą folii grzewczej na podczerwień montowanej pod panelami winylowymi.  Wymagana obustronna certyfikowana kompatybilność pomiędzy folią grzewczą a panelami. Sterowanie ogrzewaniem możliwe lokalnie oraz zdalnie przez Wi-Fi. Dodatkowo  klimatyzacja z funkcją grzania z pompą ciepła o współczynniku efektywności COP na poziomie co najmniej 3, również ze zdalnym sterowaniem przez aplikację.

11. Oświetlenie

Oświetlenie wewnetrzne jak i zewnetrzne wykonane w techmologi energooszczędnej LED

12. Podest I podjazd dla wózków

Podest z podjazdem zamontowany przed wejściem głównym, wykonany z drewna konstrukcyjnego C24, wykończony deską modrzewiową ryflowaną 28mmx150mm.

Całkowita powierzchnia  4m2 z jednostronnym stopniem usytuowanym od frontu budynku.

13. Wyposażenie domku

KUCHNIA: meble kuchenne dolne wraz z szafkami wiszącymi.

Szafki dolne: szafka do zabudowy lodówki szerokość 60cm, szafka szerokość 45cm, szafka pod zlew szerokość 45cm, szafka narożna 54cmx54cm, szafka szerokość 60cm

Szafki górne wiszące  szerokość 60cm dwie sztuki.

Zlewozmywak  40cmx50cmz baterią, lodówka podblatowa 87,5x54x54,5cm, elektryczna płyta grzewcza ceramiczna 3KW -28,8x50,5cm , okap kuchenny podszafkowy

SYPIALNIA: łóżko z materacem o szerokości 140cmx200cm , dwie szafki nocne 40x40cm, szafa na ubrania o szerokości od 100cm do 130cm I wysokości od 180cm do 220cm

ANTRESOLA: materac o szerokości 140cm,

POKÓJ DZIENNY: narożnik z funkcją spania o szerokości  180cm  , stolik kawowy o średnicy 80cm  stół jadalny 80cm-120cm z czterema krzesłami o wymiarach głębokość 53cm, wysokość siedziska 46cm, szerokość 44cm

Dom powinien posiadać wydzieloną  jedną sypialnię, łazienkę, antresolę , pokój dzienny z otwartą kuchnią oraz hol.