# Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 1/06/2025 z dnia 12 czerwca 2025 r. składamy poniższą ofertę:

| Dane oferenta |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa |  |  |  |
| Adres |  |  |  |
| NIP |  |  |  |
| Nr KRS/CEiDG |  |  |  |
| Podmiot spełnia warunek dotyczący zakazu udzielenia zamówień podmiotom powiązanym (TAK/NIE) |  |  |  |
| Dane osoby do kontaktów |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  |  |  |
| Adres e-mail |  |  |  |
| Telefon |  |  |  |
| Parametry oferty |  |  |  |
| Data przygotowania oferty |  |  |  |
| Odniesienie do kryteriów wyboru oferty |  |  |  |
| - Wytwórnia Mas Bitumicznych o wydajności 170 ton na godzinę przy wilgotności 5%, |  |  |  |
| Kryterium nr 1 - CENA | kwota |  |  |
|  | PLN netto/brutto |  | EUR netto/brutto |
| Kryterium nr 2 – GWARANCJA | liczba miesięcy |  |  |
| Kryterium nr 3 – Czas reakcji serwisu | liczba godzin w przedziale ( do 23 h, 24-48 h, ponad 48 h) |  |  |
| Kryterium nr 4 - Dodatkowe urządzenia lub rozwiązanie techniczne służące do odzysku energii* | TAK |  | NIE |
| *należy zaznaczyć „X” właściwy kwadrat UWAGA: Potwierdzeniem będzie karta katalogowa lub opis technologii potwierdzające rodzaj i parametry zastosowanego rozwiązania do odzysku energii lub zminiejszenia zużycia energii, zwiększenia efektywności lub zmniejszeniu emisji. |  |  |  |
| Termin dostawy/uruchomienia |  |  |  |
| - System dozowania dodatku rzepakowego wraz z urządzeniem do spieniania lepiszcza asfaltowego. |  |  |  |
| Kryterium nr 1 - CENA | kwota |  |  |
|  | PLN netto/brutto |  | EUR netto/brutto |
| Kryterium nr 2 – GWARANCJA | liczba miesięcy |  |  |
| Kryterium nr 3 – Czas reakcji serwisu | liczba godzin w przedziale ( do 23 h, 24-48 h, ponad 48 h) |  |  |
| Kryterium nr 4 - Dodatkowe urządzenia lub rozwiązanie techniczne służące do odzysku energii* | TAK |  | NIE |
| *należy zaznaczyć „X” właściwy kwadrat UWAGA: Potwierdzeniem będzie karta katalogowa lub opis technologii potwierdzające rodzaj i parametry zastosowanego rozwiązania do odzysku energii, zwiększeniu efektywności lub zmniejszeniu emisji. |  |  |  |
| Termin dostawy/uruchomienia |  |  |  |

Oświadczenia oferenta:

- Potwierdzamy, iż zakres usług przewidzianych do świadczenia jest zgodny z zakresem objętym zapytaniem ofertowym.

- Oświadczmy, iż jesteśmy związani treścią OFERTY przez okres 180 (słownie: sto osiemdziesiąt) dni od daty, w której upływa termin składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami  i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego i kompletnego wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (np. upusty czy rabaty).

- Oświadczamy, iż wszystkie informacje podane w niniejszej ofercie informacje są zgodne z prawdą.

Część oferty, która jest objęta TAJEMNICĄ PRZEDSIEBIORSTWA

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w tym odpowiedzialności wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, dotyczącej przedłożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu, potwierdzam powyższe własnoręcznym podpisem.

| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty | Stanowisko służbowe | Data, podpis, pieczęć firmowa |
| --- | --- | --- |

# Załącznik nr 2a

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr  1/06/2025 z dnia 12 czerwca 2025 r.  składamy ofertę wg następujących parametrów technicznych/funkcjonalnych:

| LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA |  | PARAMETRY / ELEMENTY TECHNICZNE / FUNKCJONALNE, KTÓRE MUSZĄ BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONE | SPEŁNIENIE WYMOGU TAK/NIE | WARTOŚĆ PARAMETRU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dozowanie wstępne | 1.1 | Dozatory |  |  |
|  |  |  | - min. 8 przenośników dozujących |  |  |
|  |  |  | - szerokość taśmy: min. 650 mm |  |  |
|  |  |  | - długość taśmy: min. 1350 mm |  |  |
|  |  |  | - typ taśmy-grubość: EP 250/2 mm |  |  |
|  |  |  | - napęd: min. 1,5 kW |  |  |
|  |  |  | - min. 8 adapterów łączących komory dozatorów z przenośnikami dozującymi |  |  |
|  |  | 1.2 | Przenośnik zbiorczy/podający |  |  |
|  |  |  | - przenośnik odbierający od dozatorów i podający na taśmę wrzutową suszarki min. 12 m |  |  |
|  |  |  | - napęd min. 5,5 kW i bęben napędowy min. GB800 |  |  |
|  |  |  | - zespół napinający z bębnem zwrotnym, napinaczem i zgarniakiem wewnętrznym |  |  |
|  |  | 1.3 | Separator nadziarna |  |  |
|  |  |  | - ruszt prętowy |  |  |
|  |  |  | - powierzchnia przesiewu: min. 1100 x 860 mm |  |  |
|  |  |  | - rozmiar szczelin: max. 70 mm |  |  |
|  |  |  | - średnica pręta: min. 25 mm |  |  |
|  |  |  | - pręty wzmocnione i zabezpieczone materiałem antyściernym |  |  |
|  |  |  | - napęd max. 180 kW |  |  |
|  |  | 1.4 | Część siłowa dozowania wstępnego |  |  |
|  |  |  | - 1 moduł podstawowy dozowania wstępnego |  |  |
|  |  |  | - min. 8 sterowników dla dozatorów z falownikiem. 2 sterownik taśmociągu |  |  |
|  |  |  | - 1 sterownik separatora nadziarna |  |  |
| 2 | Suszarka z palnikiem | 2.1 | Taśma wrzutowa do suszarki |  |  |
|  |  |  | - 1 przenośnik zasilający- rewersyjny |  |  |
|  |  |  | - rozstaw osi: min. 3800 mm |  |  |
|  |  |  | - szerokość taśmy: min. 500 mm |  |  |
|  |  |  | - rodzaj taśmy: EP 250/2 |  |  |
|  |  |  | - napęd: min. 4,0kW |  |  |
|  |  | 2.2 | Bęben suszarki |  |  |
|  |  |  | - 1 rama suszarki |  |  |
|  |  |  | - 1 komplet nóg podporowych do ramy suszarki |  |  |
|  |  |  | - 1 bęben z łopatami i pierścieniami |  |  |
|  |  |  | - średnica: max. 2000 mm |  |  |
|  |  |  | - długość: max. 8000 mm |  |  |
|  |  |  | - grubość ścianki bębna: min. 10 mm |  |  |
|  |  |  | - przewidziana max. temperatura kruszywa 300 °C grubość izolacji: 50 mm |  |  |
|  |  |  | - gęstość izolacji: 80 kg/m³ |  |  |
|  |  |  | - 1 ściana czołowa bębna, wlotowa |  |  |
|  |  |  | - 1 ściana czołowa bębna, wylotowa |  |  |
|  |  |  | - 1 wylot kruszywa z suszarki z osłoną antyścierną |  |  |
|  |  |  | - 1 napęd cierny z rolkami napędowymi i prowadzącymi |  |  |
|  |  |  | - moc napędu: min. 4 x 11 = 44 kW |  |  |
|  |  |  | - rolki napędzające: 4 |  |  |
|  |  |  | - 1 podest palnika mobilny |  |  |
|  |  |  | - 1 podest wejściowy do włazu inspekcyjnego suszarki |  |  |
|  |  | 2.3 | Palnik 3 – mediowy |  |  |
|  |  |  | - max. wydajność cieplna: max. 14 MW |  |  |
|  |  |  | - wydatek oleju lekkiego (przy Wd=42,7 MJ/kg): max. 1200 kg/h |  |  |
|  |  |  | - wydatek gazu płynnego (przy Wd= 45,7 MJ/kg) max. 1200 kg/h |  |  |
|  |  |  | - wydatek gazu ziemnego (przy Wd= 36,2 MJ/Nm³): max. 1400 Nm³/h |  |  |
|  |  |  | - zapotrzebowanie sprężonego powietrza do palnika max. 1,6 m³/min |  |  |
|  |  |  | - wentylator zblokowany z palnikiem, wyposażony w tłumik hałasu |  |  |
|  |  |  | - przepływ: max. 16’500 m³/h |  |  |
|  |  |  | - napęd: max. 37 kW |  |  |
|  |  | 2.4 | Instalacja paliwa |  |  |
|  |  |  | - 1 odcinek regulacyjno- zabezpieczający dla gazu |  |  |
|  |  |  | - ciśnienie przepływu na wlocie min. 2,0 bara |  |  |
|  |  |  | - przepływ gazu, maks. 1580 Nm³/h |  |  |
|  |  |  | - 1 rurociąg zasilający dla oleju opałowego lekkiego długość min. 30m |  |  |
|  |  |  | - 1 pompa paliwowa na olej opałowy lekki ciśnienie: max. 10 bar |  |  |
|  |  |  | - wydajność pompy: max. 2750 l/h |  |  |
|  |  |  | - moc napędu: max. 4,5 kW Śrubowa pompa paliwa z filtrem, manometrem, zaworem regulacyjnym i armaturą. |  |  |
|  |  |  | - 1 licznik oleju opałowego |  |  |
|  |  | 2.5 | Aparatura pomiarowa |  |  |
|  |  |  | - 1 miernik podciśnienia w bębnie suszarki |  |  |
|  |  |  | - 1 miernik temperatury kruszywa na wylocie z bębna suszarki |  |  |
|  |  |  | - czujnik Fe-Ko, zakres pomiarowy max. 500ºC |  |  |
|  |  | 2.6 | Część siłowa suszarki |  |  |
|  |  |  | - 1 moduł podstawowy bębna |  |  |
|  |  |  | - 1 sterownik taśmy przenośnika zasilającego |  |  |
|  |  |  | - 1 sterownik napędu bębna |  |  |
|  |  |  | - 1 moduł podstawowy dla palnika z elektroniczną wielkokanałową regulacją |  |  |
| 3 | Odpylacz | 3.1 | Kanał spalin |  |  |
|  |  |  | - 1 komora odciągowa zmniejszająca prędkość spalin i kanał łączący filtr z suszarką |  |  |
|  |  |  | - konstrukcja stalowa spawana i skręcana |  |  |
|  |  | 3.2 | Filtr |  |  |
|  |  |  | - 1 separator |  |  |
|  |  |  | - separator z kierownicą |  |  |
|  |  |  | - króćce do sond pomiarowych |  |  |
|  |  |  | - włazy inspekcyjne |  |  |
|  |  |  | - 1 górna część filtra |  |  |
|  |  |  | - grubość izolacji włazy inspekcyjne: min. 30 mm |  |  |
|  |  |  | - grubość izolacji obudowa filtra: min. 50 mm |  |  |
|  |  |  | - gęstość izolacji: 80 kg/m3 |  |  |
|  |  |  | - 1 zespół czyszczący |  |  |
|  |  |  | - liczba mechanizmów czyszczących: min. 2 |  |  |
|  |  |  | - 1 komplet worków filtra |  |  |
|  |  |  | - powierzchnia filtrująca: max. 570 m² |  |  |
|  |  |  | - temperatura pracy: min. 160ºC |  |  |
|  |  |  | - max. dopuszczalna temperatura przy krótkotrwałym obciążeniu 180ºC |  |  |
|  |  |  | - zapylenie gazu dolotowego, max.: 250 g/ Nm³ |  |  |
|  |  |  | - pozostałość pyłu w gazie oczyszczonym, max.: 0.020 g/ Nm³ |  |  |
|  |  |  | - 1 komplet koszy podtrzymujących ze stali ocynkowanej |  |  |
|  |  |  | - 1 dolna część filtra koryto w luka inspekcyjną |  |  |
|  |  |  | - 1 ślimakowy przenośnik opróżniający |  |  |
|  |  |  | - odprowadzenie pyłu drobnego/grubego osobno |  |  |
|  |  |  | - napęd: min. 3 kW |  |  |
|  |  |  | - 1 zespół odprowadzania pyłu |  |  |
|  |  |  | - 1 komplet czujników |  |  |
|  |  |  | - czujnik temperatury na wejściu do filtra, wyjściu z filtra oraz termostat |  |  |
|  |  |  | - 1 wentylator z napędem |  |  |
|  |  |  | - wydajność: max. 45000 Nm³/h |  |  |
|  |  |  | - napęd max. 100 kW |  |  |
|  |  | 3.3 | Kanał gazu oczyszczonego, komin |  |  |
|  |  |  | - 1 kanał gazu oczyszczonego; |  |  |
|  |  |  | - 1 komin montowany na wentylatorze wysokość: min. 10 m |  |  |
|  |  |  | - średnica: min. 1100 mm |  |  |
|  |  | 3.4 | Część siłowa odpylacza |  |  |
|  |  |  | - 1 moduł podstawowy odpylacza |  |  |
|  |  |  | - 1 sterownik wentylatora |  |  |
|  |  |  | - 1 falownik na wentylatorze wyciągowym do automatycznej regulacji wydajności |  |  |
| 4 | Wieża otaczarki | 4.1 | Elewator gorący |  |  |
|  |  |  | - 1 głowica elewatora z napędem i podestem roboczym |  |  |
|  |  |  | - napęd: min. 22 kW |  |  |
|  |  |  | - 1 stopa elewatora z rynną zasypową |  |  |
|  |  |  | - max. 26 m szybu z łańcuchem i kubełkami |  |  |
|  |  |  | - 1 zsyp z elewatora na sortownik |  |  |
|  |  | 4.2 | Sortownik |  |  |
|  |  |  | - sortownik wibracyjny |  |  |
|  |  |  | - ilość frakcji: 6 plus bypass oddzielnie |  |  |
|  |  |  | - max. temperatura kruszywa: 300 ºC |  |  |
|  |  |  | - powierzchnia całkowita sit: max. 35 m² |  |  |
|  |  |  | - powierzchnia pokładu piasku: min. 5 m² |  |  |
|  |  |  | - napęd: min. 2 x 4 kW |  |  |
|  |  |  | - napęd siły odśrodkowej: min. 2 x 85 kN |  |  |
|  |  |  | - 1 komplet sit |  |  |
|  |  |  | - pneumatyczny napęd zasuwy przestawnej kierujący nadziarno na przesyp lub do ostatniej komory |  |  |
|  |  |  | - 1 pneumatyczny napęd zasuwy przestawnej sortownik- bypass |  |  |
|  |  |  | - 1 przewód odsysający do sortownika i wieży otaczarki |  |  |
|  |  |  | - przewód odsysający z ustawianą zasuwą i podłączeniem do kanału gazów zapylonych z filtra. |  |  |
|  |  | 4.3 | Zbiornik gorącego kruszywa |  |  |
|  |  |  | - 1 zbiornik gorącego kruszywa min. 60 t |  |  |
|  |  |  | - 6 komór plus komora bypass |  |  |
|  |  |  | - 1 komplet zasuw dozujących |  |  |
|  |  |  | - liczba zasuw: 7 |  |  |
|  |  |  | - 1 izolacja zbiornika gorącego kruszywa |  |  |
|  |  |  | - 7 sond do pomiaru ciągłego poziomu zapełnienia komór |  |  |
|  |  |  | - 1 miernik temperatury kruszywa dla komory bypass |  |  |
|  |  |  | - 1 miernik temperatury kruszywa dla komory piasku |  |  |
|  |  |  | - 1 zbiornik pośredni pyłów |  |  |
|  |  |  | - pojemność: max. 450 kg |  |  |
|  |  |  | - napęd ślimaka odprowadzającego: min. 1,5 kW |  |  |
|  |  |  | - 1 zbiornik pośredni mączki |  |  |
|  |  |  | - pojemność: max. 450 kg |  |  |
|  |  |  | - napęd ślimaka odprowadzającego: min. 1,5 kW |  |  |
|  |  |  | - 2 wibratory na zbiornik pośredni mączki i pyłów |  |  |
|  |  |  | - 1 rynna przesypowa do odprowadzania nadmiaru kruszywa z komór oraz nadziarna z otworami inspekcyjnymi i żebrami chroniącymi przed nadmiernym zużyciem |  |  |
|  |  | 4.4 | Zespół wag |  |  |
|  |  |  | - 1 rama zespołu wagowego |  |  |
|  |  |  | - 1 waga kruszywa |  |  |
|  |  |  | - max. ilość zarobu: 4200 kg |  |  |
|  |  |  | - 1 waga asfaltu z opróżnianiem przez dno |  |  |
|  |  |  | - max. ilość zarobu: 300 kg |  |  |
|  |  |  | - ogrzewanie wagi i zasuwy na wylocie: max. 2 kW |  |  |
|  |  |  | - 1 izolowana i ogrzewana rura spustowa do mieszalnika |  |  |
|  |  |  | - moc grzałek: max. 350 W |  |  |
|  |  |  | - 1 waga wypełniacza ze ślimakiem opróżniającym |  |  |
|  |  |  | - max. ilość zarobu: 470 kg |  |  |
|  |  |  | - napęd ślimaka: min. 5 kW |  |  |
|  |  |  | - 1 pokrywa mieszalnika |  |  |
|  |  |  | - 1 mieszalnik |  |  |
|  |  |  | - max. zarób: 3300 kg |  |  |
|  |  |  | - min. zarób: 660 kg |  |  |
|  |  |  | - napęd: min. 2 x 35 kW |  |  |
|  |  |  | - ogrzewanie klapy wylotowej: max. 3,5 kW |  |  |
|  |  |  | - 1 pomiar temperatury na wylocie z mieszalnika |  |  |
|  |  |  | - czujnik podczerwieni, zakres pomiaru: max. 500°C |  |  |
|  |  |  | - 1 wylot z mieszalnika |  |  |
|  |  |  | - 1 Osłony ramion mieszalnika |  |  |
|  |  | 4.5 | Konstrukcja wsporcza, schody, podesty |  |  |
|  |  | 4.6 | Instalacja sprężonego powietrza |  |  |
|  |  |  | - 1 sprężarka śrubowa ze zbiornikiem ciśnieniowym z osuszaczem |  |  |
|  |  |  | - wydajność: max. 2,5 m³/min |  |  |
|  |  |  | - ciśnienie: max. 10 bar |  |  |
|  |  |  | - pojemność zbiornika: min. 500 l |  |  |
|  |  |  | - moc: max. 18 kW |  |  |
|  |  |  | - moc osuszacza: min. 870 W |  |  |
|  |  |  | - 1 komplet instalacji pneumatycznej do urządzeń odbiorczych |  |  |
|  |  | 4.7 | Rynna wsypowa do mieszalnika |  |  |
|  |  | 4.8 | Część siłowa do wieży otaczarki |  |  |
|  |  |  | - 1 moduł podstawowy wieży otaczarki |  |  |
|  |  |  | - 1 sterownik elewatora gorącego |  |  |
|  |  |  | - 1 sterownik sortownika |  |  |
|  |  |  | - 1 sterownik mieszalnika |  |  |
|  |  |  | - 1 moduł podstawowy procesów naważania i mieszania |  |  |
| 5 | Instalacja dozowania dodatków | 5.1 | Instalacja dozowania granulatów celulozowych Big-Bag |  |  |
|  |  |  | - 1 zbiornik magazynowy do wyładunku pojemników Big-Bag |  |  |
|  |  |  | - średnica: max. 1800 mm |  |  |
|  |  |  | - wysokość: max. 2500 mm |  |  |
|  |  |  | - pojemność użyteczna: max. 3 m³ |  |  |
|  |  |  | - 1 rurociąg pneumatyczny |  |  |
|  |  |  | - napęd dmuchawy: min. 4 kW |  |  |
|  |  |  | - napęd dozownika celkowego: 0,37 kW max. |  |  |
|  |  |  | - długość rurociągu: max. 30 m |  |  |
|  |  |  | - 1 zespół wagowy |  |  |
|  |  |  | - maksymalny zarób: max. 30 kg |  |  |
|  |  |  | - ilość czujników wagowych: 2 |  |  |
|  |  |  | - napęd dozownika celkowego: min. 0,35 kW |  |  |
|  |  |  | - 1 moduł oprogramowania AS1 – dozowanie granulatów celulozowych |  |  |
|  |  | 5.2 | Instalacja dodawania środków adhezyjnych |  |  |
|  |  |  | - 1 instalacja dodawania środków adhezyjnych |  |  |
|  |  |  | - wydajność pompy: max. 1,8 l/min |  |  |
|  |  |  | - napęd pompy: min. 0,2 kW |  |  |
|  |  |  | - pojemność zbiornika: max. 500 l |  |  |
|  |  |  | - ogrzewanie zbiornika: max. 2,5 kW |  |  |
|  |  |  | - max. długość rurociągu podającego: 30 m |  |  |
|  |  |  | - dodatkowe ogrzewanie rurociągu: max. 2 kW |  |  |
|  |  |  | - 1 moduł oprogramowania AS1 – instalacja środków adhezyjnych |  |  |
| 6 | Zbiornik gotowej masy | 6.1 | Zbiorniki masy przystosowany do posadowienia na tensometrach |  |  |
|  |  |  | - 1 zbiornik o łącznej pojemności 110/2, w tym: |  |  |
|  |  |  | - komplet podpór z podestem i stanowiskiem do obsługi załadunku |  |  |
|  |  |  | - komora 1 pojemność max. 52 t |  |  |
|  |  |  | - komora 2 pojemność max. 52 t |  |  |
|  |  |  | - komora bezpośredniego wyładunku pojemność max. 6 t |  |  |
|  |  | 6.2 | Część siłowa |  |  |
|  |  |  | - 1 moduł główny zbiornika |  |  |
|  |  |  | - 1 sterownik klapy przestawnej wysypu gotowej masy |  |  |
| 7 | Instalacja wypełniacza | 7.1 | Elewator wypełniacza |  |  |
|  |  | 7.2 | Zbiornik wypełniacza |  |  |
|  |  |  | - 1 zbiornik pyłów |  |  |
|  |  |  | - pojemność: max. 80 m³ |  |  |
|  |  |  | - 1 zbiornik mączki |  |  |
|  |  |  | - pojemność: max. 80 m³ |  |  |
|  |  |  | - średnica zbiornika: max. 3200 mm |  |  |
|  |  |  | - średnica zbiornika: max. 3200 mm |  |  |
|  |  |  | - 2 mikrofalowe sondy do pomiaru zapełnienia o działaniu ciągłym |  |  |
|  |  |  | - 1 zawór elektro-magnet. przewodu do napełniania |  |  |
|  |  |  | - 1 filtr na zbiorniku mączki |  |  |
|  |  |  | - powierzchnia efektywna: min. 20 m² |  |  |
|  |  | 7.3 | Transport pyłów |  |  |
|  |  |  | - 1 podajnik celkowy pod silosem wydajność: min. 20 m³/h |  |  |
|  |  |  | - moc: min. 0,55 kW |  |  |
|  |  |  | - 1 przenośnik ślimakowy od odpylacza do elewatora gorącego wydajność: min. 25 m³/h |  |  |
|  |  |  | - długość: max. 6000 mm |  |  |
|  |  |  | - 2 przenośnik ślimakowy od odpylacza do elewatora wypełniacza wydajność: min. 25 m³/h |  |  |
|  |  |  | - długość: max. 6000 mm |  |  |
|  |  | 7.4 | Transport mączki |  |  |
|  |  |  | - 1 przenośnik ślimakowy od odpylacza do elewatora wypełniacza |  |  |
|  |  |  | - wydajność: min. 25 m³/h |  |  |
|  |  |  | - długość: max. 6000 mm |  |  |
|  |  | 7.5 | Cześć siłowa instalacji wypełniacza |  |  |
|  |  |  | - 1 moduł podstawowy instalacji wypełniacza 1 sterownik elewatora wypełniacza |  |  |
|  |  |  | - 5 sterowniki przenośników ślimakowych |  |  |
|  |  |  | - 1 sterownik podajnika celkowego |  |  |
|  |  |  | - 1 sterownik filtra i zaworu odcinającego |  |  |
| 8 | Instalacja bitumu | 8.1 | Zbiorniki asfaltu |  |  |
|  |  |  | - 3 zbiorniki magazynowe |  |  |
|  |  |  | - pojemność: min. 60 m³ |  |  |
|  |  |  | - średnica (bez izolacji): max. 2900 mm |  |  |
|  |  |  | - grubość izolacji: min. 200 mm |  |  |
|  |  |  | - gęstość izolacji: 80 kg/ m³ |  |  |
|  |  |  | - przewodność cieplna przy 100 °C 0,046 W/mK |  |  |
|  |  |  | - moc grzałek podłogowych: max. 10 kW |  |  |
|  |  |  | - grzałki nurkowe z termostatem moc grzałek: 23 kW |  |  |
|  |  |  | - 1 mieszadło boczne zbiornika |  |  |
|  |  |  | - kąt wbudowania: min. 32,5 ° |  |  |
|  |  |  | - ilość obrotów: min. 400/min |  |  |
|  |  |  | - napęd: min. 5,5 kW |  |  |
|  |  |  | - średnica wirnika: max. 500 mm |  |  |
|  |  | 8.2 | System rurociągów asfaltu |  |  |
|  |  |  | - 3 rurociągi odpowietrzające z przyłączami do zbiorników |  |  |
|  |  |  | - średnica nominalna: max. DN 100 |  |  |
|  |  |  | - 1 agregat pompowy napełniający |  |  |
|  |  |  | - wydajność: max. 960 l/min |  |  |
|  |  |  | - moc napędu: min. 15 kW |  |  |
|  |  |  | - ogrzewanie: ok. 2500 W |  |  |
|  |  |  | - grubość izolacji: min. 100 mm |  |  |
|  |  |  | - gęstość izolacji: 80 kg/ m³ |  |  |
|  |  |  | - średnica nominalna: DN 80 |  |  |
|  |  |  | - 3 rurociągi napełniające i odprowadzające do zbiornika |  |  |
|  |  |  | - średnica nominalna: DN 80 |  |  |
|  |  |  | - ogrzewanie: ok. 1000 W |  |  |
|  |  |  | - grubość izolacji: min. 100 mm |  |  |
|  |  |  | - gęstość izolacji: 80 kg/ m³ |  |  |
|  |  |  | - 1 rozszerzenie systemu rurociągów „duży obieg” umożliwiające przepompowywanie między zbiornikami |  |  |
|  |  |  | - średnica nominalna: max. DN 80 |  |  |
|  |  |  | - ogrzewanie: ok. 0,2 /kW |  |  |
|  |  |  | - grubość izolacji: min. 100 mm |  |  |
|  |  |  | - gęstość izolacji: 80 kg/ m³ |  |  |
|  |  |  | - 1 moduł pompy dozującej |  |  |
|  |  |  | - wydajność max. 500 l/min |  |  |
|  |  |  | - moc napędu min. 7,5 kW |  |  |
|  |  |  | - ogrzewanie ok. 2.5 kW |  |  |
|  |  |  | - grubość izolacji: min. 100 mm |  |  |
|  |  |  | - gęstość izolacji: 80 kg/ m³ |  |  |
|  |  |  | - średnica nominalna: DN 80 |  |  |
|  |  |  | - 30m rurociągu pomiędzy pompą dozującą a instalacją dozującą |  |  |
|  |  |  | - średnica nominalna: DN 80 |  |  |
|  |  |  | - ogrzewanie: ok. 100 /mW |  |  |
|  |  |  | - grubość izolacji: min. 100 mm |  |  |
|  |  |  | - gęstość izolacji: 80 kg/ m³ |  |  |
|  |  | 8.3 | Cześć siłowa instalacji asfaltu |  |  |
|  |  |  | - 1 moduł główny instalacji asfaltu |  |  |
|  |  |  | - 3 sterowniki zbiorników asfaltu |  |  |
|  |  |  | - 1 sterownik mieszadła |  |  |
|  |  |  | - 1 sterownik pompy do napełniania |  |  |
|  |  |  | - 1 sterownik pompy dozującej |  |  |
|  |  |  | - 4 sterowniki ogrzewania rurociągów |  |  |
| 9 | Instalacja recyklingu na zimno | 9.1 | Dozator |  |  |
|  |  |  | - 1 komora dozatora z konstrukcją wsporczą |  |  |
|  |  |  | - objętość: min. 8 m³ |  |  |
|  |  |  | - komora z ramą i przestawnym otworem wysypowym |  |  |
|  |  |  | - 1 wibrator do komory |  |  |
|  |  |  | - 1 przenośnik taśmowy dozujący |  |  |
|  |  |  | - szerokość taśmy: min. 650 mm |  |  |
|  |  |  | - rozstaw osi: min. 6000 mm |  |  |
|  |  |  | - rodzaj taśmy: EP 250/2 |  |  |
|  |  |  | - napęd: min. 3 kW |  |  |
|  |  |  | - 1 ruszt wibracyjny |  |  |
|  |  |  | - szerokość zasypu: min. 3500 mm |  |  |
|  |  |  | - wielkość oczek: max. 90 mm |  |  |
|  |  | 9.2 | Elewator taśmowy |  |  |
|  |  |  | - 1 głowica z napędem i pomost obsługowy |  |  |
|  |  |  | - moc napędu: 7,5 kW |  |  |
|  |  |  | - 1 stopa z rynną zasypową |  |  |
|  |  |  | - 22 m szybu z pasem i kubełkami |  |  |
|  |  | 9.3 | Podawanie do mieszalnika |  |  |
|  |  |  | - 1 zbiornik pośredni z przenośnikiem odciągowym i rynną |  |  |
|  |  |  | - pojemność zbiornika: min. 3 t |  |  |
|  |  |  | - wibrator max. 200 W |  |  |
|  |  |  | - wydajność przenośnika: min. 180 t/h |  |  |
|  |  |  | - szerokość pasa: min. 650 mm |  |  |
|  |  |  | - jakość pasa: EP 250/ 2 |  |  |
|  |  |  | - napęd: min. 4 kW |  |  |
|  |  | 9.5 | Odprowadzenie pary wodnej z mieszalnika |  |  |
|  |  | 9.6 | Część siłowa instalacji recyklingu |  |  |
|  |  |  | - 1 moduł podstawowy instalacji recyklingu |  |  |
|  |  |  | - 1 sterownik dozatora recyklingu i zdalnego sterowania rusztem wibracyjnym |  |  |
|  |  |  | - 1 sterownik przenośnika taśmowego dozującego |  |  |
|  |  |  | - 1 sterownik elewatora recyklingu |  |  |
|  |  |  | - 1 sterownik wagi taśmowej |  |  |
| 10 | Elektryka i sterownik mikroprocesowy | 10.1 | Sprzęt komputerowy |  |  |
|  |  | 10.2 | Software |  |  |
|  |  | 10.3 | Szafy sterownicze |  |  |
|  |  | 10.4 | Cześć siłowa napędów pomocniczych |  |  |
|  |  | 10.5 | Rozdzielnia niskiego napięcia |  |  |
|  |  | 10.6 | Komplet zabezpieczeń |  |  |
|  |  | 10.7 | Kable i materiały instalacyjne |  |  |
|  |  | 10.8 | Kontener sterowniczy |  |  |
| 11 | Części do fundamentów | 11.1 | Kotwienie wieży wytwórni |  |  |
|  |  | 11.2 | Kotwienie silosów wypełniaczy |  |  |
|  |  | 11.3 | Kotwienie zbiorników asfaltu |  |  |

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w tym odpowiedzialności wynikającej z art. 233 § 1kodeksu karnego, dotyczącej przedłożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu, potwierdzam powyższe własnoręcznym podpisem*.

| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty | Stanowisko służbowe | Data, podpis, pieczęć firmowa |
| --- | --- | --- |

* W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (np. Konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników Konsorcjum lub Spółki Cywilnej musi złożyć w/w oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w formie odrębnego dokumentu.

# Załącznik nr 2b

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 1/06/2025 z dnia 12 czerwca 2025 r. składamy ofertę wg następujących parametrów technicznych/funkcjonalnych:

| LP | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA |  | PARAMETRY / ELEMENTY TECHNICZNE / FUNKCJONALNE, KTÓRE MUSZĄ BYĆ BEZWZGLĘDNIE SPEŁNIONE | SPEŁNIENIE WYMOGU TAK/NIE | WARTOŚĆ PARAMETRU |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wciągarka łańcuchowa | 1.1 | Wciągarka łańcuchowa |  |  |
|  |  |  | - 1 konstrukcja żurawika obrotowego ze wspornikami zintegrowana z wieżą wytwórni |  |  |
|  |  |  | - napęd min. 0,37 kW |  |  |
|  |  |  | - 1 wciągnik elektryczny łańcuchowy z elektrycznym torowiskiem jazdy |  |  |
|  |  |  | - obciążenie min. 950 kg |  |  |
|  |  |  | napęd min. 1,8 kW |  |  |
| 2 | Urządzenie do spieniania lepiszcza asfaltowego | 2.1 | Obudowa zbiornika w kształcie walca |  |  |
|  |  |  | - Zbiornik izolowany, wsparty na tensometrycznych czujnikach wagowych; dno zbiornika ogrzewane elektrycznie; klapa wylotowa ogrzewana, obsługiwana elektro-pneumatycznie |  |  |
|  |  |  | - pojemność: max. 300 l |  |  |
|  |  | 2.2 | Spust do opróżniania przez dno |  |  |
|  |  |  | - średnica nominalna: min. DN 200 |  |  |
|  |  | 2.3 | Pokrywa wyposażona w: |  |  |
|  |  |  | - 1 wlot asfaltu z elektrycznym ogrzewaniem. Izolacja i pokrycie izolacji blachą stalową ocynkowaną. |  |  |
|  |  |  | - średnica nominalna: min.DN 80 |  |  |
|  |  |  | - ogrzewanie elektryczne: ok. 100 /mW |  |  |
|  |  |  | - grubość izolacji: min. 100 mm |  |  |
|  |  |  | - gęstość izolacji: 80 kg/ m³ |  |  |
|  |  |  | - długość: min. 1m |  |  |
|  |  |  | - 1 krócieć wydmuchowy |  |  |
|  |  |  | średnica nominalna: min. DN 80 |  |  |
|  |  | 2.4 | Wał napędowy |  |  |
|  |  |  | - średnica nominalna: min. DN 45 |  |  |
|  |  |  | - 1 pierwsza łopata mieszająca |  |  |
|  |  |  | długość: min. 0,3 m |  |  |
|  |  |  | - kąt wbudowania: 45 ° |  |  |
|  |  |  | - 1 druga łopata mieszająca |  |  |
|  |  |  | długość: min. 0,3 m |  |  |
|  |  |  | - kąt wbudowania: 45 ° |  |  |
|  |  |  | - 1 otwór nieprzelotowy |  |  |
|  |  |  | średnica nominalna: min. DN 15 |  |  |
|  |  |  | - 1 przelotowy otwór |  |  |
|  |  |  | średnica nominalna: min. DN 15 |  |  |
|  |  |  | - 1 tuleja z 1 przelotowym otworem |  |  |
|  |  |  | średnica nominalna: min. DN 15 |  |  |
|  |  |  | - 1 element mocujący |  |  |
|  |  |  | - 1 napęd: max. 1,5 kW |  |  |
| 3 | Zbiornik wagowy na materiał sypki podawany w workach Big-Beg za pomocą wciągarki łańcuchowej. | 3.1 | Zbiornik wagowy na materiał sypki podawany w workach Big-Beg za pomocą wciągarki łańcuchowej. |  |  |
|  |  |  | - 1 zbiornik magazynowy |  |  |
|  |  |  | - średnica: max. 1800 mm |  |  |
|  |  |  | - wysokość: max. 1500 mm |  |  |
|  |  |  | - pojemności: max. 1 m3 |  |  |
|  |  |  | - zbiornik z zamykaną klapą sterowaną elektropneumatycznie, przystosowany do załadunku wsadu w formie BIG BAG. |  |  |
|  |  |  | - 1 podest obsługowy i schody drabinkowe dla zbiornika magazynowego |  |  |
|  |  |  | - 1 klapa odcinająca sterowana pneumatycznie |  |  |
| 4 | Urządzenie dozujące materiał sypki | 4.1 | Urządzenie dozujące materiał sypki |  |  |
|  |  |  | - 1 przenośnik ślimakowy odbierający materiał sypki ze zbiornika wagowego i wtłaczający do urządzenia do spieniania lepiszcza asfaltowego |  |  |
| 5 | Sterowanie i część elektryczna | 5.1 | Sterowanie i część elektryczna |  |  |
|  |  |  | - 1 sterowanie umożliwiające integrację z systemem sterującym wytwórnią |  |  |
|  |  |  | - 1 kable, skrzynki zaciskowe i prowadnice kabli do naziemnych tras kablowych między sekcją obciążenia a zakres dostawy |  |  |

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w tym odpowiedzialności wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, dotyczącej przedłożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu, potwierdzam powyższe własnoręcznym podpisem*.

| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty | Stanowisko służbowe | Data, podpis, pieczęć firmowa |
| --- | --- | --- |

* W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (np. Konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników Konsorcjum lub Spółki Cywilnej musi złożyć w/w oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w formie odrębnego dokumentu.

# Załącznik nr 3

# OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

nr 1/06/2025 z dnia 12 czerwca 2025  r.

Zarejestrowana nazwa firmy (Oferenta):

....................................................................................................................................................................

oświadczam(my), że Oferent, którego reprezentuję(jemy):

- posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiada wiedzę i doświadczenie,

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego ani jego upadłość nie jest ogłoszona,

- nie jest poddany procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w tym odpowiedzialności wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, dotyczącej przedłożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu, potwierdzam powyższe własnoręcznym podpisem.

| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty |  |
| --- | --- |
| Stanowisko służbowe |  |
| Data, podpis, pieczęć firmowa |  |

Załącznik nr 4

# Oświadczenie

o braku powiązań kapitałowych i osobowych z zamawiającym do postępowania ofertowego

nr 1/06/2025 z dnia 12 czerwca 2025 r.

Zarejestrowana nazwa firmy (Oferenta):

...................................................................................................................................................................

oświadczam(my), że Oferent, którego reprezentuję(jemy) nie jest powiązany osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującym w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta, a Oferentem polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji (o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa),

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- pozostawaniu we wspólnym pożyciu z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielanie zamówień,

- pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że istnieje uzasadniona wątpliwość co do ich bezstronności lub niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w tym odpowiedzialności wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, dotyczącej przedłożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu, potwierdzam powyższe własnoręcznym podpisem.

| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty |  |
| --- | --- |
| Stanowisko służbowe |  |
| Data, podpis, pieczęć firmowa |  |

Załącznik nr 5

# OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

nr 1/06/2025 z dnia 12 czerwca 2025  r.

# Zarejestrowana nazwa firmy (Oferenta):

...................................................................................................................................................................

oświadczam(my), że Oferent, którego reprezentuję(jemy) nie podlega wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów, o których mowa w Rozdziale Dodatkowe warunku udziału -  Wykluczenia.

Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w tym odpowiedzialności wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego, dotyczącej przedłożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu, potwierdzam powyższe własnoręcznym podpisem*.

| Imię i nazwisko osoby upoważnionej do złożenia oferty |  |
| --- | --- |
| Stanowisko służbowe |  |
| Data, podpis, pieczęć firmowa |  |

* W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (np. Konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników Konsorcjum lub Spółki Cywilnej musi złożyć w/w oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w formie odrębnego dokumentu.

# Załącznik nr 6

Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej

dot.  postępowania  nr 1/06/2025 z dnia 12 czerwca 2025  r.

Potwierdzam przeprowadzenie w dniu ……………… wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia.

Podpis Zamawiającego							Podpis Oferenta

……………………………………………………………				………………………………………………….