Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia

| Tytuł ogłoszenia | Wdrożenie strategii wzorniczej - projektowanie wzornicze |
| --- | --- |
| Nr ogłoszenia w BK | 2025-96853-229455 |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są kompleksowe usługi doradcze związane z wdrożeniem strategii wzorniczej dla nowej linii innowacyjnych gablot ekspozycyjnych, obejmujące projektowanie, prototypowanie, testy funkcjonalne i użytkowe oraz zaprojektowanie i wykonanie zintegrowanej elektroniki i systemu sterowania.

2. Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia nowoczesnych gablot ekspozycyjnych, łączących wysoką jakość wzornictwa przemysłowego z zaawansowanymi funkcjami zarządzania warunkami środowiskowymi wewnątrz gablot, takimi jak: temperatura, wilgotność, natężenie i jakość oświetlenia, jakość powietrza.

System sterowania warunkami środowiskowymi w gablotach będzie obejmował m.in. kontrolę natężenia oświetlenia (w luksach), zgodnie z normami muzealnymi (m.in. zaleceniami ICOM), oraz jego jakości – rozumianej jako odpowiedni dobór temperatury barwowej światła, CRI ≥ 90, równomierność oświetlenia oraz eliminacja UV i IR.

Gabloty zostaną zintegrowane z systemami cyfrowymi i sterującymi, a ich forma i funkcjonalność dostosowana do potrzeb nowoczesnych instytucji kultury. Projekt obejmuje również działania marketingowe oraz narzędzia sprzedażowe, takie jak interaktywny konfigurator online.

3. Zakres zamówienia

Zamówienie obejmuje realizację następujących etapów:

Etap 1 – Projekty koncepcyjne

Celem pierwszego etapu jest opracowanie szerokiego wachlarza propozycji koncepcyjnych nowoczesnych, modułowych gablot wystawienniczych, które będą elastyczne w zastosowaniu i zintegrowane z zaawansowanym systemem zarządzania oświetleniem, mikroklimatem oraz funkcjami interaktywnymi. Etap ten stanowi podstawę do dalszych prac projektowych, technologicznych i wdrożeniowych.

Zakres prac obejmuje:

- Badania i analizy wstępne (research):

- analiza istniejących rozwiązań rynkowych w zakresie gablot wystawienniczych (benchmarking),

- identyfikacja aktualnych trendów w projektowaniu wzorniczym i muzealnym,

- analiza technologii stosowanych w zarządzaniu mikroklimatem, oświetleniem i funkcjami interaktywnymi,

- wstępna analiza materiałów, systemów modułowych, obowiązujących norm technicznych i muzealnych (w tym ergonomii użytkowania, bezpieczeństwa, ochrony środowiska ekspozycyjnego oraz ochrony przeciwpożarowej), w tym m.in.:

Normy techniczne i projektowe analizowane na etapie koncepcyjnym:

Oświetlenie i elektryka:

  - EN 60598-1:2020, EN 60598-1:2004, PN-EN 60598-1:2000 – Oprawy oświetleniowe

  - EN 60529 – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

  - PN-EN 60332-1-2:2010 – Odporność przewodów na pionowe rozprzestrzenianie się płomienia

  - PN-EN IEC 60332-3-24:2018-12 – Odporność na ogień wiązek kabli (kategoria C)

Bezpieczeństwo i ochrona eksponatów:

  - PN-EN 356 – Przeszklenia o zwiększonej odporności na rozbicie (klasa min. P4A)

  - EN 410 – Przenikalność świetlna szkła

  - PN-EN 12209 – Zamki odporne na włamanie

  - PN-EN 1630:2021-11 – Odporność na włamanie (metoda badania ręcznego)

  - PN-EN 1627–1630 – Odporność konstrukcji na włamanie

  - PN-EN 1303:2015-07 – Zamki i mechanizmy blokujące

  - PN-EN 13501-1 – Klasyfikacja ogniowa materiałów budowlanych

  - EN 50131 – Systemy sygnalizacji włamania i napadu

Normy konserwatorskie i ochrony dóbr kultury:

  - PN-EN 15757:2012 – Parametry klimatyczne dla ochrony materiałów higroskopijnych

  - PN-EN 15758:2012 – Procedury pomiaru temperatury powietrza i powierzchni

  - PN-EN 16242 – Wymagania mikroklimatyczne dla ekspozycji

  - PN-EN 16163:2025 – Wytyczne dotyczące oświetlenia w muzeach

  - EN 15898:2019 – Ogólne terminy w konserwacji dziedzictwa kulturowego

  - EN 15999-1:2014 – Projektowanie gablot – wymagania ogólne

  - FprEN 15999-2:2024 – Projektowanie gablot – aspekty techniczne

  - PN-ISO 11799:2006 – Warunki przechowywania materiałów archiwalnych i bibliotecznych

Stabilność i trwałość konstrukcji:

  - PN-EN 12727:2016-12 – Wytrzymałość mebli do użytku publicznego

  - PN-EN 1363-1:2020-07 – Ochrona przeciwpożarowa – wytyczne ogólne

- opracowanie moodboardów prezentujących kierunki estetyczne, funkcjonalne i technologiczne,

- identyfikacja potrzeb użytkowników końcowych (np. kuratorzy, konserwatorzy, technicy, odbiorcy wystaw).

- Przygotowanie wariantów koncepcyjnych:

- stworzenie minimum 6 odmiennych koncepcji gablot, różniących się formą, funkcjonalnością, konstrukcją modułową, materiałami oraz zakresem funkcji sterowania,

- opracowanie wizualizacji w postaci szkiców, makiet, modeli 3D (np. w CAD), pokazujących zarówno wygląd zewnętrzny, jak i propozycję podziału funkcjonalnego wnętrza,

- zaprojektowanie wstępnych założeń systemu zarządzania (np. rozmieszczenie czujników, panel sterowania, interfejs użytkownika),

- uwzględnienie integracji z oświetleniem LED, czujnikami wilgotności, temperatury, otwarcia klosza, ekranami interaktywnymi itp.

- Ocena i analiza koncepcji:

- ewaluacja każdej koncepcji według trzech kryteriów:

  - Desirability (pożądanie): atrakcyjność i intuicyjność obsługi z punktu widzenia użytkownika,

  - Feasibility (wykonalność): możliwość realizacji technologicznej w oparciu o dostępne komponenty i materiały,

  - Viability (opłacalność): potencjał rynkowy, skalowalność i zgodność z celami biznesowymi Zamawiającego,

- przygotowanie zestawienia SWOT lub macierzy porównawczej koncepcji.

- Wybór koncepcji do rozwinięcia:

- wspólna sesja przeglądowa z Zamawiającym (design review),

- wskazanie 1–2 najlepiej rokujących koncepcji do dalszego opracowania na etapie II (rozwinięcie projektu wzorniczego i prototypowanie).

Etap 2 – Rozwinięcie koncepcji

Celem drugiego etapu jest szczegółowe opracowanie wybranych koncepcji projektowych gablot wystawienniczych, przygotowanie ich do prototypowania oraz weryfikacja założeń funkcjonalnych, materiałowych i technologicznych. Etap ten obejmuje pogłębioną pracę projektową, konsultacje eksperckie oraz doprecyzowanie rozwiązań systemowych.

Zakres prac obejmuje:

- Wykonanie precyzyjnych modeli CAD:

  - opracowanie trójwymiarowych modeli gablot w środowiskach projektowych (np. Rhino, SolidWorks, Fusion 360),

  - uwzględnienie wszystkich elementów konstrukcyjnych, takich jak: rama nośna, przeszklone klosze, moduły oświetleniowe, uchwyty, zawiasy, systemy zamków i uszczelek,

  - integracja przestrzenna komponentów systemu sterowania (czujniki, sterowniki, przewody, panele użytkownika, jednostki komunikacyjne),

  - przygotowanie dokumentacji rysunkowej i eksportów do formatów niezbędnych do produkcji prototypu (np. DXF, STL).

- Opracowanie szczegółów konstrukcyjnych i montażowych:

  - rozwiązania dotyczące składania i rozkładania modułów (mechanizmy szybkiego montażu, prowadnice, zawiasy),

  - sposób integracji komponentów elektronicznych (np. bezinwazyjny montaż czujników, dostęp do interfejsów serwisowych),

  - system modularności umożliwiający łatwe przekształcanie i dostosowanie gablot do różnych ekspozycji (np. łączenie segmentów, wymienne elementy),

  - propozycje rozwiązań ergonomicznych i konserwacyjnych (łatwość dostępu do wnętrza gabloty, wymiana filtrów, serwisowanie).

- Konsultacje technologiczne i materiałowe:

  - dobór materiałów konstrukcyjnych i wykończeniowych (aluminium, stal nierdzewna, szkło optiwhite, tworzywa sztuczne, uszczelki EPDM, laminaty),

  - wybór komponentów elektronicznych i oświetleniowych (np. typy taśm LED, czujniki środowiskowe, ekrany interaktywne, sterowniki PLC),

  - konsultacje z producentami i dostawcami elementów (pozyskanie próbek, wstępna wycena, analiza dostępności),

  - weryfikacja zgodności z normami muzealnymi i technicznymi (np. ISO 11799, WCAG 2.1, ochrona eksponatów, trwałość materiałów).

Etap 3 – Prototypowanie

Celem tego etapu jest przejście od projektów cyfrowych do rzeczywistego modelu gablot, umożliwiającego weryfikację przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych i użytkowych. Prototypowanie pozwoli na sprawdzenie funkcjonalności, ergonomii, estetyki oraz działania zintegrowanych systemów sterowania.

Zakres prac obejmuje:

- Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej:

  - przygotowanie szczegółowych rysunków wykonawczych 2D dla każdego typu gabloty (w tym przekroje, zestawienia materiałowe, schematy montażowe),

  - dokumentacja powinna uwzględniać podział na komponenty do obróbki CNC, cięcia, gięcia oraz elementy szklane, elektroniczne i wykończeniowe,

  - oznaczenie połączeń, typów mocowań i sekwencji montażu w oparciu o wcześniej przygotowane modele CAD.

- Wykonanie fizycznych prototypów w skali 1:1:

  - realizacja 6 pełnowymiarowych prototypów przedstawiających różne warianty konstrukcyjne i funkcjonalne (np. gablota stołowa, ścienna, słupkowa, z ekranem interaktywnym, z regulowanym mikroklimatem),

  - użycie materiałów docelowych lub materiałów o zbliżonych właściwościach (w przypadku elementów kosztownych – np. szkło optiwhite może zostać zastąpione plexi o wysokiej przejrzystości),

  - integracja systemów: oświetlenia LED, czujników (wilgotność, temperatura, otwarcie), elementów interaktywnych (ekran, przyciski, RFID itp.),

  - realizacja zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, ergonomii i konserwacji ekspozycji.

- Testy z zespołem projektowym i grupą docelową:

  - przeprowadzenie sesji testowych z udziałem projektantów, technologów, kuratorów, konserwatorów oraz potencjalnych użytkowników (np. pracowników muzeów),

  - zebranie informacji zwrotnej dotyczącej:

    - intuicyjności obsługi (np. otwieranie klosza, dostęp do wnętrza),

    - funkcjonalności systemu sterowania (np. łatwość konfiguracji oświetlenia, alarmów, odczytów),

    - estetyki i odbioru wizualnego,

    - modułowości i możliwości adaptacji do różnych przestrzeni wystawienniczych,

  - dokumentacja wyników testów i rekomendacje zmian do wdrożenia na dalszym etapie projektu.

Etap 4 – Testy użytkowników

Celem czwartego etapu jest kompleksowa weryfikacja prototypów gablot wystawienniczych poprzez testy wizualne, funkcjonalne, ergonomiczne oraz rynkowe, z udziałem rzeczywistych użytkowników końcowych i specjalistów branżowych. Etap ten pozwala na ocenę zgodności z normami, identyfikację ewentualnych problemów oraz sformułowanie końcowych zaleceń projektowych przed wdrożeniem do produkcji.

Zakres prac obejmuje:

- Testy wizualne, funkcjonalne i rynkowe:

  - organizacja sesji testowych z udziałem reprezentantów grupy docelowej (np. pracowników muzeów, konserwatorów, projektantów ekspozycji, techników montażowych),

  - ocena estetyki projektów (forma, materiały, wykończenie, integracja elementów interaktywnych),

  - testy funkcjonalne: obsługa gabloty (otwieranie, dostęp serwisowy), konfiguracja systemów oświetlenia i mikroklimatu, działanie interfejsów użytkownika (ekrany, czujniki, alarmy),

  - analiza postrzeganej wartości rynkowej produktu, poziomu innowacyjności, dopasowania do różnych typów ekspozycji (stałe, czasowe, objazdowe),

  - zebranie opinii na temat łatwości montażu/demontażu oraz adaptacji do przestrzeni wystawienniczej.

- Testy zgodności z obowiązującymi normami:

  - weryfikacja zgodności konstrukcji gablot z normami bezpieczeństwa użytkowania (stabilność, ostre krawędzie, systemy blokady),

  - sprawdzenie poziomów natężenia i rozkładu światła zgodnie z normami oświetleniowymi dla ekspozycji muzealnych (np. <50 lx dla obiektów wrażliwych),

  - ocena ergonomii użytkowania przez personel techniczny i zwiedzających (wysokości robocze, dostępność elementów sterujących),

  - uwzględnienie wymogów norm muzealnych i archiwalnych (np. ISO 11799 – długotrwałe przechowywanie, WCAG 2.1 – dostępność cyfrowa dla elementów interaktywnych).

- Opracowanie raportu z testów wraz z rekomendacjami:

  - zestawienie wyników wszystkich testów w postaci raportu technicznego,

  - dokumentacja zdjęciowa oraz zapisy z wywiadów lub ankiet użytkowników,

  - wskazanie ewentualnych problemów, ograniczeń lub błędów konstrukcyjnych,

  - rekomendacje dotyczące korekt wzorniczych, materiałowych, funkcjonalnych i systemowych,

  - lista uwag krytycznych do uwzględnienia na etapie wdrożenia i produkcji.

Etap 5 – Dokumentacja wzornicza

Celem piątego etapu jest opracowanie pełnej dokumentacji wzorniczej, stanowiącej podstawę do dalszych prac konstrukcyjnych, technologicznych i wdrożeniowych. Dokumentacja ta uwzględnia zarówno aspekty estetyczne i materiałowe, jak i wymagania funkcjonalne, ergonomiczne i środowiskowe niezbędne do dalszej produkcji i certyfikacji.

Zakres prac obejmuje:

- Przygotowanie kompletu rysunków technicznych i modeli stylistycznych:

  - opracowanie szczegółowych rysunków wykonawczych i złożeniowych w formacie 2D i 3D (w tym przekroje, rozwinięcia, oznaczenia komponentów),

  - finalizacja modeli stylistycznych ilustrujących docelowy wygląd produktów – w tym wizualizacje renderowane oraz modele prezentacyjne,

  - przygotowanie zestawień materiałowych, listy komponentów oraz instrukcji montażu i serwisowania gablot,

  - opracowanie schematów integracji systemu zarządzania środowiskiem i oświetleniem (np. okablowanie, czujniki, jednostki sterujące).

- Opracowanie dokumentacji CMF (Color, Material, Finish):

  - dobór finalnej palety kolorystycznej (RAL/Pantone/NCS), materiałów konstrukcyjnych (np. aluminium, stal, szkło, plexi), wykończeń (mat, półmat, szczotkowane, lakierowane, anodowane),

  - wskazanie powierzchni narażonych na kontakt fizyczny, wymagających wykończeń odpornych na zarysowania, zabrudzenia, środki konserwujące,

  - rekomendacje dotyczące zgodności materiałów z normami muzealnymi (np. brak emisji szkodliwych związków w zamkniętej przestrzeni ekspozycyjnej).

- Wykonanie analiz funkcjonalnych oraz analizy przepływu ciepła:

  - analiza funkcjonalna użytkowania gabloty (ergonomia, dostęp serwisowy, scenariusze interakcji),

  - modelowanie i analiza przepływu ciepła wewnątrz gabloty (np. w oparciu o oprogramowanie CFD – Computational Fluid Dynamics),

  - ocena wpływu oświetlenia LED, elektroniki i ekspozycji na nagrzewanie się wnętrza oraz skuteczność wentylacji lub pasywnego chłodzenia,

  - rekomendacje dotyczące rozwiązań redukujących przegrzewanie (np. rozproszenie źródeł światła, materiały o niskim współczynniku przewodzenia, systemy mikroklimatyczne).

Etap 6 – System elektroniki i CMS

Celem ostatniego etapu jest zaprojektowanie i wdrożenie kompleksowego systemu zarządzania elektroniką gablot wystawienniczych, obejmującego sterowanie warunkami środowiskowymi, oświetleniem, zabezpieczeniami oraz zarządzanie treściami multimedialnymi. System będzie wyposażony w intuicyjny interfejs (CMS) i otwarte API umożliwiające zdalną obsługę oraz integrację z zewnętrznymi systemami automatyki (np. BMS).

Zakres prac obejmuje:

- Integracja sensorów środowiskowych i systemów zabezpieczeń:

  - dobór i montaż czujników do pomiaru: temperatury, wilgotności względnej, VOC (lotnych związków organicznych), stężenia CO₂, natężenia światła, detekcji otwarcia klosza, drgań lub nieautoryzowanej manipulacji,

  - integracja z systemem alarmowym oraz lokalnym logowaniem zdarzeń (np. historia otwarć klosza, przekroczeń parametrów środowiskowych),

  - możliwość lokalnego i zdalnego odczytu danych (logowanie i archiwizacja w bazie danych).

- Projekt systemu sterowania oświetleniem, wentylacją i monitoringiem:

  - zaimplementowanie scen świetlnych z możliwością definiowania trybów ekspozycji (np. tryb dzienny, nocny, konserwatorski),

  - sterowanie intensywnością i barwą światła (w tym systemy zgodne z DALI – Digital Addressable Lighting Interface),

  - aktywna wentylacja i/lub osuszanie powietrza (np. mikrowentylatory sterowane temperaturą i wilgotnością, termoelektryczne jednostki Peltiera),

  - opcjonalna integracja z systemem monitoringu (kamera do rejestracji zdarzeń związanych z otwarciem lub ruchem w pobliżu gabloty).

- Integracja interfejsów z CMS i aplikacją mobilną:

  - stworzenie centralnego panelu zarządzania gablotami – systemu CMS (Content Management System) dostępnego przez przeglądarkę,

  - integracja z aplikacją mobilną (Android/iOS), umożliwiającą szybki podgląd stanu każdej gabloty, zmianę ustawień i wysyłanie powiadomień (np. alertów),

  - obsługa protokołów komunikacyjnych:

    - Modbus RTU/TCP – dla komunikacji z czujnikami i sterownikami środowiskowymi,

    - DALI – dla systemów oświetlenia,

    - KNX – dla rozbudowanej integracji z systemami BMS w obiektach muzealnych,

    - opcjonalnie MQTT / HTTP WebSocket – dla aplikacji w chmurze.

- Opracowanie API do zdalnego zarządzania:

  - przygotowanie REST API lub GraphQL API umożliwiającego zewnętrznym systemom (np. BMS, systemom konserwatorskim, muzealnym systemom informacyjnym) komunikację z gablotami,

  - dokumentacja API (Swagger/OpenAPI) opisująca dostępne endpointy: podgląd parametrów środowiskowych, historia zdarzeń, zmiana ustawień, zdalne uruchamianie scen oświetleniowych, zarządzanie treściami multimedialnymi,

  - możliwość przesyłania treści na ekrany w gablocie (np. pliki graficzne, opisy, multimedia) z poziomu CMS lub aplikacji mobilnej.

4. Wymogi dodatkowe

- Realizacja zamówienia musi odbywać się zgodnie z zasadami nowoczesnego wzornictwa przemysłowego, ergonomii, obowiązujących norm branżowych oraz z zastosowaniem zaawansowanych narzędzi projektowych i komunikacyjnych.

- Wykonawca zobowiązany jest do opracowania pełnej dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej, graficznej i marketingowej niezbędnej do wdrożenia nowej linii gablot do produkcji i sprzedaży.

- Wymagania w zakresie realizacji polityk horyzontalnych Unii Europejskiej

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z zasadami horyzontalnymi UE, w szczególności dotyczącymi równości szans, niedyskryminacji, dostępności, ekoprojektowania i zrównoważonego rozwoju. W związku z tym wykonawca zobowiązuje się do:

1. Zapewnienia dostępności cyfrowej (zgodność z WCAG 2.1)

- Wszystkie rozwiązania cyfrowe (w tym: konfigurator online, system CMS, aplikacje, dokumentacja elektroniczna) muszą być zgodne z wytycznymi WCAG 2.1 na poziomie AA.

- Treści muszą umożliwiać m.in.: skalowanie tekstu, dostosowanie kontrastu, nawigację z użyciem klawiatury, odczyt przez czytniki ekranu oraz zawierać alternatywne opisy dla elementów graficznych i multimediów.

2. Zastosowania zasad uniwersalnego projektowania

- Projekt wzorniczy, dokumentacja oraz produkt końcowy muszą być opracowane z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami, w tym m.in. osób poruszających się na wózkach, z ograniczoną mobilnością, niedowidzących i niedosłyszących.

- W testach użytkowników należy uwzględnić osoby ze szczególnymi potrzebami.

- Prezentacje, identyfikacja wizualna oraz materiały marketingowe muszą uwzględniać zasadę czytelności, kontrastu i prostoty językowej.

3. Wdrażania zasad ekoprojektowania

- Na wszystkich etapach opracowywania produktu (projekt koncepcyjny, rozwinięcie koncepcji, prototyp, dokumentacja) należy stosować zasady ekoprojektowania, obejmujące m.in.: wybór materiałów pochodzących z recyklingu (np. stal z recyklingu), projektowanie umożliwiające demontaż i ponowne wykorzystanie elementów, energooszczędność (np. oświetlenie LED, czujniki ruchu), minimalizację ilości odpadów produkcyjnych, analizę cyklu życia produktu.

4. Równego traktowania i braku dyskryminacji

- Wszelkie działania projektowe muszą być prowadzone z poszanowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, wiek, sprawność, pochodzenie lub przekonania.

- Komunikacja, dokumentacja i materiały wizualne powinny być tworzone w sposób neutralny płciowo, zrozumiały i inkluzywny.

5. Zrównoważonego rozwoju

- Projektowane rozwiązania powinny minimalizować wpływ na środowisko naturalne, w tym: ograniczać zużycie energii, ograniczać emisję zanieczyszczeń, umożliwiać odzysk i recykling materiałów, wspierać efektywne gospodarowanie zasobami.