Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowych prac remontowo-adaptacyjnych w siedzibie Wydziału Nauk Społeczno-Humanistycznych przy Al. Gen. Władysława Sikorskiego 23 w Olsztynie  w ramach projektu „Uczelnia Korczaka – Uczelnia Dostępna”, mających na celu likwidację barier architektonicznych i dostosowanie przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z Ustawą o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, Prawem budowlanym oraz Wytycznymi równościowymi FERS.

# Część I Modernizacja auli wykładowej

Celem modernizacji jest zapewnienie dostępności auli dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnością ruchową, słuchową i wzrokową. Zakres prac obejmuje:

1.1. Zakup i montaż sufitów akustycznych Rockfon Sonar 600x600 mm lub równoważnych – ok. 175 m²;

1.2. Zakup i montaż paneli akustycznych Rockfon VertiQ 2400x600 mm lub równoważnych – 92,27 m²;

1.3. Demontaż, utylizacja i montaż nowych paneli podłogowych – 172 m²;

1.4. Montaż listew przypodłogowych MDF – 160 mb (materiał po stronie wykonawcy);

1.5. Naprawa pęknięć, szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów – 70 m²

1.6. Montaż oświetlenia LED – 19 szt. paneli LED wpuszczanych, kwadratowych, 24W, barwa neutralna biel

1.7. Dostawa i montaż wyposażenia audiowizualnego i systemów wspomagających:

    - powierzchniowej pętli indukcyjnej,

    - systemu nagłośnienia instalacyjnego

    - Czterech mikrofonów bezprzewodowych (w tym co najmniej 2 typu handheld i 2 nagłowne/krawatowe) i jednego mikrofonu pulpitowego;

    - Miksera cyfrowego audio;

    - Miksera wizji;

    - Pięciu ekranów 65” montowanych na ścianach w sposób zapewniający dobrą widoczność dla osób niedowidzących;

    - Komputera sterującego systemem audiowizualnym;

    - Szafa rack do montażu urządzeń technicznych;

    - Urządzeń peryferyjnych niezbędnych do działania sprzętu (np. wzmacniacze, odbiorniki, zasilacze);

    - Kompletnego zestawu okablowania oraz wykonanie instalacji i konfiguracji systemu;

1.8. Niwelacja stopni lub montaż pochylni,

1.9. Instalacja paneli wygłuszających poprawiających komfort akustyczny.

# Część II Modernizacja toalety dla osób z niepełnosprawnością (poziom 0)

Przebudowa toalety o wymiarach 138 x 200 cm w celu zapewnienia pełnej dostępności:

2.1. Demontaż i utylizacja 1 sanitariatu i 1 umywalki;

2.2. Prace wyburzeniowe wraz z utylizacją gruzu;

2.3. Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej;

2.4. Przygotowanie powierzchni pod nowe okładziny;

2.5. Montaż płytek ściennych i podłogowych oraz malowanie ścian

2.6. Montaż nowego sanitariatu, umywalki i wyposażenia łazienkowego zgodnego z wymaganiami dostępności (tj. uchwyty, lustro, baterie z dźwignią, przewijak itp.)

2.7. Montaż instalacji alarmowej:

2.7.1. Montaż przycisku na wysokości maksymalnie 120 cm od poziomu posadzki, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi dostępności dla osób poruszających się na wózkach;

2.7.2. Zapewnienie odpowiedniego kontrastu wizualnego przycisku względem tła (współczynnik LRV ≥ 60);

2.7.3. Sprawdzenie poprawności działania systemu alarmowego po montażu – test funkcjonalny.

2.8. W zakresach wskazanych powyżej wykonanie prac będzie uwzględniało standardy architektoniczne związane z zapewnieniem dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Zostaną spełnione poprzez następujące rozwiązania:

- włączniki światła, gniazda znajdujące się w miejscach, do których może dotrzeć osoba poruszająca się na wózku;

- włączniki na wysokości 80-110 cm, gniazda 40-100 cm;

- ściany i podłogi ze sobą skontrastowane;

- zastosowanie niepołyskliwych ścian i podłóg;

- posadzka wykonana z materiałów antypoślizgowych;

- zapewniony swobodny dostęp dla osób poruszających się na wózkach;

- obszar manewrowy o minimalnych wymiarach 150x150 cm (wszystkie odpływy wody z poziomu posadzki oraz kratki podłogowe umiejscowione poza przestrzenią manewrową wózka);

- odpowiednia wysokość umywalki (górna krawędź na wysokości 75-85 cm od posadzki, dolna krawędź nie niżej niż 60-70 cm od posadzki, przestrzeń manewrowa przed umywalką o wymiarach 90x150cm, z czego nie więcej niż 40 cm tej przestrzeni pod umywalką);

- przestrzeń wokół miski ustępowej zaprojektowana w sposób uwzględniający różne sposoby (zależne od przyzwyczajenia lub schorzenia) przesiadania się z wózka na miskę ustępową;

- obok miski ustępowej zapewniona przestrzeń wolna od przeszkód o szerokości minimum 90 cm;

- górna krawędź deski na wysokości 42-48 cm;

- oś miski ustępowej nie bliżej niż 45 cm od ściany,

- deska klozetowa jednolita i stabilna,

- poręcze montowane w odległości ok. 40 cm od osi miski ustępowej (do osi poręczy) oraz na wysokości 70-85 cm (górna krawędź poręczy), wystające minimum 10 - 15 cm przed muszlę, długość poręczy 75-90 cm (podnoszone z obu stron miski ustępowej),

- w przypadku możliwości tylko jednostronnego przesiadania się, zamontowany zostanie 1 opuszczany pochwyt i 1 mocowany na stałe – po przeciwnej stronie względem miejsca odstawczego, na wysokości 70-85 cm od posadzki, długości minimum 80 cm, mocowane 20-30 cm od ściany za miską ustępową, · podajnik papieru toaletowego na wysokości 60-70 cm od posadzki, w okolicy przedniej krawędzi miski ustępowej.

# Część III Oznaczenia i dostępność przestrzeni wspólnych:

  - Wprowadzenie oznaczeń dotykowych i kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących na schodach prowadzących do budynku:

    - faktury ostrzegawczej o szerokości nie mniejszej niż 40 cm i nie większej niż 60 cm (na całej szerokości schodów) w odległości 50 cm przed krawędzią pierwszego i ostatniego stopnia schodów;

    - wykończenia wyróżniającego powierzchnie spoczników schodów odcieniem, barwą bądź fakturą, co najmniej w pasie 30 cm od krawędzi rozpoczynającej i kończącej bieg schodów.

    - oznaczenia kontrastowym pasem o szerokości 5 cm wszystkich krawędzi stopni na krawędzi poziomej i pionowej.

  - Wyznaczenie i oznaczenie miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością w możliwie najbliższej odległości od wejścia do budynku:

    - Wyznaczenie 1 miejsca parkingowego dla OzN na poziomie terenu, w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia do budynku;

    - Miejsce powinno mieć wymiary zgodne z przepisami techniczno-budowlanymi, tj.  min. 3,6 m szerokości i 5,0 m długości.

    - Nawierzchnia utwardzona, równa, antypoślizgowa;

    - Oznakowanie poziome: symbol wózka inwalidzkiego w kolorze białym na niebieskim tle;

    - Oznakowanie pionowe: znak D-18a z tabliczkę T-29;

    - Zapewnienie bezprogowego dojścia z miejsca parkingowego do wejścia do budynku