# Opis funkcjonowania systemu

## Wymaga się, aby system parkingowy mógł pracować w dwóch trybach. W trybie biletowym, jak i trybie bez biletowym (ticketless). O tym w jakim trybie ma pracować system decydować będzie operator parkingu. Oprogramowanie systemu parkingowego musi zatem posiadać możliwość szybkiego i sprawnego przełączania (przez operatora parkingu) pomiędzy trybami.

## Wszystkie terminale wjazdowe, wyjazdowe oraz automaty płatnicze muszą mieć wbudowany intercom, który umożliwiać będzie bezpośrednią komunikację z obsługą parkingu w przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości. Połączenia w technologii VOIP z telefonami cyfrowymi w pomieszczeniu obsługi parkingu muszą mieć możliwość przekierowania połączenia przychodzącego na kolejny telefon w przypadku, gdy pierwszego telefonu nikt nie odbiera.

## Wjazd na parking – użytkownik jednorazowy - tryb biletowy

Kierowca wjeżdżający na parking musi się zatrzymać przed szlabanem. Po naciśnięciu przycisku zainstalowanego na terminalu wjazdowym otrzymuje bilet z kodem kreskowym / kodem QR, na którym zapisane są informacje: data i godzina wjazdu, numer rejestracyjny pojazdu, dane właściciela obiektu. Terminal wjazdowy aktywuje się wyłącznie w obecności pojazdu znajdującego się na pierwszej z dwóch pętli indukcyjnych. W momencie odebrania biletu z terminala otwiera się szlaban (otwarcie szlabanu może nastąpić tylko po odebraniu biletu, nie wcześniej). Szlaban zamknie się automatycznie, bezpośrednio po zjeździe pojazdu z drugiej pętli indukcyjnej. W przypadku, gdyby kierowca nie pobrał biletu w określonym czasie (np. w ciągu 5 sekund), to bilet zostanie anulowany.

## Wjazd na parking – użytkownik jednorazowy – tryb bez biletowy (ticketless)

Kierowca wjeżdżający na parking musi się zatrzymać przed szlabanem. Kamera LPR aktywuje się wyłącznie w obecności pojazdu znajdującego się na pierwszej z dwóch pętli indukcyjnych. Następuje identyfikacja tablicy rejestracyjnej. W przypadku niestwierdzenia żadnych nieprawidłowości otwiera się. Szlaban zamknie się automatycznie, bezpośrednio po zjeździe pojazdu z drugiej pętli indukcyjnej.

W sytuacji, kiedy kamera LPR nie jest w stanie rozpoznać numeru rejestracyjnego pojazdu, terminal wjazdowy wydrukuje bilet parkingowy. Szlaban zamknie się automatycznie, bezpośrednio po zjeździe pojazdu z drugiej pętli indukcyjnej. W przypadku, gdyby kierowca nie pobrał biletu w określonym czasie np. 5 sek. to bilet zostanie anulowany.

## Wjazd na parking – użytkownik abonamentowy

Kierowca wjeżdżający na parking musi się zatrzymać przed szlabanem. W przypadku kierowców posiadających stałe lub czasowe uprawnienia wjazdu na parking, identyfikacja następuje poprzez odczyt tablicy rejestracyjnej lub zbliżenie do czytnika zaprogramowanej karty zbliżeniowej. Kamera LPR/czytnik aktywuje się wyłącznie w obecności pojazdu znajdującego się na pierwszej z dwóch pętli indukcyjnych. Następuje identyfikacja tablicy rejestracyjnej/odczyt karty, następnie sprawdzenie w bazie danych uprawnień jakie zostały nadane dla analizowanej tablicy rejestracyjnej/karty. W przypadku niestwierdzenia żadnych nieprawidłowości otwiera się szlaban. Szlaban zamknie się automatycznie, bezpośrednio po zjeździe pojazdu z drugiej pętli indukcyjnej.

## Płatności za parkowanie

Należną opłatę za parkowanie będzie można uiścić w automatach płatniczych, terminalach wyjazdowych oraz za pomocą płatności on-line.

- Automat płatniczy

Na terenie obiektu/parkingu znajdować się będą trzy automaty płatnicze: dwa umożliwiające płatność wyłącznie bezgotówkową (płatność kartami płatniczymi stykowo, bezstykowo (zbliżeniowo), płatności mobilne NFC, płatność BLIK) oraz jeden umożliwiający płatność zarówno gotówkową (monetami i banknotami) oraz płatność bezgotówkową (płatność kartami płatniczymi stykowo, bezstykowo (zbliżeniowo), płatności mobilne NFC, płatność BLIK).  Po przyłożeniu biletu do czytnika, następuje wyliczenie opłaty za czas parkowania i wyświetlenie kwoty do zapłaty. W przypadku, gdy parkowanie jest krótsze niż czas karencji, wyświetlana będzie informacja, że opłata nie jest konieczna oraz wyświetlony zostanie (wyrażony w minutach) pozostały czas na bezpłatne opuszczenie parkingu. W przypadku taryfy „opłata całodzienna” klient w dowolnym momencie będzie mógł dokonać płatności (w takim przypadku czas na opuszczenie parkingu będzie zdefiniowany przez operatora parkingu, np. do godziny 20.00 w danym dniu). Automat płatniczy będzie wyposażony w kolorowy, dotykowy wyświetlacz graficzny wraz z przyciskami sterującymi. Obsługa automatu odbywać się będzie w minimum  4 językach (polski, angielski, niemiecki, ukraiński). Dla każdej transakcji istnieć będzie możliwość wydruku potwierdzenia. Po opłaceniu biletu wyświetlany będzie komunikat z pytaniem o wydruk pokwitowania z możliwością wyboru „tak” lub „nie”. Automat musi posiadać podświetlenie wskaźników zainstalowanych na obudowie automatu, aby klient zawsze wiedział jaką czynność w danym momencie ma wykonać. Od momentu opłacenia postoju w automacie płatniczym, klient będzie mieć określony czas na opuszczenie parkingu – tzw. czas na wyjazd. Jego wartość można będzie dowolnie zdefiniować w systemie.

Automat obsługujący płatność gotówkową będzie wydawał resztę w monetach i banknotach. W przypadku anulowania transakcji, automat dokona zwrotu wpłaconej przez klienta gotówki. W momencie odczytania biletu parkingowego odsłaniać się będzie szczelina umożliwiająca wrzucanie monet. W czasie, w którym automat nie pobiera opłaty szczelina monetowa pozostanie zamknięta by uniemożliwiać wprowadzenie czegokolwiek do automatu (cieczy, elementów stałych). Automat z opcją płatności gotówkowych przyjmować będzie oraz wydawać resztę w następujących rodzajach monet: 0,50 PLN, 1,00 PLN, 2,00 PLN i 5,00 PLN (wartości przyjmowanych monet będą konfigurowalne i mogą zostać zmienione zależnie od potrzeb zarządcy parkingu) oraz będzie wyposażony w czytnik banknotów o nominałach: 10 PLN, 20 PLN, 50 PLN, 100 PLN, 200 PLN.  Urządzenie zostanie wyposażone w moduł wydawania banknotów minimum w dwóch dowolnie konfigurowanych nominałach. Reszta trafiać będzie razem z pokwitowaniem na podświetloną niszę.

W trybie bez biletowym (ticketless) wyświetlenie stosownej opłaty nastąpi poprzez wpisanie numeru rejestracyjnego pojazdu na panelu wyświetlacza dotykowego.

- Terminal wyjazdowy

W przypadku gdy klient nie uiścił opłaty w automacie płatniczym i przekroczył darmowy czas postoju, po przyłożeniu biletu lub odczycie tablicy rejestracyjnej nastąpi wyliczenie opłaty za czas parkowania i wyświetlenie kwoty do zapłaty. Każdy z trzech terminali wyjazdowych wyposażony będzie w zestaw umożliwiający dokonanie płatności bezgotówkowej (płatność kartami płatniczymi bezstykowo (zbliżeniowo), płatności mobilne NFC. Dodatkowo każdy terminal wyjazdowy wyposażony będzie w drukarkę drukującą potwierdzenie transakcji.

- Płatności on-line

Klient po zeskanowaniu umieszczonego w widocznym miejscu kodu QR zostanie przekierowany do systemu płatności on-line. Bez konieczności instalacji aplikacji na swoim telefonie będzie mógł dokonać płatności (BLIK) za postój (skanując swój bilet lub wpisując numer rejestracyjny pojazdu).

## Walidacja biletu

W celu zapewnienia wybranym użytkownikom darmowego parkingu lub rabatu, system parkingowy zostanie wyposażony w opcję rabatowania biletów parkingowych. System umożliwiać będzie tworzenie różnych scenariuszy rabatowania. O wysokości rabatów i konfiguracji decydować będzie właściciel parkingu.

## Wyjazd z parkingu

Kierowca wyjeżdżający z parkingu musi się zatrzymać przed szlabanem. Terminal wyjazdowy oraz kamera LPR aktywują się wyłącznie w obecności pojazdu znajdującego się na pierwszej z dwóch pętli indukcyjnych. Nastąpi identyfikacja tablicy rejestracyjnej. W przypadku niestwierdzenia żadnych nieprawidłowości otwiera się szlaban. Szlaban zamknie się automatycznie, bezpośrednio po zjeździe pojazdu z drugiej pętli indukcyjnej. W sytuacji, kiedy kamera LPR nie jest w stanie rozpoznać numeru rejestracyjnego pojazdu, terminal wyjazdowy komunikatem głosowym oraz komunikatem na wyświetlaczu poprosi o odczytanie karty abonamentowej lub zeskanowanie biletu parkingowego. W przypadku niestwierdzenia żadnych nieprawidłowości otwiera się szlaban. Szlaban zamknie się automatycznie, bezpośrednio po zjeździe pojazdu z drugiej pętli indukcyjnej. W przypadku wystąpienia błędu, na wyświetlaczu terminala wyświetlony będzie komunikat o błędzie. Przykładem takiej sytuacji może być np.: nieopłacony postój lub przekroczenie czasu wyjazdu. W takim przypadku wymagana jest dopłata. W przypadku kierowców posiadających stałe uprawnienia wjazdu na parking identyfikacja następuje poprzez odczyt tablicy rejestracyjnej lub karty zbliżeniowej w sytuacji, kiedy tablica jest nieczytelna.

## Nadawanie uprawnień stałych

Dodawanie stałych użytkowników będzie odbywało się przy wykorzystaniu oprogramowania użytkowego systemu parkingowego. Będzie można dodać użytkownika, wpisując jego dane (Imię, Nazwisko), numer rejestracyjny pojazdu (jeden, lub kilka), nazwę firmy oraz nadać odpowiedni przedział czasowy zgodnie z którym będzie mógł korzystać z parkingu. Użytkownika będzie można również przypisać do zdefiniowanej uprzednio grupy. Dodawanie tymczasowych użytkowników (np. Wystawców targów) będzie polegało na szybkim zaprogramowaniu karty zbliżeniowej RFID określając przedział czasowy ważności takiej karty.

## Wymagania ogólne stawiane dla systemu parkingowego

- system parkingowy musi obsługiwać karty zbliżeniowe RFID w standardzie Mifare,

- system parkingowy musi posiadać funkcję „Anty passback” tzn. uniemożliwiającą powtórny wjazd oraz wyjazd z wykorzystaniem tej samej karty zbliżeniowej bez zarejestrowania wcześniej odpowiednio wyjazdu lub wjazdu na teren obiektu,

- system parkingowy musi być przystosowany do instalacji kolejnych urządzeń, rozbudowy o kolejne wjazdy/wyjazdy, kasy automatyczne oraz tablic informacyjnych zmiennej treści, na przykład wyświetlających aktualną ilość wolnych miejsc na parkingu,

- system parkingowy musi posiadać gotowe API na potrzeby integracji z systemami zewnętrznymi,

# Specyfikacja głównych elementów systemu parkingowego

## Terminal wjazdowy

Terminal wjazdowy musi być wyposażony w:

- obudowę ze stali nierdzewnej przystosowaną do użytku zewnętrznego, malowaną proszkowo (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym). Obudowa charakteryzować się będzie odpornością na zmienne warunki atmosferyczne oraz będzie przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -25°C do +50°C,

- panel frontowy zabezpieczony szkłem hartowanym lub tworzywem PMMA,

- wandaloodporny, podświetlany przycisk drukowania biletów parkingowych, aktywujący się wyłącznie w obecności pojazdu,

- zasobnik o pojemności minimum 6000 sztuk biletów kartonikowych składanych,

- bilety kartonikowe o gramaturze papieru minimum 120 g/m2 i wymiarach karty ISO,

- drukarkę przemysłową do wydruku biletów kartonikowych, umożliwiającą wydruk kodu kreskowego lub kodu QR, daty i godziny wjazdu wraz z danymi teleadresowymi podmiotu zarządzającego parkingiem, numeru rejestracyjnego pojazdu,

- oprogramowanie systemu parkingowego umożliwiać będzie zmianę drukowanych danych na bilecie przez operatora, bez potrzeby interwencji serwisu.

- wydruk biletu będzie możliwy wyłącznie po najechaniu na pętlę indukcyjną sprzężoną z terminalem wjazdowym,

- czujnik odebrania biletu, który uniemożliwi otwarcie szlabanu bez pobrania biletu parkingowego,

- automatyczne unieważnienie biletu w sytuacji, w której po wydrukowaniu biletu i jego odebraniu, pojazd nie wjechał na teren parkingu,

- kolorowy wyświetlacz min. 7” o dużym kontraście i dużej jasności, umożliwiający wyświetlanie informacji dla klienta.  Zmiana treści komunikatów musi być możliwa do realizacji przez operatora systemu bez potrzeby interwencji serwisu,

- czytnik kart zbliżeniowych RFID w standardzie Mifare,

- czujnik informujący obsługę parkingu o konieczności uzupełnienia biletów kartonikowych, komunikat widoczny w oprogramowaniu parkingu,

- interkom cyfrowy dla łączności głosowej z obsługą parkingu (przycisk) musi być podświetlony i pracować w technologii VOIP. Podczas użycia interkomu na telefonie operatora wyświetlany będzie komunikat, z jakiego urządzenia inicjalizowane jest połączenie. W trakcie inicjalizacji kilku połączeń przychodzących działa funkcja kolejkowania połączeń. Interkom może umożliwiać otwarcie szlabanu poprzez wybór odpowiedniego kodu na klawiaturze numerycznej telefonu. Zdarzenie musi być zarejestrowane w systemie parkingowym ze statusem: „Otwarcie szlabanu z interkomu”,

- interkom będzie integralną częścią terminala wjazdowego,

- urządzenie grzewcze z termostatem sterującym zapewniające działanie terminala w zakresie temperatur od -25°C do +50°C,

- możliwość pełnej obsługi terminala (wyłączenie terminala, reset, zmiana parametrów, zmiana treści biletów, zblokowanie wydruku biletów) przez obsługę parkingu z poziomu oprogramowania,

## Terminal wyjazdowy

Terminal wyjazdowy musi być wyposażony w:

- obudowę ze stali nierdzewnej przystosowaną do użytku zewnętrznego, malowaną proszkowo (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym). Obudowa charakteryzować się będzie odpornością na zmienne warunki atmosferyczne oraz będzie przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -25°C do +50°C,

- panel frontowy zabezpieczony szkłem hartowanym lub tworzywem PMMA.

- kolorowy wyświetlacz min. 7” o dużym kontraście i dużej jasności, umożliwiający wyświetlanie informacji dla klienta.  Zmiana treści komunikatów musi być możliwa do realizacji przez operatora systemu bez potrzeby interwencji serwisu,

- czytnik kart zbliżeniowych RFID w standardzie Mifare,

- czytnik kodów kreskowych / kodów QR, odporny na działanie intensywnych promieni słonecznych,

- interkom cyfrowy dla łączności głosowej z obsługą parkingu (przycisk) musi być podświetlony i pracować w technologii VOIP. Podczas użycia interkomu na telefonie operatora wyświetlany będzie komunikat, z jakiego urządzenia inicjalizowane jest połączenie. W trakcie inicjalizacji kilku połączeń przychodzących działa funkcja kolejkowania połączeń. Interkom może umożliwiać otwarcie szlabanu poprzez wybór odpowiedniego kodu na klawiaturze numerycznej telefonu. Zdarzenie musi być zarejestrowane w systemie parkingowym ze statusem: „Otwarcie szlabanu z interkomu”,

- interkom będzie integralną częścią terminala wyjazdowego,

- wyposażony będzie w zestaw umożliwiający dokonanie płatności bezgotówkowej (płatność kartami płatniczymi bezstykowo (zbliżeniowo), płatności mobilne NFC, Dodatkowo każdy terminal wyposażony będzie w drukarkę drukującą potwierdzenie transakcji,

- możliwość walidacji biletu przez obsługę systemu np. dla osób uprzywilejowanych dostępna z poziomu oprogramowania,

- urządzenie grzewcze z termostatem sterującym zapewniające działanie terminala w zakresie temperatur od -25°C do +50°C,

- możliwość wysłania informacji obsłudze parkingu w czasie rzeczywistym o przyczynach odmowy otwarcia szlabanu wyjazdowego (nieopłacony bilet, bilet nie wjechał itp.),

- możliwość pełnej obsługi terminala (wyłączenie terminala, reset, zmiana parametrów, zmiana treści biletów, zblokowanie wydruku biletów) przez obsługę parkingu z poziomu oprogramowania.

## Szlaban (automatyczna bariera parkingowa)

Szlaban musi być wyposażony w:

- obudowę przystosowaną do użytku zewnętrznego, malowaną proszkowo (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym). Obudowa charakteryzować się będzie odpornością na zmienne warunki atmosferyczne oraz będzie przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -25°C do +50°C,

- ramię szlabanu o długości 3m, wyposażone w elementy odblaskowe oraz piankę (gumę) ochronną zabezpieczającą przed zarysowaniem karoserii pojazdu,

- moduł cyklu pracy maksymalnie do 2 sekund,

- szlaban przeznaczony do intensywnej pracy, min 5000 cykli na dobę i MCBF 10 mln cykli

- bezszczotkowy silnik prądu stałego,

- autorewers z regulacją czułości nacisku powoduje, że przy zetknięciu z przeszkodą (np.: przejeżdżającym pod nią autem) bariera podnosi się automatycznie do góry,

- wybijane ramię, które przy określonej sile uderzenia czołowego zostaje wypięte z zaczepu,

- informacje o aktualnym położeniu ramienia,

- płynna regulacja ustawienia pionu i poziomu ramienia,

- regulacja prędkości otwarcia i zamknięcia,

- sterowanie podświetlaniem ramienia,

- praca prawo lub lewostronna,

- możliwość ręcznego otwarcia w przypadku zaniku napięcia,

- współpraca z pętlami indukcyjnymi, fotokomórkami i radioliniami,

- czytelny wyświetlacz do konfiguracji,

- licznik otwarć,

- informacja o aktualnej temperaturze,

- sygnały wyjściowe położenie ramienia góra/dół,

- możliwość sterowania szlabanu z przedniego panelu na elektronice,

- podświetlaną listwę LED. W sytuacji zamknięcia ramienia listwa sygnalizuje zakaz przejazdu światłem czerwonym, światło zielone złącza się po całkowitym podniesieniu ramienia bariery do pozycji pionowej. Po przejechaniu pojazdu ale przed rozpoczęciem ruchu zamykania światło przełączy się ponownie na kolor czerwony.

## Automat płatniczy przyjmujący płatność gotówkową oraz bezgotówkową

Automat płatniczy umożliwiać będzie dokonywanie opłat wyliczonych na podstawie informacji odczytanej z biletu lub wprowadzając na dotykowym wyświetlaczu numer tablicy rejestracyjnej. Automat umożliwiać będzie płatność zarówno monetami i banknotami oraz płatność bezgotówkową (płatność kartami płatniczymi stykowo, bezstykowo (zbliżeniowo), płatności mobilne NFC, płatność BLIK). Monety będą sprawdzane w sposób elektroniczny na ich prawdziwość. Wydawanie reszty będzie odbywać się bilonem i banknotami. Kontroler banknotów pobiera standardowo pięć rodzajów banknotów PLN (10, 20, 50, 100, 200). Kasa wyposażona jest w wyświetlacz z panelem dotykowym oraz przyciski funkcyjne do obsługi interfejsu użytkownika i wyboru najpopularniejszych funkcji. Automat będzie posiadał bardzo przejrzyste, kontekstowe menu w co najmniej 4 językach (polski, angielski, niemiecki, ukraiński) do wyboru. Wbudowany komputer przemysłowy umożliwia zapis wszystkich procesów sprzedaży, danych potrzebnych do prawidłowych rozliczeń, prowadzenia statystyk, śledzenia kart oraz wszystkich zdarzeń, które informują o stanie i umożliwiają diagnozę. Kasa posiada drzwi z zamkiem zabezpieczającym. Automat dysponuje zdalnym sterowaniem. Kontrola i parametryzacja mogą odbywać się bezpośrednio lub z poziomu oprogramowania zarządzającego. Posiada także moduł obsługi alarmów i zdarzeń. Do zasilania wykorzystuje się przyłącze sieciowe 230V/50Hz.

Automat płatniczy musi być wyposażony w:

- obudowę ze stali nierdzewnej przystosowaną do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, malowaną proszkowo (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym). Obudowa charakteryzować się będzie odpornością na zmienne warunki atmosferyczne oraz będzie przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -25°C do +50°C,

- wrzutnik monet z funkcją magazynowania monet. Pomiar ilości monet następuje w czasie rzeczywistym, z dokładnym określeniem ilości monet w pojemnikach. Automat przyjmować będzie oraz wydawać resztę w następujących rodzajach monet: 0,50 PLN, 1,00 PLN, 2,00 PLN i 5,00 PLN (wartości przyjmowanych monet będą konfigurowalne i mogą zostać zmienione zależnie od potrzeb zarządcy parkingu)

- nadmiarowy pojemnik na monety o minimalnej pojemności 5000 sztuk którego zadaniem jest gromadzenie monet, w sytuacjach zapełnienia się pojemników,

- zabezpieczenie wrzutu monet. Szczelina monetowa otwiera się wyłącznie w trakcie dokonywania opłaty,

- zwracanie reszty w bilonie w walucie PLN,

- moduł wydawania reszty w minimum dwóch dowolnych rodzajach banknotów PLN,

- komunikat o małej ilości monet widoczny z poziomu oprogramowania,

- akceptor banknotów o nominałach: 10 PLN, 20 PLN, 50 PLN, 100 PLN, 200 PLN. Współczynnik akceptacji nie mniejszy niż 98%,

- pojemność akceptora banknotów nie mniejsza niż 500 szt.,

- komunikat o zapełnieniu akceptora banknotów widoczny z poziomu oprogramowania,

- kolorowy wyświetlacz graficzny min. 15”, z dedykowanymi wandaloodpornymi przyciskami funkcyjnymi umożliwiający wyświetlanie informacji dla klienta pomagających obsłużyć urządzenie oraz umożliwiający wpisanie numeru rejestracyjnego pojazdu,

- interkom cyfrowy dla łączności głosowej. Interkom musi pracować w technologii VOIP. Podczas użycia interkomu na centrali portierskiej wyświetlany zostanie komunikat, że połączenie inicjalizowane jest z automatu płatniczego. Przycisk jest zainstalowany na wysokości dogodnej dla osób niepełnosprawnych. Interkom jest integralną częścią automatu płatniczego,

- drukarkę termiczną umożliwiającą wydruk paragonu oraz potwierdzeń płatności kartą płatniczą z numerem biletu, dla którego drukowany jest paragon, kwotą zapłaty, datą, godziną, danymi teleadresowymi podmiotu zarządzającego parkingiem oraz nr rejestracyjnym. System parkingowy umożliwia dokonanie zmiany danych na bilecie przez użytkownika, bez potrzeby interwencji serwisu,

- możliwość konfiguracji wydawania paragonów: „na życzenie klienta”, w przypadku płatności kartą lub płatności gotówką”,

- czujnik informujący obsługę parkingu o konieczności wymiany papieru termicznego dla drukowanych paragonów. Komunikat widoczny z poziomu oprogramowania,

- możliwość pełnej obsługi automatu płatniczego (włączenie automatu, wyłączenie automatu, reset, zmiana parametrów, zmiana treści biletów, odczyt ilości monet w zasobnikach, aktualny odczyt banknotów w kasecie, aktualny odczyt bilonu w kasetach,) przez obsługę parkingu z poziomu oprogramowania,

- możliwość wnoszenia opłat kartami płatniczymi (stykowo, bezstykowo) oraz w technologii NFC i Blik. Wykonawca, w okresie związania umową, zapewnia współpracę z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie płatności bezgotówkowych,

- możliwość bezpośredniego wywołania podglądu widoku ekranu wybranej kasy automatycznej przez operatora umożliwiając mu tym samym właściwy poziom wsparcia dla klienta w czasie rzeczywistym,

- szczegółową informację na temat przeprowadzanej transakcji dostępną min. 90 dni informującą o: ilości i wielkości nominałów włożonych do kasy automatycznej przez klienta dla danej transakcji, ilości anulowań rozpoczętych transakcji płatności dla wybranego nr biletu, ilość, wielkość nominału zwróconych przez kasę automatyczną,

- szczegółową informację na temat działań obsługi parkingu wewnątrz kasy automatycznej (identyfikacja obsługującego, który otworzył kasę automatyczną, informacja które drzwi/pojemniki były przez niego otwierane – pojemnik banknotów, pojemniki monet itp.),

- diodowe wskaźniki nawigacyjne pomagające w prawidłowej kolejności obsługi, wraz z diodowym oświetleniem panelu klienta. W pierwszej kolejności wskaźnik wskazuje miejsce, gdzie klient dokonuje odczytu biletu parkingowego. Następnie, jeżeli opłata jest konieczna wskaźnik sygnalizuje wszystkie miejsca w których możliwe jest dokonanie opłaty, wrzut monet, banknotów, terminal kart płatniczych. Po dokonaniu opłaty wskaźniki wskazują miejsce, gdzie klient może odebrać resztę i paragon. Reszta i paragon trafiają w jedno miejsce tak aby ułatwić klientowi ich pobranie.

- zabezpieczenie przed nieautoryzowanym otwarciem. Każde otwarcie maszyny jest natychmiast sygnalizowane z poziomu oprogramowania. Dodatkowo operator posiada możliwość sprawdzenia kto otwierał maszynę w przedziale co najmniej ostatnich 90 dni w oprogramowaniu raportującym. Dostęp do maszyny odbywa się poprzez zbliżeniowe karty indentyfikacyjne w standardzie RFID

## Automat płatniczy bezgotówkowy

Automat płatniczy umożliwia dokonywanie opłat wyliczonych na podstawie informacji odczytanej z biletu lub wprowadzając na dotykowym wyświetlaczu numer tablicy rejestracyjnej. Płacenie odbywa się przy użyciu kart płatniczych w technologii stykowej, bezstykowej (zbliżeniowo), płatności mobilnych NFC, płatność BLIK. Kasa wyposażona jest w wyświetlacz z panelem dotykowym. Automat posiada bardzo przejrzyste, kontekstowe menu w co najmniej 4 językach (polski, angielski, niemiecki, ukraiński) do wyboru. Wbudowany komputer przemysłowy umożliwia zapis wszystkich procesów sprzedaży, danych potrzebnych do prawidłowych rozliczeń, prowadzenia statystyk, śledzenia kart oraz wszystkich zdarzeń, które informują o stanie i umożliwiają diagnozę. Kasa posiada drzwi z zamkiem zabezpieczającym. Wyposażona jest w intercom z przyciskiem. Automat dysponuje zdalnym sterowaniem. Kontrola i parametryzacja mogą odbywać się bezpośrednio lub z poziomu oprogramowania zarządzającego. Posiada także moduł obsługi alarmów i zdarzeń. Do zasilania wykorzystuje się przyłącze sieciowe 230V/50Hz.

### Wyposażenie automatu płatniczego bezgotówkowego

Automat płatniczy musi być wyposażony w:

- obudowę ze stali nierdzewnej przystosowaną do użytku wewnętrznego i zewnętrznego, malowaną proszkowo (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym). Obudowa charakteryzować się będzie odpornością na zmienne warunki atmosferyczne oraz będzie przystosowana do pracy w zakresie temperatur od -25°C do +50°C,

- kolorowy wyświetlacz graficzny min. 10”, umożliwiający wyświetlanie informacji dla klienta pomagających obsłużyć urządzenie oraz umożliwiający wpisanie numeru rejestracyjnego pojazdu,

- czytnik biletów rotacyjnych, umożliwiający obsługę biletów rotacyjnych, generowanych w systemie parkingowym,

- interkom cyfrowy dla łączności głosowej. Interkom musi pracować w technologii VOIP. Podczas użycia interkomu na centrali portierskiej wyświetlany zostanie komunikat, że połączenie inicjalizowane jest z automatu płatniczego. Przycisk jest zainstalowany na wysokości dogodnej dla osób niepełnosprawnych. Interkom jest integralną częścią automatu płatniczego,

- interkom jest integralną częścią automatu płatniczego.

- drukarkę termiczną umożliwiającą wydruk paragonu oraz potwierdzeń płatności kartą płatniczą z numerem biletu, dla którego drukowany jest paragon, kwotą zapłaty, datą, godziną, danymi teleadresowymi podmiotu zarządzającego parkingiem oraz nr rejestracyjnym. System parkingowy umożliwia dokonanie zmiany danych na bilecie przez użytkownika, bez potrzeby interwencji serwisu,

- możliwość konfiguracji wydawania paragonów: „na życzenie klienta”,

- czujnik informujący obsługę parkingu o konieczności wymiany papieru termicznego dla drukowanych paragonów. Komunikat widoczny z poziomu oprogramowania,

- możliwość pełnej obsługi automatu płatniczego (włączenie automatu, wyłączenie automatu, reset, zmiana parametrów, zmiana treści biletów, aktualny odczyt banknotów w kasecie przez obsługę parkingu z poziomu oprogramowania,

- możliwość wnoszenia opłat kartami płatniczymi stykowo, bezstykowo (zbliżeniowo), płatności mobilne NFC, płatność BLIK Wykonawca, w okresie związania umową, zapewnia współpracę z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie płatności bezgotówkowych,

- możliwość bezpośredniego wywołania podglądu widoku ekranu wybranej kasy automatycznej przez operatora umożliwiając mu tym samym właściwy poziom wsparcia dla klienta w czasie rzeczywistym,

- szczegółową informację na temat przeprowadzanej transakcji dostępną min. 90 dni informującą o: ilości i wielkości nominałów włożonych do kasy automatycznej przez klienta dla danej transakcji, ilości anulowań rozpoczętych transakcji płatności dla wybranego nr biletu, ilość, wielkość nominału zwróconych przez kasę automatyczną,

- szczegółową informację na temat działań obsługi parkingu wewnątrz kasy automatycznej (identyfikacja obsługującego, który otworzył kasę automatyczną, informacja które drzwi/pojemniki były przez niego otwierane – pojemnik banknotów, pojemniki monet itp.),

- diodowe wskaźniki nawigacyjne pomagające w prawidłowej kolejności obsługi, wraz z diodowym oświetleniem panelu klienta. W pierwszej kolejności wskaźnik wskazuje miejsce, gdzie klient dokonuje odczytu biletu parkingowego. Następnie, jeżeli opłata jest konieczna wskaźnik sygnalizuje miejsca w których możliwe jest dokonanie opłaty (terminal kart płatniczych). Po dokonaniu opłaty wskaźniki wskazują miejsce, gdzie klient może  paragon.

- zabezpieczenie przed nieautoryzowanym otwarciem. Każde otwarcie maszyny jest natychmiast sygnalizowane z poziomu oprogramowania. Dodatkowo operator posiada możliwość sprawdzenia kto otwierał maszynę w przedziale co najmniej ostatnich 90 dni w oprogramowaniu raportującym. Dostęp do maszyny odbywa się poprzez zbliżeniowe karty indentyfikacyjne w standardzie RFID

## System do odczytu tablic rejestracyjnych

Rozpoznanie tablicy rejestracyjnej będzie zainicjowane przez terminal parkingowy. To dla jakich czynności system ma wykonać rozpoznanie tablicy rejestracyjnej jest zależne od jego konfiguracji. W przypadku biletów parkingowych przypisanie numeru tablicy rejestracyjnej odbywa się w momencie wjazdu na parking. Podczas wyjazdu z parkingu system rozpocznie  proces porównania tablicy rejestracyjnej odczytanej na wyjeździe z parkingu z tablicą odczytaną na wjeździe na parking. Jeżeli przekroczony został bezpłatny czas parkowania i opłata nie została uregulowana w automacie płatniczym szlaban nie będzie otwierany, a na wyświetlaczu terminala wyjazdowego pojawi się stosowny komunikat i możliwość opłaty bezgotówkowej za postój bezpośrednio w terminalu wyjazdowym. Po dokonaniu płatności szlaban otworzy się.

### Wyposażenie systemu odczytu tablic rejestracyjnych

System do odczytu tablic rejestracyjnych musi zostać wyposażony w:

- obudowę ochronną do kamer  charakteryzującą się odpornością na zmienne warunki atmosferyczne.

- scentralizowany serwer OCR umożliwiający stosowanie kamer wspierających technologię RSTP. Ze względu na szereg ograniczeń funkcjonalnych nie dopuszcza się możliwości stosowania kamer z wbudowanym system OCR.

- oprogramowanie OCR instalowane na serwerze systemu parkingowego. Przetwarzanie danych z kamer musi odbywać się na serwerze systemu parkingowego,

- Skuteczność poprawnego odczytu tablicy rejestracyjnej nie mniejsza niż 98%,

# Okablowanie systemu parkingowego

## Pętle indukcyjne

W celu zapewnienia jak najlepszej detekcji przewód pętli powinien być instalowany na głębokości pozwalającej wykrywać różnej klasy pojazdy, a z drugiej strony na tyle głęboko, żeby zapewnić długotrwałą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Pętle indukcyjne należy umieścić w wyfrezowanym rowku o głębokości ok. 40 – 70 mm i szerokości 5-7 mm. (rys. 1). Rozłożenie pętli musi być wykonane w obwodzie prostokąta o wymiarach 1m na 2m (rys. 2).

Rys. 1 Sposób wykonania pętli indukcyjnej (przekrój).                                           Rys. 2 Widok rozłożonej pętli o wymiarach a=1m, b=2m.

Pętla musi być zabezpieczona masą bitumiczną która wykazuje duża odporność na warunki zewnętrzne oraz na ścieranie.

## Serwer Systemu

Jednostka obsługująca, nadzorująca i zarządzająca urządzeniami końcowymi. Wyposażona będzie w system operacyjny Windows Server lub Linux lub równoważny, oprogramowanie zarządzające oraz bazę danych. Serwer posiadać będzie moduł wizualizacji zdarzeń i obsługi alarmów. Wprowadzać będzie możliwość nadzoru i sterowania zdalnego elementami systemu. Standardowy moduł raportów da możliwość dokonania zestawień finansowych za dowolny okres (raporty dzienne, tygodniowe, miesięczne, roczne). Pozwalać będzie na zestawienie dowolnych statystyk wykorzystywanych do celów analizy ekonomicznej, przeglądów i konserwacji systemu, rejestracji zdarzeń, kontroli ruchu i zajętości na parkingu. Może być źródłem i miejscem przetwarzania danych o użytkownikach (dane obsługowe i uprawnienia), o klientach (dane stałych klientów, kart i firm), danych o parkingu (taryfy, urządzenia, funkcje) i danych eksploatacyjnych. System pracujący na serwerze będzie zabezpieczony hasłem, a elementy i funkcje systemu podlegające zabezpieczeniom i odpowiadające im prawa dostępu zostaną ustalone przy uruchomieniu. Operator dysponować będzie mechanizmem zmiany taryf. System posiadać będzie moduł zliczania pojazdów (zliczanie na parkingu z dynamiczną rezerwacją miejsca i zliczaniem pojazdów w poszczególnych obszarach.

## Wyposażenie serwera systemu parkingowego

Minimalne parametry serwera systemu parkingowego:

- procesor minimum Intel i3 4 rdzeniowy,

- dysk min. 500 GB SSD,

- pamięć operacyjna min. 8 GB,

- system operacyjny Windows Server lub Linux lub równoważny,

- obudowa typu RACK,

## Minimalne wymagania stawiane dla oprogramowania systemu parkingowego

- oprogramowanie musi działać w oparciu o serwer bazodanowy przechowujący bieżącą konfiguracje systemu parkingowego a wszystkie zdarzenia i rekordy muszą być zapisywane w odpowiednich tabelach relacyjnej bazy danych,

- automatyczne wykonywanie kopi zapasowych bazy danych nie rzadziej niż raz dziennie,

- edycja parametrów systemu parkingowego musi być możliwa poprzez interfejsy i aplikacje nie wymagające żadnej wiedzy specjalistycznej/ informatycznej,

- oprogramowanie musi komunikować się z urządzeniami parkingowymi w protokole komunikacyjnym TCP/IP oraz umożliwiać nadzór on-line nad wszystkimi urządzeniami wchodzącymi w skład systemu parkingowego w czasie rzeczywistym,

- oprogramowanie musi umożliwiać raportowanie wszystkich wydarzeń działalności parkingu, statystyk dla wszystkich zdarzeń w czasie rzeczywistym. Raporty generowane są automatycznie do formatów pdf, csv, xls i wysyłane mailem na wskazane adresy mailowe,

- oprogramowanie musi umożliwiać zarządzanie uprawnieniami wszystkich użytkowników systemu parkingowego, wraz z możliwością stopniowania funkcji użytkowych w zależności od poziomu uprawnień,

- oprogramowanie musi posiadać możliwość tworzenia użytkowników kart zbliżeniowych oraz grup użytkowników kart zbliżeniowych,

- oprogramowanie musi umożliwiać sterowanie wszystkimi urządzeniami systemu parkingowego,

- oprogramowanie musi kontrolować stan techniczny wszystkich urządzeń wchodzących w skład systemu parkingowego,

- oprogramowanie musi umożliwiać zdalne sterowanie szlabanami,

- oprogramowanie informować będzie o awariach i braku zasilania poszczególnych urządzeń wchodzących w skład systemu parkingowego,

- oprogramowanie posiadać będzie możliwość zdalnej zmiany wszystkich parametrów, terminali wjazdowych, wyjazdowych oraz automatów płatniczych, w tym formatu i tekstów drukowanych na biletach wjazdowych,

- oprogramowanie posiadać będzie możliwość rozliczenia biletów jednorazowych z zaznaczeniem metody płatności (gotówka, karta) wyświetlanej w raportach zmianowych i innych raportach finansowych,

- oprogramowanie posiadać będzie możliwość generowania biletów terminowych, okazjonalnych, sprzedaży usług specjalnych (opłata za odholowanie pojazdu, zgubiony bilet) z zaznaczeniem metody płatności (gotówka, karta płatnicza) wyświetlanej w raportach zmianowych i innych raportach finansowych,

- oprogramowanie posiadać będzie możliwość generowania raportów, w tym dobowych i okresowych raportów finansowych,

- oprogramowanie będzie mieć możliwość tworzenia list:

- biała – automatyczne otwarcie szlabanu,

- szara – ostrzeżenie operatora,

- czarna – ostrzeżenie operatora + zakaz wjazdu wjazdu/wyjazdu z parkingu

- wizualizacja stanu terminala:

- samochód na pętli,

- wydaje bilet,

- odczytuje numer rej. samochodu,

- ilość biletów w pojemniku,

- ostrzeżenia z możliwością ustawień ilości dostępnych biletów,

- rozmowa przychodząca z VoIP terminala,

- informacja o wycofanym samochodzie lub próbie wjechania/wyjechania „na drugiego” – oszust parkingowy,

- zdalny reset całego urządzenia lub tylko aplikacji,

- reset pętli indukcyjnej,

- będzie można za pomocą stworzonych ikon na pulpicie zobaczyć stan poszczególnych urządzeń, które będą zawierać informacje o nazwie urządzenia, jego nr IP oraz czy jest włączone/wyłączone, po naciśnięciu Ikony będzie możliwość sterowania danym urządzeniem (np. otarcie szlabanu, rozłączenie urządzenia)

- oprogramowanie posiadać będzie możliwość tworzenia abonamentów parkingowych według różnych zasad np. abonament pracowniczy ważny od pon. do pt. od 7:00 do 15:00 (zakres godz. musi być edytowalny), abonament mieszkańca ważny od 16:00 do 7:00 od pon. do pt. i w każdy weekend,

- oprogramowanie prezentować będzie w czasie rzeczywistym wszystkie aktualnie wykonywane operacje na parkingu w tym informacje o aktualnie wykonywanych opłatach, przejazdach lub błędach systemu. Komunikaty zawierać będą datę i godz. zdarzenia, nazwę urządzenia a komunikaty o błędach są wyróżnione kolorem czerwonym i sygnałem dźwiękowym,

- oprogramowanie posiadać będzie możliwość zdalnej weryfikacji stanu automatów płatniczych przez administratora,

- oprogramowanie posiadać będzie możliwość stałego wyświetlania statusu kas automatycznych, w tym kontroli ilości gotówki,

- oprogramowanie posiadać będzie możliwość zdalnego otwarcia szlabanów,

- oprogramowanie posiadać będzie możliwość przeglądania zdjęć wykonanych przez kamery IP według numerów biletów oraz zdarzeń zapisanych w systemie,

- oprogramowanie umożliwiać będzie definiowanie różnych taryf parkingowych wraz z ustawieniem progów nasycenia taryfy, jak i uwzględnieniem kalendarza dni świątecznych, dodatkowo system parkingowy musi umożliwiać tworzenie taryf sezonowych np. sezon turystyczny które będą automatycznie przełączane, bez udziału użytkownika zależnie od zdefiniowanej daty,

- oprogramowanie musi umożliwiać przypisanie różnych taryf dla różnych usług np. parkowanie abonamentowe, parkowanie jednorazowe, ryczałtowa opłata za zgubiony bilet itp.

## Stanowisko obsługi

Posiadać będzie moduł wizualizacji zdarzeń i obsługi alarmów. Wprowadzać będzie możliwość nadzoru i sterowania zdalnego elementami systemu. Posiadać będzie aktywny ekran pulpitu, który po jego odblokowaniu, umożliwi przesuwanie i obracanie ikon urządzeń pokazywanych na pulpicie, tak by przypominały rzeczywiste rozłożenie urządzeń na parkingu. Umożliwiać będzie tworzenie zestawień finansowych za dowolny okres (raporty dzienne, tygodniowe, miesięczne, roczne). Pozwoli na zestawienie dowolnych statystyk wykorzystywanych do celów analizy ekonomicznej, przeglądów i konserwacji systemu, rejestracji zdarzeń, kontroli ruchu i zajętości na parkingu. Może być źródłem i miejscem przetwarzania danych o użytkownikach (dane obsługowe i uprawnienia), o klientach (dane stałych klientów, kart i firm), danych o parkingu (taryfy, urządzenia, funkcje) i danych eksploatacyjnych. System będzie zabezpieczony hasłem. Operator dysponować będzie mechanizmem zmiany taryf. System posiadać będzie moduł zliczania pojazdów.

## Wyposażenie stanowiska obsługi

- komputer PC z zainstalowanym oprogramowaniem o parametrach zapewniających szybkie i stabilne zarządzanie systemem parkingowym,

- klawiatura + mysz, monitor 21”

- czytnik parkingowych kart abonamentowych - USB,

- czytnik biletów parkingowych - USB,

- drukarka jednorazowych biletów wyjazdowych -  USB,

- telefon cyfrowy IP,

## Komponent szkoleniowy

Wykonawca zorganizuje dwa szkolenia z zakresu nowych rozwiązań cyfrowych dotyczących obsługi systemu parkingowego oraz podstawowej obsługi i konserwacji zamontowanych urządzeń. Zaplanowano 12  osób biorących udział w szkoleniach. Potwierdzeniem przeprowadzonych szkoleń będzie wydanie przez Wykonawcę odpowiednich certyfikatów / zaświadczeń.

# Zestawienie urządzeń

W ramach zamówienia Zamawiający oczekuje dostarczenia, zamontowania i uruchomienia systemu parkingowego składającego się z poniższych urządzeń zgodnych z parametrami zawartymi w powyższym opisie:

| szlaban z detektorem petli indukcyjnych, z ramieniem 3m, listwa LED, czas otwarcia do 2 sekund, | 4 szt. |
| --- | --- |
| Pętla indukcyjna | 10 szt. |
| Kamera LPR | 6 szt. |
| Terminal wjazdowy z kolorowym wyświetlaczem min 7“, drukarką biletów (zapas min. 6000 szt. biletów składanych w kartonie), czytnikiem kart RFID | 3 szt. |
| Terminal wyjazdowy z kolorowym wyświetlaczem min 7“, czytnikiem kodów, czytnikiem kart RFID, płatności bezgotówkowe (bezstykowo, NFC) | 3 szt. |
| Kasa automatyczna z kolorowym wyświetlaczem i panelem dotykowym min. 15“, płatności gotówkowe monetami i banktotami, wydawaniem reszty, płatności bezgotówkowe (stykowo, bezstykowo, NFC, BLIK) | 1 szt. |
| Kasa automatyczna z kolorowym wyświetlaczem i panelem dotykowym min. 10“, płatności bezgotówkowe (stykowo, bezstykowo, NFC, BLIK) | 2 szt. |
| Serwer wraz z oprogramowaniem | 1 szt. |
| Stanowisko obsługi wraz z oprogramowaniem | 1 szt. |
| Montaż urządzeń oraz konfiguracja i uruchomienie systemu parkingowego | 1 szt. |
| Szkolenie z obsługi i konserwacji systemu parkingowego | 2 szt. |