Zał. 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NACZEPA TRZYOSIOWA PRZYSTOSOWANA DO TRANSPORTU INTERMODALNEGO, PRZEŁADUNEK PIONOWY - HUCKEPACK

WYMIARY I MASY

- Długość zabudowy wewnętrzna min. 13620mm

- Szerokość zabudowy wewnętrzna min. 2480 mm

- Wysokość wewnętrzna zabudowy pod dachem min. 3000 mm

- Profil kodyfikacyjny P400

- Dopuszczalna masa całkowita(techniczna) 42000 kg.

- Wysokość siodła 950 mm.

PODWOZIE

- Podłoga ze sklejki wodoodpornej gr. 30mm,min.obciążenie na oś wózka 8OOO kg., górna warstwa antypoślizgowa min 440 g/m2

- Nogi podporowe z dwoma zakresami pracy

- Odboje tylne rolkowe

- Odboje boczne antyrowerowe wykonane z tworzywa sztucznego

- Zderzak tylny stalowy , uchylny manualnie bądź po napotkaniu przeszkody

- 4 punkty chwytania umożliwiające pionowy załadunek naczepy na wagon

- Dwa kliny pod koła

- Uchwyty promowe

- Drabinka wejściowa z tyłu pojazdu

- Wciągarka pod koło zapasowe szt. 2

- Skrzynka narzędziowa, otwierana i zamykana dwustronnie, montowana przed przednią osią o wym. min. 412mmx740mmx2082mm

ZAWIESZENIE

- Liczba osi 3, zawieszenie pneumatyczne przystosowane do huckepack ( przeładunek pionowy )

- Agregat  trzyosiowy 3x 9000 kg.z hamulcem tarczowym

- Pierwsza oś podnoszona automatycznie

UKŁAD HAMULCOWY

- EBS minimum 2S/2M z programem stabilizacji

- Dwuobwodowy układ hamulcowy.

KOŁA I OGUMIENIE

- Ogumienie dla transportu dalekobieżnego marki premium, rozmiar opon  445/45R19.5, energooszczędne opór toczenia : B, zew. Hałas toczenia 70 dB, przyczepność na mokrej nawierzchni : C

- koło zapasowe szt.2

CERTYFIKATY

- Certyfikat zabezpieczenia ładunku - XL

- Certyfikat do napojów

- Kraj dopuszczenia Polska, wymagane posiadanie homologacji

- Pojazd zgodny z wymogami UE

- Pojazd dopuszczony do transportu koleją do prędkości 140 km/h ( Kod XL)

- Kodyfikacja z naniesieniem kodu ILU oraz technicznej tablicy znamionowej, koszt po stronie dostawcy.

ZABUDOWA

- Naczepa kurtynowa

- Deski stelażowe aluminiowe, wys. min. 100mm-32 szt.

- Deski przypodłogowe aluminiowe min. 150mm-8 szt.

- Ściana przednia aluminiowa z dolnym profilem stalowym zabezpieczającym przednią ścianę przed uszkodzeniem przez wózek widłowy.

- Zabezpieczenie ściany wewnątrz blachą stalową do wys. min. 1500 mm

- Dwuskrzydłowe  drzwi aluminiowe wysokości zabudowy z 2 zamkami na skrzydło, zawiasy łamane umożliwiające otwarcie drzwi pod kątem 270 stopni

- Dach przesuwny niezależnie do przodu i do tyłu.

- Zabudowa ze zmienną wysokością do jazdy

- Mechanizm hydrauliczny podnoszenia dachu na czas załadunku minimum 350mm

- Pojemnik na dokumenty mocowany na ścianie przedniej

- Linka celna na przedniej ścianie

LAKIEROWANIE

- Zabezpieczenie antykorozyjne podwozia- malowanie KTL+lakier

- Kolor ramy RAL 7021 (szary czarny )

- Kolor plandeki RAL 5003 - Niebieski

- Grafika na plandece malowana zgodnie z załącznikiem

- Grafika na drzwiach klejona zgodnie z załącznikiem

- Ściana przednia i drzwi tylne aluminiowe anodowane

- 4 punkty chwytania umożliwiające pionowy załadunek naczepy na wagon oznaczone kolorem żółtym

- uchwyty w kolorze żółtym

ELEKTRYKA

- Gniazda przyłączeniowe 2x7+15 PIN

- Gniazdo EBS na przedniej ścianie

- Oświetlenie LED

- System telematyczny wraz z dostępem do danych  TPMS( ciśnienie i temperatury), podstawowe dane EBS , pozycja GPS .

GWARANCJA

- Min. 24 miesiące na kompletny produkt

- Assistance 24/7

- Dostarczenie naczep Brzesko, ul. Ciepła 6

POZOSTAŁE

Zamówienie jest zgodne z zasadą „ nie czyń znaczącej szkody” (Do No Significant Harm) o której  mowa  w art. 17 rozporządzenia w sprawie taksonomii (Rozporządzenie 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zmieniające rozporządzenie (UE) 2019/2088). Zgodność z zasadą DNSH oceniona została w odniesieniu do sześciu celów środowiskowych, wynikających  z art. 9 ww. rozporządzenia.