Minimalne parametry:

- Wymiana stolarki okiennej oraz drzwi

OKNA:

- okna o wymiarze 2120 x950 (2szt.)

- okna o wymiarze 1140 x 950 (1szt.)

- okna o wymiarze 2120 x1420 (11szt.)

- okna o wymiarze 2120 x 1660 (6szt.)

- okna o wymiarze 2330 x 810 (2szt.)

- okna o wymiarze 2300 x1300 (3szt.)

- okna o wymiarze 1200 x1300 (1szt.)

Wszystkie okna muszą być szczelnie o współczynniku przenikania ciepła U = 0,9 W/m2K

Oferta z zaoferowanym współczynnikiem U niższym niż 0,9 W/m2K zostanie odrzucona

Okna w kolorze RAL białym

Okna rozwierno-uchylne z klamka aluminiową białą

Okucia obwodowe z osłonkami na zawiasy

Szyby o współczynniku 4LE/18/4/18/4LE (R.SZ) U=0,5 W/m2K;

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do demontażu starych okien i wykonania podbudowy lub rozkucia w razie konieczności przed montażem nowych okien.

Montaż nowych okien w systemie ciepłym

Inne niezbędne materiały montażowe do wykonania powyższych prac

DRZWI

- drzwi z profili aluminiowych 1092x2250 (1szt.)

- drzwi o współczynniku U= 1,30 W/m2K

Profil aluminiowy 3 komorowy ciepły w kolorze RAL 7016

Wypełnienia: w górnej części przeszklenie w dolnej wypełnienie PANEL grubości 48mm wypełniony pianą XPS, pokryty aluminium lakierowany dwustronnie; + szyba cr Ug=0.6

klamka w kolorze ślusarki RAL 7016

2 zamki 2-pkt z wkładką

3 zawiasy w kolorze Ślusarki RAL 7016

próg aluminiowy ciepły

Przygotowanie otworu montażowego poprzez wycięcie w płycie warstwowej i wykonanie wzmocnienie górnej części konstrukcji ryglowej

Montaż wraz obróbką do konstrukcji stalowej

Inne niezbędne materiały montażowe do wykonania powyższych prac

Oferta z zaoferowanym współczynnikiem U niższym niż 1,30 W/m2K zostanie odrzucona

- Wymiana bramy

- zakup i montaż bramy segmentowej 6500x4600mm zewnątrz, przeszklenia, prowadzenie normalne T450/Napęd Automat z T100/ 8x pilot 4-kanał.

- Brama o współczynniku  1,30 W/m2K

### Oferta z zaoferowanym współczynnikiem U niższym niż 1,30 W/m2K  zostanie odrzucona

### Prowadnice normalne T450

### Napęd bramy Ręczny i Automatyczny z sterowaniem oraz silnikiem 230V T100

### 20kpl. pilotów 4-kanał.

### Kolorystyka w RAL7016 zewnątrz, RAL9002 wewnątrz

### 2xpas przeszklenia 3 szybowy

### Dostosowanie konstrukcji stalowej wsporczej do zamocowania prowadnic

### Montaż wraz z obróbka termiczna i blacharską bramy

Inne niezbędne materiały montażowe do wykonania powyższych prac

- Wymiana i ocieplenie dachu

WYMIANA DACHU

- wykonanie nowego poszycia dachowego (obmiar 520 m2) z płyt warstwowych (rdzeń poliuretanowy PIR), warstwa izolacyjna o grubości 16 cm

- Spełnienie obowiązujących wymagań izolacyjności cieplnej przegród (UC (max)) wg WT2021 oraz warunku procedury wyboru optymalnego usprawnienia (SPBTmin).

- współczynnik przenikalności cieplnej 0,144 W/m2K.

- Płyta warstwowa grubości 16 cm, kolor  RAL 9006 warstwa zewnętrzna, warstwa wewnętrzna, kolor RAL 9010 obmiar  520m2

- Obróbki dekarskie wraz z pasem podrynnowym,  kolor RAL 7016 obmiar 55m2

- Rynny dn 150 wraz rynajzami 33 mb, kolor RAL 7016

- Rury spustowe dn100 5 kpl po 4,8mb, kolor RAL 7016

- Leje spustowe 5kpl.

- Kolana do rur spustowych

- Uchwyt rury spustowej

- Denka z uszczelkami 4 kpl.

- Materiały montażowe do płyt warstwowej: kleje, taśmy, wkręty, złączki systemowe (Kalota)

- Demontaż obecnie istniejącego poszycia dachowego wykonanego z blachy trapezowej 520m/2

- Dostosowanie konstrukcji stalowej wsporczej do montażu nowych płyt warstwowych

- Inne niezbędne materiały montażowe do wykonania powyższych prac

OCIEPLENIE DACHU

- docieplenie stropu warstwą papy termozgrzewalnej z rdzeniem styropianowym, (obmiar 924m/2)

- warstwa izolacyjna o grubości 25 cm.

- spełnienie obowiązującego wymagania izolacyjności cieplnej przegród (UC (max)) wg WT2021 oraz warunku procedury wyboru optymalnego usprawnienia (SPBTmin).

- Współczynnik przenikalności cieplnej 0,145 W/m2K.

- Docieplenie dachu styropianem (obmiar 924 m2)

- Styropian EPS 100 o grubości 25cm, współczynnik przewodzenia ciepła - λ 0,036, Obciążenie użytkowe - 3000kg/m2,

- Papa podkładowa (obmiar z zakładem 1020m2)

  - samoprzylepna warstwa w wielowarstwowych bitumicznych systemach dachowych,

  - Grubość EN 1849-1 mm 3,0 (±0,2),

  - Gramatura EN 1849-1 kg/m 3,4 (±0,3),

  - Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż / w poprzek EN 12311-1 N/50mm 1200/1000 (±200/200)

- Papa wierzchniowa (obmiar z zakładem 1020m/2)

  - warstwa w wielowarstwowych bitumicznych systemach dachowych,

  - Gramatura EN 1849-1 kg/m 6,0 (±0,3 ),

  - Grubość EN 1849-1 mm 5,2 (±0,2),

  - Prostoliniowość EN 1848-1 mm/10m < 20,

  - Maksymalna siła rozciągająca wzdłuż / w poprzek EN 12311-1 N/50mm 1000/800 (±200/±100),

  - Odporność na rozdarcie (gwoździem) wzdłuż / w poprzek EN 12310-1 N 220/220 (±50/±50)

- Tuleja tworzywowa G2 do mocowania PP 50-260mm

- Łącznik (wkręt i kołek) izolacyjny do betonu do mocowania termoizolacji GTHD 6,3mm -250mm

- Obróbka dekarska 780 mb, kolor RAL 7016

- Pas podrynnowy 720 mb

- Rynny dn 150 wraz rynajzami 720 mb, kolor RAL 7016

- Rury spustowe dn100  12 kpl po 3,5 mb, kolor RAL 7016

- Leje spustowe 12kpl.

- Kolana do rur spustowych 24 kpl.

- Uchwyt rury spustowej.

- Denka z uszczelkami 10 kpl.

- Przygotowanie powierzchni dachu przed ułożeniem nowego styropianu i papy (demontaż nadwyżek starego pokrycia dachu (papa), demontaż i odtworzenie instalacji odgromowej, zaślepienie i wzmocnienie w miejscach zdemontowanych starych urządzeń)

- Inne niezbędne materiały montażowe do wykonania powyższych prac

- Wymiana ściany i ocieplenie ścian zewnętrznych budynku produkcyjnego

WYMIANA ŚCIANY

- Płyty Warstwowe ścienne PIR obmiar 350 m2.

- WT2021 oraz warunku procedury wyboru optymalnego usprawnienia (SPBTmin).

- współczynnik przenikalności cieplnej 0,192 W/m2K.

- Dostawa i montaż płyty warstwowej ściennej PIR o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,023 W/mK, grubość warstwy izolacyjnej 12 cm, zewnętrzny 9006 kolor RAL, wewnętrzny kolor RAL 9010 (obmiar płyty 350 m2)

- Rdzeń z płyty warstwowej PIR

- Grubość rdzenia 120mm

- Obróbki dekarskie kolor RAL 9006 obmiar 25m/2

- Demontaż istniejącej obudowy z płyt warstwowych

- Dostosowanie konstrukcji wsporczej do zamocowania nowej płyty warstwowej

- Inne niezbędne materiały montażowe do wykonania powyższych prac

### OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU PRODUKCYJNEGO

- docieplenie ścian zewnętrznych, metodą ETICS, styropianem typu EPS, warstwą izolacji o współczynniku przewodzenia ciepła λ = 0,036 W/mK i grubości warstwy izolacji 15 cm. Obmiar ścian 514m2

- Spełnienie obowiązujących wymagań izolacyjności cieplnej przegród (UC (max)) wg WT2021 oraz warunku procedury wyboru optymalnego usprawnienia (SPBTmin).

- współczynnik przenikalności cieplnej 0,196 W/m2K

- docieplenie elewacji metoda lekko/mokra (obmiar: ścian 514m2)

- Styropian fasada na Frez,  EPS współczynnik przewodzenia ciepła: λD≤0,036 W/mK

- Siatka elewacyjna wtapiana w klej Gramatura siatki minimum 160 g/m² obmiar 600m/2

- Narożniki z siatką

- Listwa APU przyokienna z siatką

- Kołki dł. 220 wraz z zaślepkami z styropianu białe

- Piana klejąca

- Klej do klejenia styropianu

- Klej do zatapiania siatki Biały

- Folia kubełkowa 1,5m

- Środek gruntujący

- Tynk cienkowarstwowy, biohydrofobowy o strukturze „baranka 1,55mm”, wzbogacony dodatkami silikonowymi, bioodporny i hydrofobowy sprawiającym, że jego powierzchnia jest nienasiąkliwa i samoczyszcząca Kolor szary, Ilość wiader

- Grunt w kolorze zgodnym z kolorem tynku

- Parapety z zaślepką aluminiową, kolor RAL 7016 wymiary 980x20-2kpl.1140x20-1kpl. 2120x20-17kpl. 2330x20-2kpl. 2280x20-4kpl.

- Inne niezbędne materiały montażowe do wykonania powyższych prac