WR.272.32.2025

Załącznik nr 1 do Zapytanie ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Magiel Przemysłowy elektryczny Nieckowy 1 sztuka

Cechy urządzenia:

- Magiel przemysłowy elektryczny,

- Magiel nieckowy przeznaczony do obsługi restauracji, hoteli,

- perforowany walec z silnikiem ssącym,

- magiel jednoczołowy tzn. z możliwością ustawienia przy ścianie i obsługi przez jednego operatora,

- Wyposażony  w system regulacji prędkości obrotowej wałka w technologii inwertorowej,

- urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej

- wyposażony w sterownik, który zarządza temperaturą poprzez wygodny system. System stale moduluje moc, optymalizując zużycie: równomierne rozprowadzanie ciepła, niskie zużycie, brak ryzyka przegrzania i jakość prasowania.

- Wymiary: szerokość w przedziale 2600 mm- 2866 mm; wysokość w przedziale 1100 mm -1441 mm, głębokość w przedziale 500 mm – 1096 mm

- Długość wałka: w przedziale 2000 mm - 2040mm

- Średnica wałka: w przedziale 300 mm- 365mm

-Rodzaj wałka: pokryty miękką elastyczną wełną stalową

-Szerokość robocza:  w przedziale 2000 mm - 2040mm

- Wydajność magla: minimum 79 kg/godz

- Prędkość posuwu: minimalna regulowana 1.5 m/min, maksymalna 4 m/min lub więcej

- Zasilanie: 400 V - 50/60Hz

- Hałas: 50 dB

- Moc całkowita: miedzy 16,8 kW - 23.5kW

- Waga: min. 350 kg, max. 436 kg

- fronty, wejście, powrót i wyjście prania

Wykonawca zobowiązany będzie do montażu i uruchomienia magla                   w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie w miejscu wskazanym przez osobę upoważnioną (na I piętrze budynku), oraz przeprowadzenia pokazu i szkolenia dla pracowników ZAZ z użycia magla.

- Stół prasowalniczy wraz z żelazkiem i wytwornicą pary – 1 sztuka

Opis produktu:

- Stół prasowalniczy typu deska z wbudowaną wytwornicą pary i żelazkiem

- Stół prasowalniczy z odsysaniem i nadmuchem 400V, z żelazkiem elektronicznym 1250W ze sterownikiem i stopą PTFE

-Stół prasowalniczy do odzieży z prasulcem, zawiesiem z oświetleniem,

powierzchnia prasowania minimum 40x110cm,

- napięcie 400V,

- moc silnika dmuchawy minimum 0,74 kW, moc grzałki minimum 1,0 kW.

- Odsysanie i nadmuch [bezstopniowa regulacja], elektroniczne przełączanie odsysanie/nadmuch, automatyczne przełączanie stół/prasulec, bezpieczne, niskonapięciowe 24V sterowanie, ogrzewanie powierzchni roboczych prasulca, regulacja wysokości.

-Żelazko parowe, sterowane elektronicznie o specjalnej konstrukcji stopy grzejnej, ergonomicznym solidnym uchwycie i osłonie przeciwoparzeniowej.

- moc grzałki 1250 W (230 V, 50 Hz)

- seryjnie wyposażone w przewód o długości minimum 2 metry

- waga 1,5- 1,8 kg

- stopa przeciwpołyskowa:

- chroni materiał przed wybłyszczeniem (wyświeceniem) i przypaleniem

- obniża temperaturę zetknięcia z materiałem o około 40° C

- umożliwia uzyskanie suchej, przegrzanej pary przy stosunkowo niskich temperaturach prasowania

- ułatwia równomierne rozproszenie pary

- gwarantuje znakomity poślizg i gładkość prasowania

- chroni stopę grzejną żelazka

- wyposażona jest w silikonową uszczelkę, która zapobiega oparzeniom

Wykonawca zobowiązany będzie do montażu i uruchomienia magla                   w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Świerzawie w miejscu wskazanym przez osobę upoważnioną (na I piętrze budynku), oraz przeprowadzenia pokazu                       i szkolenia dla pracowników ZAZ z użycia urządzenia.