Szczegółowa specyfikacja dla łodzi ratowniczych z opuszczanym pokładem dziobowym

1. Szczegółowa specyfikacja: łódź ratownicza

- łódź ratownicza wyposażona w funkcję opuszczanego pokładu dziobowego. Pokład dziobowy opuszczany za pomocą mechanizmu korbowego. Mechanizm opuszczania (korba) znajduje się w przedniej części łodzi, umieszczony w dedykowanym schowku po prawej stronie, zapewniając łatwy dostęp i jednocześnie ochronę przed czynnikami zewnętrznymi. Pokład dziobowy ma posiadać klamry zabezpieczające (zamykające) ze stali nierdzewnej po lewej i prawej stronie, służące do jego unieruchomienia w pozycji zamkniętej, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania podczas transportu i pływania.

- w przedniej części dziobu, po lewej stronie pokładu, znajduje się ambona przednia ze stali nierdzewnej, umożliwiająca bezpieczne poruszanie się po otwartym pokładzie dziobowym.

- materiał wykonania polietylen barwiony w masie -kolor pomarańczowy lub czerwony

- łódź przystosowana do montażu silnika zaburtowego o maksymalnej mocy do 80 KM.

- konsola sterownicza boczna (mniejsza, wąska) w kolorze czarnym zlokalizowana po prawej stronie w tylnej części łodzi. Wyposażona w osłonę przeciwwiatrową z relingiem oraz siedzisko z funkcją schowka. Schowek w siedzisku podzielony na dwie oddzielne komory: jedną przeznaczoną na zbiornik paliwa, drugi – na akumulator. Konsola ma zawierać kierownicę, przekładnię oraz sterociąg . Na relingu osłony (szyby) zamontowane oświetlenie robocze typu dalekosiężnego ( minimalna  moc 240 W o szerokości lampy min. 30 cm)

- Szyny przednie ze stali nierdzewnej - łódź wyposażona w relingi wykonane ze stali nierdzewnej, zapewniające bezpieczeństwo oraz ułatwiające poruszanie się po pokładzie. W części przedniej znajdują się 2 relingi – po jednej sztuce z lewej i prawej strony. Relingi solidnie zamocowane do konstrukcji łodzi.

- Szyny rufowe ze stali nierdzewnej - łódź wyposażona w relingi wykonane ze stali nierdzewnej, zapewniające bezpieczeństwo oraz ułatwiające poruszanie się po pokładzie. W części tylnej znajdują się 2 relingi – po jednej sztuce z lewej i prawej strony. Relingi solidnie zamocowane do konstrukcji łodzi.

- dwie bakisty boczne z możliwością wyjmowania - bakisty wykonane w kolorze czarnym, umiejscowione po lewej burcie łodzi – 2 sztuki. Każda bakista posiada w przedniej części otwierany luk umożliwiający łatwy dostęp do przechowywanego sprzętu. Konstrukcja przystosowana do łatwego montażu i demontażu.

- Kompletna instalacja elektryczna do zasilania silnika oraz ramy nawigacyjnej, wyposażona we włącznik główny oraz tablicę z przełącznikami umożliwiającą sterowanie oświetleniem, sygnałem dźwiękowym i innymi elementami elektrycznymi na łodzi. Instalacja obejmuje również zestaw zegarów silnika np.  (obrotomierz, , wskaźnik temperatury, kontrolka ładowania, wskaźnik podnoszenia silnika), zintegrowanych z konsolą sterowniczą.

- rama A (nawigacyjna) – wykonana ze stali nierdzewnej, wyposażona w belkę sygnalizacyjną LED w kolorze niebieskim z generatorem dźwięku i głośnikiem. Na ramie zamontowane jest kompletne oświetlenie nawigacyjne zgodne z obowiązującymi przepisami oraz pięć halogenów roboczych typu LED emitujących światło rozpraszające, o parametrach: minimalna moc 60 W oraz szerokość każdej lampy min. 11 cm. Halogeny rozmieszczone są w układzie:

– 2 sztuki skierowane na pokład – do doświetlenia całej powierzchni roboczej,

– 1 sztuka po prawej stronie – skierowana na prawą burtę,

– 1 sztuka po lewej stronie – skierowana na lewą burtę,

– 1 sztuka z tyłu – doświetlająca tylną część łodzi.

- Rozmieszczenie i parametry halogenów zapewniają skuteczne oświetlenie przestrzeni wokół łodzi podczas działań prowadzonych w trudnych warunkach atmosferycznych lub ograniczonej widoczności.

- sygnał dźwiękowy - elektryczny typu HORN o wysokiej słyszalności, z wyłącznikiem sterującym zamontowanym w konsoli sterowniczej.

- echosonda ( minimalne parametry: posiada przetwornik, wbudowany GPS, funkcję: oznaczanie punktów na mapie, skanowanie dna, Wi-Fi, waga min 800 g, klasa wodoodporności IPX7, obsługuje częstotliwości(kHz)  260/455/800, 50/77/200, wielkość ekranu min 7 cali,)

- radiotelefon analogowo-cyfrowy o regulowanej mocy nadawczej 1–25 W, zamontowany w sterówce łodzi. Antena ćwierćfalowa (1/4 fali) o zysku 2,15 dBi, zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta – dostosowana do rodzaju zabudowy (metalowa/kompozytowa) i zestrojona na częstotliwość 158.375 MHz z maksymalnym współczynnikiem fali stojącej (WFS) wynoszącym 1,3.

Zasilanie radiotelefonu poprowadzone bezpośrednio z akumulatora. Urządzenie zaprogramowane zgodnie z dostarczoną obsadą kanałową w trakcie realizacji zamówienia.

- uchwyt montażowy do sonaru wykonany z materiałów odpornych na warunki wodne, zamontowany na burcie łodzi. Konstrukcja umożliwia stabilne i bezpieczne mocowanie przetwornika echosondy (sonaru), z opcją regulacji kąta nachylenia i łatwego demontażu w razie potrzeby.

- drabinka zamontowana w części rufowej łodzi, wykonana ze stali nierdzewnej, składana, umożliwiająca łatwe i bezpieczne wejście na pokład z poziomu lustra wody.

- masa własna łodzi – maksymalnie 470 kg

- szerokość całkowita łodzi – minimum 215 cm.

- długość całkowita łodzi – minimum 530 cm, maksimum 650 cm.

- kategoria projektowa łodzi C (wody przybrzeżne – dopuszczenie do 6 osób) i D (kategoria śródlądowa dopuszczenie do 10 osób)

- oklejenie – napisy na burtach w kolorze białym o treści „RATOWNICTWO WODNE”, wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne oraz ścieranie. Dodatkowo umieszczony numer rejestracyjny łodzi oraz jej nazwa (kryptonim), zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

2. Szczegółowa specyfikacja: silnik zaburtowy

- Moc min 80 KM

- Silnik 4 cylindrowy

- Pojemność: min 2000 cm3

- Sterowanie – manetka

- System podnoszenia : power trim& tilt

- System chłodzenia: Chłodzenie wodne z termostatem i kontrolą ciśnienia

- Wysokość kolumny(L) : 508 mm

- Biegi: F-N-R

- elektryczny rozrusznik

- Przełożenie - 2.07:1

- zbiornik paliwa w zestawie min 25 litrów

- separator paliwa

- peszel montażowy

- cięgna

- multizegar

- zegar power trim

- dopasowana śruba napędowa

- akumulator 80 ah z obudową

3. Szczegółowa specyfikacja: przyczepa podłodziową

- Przyczepa musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z ustawą ‘’Prawo o ruchu drogowym’’ oraz wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. Nr. 32 z 2003 r. poz. 262 z późn. zm.).

- Przyczepa  posiada świadectwo homologacji, dostawca dostarczy niezbędne dokumenty do jej rejestracji w wydziale komunikacji,

- Przyczepa dedykowana do oferowanego modelu łodzi, nadaję się do łodzi do 6,5 m

- Wymiary przyczepy min 6,00m×2,45 m

- Wysokość całkowita do 1,6 m

- Typ osi: Skrętna

- Rama ocynkowana ogniowo

- Hamulec najazdowy

- Typ wtyczki: 13 pin

- koła 185/70 R14C, rozstaw śrub 5×112

- 24 rolki naprowadzające

- 2 rolki natarciowe

- wodoodporne przednie światła LED

- tylne światła na belce

- haki mocujące do pasów

- regulowany stojak na wyciągarkę (w pionie i poziomie)

- wciągarka na pasie knot

- wodoszczelne piasty koła z oponami

- podwójny zderzak dziobowy

- uchwyt do wciągania łodzi za pomocą wyciągarki