Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego nr 01/FEPW/1.2/2025

………….………………………………

pieczęć oferenta

PARAMETRY OFEROWANE

NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE AUTOMATYCZNEGO MAGAZYNU RUR I PÓŁPRODUKTÓW

Dotyczy: Zapytania ofertowego nr 01/FEPW/1.2/2025 planowanego do dofinansowania w ramach projektu pt. „Transformacja firmy FME Food Machinery Europe Sp. z o.o. w kierunku Przemysłu 4.0”  realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027, Działanie FEPW.01.02 Automatyzacja i robotyzacja w MŚP.

Należy

| Lp. | PARAMETR | WARTOŚĆ WYMAGANA | WARTOŚĆ OFEROWANA |
| --- | --- | --- | --- |
| REGAŁY AUTOMATYCZNE- 2 SZT |  |  |  |
|  | Regał wyposażony w dwie kolumny składowania oraz kolumnę transportową wyposażoną w windę do przemieszczania półek | TAK |  |
|  | Regał wyposażony w zewnętrzne okno dostępowe z pojedynczym systemem dostawy półek wysuwanych poza obrys kolumn magazynu, co umożliwia załadunek i rozładunek przy użyciu suwnicy | TAK |  |
|  | Stacja pracuje w trybie automatycznym, z możliwością ręcznej interwencji (przywołania wybranej półki bądź produktu) przez operatora, co zapewnia elastyczność i bezpieczeństwo obsługi. | TAK |  |
|  | Standardowe półki o wymiarach: 6200 mm x 840 mm x 240 mm Min. 40 półek w regale | TAK |  |
|  | Możliwość składowania artykułów z różnych materiałów, takich jak stal nierdzewna, aluminium, stal ocynkowana i stal czarna. | TAK |  |
|  | Dotykowy zewnętrzny panel operatorski, umożliwiający intuicyjną obsługę systemu (duże ikony, kontrastowy wyświetlacz) | TAK |  |
|  | Nośność półek | nie mniej niż 990 kg |  |
|  | Max. masa regału (urządzenie wraz z załadunkiem) | 59 000 kg |  |
|  | Max wysokość magazynu | 7680 mm |  |
|  | Dynamiczny pomiar wysokości artykułów ze skokiem co 25 mm | TAK |  |
|  | Automatyczny pomiar wagi półki (kontrola obciążenia) | TAK |  |
| OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA 2 SZT. REGAŁÓW AUTOMATYCZNYCH |  |  |  |
|  | Oprogramowanie WMS do zarządzania 2 szt. regałów automatycznych | TAK |  |
|  | Oprogramowanie zarządzające ruchem półek w magazynie, które monitoruje pozycję i stan artykułów, bazując na danych takich jak numer artykułu, nazwa, lokalizacja, ilość i waga | TAK |  |
|  | System sterujący magazynem powinien być zintegrowany z istniejącym w firmie systemem ERP, co umożliwi automatyczne aktualizowanie stanów magazynowych oraz przywoływanie danych o materiałach w czasie rzeczywistym. | TAK |  |
|  | Licencja wieczysta | TAK |  |

uzupełnić wyłącznie kolumnę „Wartość oferowana”.

……….…..……………………………………………………..

Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta

oraz pieczęć firmowa (jeśli podmiot posiada pieczęć firmową)