Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego nr 2/2025/IN

………….………………………………

pieczęć oferenta

PARAMETRY OFEROWANE

Dotyczy:  zapytania ofertowego nr 2.2025/IN na dostawę, instalację i uruchomienie linii do produkcji biogranulatu na bazie skrobi termoplastycznej o wydajności do:

- 350 kg/h – 1 szt.

- 500 kg/h – 1 szt.

planowaną do finansowania w ramach projektu pn. Wdrożenie prośrodowiskowych technologii produkcji biogranulatu  na bazie skrobi termoplastycznej z uwzględnieniem zasad gospodarki obiegu zamkniętego” w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, A2.2.1. Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ. , składamy ofertę dotyczącą realizacji ww. przedmiotu zamówienia.

Należy uzupełnić wyłącznie kolumnę „Parametry oferowane”.

Tab. 1 Ogólne parametry przedmiotu zamówienia - Linia technologiczna do produkcji biogranulatu

na bazie skrobi termoplastycznej o wydajności 350 kg/h

| Lp. | PARAMETR | WYMAGANE PARAMETRY | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Automatyczny system dozowania wsadowego – 1 zestaw |  |  |  |
| 1. | Stan materiału: Proszek i granulki: | Gęstość nasypowa: 0,5 g/cm3 Zdolność przepływu: ogólny Odległość przenoszenia: 10 m w poziomie, 6 m w pionie; Wydajność: 350 - 500 kg/h |  |
| 2. | Wyposażony w trzypunktowy zbiornik dozujący; | Pojemność 500 L |  |
| 3. | Czujnik | OIML R60 C3 o wysokiej rozdzielczości; certyfikaty metrologiczne NTEP, TC, CAP Certyfikat przeciwwybuchowości ATEX, FM/UL Czułość ≤0,01 mV/V; Nieliniowość ≤0,02% R.C Dostosowany czujnik o wysokiej precyzji |  |
| 4. | Podajnik próżniowy jeden z czterech | TAK |  |
| 5. | Metoda | podciśnieniowe podawanie próżniowe, zasysanie materiałów odpowiednio z 4 silosów |  |
| 6. | Wentylator | dmuchawa Rootsa wydajność: 7,0 – 8,0 m3/min podciśnienie: 24,0 – 26,0 kPa |  |
| 7. | Ochrona przed pyłem | całkowicie zamknięta konstrukcja |  |
| 8. | Rurociąg | Rurociąg transportowy to rura sztywna, rura ze stali nierdzewnej |  |
| 9. | Filtr | powlekany element filtrujący o wysokiej gęstości, antystatyczny |  |
| 10. | Płukanie wsteczne | wysokociśnieniowy zbiornik pulsacyjny, automatyczne usuwanie pyłu z płukania wstecznego; |  |
| 11. | Zbiornik próżniowy | Zbiornik próżniowy ze stali nierdzewnej 316L |  |
| 12 | Zawór przerywający | zawór próżniowy przerywający opróżnianie zbiornika próżniowego |  |
| 13 | Zawór spustowy | DN200 |  |
| 14 | Szafa sterownicza | System sterowania PLC |  |
| 15 | Wyposażony w aktywowane urządzenie samoczyszczące | TAK |  |
| 16 | Dokładność systemu dozowania | 0,5% |  |
| System sterowania: 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | System sterowania PLC; | TAK |  |
| 2 | Ekran dotykowy | TAK |  |
| 3 | Przetwornica częstotliwości lub kontroler servo | TAK |  |
| 4 | Główna szafa sterownicza do sterowania systemem dozowania | TAK |  |
| 5 | Moduł zdalnego sterowania | TAK |  |
| System dozowania materiału płynnego: 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Wymagania eksploatacyjne: | Nazwa materiału: dodatki Stan materiału: ciecz Gęstość nasypowa: 1g/cm3 Płynność: dobra |  |
| 2 | Wszystkie części mające kontakt z materiałami są wykonane ze stali nierdzewnej 316L. Część podająca materiał mają być łatwa w demontażu, czyszczeniu i wymianie; | TAK |  |
| 3 | Wyposażony w zbiornik na ciecz | Pojemność 150 L |  |
| 4 | Wyposażony w pływakowy wskaźnik poziomu | TAK |  |
| 5 | Alarm wysokiego i niskiego poziomu materiału | TAK |  |
| 6 | Miękkie połączenie | TAK |  |
| 7 | Automatyczny zawór kulowy wylotowy (sterowanie systemem PLC); | TAK |  |
| 8 | Uchwyt zbiornika cieczy; | TAK |  |
| 9 | Wyposażony w samozasysającą pompę dozującą ciecz: | a. Wszystkie części mające kontakt z materiałami są wykonane ze stali nierdzewnej 316L. Część podająca materiał mają być łatwa w demontażu, czyszczeniu i wymianie; b. Wyposażony w trzypunktowo zawieszony zbiornik dozujący ciecz o pojemności 50 L; c. Czujnik: OIML R60 C3 o wysokiej rozdzielczości; certyfikaty metrologiczne NTEP, TC, CAP; certyfikat przeciwwybuchowości ATEX, FM/UL; czułość ≤0,01 mV/V; nieliniowość, ≤0,02% R.C; dostosowany czujnik o wysokiej precyzji; d. Wyposażony w automatyczny zawór spustowy; e. Miękkie połączenie; f. Wyposażony w rozpylacz, gdy ciecz wchodzi do mieszalnika wysokoobrotowego. |  |
| System dozowania materiału stałego: 1 zestawy |  |  |  |
| 1 | Wymagania eksploatacyjne: | Nazwa materiału: dodatki Stan materiału: proszek Zdolność przepływu: ogólny |  |
| 2 | Pojemność całkowita | 500 L |  |
| 3 | Urządzenie zapobiegające mostkowaniu: poziome urządzenie zapobiegające powstawaniu „mostków” | TAK |  |
| 4 | Mieszadło | wyposażone w mieszadło bębnowe o wysokiej wytrzymałości |  |
| 5 | Pojemnik | materiał ukośna półkulista budowa zwiększa efektywną objętość o 35% |  |
| 6 | Drzwi pojemnika | w pełni szczelnie zamykane, automatycznie podnoszone |  |
| 7 | Zabezpieczenie | automatyczna blokada drzwi pojemnika |  |
| 8 | Usuwanie pyłu | wysokociśnieniowy zbiornik impulsowy, automatyczne usuwanie pyłu za pomocą nadmuchu wstecznego |  |
| 9 | Element filtrujący | powlekany element filtrujący o wysokiej gęstości |  |
| 10 | Wentylator | wyposażony w wysokociśnieniowy wentylator odpylający |  |
| 11 | Nadmuch wsteczny | wysokociśnieniowy zbiornik impulsowy, automatyczne usuwanie pyłu z nadmuchem wstecznym |  |
| 12 | Sito | sito podające zapobiegające omyłkowemu przedostaniu się worków z materiałem |  |
| 13 | Wskaźnik poziomu | obrotowy łopatkowy miernik niskiego poziomu, alarm dźwiękowy i świetlny lampka |  |
| 14 | Rozładowanie | port rozładowania i osprzęt |  |
| 15 | Materiał | elementy bezpośredniego kontaktu z materiałem wykonane ze stali nierdzewnej 316L; |  |
| 16 | Konserwacja | port konserwacji i czyszczenia |  |
| 17 | W zestawie jednostkę ssąca zapewniająca 100% podawania materiałów | TAK |  |
| Stacja rozładunku worków typu Big-Bag: 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Wymagania eksploatacyjne: | Nazwa materiału: materiał główny Stan materiału :proszek Wielkość cząstek materiału: 500 mesh Gęstość nasypowa: 0,5 g/cm3 Przepływ: ogólny |  |
| 2 | Materiał | elementy bezpośredniego kontaktu z materiałem wykonane ze stali nierdzewnej 316L |  |
| 3 | Anti-bridging | urządzenie do trzepania uderzeniowego wspomagające rozładunek worków typu Big-Bag |  |
| 4 | Zawór przysłony jest skonfigurowany | TAK |  |
| 5 | Pojemnik z otworem | zapobiega rozsypywaniu się materiału podczas rozpakowywania i pobierania worków |  |
| 6 | Przeznaczenie | na worki tonowe (1T/worek), długość, szerokość i wysokość 900x900x1250 mm |  |
| 7 | Konstrukcja stalowy | wykonana ze stali węglowej, zabezpieczona poprzez palowanie natryskowe powierzchni |  |
| 8 | Rama podnosząca | wieszak krzyżowy na worek tonowy |  |
| 9 | Wciągnik elektryczny | 1-tonowy zdalnie sterowany mobilny wciągnik elektryczny |  |
| 10 | Elektryczna szafa sterownicza | sterowanie elektrycznym podnośnikiem i urządzeniem trzepiącego |  |
| 11 | Konfiguracja małego worka + pojemnika przejściowego do podawania worków tonowych jest następująca | Pojemność: 500L; Anti-bridging: poziome mieszające urządzenie zapobiegające powstawaniu mostów; Mieszadło: wyposażone w mieszadło bębnowe o wysokiej wytrzymałości; Pojemnik na materiał: nachylona półkulista budowa zwiększa efektywną objętość o 35%; Drzwi pojemnika: w pełni szczelne zamykane, automatyczne podnoszone drzwi pojemnika; Uszczelnienie: automatyczne urządzenie blokujące drzwi pojemnika; Poziom materiału: obrotowy miernik niskiego poziomu materiału, alarm dźwiękowy i świetlny; Wyładunek: wyposażony w port wyładowczy i osprzęt; Materiał: część stykająca się z materiałem jest wykonana ze stali nierdzewnej 316L; Konserwacja: wyposażona w port konserwacyjny i czyszczący; Usuwanie pyłu: wysokociśnieniowy zbiornik ciśnieniowy, automatyczne usuwanie pyłu z nadmuchem wstecznym; Element filtrujący: powlekany element filtrujący o wysokiej gęstości; Wentylator: wyposażony w wysokociśnieniowy wentylator odpylający; Nadmuch wsteczny: wysokociśnieniowy zbiornik impulsowy, automatyczne usuwanie pyłu z nadmuchem wstecznym; Sito: sito podające zapobiegające omyłkowemu przedostaniu się worków z materiałem |  |
| Platforma stalowa: 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Jednopoziomowa platforma stalowa z poręczami i schodami | TAK |  |
| 2 | Wysokość piętra | 1 m, wymiary szer. x dł. 3 x 3 m |  |
| 3 | Przeznaczenie na | gorąco-zimny mikser na podstawie |  |
| 4 | System podawania wsadów na platformie | TAK |  |
| B. Grawimetryczny system dozowania Główny dozownik grawimetryczny: 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Wymagania eksploatacyjne | Nazwa materiału: materiał mieszany; Stan materiału: proszek; Wielkość cząstek materiału: 500 mesh; Gęstość nasypowa: 0,5 g/cm3; Zdolność przepływu: ogólna (spoczynkowy kąt wewnętrzny 40o) Zakres dozowania: 100 - 500 kg/h |  |
| 2 | Czujnik | OIML R60 C3 o wysokiej rozdzielczości; certyfikacja metrologiczna NTEP, TC, CAP; certyfikacja przeciwwybuchowa ATEX, FM/UL; czułość ≤0,01 mV/V; nieliniowość ≤0,02% R.C; dostosowany czujnik o wysokiej precyzji |  |
| 3 | Waga | pyłoszczelna, stal nierdzewna 316L |  |
| 4 | Sterownik | podwójna regulacja PID, 32-bitowy szybki sterownik mikroprocesorowy |  |
| 5 | Śruba | śruba z szybkozłączką, stal nierdzewna 316L |  |
| 6 | Czyszczenie | szybko demontowalna konstrukcja części podającej jest wygodna do czyszczenia i wymiany; |  |
| 7 | Dolny lej zasypowy | sferyczny lej typu tłoczonego bez martwych narożników |  |
| 8 | Dolne mieszanie | poziome mieszanie zapobiegające mostkowaniu materiału w zbiorniku cylindrycznym |  |
| 9 | Górny zbiornik | symetryczny zbiornik o pojemności 120 L; |  |
| 10 | Górne mieszanie | pionowe mieszanie zapobiegające mostkowaniu materiału w zbiorniku |  |
| 11 | Silnik | silnik servo + reduktor |  |
| 12 | Regulator prędkości | servonapęd |  |
| 13 | Port podawania | automatyczny port podawania |  |
| 14 | Materiał | wszystkie części mające kontakt z materiałem są wykonane ze stali nierdzewnej 316L; |  |
| 15 | Pyłoszczelność | pyłoszczelna, w pełni zamknięta konstrukcja zapobiegająca wydostawaniu się pyłu; |  |
| 16 | Okablowanie | przyjęto metodę okablowania wtyczki Aviation |  |
| Boczny dozownik grawimetryczny: 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Wymagania eksploatacyjne | Materiał: ziarnisty, materiał proszkowy, włókno Wielkość cząstek materiału: 500 mesh Gęstość nasypowa: 0,5 g/cm3 Zdolność przepływu: ogólna Zakres podawania: 150 kg/h |  |
| 2 | Czujnik | OIML R60 C3 o wysokiej rozdzielczości; certyfikaty metrologiczne NTEP, TC, CAP; Certyfikat przeciwwybuchowości ATEX, FM/UL; czułość ≤0,01 mV/V; nieliniowość ≤0,02% R.C. |  |
| 3 | Śruba | wymienna funkcja pojedynczej i podwójnej śruby, urządzenie jest wyposażone w pojedynczą i podwójną śrubę W sumie dwa zestawy |  |
| 4 | Waga | dwuwarstwowa, zamknięta waga z odwróconą klamrą, stal nierdzewna 316L |  |
| 5 | Pojemnik | zapobiegający agregacji, aglomeracji, stabilny rozładunek |  |
| 6 | Mieszanie | mieszanie poziome, aby zapobiec mostkowaniu materiału |  |
| 7 | Zbiornik | 150L - zbiornik z odwróconym stożkiem, aby uniknąć mostkowania materiału i zawieszania się na ścianie |  |
| 8 | Moduł skrzyni biegów | szybko zwalniany moduł skrzyni biegów odprowadzający ciepło |  |
| 9 | Sterownik | podwójna regulacja PID, 32-bitowy szybki sterownik mikroprocesorowy |  |
| 10 | Czyszczenie | szybko zwalniana konstrukcja części podającej powinna być wygodna do czyszczenia i wymiany |  |
| 11 | Silnik | silnik servo + reduktor |  |
| 12 | Regulacja prędkości | sterownik servomechanizmu |  |
| 13 | Podawanie | automatyczny port podawania; |  |
| 14 | Materiał | wszystkie części mające kontakt z materiałami są wykonane ze stali nierdzewnej 316L |  |
| 15 | Pyłoszczelność | całkowicie zamknięta konstrukcja pyłoszczelna zapobiega wydostawaniu się pyłu |  |
| Podajnik grawimetryczny cieczy: 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Wymagania eksploatacyjne | Nazwa materiału: płyn Stan: ciecz Gęstość cieczy: 1g/cm3 Zdolność przepływu: normalna Zakres dozowania: 100kg/h |  |
| 2 | Czujnik | rozdzielczość położenia OIML R60 C3; certyfikacja metrologiczna NTEP, TC, CAP; certyfikacja przeciwwybuchowa ATEX, FM/UL; Równoważność ≤0,01mV/V; nieliniowość ≤0,02% R.C; |  |
| 3 | Waga | stopu aluminium, stal nierdzewna 316L |  |
| 4 | Sterownik | podwójna regulacja PID, 32-bitowy szybki sterownik mikroprocesorowy |  |
| 5 | Pompa nurnikowa | dozująca ceramiczna pompa nurnikowa, linearność zapewniająca dokładność; |  |
| 6 | Czyszczenie | część podająca została zaprojektowana z myślą o szybkim demontażu w celu łatwego czyszczenia i wymiany |  |
| 7 | Lej pomiarowy | 30-litrowy lej pomiarowy |  |
| 8 | Zbiornik uzupełniający | wzmocniony zbiornik uzupełniający o pojemności 150 L z otwartym otworem, automatyczny zawór kulowy do uzupełniania |  |
| 9 | Wyposażony w duży pływakowy wskaźnik poziomu cieczy; | TAK |  |
| 10 | Wspornik | regulowany wspornik kosza zasypowego |  |
| 11 | Przetwornica częstotliwości | regulacja prędkości przetwornicy częstotliwości |  |
| 12 | Zasilanie | 380V, 3 fazy, 50Hz |  |
| 13 | Port zasilania | pompa samozasysająca do podawania cieczy |  |
| 14 | Materiał | wszystkie części mające kontakt z materiałem są wykonane ze stali nierdzewnej 316L |  |
| 15 | Pyłoszczelność | w pełni zamknięta konstrukcja zapobiega wyciekom |  |
| 16 | Wyposażony w zawór czyszczący, zawór zwrotny, reduktor ciśnienia zawór, zabezpieczenie przed przeciążeniem. | TAK |  |
| System sterowania: 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Szafa elektryczna | jednodrzwiowa elektryczna szafa sterownicza |  |
| 2 | Ekran dotykowy | 7-calowy ekran dotykowy |  |
| 3 | Kabel | ekranowany przewód i kabel |  |
| 4 | Bezpieczeństwo | przycisk zatrzymania awaryjnego |  |
| 5 | Alarm | alarm błędu |  |
| 6 | Blokada | gdy uruchamia się główna maszyna, skala utraty wagi uruchamia się, a gdy wytłaczarka zatrzymuje się, skala utraty wagi zatrzymuje się |  |
| 7 | Komponenty | kontrola 3 grup systemów wagi ubytkowej |  |
| 8 | Komponenty elektryczne, elektryczne szafy sterownicze i kable są standardowymi rozwiązaniami. | TAK |  |
| 9 | Odległość między szafką elektryczną a urządzeniem wynosi max 15 metrów | TAK |  |
| Zbiornik uzupełniający podajnik główny: 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Wymagania eksploatacyjne | Nazwa materiału: mieszanina materiałów; Stan materiału: proszek; Gęstość nasypowa: 0,5 g/cm3; Zdolność przepływu: ogólna |  |
| 2 | Pojemność | 500 L |  |
| 3 | Zawór zasilający | DN150 pneumatyczny zawór motylkowy |  |
| 4 | Akcesoria | rura portu wylotowego i osprzęt |  |
| 5 | Alarm | alarm dźwiękowy i świetlny wysokiego i niskiego poziomu materiału |  |
| 6 | Miernik poziomu | wysoki i niski poziom materiału, typ rezystancyjny |  |
| 7 | Miękkie połączenie | silikonowe miękkie połączenie |  |
| 8 | Ochrona przed mostkowaniem | pneumatyczne wibracje ściany silosu, pneumatyczne czyszczenie ściany wewnętrznej |  |
| 9 | Port podawania | podawanie za pomocą przenośnika spiralnego |  |
| 10 | Mieszanie górne | mieszanie pionowe zapobiegające gromadzeniu się materiału w zbiorniku |  |
| 11 | Materiał | stal nierdzewna 316L |  |
| Zbiornik uzupełniający podajnik boczny: 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Wymagania eksploatacyjne | Nazwa materiału: proszek; Materiał: ziarnisty, włókno Stan materiału: stały Gęstość nasypowa: 0,5 g/cm3; Zdolność przepływu: ogólna |  |
| 2 | Pojemność | 500 L |  |
| 3 | Zawór zasilający | DN150 pneumatyczny zawór motylkowy; |  |
| 4 | Akcesoria | rura portu zasilającego i osprzęt; |  |
| 5 | Alarm | alarm dźwiękowy i świetlny wysokiego i niskiego poziomu materiału |  |
| 6 | Miernik poziomu materiału | wysoki i niski poziom materiału, typ obrotu rezystancyjnego |  |
| 7 | Miękkie połączenie | silikonowe miękkie połączenie |  |
| 8 | Ochrona przed mostkowaniem | pneumatyczne wibracje ściany silosu, pneumatyczne czyszczenie ściany wewnętrznej |  |
| 9 | Port podawania | podawanie ręczne |  |
| 10 | Mieszanie górne | mieszanie pionowe zapobiegające gromadzeniu się materiału w zbiorniku |  |
| 11 | Materiał | stal nierdzewna 316L |  |
| Platforma stalowa: 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Dwuwarstwowa platforma | TAK |  |
| 2 | Długość i szerokość | dł. - 3 m; szer. - 3 m |  |
| 3 | Wysokość podłogi | 2 - 2,3 metra dla pierwszego |  |
| 4 | piętra | 2 - 2,3 metra dla drugiego piętra |  |
| 5 | Rama | wykonana z rury stalowej kwadratowej o wymiarach 150 x 150 mm |  |
| 6 | Pierwsze piętro | do umieszczenia podajników grawimetrycznych; |  |
| 7 | Drugie piętro | do umieszczania zbiorników uzupełniających |  |
| C. Ładowarka śrubowa: 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Całkowita objętość około | 500 L |  |
| 2 | Części mające bezpośredni kontakt z surowcem | wykonane ze stali nierdzewnej 316L |  |
| D. Mikser wysokoobrotowy 50 L : 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Całkowita objętość | 50 L |  |
| 2 | Efektywna objętość | 30 L |  |
| 3 | Ilość i materiał skrzydeł mieszadła | 3 szt., stal nierdzewna 316L |  |
| 4 | Prędkość obrotowa łopatki mieszadła | 0 - 1500 obr./min |  |
| 5 | Metody ogrzewania | elektryczne |  |
| 6 | Czas mieszania | 6 – 10 min/cykl |  |
| 7 | Materiał ścianki pojemnika (wewnątrz) | stal nierdzewna 316L |  |
| E. Mikser wysokoobrotowy, ciepło-zimno: 500/1000 L - efektywna pojemność 350/650 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Stal nierdzewna | 316L |  |
| 2 | Prędkość | 0 - 900 obr/min + 0 - 60 obr/min |  |
| 3 | Czas mieszania | 5 - 10 min/partie |  |
| 4 | Ogrzewanie | elektryczne |  |
| 5 | Chłodzenie | wodą |  |
| 6 | Materiał osłony pojemnika i trójnika | odlew aluminiowy |  |
| 7 | Tryb rozładowywania materiału | pneumatyczny siłownik gazowy; |  |
| 8 | Łopatki mieszające, materiały pojemnika | stal nierdzewna 316L |  |
| 9 | Wyposażony w falownik | TAK |  |
| Urządzenie do podawania surowca : 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Użycie | zapewnienie podawania surowców do wytłaczarki |  |
| 2 | Materiał | wszystkie części mające kontakt z materiałem są wykonane ze stali nierdzewnej 316L |  |
| 3 | Miejsce instalacji: | Miejsce instalacji: pierwsza beczka |  |
| Podajnik boczny grawimetryczny : 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Dozowanie boczne do ślimaka głównego | TAK |  |
| 2 | Przenośnik ślimakowy | podwójny ślimak |  |
| 3 | Materiał ślimaków | W6Mo5Cr4V2 |  |
| F. Wytłaczarka dwuślimakowa : 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Średnica ślimaków | Ø 71 mm |  |
| 2 | Stosunek L/D ślimaka | 48:1 |  |
| 3 | Prędkość obrotowa śruby | 600 obr/min |  |
| 4 | Wydajność: | 350 kg/h |  |
| 5 | Sterowanie za pomocą falownika | TAK |  |
| 6 | Przekładnia redukcyjna o wysokim momencie obrotowym | TAK |  |
| 7 | Przekładnia walcowa o twardej powierzchni | Materiały przekładni 20CrNi2MoA. |  |
| 8 | Pompa oleju smarnego | TAK |  |
| 9 | Przełożenie prędkości | 2,5:1 |  |
| 10 | Prędkości przekładni | Wejściowa wału 1500 obr./min Wyjściowa wału 600 obr./min |  |
| 11 | Materiał elementów śruby | stal narzędziowa szybkotnąca W6Mo5Cr4V2, twardość po obróbce cieplnej HRC 58-62 |  |
| 12 | Materiał osi śrubowych | konstrukcyjna stal stopowa 40CrNiMo, twardość po obróbce cieplnej HB300-350 |  |
| 13 | Element śrubowy łączy się z osiami za pomocą ewolwentowego wielowypustu | TAK |  |
| 14 | Podciśnieniowy układ wylotowy | Maksymalna wydajność wlotu powietrza: 72 m³/h; Rurociągi podciśnieniowe chromowany; Góra pokrywa lustro (jednoczęściowy pierścień uszczelniający) |  |
| 15 | Wszystkie systemy grzewcze | odlewy miedziane grzałek |  |
| 16 | System chłodzenia | obiegiem wody |  |
| 17 | Konstrukcja bloku ślimaka podzielona na | Blok ślimaka transportowego, Blok ślimaka mieszającego, Blok ślimaka ugniatającego, Blok ślimaka obrotowego wstecznego |  |
| 18 | Zmieniacz sit wraz ze stacją hydrauliczną | Materiał: 38CrMoAlA, azotowanie powierzchni prowadnicy i płyty ślizgowej, grubość warstwy azotowania: 0,5-0,7 mm, twardość powierzchni: HRC 950 - 1050 |  |
| 19 | Głowica nitkowa | Obróbka powierzchni wewnętrznej formy: hartowana i pokryta twardym chromem; Średnica otworów głowicy: Ø 4 – 5 mm; Ilość otworów w głowicy: 13 – 17 szt.; |  |
| G. Przenośnik taśmowy chłodzony powietrzem :1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Długość taśmy przenośnik | min 16 m |  |
| 2 | Materiał przenośnika taśmowego | stal nierdzewna 316L |  |
| 3 | Ilość wentylatorów | min 20 szt. |  |
| H. Peleciarka bramowa : 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Tryb cięcia | cięcie chłodzone nitek |  |
| 2 | Materiał noża tnącego | stal narzędziowa stopowa Cr12 |  |
| 3 | twardość krawędzi tnącej | HRC65 |  |
| 4 | Prędkość cięcia | starowanie falownikiem |  |
| 5 | Materiał | wszystkie części mające kontakt z materiałem są wykonane ze stali nierdzewnej 316L |  |
| I. Sortujące sito wibracyjne : 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Materiał: stal nierdzewna | 316L |  |
| 2 | Sita | dwa sita klasyfikujące do wyboru granulatu o normalnej wielkości |  |
| 3 | Maksymalna wydajność sortowania | 800 kg/h |  |
| J. Silos tymczasowego magazynowania gotowego wyrobu :1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Materiał: stal nierdzewna | 316L |  |
| 2 | Ładowność | 1,5 tony |  |
| 3 | Wentylator | cichy z redukcją hałasu |  |
| 4 | Bawełniana izolacja akustyczna silosa | TAK |  |
| 5 | Średnica rury | DN160 |  |
| K. System sterowania : 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Elektryczna szafa sterownicza | Napięcie: 3 x 400V, 50Hz System sterowania: sterownik PLC i panel dotykowy MCGS Moduł zdalnego sterowania Język obsługi: producenta, angielski, polski |  |
| L. Automatyczna maszyna pakująca w worki : 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Proces | niskopoziomowa, w pełni automatyczna maszyna pakująca najpierw waży i ładuje materiały, a następnie mechanizm przenoszący worki przenosi je do stacji zgrzewania, gdzie są one następnie zgrzewane przez urządzenie zgrzewające. Gotowe torebki są następnie przenoszone do następnej stacji za pośrednictwem worka stojącego; |  |
| 2 | Części systemu zespołu: | silos buforowy, stalowa platforma regałowa, mechanizm podający, mechanizm ważący, lej zrzutowy, części mocujące worki, części przytrzymujące worki, zgrzewarka i przenośnik worków stojących |  |
| 3 | Materiał opakowania | tworzywowe worki, worki z folii aluminiowej |  |
| 4 | Magazyn worków | 2x150 sztuk za każdym razem, obejmuje dwie stacje stację kompletacji i stację akumulacji |  |
| 5 | Rozmiar toreb | 25 kg |  |
| 6 | Prędkość przesyłu | 100 - 120 worków/h |  |
| 7 | Dokładność ważenia | ±0,2% |  |
| 8 | Rodzaje napędu | elektryczny, pneumatyczny |  |
| 9 | Ciśnienie | 0,6 - 0,8 MPa |  |
| 10 | Napięcie | 400V, 50Hz |  |
| 11 | System sterowania | sterownik PLC i panel dotykowy MCGS |  |
| 12 | Materiał | stal nierdzewna 316L i stal węglowa |  |
| Ł. System transportu oraz automatycznej paletyzacji gotowego wyrobu : 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Zespół przenośników transportujących worki | Równoległy przenośnik workowy; Przenośnik pochyły; Przenośnik chwytakowy; Chwytak do worków |  |
| 2 | Robot paletyzujący | Liczba osi: 4 osie; Metoda instalacji: typ stojący; Główne elementy: A - oś promienia, B - oś góra/dół, C - obrót korpusu, D - obrót chwytaka; Zakres ruchu: A (przód i tył): 1500mm, B (góra i dół): 2300mm, C (lewo i prawo) 330°, D (chwytak) 330°; Nośność (wliczając chwytak): 210 kg; Zdolność do działania: 300 razy/h; Napęd: silnik servo AC; Powtarzalność pozycji: ±0,5 mm Typ paletyzacji: 5 worków na warstwę i 8 worków na warstwę; |  |
| M. Maszyna do owijania folią stretch : 2 zestawy |  |  |  |
| 1 | Średnica stołu obrotowego | 1650 mm |  |
| 2 | Prędkość stołu obrotowego: | 0 – 14 obr/min; |  |
| 3 | Max wysokość owijania | 2000 mm |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 1 | Wszystkie panele operatorskie ze sterownikiem PLC obsługiwany przez panel dotykowy HMI w języku polskim | TAK |  |
| 2 | Zasilanie urządzeń | 230 V/400 V, 1/3 fazowe, 50 Hz; |  |

* Przez produkt wzorcowy rozumie się:

Biopolimer  z surowców odnawialnych na bazie skrobi termoplastycznej.

Tab. 2

Linia technologiczna do produkcji biogranulatu na bazie skrobi termoplastycznej o wydajności 500 kg/h

| Lp. | ELEMENTY LINII | WARTOŚĆ WYMAGANA | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Automatyczny system dozowania wsadowego :1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Stan materiału: | Proszek i granulki: Gęstość nasypowa: 0,5 g/cm3; Zdolność przepływu: ogólny; Odległość przenoszenia: 10 m w poziomie, 6 m w pionie; Wydajność: 350-500 kg/h; |  |
| 2 | Wyposażony w trzypunktowy zbiornik dozujący | Pojemność 500 L; |  |
| 3 | Czujnik | OIML R60 C3 o wysokiej rozdzielczości; certyfikaty metrologiczne NTEP, TC, CAP; Certyfikat przeciwwybuchowości ATEX, FM/UL; Czułość ≤0,01 mV/V; Nieliniowość ≤0,02% R.C; Dostosowany czujnik o wysokiej precyzji; |  |
| 4 | Podajnik próżniowy jeden z czterech | TAK |  |
| 5 | Metoda | podciśnieniowe podawanie próżniowe, zasysanie materiałów odpowiednio z 4 silosów |  |
| 6 | Wentylator | dmuchawa Rootsa wydajność: 7,0 – 8,0 m3/min podciśnienie: 24,0 – 26,0 kPa |  |
| 7 | Ochrona przed pyłem | całkowicie zamknięta konstrukcja; |  |
| 8 | Rurociąg | Rurociąg transportowy to rura sztywna, rura ze stali nierdzewnej |  |
| 9 | Filtr | powlekany element filtrujący o wysokiej gęstości, antystatyczny |  |
| 10 | Płukanie wsteczne: | wysokociśnieniowy zbiornik pulsacyjny, automatyczne usuwanie pyłu z płukania wstecznego |  |
| 11 | Zbiornik próżniowy | Zbiornik próżniowy ze stali nierdzewnej 316L; |  |
| 12 | Zawór przerywający | zawór próżniowy przerywający opróżnianie zbiornika próżniowego |  |
| 13 | Zawór spustowy | DN200 |  |
| 14 | Szafa sterownicza | System sterowania PLC; |  |
| 15 | Wyposażony w aktywowane urządzenie samoczyszczące | TAK |  |
| 16 | Dokładność systemu dozowania | 0,5%. |  |
| System sterowania: 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | System sterowania PLC | TAK |  |
| 2 | Ekran dotykowy | TAK |  |
| 3 | Przetwornica częstotliwości lub kontroler servo | TAK |  |
| 4 | Główna szafa sterownicza do sterowania systemem dozowania | TAK |  |
| 5 | Moduł zdalnego sterowania. | TAK |  |
| System dozowania materiału stałego: 2 zestawy |  |  |  |
| 1 | Wymagania eksploatacyjne: | Nazwa materiału: materiał ziarnisty; Gęstość nasypowa: 0,6 g/cm3 Zdolność przepływu; dobra |  |
| 2 | Pojemność | 500 L |  |
| 3 | Materiał | Materiał: elementy bezpośredniego kontaktu z materiałem wykonane ze stali nierdzewnej 316L |  |
| 4 | Wskaźnik poziom materiału | obrotowy łopatkowy miernik niskiego poziomu, alarm dźwiękowy i świetlny lampka |  |
| 5 | Port ssący | port ssący podajnika, wyposażony w bezpyłowy zawór doprowadzający powietrze |  |
| 6 | Port podawania | hydrauliczne drzwi pojemnika typu podporowego; |  |
| 7 | Sito | sito podające zapobiegające omyłkowemu przedostaniu się worków z materiałem |  |
| System dozowania materiału stałego: 1 zestawy |  |  |  |
| 1 | Wymagania eksploatacyjne: | Nazwa materiału: dodatki Stan materiału: proszek Zdolność przepływu: ogólny |  |
| 2 | Pojemność całkowita | 500 L |  |
| 3 | Urządzenie zapobiegające mostkowaniu | poziome urządzenie zapobiegające powstawaniu mostków |  |
| 4 | Mieszadło | wyposażone w mieszadło bębnowe o wysokiej wytrzymałości |  |
| 5 | Pojemnik, materiał | ukośna półkulista budowa zwiększa efektywną objętość o 35% |  |
| 6 | Drzwi pojemnik | w pełni szczelnie zamykane, automatycznie podnoszone |  |
| 7 | Zabezpieczenie | automatyczna blokada drzwi pojemnika; |  |
| 8 | Usuwanie pyłu | wysokociśnieniowy zbiornik impulsowy, automatyczne usuwanie pyłu za pomocą nadmuchu wstecznego; |  |
| 9 | Element filtrujący | powlekany element filtrujący o wysokiej gęstości |  |
| 10 | Wentylator | wyposażony w wysokociśnieniowy wentylator odpylający |  |
| 11 | Nadmuch wsteczny | wysokociśnieniowy zbiornik impulsowy, automatyczne usuwanie pyłu z nadmuchem wstecznym |  |
| 12 | Sito | sito podające zapobiegające omyłkowemu przedostaniu się worków z materiałem; |  |
| 13 | Wskaźnik poziomu: | obrotowy łopatkowy miernik niskiego poziomu, alarm dźwiękowy i świetlny lampka |  |
| 14 | Rozładowanie | port rozładowania i osprzęt |  |
| 15 | Materiał | elementy bezpośredniego kontaktu z materiałem wykonane ze stali nierdzewnej 316L |  |
| 16 | Konserwacja | port konserwacji i czyszczenia |  |
| 17 | W zestawie jednostkę ssąca zapewniająca 100% podawania materiałów. | TAK |  |
| Stacja rozładunku worków typu Big-Bag: 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Wymagania eksploatacyjne | Nazwa materiału: materiał główny Stan materiału: proszek Wielkość cząstek materiału: 500 mesh Gęstość nasypowa: 0,5 g/cm3 Przepływ: ogólny |  |
| 2 | Materiał | elementy bezpośredniego kontaktu z materiałem wykonane ze stali nierdzewnej 316L |  |
| 3 | Anti-bridging | urządzenie do trzepania uderzeniowego wspomagające rozładunek worków typu Big-Bag |  |
| 4 | Zawór przysłony jest skonfigurowany | TAK |  |
| 5 | Pojemnik z otworem | zapobiega rozsypywaniu się materiału podczas rozpakowywania i pobierania worków |  |
| 6 | Przeznaczenie | na worki tonowe (1T/worek), długość, szerokość i wysokość 900*900*1250mm; |  |
| 7 | Konstrukcja stalowy | wykonana ze stali węglowej, zabezpieczona poprzez palowanie natryskowe powierzchni |  |
| 8 | Rama podnosząca | wieszak krzyżowy na worek tonowy |  |
| 9 | Wciągnik elektryczny | 1-tonowy zdalnie sterowany mobilny wciągnik elektryczny |  |
| 10 | Elektryczna szafa sterownicza | sterowanie elektrycznym podnośnikiem i urządzeniem trzepiącego |  |
| 11 | Konfiguracja małego worka + pojemnika przejściowego do podawania worków tonowych jest następująca | Pojemność: 500L; Anti-bridging: poziome mieszające urządzenie zapobiegające powstawaniu mostów; Mieszadło: wyposażone w mieszadło bębnowe o wysokiej wytrzymałości; Pojemnik na materiał: nachylona półkulista budowa zwiększa efektywną objętość o 35%; Drzwi pojemnika: w pełni szczelne zamykane, automatyczne podnoszone drzwi pojemnika; Uszczelnienie: automatyczne urządzenie blokujące drzwi pojemnika; Poziom materiału: obrotowy miernik niskiego poziomu materiału, alarm dźwiękowy i świetlny; Wyładunek: wyposażony w port wyładowczy i osprzęt; Materiał: część stykająca się z materiałem jest wykonana ze stali nierdzewnej 316L; Konserwacja: wyposażona w port konserwacyjny i czyszczący; Usuwanie pyłu: wysokociśnieniowy zbiornik ciśnieniowy, automatyczne usuwanie pyłu z nadmuchem wstecznym; Element filtrujący: powlekany element filtrujący o wysokiej gęstości; Wentylator: wyposażony w wysokociśnieniowy wentylator odpylający; Nadmuch wsteczny: wysokociśnieniowy zbiornik impulsowy, automatyczne usuwanie pyłu z nadmuchem wstecznym; Sito: sito podające zapobiegające omyłkowemu przedostaniu się worków z materiałem; |  |
| Platforma stalowa: 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Jednopoziomowa platforma stalowa z poręczami i schodami | TAK |  |
| 2 | Wysokość piętra | 1 m, wymiary szer. x dł. 3 x 3 m |  |
| 3 | Przeznaczenie na | gorąco-zimny mikser na podstawie |  |
| 4 | System podawania wsadów na platformie | TAK |  |
| B. Grawimetryczny system dozowania Główny dozownik grawimetryczny: 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Wymagania eksploatacyjne: | Nazwa materiału: materiał mieszany; Stan materiału: proszek; Wielkość cząstek materiału: 500 mesh; Gęstość nasypowa: 0,5 g/cm3; Zdolność przepływu: ogólna (spoczynkowy kąt wewnętrzny 40o) Zakres dozowania: 100 - 500 kg/h |  |
| 2 | Czujnik | OIML R60 C3 o wysokiej rozdzielczości; certyfikacja metrologiczna NTEP, TC, CAP; certyfikacja przeciwwybuchowa ATEX, FM/UL; czułość ≤0,01 mV/V; nieliniowość ≤0,02% R.C; dostosowany czujnik o wysokiej precyzji |  |
| 3 | Waga | pyłoszczelna, stal nierdzewna 316L; |  |
| 4 | Sterownik: | podwójna regulacja PID, 32-bitowy szybki sterownik mikroprocesorowy |  |
| 5 | Śruba | śruba z szybkozłączką, stal nierdzewna 316L |  |
| 6 | Czyszczenie | szybko demontowalna konstrukcja części podającej jest wygodna do czyszczenia i wymiany |  |
| 7 | Dolny lej zasypowy | sferyczny lej typu tłoczonego bez martwych narożników |  |
| 8 | Dolne mieszanie | poziome mieszanie zapobiegające mostkowaniu materiału w zbiorniku cylindrycznym |  |
| 9 | Górny zbiornik | symetryczny zbiornik o pojemności 120 L |  |
| 10 | Górne mieszanie | pionowe mieszanie zapobiegające mostkowaniu materiału w zbiorniku |  |
| 11 | Silnik | silnik servo + reduktor |  |
| 12 | Regulator prędkości | servonapęd |  |
| 13 | Port podawania | automatyczny port podawania |  |
| 14 | Materiał | wszystkie części mające kontakt z materiałem są wykonane ze stali nierdzewnej 316L |  |
| 15 | Pyłoszczelność: | pyłoszczelna, w pełni zamknięta konstrukcja zapobiegająca wydostawaniu się pyłu |  |
| 16 | Okablowanie | przyjęto metodę okablowania wtyczki Aviation. |  |
| Boczny dozownik grawimetryczny: 2 zestaw |  |  |  |
| 1 | Wymagania eksploatacyjne: | Materiał: ziarnisty, materiał proszkowy, włókno Wielkość cząstek materiału: 500 mesh Gęstość nasypowa: 0,5 g/cm3 Zdolność przepływu: ogólna Zakres podawania: 150 kg/h |  |
| 2 | Czujnik | OIML R60 C3 o wysokiej rozdzielczości; certyfikaty metrologiczne NTEP, TC, CAP; Certyfikat przeciwwybuchowości ATEX, FM/UL; czułość ≤0,01 mV/V; nieliniowość ≤0,02% R.C. |  |
| 3 | Śruba | wymienna funkcja pojedynczej i podwójnej śruby, urządzenie jest jest wyposażone w pojedynczą i podwójną śrubę W sumie dwa zestawy; |  |
| 4 | Waga: | dwuwarstwowa, zamknięta waga z odwróconą klamrą, stal nierdzewna 316L |  |
| 5 | Pojemnik | zapobiegający agregacji, aglomeracji, stabilny rozładunek |  |
| 6 | Mieszanie | mieszanie poziome, aby zapobiec mostkowaniu materiału |  |
| 7 | Zbiornik | 150 L - zbiornik z odwróconym stożkiem, aby uniknąć mostkowania materiału i zawieszania się na ścianie |  |
| 8 | Moduł skrzyni biegów | szybko zwalniany moduł skrzyni biegów odprowadzający ciepło |  |
| 9 | Sterownik | podwójna regulacja PID, 32-bitowy szybki sterownik mikroprocesorowy |  |
| 10 | Czyszczenie: | szybko zwalniana konstrukcja części podającej powinna być wygodna do czyszczenia i wymiany |  |
| 11 | Silnik | silnik servo + reduktor |  |
| 12 | Regulacja prędkości | sterownik servomechanizmu |  |
| 13 | Podawanie | automatyczny port podawania |  |
| 14 | Materiał | wszystkie części mające kontakt z materiałami są wykonane ze stali nierdzewnej 316L |  |
| 15 | Pyłoszczelność | całkowicie zamknięta konstrukcja pyłoszczelna zapobiega wydostawaniu się pyłu |  |
| System sterowania: 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Szafa elektryczna | jednodrzwiowa elektryczna szafa sterownicza |  |
| 2 | Ekran dotykowy | 7-calowy ekran dotykowy |  |
| 3 | Kabel | ekranowany przewód i kabel |  |
| 4 | Bezpieczeństwo | przycisk zatrzymania awaryjnego |  |
| 5 | Alarm | alarm błędu |  |
| 6 | Blokada | gdy uruchamia się główna maszyna, skala utraty wagi uruchamia się, a gdy wytłaczarka zatrzymuje się, skala utraty wagi zatrzymuje się |  |
| 7 | Komponenty | kontrola 3 grup systemów wagi ubytkowej; |  |
| 8 | Komponenty elektryczne, elektryczne szafy sterownicze i kable są standardowymi rozwiązaniami | TAK |  |
| 9 | Odległość między szafką elektryczną a urządzeniem wynosi max 15 metrów. | TAK |  |
| Zbiornik uzupełniający podajnik główny: 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Wymagania eksploatacyjne: | Nazwa materiału: mieszanina materiałów; Stan materiału: proszek; Gęstość nasypowa: 0,5 g/cm3; Zdolność przepływu: ogólna |  |
| 2 | Pojemność | 500 L |  |
| 3 | Zawór zasilający | DN150 pneumatyczny zawór motylkowy |  |
| 4 | Akcesoria | rura portu wylotowego i osprzęt |  |
| 5 | Alarm | alarm dźwiękowy i świetlny wysokiego i niskiego poziomu materiału |  |
| 6 | Miernik poziomu | wysoki i niski poziom materiału, typ rezystancyjny |  |
| 7 | Miękkie połączenie | silikonowe miękkie połączenie |  |
| 8 | Ochrona przed mostkowaniem | pneumatyczne wibracje ściany silosu, pneumatyczne czyszczenie ściany wewnętrznej |  |
| 9 | Port podawania | podawanie za pomocą przenośnika spiralnego; |  |
| 10 | Mieszanie górne | mieszanie pionowe zapobiegające gromadzeniu się materiału w zbiorniku |  |
| 11 | Materiał | stal nierdzewna 316L |  |
| Zbiornik uzupełniający podajnik boczny: 2 zestaw |  |  |  |
| 1 | Wymagania eksploatacyjne | Nazwa materiału: proszek; Materiał: ziarnisty, włókno Stan materiału: stały Gęstość nasypowa: 0,5 g/cm3; Zdolność przepływu: ogólna |  |
| 2 | Pojemność | 500 L |  |
| 3 | Zawór zasilający | DN150 pneumatyczny zawór motylkowy |  |
| 4 | Akcesoria | rura portu zasilającego i osprzęt |  |
| 5 | Alarm | alarm dźwiękowy i świetlny wysokiego i niskiego poziomu materiału |  |
| 6 | Miernik poziomu materiału | wysoki i niski poziom materiału, typ obrotu rezystancyjnego |  |
| 7 | Miękkie połączenie | silikonowe miękkie połączenie |  |
| 8 | Ochrona przed mostkowaniem | pneumatyczne wibracje ściany silosu, pneumatyczne czyszczenie ściany wewnętrznej |  |
| 9 | Port podawania | podawanie ręczne |  |
| 10 | Mieszanie górne | mieszanie pionowe zapobiegające gromadzeniu się materiału w zbiorniku |  |
| 11 | Materiał | stal nierdzewna 316L. |  |
| Platforma stalowa: 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Dwuwarstwowa platforma | TAK |  |
| 2 | Długość i szerokość | dł. - 3 m; szer. - 3 m |  |
| 3 | Wysokość podłogi | 2 - 2,3 metra dla pierwszego piętra, 2 - 2,3 metra dla drugiego piętra; |  |
| 4 | Rama | wykonana z rury stalowej kwadratowej o wymiarach 150 x 150 mm |  |
| 5 | Pierwsze piętro | do umieszczenia podajników grawimetrycznych |  |
| 6 | Drugie piętro | do umieszczania zbiorników uzupełniających |  |
| C. Ładowarka śrubowa: 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Całkowita objętość | około 500 L |  |
| 2 | Części mające bezpośredni kontakt z surowcem | wykonane ze stali nierdzewnej 316L |  |
| D. Mikser wysokoobrotowy 50 L: 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Całkowita objętość | 50 L |  |
| 2 | Efektywna objętość | 30 L |  |
| 3 | Ilość i materiał skrzydeł mieszadła | 3 szt., stal nierdzewna 316L |  |
| 4 | Prędkość obrotowa łopatki mieszadła | 0 - 1500 obr./min |  |
| 5 | Metody ogrzewania | elektryczne |  |
| 6 | Czas mieszania | 6 – 10 min/cykl |  |
| 7 | Materiał ścianki pojemnika (wewnątrz) | stal nierdzewna 316L |  |
| E. Mikser wysokoobrotowy, ciepło-zimno: 500/1000 L - efektywna pojemność 350/650 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Stal nierdzewna | 316L |  |
| 2 | Prędkość | 0 - 900 obr/min + 0 - 60 obr/min |  |
| 3 | Czas mieszania | 5 - 10 min/partie |  |
| 4 | Ogrzewanie | elektryczne |  |
| 5 | Chłodzenie | wodą |  |
| 6 | Materiał osłony pojemnika i trójnika | odlew aluminiowy |  |
| 7 | Tryb rozładowywania materiału | pneumatyczny siłownik gazowy |  |
| 8 | Ostrze mieszające, materiały pojemnika | stal nierdzewna 316L |  |
| 9 | Wyposażony w falownik | TAK |  |
| Urządzenie do podawania surowca 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Użycie | zapewnienie podawania surowców do wytłaczarki |  |
| 2 | Materiał | wszystkie części mające kontakt z materiałem są wykonane ze stali nierdzewnej 316L |  |
| 3 | Miejsce instalacji | pierwsza beczka |  |
| Podajnik boczny grawimetryczny: 2 zestaw |  |  |  |
| 1 | Dozowanie boczne do ślimaka głównego | TAK |  |
| 2 | Przenośnik ślimakowy | podwójny ślimak |  |
| 3 | Materiał ślimaków | W6Mo5Cr4V2 |  |
| F. Wytłaczarka dwuślimakowa 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Średnica ślimaków | Ø 71 mm |  |
| 2 | Stosunek L/D ślimaka | 48:1 |  |
| 3 | Prędkość obrotowa śruby | 600 obr/min |  |
| 4 | Wydajność | 350 kg/h |  |
| 5 | Sterowanie za pomocą falownika | TAK |  |
| 6 | Przekładnia redukcyjna o wysokim momencie obrotowym | TAK |  |
| 7 | Przekładnia walcowa o twardej powierzchni. | Materiały przekładni 20CrNi2MoA |  |
| 8 | Pompa oleju smarnego | TAK |  |
| 9 | Przełożenie prędkości | 2,5:1 |  |
| 10 | Prędkości przekładni: | Wejściowa wału 1500 obr./min Wyjściowa wału 600 obr./min |  |
| 11 | Materiał elementów śruby | stal narzędziowa szybkotnąca W6Mo5Cr4V2, twardość po obróbce cieplnej HRC 58-62, |  |
| 12 | Materiał osi śrubowych | konstrukcyjna stal stopowa 40CrNiMo, twardość po obróbce cieplnej HB300-350. |  |
| 13 | Element śrubowy łączy się z osiami za pomocą ewolwentowego wielowypustu | TAK |  |
| 14 | Podciśnieniowy układ wylotowy | Maksymalna wydajność wlotu powietrza: 72 m³/h; Rurociągi podciśnieniowe chromowany; Góra pokrywa lustro (jednoczęściowy pierścień uszczelniający) |  |
| 15 | Wszystkie systemy grzewcze | odlewy miedziane grzałek |  |
| 16 | System chłodzenia | obiegiem wody |  |
| 17 | Konstrukcja bloku ślimaka podzielona na | Blok ślimaka transportowego, Blok ślimaka mieszającego, Blok ślimaka ugniatającego, Blok ślimaka obrotowego wstecznego |  |
| 18 | Zmieniacz sit wraz ze stacją hydrauliczną | Materiał: 38CrMoAlA, azotowanie powierzchni prowadnicy i płyty ślizgowej, grubość warstwy azotowania: 0,5-0,7 mm, twardość powierzchni: HRC 950 - 1050 |  |
| 19 | Głowica nitkowa | Obróbka powierzchni wewnętrznej formy: hartowana i pokryta twardym chromem; Średnica otworów głowicy: Ø 4 – 5 mm; Ilość otworów w głowicy: 13 – 17 szt.; |  |
| G. Przenośnik taśmowy chłodzony powietrzem 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Długość taśmy przenośnika | min 16 m |  |
| 2 | Materiał przenośnika taśmowego | stal nierdzewna 316L |  |
| 3 | Ilość wentylatorów | min 20 szt. |  |
| H. Peleciarka bramowa 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Tryb cięcia: | cięcie chłodzone nitek |  |
| 2 | Materiał noża tnącego: | stal narzędziowa stopowa Cr12, twardość krawędzi tnącej: HRC65 |  |
| 3 | Prędkość cięcia: | starowanie falownikiem |  |
| 4 | Materiał: | wszystkie części mające kontakt z materiałem są wykonane ze stali nierdzewnej 316L; |  |
| I. Sortujące sito wibracyjne 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Materiał | stal nierdzewna 316 |  |
| 2 | Sita | dwa sita klasyfikujące do wyboru granulatu o normalnej wielkości; |  |
| 3 | Maksymalna wydajność sortowania | 800 kg/h. |  |
| J. Silos tymczasowego magazynowania gotowego wyrobu 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Materiał: | stal nierdzewna 316L |  |
| 2 | Ładowność | 1,5 tony |  |
| 3 | Wentylator | cichy z redukcją hałasu |  |
| 4 | Bawełniana izolacja akustyczna silosa; | Średnica rury: DN160 |  |
| K. System sterowania 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Elektryczna szafa sterownicza | TAK |  |
| 2 | Napięcie | 3 x 400V, 50Hz |  |
| 3 | System sterowania | sterownik PLC i panel dotykowy MCGS; |  |
| 4 | Moduł zdalnego sterowania | TAK |  |
| 5 | Język obsługi: | producenta, angielski, polski. |  |
| L. Agregat wody lodowej chłodzony powietrzem (Chiller) 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Wydajność chłodzenia | 58kW (50Hz), 49880kcal/h (50Hz); |  |
| 2 | Czynnik chłodniczy | R407C; |  |
| 3 | Sprężarka | TAK |  |
| 4 | Pompa wodna | TAK |  |
| Ł. Śrubowa sprężarka powietrza 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Wydatek wolnego powietrza | 1,20 m3/min |  |
| 2 | Ciśnienie wylotowe | 0,80 MPa |  |
| 3 | Sposób rozpoczęcia pracy | falownik |  |
| 4 | Urządzenie zabezpieczające przed: | wysoka temperatura, wysokie ciśnienie, blokada, przeciążenie, zanik fazy, odwrócenie fazy, przepięcie, niestabilność napięcia; |  |
| 5 | Kontroler mikrokomputera: | automatyczne sterowanie, wyświetlanie stanu, przechowywanie danych; |  |
| 6 | Poziom hałasu: | 60 ±2 dB; |  |
| M. Automatyczna maszyna pakująca w worki 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Proces | niskopoziomowa, w pełni automatyczna maszyna pakująca najpierw waży i ładuje materiały, a następnie mechanizm przenoszący worki przenosi je do stacji zgrzewania, gdzie są one następnie zgrzewane przez urządzenie zgrzewające. Gotowe torebki są następnie przenoszone do następnej stacji za pośrednictwem worka stojącego; |  |
| 2 | Części systemu zespołu | silos buforowy, stalowa platforma regałowa, mechanizm podający, mechanizm ważący, lej zrzutowy, części mocujące worki, części przytrzymujące worki, zgrzewarka i przenośnik worków stojących |  |
| 3 | Materiał opakowania | tworzywowe worki, worki z folii aluminiowej |  |
| 4 | Magazyn worków:. | 2x150 sztuk za każdym razem, obejmuje dwie stacje stację kompletacji i stację akumulacji |  |
| 5 | Rozmiar toreb: | 25 kg; |  |
| 6 | Prędkość przesyłu | 100 - 120 worków/h |  |
| 7 | Dokładność ważenia: | ±0,2%; |  |
| 8 | Rodzaje napędu | elektryczny, pneumatyczny; |  |
| 9 | Ciśnienie: | 0,6 - 0,8 MPa |  |
| 10 | Napięcie | 400V, 50Hz |  |
| 11 | System sterowania | sterownik PLC i panel dotykowy MCGS |  |
| 12 | Materiał: | stal nierdzewna 316L i stal węglowa. |  |
| N. System transportu oraz automatycznej paletyzacji gotowego wyrobu 1 zestaw |  |  |  |
| 1 | Zespół przenośników transportujących worki | Równoległy przenośnik workowy; Przenośnik pochyły; Przenośnik chwytakowy; Chwytak do worków |  |
| 2 | Robot paletyzujący | Liczba osi: 4 osie; Metoda instalacji: typ stojący; Główne elementy: A - oś promienia, B - oś góra/dół, C - obrót korpusu, D - obrót chwytaka; Zakres ruchu: A (przód i tył): 1500mm, B (góra i dół): 2300mm, C (lewo i prawo) 330°, D (chwytak) 330°; Nośność (wliczając chwytak): 210 kg; Zdolność do działania: 300 razy/h; Napęd: silnik servo AC; Powtarzalność pozycji: ±0,5 mm Typ paletyzacji: 5 worków na warstwę i 8 worków na warstwę; |  |
| O. Maszyna do owijania folią stretch 2 zestawy |  |  |  |
| 1 | Średnica stołu obrotowego | 1650 mm |  |
| 2 | Prędkość stołu obrotowego | 0 – 14 obr/min; |  |
| 3 | Max wysokość owijania | 2000 mm; |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 1 | Wszystkie panele operatorskie ze sterownikiem PLC obsługiwany przez panel dotykowy HMI w języku polskim, | TAK |  |
| 2 | Zasilanie urządzeń | 230 V/400 V, 1/3 fazowe, 50 Hz; |  |

………………………… dnia ………………			…………..……………………………………………………..

Czytelny podpis uprawnionego przedstawiciela Oferenta

oraz pieczęć firmowa (jeśli podmiot posiada pieczęć firmową)