Solec Kujawski, dn. 15.03.2021 r.

Zapytanie ofertowe

na wykonanie, dostawę, montaż i uruchomienie instalacji do fizykochemicznego podczyszczania ścieków poprodukcyjnych

w związku z realizacją projektu pn. „Produkty biodegradowalne z powłokami funkcyjnymi (hydrofobowymi i oleofobowymi) jako alternatywa materiałów z folią PE.”, w ramach poddziałania 3.2.2 „na innowacje technologiczne” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

- Nazwa i adres Zamawiającego

PAPIERY POWLEKANE "PASACO"

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Toruńska 63A

86-050 Solec Kujawski

Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia:

p. Piotr Fischer

e-mail: pfischer@pasaco.pl

- Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zapytanie ofertowe zostało upublicznione na stronie:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji do fizykochemicznego podczyszczania ścieków poprodukcyjnych.

Wspólny słownik zamówień

Główny kod CPV:

| Kod CPV | Kategoria |
| --- | --- |
| 42912300-5 | Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody |

- Specyfikacja techniczna - podstawowe parametry:

- Podczyszczalnia musi zapewnić oczyszczanie wód poprodukcyjnych w zakresie zawartości zanieczyszczeń (lista podana jest w dalszej części zapytania) w wodzie opuszczającej podczyszczalnię (po filtrowaniu).

- Woda pofiltracyjna trafiać będzie do kanalizacji miejskiej miasta Solec Kujawski.

- Osady pofiltracyjne z podczyszczalni muszą być odwodnione i być w postaci stałej a nie płynnej.

- Urządzenie musi gwarantować dużą odporność na awarię, by zminimalizować ryzyko dostania się nieoczyszczonych lub źle oczyszczonych ścieków do kanalizacji miejskiej.

- Pracą urządzeń wchodzących w skład podczyszczalni musi sterować programowalny sterownik zapewniający możliwość zmiany parametrów.

- W skład dostawy muszą wchodzić zbiorniki, instalacje pneumatyczne, wodne, kanalizacyjne, pompy, zawory, sterownik, sondy i inne niezbędne do prawidłowej pracy podczyszczalni podzespoły.

- Wytyczne dotyczące ilości i parametrów ścieków podlegających oczyszczaniu:

- Zawartość suchej masy w ścieku: około 2%

- Dobowy zrzut ścieku: do 12m³

- Ilość cykli pracy instalacji / doba: 1, realizowany w ciągu 8 godzin pracy urządzenia

- Informacje dotyczące źródeł ścieków:

- Ścieki pofarbowe z druku wodnego fleksograficznego (farby i preparaty myjące)

- Ścieki z procesu sklejania (kleje wodne akrylowe)

- Ścieki z procesu pokrywania papieru powłokami samokopiującymi:

- Kleje akrylowe

- Kapsle

- Glinki

- Barwniki (Czerwienie: zasadowa, kwasowa, helionowa, żółcień helionowa, zieleń kwasowa i inne podobne)

- Skrobia acetylowana

- Karboksymetyloceluloza

- Inne występujące w niewielkich ilościach

- W/w ścieki mogą być zmieszane w różnych proporcjach w zależności od  natężenia i przebiegu procesów technologicznych. Oznacza to, że zawartość w ściekach podanych wyżej substancji może być różna.

- Ścieki o charakterystyce podanej wyżej znajdują się w dwóch podziemnych zbiornikach o pojemności 10m3 każdy, wyposażonych w pompy którymi można transportować je do projektowanej instalacji. Ścieki do podanych zbiorników spływają grawitacyjnie.

- Dane dotyczące wymagań jakie musi spełniać instalacja podczyszczania ścieków:

- Z uwagi na zmienny skład ścieków podlegających oczyszczaniu na wejściu projektowanej podczyszczalni muszą znajdować się dwa zbiorniki ujednorodniające (magazynowe) z poziomowskazem mechanicznym (z mieszadłami dynamicznymi) o objętości ok. 4m³ i wadze ze ściekami nie przekraczającej 4,7 ton

- Instalacja musi posiadać zbiornik procesowy reaktora o objętości 2m³ z mieszadłem dynamicznym, o wadze ze ściekami nie przekraczającej 2,6 ton

- Podczyszczalnia musi zawierać także dwa zbiorniki pośrednie o objętości ok. 4m³ (z mieszadłami dynamicznymi) o wadze ze ściekami nie przekraczającej 4,7 ton. Przez zbiorniki pośrednie które woda z osadami będzie przepływała kaskadowo, trafiając do urządzenia oddzielającego wodę od osadów.

- Instalacja musi posiadać zbiornik filtratu wyposażony w poziomowskaz (mechaniczny) oraz czujniki maksimum - minimum o objętości około 3m³ i wadze z pełną zawartością nie większą niż 3,6 tony. Zadaniem tego zbiornika ma być zmniejszenie możliwości niekontrolowanego spustu ścieków do kanalizacji miejskiej w razie awarii lub złego działania urządzeń wchodzących w skład dostawy.

- Do oddzielenia wody od osadów musi zostać zainstalowane urządzenie zapewniające zawartość wody w osadach nie większe niż 60%, na przykład prasa komorowa. Urządzenie to musi mieć wydajność pozwalającą w ciągu 8 godzin przerobić 12 m3 ścieków o parametrach podanych w punkcie III.2.

- Oferowana instalacja podczyszczania ścieków musi być wyposażona w filtr taśmowy.

- W skład oferty musi także wchodzić automatyczna myjka płyt filtracyjnych (filtrów).

- W ofercie muszą się także znaleźć dwa mieszadła z konstrukcją nośną które oferent musi umieścić w podziemnych zbiornikach ścieków należących do Zamawiającego, wymienionych w punkcie III.3.e).

- Dane dotyczące miejsca umieszczenia instalacji podczyszczania ścieków:

- Wszystkie wymienione w punkcie 3 urządzenia i instalacje muszą zostać umieszczone na I piętrze hali przemysłowej w miejscu wskazanym przez inwestora, zajmując powierzchnię nie większą niż 98 m2

- Strop hali w miejscu wskazanym w punkcie 5.a ma nośność 1000kg/m3. Po stronie dostawcy jest zapewnienie bezpiecznego posadowienia wszystkich urządzeń wchodzących w skład instalacji podczyszczania. Musi to być poparte obliczeniami wykonanymi przez uprawnionego projektanta i w razie potrzeby wykonaniem nie niezbędnych prac wzmacniających strop.

UWAGA! Jeżeli w jakimkolwiek miejscu opisu przedmiotu zamówienia lub innej części zapytania ofertowego lub załącznikach do zapytania, zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, normy, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, które wskazują lub mogłyby wskazywać na konkretnego producenta, nie stanowi to preferowania wyrobu czy materiałów danego producenta, lecz ma na celu wskazanie na cechy - parametry techniczne i jakościowe nie gorsze od podanych w opisie. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów i rozwiązań niż opisane nazwą producenta, nazwą własną, znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych, eksploatacyjnych i jakościowych nie gorszych od założonych. Oferent, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają określone wymagania przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że wyrób jest równoważny w stosunku do założeń określonych przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.

UWAGA: Oferenci mogą zwrócić się do Zamawiającego z pytaniem w zakresie zapytania ofertowego, dokumentacji przetargowej, dotyczącym realizacji planowanej inwestycji oraz spraw formalnych. Pytanie należy zamieścić na bazie konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz przesłać w formie pisemnej pocztą elektroniczną na adres e-mail: pfischer@pasaco.pl

Oferenci mogą zadawać pytania od 16.03.2021r. do 22.03.2021 do godz. 12.00.

Zamawiający opublikuje treść wyjaśnień na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ bez wskazania źródła zapytania, pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane i doręczone Zamawiającemu przed upływem ww. wyznaczonego terminu na składanie pytań.

- Informacje w zakresie dostawy przedmiotowego zamówienia.

- W skład dostawy muszą wchodzić urządzenia i zbiorniki wymienione w punkcie III pkt 4.

- W dostawie muszą znaleźć się także wszystkie połączenia hydrauliczne, kanalizacyjne, pneumatyczne i elektryczne między wszystkimi urządzeniami wchodzącymi w zakres dostawy (za wyjątkiem mieszadeł umieszczonych w zbiornikach podziemnych) wraz z pompami, zaworami i zasuwami, układem automatycznego pomiaru pH wchodzącymi w skład dostawy instalacji podczyszczalni

- W ofercie muszą się znaleźć także pompy podające chemię niezbędną do procesu podczyszczania ścieków wraz z orurowaniem i instalacją poboru chemii ze zbiorników lub pojemników

- W skład dostawy musi wchodzić także sterownik pomp, zasuw i zaworów wszystkich urządzeń w oferowanej przez dostawcę instalacji podczyszczalni w zakresie potrzebnym do pełnej i poprawnej pracy tej instalacji. Sterownik musi także pozwolić na automatyczne podawanie chemii niezbędnej do procesu podczyszczania (według ustalonej ręcznie lub automatycznie receptury), automatyczny pomiar pH wraz z jego automatyczną regulacją. Do zadań sterownika musi wchodzić także włączanie i wyłączanie pomp i mieszadeł umieszczonych w zbiornikach podziemnych.

- Informacja dotycząca zakresu prac leżących po stronie Zamawiającego.

- Doprowadzenie ścieków z podziemnych zbiorników do miejsca posadowienia nowej instalacji podczyszczania, łącznie z pompami zanurzeniowymi umieszczonymi w tych zbiornikach. Miejsce do którego należy doprowadzić ścieki wskaże Wykonawca.

- Wykonanie instalacji siłowej sterującej pompami i mieszadłami umieszczonymi w zbiornikach podziemnych.

- Przesłanie sygnałów sterujących pompami i mieszadłami  z nowo projektowanej podczyszczalni do obu podziemnych zbiorników. Wystawienie sygnałów sterujących pompami i mieszadłami leży po stronie firmy oferującej podczyszczalnię.

- Doprowadzenie do podczyszczalni instalacji sprężonego powietrza, elektrycznej i wodnej (czysta woda wodociągowa) w miejscu ustalonym z wykonawcą podczyszczalni. Rozprowadzenie tych mediów w obrębie projektowanej podczyszczalni leży po stronie wykonawcy podczyszczalni

- Odprowadzenie z podczyszczalni oczyszczonych ścieków do kanalizacji miejskiej. Wykonawca podczyszczalni musi wskazać miejsce, gdzie przyłącze do kanalizacji miejskiej ma być wyprowadzone (w posadzce I piętra zajmowanego przez projektowaną podczyszczalnię).

- Odprowadzenie ścieków do zbiornika podziemnego (w razie awarii lub innych przyczyn). Wykonawca podczyszczalni musi wskazać miejsce, gdzie to przyłącze ma być umieszczone (w posadzce I piętra zajmowanego przez projektowaną podczyszczalnię).

- Informacje dotyczące odbioru podczyszczalni ścieków

- Wykonawca zgłasza gotowość instalacji do odbioru maksymalnie 30 dni od zakończenia montażu w siedzibie Zamawiającego.

- Odbiór w oparciu o zbadanie wskaźników zanieczyszczeń 53 parametrów wymienionych poniżej:

- Temperatura

- Odczyn Ph

- Zawiesiny łatwo opadające ml/l

- Zawiesiny ogólne mg/l

- Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr ) mg O2/l

- Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg O2/l

- Ogólny węgiel organiczny (OWO) mg C/l

- Azot ogólny mg N/l

- Azot amonowy mg NNH4/l

- Azot azotynowy mg NNO2/l

- Azot azotanowy mg NNO3/l

- Azot organiczny mg Norg/l

- Fosfor ogólny mg P/l

- Chlorki mg Cl/l

- Siarczany mg SO4/l

- Siarczyny mg SO3/l

- Żelazo ogólne mg Fe/l

- Glin mg Al/l

- Arsen mg As/l

- Bar mg Ba/l

- Beryl mg Be/l

- Bor mg B/l

- Cynk mg Zn/l

- Cyna mg Sn/l

- Chrom+6 mg Cr/l

- Chrom ogólny mg Cr/l

- Kobalt mg Co/l

- Miedź mg Cu/l

- Molibden mg Mo/l

- Nikiel mg Ni/l

- Ołów mg Pb/l

- Selen mg Se/l

- Srebro mg Ag/l

- Tal mg Tl/l

- Tytan mg Ti/l

- Wanad mg V/l

- Chlor wolny mg Cl2/l

- Chlor całkowity mg Cl2/l

- Cyjanki związane mg CN/l

- Cyjanki wolne mg CN/l

- Fluorki mg F/l

- Siarczki mg S/l

- Rodanki mg CNS/lFenole lotne (indeks fenolowy) mg/l

- Węglowodory ropopochodne mg/l

- Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/l

- Insektycydy fosforoorganiczne mg/l

- Lotne związki chloroorganiczne (VOX) mg Cl/l

- Adsorbowalne związki chloroorganiczne (AOX) mg Cl/l

- Lotne węglowodory aromatyczne (BTX – benzen, toluen, ksylen) mg/l

- Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) mg C/l

- Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) mg/l

- Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe) mg/l

- Odbiór polega na porównaniu wyników badań ścieków z wyjścia nowej podczyszczalni będącej przedmiotem przetargu z wynikami uzyskanymi na obecnie istniejącej instalacji podczyszczania. Badaniu podlegają te same ścieki najlepiej wpompowane do zbiornika magazynowego nowej oczyszczalni (4m3), dokładnie zmieszane, a następnie przepompowane w ilości jednej szarży do starego układu (około 1,8 m3). Porównujemy ścieki pobrane z wyjścia komory filtracyjnej starego układu, ze ściekami pobranymi z filtra taśmowym po przejściu przez układ filtracyjny w nowym rozwiązaniu. Badamy ścieki w certyfikowanym Laboratorium zaakceptowanym przez obie strony. Przy porównaniu wyników  w przypadku gdy różnice z obu pomiarów będą zawierały się w błędzie pomiaru oznaczonym przez Laboratorium, to taki wynik będzie rozstrzygany na korzyść wykonawcy.

- Zakład wykonujący pomiary nie będzie miał danych z jakiej podczyszczalni bada ścieki. Będą one oznaczone na przykład numerami. Legendę z opisami do kogo należą numery będzie miał Zamawiający i firma wykonująca podczyszczalnię.

- Różnice w parametrach zawierające się w określonym przez laboratorium błędzie pomiarowym oraz parametry niemożliwe do zbadania będą rozstrzygane na korzyść dostawcy instalacji.

- Przedmiotem odbioru będzie także sprawdzenie stopnia uwodnienia osadów z nowej podczyszczalni. Zawartość wody w osadach nie może wynosić więcej niż 60%

- Maksymalna ilość prób odbiorowych wynosi 3 w okresie nie dłuższym niż 3 miesięcy od pierwszego zgłoszenia gotowości

- Koszt dwóch badań ponosi Zamawiający.

- Po 3 nieudanym odbiorze lub upływie 3 miesięcy bez ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru liczone od daty zgłoszenia gotowości umowa zostaje rozwiązana, a strony muszą się rozliczyć  tj. demontaż i zwrot elementów instalacji/ zwrot wszystkich wpłaconych kwot związanych z umową.

- Warunkiem odbioru podczyszczalni jest uzyskanie wyników takich samych lub lepszych niż w istniejącej podczyszczalni.

- Odbiór ze skutkiem pozytywnym skutkuje uruchomieniem płatności końcowej.

- Dokładna procedura odbiorowa zawarta będzie w umowie.

- Miejsce i termin realizacji zamówienia

- Miejsce realizacji zamówienia

ul. Toruńska 63A

86-050 Solec Kujawski

- Termin realizacji zamówienia:

- Wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fizykochemicznego podczyszczania ścieków poprodukcyjnych  rozumianym jako zgłoszenie gotowości instalacji do odbioru najpóźniej do 30.11.2021r.

- odbiór końcowy w terminie 3 miesięcy od dnia pierwszego zgłoszenia gotowości odbioru instalacji, o którym mowa w pkt 2 a).

- Dostawca może wykonać zamówienie wcześniej niż we wskazanym wyżej terminie.

- W okresie do 2 tygodni od 30.11.2021r. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie dla kadry pracowniczej (2 osób) z zakresu codziennej obsługi przedmiotu zamówienia.

- Okres związania ofertą

- 60 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. XIII niniejszego zapytania.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny ich spełniania

- O realizację przedmiotu zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Oferent wykaże:

- że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej od wszystkich ryzyk w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia (szkody osobowe i rzeczowe),

- brak zaległości w opłaceniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz brak zaległości w wymaganych płatnościach wobec Urzędu Skarbowego w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Posiadam zdolność techniczną lub zawodową niezbędną do prawidłowego wykonania zamówienia.

- Posiadają doświadczenie. Oferent wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 5 instalacji o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia (instalacja fizykochemicznego podczyszczania  ścieków poprodukcyjnych).

- Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do zrealizowania zamówienia.

Ocena spełnienia ww. warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu dokonana zostanie w oparciu:

- w odniesieniu do pkt. a:

- informacje zawarte w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,

- w odniesieniu do pkt. b:

- dokumenty potwierdzające, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (takim dokumentem może być kopia polisy ubezpieczeniowej OC wraz z dowodem jej opłacenia)

- Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek ZUS-owskich lub zaświadczenie, że uzyskał zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

- w odniesieniu do pkt. c:

- informacje zawarte w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

- w odniesieniu do pkt. d:

- informacje zawarte w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3, do którego Oferent załączy dokumenty potwierdzające należyte wykonanie inwestycji, tj. referencje, protokoły odbioru, itp.

- w odniesieniu do pkt. e:

- informacje zawarte w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

- Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym oraz w zakresie wykluczeń:

- Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia z linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty, które wpisane są do KRD lub innego rejestru długów lub są w stanie likwidacji lub upadłości.

Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Wykonawca niespełniający określonych wyżej warunków będzie wykluczony z postępowania, a jego oferta będzie podlegała odrzuceniu.

- Kryteria oceny ofert wraz z informacją o wagach oraz opisem sposobu przyznawania punktacji w ramach kryteriów

Kryteria oceny oferty:

- Cena netto (łącznie) - 60 %

- Termin realizacji (liczony w tygodniach) – 30 %

- Gwarancja (liczona w miesiącach) – 10%

Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:

Cena netto (łącznie): 60% - wartość punktowa kryterium „cena” (max 60 pkt.) wyliczona według wzoru:

najniższa cena netto wśród otrzymanych ofert

------------------------------------------------------------  x 60 pkt.

cena netto wskazana w badanej ofercie

Cena musi stanowić ostateczną cenę usługi. W sytuacji, gdy cena podana w ofercie wyrażona zostanie w innej walucie niż PLN. Zamawiający w celu dokonania oceny oferty i przeliczenia jej na PLN zastosuje kurs średni NBP notowany w dniu wszczęcia postępowania.

Cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku

Proponowaną cenę należy przedstawić w formularzu ofertowym (Załącznik nr 1).

Cena powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do uruchomienia przez dostawcę przedmiotu zamówienia w miejscu realizacji określonym w pkt. VII przedmiotowego zapytania. Dostawca w ramach kontraktu w cenie gwarantuje wykonanie, dostawę, montaż, uruchomienie i szkolenie dla kadry pracowniczej (2 osoby) z zakresu codziennej obsługi przedmiotu zamówienia.

Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową, musi uwzględniać wszystkie wymagania związane z zamówieniem oraz obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z treścią zapytania ofertowego oraz obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia i nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy.

Termin realizacji (liczony w tygodniach): 30% - wartość punktowa kryterium „termin realizacji” (max 30 pkt.) wyliczona według wzoru:

najkrótszy termin realizacji wśród otrzymanych ofert

---------------------------------------------------------------  x 30 pkt.

termin realizacji wskazany w badanej ofercie

Termin realizacji (wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie) należy rozumieć jako pierwsze zgłoszenie gotowości instalacji do odbioru.

Szkolenie kadry pracowniczej zostanie przeprowadzone w okresie do 2 tygodni od 30.11.2021 r. przeprowadzonego szkolenia zostanie sporządzony odrębny protokół. Szkolenie nie mieści się w terminie realizacji określonym w pkt VII 2a.

Termin realizacji liczony będzie w tygodniach od dnia podpisania umowy. Zamawiający planuje rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia bezpośrednio po wybraniu Wykonawcy i podpisaniu z nim umowy.

Gwarancja (liczona w miesiącach): 10% - wartość punktowa kryterium „gwarancja” (max 10 pkt.) wyliczona według wzoru:

gwarancja wskazana w badanej ofercie

---------------------------------------------------------------  x 10 pkt.

najdłuższy okres gwarancji wśród otrzymanych ofert

Gwarancja liczona w miesiącach od dnia odbioru instalacji ze skutkiem pozytywnym.

Zamówienie zostanie udzielone podmiotowi który utrzyma największą sumę punktów oferty liczoną według wzoru:

Suma punktów oferty = cena + termin realizacji + gwarancja

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 pkt.

Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Sposób przygotowania oferty

- Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy sporządzić w języku polskim.

- Oferta musi być sporządzona i dostarczona Zamawiającemu w formie papierowej lub elektronicznej.

- Oferta musi zawierać spis treści, wszystkie kolejne strony oferty muszą być ponumerowane i zaparafowane przez osobę lub osoby upoważnione do podpisania tej oferty – zgodnie z dokumentami rejestrowymi firmy Oferenta lub przez osobę lub osoby posiadające stosowne upoważnienia. Upoważnienie do podpisania oferty musi być w takim przypadku integralną częścią oferty.

- Oferta w formie papierowej musi być spięta w sposób trwały, uniemożliwiający jej przypadkowe zdekompletowanie.

- Wszystkie miejsca w ofercie, w których zostały dokonane przez Oferenta poprawki, muszą być zaparafowane przez osobę lub osoby upoważnione do podpisania tej oferty – zgodnie z dokumentami rejestrowymi firmy Oferenta lub przez osobę lub osoby posiadające stosowne upoważnienia.

- Dokumenty składane jako załączniki do oferty w formie papierowej mogą być złożone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do podpisania tej oferty – zgodnie z dokumentami rejestrowymi firmy Oferenta lub przez osobę lub osoby posiadające stosowne upoważnienia – dotyczącej wadium przetargowego, która musi być dostarczona w formie oryginału.

- Do oferty (załącznik nr 1) należy dołączyć:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2).

- Kopia polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej, że Oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności oraz posiadania mienia wraz z dowodem jej opłacenia.

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek ZUS-owskich lub zaświadczenie, że uzyskał zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.

- Oświadczenie dot. doświadczenia Oferenta (Załącznik nr 3).

- Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu w stanie likwidacji lub upadłości (Załącznik nr 4).

- Pisemne uzasadnienie tajemnicy przedsiębiorstwa – jeśli dotyczy.

- Pełnomocnictwo do podpisania oferty - o ile nie wynika z dokumentów rejestrowych firmy Oferenta.

- Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy Oferenta podczas negocjacji w trakcie niniejszego postępowania - o ile nie wynika z dokumentów rejestrowych firmy Oferenta.

- Miejsce i termin złożenia oferty

- Oferty należy składać w wersji papierowej wraz z załącznikami lub w wersji elektronicznej.

- W wersji elektronicznej na adres: e-mail:pfischer@pasaco.pl lub za pomocą platformy Baza Konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

W tytule maila należy wpisać „na wykonanie i dostawę instalacji do fizykochemicznego podczyszczania ścieków poprodukcyjnych”. Terminem złożenia oferty jest termin jej wpływu do Zamawiającego/ Bazy konkurencyjności.

- W wersji papierowej osobiście lub za pośrednictwem poczty, poczty kurierskiej przy czym za termin wpływu oferty uznaje się datę dostarczenia/wpływu oferty na adres Zamawiającego tj.:

PAPIERY POWLEKANE "PASACO"

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Toruńska 63A

86-050 Solec Kujawski

w Sekretariacie

- Termin składania ofert upływa dnia 29.03.2021 r. do godziny 23.59 strefy czasowej, w której funkcjonuje Zamawiający. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

- Rozstrzygnięcie zamówienia

- Zamawiający sporządzi protokół oceny ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie przeprowadzenie końcowych negocjacji handlowych z trzema pierwszymi Oferentami, którzy w oparciu o ustalone w przedmiotowym zapytaniu kryteria oceny ofert uzyskali największą liczbę punktów.

- Szczegółowy harmonogram przebiegu fazy negocjacji dwustronnych zostanie przedstawiony Oferentom wybranym do negocjacji w piśmie zawiadamiającym o ich wybraniu do tej fazy postępowania.

- W trakcie fazy negocjacyjnej możliwe będzie złożenie oferty wariantowej w zakresie oferowanej ceny.

- Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone kryteria.

- Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście Oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek - niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta, którego oferta została poprawiona.

- Oferenci będą zobowiązani dołączyć wstępny harmonogram realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego. Harmonogram Oferenta wybranego na Wykonawcę będzie mógł ulec zmianie po zakończeniu negocjacji dwustronnych i określeniu przez Strony ostatecznych warunków realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego.

- Zamawiający sporządzi drugi protokół oceny ofert po przeprowadzonych negocjacjach, a następnie podpisze umowę w sprawie zamówienia z wybranym Wykonawcą, który uzyskał najwyższą ilość punktów, w oparciu o ustalone kryteria.

- Umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem danych wynikających z zapytania ofertowego, załącznikach oraz danych zawartych w ofercie.

- O terminie i miejscu podpisania umowy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę.

- Na stronie internetowej: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Zamawiający umieści informację dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty.

- W przypadku, gdy podmiot, który został wybrany, zrezygnuje z podpisania umowy Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę z podmiotem, którego oferta była druga w kolejności najkorzystniejszych ofert.

- Wycofanie i zmiana oferty

- Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upłynięciem terminu składania ofert:

- w przypadku wycofania oferty, oferent składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje,

- w przypadku zmiany oferty, oferent składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą wycofuje i składa nową zmienioną.

- Oferent nie może wprowadzić zmian do oferty po upływie terminu składania ofert.

- Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących istotnych zmian do umowy, w okolicznościach określonych poniżej:

- zmiana terminu umowy – w przypadku gdy: niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy wynika z napotkania przez Wykonawcę okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od nich, np. wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej m.in. klęska żywiołowa, epidemia/pandemia, niepokoje społeczne, działania wojskowe.

Ciężar udowodnienia wystąpienia siły wyższej spoczywać będzie na Wykonawcy.

- zmiana warunków płatności (ilość oraz wielkość rat płatności, termin płatności, etc.). Zmiana ta nie może wpłynąć na całkowitą wartość zamówienia.

- Zmiana zapisów umowy innych niż zapisy wynikające z oferty – przypadku: zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

- Innych okoliczności, których działając z należytą starannością nie można było przewidzieć na moment ogłaszania zapytania ofertowego i składania ofert pod warunkiem wyrażenia zgody na wprowadzenie zmiany przez Zamawiającego.

Zmiany o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem akceptacji ich przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie będzie wymagać formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Pozostałe informacje

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia postępowania lub unieważnienia postępowania bez dokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert, bez podawania przyczyn oraz bez konsekwencji finansowych ze strony Oferentów.

- W przypadku przedłużenia postępowania Zamawiający zwróci się do Oferentów o przedłużenie czasu związania ofertą.

- Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty, w szczególności danych na podstawie, których Zamawiający dokonał wyboru. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podane do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia i powinien zastrzeżenie to przedstawić w ofercie.

- Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

- Zamawiający przewiduje zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia wynagrodzenie ryczałtowe, które będzie płatne w miesięcznych transzach w wartości wynikającej w zaawansowania robót wykonanych w każdym zakończonym miesiącu podczas realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wartość ostatniej planowanej transzy wynagrodzenia nie powinna być niższa niż wartość zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia, określonego w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a GW, bez względu na formę zabezpieczenia jaka będzie obowiązywała w podpisanej umowie.

- Oferta zostanie odrzucona, jeśli:

- jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,

- nie odpowiadającą warunkom określonym w zapytaniu ofertowym,

- jest niezgodna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- Oferent nie załączy załącznika nr 1 Formularz Ofertowy,

- Zamawiający może wezwać Oferentów do uzupełnienia brakujących dokumentów. Uzupełnienia mogą dotyczyć wszystkich dokumentów złożonych w ramach oferty poza Załącznikiem nr 1 Formularz Ofertowy. Jeśli zamawiający w ciągu dwóch dni od zawiadomienia nie dośle brakujących dokumentów/informacji jego oferta zostanie odrzucona i pozostawiona bez rozpatrzenia.

- Uzupełnienia te nie mogą wpłynąć na treść/założenia przedstawione w pierwotnej Ofercie, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.

- Z tytułu odrzucenia oferty, Oferentom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.

- Złożenie oferty nie stanowi zawarcia umowy.

- Oferty, które nie spełniają wymagań określonych w zapytaniu nie będą rozpatrywane.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający ma prawo żądać wyjaśnień od Oferentów, których oferty będą zawierały rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, tj. niższą o 30% od średniej wynikającej ze złożonych ofert, a w przypadku braku tych wyjaśnień lub przedstawienia nienależytego uzasadnienia dla ceny z oferty – do odrzucenia oferty.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Za tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania spełnienia wszystkich przesłanek wymienionych powyżej przepisie. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinien wyodrębnić z oferty dokumenty zawierające te informacje i je dokładnie oznaczyć jako: „dokumenty tajne”. Zastrzeżenie informacji, które nie są tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji skutkować będzie wyłączeniem zakazu ujawnienia informacji.

- Wykonawca przeniesie na Zamawiającego bezwarunkowo, bez dodatkowych opłat całość autorskich praw majątkowych do całości autorskich opracowań wykonanych w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać konieczne korekty dokumentacji jeżeli zaistnieje taka potrzeba, warunkujących uzyskanie decyzji – pozwolenia na użytkowanie lub wymaganych obowiązującymi przepisami wraz z poniesieniem kosztów robót budowlanych z tego wynikających.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia siłami własnymi. Natomiast przy pomocy podwykonawców może wykonać jedynie roboty, prace specjalistyczne i dostawy, do których wykonania Wykonawca nie ma przygotowania techniczno-organizacyjnego.

- Ochrona danych osobowych

PAPIERY POWLEKANE "PASACO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informuje, iż Administratorem danych osobowych (dalej jako: „Dane osobowe”) pozyskanych od Sprzedawcy w trakcie trwania współpracy między Stronami jest PAPIERY POWLEKANE "PASACO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Solec Kujawski, ul. Toruńska 63A (86-050 Solec Kujawski) KRS 0000166348, NIP: 5541013399, e-mail: info@pasaco.pl zgodnie z RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane osobowe pracowników Sprzedawcy przetwarzane są w celu realizacji współpracy na podstawie niniejszej umowy tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO a także w celu realizacji wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na PAPIERY POWLEKANE "PASACO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Dane osobowe (imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu wskazanego powyżej tj. czas realizacji umowy wydłużony o okres wynikający z odpowiednich przepisów prawa dotyczących przedawnienia roszczeń oraz terminy przechowywania dokumentacji wynikające z przepisów podatkowych).

PAPIERY POWLEKANE "PASACO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ nie zamierza przekazać Danych osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, przetwarzać ich w sposób zautomatyzowany czy też profilować.

Dane osobowe, jeśli będzie to konieczne, mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym, PAPIERY POWLEKANE "PASACO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zleci to zadanie, np. kurierom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym, doradcom finansowym, kancelariom rachunkowym abyśmy mogli wykonywać swoje zobowiązania umowne, wynikające z przepisów prawa oraz dochodzić roszczeń i praw nam przysługujących.

- Wykaz załączników

Załącznik nr 1:	Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2:	Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Załącznik nr 3 	Oświadczenie potwierdzające posiadane doświadczenie.

Załącznik nr 4:	Oświadczenie o braku powiązań oraz niewpisaniu do rejestru długów i niepostawieniu w stanie likwidacji lub upadłości.