PROJEKT WYPOSAŻENIA CENTRUM KULTURY I SZTUKI IM. Ady SARI W STARYM SĄCZU

(wyciag dla zakresu:

„Drobne roboty budowalne powiązane z powłokami i położeniem okładzin,

wykładzin i wybranych elementów wyposażenia”)

Lokalizacja robót:

Powłoki, okładziny i pozostałe elementy wyposażenia zostaną położone w siedzibie Centrum Kultury i Sztuki in. Ady Sari w Starym Sączu (Rynek 5)

Wytyczne:

1. Całe wyposażenie musi być nowe i nie nosić śladów użytkowania.

2. Wymagana jest wysoka jakość wykonania.

3. Podane wymiary są wymiarami pożądanymi przez Zamawiającego. Odchylenia nie mogą pogarszać parametrów estetycznych i stopnia powiązania elementów wyposażenia z architekturą obiektu.

4. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia kolory mają posłużyć Wykonawcy w ustaleniu ceny oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru odcieni w obrębie wybranego koloru w danej grupie cenowej próbnika dostępnego u Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do ostatecznego skonkretyzowania odcienia wybranego koloru przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.

5. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia dokonać szczegółowego obmiaru z natury w miejscach, w których mają być zamontowane elementy wyposażenia, ustalić i uzgodnić z Zamawiającym ewentualne zmiany w zakresie dostarczanych przedmiotów.

6. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko, w miejsca wskazane przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego o gotowości do dostarczenia i montażu elementów wyposażenia w formie telefonicznej lub faksem - z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem przed planowaną datą dostawy i montażu. Wszystkie elementy wyposażenia muszą być wniesione do pomieszczeń w dniu dostawy oraz zamontowane maksymalnie w ciągu trzech dni roboczych od dnia dostawy. Meble i inne elementy wyposażenia muszą być wypoziomowane, połączone ze sobą, ustawione we wskazanych miejscach i zamontowane w sposób umożliwiający ich bezpieczną eksploatację.

8. Wymagana gwarancja Wykonawcy na zakres przedmiotu zamówienia: minimum 24 miesiące.

9. Podczas kładzenia powłok, wykładzin i montażu innych elementów wyposażenia Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska i BHP.

10. Do Wykonawcy należy uprzątnięcie opakowań i innych materiałów (palet, kartonów, folii itp.) z pomieszczeń, do których dostarczono materiały i inne elementy wyposażenia.

UWAGA: PRÓBKI KOLORYSTYCZNE POWINNY ZOSTAĆ ZATWIERDZONE W TRYBIE NADZORU AUTORSKIEGO przez:

55Architekci s.c. Anna Szewczyk-Świątek, Wojciech Świątek

ul. Krótka 8, 34-600 Limanowa
tel. kom.608 808 255
e-mail: 55architekci@gmail.com

- Lustro

4 sztuki - Lustro okrągłe śr. 60cm, brzegi z ramką 4 mm mini, czarną, fazowane, montaż na kołki rozporowe do ściany- niewidoczny system montażu. [pom. -2_06, -2_08, -2_10, -1_06, 0_07, 0_12, 0_14, 1_05, 1_06, 1_10, 2_03]

- Lustro uchylne

4 sztuki - Lustro uchylne ze stali nierdzewnej z uchwytem 304, wym.: 80 x 60 cm, laminowane szkło (lustro), wykończenie ramy: matowe, szkło o grubości 4 mm, mocowanie lustra za pomocą 2 metalowych wsporników,  łączenie elementów uchwytu: 2 śruby z nakrętkami ze stali nierdzewnej, łączenie lustra z uchwytem: 8 śrub M6, mocowanie uchwytu do ściany: 4 śruby M8,  waga lustra: 7,2 kg. [pom. -2_10, -1_06,  0_15, 1_05]

Poz. 3 – 9 POWŁOKI ŚCIENNE

- Farba do tablic suchościeralnych – magnetyczna

Należy malować farbą magnetyczną, następnie farbą podkładową a następnie farbą akrylową (w przypadku koloru szarego) i farbą epoksydową do mazaków suchościeralną (bezbarwną lub białą w zależności od oczekiwanego wykończenia. Dla uzyskania satysfakcjonującego efektu należy przyjąć rozwiązanie systemowe. W wycenie przyjęto system przykładowy Owatrol/Rustoleum.

Kolor biały ściany: W pom 1_14 zakres – wg rys.  18, w pom. 1_13 wg zakresu na rzucie, od wysokości podłogi do wys. 200 cm nad poziomem posadzki, w pom. 0_05 od wys. 80 do 180 cm nad poziomem podłogi.

W pom -1_03 kolor szary – malowana w zakresie wskazanym na rzucie, na całą wysokość pomieszczenia.

- Farba suchościeralna bezbarwna

Dwuskładnikowa bezbarwna farba poliuretanowa o bardzo wysokiej odporności chemicznej i mechanicznej, odporna na działanie promieni UV, ścieranie, nie żółknąca. Powierzchnię ściany przed aplikacją oczyścić, w razie potrzeby zaszpachlować ubytki, zeszlifować i usunąć kurz. Ścianę należy zagruntować preparatem rekomendowanym przez producenta farby. Aplikować metodą natrysku 3 warstwy w odpowiednich odstępach czasu wg zaleceń producenta. Grubość wyschniętej warstwy 65-75 mikronów. Wykończenie: połysk. Zakres malowania zgodnie z rys. rzutu: w pom 2_08 i 2_07 – między filarami, w pom 2,01 od poziomu podłogi do poz. 2 m, w pom 1_01 od wys. 50 m do 250 cm, w pom 0_06 od poziomu 0-do 200 cm (nad poziomem posadzki

- Przejrzysta folia kolorowa samoprzylepna

OPIS: Samoprzylepna transparentna folia kolorowa do intensywnego barwienia przejrzystych powierzchni szklanych. Klej całkowicie niewidoczny. Folia cechująca się przepuszczalnością świetlną promieniowania widzialnego w 36%, absorbcja energii słonecznej 28%, ochrona UV 98%, grubość 60µ. Kolor: szara/RAL 7023. W zestawie z niezbędnymi elementami montażowymi oraz koncentratem montażowym przygotowującymi materiał szklany do oklejenia. Uwaga ostateczny wymiar dopasować do wymiaru szklenia (wymiar przybliżony 160x 220 cm x3).

- Przejrzysta folia kolorowa samoprzylepna

WYMIARY: szer./dł.95x390 (2 sztuki), 235x390 (1 sztuka). OPIS: Samoprzylepna transparentna folia kolorowa do intensywnego barwienia przejrzystych powierzchni szklanych. Klej całkowicie niewidoczny.
Folia cechująca się przepuszczalnością świetlną promieniowania widzialnego w 36%, absorbcja energii słonecznej 28%, ochrona UV 98%, grubość 60µ. Kolor: brązowy/bursztynowy. W zestawie z niezbędnymi elementami montażowymi oraz koncentratem montażowym przygotowującymi materiał szklany do oklejenia. Uwaga: ostateczny wymiar dopasować do wymiaru szklenia (wymiar przybliżony 100x 220 cm).

- Lakier do ścian

Wodorozcieńczalny, jednoskładnikowy, bezbarwny lakier do stosowanie wewnętrznego. Oparty na dyspersjach akrylowych i poliuretanowych. Odporny na ścieranie. Należy stosować 2 warstwy (pierwsza rozcieńczona 10% wodą). Należy stosować wyłącznie na suche, czyste, odtłuszczone i odkurzone podłoże. W przypadku aplikacji wewnątrz wietrzyć pomieszczenie. Temperatura otoczenia: powyżej 8°C. Wilgotność względna: maks. 90%. Wykończenie: mat, kolor bezbarwny. Malowanie do wys. 2 m w przestrzeni klatki schodowej i przestrzeniach przejść: w pom. 2_01, 1_03, 1_01, 0_01, 0_06 (wg oznaczeń na rzutach).

- Powłoki (poz. 3-7) malowanie, robocizna

- Korek ścienny klejony na ścianie

Korek ścienny w rolce, w kolorze naturalnym, montowany na kleju. Struktura drobnoziarnista, granulat 1-3 mm, grubość 8 mm. Wymiary i układ zgodnie z rysunkiem 34 Projektu Aranżacji.

| - Korek czarny - arkusze |  |
| --- | --- |
|  | WYMIARY: wys./szer./gr..: 600x300x3 mm OPIS: Płyta korkowa w arkuszach, w kolorze czarnym. cięta laserowo i przyklejona do ściany pokrytej korkiem naturalnym (wg rysunku 34) |

- Chromowanie – słup w pom. 006

Np. I: Maston, lakier czarny połysk 2K, II: Lakier efekt lustrzany Forever Paints 400 ml lub zamienniki

Należy wypełnić luki, pory i szczeliny w powierzchni betonu i zatrzeć na gładko. Polerować mechaniczne drobnym ziarnem całości, do uzyskania zupełnie gładkiej i równej powierzchni na całej wysokości.

Następnie podkład pod farbę (dedykowany lakier czarny).

Dane lakieru podkładowego (koniecznie czarny):

- trzeba spisać i wyartykułować słowa (twardy o podwyższonej odporności mechanicznej)

- nanosić jak przy lakiernictwie (powtarzające się ruchy z wielu kierunków)

- minimalnie 2 warstwy

- chronić przed kurzem - malować w obudowie (za parawanem szczelnym)

Kolor: RAL 905

Po całkowitym wyschnięciu nanieść lakier lustrzany / farbę chromową (tzw. stal nierdzewną w spray'u)

Kolor: miedziany. Na koniec ochronny lakier bezbarwny.

| 12. Wykładzina | np. Forbo Flotex lub inna równoważna |
| --- | --- |
|  | Wykładzina flokowana spełniająca wymogi normy EN 1307. Grubość całkowita 4,3mm, klasa 33, stabilność wymiarowa <0,2%, utrata włókien <35g, odporność na działanie kółek meblowych r=>2,4 Użycie ciągłe, odporność elektryczna>109Ω. Tłumienie odgłosów 20dB. Pochłanianie dźwięku 0,1. Reakcja na ogienBfl-s1. Wykładzina klejona do podłoża na kleju zmywalnym (kawałek). Kolor oranż miedziany. Wymiary wg zestawienia (2x śr 200, śr. 140, 200x295 cm) i rysunków. |

- Lustra ścienne sportowe

WYMIAR: szer./wys./gr.:
195x300 cm x 3 mm – 4 sztuki

OPIS: Lustra ścienne sportowe, srebrne, otwory w miejscu kontaktów, szlifowane krawędzie – krawędź ostra, klejone. W zestawie z niezbędnymi elementami montażowymi – klej.

- Siatka przyścienna z montażem

Zabudowa z arkuszy siatki zbrojonej, zgrzewanej spawana do kątownika startowego, malowana na kolor biały, całość mocowana do ściany na kotwach chemicznych w pom. 0_01. Szczegóły na rys. 20.

W pom. 0_04 mata jak w pom 2_09, malowana proszkowo na kolor biały, mocowana w odległości 5 cm od ściany na odpowiednim do rodzaju ściany kołkach. Siatka ramowana kątownikiem stalowym o wymiarze 780x 120 cm (mocowana od wysokości 80 cm do wys. 200 cm).