Poznań, sierpień 2020

PSI Polska Sp. z o.o.

ul. Towarowa 37

61 – 896 Poznań

NIP: 7781420509

Zapytanie ofertowe nr 2/POIR/2020

W związku realizacją projektu pn. „System wykrywania i lokalizacji wycieków dla rurociągów wielofazowych.” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwo PSI Polska Sp. z o.o. ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zestawy sterowników oraz moduł GSM/LTE.

- Przedmiot zamówienia:

Zapytanie ofertowe zostało podzielone na dwie części. PSI dopuszcza możliwość składania ofert na wybraną cześć lub obie części zapytania ofertowego. Kryteria oceny ofert określone w pkt. 6 mają zastosowanie do każdej części niezależnie.

CZĘŚĆ 1 - Zestawy sterownikowe – 3 komplety.

Specyfikacja:

- Zestawy „Upstream” – 2 komplety (Układ pomiarowy 1a i 1b)

Laboratoryjny zestaw sterownikowy z systemem operacyjnym czasu rzeczywistego oparty na platformie sprzętowej CompactRIO firmy National Instruments lub równoważny o niżej określonych parametrach równoważności.

Każdy pojedynczy zestaw pomiarowy złożony z elementów:

- Sterownik przemysłowy z systemem operacyjnym czasu rzeczywistego – Kontroler typu CRIO-9047 ze zintegrowaną kasetą na moduły pomiarowe lub równoważny – zakres równoważności:

- Możliwość programowania z użyciem posiadanego graficznego języka programowania kompatybilnego z językiem programowania i oprogramowaniem LabVIEW

- Czterordzeniowy procesor taktowany zegarem nie wolniejszym niż 1,60 GHz

- Minimum 4GB pamięci RAM

- Nieulotna pamięć minimum 4 GB

- Wbudowany programowalny układ FPGA nie gorszy niż Kintex-7 70T

- Możliwość zainstalowania 8 kart pomiarowych

- Minimum 2 interfejsy sieciowe

- Wbudowane porty szeregowe RS-232 oraz RS-485

- Przynajmniej jeden port USB 2.0 i minimum dwa USB 3.1 typu C

- Wbudowana karta graficzna umożliwiająca podłączenie monitora.

- Kontroler dostarczony wraz z zasilaczem

Moduły pomiarowe:

- Dwukanałowy moduł pomiarowy typu NI9218 z przetwornikami ADC typu Delta Sigma ze złączami do przetworników analogowych lub równoważny – zakres równoważności:

- Rozdzielczość nie mniejsza niż 24 bity

- Równoczesne próbkowanie

- Możliwość podłączenia adapterów pozwalających na pomiary sygnałów +/- 20 mA, +/-60V, pomiary w układzie mostka

- 2 złącza DSUB

- Maksymalna częstotliwość próbkowania nie mniejsza niż 51,2 kS/s/ch

- SFDR dla 1kHz, 1Vrms nie gorszy niż 101 dB

- THD dla 1kHz, -1 dBFS nie gorszy niż -100 dBc

- Moduł pomiarowy dostarczony wraz z adapterem dla pomiarów 4 … 20mA oraz dla jednego zestawu (2 szt.) z adapterem do bezpośredniego podłączenia sygnału do wejścia napięciowego

- Moduł kompatybilny z wybranym kontrolerem

- Liczba modułów: 1 szt.

- Moduł do synchronizacji czasu NI9467 z GPS wraz z anteną zewnętrzną lub równoważny – zakres równoważności:

- Moduł GPS

- Moduł do synchronizacji czasu z GPS

- Kompatybilny z wybraną obudową

- Moduł dostarczony wraz z anteną

- Dokładność PPS nie gorsza niż +/- 100ns powyżej 99 procent

- Złącze SMA

- Liczba modułów: 1 szt.

- Ekran dotykowy TSM-1012 lub równoważny, kompatybilny z wybranym kontrolerem -  zakres równoważności:

- przekątna monitora nie mniejsza niż 12 cali

- maksymalna rozdzielczość nie gorsza niż 1280 x 1024

- rezystancyjny ekran dotykowy

- zasilanie 9 VDC do 36 VDC

- Liczba: 1 szt.

- Moduł wejść cyfrowych NI9421 lub równoważny – zakres równoważności:

- 8 linii wejściowych w logice 24V

- Typ wejścia sinking

- Maksymalne opóźnienie nie dłuższe niż 100 us

- Izolacja kanał-ziemia nie mniejsza niż 60V

- Zabezpieczenie wejść nie mniejsze niż 40 V

- Maksymalny prąd wejściowy nie mniejszy niż 7mA

- Gniazdo DSUB

- Moduł dostarczony wraz z terminalem śrubowym podłączanym do gniazda DSUB

- Liczba modułów: 1 szt.

- Trzykanałowy moduł pomiarowy NI9232 sygnału dynamicznego z przetwornikiem ADC typu Delta Sigma ze złączem do przetworników analogowychlub równoważny  - zakres równoważności:

- Rozdzielczość nie mniejsza niż 24 bity

- Przetwornik ADC typu Delta Sigma

- Równoczesne próbkowanie wszystkich kanałów

- Minimum 3 złącza typu BNC

- Maksymalna częstotliwość próbkowania 102,4 kS/s/ch

- SFDR dla 1kHz, Amplituda -60 dBFS,  przy częstotliwości próbkowania 102,4 kS/s nie gorszy niż 120 dBFS

- THD dla 1kHz, Amplituda -20 dBFS nie gorszy niż -95 dB

- Zakres pomiarowy +/-30 V

- Moduł kompatybilny z wybranym kontrolerem

- Liczba modułów: 1 szt.

- Zestaw „Downstream” – 1 komplet (Układ pomiarowy 2)

Laboratoryjny zestaw sterownikowy z systemem operacyjnym czasu rzeczywistego oparty na platformie sprzętowej CompactRIO firmy National Instruments lub równoważny o niżej określonych parametrach równoważności.

Zestaw pomiarowy złożony z elementów:

- Sterownik przemysłowy z systemem operacyjnym czasu rzeczywistego - Kontroler CRIO-9047 ze zintegrowaną kasetą na moduły pomiarowe lub równoważny – zakres równoważności:

- Możliwość programowania z użyciem posiadanego graficznego języka programowania kompatybilnego z językiem programowania i oprogramowaniem LabVIEW

- Czterordzeniowy procesor taktowany zegarem nie wolniejszym niż 1,60 GHz

- Minimum 4GB pamięci RAM

- Nieulotna pamięć minimum 4 GB

- Wbudowany programowalny układ FPGA nie gorszy niż Kintex-7 70T

- Możliwość zainstalowania 8 kart pomiarowych

- Minimum 2 interfejsy sieciowe

- Wbudowane porty szeregowe RS-232 oraz RS-485

- Przynajmniej jeden port USB 2.0 i minimum dwa USB 3.1 typu C

- Wbudowana karta graficzna umożliwiająca podłączenie monitora.

- Kontroler dostarczony wraz z zasilaczem

Moduły pomiarowe:

- Dwukanałowy moduł pomiarowy NI9218 z przetwornikami ADC typu Delta Sigma ze złączami do przetworników analogowych lub równoważny o zakres równoważności:

- Rozdzielczość nie mniejsza niż 24 bity

- Równoczesne próbkowanie

- Możliwość podłączenia adapterów pozwalających na pomiary sygnałów +/- 20 mA, +/-60V, pomiary w układzie mostka

- 2 złącza DSUB

- Maksymalna częstotliwość próbkowania nie mniejsza niż 51,2 kS/s/ch

- SFDR dla 1kHz, 1Vrms nie gorszy niż 101 dB

- THD dla 1kHz, -1 dBFS nie gorszy niż -100 dBc

- Moduł pomiarowy dostarczony wraz z adapterami dla pomiarów: 4 … 20 mA

- Moduł kompatybilny z wybranym kontrolerem

- Liczba modułów: 2 szt.

- Moduł do synchronizacji czasu NI9467 z GPS wraz z anteną zewnętrzną lub równoważny – zakres  równoważności:

- Moduł GPS

- Moduł do synchronizacji czasu z GPS

- Kompatybilny z wybraną obudową

- Moduł dostarczony wraz z anteną

- Dokładność PPS nie gorsza niż +/- 100ns powyżej 99 procent

- Złącze SMA

- Liczba modułów: 1 szt.

- Ekran dotykowy TSM-1012 kompatybilny z wybranym kontrolerem lub równoważny - zakres równoważności:

- Ekran dotykowy kompatybilny z wybranym kontrolerem

- Przekątna monitora nie mniejsza niż 12 cali

- maksymalna rozdzielczość nie gorsza niż 1280 x 1024

- rezystancyjny ekran dotykowy

- zasilanie 9 VDC do 36 VDC

- Moduł wejść cyfrowych NI9421 o następujących parametrach równoważności:

- 8 linii wejściowych w logice 24V

- Typ wejścia sinking

- Maksymalne opóźnienie nie dłuższe niż 100 us

- Izolacja kanał-ziemia nie mniejsza niż 60V

- Zabezpieczenie wejść nie mniejsze niż 40 V

- Maksymalny prąd wejściowy nie mniejszy niż 7mA

- Gniazdo DSUB

- Moduł dostarczony wraz z terminalem śrubowym podłączanym do gniazda DSUB

- Liczba modułów: 1 szt.

- Trzykanałowy moduł pomiarowy NI9232 sygnału dynamicznego z przetwornikiem ADC typu Delta Sigma ze złączem do przetworników analogowych o następujących parametrach równoważności:

- Rozdzielczość nie mniejsza niż 24 bity

- Przetwornik ADC typu Delta Sigma

- Równoczesne próbkowanie wszystkich kanałów

- Minimum 3 złącza typu BNC

- Maksymalna częstotliwość próbkowania 102,4 kS/s/ch

- SFDR dla 1kHz, Amplituda -60 dBFS,  przy częstotliwości próbkowania 102,4 kS/s nie gorszy niż 120 dBFS

- THD dla 1kHz, Amplituda -20 dBFS nie gorszy niż -95 dB

- Zakres pomiarowy +/-30 V

- Moduł kompatybilny z wybranym kontrolerem

- Liczba modułów: 1 szt.

Wymagania udziału w postępowaniu do części I:

- Termin realizacji

Termin realizacji zamówienia powinien być nie dłuższy niż 30 dni od daty złożenia zamówienia przez zamawiającego.

- Okres gwarancji

Okres gwarancji udzielonej na wszystkie produkty objęte zapytaniem powinien zostać wskazany przez Wykonawcę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji od produenta  wynosi 36 miesięcy.

CZĘŚĆ 2 - Moduł komunikacyjny GSM/LTE – 3 szt.

Moduł komunikacyjny GSM/LTE RACOM M!dge2 lub równoważny - zakres równoważności:

| Interfejs Komórkowy |  |
| --- | --- |
| Pasma Częstotliwości | 4G – LTE: B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), wszystkie pasma różnorodne |
|  | 3G – WCDMA, HSPA, HSPA+: B1(2100), B2(1900), B5(850), B8(900), wszystkie pasma różnorodne |
|  | 2G – GPRS, EDGE, GSM: 850, 900, 1800, 1900 |
| Szybkość transmisji danych | Do 150 Mbps downlink/ 50 Mbps uplink |
| Wejścia SIM | 2× Micro SIM |
| Elektryczne |  |
| Moc wejściowa | 12 – 24 VDC, +/- 20% |
| Zużycie energii | Średnia 7W (włącznie z max. 2.5W na wejście USB) |
| Interfejsy |  |
| Ethernet | 4× Ethernet 10/100 Base-T, Auto MDX, 2× RJ45, zmostowany bądź rutowany |
| COM | 1× RS232, 300–115 200 bps, screws, RxD, TxD, GND |
| USB | 1× USB host USB 2.0 |
| Inputs/Outputs | 1× DI, 1× DO |
| Antena | 2× SMA żeńska– odbieranie różnorodności |
| Ekspansja | COM/IO: RS232/RS485 + 1× DI, 1× DO |
| Środowkiskowe |  |
| IP Code (Ochrona Ingress) | IP40 |
| MTBF (Mean Time Between Failure) | > 220.000 hours (> 25 years) |
| Temperatura operacyjna | – 40 do +70°C |
| Wilgotność operacyjna | 5 do 95% bez kondensacji |
| Przechowywanie | – 40 do +85 °C (−40 to +185 °F) / 5 do 95 %bez kondensacji |
| Mechaniczne |  |
| Obudowa | Metal |
| Wymiary | 125 wyskość × 45 szerokość × 110 głebokość mm (4.9 × 1.8 × 4.3 in) |
| Waga | 450 g (1.0 lbs) |
| Montaż | Szyna DIN, wspornik płaski |
| Bezpieczeństwo |  |
| Zarządzanie | HTTP, HTTPS, SSH |
| Dostęp do kont | 2 poziomy (Użytkownik i Administrator) |
| Szyfrowanie | Wymagane (AES256) z IPsec, otwarty VPN |
| IPsec | Wymagany |
| Firewall | Warstwa 2 – MAC, Warstwa 3 – IP, Warstwa 4 – TCP/UDP, filtr SMS |
| RADIUS | Wymagane |
| SW |  |
| Zarządzanie awaryjne | Wymagane |
| Nadzór połączeń | Wymagane |
| Automatyczne odzyskiwanie połączenia | Wymagane |
| Zarządzanie SMS | Wymagane |
| Zestaw do tworzenia oprogramowania | W pełni funkcjonalny |
| Pojemnik Linux | LXC |
| Pow iadomienia SMS / E-mail | Wymagane/ Wymagane |
| Routing | Statyczne / Dynamiczne |
| BGP / OSPF | Wymagane / Wymagane |
| QoS | Wymagane |
| NAPT | Wymagane |
| Protokoły użyrkownika w Ethernet | Wymagane |
| Protokoły użytkownika w COM | Modbus RTU, DNP3, IEC101, DF1, COMLI, C24, Cactus, ITT Flyght, RP570, Siemens 3964(R), UNI |
| Konwertery szeregowe na IP | Modbus RTU / Modbus TCP, serwer terminali |
| VPN | OtwartyVPN, IPsec, PPTP, GRE |
| VRRP | Wymagane |
| NTP | Klient/Serwer |
| SNMP | v1, v2c, v3 |
| Homologacja typu | CE |

Wymagania udziału w postępowaniu dla II części:

- Termin realizacji

Termin realizacji zamówienia powinien być nie dłuższy niż 30 dni od daty złożenia zamówienia przez zamawiającego.

- Okres gwarancji

Okres gwarancji udzielonej na wszystkie produkty objęte zapytaniem powinien zostać wskazany przez Wykonawcę w odpowiedzi na niniejsze zapytanie. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji od produenta  wynosi 24 miesiące.

- Wspólny słownik zamówień (CPV) dla obu części postępowania:

30212100-9 - Mikrokomputerowe jednostki przetwarzające

Zamówienie będzie obejmowało zakup wskazany w ramach specyfikacji.

- Warunki udziału w postepowaniu dla obu części:

Do postępowania zostaną dopuszczeni oferenci spełniający następujące warunki:

1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

2. Posiadanie wiedzy i doświadczenia należytego wykonania zamówienia

3. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4. Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie

5. Brak powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków wymaga przedłożenia następujących dokumentów:

1) Złożenie oferty zawierającej:

- Nazwę, adres i NIP wykonawcy

- Datę wystawienia oferty

- Dane pozwalające ocenić ofertę i przyznać punkty w ramach kryteriów

- Termin ważności oferty

- Cenę netto i brutto

2) Złożenie na ofercie oświadczeń o następującej treści

- Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone  w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.

- Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich  posiadania.

- Wykonawca, oświadcza że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)	uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)	posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c)	pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,   pełnomocnika;

d)	pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia  lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób

- Opis sposobu przygotowania oferty dla obu części:

Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) wraz z oświadczeniami wyszczególnionymi w jego treści spójnymi z pkt III niniejszego zapytania ofertowego oraz specyfikacją pozwalającą ocenić parametry techniczne przedmiotu zamówienia.

Sposoby składania ofert:

- osobiście na adres korespondencyjny firmy PSI Polska Sp. z o.o., ul. Towarowa 37, 61 – 896 Poznań

- pocztą, listem poleconym, kurierem na adres korespondencyjny firmy: PSI Polska Sp. z o.o., ul. Towarowa 37, 61 – 896 Poznań

- pocztą elektroniczną na adres mailowy: rrzasa@psi.pl

Termin dostarczania ofert upływa w dniu: 31.08. 2020r.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

- Oferty dostarczone Zamawiającemu po terminie składania ofert nie będą przyjęte. Skuteczne złożenie oferty oznacza otrzymania oferty przez Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zmiany albo wycofanie oferty przez oferenta przed upływem terminu składania ofert są dopuszczalne.

- Zamawiający dokona ich oceny. W trakcie oceny ofert Zamawiający może wzywać oferentów do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych przez nich ofert.

- W przypadku kiedy oferta nie spełnia wskazanych w zapytaniu ofertowym, minimalnych wymagań technicznych, zostanie odrzucona ze względu na niespełnienie wymagań formalnych i nie będzie podlegała dalszej ocenie.

- Kończąc procedurę oceny ofert Zamawiający podejmie decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. W każdym czasie postępowania przetargowego dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu.

- Zamawiający ma prawo do anulowania części lub całości zapytania ofertowego bez podania przyczyny w każdym momencie postępowania.

- Termin ważności oferty: minimum 30 dni. Termin liczony od daty upływu terminu dostarczenia ofert.

- Kryteria oceny ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria:

| kryteria oceny ofert | waga | maksymalna liczba punktów |
| --- | --- | --- |
| a) cena netto (w PLN/EUR*) | 100% | 100 |

* w przypadku oferty podanej w EUR do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs NBP z dnia poprzedzającego sporządzenie protokołu wyboru ofert przez Zamawiającego

Sposób przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

- Punkty w ramach kryterium ceny netto (w PLN/EUR) będą przyznawane wg następującej formuły:

C min

A n = ----------------- x 100 %

C r

C min – cena minimalna w zbiorze

C r – cena oferty rozpatrywanej

A n – ilość punktów przyznana ofercie

- Informacja na temat zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia.

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z PSI Polska Sp. z o.o.. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązanie PSI Polska Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu PSI Polska Sp. z o.o. lub osobami wykonującymi w imieniu PSI Polska Sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób;

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań na formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

- Warunki dokonania zmiany umowy:

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie niezbędnych do sprawnej realizacji prac, w szczególności:

- Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany terminów i warunków płatności - pod warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę takiego zamiaru i otrzymania stosownej zgody Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia okoliczności spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, oraz/lub okolicznościami siły wyższej.

- Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, które nie wpływają w istotny sposób na przedmiot zamówienia oraz nie prowadzą one do zmiany charakteru umowy.

- Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców/Oferentów ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.

- Wszelkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Wniosek o zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

Zastrzeżenia

Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje firmy PSI Polska Sp. z o.o. do żadnego określonego działania:

- Wydanie niniejszego zapytania ofertowego nie zobowiązuje firmy PSI Polska Sp. z o.o.

- do akceptacji oferty, w całości lub części i nie zobowiązuje PSI Polska Sp. z o.o. do składania wyjaśnień czy powodów akceptacji lub odrzucenia oferty.

- PSI Polska Sp. z o.o. nie może być pociągana do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

- PSI Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

- Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 jest PSI Polska Sp. z o.o., ul. Towarowa 37, 61 – 896 Poznań.

- Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 pkt. c) oraz art. 9 ust. 2 pkt. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia warunków realizacji zasady rozeznania rynku, na podstawie:

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320).

- Ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 2077).

- Dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia przedmiotowego postępowania nr 2/POIR/2020 tj. dokonania wyboru najlepszej oferty i podpisania umowy współpracy.

- Każda osoba fizyczna, której dane osobowe będą przetwarzane w ramach przedmiotowego postępowania ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania. Każda osoba fizyczna, której dane osobowe będą przetwarzane w ramach przedmiotowego postępowania ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w ramach przedmiotowego postępowania nie wymaga zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą.

Załączniki:

- załącznik nr 1 formularz oferty

...........................

podpis i pieczęć firmy

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

Oferta dla

PSI Polska Sp. z o.o.

ul. Towarowa 37

61 – 896 Poznań

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 2/POIR/2020 dotyczące sprzedaży:

- Zestawu sterowników

- Modułu GSM/LTE

związanej z projektem pn. „System wykrywania i lokalizacji wycieków dla rurociągów wielofazowych” składam niniejszą ofertę na wykonanie w/w zamówienia.

I. Nazwa i dane adresowe wykonawcy

Nazwa: ………………………………………………….……...*

Adres: ………………………………………………….………..*

NIP: …..…………………………………………….……….……*

II. Warunki cenowe oferty

Ważności oferty: ........ *dni (minimum 30 dni. Termin liczony od daty upływu terminu dostarczenia ofert, tj. od xx.xx..2020r.)

Planowany termin realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia zapytania ofertowego:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Cena netto* w PLN/EUR** | Cena brutto* w PLN/EUR** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestawy sterownikowe – 3 komplety |  |  |
| 2. | Moduł GSM/LTE – 3 szt |  |  |

Załączniki:

- Specyfikacja techniczna.

Oświadczenia Wykonawcy

Ja (my) niżej podpisany (i) oświadczam (y), że:

- Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone  w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.

- Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności  lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich  posiadania.

- Wykonawca, oświadcza że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie umożliwiające prawidłową realizację zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia we wskazanym terminie.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)	uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)	posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;

c)	pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,   pełnomocnika;

d)	pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia  lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób

Miejscowość ……………………, dnia…………………… r.*

_________________________________
                                                                                                                 (podpis i pieczęć wystawcy oferty)*

*dane obligatoryjne

** niepotrzebne skreślić