Załącznik nr 1 - Minimalne wymagania dla linii galwanicznej

We wszystkich przypadkach, w których w zapytaniu ofertowym lub załącznikach do niego, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia wskazano pochodzenie wyrobów, materiałów, urządzeń i technologii, dopuszcza się stosowanie wyrobów, materiałów, urządzeń i technologii równoważnych , tj.: wszelkie wymienione z nazwy wyroby, materiały, urządzenia i technologie użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami.”

Stanowisko 1 Odtłuszczanie chemiczne:

- Temperatura pracy 50 st.c.

- Wanna wykonana z PP-H Szarego – grubość ścianek min. 10mm, Grubość dna min. 15mm, Grubość obrzeży min. 25mm. Wanna wzmocniona konstrukcją ze stali st3 zabezpieczonej antykorozyjnie i obłożonej PP-H

- Wanna ocieplana

- Stanowisko wyposażone w co najmniej:

  - Zasilanie wodą poprzez zawór kulowy kulowym chemoodpornym PVC-U, EPDM

  - Automatyczne uzupełnianie kąpieli poprzez zawór elektromagnetyczny o napięciu bezpiecznym 24VDC

  - 2 chemoodporne Czujniki poziomu kąpieli wykonane ze stali nierdzewnej lub PP w wykonaniu IP65 lub wyższej

  - Chemoodporny Czujnik temperatury PT100 wykonany z PP lub stali nierdzewnej w wykonaniu IP65 lub wyższej

  - Zawór spustowy chemoodporny wykonany z PP z uszczelnieniami EPDM o średnicy minimum d40

  - 2 ssawy wentylacyjne z PP z automatycznie regulowanym przepływem powietrza oraz dodatkową ręczną przepustnicą do regulacji przepływu

  - 2 klapy wykonane z PP zautomatyzowane na siłownikach pneumatycznych w wykonaniu chemoodpornym

  - Grzałki chemoodporne wykonane ze stali nierdzewnej umożliwiające rozruch w max 6- 8h w wykonaniu IP 65 lub wyższym

  - Zestaw wczepów bezprądowych umożliwiających umieszczenie w wannie bębna/zawieszki

  - System zasilania umożliwiający przeniesienie napięcia do zasilania agregatu bębnowego

Stanowisko 2. Odtłuszczanie elektrochemiczne

- Temperatura pracy 50 st.c.

- Wanna wykonana z PP-H Szarego – grubość ścianek min. 10mm, Grubość dna min. 15mm, Grubość obrzeży min. 25mm. Wanna wzmocniona konstrukcją ze stali st3 zabezpieczonej antykorozyjnie i obłożonej PP-H

- Wanna ocieplana

- Stanowisko wyposażone w co najmniej:

  - Zasilanie wodą poprzez zawór kulowy kulowym chemoodpornym PVC-U, EPDM

  - Automatyczne uzupełnianie kąpieli poprzez zawór elektromagnetyczny o napięciu bezpiecznym 24VDC

  - 2 chemoodporne Czujniki poziomu kąpieli wykonane ze stali nierdzewnej lub PP w wykonaniu IP65 lub wyższej

  - Chemoodporny Czujnik temperatury PT100 wykonany z PP lub stali nierdzewnej w wykonaniu IP65 lub wyższej

  - Zawór spustowy chemoodporny wykonany z PP z uszczelnieniami EPDM o średnicy minimum d40

  - 2 ssawy wentylacyjne z PP z automatycznie regulowanym przepływem powietrza oraz dodatkową ręczną przepustnicą do regulacji przepływu

  - 2 klapy wykonane z PP zautomatyzowane na siłownikach pneumatycznych w wykonaniu chemoodpornym

  - Grzałki chemoodporne wykonane ze stali nierdzewnej umożliwiające rozruch w max 6-8h w wykonaniu IP 65 lub wyższym

  - Zestaw wczepów prądowych umożliwiających umieszczenie w wannie bębna/zawieszki

  - Prostownik galwanizerski

    - Typu rewersyjnego

    - O parametrach roboczych min. 1800A oraz minimum 15V (pełny zakres)

    - Sprawność prostownika w górnym zakresie parametrów -  minimum 85%

    - Dostępne protokoły komunikacji: Modbus TCP, Ethernet/IP, EtherCAT.

  - Połączenie prostownika do szyn i wczepów na wannie za pomocą szyn lub kabli prądowych niskiego napięcia wykonanych z miedzi

  - Stalowe szyny i katody w wannie

  - System zasilania umożliwiający przeniesienie napięcia do zasilania agregatu bębnowego

Stanowisko 3. Płukanie kaskadowe

- Wanna wykonana z PP-H Szarego – grubość ścianek min. 10mm, Grubość dna min. 15mm, Grubość obrzeży min. 25mm. Wanna wzmocniona konstrukcją ze stali st3 zabezpieczonej antykorozyjnie i obłożonej PP-H

- Stanowisko wyposażone w co najmniej:

  - Zasilanie wodą poprzez zawór kulowy kulowym chemoodpornym PVC-U, EPDM

  - Zawór spustowy chemoodporny wykonany z PVC-U z uszczelnieniami EPDM o średnicy minimum d40

  - Zestaw wczepów bezprądowych umożliwiających umieszczenie w wannie bębna/zawieszki

  - Zestaw mieszalników sprężonym powietrzem wykonany z PP-H z zaworem kulowym /membranowym  regulującym chemoodpornym

  - System dwustronnego natrysku wodą na zawieszkę oparty o zawór elektromagnetyczny i zestaw dysz chemoodpornych

  - Odpływ do kolektora ściekowego

  - System zasilania umożliwiający przeniesienie napięcia do zasilania agregatu bębnowego

Stanowisko 4. Płukanie kaskadowe

- Wanna wykonana z PP-H Szarego – grubość ścianek min. 10mm, Grubość dna min. 15mm, Grubość obrzeży min. 25mm. Wanna wzmocniona konstrukcją ze stali st3 zabezpieczonej antykorozyjnie i obłożonej PP-H

- Stanowisko wyposażone w co najmniej:

  - Zasilanie wodą poprzez zawór kulowy kulowym chemoodpornym PVC-U, EPDM

  - Stałe zasilanie wody regulowane zaworem  kulowym/membranowym z PVC-U,

  - EPDM. Przepływ ustawiany za pomocą rotametru z PVC-U, EPDM

  - Zawór spustowy chemoodporny wykonany z PVC-U z uszczelnieniami EPDM o średnicy minimum d40

  - Zestaw wczepów bezprądowych umożliwiających umieszczenie w wannie bębna/zawieszki

  - Zestaw mieszalników sprężonym powietrzem wykonany z PP-H z zaworem kulowym/membranowym regulującym chemoodpornym

  - Przelew do wanny nr 3

  - System zasilania umożliwiający przeniesienie napięcia do zasilania agregatu bębnowego

Stanowisko 5. Trawienie w kwasie siarkowym 10%

- Wanna wykonana z PP-H Szarego – grubość ścianek min. 10mm, Grubość dna min. 15mm, Grubość obrzeży min. 25mm. Wanna wzmocniona konstrukcją ze stali st3 zabezpieczonej antykorozyjnie i obłożonej PP-H

- Stanowisko wyposażone w co najmniej:

  - Zasilanie wodą poprzez zawór kulowy kulowym chemoodpornym PVC-U, EPDM

  - Zawór spustowy chemoodporny wykonany z PVC-U z uszczelnieniami EPDM o średnicy minimum d40

  - Zestaw wczepów bezprądowych umożliwiających umieszczenie w wannie bębna/zawieszki

  - Zestaw mieszalników sprężonym powietrzem wykonany z PP-H z zaworem kulowym/membranowym odcinającym chemoodpornym

  - 2 ssawy wentylacyjne z PP z automatycznie regulowanym przepływem powietrza oraz dodatkową ręczną przepustnicą do regulacji przepływu

  - 2 klapy wykonane z PP zautomatyzowane na siłownikach pneumatycznych w wykonaniu chemoodpornym

Stanowisko 6. Płukanie kaskadowe

- Wanna wykonana z PP-H Szarego – grubość ścianek min. 10mm, Grubość dna min. 15mm, Grubość obrzeży min. 25mm. Wanna wzmocniona konstrukcją ze stali st3 zabezpieczonej antykorozyjnie i obłożonej PP-H

- Stanowisko wyposażone w co najmniej:

  - Zasilanie wodą poprzez zawór kulowy kulowym chemoodpornym PVC-U, EPDM

  - Stałe zasilanie wody regulowane zaworem kulowym z PVC-U, EPDM. Przepływ ustawiany za pomocą rotametru z PVC-U, EPDM

  - Zawór spustowy chemoodporny wykonany z PVC-U z uszczelnieniami EPDM o średnicy minimum d40

  - Zestaw wczepów bezprądowych umożliwiających umieszczenie w wannie bębna/zawieszki

  - Zestaw mieszalników sprężonym powietrzem wykonany z PP-H z zaworem kulowym odcinającym chemoodpornym

  - Przelew do sąsiadującej wanny płukania

Stanowisko 7. Płukanie kaskadowe

- Wanna wykonana z PP-H Szarego – grubość ścianek min. 10mm, Grubość dna min. 15mm, Grubość obrzeży min. 25mm. Wanna wzmocniona konstrukcją ze stali st3 zabezpieczonej antykorozyjnie i obłożonej PP-H

- Stanowisko wyposażone w co najmniej:

  - Zasilanie wodą poprzez zawór kulowy kulowym chemoodpornym PVC-U, EPDM

  - Zawór spustowy chemoodporny wykonany z PVC-U z uszczelnieniami EPDM o średnicy minimum d40

  - Zestaw wczepów bezprądowych umożliwiających umieszczenie w wannie bębna/zawieszki

  - Zestaw mieszalników sprężonym powietrzem wykonany z PP-H z zaworem kulowym odcinającym chemoodpornym

  - Przelew do kolektora ściekowego

  - System dwustronnego natrysku wodą na zawieszkę oparty o zawór elektromagnetyczny i zestaw dysz chemoodpornych

Stanowisko 8. Cynowanie

- Temperatura – 25st.c.

- Wanna wykonana z PP-H Szarego – grubość ścianek min. 10mm, Grubość dna min. 15mm, Grubość obrzeży min. 25mm. Wanna wzmocniona konstrukcją ze stali st3 zabezpieczonej antykorozyjnie i obłożonej PP-H

- Stanowisko wyposażone w co najmniej:

  - Zasilanie wodą poprzez zawór kulowy kulowym chemoodpornym PVC-U, EPDM

  - Zawór spustowy chemoodporny wykonany z PVC-U z uszczelnieniami EPDM o średnicy minimum d40

  - Chemoodporny Czujnik temperatury PT100 wykonany z PP lub stali nierdzewnej w wykonaniu IP65 lub wyższej

  - Grzałki chemoodporne wykonane w osłonie porcelanowej umożliwiające rozruch w max 6h w wykonaniu IP 65 lub wyższym

  - Wyposażone w 2 precyzyjne pompki dozujące reagenty niezbędne do poprawnej pracy procesu

  - Zestaw wczepów bezprądowych umożliwiających umieszczenie w wannie bębna/zawieszki

  - Zestaw mieszalników sprężonym powietrzem wykonany z PP-H z zaworem kulowym odcinającym chemoodpornym

  - 2 ssawy wentylacyjne z PP z automatycznie regulowanym przepływem powietrza oraz dodatkową ręczną przepustnicą do regulacji przepływu

  - 2 klapy wykonane z PP zautomatyzowane na siłownikach pneumatycznych w wykonaniu chemoodpornym

  - Chłodnicę tworzywową chemoodporną wykonaną z PE-RT zanurzoną w wannie umożliwiającą odbiór ciepła przy pełnym obciążeniu prostownika. Praca chłodnicy sterowana automatycznie.

  - Prostownik galwanizerski

    - O parametrach roboczych min. 1200A oraz 10V (pełny zakres)

    - Sprawność prostownika w górnym zakresie parametrów -  minimum 85%

    - Możliwość łączenia prostowników o różnych parametrach prądu i napięcia w systemy wielowieżowe, zarządzane z poziomu prostownika nadrzędnego. Funkcjonalność nie wymaga dodatkowych urządzeń zewnętrznych.

    - Dostępne protokoły komunikacji: Modbus TCP, Ethernet/IP, EtherCAT.

  - Zestaw wczepów prądowych umożliwiających umieszczenie w wannie bębna/zawieszki

  - Połączenie prostownika do szyn i wczepów na wannie za pomocą szyn lub kabli prądowych niskiego napięcia wykonanych z miedzi

  - System filtracji oparty o Filtr świecowy wykonany z PP chemoodporny o wydajności min. 8m3/h i mocy min. 0,55kW wraz z orurowaniem z PP wyposażonym w zawory chemoodporne kulowe odcinające z PP oraz EPDM przy filtrze z obydwu stron oraz przy wannie na zasilaniu i tłoczeniu

  - Szyny miedziane do wieszania anod cynowych

Stanowisko 9. Cynowanie

- Temperatura – 25st.c.

- Wanna wykonana z PP-H Szarego – grubość ścianek min. 10mm, Grubość dna min. 15mm, Grubość obrzeży min. 25mm. Wanna wzmocniona konstrukcją ze stali st3 zabezpieczonej antykorozyjnie i obłożonej PP-H

- Stanowisko wyposażone w co najmniej:

  - Zasilanie wodą poprzez zawór kulowy kulowym chemoodpornym PVC-U, EPDM

  - Zawór spustowy chemoodporny wykonany z PVC-U z uszczelnieniami EPDM o średnicy minimum d40

  - Chemoodporny Czujnik temperatury PT100 wykonany z PP lub stali nierdzewnej w wykonaniu IP65 lub wyższej

  - Grzałki chemoodporne wykonane w osłonie porcelanowej umożliwiające rozruch w max 6h w wykonaniu IP 65 lub wyższym

  - Wyposażone w 2 precyzyjne pompki dozujące reagenty niezbędne do poprawnej pracy procesu

  - Zestaw wczepów bezprądowych umożliwiających umieszczenie w wannie bębna/zawieszki

  - Zestaw mieszalników sprężonym powietrzem wykonany z PP-H z zaworem kulowym odcinającym chemoodpornym

  - 2 ssawy wentylacyjne z PP z automatycznie regulowanym przepływem powietrza oraz dodatkową ręczną przepustnicą do regulacji przepływu

  - 2 klapy wykonane z PP zautomatyzowane na siłownikach pneumatycznych w wykonaniu chemoodpornym

  - Chłodnicę tworzywową chemoodporną wykonaną z PE-RT zanurzoną w wannie umożliwiającą odbiór ciepła przy pełnym obciążeniu prostownika. Praca chłodnicy sterowana automatycznie.

  - Prostownik galwanizerski

    - O parametrach roboczych min. 1200A oraz 10V (pełny zakres)

    - Sprawność prostownika w górnym zakresie parametrów -  minimum 85%

    - Możliwość łączenia prostowników o różnych parametrach prądu i napięcia w systemy wielowieżowe, zarządzane z poziomu prostownika nadrzędnego. Funkcjonalność nie wymaga dodatkowych urządzeń zewnętrznych.

    - Dostępne protokoły komunikacji: Modbus TCP, Ethernet/IP, EtherCAT.

  - Zestaw wczepów prądowych umożliwiających umieszczenie w wannie bębna/zawieszki

  - Połączenie prostownika do szyn i wczepów na wannie za pomocą szyn lub kabli prądowych niskiego napięcia wykonanych z miedzi

  - System filtracji oparty o Filtr świecowy wykonany z PP chemoodporny o wydajności min. 8m3/h i mocy min. 0,55kW wraz z orurowaniem z PP wyposażonym w zawory chemoodporne kulowe odcinające z PP oraz EPDM przy filtrze z obydwu stron oraz przy wannie na zasilaniu i tłoczeniu

  - Szyny miedziane do wieszania anod cynowych

Stanowisko 10. Płukanie kaskadowe

- Wanna wykonana z PP-H Szarego – grubość ścianek min. 10mm, Grubość dna min. 15mm, Grubość obrzeży min. 25mm. Wanna wzmocniona konstrukcją ze stali st3 zabezpieczonej antykorozyjnie i obłożonej PP-H

- Stanowisko wyposażone w co najmniej:

  - Zasilanie wodą poprzez zawór kulowy kulowym chemoodpornym PVC-U, EPDM

  - Stałe zasilanie wody regulowane zaworem kulowym z PVC-U, EPDM. Przepływ ustawiany za pomocą rotametru z PVC-U, EPDM

  - Zawór spustowy chemoodporny wykonany z PVC-U z uszczelnieniami EPDM o średnicy minimum d40

  - Zestaw wczepów bezprądowych umożliwiających umieszczenie w wannie bębna/zawieszki

  - Zestaw mieszalników sprężonym powietrzem wykonany z PP-H z zaworem kulowym odcinającym chemoodpornym

  - Przelew do sąsiadującej wanny płukania

Stanowisko 11. Płukanie kaskadowe

- Wanna wykonana z PP-H Szarego – grubość ścianek min. 10mm, Grubość dna min. 15mm, Grubość obrzeży min. 25mm. Wanna wzmocniona konstrukcją ze stali st3 zabezpieczonej antykorozyjnie i obłożonej PP-H

- Stanowisko wyposażone w co najmniej:

  - Zasilanie wodą poprzez zawór kulowy kulowym chemoodpornym PVC-U, EPDM

  - Zawór spustowy chemoodporny wykonany z PVC-U z uszczelnieniami EPDM o średnicy minimum d40

  - Zestaw wczepów bezprądowych umożliwiających umieszczenie w wannie bębna/zawieszki

  - Zestaw mieszalników sprężonym powietrzem wykonany z PP-H z zaworem kulowym odcinającym chemoodpornym

  - Przelew do kolektora ściekowego

  - System dwustronnego natrysku wodą na zawieszkę oparty o zawór elektromagnetyczny i zestaw dysz chemoodpornych

Stanowisko 12. Stanowisko załadunkowo/wyładunkowe

- Wykonane ze stali st3 lakierowanej w klasie min. C4

  - Wyposażone w:

    - Automatyczną wagę z wyświetlaczem z której odczyty zapisywane byłyby w systemie automatycznej archiwizacji

    - Zestaw wczepów bezprądowych umożliwiających umieszczenie w wannie bębna/zawieszki

    - Zsypnię umożliwiającą zsyp do pojemników

Instalacje wspólne linii automatycznej:

- Konstrukcja stalowa

  - Wykonana ze stali st3 lakierowana w klasie min. C4

    - Rama 	jako 	zespół 	samonośny 	zapewnia 	odpowiednie 	posadowienie i  wypoziomowanie urządzeń w hali galwanizerni dodatkowo stanowiąc podparcie dla:

      - toru jazdy manipulatora

      - podwieszenia elementów wentylacji

      - podparcia i mocowania instalacji rurowej

      - podparcia i mocowania instalacji elektrycznej

      - Wyposażony w barierki, stopnie zgodnie z przepisami

- Podest roboczy

  - Konstrukcja Wykonana ze stali St3 lakierowana w klasie min. C4

  - Zapewniający przepisową wysokość dostępu do wanien

- Nośniki wsadu

  - 1 kompletny agregat bębnowy o przykładowych parametrach:

    - 48 litrów i 54kg  ładowności

    - Wyposażone w listwy prądowe w bębnie poprawiających rozkład prądu

    - Materiał wykonania PP plus elementy stalowe z AISI 304 zabezpieczonej farbą epoksydową

    - Bębny z odseparowanymi trzema sekcjami z katodą listwową.

- 3 kompletne agregaty bębnowe o przykładowych parametrach:

  - 101 litrów i 100 kg ładowności

  - Wyposażone w listwy prądowe w bębnie poprawiające rozkład prądu

  - Materiał wykonania PP plus elementy stalowe z AISI 304 zabezpieczonej farbą epoksydową

Dobór pojemności i ładowności bębnów przez dostawcę powinien wynikać z wydajności linii galwanicznej.

  - 1 trawersa do zawieszania zawieszek wykonana ze stali nierdzewnej lakierowanej oraz z szyną miedzianą

- Minimum jeden manipulator automatyczny wyposażony w:

  - Napęd jazdy z płynna regulacją prędkości (z falownikiem )

  - Napęd podnoszenia z płynną regulacja prędkości (z falownikiem )

  - Skrzynka sterująca, zawierająca elementy elektryczne i sterowania.

  - Kaseta sterowania ręcznego

  - Osłona oraz czujniki mechaniczne, zapobiegające kolizji z człowiekiem.

  - Osłona przeciw rozbryzgom kąpieli.

- Instalacja wentylacyjna na którą składa się:

  - Ssawy na każdej z wentylowanych wanien (patrz lista stanowisk)

  - Przepustnice

  - Rury wentylacyjne bezszwowe wykonane z PP

  - Kształtki wentylacyjne wtryskowe wykonane z PP

  - Kolektor wentylacyjny

  - Skruber zapewniający neutralizację i oczyszczenie oparów znad wanien  wykonany z PPH na który składa się:

    - Pompa obiegowa chemoodporna z PP/PVC

    - Wykraplacz

    - System dysz chemoodpornych

    - Zbiornik na ciecz obiegową

    - Niezbędne czujniki

  - Wyrzutnię

- Instalacje hydrauliczne

  - Rurociąg odprowadzający popłuczyny wzdłuż linii

  - Rurociąg odprowadzający kąpiele wzdłuż linii

  - Rurociąg zasilający wodą sieciową

  - Rurociąg zasilający wodą demineralizowaną

  - Rurociąg zasilający wanny w mieszanie sprężonym powietrzem

  - Rurociąg rozprowadzający sprężone powietrze

  - Elektrozawór odcinający główne zasilanie wodą

  - Każda z instalacji oznakowana

- Instalacje elektryczne

  - Obudowa szafy sterowniczej z drzwiami z blachy stalowej, lakierowana, z płytą montażową i płytą kołnierzową w podłodze. Stopień ochrony do IP 66. Wymagane doświadczenie instalacji obudów szaf sterowniczych w warunkach ciężkich na liniach galwanicznych oraz oczyszczalniach ścieków.

  - Elementy sterowania w szafach sterowniczych ( zabezpieczenia, styczniki, rozdzielacze mocy i tp ) zgodne z normami EN 60947-4-1:2001 oraz EN 60947-5-1:2004, zgodne z Dyrektywą niskonapięciową 2006/95/EC, Dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC.

  - Kontrolery poziomu cieczy firmy z możliwością regulacji czułości sygnału.

  - Złączki, elementy połączenia zgodne z Dyrektywą niskonapięciową 2006/95/EC oraz Dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/EC.

  - Transformator 400/24V wykonania zgodnie z EN61558.

  - Kable i przewody sterownicze spełniające wymagania i normy dla instalacji w szafach sterowniczych, na liniach galwanicznych oraz oczyszczalniach ścieków. Zarejestrowane przez VDE, olejoodporny przewód sterowniczy PVC do wielu zastosowań. Olejoodporny zgodnie z DIN EN 50290-2-22. Samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2.

  - Koryta kablowe metalowe oraz akcesoria do koryt metalowych zgodnie z normą EN 61537:2007.

  - Kanały kablowe plastikowe z PCW, : PCV lub materiał bez halogenowy, wytrzymałość temperaturowa: od - 20OC do 60C. Puszki hermetyczne odporne na promieniowanie UV. Wykonane są z termoplastycznego tworzywa polipropylenowego. Zapełniające skuteczną odporność w warunkach ciężkich.

  - Rury ochronne i dławiki z poliamidu, zgodnie z normami PN-EN 61386-1:2222; PN-EN 61386-23. PN-EN 61386-1:2011. Klasa palności - PN-EN 61386-1:2011 nie rozprzestrzeniające płomienia. Stopień ochrony IP67. Zapełniający skuteczną ochronę i odporność w warunkach ciężkich.

- Wyposażenie automatyki przemysłowej

  - Sterownik PLC

    - Pozwalający na swobodne programowanie naprzemienne w języku drabinkowym oraz języku strukturalnym

    - Posiadający wbudowany interfejs komunikacji Ethernet/IP

    - Posiadający wbudowany interfejs komunikacji EtherCAT

    - Posiadający możliwość dopinania dodatkowych modułów binarnych wejściowo-wyjściowych, sygnałów analogowych 4-20mA, czujników PT100 (trzyprzewodowych) oraz umożliwiający tworzenie sieci rozproszonych.

    - Umożliwiający dostęp serwisowy poprzez sieć internetową.

  - Panel HMI LCD

  - Dotykowy, kolorowy z ekranem typu TFT,

  - Przekątnej nie mniejszej niż 7 cali oraz rozdzielczości nie mniejszej niż 800x480 pixeli.

  - Posiadający co najmniej dwa gniazda Ethernetowe

  - Posiadający gniazda USB.

  - Posiadający wejście na kartę pamięci SD

  - Posiadający co najmniej trzy przyciski funkcyjne na obudowie, swobodnie dostępne przez operatora.

  - Umożliwiający rozbudowany system praw dostępu dla poszczególnych użytkowników.

  - Umożliwiający dostęp do wyświetlanych treści za pomocą urządzeń przenośnych np. tabletów.

  - Umożliwiający dostęp serwisowy poprzez sieć internetową

- Pomiar pozycji manipulatora

  - Pomiar pozycji manipulatora realizowany za pomocą dalmierza laserowego o rozdzielczości pomiaru równej lub mniejszej niż 1mm.

  - Maksymalny zakres pomiarowy nie mniejszy nic 60m.

  - Sposób komunikacji dalmierza ze sterownikiem PLC: Ethernet/IP.

- Napęd transportera

  - Napęd transportera za pomocą silników i falowników. Interfejs komunikacji ze sterownikiem PLC: Ethernet/IP lub EtherCAT.

- Komputer PC oraz wizualizacja

  - Standardowy komputer PC

  - Monitor o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 19,5 cali

  - Myszka i klawiatura bezprzewodowa,

  - System operacyjny Win10 Pro PL

  - Oprogramowanie do wizualizacji typu SCADA zabezpieczone kluczem sprzętowym typu HASP.

- Oprogramowanie automatyczne. Oprogramowanie panelu HMI we współpracy z wizualizacją typu SCADA musi umożliwiać:

  - Podgląd bieżącego stanu linii.

  - Załączanie i wyłączanie poszczególnych elementów na linii,

  - Podgląd bieżących alarmów,

  - Przechowywanie historii alarmów,

  - Tworzenie biblioteki produktów w bazie danych typu Access, SQL, itp.

  - Wielopoziomowy system zabezpieczenia dostępu do danych,

  - Współpracę z panelem LCD w zakresie sterowania poszczególnymi elementami linii,

  - Pełnienie funkcji bazy danych detali dla panela LCD, ta by operator na załadunku mógł wybierać je z listy.

  - Pomiar, kontrolę oraz rejestrację temperatury z dokładnością do 0.1 stopnia Celsjusza. Zarejestrowane wartości przechowywane nie mniej niż 3 lata.

  - Kalibrację czujników temperatury.

  - Pomiar, kontrole oraz rejestrację/archiwizację napięcia i prądu prostowników. Rejestracje kształtu prądu i napięcia w funkcji czasu.

  - Rejestracje parametrów produkcji dla poszczególnych wsadów/detali.

  - Przechowywanie zarejestrowanych parametrów produkcji przez okres co najmniej 5 lat.

  - Swobodne ustawianie oraz korektę pozycji poszczególnych stanowisk.

  - Archiwizacja zużycia anod cynowych dla każdego wsadu.