Załącznik. nr 1 do Zaproszenia do składania ofert

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż wyposażenia planowanej do uruchomienia pralni z barierą higieny wraz 
z przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi urządzeń w ramach projektu 
”Zakład Aktywności Zawodowej- spełnieni w pracy”

| Lp. | Nazwa/Rodzaj | Ilość | Parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pralnicowirówka z barierą higieny, eIektryczną, o załadunku nominalnym 45-55kg | 2 szt. | Wolnostojąca, wysokoobrotowa; Bęben wewnętrzny dzielony osiowo na dwie komory - typ Pullman: z automatycznym pozycjonowaniem bębna do załadunku i wyładunku wsadu; Ergonomiczna obsługa przystosowana specjalnie dla osób z niepełnosprawnością fizyczną; Wysokość załadunkowa min. 850 mm; W pełni programowalny sterownik; Dozownik do ręcznego dozowania detergentów oraz możliwość podłączenia systemu automatycznego dozowania; Automatyczna blokady drzwi wsadowych; Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej; Objętość bębna min. 500 litrów; Moc podgrzewu elektrycznego maksymalnie 50kW; Współczynnik odwirowania wsadu G min. 350; Trzy zawory zasilania wody o średnicy co najmniej ¾’’”; Maksymalne wymiary gabarytowe (w./sz./gł.): 1750/1590/1100 mm. Typy i pochodzenie wyposażenia nie są dla Oferenta wiążące, a jedynie mają charakter pomocniczy. Zatem proces technologiczny związany z prowadzeniem usług pralniczych ma być ekonomicznie i środowiskowo opłacalny i jednocześnie ma zapewnić jakość w zakresie świadczonych usług. Zamawiający dopuszcza przyjęcie w ofercie urządzeń i materiałów równoważnych lub lepszych pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych, technologicznych i osiągnięty zostanie zakładany efekt. |
| 2. | Komora do mycia i dezynfekcji wózków | 1 szt. | Zamknięta kabina do zainstalowania w ścianie bariery higieny; Pojemność komory min. na dwa wózki transportowe o wymiarach podstawy 80x80 cm i wysokości 180 cm. Dowolnie programowalny czas cyklu; Rozpylanie chemikaliów , wody i / lub pary; W całości wykonana ze stali nierdzewnej; Sterowanie mikroprocesorowe; maksymalna długość: 2400 mm; maksymalna wysokość: 2570 mm; maksymalna szerokość kabiny: 1340 mm; przyłącze sprężonego powietrza; wbudowany wentylator do odprowadzenia oparów, wyjście do odprowadzenie ścieków. Typy i pochodzenie wyposażenia nie są dla Oferenta wiążące, a jedynie mają charakter pomocniczy. Zatem proces technologiczny związany z prowadzeniem usług pralniczych ma być ekonomicznie i środowiskowo opłacalny i jednocześnie ma zapewnić jakość w zakresie świadczonych usług. Zamawiający dopuszcza przyjęcie w ofercie urządzeń i materiałów równoważnych lub lepszych pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych, technologicznych i osiągnięty zostanie zakładany efekt. |
| 3. | Suszarka bębnowa gazowa, z integralnym systemem odzysku ciepła | 2 szt. | Objętość bębna min. 700 litrów, integralny system odzyskiwania gorącego powietrza na poziomie przynajmniej 50% odzysku; Napęd bębna bez przekładni pasowych; Bęben ze stali nierdzewnej z funkcją rewersu; System pomiaru wilgotności wsadu; podgrzew gazowy; Sterownik w pełni programowalny; parametry minimalne w/szer/gł 2007/1020/1430 parametry maksymalne w/sz/gł 2490/1390/1500, maksymalne wymiary gabarytowe (w./sz./gł.): 2490/1390/1500 mm. Typy i pochodzenie wyposażenia nie są dla Oferenta wiążące, a jedynie mają charakter pomocniczy. Zatem proces technologiczny związany z prowadzeniem usług pralniczych ma być ekonomicznie i środowiskowo opłacalny i jednocześnie ma zapewnić jakość w zakresie świadczonych usług. Zamawiający dopuszcza przyjęcie w ofercie urządzeń i materiałów równoważnych lub lepszych pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych, technologicznych i osiągnięty zostanie zakładany efekt. |
| 4. | Magiel gazowy nieckowy z walcem o średnicy 600 mm i długości 2500 mm, wersja przelotowa | 1 szt. | Magiel nieckowy przelotowy – obsługa dwustronna, średnica wału min. 600 mm, długość robocza wału min. 2500 mm; Sztywna stalowa niecka podnoszony wał; Prędkość prasowania w przedziale 3-16 m/min.; podgrzew gazowy; Minimalne wymiary gabarytowe (w./sz./gł.) 1200x1800x3200mm ze stołem odbiorczym a maksymalne 1400x1900x3400mm ze stołem odbiorczym. Typy i pochodzenie wyposażenia nie są dla Oferenta wiążące, a jedynie mają charakter pomocniczy. Zatem proces technologiczny związany z prowadzeniem usług pralniczych ma być ekonomicznie i środowiskowo opłacalny i jednocześnie ma zapewnić jakość w zakresie świadczonych usług. Zamawiający dopuszcza przyjęcie w ofercie urządzeń i materiałów równoważnych lub lepszych pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych, technologicznych i osiągnięty zostanie zakładany efekt. |
| 5. | Kominy spalinowe do odprowadzenia spalin i oparów gorącego powietrza z suszarek gazowych i z magla gazowego: Komin gazowy zewnętrzny: Kominy spalinowe wewnętrzne: | 2 szt.- gazowy zewnętrz. 10m- spalinowy wewnętrz. | 1.Komin gazowy zewnętrzny nr 1: - średnica wewnętrzna min. 200 mm, - długość min. 6 m, - konstrukcja dwupłaszczowa, - materiał: STAL nierdzewna - mocowanie do ściany: na wspornikach - zakończony kapturem zwężającym lub dyfuzorem na dachu 2. Komin gazowy zewnętrzny nr 2: - średnica wewnętrzna min. 250 mm, - długość min. 6 m, -konstrukcja dwupłaszczowa, -materiał: STAL nierdzewna -mocowanie do ściany: na wspornikach - zakończony kapturem zwężającym lub dyfuzorem na dachu 3. Kominy spalinowe wewnętrzne: - dostosowane do parametrów przekroju kanałów wylotowych z suszarek i magla, - podłączenie kanałów z dwóch suszarek do jednego komina zewnętrznego - podłączenie kanału z magla do komina zewnętrznego - długość 10m Typy i pochodzenie wyposażenia nie są dla Oferenta wiążące, a jedynie mają charakter pomocniczy. Zatem proces technologiczny związany z prowadzeniem usług pralniczych ma być ekonomicznie i środowiskowo opłacalny i jednocześnie ma zapewnić jakość w zakresie świadczonych usług. Zamawiający dopuszcza przyjęcie w ofercie urządzeń i materiałów równoważnych lub lepszych pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych, technologicznych i osiągnięty zostanie zakładany efekt. |
| 6. | Stół do prasowania fasonowego z integralną wytwornicą pary | 2 szt. | Profesjonalny stół do prasowania z odciągiem i nawiewem; Wielkość blatu 1350mm, wyposażony w integralną wytwornicę pary o mocy min. 4 kW wykonaną ze stali nierdzewnej;; Moc grzewcza: min. 0,6 kW; Wyposażony w pompę; Regulacja wysokości blatu: 79 – 97 cm. Żelazko elektryczno-parowe; Napięcie zasilania 400 V/3N/50 Hz; Całkowita moc elektryczna: 6,5 kW; Maksymalne wymiary gabarytowe: 1800x500x2300 mm; Półka na odzież; Ramię z podgrzewem; System oświetlenia i naciągu do żelazka Typy i pochodzenie wyposażenia nie są dla Oferenta wiążące, a jedynie mają charakter pomocniczy. Zatem proces technologiczny związany z prowadzeniem usług pralniczych ma być ekonomicznie i środowiskowo opłacalny i jednocześnie ma zapewnić jakość w zakresie świadczonych usług. Zamawiający dopuszcza przyjęcie w ofercie urządzeń i materiałów równoważnych lub lepszych pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych, technologicznych i osiągnięty zostanie zakładany efekt. |
| 7. | Pakowarko-foliarka pozioma do bielizny płaskiej i frotte | 1 szt. | Urządzenie do pakowania poziomego odzieży w folię; Posiada blat wykonany ze stali kwasoodpornej, rolki na wałek foliowy, regulację i sygnalizację czasu klejenia; Zasilanie: 230V / 50Hz; Blat pomocniczy ze stali nierdzewnej; Maksymalna grubość folii: 0,08 mm; Maksymalna szerokość folii: 600 mm; Czas klejenia: 0 - 10 s; Maksymalne wymiary gab. (z blatem) : 160 x 95 x 100 cm. Typy i pochodzenie wyposażenia nie są dla Oferenta wiążące, a jedynie mają charakter pomocniczy. Zatem proces technologiczny związany z prowadzeniem usług pralniczych ma być ekonomicznie i środowiskowo opłacalny i jednocześnie ma zapewnić jakość w zakresie świadczonych usług. Zamawiający dopuszcza przyjęcie w ofercie urządzeń i materiałów równoważnych lub lepszych pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych, technologicznych i osiągnięty zostanie zakładany efekt. |
| 8. | Pakowarko-foliarka pionowa | 2 szt. | Urządzenie do pakowania w wersji stojącej – ręcznej; Posiada elementy zgrzewające i tnące folię oraz regulację czasu klejenia; Zasilanie elektryczne: 230V / 50Hz; Maksymalna grubość folii: 0,05 mm; Maksymalna szerokość folii: 600 mm; Czas klejenia: 0 - 10 s; Maksymalne wymiary (bez oprzyrządowania): 80 x 60 x 200 cm; Waga: min 45 kg Typy i pochodzenie wyposażenia nie są dla Oferenta wiążące, a jedynie mają charakter pomocniczy. Zatem proces technologiczny związany z prowadzeniem usług pralniczych ma być ekonomicznie i środowiskowo opłacalny i jednocześnie ma zapewnić jakość w zakresie świadczonych usług. Zamawiający dopuszcza przyjęcie w ofercie urządzeń i materiałów równoważnych lub lepszych pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych, technologicznych i osiągnięty zostanie zakładany efekt. |
| 9. | Waga przemysłowa o zakresie do 150 kg | 2 szt. | Profesjonalna elektroniczna waga pomostowa; Wymiary gabarytowe ok.: 500 x 720 x 760 H mm; Z czytnikiem umieszczonym na wysięgniku; Zakres ważenia do 150 kg; Pomost wykonany ze stali nierdzewnej. Typy i pochodzenie wyposażenia nie są dla Oferenta wiążące, a jedynie mają charakter pomocniczy. Zatem proces technologiczny związany z prowadzeniem usług pralniczych ma być ekonomicznie i środowiskowo opłacalny i jednocześnie ma zapewnić jakość w zakresie świadczonych usług. Zamawiający dopuszcza przyjęcie w ofercie urządzeń i materiałów równoważnych lub lepszych pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych, technologicznych i osiągnięty zostanie zakładany efekt. |
| 10. | Kompresor dentystyczny profesjonalny do zasilania komory dezynfekcyjnej i magla | 2 szt. | Profesjonalny bezolejowy i cichy; Pojemność zbiornika min. 24 litry; Wydajność: min 100 l/min; Ciśnienie min. 8 bar. Typy i pochodzenie wyposażenia nie są dla Oferenta wiążące, a jedynie mają charakter pomocniczy. Zatem proces technologiczny związany z prowadzeniem usług pralniczych ma być ekonomicznie i środowiskowo opłacalny i jednocześnie ma zapewnić jakość w zakresie świadczonych usług. Zamawiający dopuszcza przyjęcie w ofercie urządzeń i materiałów równoważnych lub lepszych pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych, technologicznych i osiągnięty zostanie zakładany efekt. |
| 11. | Stacja zmiękczania wody do pralni wodnej | 1 szt. | Profesjonalna stacja zmiękczania wody pozwalająca na ciągłą dostawę wody uzdatnionej bez przerw na regenerację. Praca urządzeń oparta jest na złożu typu Purolite. Skutecznie chroni całą instalację wodną i wszystkie podłączone do niej urządzenia przed kamieniem kotłowym przy minimalnej stracie ciśnienia wody. Wydajność dzienna min. 10 m3 Typy i pochodzenie wyposażenia nie są dla Oferenta wiążące, a jedynie mają charakter pomocniczy. Zatem proces technologiczny związany z prowadzeniem usług pralniczych ma być ekonomicznie i środowiskowo opłacalny i jednocześnie ma zapewnić jakość w zakresie świadczonych usług. Zamawiający dopuszcza przyjęcie w ofercie urządzeń i materiałów równoważnych lub lepszych pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych, technologicznych i osiągnięty zostanie zakładany efekt. |
| 12. | Pralnicowirówka do delikatnego prania typu „Wet clean” | 1 szt. | Wolnostojąca, wysokoobrotowa; Ergonomiczna obsługa przystosowana specjalnie dla osób z niepełnosprawnością fizyczną; Silnik sterowany falownikiem; Nowoczesny w pełni programowalny sterownik; Możliwość zaprogramowania dedykowanych programów dla technologii Wet Celan;; Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej; System optymalizujący zużycia energii; Oprogramowanie sieciowe do zarządzania pralnią; Objętość bębna min.180 litrów; Moc podgrzewu elektrycznego 12-18 kW; Współczynnik odwirowania wsadu G min. 400; Trzy zawory zasilania wody o średnicy min. 3/4”; Zawór spustowy o średnicy min. 76 mm, Maksymalne wymiary gabarytowe (w./sz./gł.): 1500/980/1000 mm. Typy i pochodzenie wyposażenia nie są dla Oferenta wiążące, a jedynie mają charakter pomocniczy. Zatem proces technologiczny związany z prowadzeniem usług pralniczych ma być ekonomicznie i środowiskowo opłacalny i jednocześnie ma zapewnić jakość w zakresie świadczonych usług. Zamawiający dopuszcza przyjęcie w ofercie urządzeń i materiałów równoważnych lub lepszych pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych, technologicznych i osiągnięty zostanie zakładany efekt. |
| 13. | Zestaw słupkowy: Pralnicowirówka +suszarka do systemu „Wet clean” | 1 zestaw | CECHY SZCZEGÓLNE: Wewnętrzny i zewnętrzny bęben pralki ze stali nierdzewnej; W pełni wolnostojący zestaw; Zawieszenie pralki z mechanizmem wyważenia; Pojemnik na środek piorący podzielony na min. 4 komory; Drzwi otwierane pod kątem 180°; Pralka z zaworem grawitacyjnym; Obudowa pralki i suszarki w wersji INOX; Elektryczny układ grzewczy; Min. 6 programów prania i 4 programy suszenia; Duży filtr kłaczków suszarki w przedniej części ułatwia czyszczenie; Silna dmuchawa zapewnia szybkie suszenie i niskie koszty eksploatacji; Wskaźnik LED określający status programu; Odliczanie czasu pozostałego do końca programu. PAREMETRY TECHNICZNE: Objętość bębna: pralka: min. 95 litrów, suszarka: min 195 litrów; Moc podgrzewu elektrycznego: pralka 4-5 kW, suszarka 5-6 kW; Współczynnik odwirowania wsadu G: min. 440; Maksymalne wymiary gabarytowe zestawu (w./sz./gł.): 2000 / 700 / 710 mm; Ciężar netto: min. 170 kg Typy i pochodzenie wyposażenia nie są dla Oferenta wiążące, a jedynie mają charakter pomocniczy. Zatem proces technologiczny związany z prowadzeniem usług pralniczych ma być ekonomicznie i środowiskowo opłacalny i jednocześnie ma zapewnić jakość w zakresie świadczonych usług. Zamawiający dopuszcza przyjęcie w ofercie urządzeń i materiałów równoważnych lub lepszych pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych, technologicznych i osiągnięty zostanie zakładany efekt. |
| 14. | Suszarka z pompą ciepła do systemu „Wet claen” | 1 szt. | Objętość bębna: min 340 litrów; Integralna pompa ciepła: 100% zużytego powietrza jest odzyskiwane, bez konieczności podłączenia do instalacji układu kominowego oraz wymuszonego dopływu świeżego powietrza. Moc elektryczna: maks 3 kW; Strumieniowy przepływ powietrza; Solidna przemysłowa konstrukcja – ciężar netto min. 370 kg; Duże drzwi załadunkowe otwierane pod kątem 180 stopni; Duży filtr kłaczków wykonany w formie sita; Bęben ze stali nierdzewnej z funkcją rewersu; System pomiaru wilgotności wsadu; System automatycznego czyszczenia filtra kondensatu; Sterownik w pełni programowalny; Maksymalne wymiary gabarytowe (w./sz./gł.): 1700/800/1750 mm Typy i pochodzenie wyposażenia nie są dla Oferenta wiążące, a jedynie mają charakter pomocniczy. Zatem proces technologiczny związany z prowadzeniem usług pralniczych ma być ekonomicznie i środowiskowo opłacalny i jednocześnie ma zapewnić jakość w zakresie świadczonych usług. Zamawiający dopuszcza przyjęcie w ofercie urządzeń i materiałów równoważnych lub lepszych pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych, technologicznych i osiągnięty zostanie zakładany efekt. |
| 15. | Manekin obrotowy z integralną wytwornicą pary i niezbędnym oprzyrządowaniem | 1 szt. | Formujący manekin do wykańczania dużej ilości nakryć górnych, umożliwia w dużym stopniu zwiększenie wydajności; Wbudowana wytwornica pary o mocy min. 8kW; Manekin obracający się o 360°; Elektroniczny programator. Wymagania elektryczne : 400 V 3N 50 Hz; Sumaryczny pobór mocy: 9-10 kW; Wymiary maks. 135x100x235 cm; Teleskopowa regulacja wysokości do 140cm; Opcja zapobiegania nadmiernemu nadciąganiu garderoby; Automatyczne pozycjonowanie formy za pomocą fotokomórki; Manualna regulacja siły nawiewu; Manualne zaciski dla garderoby z otworami; Drewniane napinacze rękawów. Typy i pochodzenie wyposażenia nie są dla Oferenta wiążące, a jedynie mają charakter pomocniczy. Zatem proces technologiczny związany z prowadzeniem usług pralniczych ma być ekonomicznie i środowiskowo opłacalny i jednocześnie ma zapewnić jakość w zakresie świadczonych usług. Zamawiający dopuszcza przyjęcie w ofercie urządzeń i materiałów równoważnych lub lepszych pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych, technologicznych i osiągnięty zostanie zakładany efekt. |
| 16. | Kabina detaszerska z integralną wytwornicą pary i niezbędnymi akcesoriami | 1 szt. | Wymagania elektryczne: 230 V 50 Hz; Pobór mocy maks. 2,2 kW; Wymiary maks.: 110 x 70 x 170 cm; Zbiornik na środek chemiczny z pistoletem;Filtr powietrza z automatycznym czyszczeniem; Oświetlenie; Pistolet mechaniczny ze szczotką oraz zbiornikiem 5 ltr. ze stali nierdzewnej na mydła, pistolet para powietrze, z wbudowaną wytwornicą pary. Typy i pochodzenie wyposażenia nie są dla Oferenta wiążące, a jedynie mają charakter pomocniczy. Zatem proces technologiczny związany z prowadzeniem usług pralniczych ma być ekonomicznie i środowiskowo opłacalny i jednocześnie ma zapewnić jakość w zakresie świadczonych usług. Zamawiający dopuszcza przyjęcie w ofercie urządzeń i materiałów równoważnych lub lepszych pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych, technologicznych i osiągnięty zostanie zakładany efekt. |
| 17. | Stacja zmiękczania wody do pralni z technologią Wet Clean (wydajność ok. 3m3/dobę) | 1 szt. | Profesjonalna stacja zmiękczania wody pozwalająca na ciągłą dostawę wody uzdatnionej bez przerw na regenerację. Praca urządzeń oparta jest na złożu typu Purolite.; Skutecznie chroni całą instalację wodną i wszystkie podłączone do niej urządzenia przed kamieniem kotłowym przy minimalnej stracie ciśnienia wody; Wydajność dzienna min. 3 m3. Typy i pochodzenie wyposażenia nie są dla Oferenta wiążące, a jedynie mają charakter pomocniczy. Zatem proces technologiczny związany z prowadzeniem usług pralniczych ma być ekonomicznie i środowiskowo opłacalny i jednocześnie ma zapewnić jakość w zakresie świadczonych usług. Zamawiający dopuszcza przyjęcie w ofercie urządzeń i materiałów równoważnych lub lepszych pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych, technologicznych i osiągnięty zostanie zakładany efekt. |
| 18. | Konwejer-transporter wieszakowy ruchomy – | 1 szt. | Zasilanie elektryczne: 230V, minimum 210 miejsc wieszakowych, kształt litery „I”, manualny system wyszukiwania z dźwignią lewo/prawo. Typy i pochodzenie wyposażenia nie są dla Oferenta wiążące, a jedynie mają charakter pomocniczy. Zatem proces technologiczny związany z prowadzeniem usług pralniczych ma być ekonomicznie i środowiskowo opłacalny i jednocześnie ma zapewnić jakość w zakresie świadczonych usług. Zamawiający dopuszcza przyjęcie w ofercie urządzeń i materiałów równoważnych lub lepszych pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych, technologicznych i osiągnięty zostanie zakładany efekt. |
| 19. | Stół do sortowania/układania/ Lada z półką dolną ze stali nierdzewnej | 3 szt. | Wykonany ze stali nierdzewnej Wymiary gabarytowe ok. 70x250x850 H cm Typy i pochodzenie wyposażenia nie są dla Oferenta wiążące, a jedynie mają charakter pomocniczy. Zatem proces technologiczny związany z prowadzeniem usług pralniczych ma być ekonomicznie i środowiskowo opłacalny i jednocześnie ma zapewnić jakość w zakresie świadczonych usług. Zamawiający dopuszcza przyjęcie w ofercie urządzeń i materiałów równoważnych lub lepszych pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych, technologicznych i osiągnięty zostanie zakładany efekt. |
| 20. | Wieszak jezdny | 1 szt. | Wykonany ze stali chromowanej, z regulowaną wysokością, długość poprzeczki ok. 150 cm Typy i pochodzenie wyposażenia nie są dla Oferenta wiążące, a jedynie mają charakter pomocniczy. Zatem proces technologiczny związany z prowadzeniem usług pralniczych ma być ekonomicznie i środowiskowo opłacalny i jednocześnie ma zapewnić jakość w zakresie świadczonych usług. Zamawiający dopuszcza przyjęcie w ofercie urządzeń i materiałów równoważnych lub lepszych pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych, technologicznych i osiągnięty zostanie zakładany efekt. |
| 21. | Wózek międzyoperacyjny pełny do przeładunku wsadu z pralek do suszarek i z suszarek do magla w pralni wodnej | 6 szt. | Pojemność min. 280 litrów, wykonany z wytrzymałego tworzywa sztucznego typu: HDPE monoblok; Stosowany w sektorze pralni przemysłowych i transportu, pojemniki można ustawiać jeden na drugim, można je łatwo odkażać i całkowicie poddać recyklingowi, konstrukcja podwozia wykonana z ocynkowanych rur stalowych Typy i pochodzenie wyposażenia nie są dla Oferenta wiążące, a jedynie mają charakter pomocniczy. Zatem proces technologiczny związany z prowadzeniem usług pralniczych ma być ekonomicznie i środowiskowo opłacalny i jednocześnie ma zapewnić jakość w zakresie świadczonych usług. Zamawiający dopuszcza przyjęcie w ofercie urządzeń i materiałów równoważnych lub lepszych pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych, technologicznych i osiągnięty zostanie zakładany efekt. |
| 22. | Wózek międzyoperacyjny siatkowy mały dla klientów indywidualnych | 4 szt. | Wózek siatkowy wykonany z wytrzymałej siatki metalowej malowanej proszkowo, objętość ok. 120 litrów. Typy i pochodzenie wyposażenia nie są dla Oferenta wiążące, a jedynie mają charakter pomocniczy. Zatem proces technologiczny związany z prowadzeniem usług pralniczych ma być ekonomicznie i środowiskowo opłacalny i jednocześnie ma zapewnić jakość w zakresie świadczonych usług. Zamawiający dopuszcza przyjęcie w ofercie urządzeń i materiałów równoważnych lub lepszych pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych, technologicznych i osiągnięty zostanie zakładany efekt. |
| 23. | Wózek-kontener transportowy siatkowy na pranie płaskie oraz frotte | 10 szt. | Ścianki wykonane z okrągłej rury, pokrycie cynkowane galwanicznie lakierowane oraz cynkowane ogniowo, drzwi górne na zawiasach łamane do połowy, dolne – skrzydłowe otwierają się na bok wraz z drzwiami górnymi, poziome zaworki na ściankach bocznych, ściance tylnej i drzwiach są wykonane z taśmy stalowej zapewnia to dodatkową stabilność wózka, podpórka pod stopy, podstawa – odchylana w górę płyta z tworzywa sztucznego, tabliczka lub kieszeń metalowa, koła gumowe Ø min. 125 mm /2 szt. obrotowe, 2 szt. stałe/ , hamulec kół obrotowych. Wymiary zewnętrzne: szer.*dł.* wys. – ok. 710*800*1620 mm, maksymalna ładowność: min 250 kg, waga wózka: min. 35 kg. Typy i pochodzenie wyposażenia nie są dla Oferenta wiążące, a jedynie mają charakter pomocniczy. Zatem proces technologiczny związany z prowadzeniem usług pralniczych ma być ekonomicznie i środowiskowo opłacalny i jednocześnie ma zapewnić jakość w zakresie świadczonych usług. Zamawiający dopuszcza przyjęcie w ofercie urządzeń i materiałów równoważnych lub lepszych pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych, technologicznych i osiągnięty zostanie zakładany efekt. |
| 24. | Akcesoria i materiały eksploatacyjne | 1 zestaw | HAKI ZBIORCZE DO ODZIEŻY– 50 szt. w komplecie- 3 komplety WIESZAK- 500 SZT.METAL gr 2.2mm Podkładki pod spodnie- 2500szt. PODKŁADKI POD KOSZULE/MARYNARKI-PAPIER. - 500 szt. Bloczki -Dowody przyjęcia –1 kpl. 1000szt. BLOCZKI NUMERYCZNE –1 kpl. 1000szt. Zszywacz do przypinania oznaczeń garderoby [do zszywek Sp 19]–2 szt. Zszywki do zszywacza /SP 19/–4 kpl.-5000 szt. Worek pralniczy duży do prania wodnego 70x100– 2 szt Worek pralniczy woda 40x60 niebieski– 2 szt NAPINACZ DO KRAWATA–1 szt. WIESZAKI DO KRAWATÓW- 200szt. Worki na krawaty–1 kpl.w kmp.- 100szt. SZCZOTKA do czesania swetrów–3 szt. SZCZOTKA DWUSTRONNA DO AKSAMITU–3 szt. Szczotka do zapierania twarda–3 szt. SZCZOTKA DO PILINGU – 3 szt. do usuwania drobnych zanieczyszczeń z tkanin posiadających włoski SZCZOTKA DO ZAPIERANIA MIĘKKA – 3 szt. PATYCZEK DETASZERSKI–4 szt Zapinki do spódnic duże- 2500szt. Folia rękaw czysta -grubość 0,018 mm– Ilość mb na rolce : 1kg do 100kg Stopa Teflonowo Aluminiowa - ma zastosowanie w prasowaniu tkanin z sztucznymi włóknami. Umożliwia uzyskanie suchej pary przy stosunkowo niskich temperaturach prasowania (stopa teflonowo- aluminiowa obniża temperaturę zetknięcia z materiałem o około 40*C). Chroni tkaninę przed wyświeceniem. Gęsta perforacja stopy pozwala na równomierne rozprowadzenie pary- 1 szt. Wałek odpylający + zapas– rolka zawiera 10m taśmy- 4 szt. Typy i pochodzenie wyposażenia nie są dla Oferenta wiążące, a jedynie mają charakter pomocniczy. Zatem proces technologiczny związany z prowadzeniem usług pralniczych ma być ekonomicznie i środowiskowo opłacalny i jednocześnie ma zapewnić jakość w zakresie świadczonych usług. Zamawiający dopuszcza przyjęcie w ofercie urządzeń i materiałów równoważnych lub lepszych pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych, technologicznych i osiągnięty zostanie zakładany efekt. |
| 25. | Drobne wyposażenie | 1 komp. | Komplet zawiera: - podwójna szafka metalowa BHP- 10 szt - Wymiary: 50x49x180h; Dane techniczne: Ilość segmentów: 2. W każdej komorze półka, drążek i 2 haczyki. Atest higieniczny. Stabilna, zgrzewana konstrukcja. Blacha stalowa 0,6mm. Malowana proszkowo. Wywietrzniki skrzelowe. Miejsce na identyfikator. Ryglowanie 1-punktowe. Każdy zamek z 2 kluczami w systemie klucza master. Otwory montażowe do skręcenia szafek ze sobą oraz do ściany. - regały metalowe na środki chemiczne i drobne akcesoria do zapierania - 2 szt. Regał metalowy 4-o półkowy, Wymiary gab. ok. 100x50x160 H cm - kasa fiskalna - 1 szt. Baza towarowa:24 000 PLU; Długość nazwy towaru: 42 znaki; Dodatkowy opis towaru: 50; Długość opisu towaru: 40 znaków; Grupy towarowe: 99; Długość nazwy grupy towarowej: 42 znaki; Stawki VAT: 7 (A-G); Opakowania: 200; Długość nazwy opakowania: 32 znaki; Kasjerzy: 30; Długość nazwy kasjera: 10 znaków; Formy płatności: 5 - programowalne – KARTA, BON, PRZELEW, CZEK, KUPON; Długość nazwy formy płatności: 10 znaków; Waluty dodatkowe: 2 – programowalne; Nagłówek: Do 12 linii; Ilość znaków w linii nagłówka: Do 42 znaków; Komunikacja: RS-232, USB, LAN, WIFI, GPRS, BLUETOOTH; Urządzenia współpracujące: PC, waga, czytnik kodów kreskowych, szuflada, terminal płatniczy; Pojemność pamięci fiskalnej: 1830 raportów; Mechanizm drukujący: Termiczny EPSON LTP01; Prędkość wydruku: 14 linii/sekundę; Papier termiczny: Szerokość: 57 mm; grubość: 60-72 μm; długość: max 30 m; Wyświetlacz operatora: Podświetlany, graficzny LCD, siedem linii, maksymalnie 25 znaków w linii; Wyświetlacz klienta: Podświetlany, graficzny LCD, dwuliniowy, maksymalnie 16 znaków w linii; Klawiatura: 48 klawiszy; Ilość definiowalnych klawiszy: 18 klawiszy bezpośrednich PLU / 9 klawiszy funkcyjnych; Zasilanie: Zasilacz zewnętrzny: DC 9V/3.5 A; Akumulator: Li-ion 7.4 V/2000 mAh; Temperatura pracy: Od -5°C do +45°C; Wymiary (Szer. x Dł. x Wys.): 234 x 215 x 73 mm; Masa: 1.016 kg bez papieru. - odkurzacz przemysłowy - 1 szt.- Półautomatyczny system oczyszczania filtra zapewniający stałą moc ssania i mniejszą liczbę przerw w pracy; Posiada certyfikat dla klasy pyłów L, stopień separacji pyłu 99 % zgodny z normą EN 60335-2-69. Płaski, falisty filtr umieszczony w specjalnej kasecie, dzięki czemu operator nie ma kontaktu z zanieczyszczeniami przy wymianie filtra, a filtr nie uszkadza się podczas wkładania czy mechanicznego oczyszczania. W wyposażeniu gniazdo do podłączania elektronarzędzi. Zbiornik na zanieczyszczenia-pojemność 30 litrów. Moc (w W): 1380; Pojemność zbiornika (w l): 30; Oczyszczanie: Półautomatyczny; Długość węża (w m): 2.2; Średnica przewodu elastycznego (w mm): 35; Gniazdo synchro; Przepływ powietrza (w dm³/s)74; Długość przewodu (w m)7.5; Podciśnienie (w kPa)25.4. W komplecie: Wąż ssący 2 m, rury ssące 2 × 0,55 / metal, torebka filtracyjna fizelina, ssawka podłogowa na mokro/sucho 300 mm, ssawka szczelinowa, płaski filtr falisty, kolanko, półautomatyczne oczyszczanie filtra gniazdo do podłączania elektronarzędzi , automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy, automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie. - parownica ręczna przemysłowa - 2 szt. - Płyta parowa podgrzewana do optymalnej temperatury bezpiecznej dla każdej tkaniny, jednocześnie eliminując powstawanie mokrych plam; Ciągły wyrzut pary do 24 g/min; Działanie w pionie i w poziomie; odłączany zbiornik wody; Automatyczny dobór temperatury; System antywapienny; Blokada kapania; Wytwarzacz pary pionowy; Wytwornica pary: ciągłe wytwarzanie pary; Zabezpieczenie przed przegrzaniem; Kolor: granatowy; Dodatkowo w wyposażeniu szczotka; Moc [W] 1300; Rodzaj stopy; Pojemność zbiornika na wodę [ml] 70 - żelazko przemysłowe - 2 szt.- Moc/Wytwarzanie pary: 3000 W, 45 g/min; Rodzaj stopy: ceramiczna; Dodatkowe uderzenie pary: 200 g/min; Pionowy wyrzut pary; Regulacja strumienia pary; System antywapienny; Funkcja samooczyszczenia; Automatyczne wyłączenie, gumowa rączka; Blokada kapania; Spryskiwacz; Długość przewodu sieciowego: 2 m; Kolor: granatowy. - nożyczki krawieckie - 3 szt.- Nożyce z ostrzem wykonanym z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Dostosowane do cięcia grubych warstw materiałów lub kartonów, wszelkich folii czy materiałów laminowanych. Nożyczki są wyposażone w specjalną śrubę, dzięki której można regulować docisk ostrzy. Długość [cm]: 25; Zastosowanie: zmywarka; kolor srebrny. - golarka do odzieży profesjonalna - 2 szt.- Usuwanie zmechaceń z każdego rodzaju tkanin; Moc 5W, Wymiary Ø70x85 mm, Prędkości 2. Ultrakompaktowa mini konstrukcja- akumulator i kabel USB. Typy i pochodzenie wyposażenia nie są dla Oferenta wiążące, a jedynie mają charakter pomocniczy. Zatem proces technologiczny związany z prowadzeniem usług pralniczych ma być ekonomicznie i środowiskowo opłacalny i jednocześnie ma zapewnić jakość w zakresie świadczonych usług. Zamawiający dopuszcza przyjęcie w ofercie urządzeń i materiałów równoważnych lub lepszych pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych, technologicznych i osiągnięty zostanie zakładany efekt. |
| 26. | Program do zarządzania pralnią Wet Clean - sprzęt +oprogramowanie | 1 szt. | Kompletny system komputerowy z oprzyrządowaniem do rejestracji i przechowywania danych wszystkich klientów pralni Wet Clean. Typy i pochodzenie wyposażenia nie są dla Oferenta wiążące, a jedynie mają charakter pomocniczy. Zatem proces technologiczny związany z prowadzeniem usług pralniczych ma być ekonomicznie i środowiskowo opłacalny i jednocześnie ma zapewnić jakość w zakresie świadczonych usług. Zamawiający dopuszcza przyjęcie w ofercie urządzeń i materiałów równoważnych lub lepszych pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych, technologicznych i osiągnięty zostanie zakładany efekt. |
| 27. | Program do zarządzania procesami prania w pralni wodnej | 1 szt. | Oprogramowanie sieciowe do zarządzania procesem prania. Typy i pochodzenie wyposażenia nie są dla Oferenta wiążące, a jedynie mają charakter pomocniczy. Zatem proces technologiczny związany z prowadzeniem usług pralniczych ma być ekonomicznie i środowiskowo opłacalny i jednocześnie ma zapewnić jakość w zakresie świadczonych usług. Zamawiający dopuszcza przyjęcie w ofercie urządzeń i materiałów równoważnych lub lepszych pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych, technologicznych i osiągnięty zostanie zakładany efekt. |
| 28. | Komora ozonowa do dezynfekcji m.in. odzieży, obuwia, akcesoriów strażackich, motoryzacyjnych | 1 szt. | Objętość kabiny - ok. 0,5 m3 Stężenie 03: do 25ppm / ' Czas ekspozycji: od 2 'do 10' (regulowany) Zabijanie bakterii:> 80% Napięcie zasilania: 230 V Pobór mocy: ok 100 W Minimalne wymiary: 730 x 400 x 1600 mm (sz. x gł. x w.) Typy i pochodzenie wyposażenia nie są dla Oferenta wiążące, a jedynie mają charakter pomocniczy. Zatem proces technologiczny związany z prowadzeniem usług pralniczych ma być ekonomicznie i środowiskowo opłacalny i jednocześnie ma zapewnić jakość w zakresie świadczonych usług. Zamawiający dopuszcza przyjęcie w ofercie urządzeń i materiałów równoważnych lub lepszych pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych, technologicznych i osiągnięty zostanie zakładany efekt. |
| 29. | Szkolenia dla pracowników pralni (3 szkolenia tematyczne po 6 godzin każde) | 3 szkole-nia | Trzy praktyczne szkolenia tematyczne dedykowane do różnego rodzaju technologii prania. Szkolenia prowadzone w profesjonalnie zorganizowanej i funkcjonującej co najmniej 1 rok pralni dostawcy. |
| 30. | Zestaw dozowników automatycznego dozowania środków piorących do pralnicowirówki z barierą higieniczną o załadunku 45-55kg | 2 szt. | Kompletny system dozowania z 5 pompami dozującymi. Zestaw zawiera alarm niskiego poziomu detergentów oraz zawór mieszający detergenty z wodą. Typy i pochodzenie detergentów nie są dla Oferenta wiążące, a jedynie mają charakter pomocniczy. Zatem proces technologiczny związany z prowadzeniem usług pralniczych ma być ekonomicznie i środowiskowo opłacalny i jednocześnie ma zapewnić jakość w zakresie świadczonych usług. Zamawiający dopuszcza przyjęcie w ofercie urządzeń i materiałów równoważnych lub lepszych pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych, technologicznych i osiągnięty zostanie zakładany efekt. |
| 31. | Zestaw dozowników automatycznego dozowania środków piorących do pralnicowirówki 10-18kg dostosowany do prania w technologii „WET Clean” | 2szt. | Kompletny system dozowania z 4 pompami dozującymi. Zestaw musi zawierać alarm niskiego poziomu detergentów oraz zawór mieszający detergent z wodą. Typy i pochodzenie detergentów nie są dla Oferenta wiążące, a jedynie mają charakter pomocniczy. Zatem proces technologiczny związany z prowadzeniem usług pralniczych ma być ekonomicznie i środowiskowo opłacalny i jednocześnie ma zapewnić jakość w zakresie świadczonych usług. Zamawiający dopuszcza przyjęcie w ofercie urządzeń i materiałów równoważnych lub lepszych pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych, technologicznych i osiągnięty zostanie zakładany efekt. |
| 32. | Zestaw płynnych środków piorących dedykowanych do systemu automatycznego dozowania dla pralni wodnej z barierą higieny dla przerobu prania 66 ton. | 1 zestaw | Kompletny zestaw środków piorących spełniających wymagania dezynfekcji chemiczno- termicznej, Skutecznie niszczą wirusy w tym Sars-Cov-2. Zestaw zawiera: -Detergent nr 1- pojemnik 25 kg. Ilość sumaryczna (kg)- 150. Zasadowy i sekwestrujący dodatek do prania stosowany do alkalizowania kąpieli piorącej oraz stabilizowania twardości wody. Jest używany w połączeniu z innymi detergentami z niniejszego zestawu detergentów. Przeznaczony dla wszystkich rodzajów tkanin z wyjątkiem tkanin delikatnych i wełny. Detergent łatwo rozpuszczalny w kąpieli piorącej, gdzie natychmiast zaczyna działać. Tworzy odpowiednie warunki do prania zarówno w miękkiej jak i twardej wodzie. Komponenty sekwestrujące zapobiegają tworzeniu się nieorganicznych osadów na wewnętrznej powierzchni pralki oraz inkrustacji na praniu nawet w bardzo twardej wodzie. - Detergent nr 2 -pojemnik 20 kg . Ilość sumaryczna (kg)- 140.Tenzydowy dodatek do prania o działaniu skoncentrowanym na uzyskanie wysokiego efektu rozjaśnienia optycznego, który jest przeznaczony do prania tkanin od średnio do mocno zabrudzonych. Stosuje się w połączeniu z innymi detergentami z niniejszego zestawu detergentów. Płynny detergent łatwo rozpuszczalny w kąpieli piorącej, gdzie natychmiast zaczyna działać . Odpowiedni zarówno do prania w miękkiej, jak i w twardej wodzie. Tenzydy skutecznie usuwają zanieczyszczenia. Szczególnie polecany do prania białych ręczników frotte. - Detergent nr 3 - pojemnik 22 kg. Ilość sumaryczna (kg)-66. Preparat na bazie kwasu cytrynowego, który w trakcie ostatniego lub przedostatniego cyklu płukania neutralizuje potencjalne pozostałości alkaliczne na tkaninach i zmniejsza tworzenie się nieorganicznych osadów (inkrustacji) na włóknach, jednocześnie nadając praniu świeżość. - Detergent nr 4 – pojemnik 22 kg. Ilość sumaryczna ( kg)- 66. Wybielająco-dezynfekujący środek do prania na bazie nadtlenku wodoru i kwasu nadoctowego, przeznaczony do użytku profesjonalnego w pralniach hotelowych i szpitalnych. Produkt stosowany do prania bielizny białej i kolorowej o różnych stopniach zabrudzenia w temperaturach średnich 60°C i wyższych. Środek może być stosowany z innymi detergentami z niniejszego zestawu detergentów, z którymi produkt posiada właściwości bakteriobójcze, prątkobójcze i wirusobójcze. - Detergent nr 5 – pojemnik 24 kg. Ilość sumaryczna (kg)- 192. Wybielający środek na bazie aktywnego chloru, przeznaczony do stosowania w niskich i średnich temperaturach. Posiada duże właściwości wybielające. Jest odpowiedni dla każdego rodzaju twardości wody. Wolny od fosforanów i substancji powierzchniowo czynnych. - Detergent nr 6- pojemnik 23 kg. Ilość sumaryczna( kg)- 115. Płynny krochmal , który stosuje się do krochmalenia obrusów, bielizny pościelowej, koszul. Odpowiedni dla bawełnianych tkanin. Może być stosowany w miękkiej wodzie Typy i pochodzenie detergentów nie są dla Oferenta wiążące, a jedynie mają charakter pomocniczy. Zatem proces technologiczny związany z prowadzeniem usług pralniczych ma być ekonomicznie i środowiskowo opłacalny i jednocześnie ma zapewnić jakość w zakresie świadczonych usług. Zamawiający dopuszcza przyjęcie w ofercie urządzeń i materiałów równoważnych lub lepszych pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych, technologicznych i osiągnięty zostanie zakładany efekt. |
| 33. | Zestaw środków piorących do prania metodą „Wet Clean” | 11kpl | Detergenty spełniają wymagania dezynfekcji chemiczno-termicznej; Skutecznie niszczą wirusy i bakterie, w tym wirusy z grupy otoczkowych, do których zaliczany jest Sars-Cov-2. W zestawie: -Detergent do prania i ochrony włókien- 10l -Detergent odżywiający, aktywowany parą wodną- 10l -Detergent piorący do wszystkich rodzajów tkanin- 10l -Delikatny środek zapierający-5l -Odplamiacz do plam białkowych- 1l -Odplamiacz do plam syntetycznych-1l -Odplamiacz do plam z kawy, owoców, wina, itp.-1l -Środek do usuwania plam z potu oraz korekcji kolorów-1l -Odplamiacz do plam z wosku, oleju, kosmetyków- 1l Typy i pochodzenie detergentów nie są dla Oferenta wiążące, a jedynie mają charakter pomocniczy. Zatem proces technologiczny związany z prowadzeniem usług pralniczych ma być ekonomicznie i środowiskowo opłacalny i jednocześnie ma zapewnić jakość w zakresie świadczonych usług. Zamawiający dopuszcza przyjęcie w ofercie urządzeń i materiałów równoważnych lub lepszych pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych, technologicznych i osiągnięty zostanie zakładany efekt. |

Warunki dostawy:

- Typy i pochodzenie wyposażenia nie są dla Oferenta wiążące, a jedynie mają charakter pomocniczy. Zatem proces technologiczny związany z prowadzeniem usług pralniczych ma być ekonomicznie i środowiskowo opłacalny i jednocześnie ma zapewnić jakość w zakresie świadczonych usług. Zamawiający dopuszcza przyjęcie w ofercie urządzeń i materiałów równoważnych o cechach odpowiadających cechom wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia (lub lepszych  od nich), lecz oznaczonych innym znakiem towarowym pod warunkiem, że spełnione będą wymagania w zakresie standardów jakościowych oraz parametrów technicznych, technologicznych i osiągnięty zostanie zakładany efekt.

- Oferta równoważna to oferta, która przedstawia przedmiot zamówienia o cechach technicznych, jakościowych lub funkcjonalnych odpowiadających cechom technicznym, jakościowym lub funkcjonalnym wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

- Rozwiązanie równoważne winno być przez wykonawcę szczegółowo opisane (wraz z załączeniem dokumentacji graficznej). Z opisu oraz załączonych dokumentów powinno wynikać, że rozwiązanie nie stanowi zmiany dokumentacji projektowej zamawiającego. Wykonawca może złożyć ofertę z rozwiązaniem równoważnym, która przedstawia przedmiot zamówienia o cechach odpowiadających cechom wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia (lub lepszych  od nich), lecz oznaczonych innym znakiem towarowym (np. może oferować wykonanie robót budowlanych z zastosowaniem materiałów o parametrach lepszych niż wskazane przez zamawiającego). Rozwiązanie równoważne przyjęte przez wykonawcę nie może zmieniać założeń projektowych (nie może stanowić zmiany dokumentacji projektowej)”.

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć i zamontować sprzęt w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Łazach na swój własny koszt i odpowiedzialność.

- Cena obejmuje:

- dostawę i montaż urządzeń do przyłączy mediów wykonanych wg wytycznych Wykonawcy

- koordynacje i konsultacje robocze na budowie

- uruchomienie urządzeń oraz szkolenie załogi w zakresie ich obsługi i eksploatacji

- gwarancję (długość gwarancji zgodna z ofertą)

3.  Na co najmniej 3 dni przed planowaną dostawą i montażem przedmiotu umowy, telefonicznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego.

4. Wykonawca wraz z wyposażeniem ma obowiązek dostarczyć:

- oryginalną instrukcję obsługi w języku polskim,

- gwarancję wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu,

- dokumentację techniczno-ruchową,

- fakturę VAT.

5. Wymienione sprzęty i wyposażenie pralni muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, pochodzące
 z bieżącej produkcji oraz muszą być wolne od obciążeń prawami osób trzecich.

……………………………

miejscowość , dnia

………………………					…………………………………………………..

pieczątka firmowa				podpis osoby uprawnionej   
         		  (podpis czytelny lub czytelna pieczątka imienna i podpis)