Zamawiający niniejszym prostuje oczywistą omyłkę pisarską w nazwie załącznika do Zapytania Ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia w ten sposób, że jego prawidłowa nazwa brzmi - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) w zakresie części I (dot. obszaru technicznego IT).

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) w zakresie części I (dot. obszaru technicznego IT).

Część I:

| I. | SIEM (Security Information and Event Management) - 40 urządzeń |
| --- | --- |

| 1. | Opis | Centralny System Bezpieczeństwa system klasy SIEM z elementami XDR |
| --- | --- | --- |

System klasy SIEM / monitoring bezpieczeństwa i infrastruktury IT

1. Wymagania ogólne

| Lp. | Obszar | Wymaganie | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ rozwiązania | System SIEM | Security Information and Event Management |
| 2 | Architektura | Centralna platforma | Skalowalna, rozproszona |
| 3 | Model wdrożenia | On-premise / virtual / cloud | Wszystkie dopuszczalne |
| 4 | Integracja | System otwarty | Integracja z systemami zewnętrznymi |

2. Zbieranie i przetwarzanie danych

| Lp. | Funkcjonalność | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 5 | Zbieranie logów | Centralne Syslog, agent, API |
| 6 | Obsługa źródeł | Multi-vendor Sieci, serwery, aplikacje |
| 7 | Normalizacja danych | Tak Wspólny format zdarzeń |
| 8 | Przechowywanie logów | Retencja danych Konfigurowalna |
| 9 | Skalowalność | Wysoka Obsługa dużych wolumenów danych |

3. Korelacja i analiza zdarzeń

| Lp. | Funkcjonalność | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 10 | Korelacja zdarzeń | W czasie rzeczywistym |
| 11 | Reguły korelacyjne | Konfigurowalne |
| 12 | Analiza behawioralna | Tak |
| 13 | Wykrywanie zagrożeń | Automatyczne |
| 14 | Threat Intelligence | Integracja |

4. Monitoring infrastruktury IT

| Lp. | Funkcjonalność | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 15 | Monitoring sieci | Tak Urządzenia sieciowe |
| 16 | Monitoring serwerów | Tak |
| 17 | Monitoring aplikacji | Tak Usługi i aplikacje |
| 18 | Performance monitoring | Tak CPU, RAM, dysk |
| 19 | Discovery | Automatyczne Wykrywanie zasobów |

5. Zarządzanie incydentami

| Lp. | Funkcjonalność | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 20 | Incident management | Tak Obsługa incydentów |
| 21 | Workflow | Automatyzacja Obsługa zdarzeń |
| 22 | Alerty | Powiadomienia Email/SNMP/API |
| 23 | Dashboard | Wizualizacja SOC dashboard |

6. Raportowanie i zgodność

| Lp. | Funkcjonalność | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 24 | Raporty | Wbudowane |
| 25 | Compliance | Zgodność regulacyjna np. RODO, ISO 27001 lub równoważną |
| 26 | Audyt | Ślad audytowy |
| 27 | Harmonogram raportów | Tak Automatyczny |

7. Integracja i rozszerzalność

| Lp. | Funkcjonalność | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 28 | Integracja z firewall | Tak Multi-vendor |
| 29 | Integracja z EDR/XDR | Tak |
| 30 | Integracja z SIEM/SOAR | Tak |
| 31 | API | REST API |
| 32 | Syslog | Tak |

8. Bezpieczeństwo systemu

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 33 | Szyfrowanie | TLS |
| 34 | RBAC | Role i uprawnienia |
| 35 | MFA | Dostęp do systemu |

9. Wydajność i skalowalność

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 36 | Skalowalność | Horyzontalna |
| 37 | HA | Wysoka dostępność |
| 38 | Architektura | Rozproszona |

10. Licencjonowanie i wsparcie

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 39 | Licencja | Subskrypcyjna |
| 40 | Aktualizacje | W cenie |

System klasy XDR (Extended Detection and Response)

1. Wymagania ogólne

| Lp. | Obszar | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ rozwiązania | System XDR Rozszerzona detekcja i reakcja |
| 2 | Architektura | Centralna platforma Chmurowa lub hybrydowa |
| 3 | Zakres ochrony | Multi-layerEndpoint, sieć, chmur |
| 4 | Integracja | Ekosystem bezpieczeństwa Integracja z SIEM/EDR/NDR |

2. Zbieranie i korelacja danych

| Lp. | Funkcjonalność | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 5 | Zbieranie danych | Wieloźródłowe Endpoint, firewall, logi, chmura |
| 6 | Korelacja zdarzeń | Automatyczna W czasie rzeczywistym |
| 7 | Normalizacja | Tak Ujednolicony model danych |
| 8 | Analiza kontekstowa | Tak Korelacja między systemami |

3. Wykrywanie zagrożeń

| Lp. | Funkcjonalność | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 9 | Detekcja zagrożeń | Automatyczna W czasie rzeczywistym |
| 10 | Machine Learning | Tak Analiza behawioralna |
| 11 | Wykrywanie anomalii | Tak |
| 12 | Threat Intelligence | Integracja Feedy zagrożeń |
| 13 | Redukcja false positive | Tak Korelacja i scoring |

4. Reakcja na incydenty

| Lp. | Funkcjonalność | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 14 | Automatyczna reakcja | Tak Playbooki |
| 15 | Izolacja hosta | Tak Endpoint isolation |
| 16 | Blokowanie zagrożeń | Tak Sieć i endpoint |
| 17 | Remediacja | Automatyczna Usuwanie zagrożeń |
| 18 | Orkiestracja | SOAR-like Automatyzacja działań |

5. Widoczność i analiza

| Lp. | Funkcjonalność | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 19 | Dashboard SOC | Tak Widok centralny |
| 20 | Wizualizacja incydentów | Tak Grafy zależności |
| 21 | Timeline ataku | Tak Analiza przebiegu |
| 22 | Raporty | Tak Wbudowane |

6. Integracja i kompatybilność

| Lp. | Funkcjonalność | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 23 | Integracja z EDR | Tak |
| 24 | Integracja z SIEM | Tak |
| 25 | Integracja z firewall | Tak |
| 26 | API | REST API |
| 27 | Syslog | Tak |

7. Automatyzacja i zarządzanie

| Lp. | Funkcjonalność | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 28 | Playbooki | Automatyczne |
| 29 | Polityki bezpieczeństwa | Centralne zarządzanie |
| 30 | Alerty | Powiadomienia Email/API/SIEM |
| 31 | RBAC | Role i uprawnienia |

8. Bezpieczeństwo systemu

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 32 | Szyfrowanie | TLS |
| 33 | MFA | Dostęp administracyjny |
| 34 | Audyt | Logowanie działań |

9. Wydajność i skalowalność

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 35 | Skalowalność | Chmurowa |
| 36 | Obsługa środowisk | Multi-site |
| 37 | Wysoka dostępność | Tak |

10. Licencjonowanie i wsparcie

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 38 | Licencja | Subskrypcyjna |
| 39 | Aktualizacje | W cenie |

| 2. | Serwer bezpieczeństwa |
| --- | --- |

| L.p. | Cecha | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa | Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz z szynami montażowymi) Możliwość wyposażenia serwera w ramię do prowadzenia kabli. Serwer wyposażenia w zamykany, zdejmowany panel przedni chroniący przed nieuprawionym dostępem do dysków Możliwość wyposażenia serwera w czujniki otwarcia obudowy współpracującego z BIOS/UEFI. Serwer wyposażony moduł TPM 2.0. |
| 2. | Procesor | Jeden procesor minimum osiągający w testach SPECrate2017_int_base powyżej 240 punktów w konfiguracji dwuprocesorowej. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być opublikowany na stronie www.spec.org. Płyta główna wspierająca zastosowanie procesorów od 8 do 60 rdzeniowych, mocy do min. 350W i taktowaniu CPU do min. 3.6GHz. |
| 3. | Liczba procesorów | Min. 1 procesor z możliwością instalacji drugiego procesora |
| 4. | Pamięć operacyjna | Min .64 GB RDIMM DDR5 4800 MT/s w modułach o pojemności 32GB każdy. Płyta główna z minimum 32 slotami na pamięć i umożliwiająca instalację do minimum 6TB. |
| 5. | Sloty rozszerzeń | 2 aktywne gniazda PCI-Express generacji 5, w tym min. 1 slot x16 (szybkość slotu – bus width) pełnej wysokości (full height). Możliwość rozbudowy do 3 slotów PCI-Express generacji 5. |
| 6. | Dysk twardy | Zatoki dyskowe na 8 dysków SFF typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5” i opcja rozbudowy/rekonfiguracji o dodatkowe 2 dyski typu Hot Swap, NVMe/SAS/SATA/SSD, 2,5”.. Zainstalowane cztery dyski 960GB SSD każdy, zestawione w sprzętowy RAID10 |
| 7. | Kontroler | Możliwość wyposażenia serwera w kontroler sprzętowy z min. 8GB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, zapewniający obsługę 16 napędów dyskowych NVMe/SAS oraz obsługujący poziomy: RAID 0/1/10/5/50/6/60. Kontroler umożliwiający pracę z dyskami w trybach RAID i JBOD jednocześnie |
| 8. | Karta HBA | Zainstalowana dwu-portowa karta HBA SAS12G |
| 9. | Interfejsy sieciowe | Minimum 4 wbudowane porty Ethernet 100/1000 Mb/s RJ-45 z funkcją Wake-On-LAN, wsparciem dla PXE, które nie zajmują gniazd PCIe opisanych w sekcji „Sloty rozszerzeń”. |
| 10. | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna |
| 11. | Porty | 5 x USB (w tym 1 port wewnętrzny USB 3.2 Gen1, 2 porty USB 3.2 Gen1 z tyłu serwera oraz 1 port USB 3.2 Gen1 z przodu serwera) 1x VGA Możliwość rozbudowy o: - dodatkowy port typu DisplayPort dostępny z przodu serwera - port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy), wyprowadzony na zewnątrz obudowy bez pośrednictwa portu USB/RJ45 |
| 12. | Napęd | Możliwość instalacji wewnętrznego napędu DVD-ROM lub DVD-RW |
| 13. | Zasilacz | 2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 1000W. |
| 14. | Karta/moduł zarządzający | Niezależna od system operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność: - monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski(fizyczne i logiczne), karty sieciowe - wparcie dla agentów zarządzających oraz możliwość pracy w trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP - dostęp do karty zarządzającej poprzez dedykowany port RJ45 z tyłu serwera lub przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera - dostęp do karty możliwy z poziomu - przeglądarki webowej (GUI) - z poziomu linii komend zgodnie z DMTF System Management Architecture for Server Hardware, Server Management Command Line Protocol (SM CLP) - z poziomu skryptu (XML/Perl) - poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface) - wbudowane narzędzia diagnostyczne - zdalna konfiguracji serwera(BIOS) i instalacji systemu operacyjnego - obsługa mechanizmu remote support - automatyczne połączenie karty z serwisem producenta sprzętu, automatyczne przesyłanie alertów, zgłoszeń serwisowych i zdalne monitorowanie \ - wbudowany mechanizm logowania zdarzeń serwera i karty zarządzającej w tym włączanie/wyłączanie serwera, restart, zmiany w konfiguracji, logowanie użytkowników - przesyłanie alertów poprzez e-mail oraz przekierowanie SNMP (SNMP passthrough) - obsługa zdalnego serwera logowania (remote syslog) - wirtualna zadalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów CD/DVD i USB i i wirtualnych folderów - mechanizm przechwytywania, nagrywania i odtwarzania sekwencji video dla ostatniej awarii i ostatniego startu serwera a także nagrywanie na żądanie - funkcja zdalnej konsoli szeregowej - Textcons przez SSH (wirtualny port szeregowy) z funkcją nagrywania i odtwarzania sekwencji zdarzeń i aktywności - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji - konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping) - zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware) - zarządzanie grupami serwerów, w tym: - tworzenie i konfiguracja grup serwerów - sterowanie zasilaniem (wł/wył) - ograniczenie poboru mocy dla grupy (power caping) - aktualizacja oprogramowania (firmware) - wspólne wirtualne media dla grupy - możliwość równoczesnej obsługi przez 6 administratorów - autentykacja dwuskładnikowa (Kerberos) - wsparcie dla Microsoft Active Directory - obsługa SSL i SSH - enkrypcja AES/3DES oraz RC4 dla zdalnej konsoli - wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API - wsparcie dla Integrated Remote Console for Windows clients - możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającej (DNS/DHCP) |
| 15. | Diagnostyka | Elektroniczny panel diagnostyczny dostępny z przodu serwera pozwalający uzyskać informacje o stanie: procesora, pamięci, wentylatorów, kary sieciowej, zasilaczy, kartach rozszerzeń, temperaturze. |
| 16. | Wsparcie techniczne | 3-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji z czasem reakcji w miejscu instalacji w ciągu następnego dnia roboczego od zgłoszenia usterki. Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7. Wsparcie techniczne realizowane jest przez serwis producenta oferowanego serwera. |
| 17. | Inne | Wykonawca gwarantuje, że oferowany sprzęt/urządzenia/produkty nie są objęte ograniczeniami serwisowymi producenta wynikającymi z miejsca jego zakupu lub z innych okoliczności. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważną oraz ISO 14001 lub równoważną. Deklaracja zgodności CE. |
| 18. | System operacyjny | Możliwość wykorzystania co najmniej 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym. Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet. Wsparcie dodawania pamięci RAM bez przerywania pracy. Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy wielowątkowości. Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach które: pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, umożliwiają kompresję „w locie” dla wybranych plików i/lub folderów, - umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. Wbudowany mechanizm kompresji plików z obsługą ZIP oraz z możliwością określenia metody kompresji Szyfrowanie plików i folderów. Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. Uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET. Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługi definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. Ochrona przed cyberatakami zgodna z modelem Zero Trust. Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem, w tym ochrona integralności systemu operacyjnego. Aktualizacja funkcji ochrony bez konieczności restartowania systemu. Graficzny interfejs użytkownika. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu dla co najmniej języka polskiego i angielskiego. Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management). Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza. Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. Automatyczne generowanie unikatowego hasła dla konta administratora lokalnego każdego komputera. Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej. PKI (Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: dystrybucję certyfikatów poprzez http, konsolidację CA dla wielu lasów domeny, automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen. Obsługa skrótów SHA-256. Obsługa uwierzytelniania serwera TLS przy użyciu klucza RSA 2048 bitów lub certyfikatu ECDSA. Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). Serwis udostępniania stron WWW. Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (Ipv6). Obsługa protokołu SMB, wymuszanie szyfrowania SMB. Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows. Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z wydajnością systemu w czasie rzeczywistym. Możliwość instalacji co najmniej dwóch maszyn wirtualnych z takim samym systemem operacyjnym jak system hosta wirtualizacyjnego. |

| 3. | Serwer HA Gwarancja 3 lata, w miejscu eksploatacji, z pozostawieniem dysku w przypadku awarii | 2 | szt |
| --- | --- | --- | --- |

| L.p. | Cecha | Wymagania minimalne |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa | Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz z szynami montażowymi) Możliwość wyposażenia serwera w ramię do prowadzenia kabli. Serwer wyposażenia w zamykany, zdejmowany panel przedni chroniący przed nieuprawionym dostępem do dysków Możliwość wyposażenia serwera w czujniki otwarcia obudowy współpracującego z BIOS/UEFI. Serwer wyposażony moduł TPM 2.0. |  |
| 2. | Procesor | Jeden procesor minimum osiągający w testach SPECrate2017_int_base powyżej 240 punktów w konfiguracji dwuprocesorowej. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być opublikowany na stronie www.spec.org. Płyta główna wspierająca zastosowanie procesorów od 8 do 60 rdzeniowych, mocy do min. 350W i taktowaniu CPU do min. 3.6GHz. |  |
| 3. | Liczba procesorów | Min. 1 procesor z możliwością instalacji drugiego procesora |  |
| 4. | Pamięć operacyjna | Min. 128 GB RDIMM DDR5 4800 MT/s w modułach o pojemności 32GB każdy. Płyta główna z minimum 32 slotami na pamięć i umożliwiająca instalację do minimum 6TB. |  |
| 5. | Sloty rozszerzeń | 2 aktywne gniazda PCI-Express generacji 5, w tym min. 1 slot x16 (szybkość slotu – bus width) pełnej wysokości (full height). Możliwość rozbudowy do 3 slotów PCI-Express generacji 5. |  |
| 6. | Dysk twardy | Zatoki dyskowe na 8 dysków SFF typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5” i opcja rozbudowy/rekonfiguracji o dodatkowe 2 dyski typu Hot Swap, NVMe/SAS/SATA/SSD, 2,5”.. Zainstalowane dwa dyski 480GB SSD każdy, zestawione w sprzętowy RAID1, |  |
| 7. | Kontroler | Możliwość wyposażenia serwera w kontroler sprzętowy z min. 8GB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, zapewniający obsługę 16 napędów dyskowych NVMe/SAS oraz obsługujący poziomy: RAID 0/1/10/5/50/6/60. Kontroler umożliwiający pracę z dyskami w trybach RAID i JBOD jednocześnie |  |
| 8. | Karta HBA | Zainstalowana dwu-portowa karta HBA SAS12G |  |
| 9. | Interfejsy sieciowe | Minimum 4 wbudowane porty Ethernet 100/1000 Mb/s RJ-45 z funkcją Wake-On-LAN, wsparciem dla PXE, które nie zajmują gniazd PCIe opisanych w sekcji „Sloty rozszerzeń”. |  |
| 10. | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna |  |
| 11. | Porty | 5 x USB (w tym 1 port wewnętrzny USB 3.2 Gen1, 2 porty USB 3.2 Gen1 z tyłu serwera oraz 1 port USB 3.2 Gen1 z przodu serwera) 1x VGA Możliwość rozbudowy o: - dodatkowy port typu DisplayPort dostępny z przodu serwera - port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy), wyprowadzony na zewnątrz obudowy bez pośrednictwa portu USB/RJ45 |  |
| 12. | Napęd | Możliwość instalacji wewnętrznego napędu DVD-ROM lub DVD-RW |  |
| 13. | Zasilacz | 2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 1000W. |  |
| 14. | Karta/moduł zarządzający |  | Niezależna od system operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność: - monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski(fizyczne i logiczne), karty sieciowe - wparcie dla agentów zarządzających oraz możliwość pracy w trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP - dostęp do karty zarządzającej poprzez dedykowany port RJ45 z tyłu serwera lub przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera - dostęp do karty możliwy z poziomu - przeglądarki webowej (GUI) - z poziomu linii komend zgodnie z DMTF System Management Architecture for Server Hardware, Server Management Command Line Protocol (SM CLP) - z poziomu skryptu (XML/Perl) - poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface) - wbudowane narzędzia diagnostyczne - zdalna konfiguracji serwera(BIOS) i instalacji systemu operacyjnego - obsługa mechanizmu remote support - automatyczne połączenie karty z serwisem producenta sprzętu, automatyczne przesyłanie alertów, zgłoszeń serwisowych i zdalne monitorowanie \ - wbudowany mechanizm logowania zdarzeń serwera i karty zarządzającej w tym włączanie/wyłączanie serwera, restart, zmiany w konfiguracji, logowanie użytkowników - przesyłanie alertów poprzez e-mail oraz przekierowanie SNMP (SNMP passthrough) - obsługa zdalnego serwera logowania (remote syslog) - wirtualna zadalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów CD/DVD i USB i i wirtualnych folderów - mechanizm przechwytywania, nagrywania i odtwarzania sekwencji video dla ostatniej awarii i ostatniego startu serwera a także nagrywanie na żądanie - funkcja zdalnej konsoli szeregowej - Textcons przez SSH (wirtualny port szeregowy) z funkcją nagrywania i odtwarzania sekwencji zdarzeń i aktywności - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji - konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping) - zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware) - zarządzanie grupami serwerów, w tym: - tworzenie i konfiguracja grup serwerów - sterowanie zasilaniem (wł/wył) - ograniczenie poboru mocy dla grupy (power caping) - aktualizacja oprogramowania (firmware) - wspólne wirtualne media dla grupy - możliwość równoczesnej obsługi przez 6 administratorów - autentykacja dwuskładnikowa (Kerberos) - wsparcie dla zarządzania i organizowania zasobów sieciowych - obsługa SSL i SSH - enkrypcja AES/3DES oraz RC4 dla zdalnej konsoli - wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API - wsparcie dla zarządzania zdalnego systemem operacyjnym - możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającejj (DNS/DHCP) |
| 15. | Diagnostyka |  | Elektroniczny panel diagnostyczny dostępny z przodu serwera pozwalający uzyskać informacje o stanie: procesora, pamięci, wentylatorów, kary sieciowej, zasilaczy, kartach rozszerzeń, temperaturze. |
| 16. | Wsparcie techniczne |  | 3-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji z czasem reakcji w miejscu instalacji w ciągu następnego dnia roboczego od zgłoszenia usterki. Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7. Wsparcie techniczne realizowane jest przez serwis producenta oferowanego serwera. |
| 17. | Inne |  | Wykonawca gwarantuje, że oferowany sprzęt/urządzenia/produkty nie są objęte ograniczeniami serwisowymi producenta wynikającymi z miejsca jego zakupu lub z innych okoliczności. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważną oraz ISO 14001 lub równoważną. Deklaracja zgodności CE. |

| 4. | Macierz Gwarancja 3 lata, w miejscu eksploatacji, z pozostawieniem dysku w przypadku awarii | 1 | szt |
| --- | --- | --- | --- |

| L.p. | Cecha | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ obudowy | Przystosowana do montażu w szafie rack 19”. |
| 2. | Przestrzeń dyskowa | Macierz musi być wyposażona w minimum 8 dysków SAS SSD o pojemności minimum 1,92 TB każdy. |
| 3. | Możliwość rozbudowy | Macierz musi umożliwiać rozbudowę (bez wymiany kontrolerów macierzy), do co najmniej 240 dysków twardych. |
| 4. | Obsługa dysków | Macierz musi obsługiwać dyski SSD, SAS i NL SAS. Macierz musi obsługiwać dyski 2,5” jak również 3,5”. Komunikacja z dyskami 12Gb SAS. |
| 5. | Sposób zabezpieczenia danych | Macierz musi obsługiwać mechanizmy RAID zgodne z RAID1, RAID10, RAID5, RAID6 realizowane sprzętowo za pomocą dedykowanego układu, z możliwością dowolnej ich kombinacji w obrębie oferowanej macierzy i z wykorzystaniem wszystkich dysków twardych (tzw. wide-striping). Macierz musi umożliwiać utworzenie pojedynczej grupy RAID zabezpieczonej podwójną parzystością stworzonej ze 128 dysków. Konfiguracja takiej grupy RAID musi umożliwiać zmianę rozmiaru takie grupy poprzez dodawanie i odejmowanie pojedynczych dysków w trybie online bez konieczności przerywania dostępu do danych. |
| 6. | Tryb pracy kontrolerów macierzowych | Macierz musi posiadać minimum 2 kontrolery macierzowe pracujące w trybie active-active i udostępniające jednocześnie dane blokowe w SAS 12Gb. Kontrolery muszą komunikować się między sobą bez stosowania dodatkowych przełączników lub koncentratorów FC i LAN. |
| 7. | Pamięć cache | Każdy kontroler macierzowy musi być wyposażony w minimum 12GB pamięci Cache, 24 GB sumarycznie w macierzy. Pamięć cache musi być zbudowana w oparciu o wydajną pamięć typu RAM. Pamięć zapisu musi być mirrorowana (kopie lustrzane) pomiędzy kontrolerami dyskowymi. Dane niezapisane na dyskach (np. zawartość pamięci kontrolera) muszą zostać zabezpieczone w przypadku awarii zasilania za pomocą podtrzymania bateryjnego lub z zastosowaniem innej technologii przez okres minimum 5 lat. |
| 8. | Rozbudowa pamięci cache | Macierz musi umożliwiać zwiększenie pojemności pamięci cache dla odczytów do minimum 8 TB z wykorzystaniem dysków SSD lub kart pamięci flash. |
| 9. | Interfejsy do hostów | Macierz musi posiadać, co najmniej 8 portów SAS 12Gb |
| 10. | Zarządzanie | Zarządzanie macierzą musi być możliwe z poziomu interfejsu graficznego i interfejsu znakowego. Zarządzanie macierzą musi odbywać się bezpośrednio na kontrolerach macierzy z poziomu przeglądarki internetowej. Wymagana możliwość autentykacji poprzez LDAP oraz funkcjonalność role-based access control. Wymaga się możliwości definiowania przynajmniej następujących poziomów dostępu do macierzy: - administrator – pełen dostęp, - monitor – możliwość odczytu konfiguracji. |
| 11. | Kreator konfiguracji | System zarządzania powinien posiadać funkcjonalność kreatora konfiguracji uruchamianego w przypadku braku zdefiniowanych pul dyskowych i wolumenów, w przypadku braku zdefiniowanych powiadomień oraz braku wykrycia jakichkolwiek zadań wykonywanych na macierzy. |
| 12. | Zarządzanie grupami dyskowymi oraz dyskami logicznymi | Macierz musi umożliwiać zdefiniowanie, co najmniej 500 wolumenów logicznych w ramach oferowanej macierzy dyskowej. Możliwość tworzenia wolumenów logicznych o pojemności maksymalnej co najmniej 140TB. Musi istnieć możliwość rozłożenia pojedynczego wolumenu logicznego na wszystkie dyski fizyczne macierzy (tzw. widestriping), bez konieczności łączenia wielu różnych dysków logicznych w jeden większy. |
| 13. | Thin Provisioning | Macierz musi umożliwiać udostępnianie zasobów dyskowych do serwerów w trybie Thin Provisioning. Macierz musi umożliwiać odzyskiwanie przestrzeni dyskowych po usuniętych danych w ramach wolumenów typu Thin. Proces odzyskiwania danych musi być automatyczny bez konieczności uruchamiania dodatkowych procesów na kontrolerach macierzowych (wymagana obsługa standardu T10 SCSI UNMAP). Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. |
| 14. | Wewnętrzne kopie migawkowe | Macierz musi umożliwiać dokonywania na żądanie tzw. migawkowej kopii danych (snapshot, point-in-time) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Kopia migawkowa wykonuje się bez alokowania dodatkowej przestrzeni dyskowej na potrzeby kopii. Zajmowanie dodatkowej przestrzeni dyskowej następuje w momencie zmiany danych na dysku źródłowym lub na jego kopii. Macierz musi wspierać minimum 512 kopii migawkowych. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. |
| 15. | Wewnętrzne kopie pełne | Macierz musi umożliwiać dokonywanie na żądanie pełnej fizycznej kopii danych (clone) w ramach macierzy za pomocą wewnętrznych kontrolerów macierzowych. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. |
| 16. | Migracja danych w obrębie macierzy | Macierz dyskowa musi umożliwiać migrację danych bez przerywania do nich dostępu pomiędzy różnymi warstwami technologii dyskowych na poziomie części wolumenów logicznych (ang. Sub-LUN). Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Funkcjonalność musi umożliwiać zdefiniowanie zasobu LUN, który fizycznie będzie znajdował się na min. 2 typach dysków obsługiwanych przez macierz, a jego części będą realokowane na podstawie analizy ruchu w sposób automatyczny i transparentny (bez przerywania dostępu do danych) dla korzystających z tego wolumenu hostów. Zmiany te muszą się odbywać wewnętrznymi mechanizmami macierzy. Jeżeli do obsługi powyższych funkcjonalności wymagane są dodatkowe licencje, należy je dostarczyć dla całej pojemności urządzenia. |
| 17. | Redundancja | Macierz nie może posiadać pojedynczego punktu awarii, który powodowałby brak dostępu do danych. Musi być zapewniona pełna redundancja komponentów, w szczególności zdublowanie kontrolerów, zasilaczy i wentylatorów. Macierz musi umożliwiać wymianę elementów systemu w trybie „hot-swap”, a w szczególności takich, jak: dyski, kontrolery, zasilacze, wentylatory. Macierz musi mieć możliwość zasilania z dwu niezależnych źródeł zasilania – odporność na zanik zasilania jednej fazy lub awarię jednego z zasilaczy macierzy. |
| 18. | Dodatkowe wymagania | Oferowany system dyskowy musi się składać z pojedynczej macierzy dyskowej. Niedopuszczalna jest realizacja zamówienia poprzez dostarczenie wielu macierzy dyskowych. Za pojedynczą macierz nie uznaje się rozwiązania opartego o wiele macierzy dyskowych (par kontrolerów macierzowych) połączonych przełącznikami SAN lub tzw. wirtualizatorem sieci SAN czy wirtualizatorem macierzy dyskowych. |
| 19. | Inne | Wraz z macierzą należy dostarczyć 4 szt. kabli HPE External 2.0m (6ft) Mini-SAS HD 4x to Mini-SAS HD 4x Cable |
| 20. | Gwarancja | 3-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji z czasem reakcji na następny dzień roboczy do zgłoszenia. W okresie gwarancji Zamawiający ma prawo do otrzymywania poprawek oraz aktualizacji wersji oprogramowania dostarczonego wraz z macierzą oraz oprogramowania wewnętrznego macierzy. |

| 5-6. | System operacyjny z obsługą wirtualizacji bez limitu maszyn wirtualnych | 1 | szt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Serwerowy system operacyjny o parametrach jak w pkt. 6 niżej |  |  |  |
| 2 | Licencja serwerowego systemu operacyjnego musi uwzględniać wszystkie rdzenie procesorów zainstalowanych w serwerze. |  |  |  |
| 3 | Licencja serwerowego systemu operacyjnego musi uprawniać do uruchamiania nieograniczonej ilości serwerowych systemów operacyjnych w środowisku wirtualnym. |  |  |  |
| 4 | Wraz z serwerowym systemem operacyjnym należy dostarczyć 30 licencji (dotyczy łącznej ilość wymaganych licencji dostarczonych z serwerami) dostępowych dające użytkownikom prawo korzystania z usług udostępnianych przez serwer oraz umożliwiające korzystanie z jego zasobów. |  |  |  |
| 5 | Licencje serwerowego systemu operacyjnego nie mogą być ograniczone czasowo. |  |  |  |
| 6 | - Możliwość wykorzystania co najmniej 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym. - Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet. - Wsparcie dodawania pamięci RAM bez przerywania pracy. - Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy wielowątkowości. - Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach które: - pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, - umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, - umożliwiają kompresję „w locie” dla wybranych plików i/lub folderów, - umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). - Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. - Wbudowany mechanizm kompresji plików z obsługą ZIP oraz z możliwością określenia metody kompresji - Szyfrowanie plików i folderów. - Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. - Uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET. - Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. |  |  |  |
|  | - Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługi definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. - Ochrona przed cyberatakami zgodna z modelem Zero Trust - Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem, w tym ochrona integralności systemu operacyjnego - Aktualizacja funkcji ochrony bez konieczności restartowania systemu - Graficzny interfejs użytkownika. - Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. - Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu dla co najmniej języka polskiego i angielskiego. - Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. - Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. - Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management). - Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: - podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, - usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarzadzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: - podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną. - ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania. - odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza. - Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. - Automatyczne generowanie unikatowego hasła dla konta administratora lokalnego każdego komputera. - Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej. - PKI (Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: - dystrybucję certyfikatów poprzez http, - konsolidację CA dla wielu lasów domeny, - automatyczne rejestrowania certyfikat6w pomiędzy różnymi lasami domen. - Obsługa skrótów SHA-256. |  |  |  |
|  | - Obsługa uwierzytelniania serwera TLS przy użyciu klucza RSA 2048 bitów lub certyfikatu ECDSA. - Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). - Serwis udostępniania stron WWW. - Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (Ipv6). - Obsługa protokołu SMB, wymuszanie szyfrowania SMB. - Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows. - Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z wydajnością systemu w czasie rzeczywistym. - Możliwość instalacji i konfiguracji nieograniczonej ilości maszyn wirtualnych z takim samym systemem operacyjnym jak system hosta wirtualizacyjnego. |  |  |  |

| 7. | NAS Gwarancja 3 lata | 1 | szt |
| --- | --- | --- | --- |

| LP |  | Wymagane minimalne parametry |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ obudowy | Przystosowana do montażu w szafie rack 19”. |
| 2 | Przestrzeń dyskowa | Możliwość instalacji dysków 3,5” typu Hot-Plug Minimum 6 dysków HDD 12TB 7,2 rpm SATA III, zgodnych z systemami NAS Możliwość rozbudowy przestrzeni użytkowej do minimum 100 TB Możliwość instalacji dysków twardych SATA/SAS (HDD/SSD) RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| 3 | Procesor | wielordzeniowy osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik minimum 13.500 pkt według danych ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php |
| 4 | Pamięć RAM | Zainstalowana minimum 16 GB Możliwość rozbudowy pamięci do minimum 64 GB |
| 5 | Interfejsy | Minimum 2 porty USB w tym co najmniej dwa w wersji 3.0 lub nowszej Porty nie mogą zostać osiągnięte poprzez stosowanie dodatkowych adapterów, przejściówek oraz kart rozszerzeń. Zamawiający dopuszcza w serwerach stosowanie dodatkowych portów z wykorzystaniem certyfikowanych modułów rozszerzeń obudowy pod warunkiem ich dostarczenia. Porty nie mogą zostać osiągnięte poprzez zewnętrzne adaptery i przejściówki, nie mogą również zajmować slotów kart rozszerzeń PCI-E oraz wnęk na dyski. |
| 6 | Interfejsy sieciowe | Minimum dwa interfejsy sieciowe 2,5 Gb Ethernet Base-T. |
| 7 | Zasilanie | Zasilacze redundantne Hot Plug, każdy o mocy dopasowanej do samodzielnego zapewnienia zasilania urządzenia o sprawności minimum 92% każdy przy 50% obciążeniu, pracujące w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego. |

| 8. | Serwer do kopii zapasowych z usługą deduplikacji |
| --- | --- |

| L.p. | Cecha | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obudowa | Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz z szynami montażowymi) Możliwość wyposażenia serwera w ramię do prowadzenia kabli. Serwer wyposażenia w zamykany, zdejmowany panel przedni chroniący przed nieuprawionym dostępem do dysków Możliwość wyposażenia serwera w czujniki otwarcia obudowy współpracującego z BIOS/UEFI. Serwer wyposażony moduł TPM 2.0. |
| 2. | Procesor | Jeden procesor minimum osiągający w testach SPECrate2017_int_base powyżej 240 punktów w konfiguracji dwuprocesorowej. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być opublikowany na stronie www.spec.org. Płyta główna wspierająca zastosowanie procesorów od 8 do 60 rdzeniowych, mocy do min. 350W i taktowaniu CPU do min. 3.6GHz. |
| 3. | Liczba procesorów | Min. 1 procesor z możliwością instalacji drugiego procesora |
| 4. | Pamięć operacyjna | Min .64 GB RDIMM DDR5 4800 MT/s w modułach o pojemności 32GB każdy. Płyta główna z minimum 32 slotami na pamięć i umożliwiająca instalację do minimum 6TB. |
| 5. | Sloty rozszerzeń | 2 aktywne gniazda PCI-Express generacji 5, w tym min. 1 slot x16 (szybkość slotu – bus width) pełnej wysokości (full height). Możliwość rozbudowy do 3 slotów PCI-Express generacji 5. |
| 6. | Dysk twardy | Zatoki dyskowe na 8 dysków SFF typu Hot Swap, SAS/SATA/SSD, 2,5” i opcja rozbudowy/rekonfiguracji o dodatkowe 2 dyski typu Hot Swap, NVMe/SAS/SATA/SSD, 2,5”.. Zainstalowane osiem dyski 960GB SSD każdy, zestawione w sprzętowy RAID5 |
| 7. | Kontroler | Możliwość wyposażenia serwera w kontroler sprzętowy z min. 8GB cache z mechanizmem podtrzymywania zawartości pamięci cache w razie braku zasilania, zapewniający obsługę 16 napędów dyskowych NVMe/SAS oraz obsługujący poziomy: RAID 0/1/10/5/50/6/60. Kontroler umożliwiający pracę z dyskami w trybach RAID i JBOD jednocześnie |
| 8. | Karta HBA | Zainstalowana dwu-portowa karta HBA SAS12G |
| 9. | Interfejsy sieciowe | Minimum 4 wbudowane porty Ethernet 100/1000 Mb/s RJ-45 z funkcją Wake-On-LAN, wsparciem dla PXE, które nie zajmują gniazd PCIe opisanych w sekcji „Sloty rozszerzeń”. |
| 10. | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna |
| 11. | Porty | 5 x USB (w tym 1 port wewnętrzny USB 3.2 Gen1, 2 porty USB 3.2 Gen1 z tyłu serwera oraz 1 port USB 3.2 Gen1 z przodu serwera) 1x VGA Możliwość rozbudowy o: - dodatkowy port typu DisplayPort dostępny z przodu serwera - port szeregowy typu DB9/DE-9 (9 pinowy), wyprowadzony na zewnątrz obudowy bez pośrednictwa portu USB/RJ45 |
| 12. | Napęd | Możliwość instalacji wewnętrznego napędu DVD-ROM lub DVD-RW |
| 13. | Zasilacz | 2 szt., typu Hot-plug, redundantne, każdy o mocy minimum 1000W. |
| 14. | Karta/moduł zarządzający | Niezależna od system operacyjnego, zintegrowana z płytą główną serwera lub jako dodatkowa karta w slocie PCI Express, jednak nie może ona powodować zmniejszenia minimalnej liczby gniazd PCIe w serwerze, posiadająca minimalną funkcjonalność: - monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe i dyski(fizyczne i logiczne), karty sieciowe - wparcie dla agentów zarządzających oraz możliwość pracy w trybie bezagentowym – bez agentów zarządzania instalowanych w systemie operacyjnym z generowaniem alertów SNMP - dostęp do karty zarządzającej poprzez dedykowany port RJ45 z tyłu serwera lub przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera - dostęp do karty możliwy z poziomu - przeglądarki webowej (GUI) - z poziomu linii komend zgodnie z DMTF System Management Architecture for Server Hardware, Server Management Command Line Protocol (SM CLP) - z poziomu skryptu (XML/Perl) - poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface) - wbudowane narzędzia diagnostyczne - zdalna konfiguracji serwera(BIOS) i instalacji systemu operacyjnego - obsługa mechanizmu remote support - automatyczne połączenie karty z serwisem producenta sprzętu, automatyczne przesyłanie alertów, zgłoszeń serwisowych i zdalne monitorowanie \ - wbudowany mechanizm logowania zdarzeń serwera i karty zarządzającej w tym włączanie/wyłączanie serwera, restart, zmiany w konfiguracji, logowanie użytkowników - przesyłanie alertów poprzez e-mail oraz przekierowanie SNMP (SNMP passthrough) - obsługa zdalnego serwera logowania (remote syslog) - wirtualna zadalna konsola, tekstowa i graficzna, z dostępem do myszy i klawiatury i możliwością podłączenia wirtualnych napędów CD/DVD i USB i i wirtualnych folderów - mechanizm przechwytywania, nagrywania i odtwarzania sekwencji video dla ostatniej awarii i ostatniego startu serwera a także nagrywanie na żądanie - funkcja zdalnej konsoli szeregowej - Textcons przez SSH (wirtualny port szeregowy) z funkcją nagrywania i odtwarzania sekwencji zdarzeń i aktywności - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji - konfiguracja maksymalnego poziomu pobieranej mocy przez serwer (capping) - zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware) - zarządzanie grupami serwerów, w tym: - tworzenie i konfiguracja grup serwerów - sterowanie zasilaniem (wł/wył) - ograniczenie poboru mocy dla grupy (power caping) - aktualizacja oprogramowania (firmware) - wspólne wirtualne media dla grupy - możliwość równoczesnej obsługi przez 6 administratorów - autentykacja dwuskładnikowa (Kerberos) - wsparcie dla zarządzania i organizowania zasobów sieciowych - obsługa SSL i SSH - enkrypcja AES/3DES oraz RC4 dla zdalnej konsoli - wsparcie dla IPv4 oraz iPv6, obsługa SNMP v3 oraz RESTful API - wsparcie dla zarządzania zdalnego systemem operacyjnym - możliwość autokonfiguracji sieci karty zarządzającejj (DNS/DHCP) |
| 15. | Diagnostyka | Elektroniczny panel diagnostyczny dostępny z przodu serwera pozwalający uzyskać informacje o stanie: procesora, pamięci, wentylatorów, kary sieciowej, zasilaczy, kartach rozszerzeń, temperaturze. |
| 16. | Wsparcie techniczne | 3-letnia gwarancja producenta w miejscu instalacji z czasem reakcji w miejscu instalacji w ciągu następnego dnia roboczego od zgłoszenia usterki. Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7. Wsparcie techniczne realizowane jest przez serwis producenta oferowanego serwera. |
| 17. | Inne | Wykonawca gwarantuje, że oferowany sprzęt/urządzenie/produkt nie jest objęty ograniczeniami serwisowymi wynikającymi z miejsca jego zakupu lub z innych okoliczności. Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normami ISO 9001 lub równoważną oraz ISO 14001 lub równoważną. Deklaracja zgodności CE. |
| 18. | System operacyjny | Możliwość wykorzystania co najmniej 320 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 TB pamięci RAM w środowisku fizycznym. Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet. Wsparcie dodawania pamięci RAM bez przerywania pracy. Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy wielowątkowości. Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach które: pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu, umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów, umożliwiają kompresję „w locie” dla wybranych plików i/lub folderów, - umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL). Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. Wbudowany mechanizm kompresji plików z obsługą ZIP oraz z możliwością określenia metody kompresji Szyfrowanie plików i folderów. Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez NIST lub inną agendę rządową zajmującą się bezpieczeństwem informacji. Uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET. Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługi definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. Ochrona przed cyberatakami zgodna z modelem Zero Trust. Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem, w tym ochrona integralności systemu operacyjnego. Aktualizacja funkcji ochrony bez konieczności restartowania systemu. Graficzny interfejs użytkownika. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu dla co najmniej języka polskiego i angielskiego. Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa. Pochodzący od producenta systemu serwis zarządzania polityką konsumpcji informacji w dokumentach (Digital Rights Management). Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji: podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC, usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe), z możliwością wykorzystania następujących funkcji: podłączenie do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną, ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania, odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza. Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze. Automatyczne generowanie unikatowego hasła dla konta administratora lokalnego każdego komputera. Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej. PKI (Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego) umożliwiające: dystrybucję certyfikatów poprzez http, konsolidację CA dla wielu lasów domeny, automatyczne rejestrowania certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen. Obsługa skrótów SHA-256. Obsługa uwierzytelniania serwera TLS przy użyciu klucza RSA 2048 bitów lub certyfikatu ECDSA. Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec). Serwis udostępniania stron WWW. Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (Ipv6). Obsługa protokołu SMB, wymuszanie szyfrowania SMB. Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows. Monitorowanie i rozwiązywanie problemów z wydajnością systemu w czasie rzeczywistym. Możliwość instalacji co najmniej dwóch maszyn wirtualnych z takim samym systemem operacyjnym jak system hosta wirtualizacyjnego. |

| 9. | Biblioteka taśmowa gwarancja 3 lata |
| --- | --- |

| L.p. | Cecha | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rodzaj urządzenia | Biblioteka taśmowa - LTO Ultrium |
| 2. | Standard zapisu | LTO Ultrium 9 |
| 3. | Rodzaj obudowy | Do montowania w stojaku – max 2U |
| 4. | Typ interfejsu | SAS-3. |
| 5. | Całkowita możliwa pojemność pamięci | 432 TB (nieskompresowana ) / 1.08 PB (skompresowana) |
| 6. | Pojemność wymiennego nośnika | 24 |
| 7. | Ilość maks. obsługiwanych napędów | 2 |
| 8. | Obsługiwane napędy taśmowe | LTO Ultrium 9, LTO Ultrium 8, LTO Ultrium 7 |
| 9. | Cechy klucza | Czytnik kodów kreskowych, szyfrowanie |
| 10. | Wbudowane urządzenia | Panel LED |
| 11. | Pojemność zainstalowana | 18 TB (nieskompresowana ) / 45 TB (skompresowana) |
| 12. | Szybkość przesyłu danych (nadrzędna) | 300 MBps |
| 13. | Interfejsy | 1 x SAS 12Gb/s 1 x Ethernet 100Base-TX (zarządzający) - RJ-45 1 x USB (zarządzający) |
| 14. | Ilość dołączonych nośników | 15 |
| 15. | MTBF | Min 100,000 godziny |
| 16. | MSBF | 2,000,000 |
| 17. | Cechy | Bezpieczeństwo AES 256-bit |

| 10. | Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych – subskrypcja 3 lata |
| --- | --- |

| Lp. | Wymagana funkcjonalność | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tworzenie kopii zapasowych VM | Obsługa co najmniej VMware, Hyper-V, Nutanix |
| 2 | Backup serwerów fizycznych | TAK |
| 3 | Backup środowisk chmurowych | platforma zapewniająca co najmniej maszyny wirtualne, kontenery, Kubernetes, storage, networking, bazy danych, IAM, monitoring |
| 4 | Tryby backupu | Full, incremental, differential |
| 5 | Backup bez przestojów | Snapshot / backup online |
| 6 | Deduplikacja i kompresja | Wbudowana |
| 7 | Odtwarzanie całych maszyn | Przywracanie VM |
| 8 | Odtwarzanie granularne | Pliki, AD, SQL, Exchange |
| 9 | Instant Recovery | Uruchomienie VM z backupu |
| 10 | Restore do innej lokalizacji | Cross-platform / cross-site |
| 11 | Replikacja VM | Do lokalizacji zapasowej |
| 12 | Failover i failback | Automatyczne przełączenie |
| 13 | Testy Disaster Recovery | Bez wpływu na produkcję |
| 14 | Automatyczne plany DR | Definiowanie i wykonywanie |
| 15 | Automatyczne testy odtworzeniowe | Harmonogramowane |
| 16 | Immutable backup | Ochrona przed usunięciem |
| 17 | Ochrona przed ransomware | Wykrywanie anomalii |
| 18 | Skanowanie backupów | Malware scan |
| 19 | Szyfrowanie danych | W tranzycie i spoczynku |
| 20 | MFA / RBAC | Kontrola dostępu |
| 21 | Centralna konsola | Zarządzanie środowiskiem |
| 22 | Raporty SLA | RPO, RTO |
| 23 | Alerty i powiadomienia | Email / SNMP / API |
| 24 | Capacity planning | Analiza zasobów |
| 25 | Integracja z hypervisorami | VMware, Hyper-V |
| 26 | Integracja ze storage | Snapshoty macierzowe |
| 27 | API | REST API |
| 28 | Repozytoria backupowe | Dysk, NAS, Object Storage |
| 29 | Obsługa S3 | Kompatybilne obiekty |
| 30 | Skalowanie rozwiązania | Scale-out |
| 31 | Obsługa środowisk hybrydowych | On-prem + cloud |
| 32 | Model licencjonowania | model licencjonowania zapewniający backup infrastruktury serwerowej będącej przedmiotem zamówienia |
| 33 | Aktualizacje i maintenance | W okresie trwania umowy |
| 34 | Instalacja i konfiguracja | W środowisku Zamawiającego |
| 35 | Dokumentacja powdrożeniowa |  |
| 36 | Szkolenie administratorów |  |

| 11. | Klaster UTM - 2 szt urządzenia klasy UTM pracujące w konfiguracji HA Gwarancja / wsparcie 3 lata | 2 | szt |
| --- | --- | --- | --- |

1. Wymagania ogólne

| Lp. | Obszar | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Firewall sprzętowy Dedykowane urządzenie (appliance) |
| 2 | Klasa rozwiązania | NGFW/UTM Stateful + DPI |
| 3 | Montaż | Desktop / rack Możliwość montażu w szafie RACK (opcjonalnie) |
| 4 | Zarządzanie | GUI + CLI Interfejs webowy + CLI |
| 5 | Wysoka dostępność | HA Active/Passive |

2. Wydajność (parametry minimalne)

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 6 | Firewall throughput | min. 10 Gbps |
| 7 | IPS throughput | min. 1 Gbps |
| 8 | NGFW throughput | min. 1 Gbps |
| 9 | Threat Protection throughput | min. 700 Mbps |
| 10 | VPN throughput (IPsec) | min. 6 Gbps |
| 11 | Liczba sesji | min. 700 000 |
| 12 | Nowe sesje/s | min. 35 000 |

3. Interfejsy i sprzęt

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 13 | Porty RJ45 | min. 10x GE RJ45 |
| 14 | Porty SFP | min. 2x SFP |
| 15 | Port WAN | min. 1 dedykowany lub konfigurowalny |
| 16 | USB | min. 1 port USB |
| 17 | Zasilanie | 230V AC |

4. Funkcje bezpieczeństwa

| Lp. | Funkcjonalność | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 18 | Stateful Firewall | Kontrola stanowa |
| 19 | IPS | System zapobiegania włamaniom |
| 20 | Antivirus | Skanowanie ruchu |
| 21 | Web Filtering | Filtrowanie URL/kategorii |
| 22 | Application Control | Identyfikacja aplikacji |
| 23 | SSL Inspection | Inspekcja SSL/TLS |
| 24 | Anti-malware | Ochrona przed malware |
| 25 | Sandboxing | Analiza plików (lokalna lub chmurowa) |
| 26 | Ochrona przed ransomware | Wykrywanie zagrożeń |
| 27 | Geo-IP filtering | Filtrowanie geograficzne |

5. VPN i sieci

| Lp. | Funkcjonalność | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 28 | VPN IPsec | Site-to-site |
| 29 | VPN SSL | Dostęp zdalny |
| 30 | Liczba tuneli VPN | min. 200 |
| 31 | Routing | Static, OSPF, BGP |
| 32 | VLAN | Obsługa VLAN 802.1Q |
| 33 | DHCP | Serwer DHCP |

6. Zarządzanie i monitoring

| Lp. | Funkcjonalność | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 34 | Centralne zarządzanie | Możliwość integracji z systemem centralnym |
| 35 | Logowanie | Lokalnie i zewnętrznie |
| 36 | Raportowanie | Wbudowane raporty |
| 37 | SNMP | Obsługa SNMP |
| 38 | API | REST API |
| 39 | RBAC | Role i uprawnienia |

7. Funkcje dodatkowe

| Lp. | Funkcjonalność | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 40 | SD-WAN | Wbudowane |
| 41 | QoS | Zarządzanie ruchem |
| 42 | Load balancing | Równoważenie WAN |
| 43 | Multi-WAN | Obsługa wielu łączy |

8. Licencje i wsparcie

| Lp. | Wymaganie | Minimalne |
| --- | --- | --- |
| 44 | Subskrypcje bezpieczeństwa | IPS, AV, Web Filtering, App Control |
| 45 | Aktualizacje | Sygnatury i firmware |

| 46 | Dodatkowe wymagania | - |
| --- | --- | --- |

| 12. | Switch zarządzalny Gwarancja / wsparcie 3 lata | 2 | szt |
| --- | --- | --- | --- |

| L.p. | Cecha | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ obudowy | Przystosowana do montażu w szafie rack 19”. |
| 2. | Zasilanie | - Zasilanie AC 230V. - Maksymalny pobór mocy: 60 W. |
| 3. | Interfejsy sieciowe | Wymaganym jest aby przełącznik dysponował niezależnymi interfejsami sieciowymi (nie dopuszcza się portów typu combo) w ilości: - 48 porty 10Ge BASE-T - 4 porty 10GE SFP+ |
| 4. | Zarządzanie | - Zarządzanie przez: command line (w tym poprzez SSH) oraz poprzez graficzny interfejs z wykorzystaniem przeglądarki (HTTPS). - Wsparcie dla SNMP w wersjach 1-3 - Funkcja zarządzania poprzez dedykowany kontroler przełączników lub system zarządzania, pozwalający na automatyczne wykrywanie, centralne konfigurowanie oraz zarządzanie przełącznikami. - Funkcja aktualizacji oprogramowania przez TFTP/FTP oraz za pomocą GUI. - Konfiguracja w formie pliku tekstowego umożliwiającego edycję konfiguracji offline. - Funkcja backupu konfiguracji z poziomu GUI jak również z CLI (TFTP/FTP). - Funkcja definiowania administratorów lokalnie oraz wykorzystanie w tym celu serwerów Radius i TACACS+. - Funkcja definiowania ról administratorów z możliwością określenia trybu dostępu (brak, tylko odczyt, odczyt oraz modyfikacja) do wybranych części konfiguracji. - Automatycznie wykonywane rewizje konfiguracji. |
| 5. | Parametry wydajnościowe | - Przepustowość urządzenia - min. 175 Gbps (pełna prędkość, tzw. wire-speed na wszystkich portach) oraz min. 250 Mpps. - Tablica adresów MAC o pojemności co najmniej 32k wpisów. - Opóźnienie wprowadzane przez przełącznik - poniżej 2 mikrosekund. |

| 6. | Wymagane funkcje | - Funkcja automatycznej negocjacji prędkości i duplexu dla połączeń. - Obsługa Jumbo Frames. - Obsługa 802.1d (Spanning Tree), 802.1w (Rapid Spanning Tree), 802.1s (Multiple Spanning Tree). - Agregacja portów zgodna ze standardem 802.3ad. - Obsługa co najmniej 4000 VLAN'ów, zgodna ze standardem 802.1Q. - Obsługa routingu statycznego. - Port-mirroring. - Uwierzytelnianie 802.1x na poziomie portu. - Uwierzytelnianie 802.1x w oparciu o adres MAC. - W ramach 802.1x wsparcie dla dedykowanego VLAN'u dla gości (guest VLAN). - W ramach 802.1x wsparcie dla urządzeń, które nie obsługują tego protokołu, na podstawie adresu MAC urządzenia. - W ramach 802.1x wsparcie dla dynamicznego przypisywania VLAN. - Obsługa protokołu sFlow. |
| --- | --- | --- |
| 7. | Dodatkowe funkcje urządzenia przy integracji z systemem centralnego zarządzania / NAC | 1. Przełączniki muszą wspierać tryb pracy, w którym są zarządzane przez fizyczny element nadrzędny (przełącznik lub dedykowany kontroler) (tzw. port extender lub element leaf w architekturze spine-leaf). Zakres zarządzania przez element nadrzędny musi zawierać co najmniej: - Centralne zarządzanie konfiguracją urządzenia - Aktualizacja oprogramowania realizowana z systemu centralnego zarządzania - Centralne zarządzanie sieciami VLAN. - Blokowanie ruchu pomiędzy klientami w ramach jednego VLAN'u - Rozpoznawanie urządzeń uzyskujących dostęp do sieci, zarówno stacji klienckich, jak i urządzeń typu drukarki, routery, przełączniki, itp.. - Przenoszenie zidentyfikowanych urządzeń do właściwych stref. W przypadku wykrycia urządzenia niepasującego do zaakceptowanych schematów, urządzenie powinno przenieść go do strefy odizolowanej. - Integrację z systemem kontroli dostępu. Urządzenie musi podejmować decyzje o dostępie na podstawie przynajmniej następujących czynników: nazwy hosta, nazwy użytkownika, typu urządzenia, typu systemu operacyjnego. - Automatyczna detekcja i rekomendacje konfiguracji. - Przesyłanie logów na zewnętrzny serwer syslog. - Funkcja uruchomienia Captive Portalu w celu identyfikacji użytkowników. - Obsługa białych i czarnych list adresów MAC. - Wykrywanie aplikacji komunikujących się w sieci. - Musi być możliwe redundantne połączenie z elementami zarządzającymi. - W ramach postępowania koniecznym jest dostarczenie wszystkich licencji niezbędnych do uruchomienia na przełączniku w/w funkcji, polegających na integracji z systemem centralnego zarządzania lub NAC. |
| 8. | Funkcje urządzenia przy integracji z systemem centralnego zarządzania lub bezpieczeństwa | - System musi realizować funkcję Stateful Firewall pomiędzy sieciami VLAN realizowanymi na urządzeniu dostępowym. - System musi zapewniać Routing statyczny i dynamiczny (co najmniej OSPF) oraz Policy Based Routing. |
| 9. | Gwarancja oraz wsparcie | System musi być objęty serwisem gwarancyjnym producenta przez okres 36 miesięcy, polegającym na naprawie lub wymianie urządzenia w przypadku jego wadliwości. W ramach tego serwisu producent musi zapewniać również dostęp do aktualizacji oprogramowania oraz wsparcie techniczne |
| 10. | Dodatkowe wymagania | - |

| 13. | UPS APC Easy UPS 3S 10 kVA 3:1 Gwarancja 3 lata | 1 | szt |
| --- | --- | --- | --- |

| Lp. | Obszar | Wymaganie MINIMALNE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ | UPS online Podwójna konwersja (VFI) |
| 2 | Moc | Moc znamionowa min. 10 kVA / 10 kW |
| 3 | Fazy | Konfiguracja3-fazowe wejście / 1-fazowe wyjście (3:1) |
| 4 | Napięcie wejściowe | 400 V |
| 5 | Napięcie wyjściowe | 230 V |
| 6 | Sprawność | Wysoka min. 95% (ECO do 99%) |
| 7 | THDi | Zniekształcenia ≤ 3% |
| 8 | Bypass | Wbudowany automatyczny i serwisowy |
| 9 | Komunikacja | Monitoring Modbus SNMP, Ethernet |
| 10 | Sterowanie | Panel LCD Tak |

Baterie

| Lp. | Parametr | Wymaganie |
| --- | --- | --- |
| 11 | Typ baterii | VRLA lub równoważne. VRLA szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z zaworami bezpieczeństwa. Jako równoważne określenia / typy baterii dopuszcza się: SLA (Sealed Lead Acid) — szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy AGM (Absorbent Glass Mat) — najpopularniejszy typ VRLA GEL — żelowy akumulator VRLA. |
| 12 | Wbudowane baterie | Tak |
| 13 | Dodatkowa bateria | Min. 1 dodatkowy moduł bateryjny |

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, uruchomienie oraz konfiguracja zasilacza awaryjnego UPS o mocy min. 10 kVA, przeznaczonego do zasilania odbiorów krytycznych, zapewniającego ciągłość pracy w przypadku zaniku napięcia oraz stabilizację parametrów zasilania.

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia spełnił co najmniej niżej wymienione parametry lub lepsze:

2. Wymagania ogólne

| Lp. | Obszar | Wymaganie MINIMALNE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | UPS Online (double conversion, VFI) |
| 2 | Zastosowanie | Zasilanie gwarantowane Odbiory IT / infrastruktura krytyczna |
| 3 | Architektura | System stacjonarny Montaż w pomieszczeniu technicznym |
| 4 | Interfejs | Obsługa Panel LCD + dostęp zdalny |

3. Parametry elektryczne

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 5 | Moc znamionowa | min. 10 kVA / 10 kW |
| 6 | Topologia | Online Podwójna konwersja |
| 7 | Napięcie wejściowe | 400 V AC 3-fazowe |
| 8 | Napięcie wyjściowe | 230 V AC 1-fazowe |
| 9 | Konfiguracja faz | 3:1 |
| 10 | Częstotliwość | 50 Hz |
| 11 | Współczynnik mocy | ≥ 0,99 (wejście) |
| 12 | THDi | ≤ 3% |

4. Sprawność i jakość zasilania

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 13 | Sprawność | min. 95% |
| 14 | Tryb ECO | Tak Sprawność ≥ 98% |
| 15 | Stabilizacja napięcia | Tak±1% |
| 16 | Czas przełączenia | 0 msTryb online |

5. Baterie i podtrzymanie

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 17 | Typ baterii | VRLA lub równoważne. VRLA szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z zaworami bezpieczeństwa. Jako równoważne określenia / typy baterii dopuszcza się: SLA (Sealed Lead Acid) — szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy AGM (Absorbent Glass Mat) — najpopularniejszy typ VRLA GEL — żelowy akumulator VRLA. |
| 18 | Wbudowane baterie | Tak |
| 19 | Rozbudowa | Możliwość podłączenia dodatkowych modułów |
| 20 | Dodatkowy moduł | Min. 1 dodatkowy zestaw baterii |
| 21 | Czas podtrzymania | Konfigurowalny min. kilka minut przy pełnym obciążeniu |

6. Bypass i niezawodność

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 22 | Bypass automatyczny | Tak |
| 23 | Bypass serwisowy | Tak |
| 24 | Redundancja | Możliwość pracy równoległej (opcjonalnie) |

7. Komunikacja i monitoring

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 25 | Interfejs sieciowy | Ethernet |
| 26 | Protokoły | SNMP / Modbus / HTTP |
| 27 | Alarmy | Powiadomienia o zdarzeniach |
| 28 | Monitoring | Parametry pracy UPS |
| 29 | Integracja | Możliwość współpracy z systemami IT |

8. Współpraca z agregatem

| Lp. | Parametr | Wymaganie |
| --- | --- | --- |
| 30 | Kompatybilność | UPS przystosowany do pracy z agregatem |
| 31 | Zakres tolerancji | Szeroki zakres napięcia i częstotliwości |
| 32 | Soft start | Tak |

9. Obudowa i wykonanie

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 33 | Obudowa | Tower / rack (4U+) |
| 34 | Stopień ochrony | min. IP20 |
| 35 | Chłodzenie | Wymuszone |

10. Wymagania instalacyjne

| Lp. | Parametr | Wymaganie |
| --- | --- | --- |
| 36 | Podłączenie | Instalacja elektryczna (hardwire) |
| 37 | Uruchomienie | Testy funkcjonalne |
| 38 | Integracja | Współpraca z SZR i agregatem |

11. Dokumentacja i szkolenie

| Lp. | Parametr | Wymaganie |
| --- | --- | --- |
| 39 | Dokumentacja | Techniczna i powykonawcza |
| 40 | Instrukcja | Obsługi |
| 41 | Szkolenie | Dla użytkowników |

| 14. | Stacja z monitorem 3 lata | 6 | szt |
| --- | --- | --- | --- |
| 14.1 | STACJA |  |  |

1. Wymagania ogólne

| Lp. | Obszar | Wymaganie | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Komputer stacjonarny | Obudowa SFF (Small Form Factor) |
| 2 | Zastosowanie | Komputer biurowy | Praca w środowisku biurowym |
| 3 | Producent | Klasa enterprise | Urządzenie markowe |
| 4 | Certyfikaty | CE | Zgodność z normami UE |

2. Procesor i wydajność

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 5 | Procesor | Intel Core i5 (min. 10 rdzeni) |
| 6 | Taktowanie | min. 2.5 GHz (bazowe) |
| 7 | Generacja CPU | min. 13/14 gen lub równoważna |
| 8 | Wynik wydajności | PassMark ≥ 20 000 |

3. Pamięć RAM

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 9 | Pamięć RAM | min. 16 GB DDR4/DDR5 |
| 10 | Rozbudowa RAM | min. 32 GB |
| 11 | Sloty RAM | min. 2 |

4. Dysk i pamięć masowa

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 12 | Dysk systemowy | min. 512 GB SSD NVMe |
| 13 | Interfejs dysku | NVMe PCIe |
| 14 | Możliwość rozbudowy | Tak |

5. Grafika i multimedia

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 15 | Karta graficzna | Zintegrowana Intel UHD lub równoważna. Za równoważne będzie uznawana grafika biurowa do: pracy Office, ERP, przeglądarki, 2D, multimediów 4K, kilku monitorów, lekkiego CAD / Teams / RDP. |
| 16 | Obsługa monitorów | min. 2 monitory |
| 17 | Audio | Zintegrowane |

6. Porty i komunikacja

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 18 | USB | min. 6 portów w tym USB 3.x |
| 19 | USB front | min. 2 |
| 20 | LAN | 1x RJ-451 Gbps |
| 21 | Video | HDMI/DisplayPort min. 1 wyjście |
| 22 | Audio | wej./wyj. audio |

7. Obudowa i zasilanie

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 23 | Obudowa | SFF Małogabarytowa |
| 24 | Zasilacz | Wbudowany |
| 25 | Chłodzenie | Fabryczne |

8. System operacyjny

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne | Spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | System operacyjny | Windows 11 Pro lub równoważny | PL lub EN |
| 27 | Licencja | OEM lub równoważna. Przez równoważną Zamawiający uznaje standardową licencję OEM producenta sprzętu lub inne legalne licencjonowanie zapewniające te same prawa użytkowania. | Bezterminowa |

9. Bezpieczeństwo

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 28 | TPM | TPM 2.0 |
| 29 | BIOS/UEFI | Zabezpieczenia hasłem |
| 30 | Secure Boot | Tak |

| 14.2 | MONITOR |
| --- | --- |

1. Wymagania ogólne

| Lp. | Obszar | Wymaganie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Monitor komputerowy |
| 2 | Przekątna ekranu | Min. 27 cali |
| 3 | Typ matrycy | IPS lub równoważna. Za równoważną będzie uznawana matryca spełniająca minimum: kąty widzenia: 178° poziomo / 178° pionowo, kontrast statyczny min. 1000:1, jasność min. 250 cd/m², czas reakcji max. 8 ms, odwzorowanie kolorów bez istotnych zmian tonalnych przy obserwacji pod kątem, powierzchnia matowa (anti-glare). |
| 4 | Powłoka matrycy | Matowa eliminacja odbić |
| 5 | Rozdzielczość | Full HD 1920 x 1080 |

2. Parametry obrazu

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 6 | Jasność | min. 250 cd/m² |
| 7 | Kontrast statyczny | min. 1000:1 |
| 8 | Czas reakcji | max. 5 ms |
| 9 | Częstotliwość odświeżania | min. 75 Hz |
| 10 | Liczba kolorów | min. 16,7 mln |
| 11 | Kąty widzenia | min. 178°/178° |

3. Złącza i komunikacja

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 12 | HDMI | min. 1x |
| 13 | DisplayPort | min. 1x |
| 14 | VGA (opcjonalnie) | mile widziane |
| 15 | Audio out | min. 1x (jack 3,5 mm) |

4. Ergonomia i konstrukcja

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 16 | Regulacja pochylenia | Tak |
| 17 | Regulacja wysokości | Mile widziana |
| 18 | Standard VESA | min. 100 x 100 mm |
| 19 | Montaż | Podstawa fabryczna |
| 20 | Kolor obudowy | Czarny lub szary |

5. Funkcje dodatkowe

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 21 | Redukcja niebieskiego światła | Tak |
| 22 | Flicker-free | Tak |
| 23 | Tryby pracy | Standard/eco |

6. Zasilanie i efektywność

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 24 | Zasilanie | 230V AC |
| 25 | Zużycie energii | Zgodne z normami UE |
| 26 | Certyfikaty | CE, Energy Star lub równoważne |

| 15. | Oprogramowania AV/EDR 3 lata | 20 | szt |
| --- | --- | --- | --- |

1. Wymagania ogólne

| Lp. | Obszar | Wymaganie |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ rozwiązania | System bezpieczeństwa Endpoint Protection + EDR/XDR |
| 2 | Architektura | Centralne zarządzanie Konsola lokalna lub chmurowa |
| 3 | Zakres ochrony | Stacje i serwery dostarczanego systemu operacyjnego |
| 4 | Model wdrożenia | On-premise |

2. Ochrona endpointów

| Lp. | Funkcjonalność | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 5 | Antivirus | Ochrona w czasie rzeczywistym |
| 6 | Antispyware | Wbudowany |
| 7 | Anti-ransomware | Wykrywanie i blokowanie |
| 8 | Heurystyka | Zaawansowana analiza |
| 9 | Machine Learning | Wykrywanie zagrożeń |
| 10 | Exploit Blocker | Ochrona aplikacji |
| 11 | Host-based Firewall | Wbudowany |

3. EDR/XDR (detekcja i reakcja)

| Lp. | Funkcjonalność | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 12 | EDR | Monitorowanie zdarzeń |
| 13 | Analiza incydentów | Korelacja zdarzeń |
| 14 | Threat hunting | Wyszukiwanie zagrożeń |
| 15 | Response | Izolacja hosta |
| 16 | Rollback | Cofanie zmian ransomware |
| 17 | Live response | Zdalne działania administracyjne |

4. Ochrona serwerów i poczty

| Lp. | Funkcjonalność | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 18 | Ochrona serwerów | tak |
| 19 | Ochrona poczty | System ochrony poczty elektronicznej współpracujący z dostarczanym systemem operacyjnym, zapewniający minimum ochronę antyspamową i antyphishingową, ochronę przed malware i ransomware, skanowanie ruchu SMTP, obsługę SPF, DKIM, DMARC, możliwość tworzenia polityk bezpieczeństwa, centralne zarządzanie, raportowanie i monitoring, aktualizację sygnatur bezpieczeństwa, integrację z usługami wspomagającymi system, obsługę środowisk lokalnych i/lub chmurowych |
| 20 | Ochrona przed spamem | Anti-spam |

5. Ochrona danych i urządzeń

| Lp. | Funkcjonalność | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 21 | Kontrola urządzeń | USB i peryferia |
| 22 | Szyfrowanie danych | Full disk encryption |
| 23 | Kontrola aplikacji | Whitelisting/blacklisting |
| 24 | Web control | Kontrola dostępu do stron |

6. Zarządzanie i administracja

| Lp. | Funkcjonalność | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 25 | Konsola zarządzania | Centralna (web) |
| 26 | RBAC | Role i uprawnienia |
| 27 | Raporty | Wbudowane raportowanie |
| 28 | Alerty | Powiadomienia |
| 29 | API | Integracja REST API |
| 30 | Integracja | SIEM / syslog |

7. Automatyzacja i aktualizacje

| Lp. | Funkcjonalność | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 31 | Aktualizacje | Automatyczne |
| 32 | Aktualizacje sygnatur | W czasie rzeczywistym |
| 33 | Polityki | Automatyczne wdrażanie |
| 34 | Harmonogramy | Skanowania i zadania |

8. Wydajność i bezpieczeństwo

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 35 | Obciążenie systemu | Minimalny wpływ |
| 36 | Szyfrowanie | TLS dla komunikacji |
| 37 | MFA | Dostęp do konsoli |

9. Licencjonowanie i wsparcie

| Lp. | Wymaganie | Minimalne |
| --- | --- | --- |
| 38 | Licencja | Subskrypcja |
| 39 | Zakres licencji | Endpoint + serwery |
| 40 | Aktualizacje | W cenie |

| 16. | Oprogramowanie do zarządzania infrastruktura informatyczną 3 lata | 1 | szt |
| --- | --- | --- | --- |

Zamawiający wymaga dostawy systemu klasy ITSM umożliwiającego zarządzanie usługami IT zgodnie z dobrymi praktykami ITIL, obejmującego co najmniej moduły Service Desk, CMDB, zarządzania incydentami, zmianą oraz zasobami IT.
Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań funkcjonalnych.

System klasy ITSM (IT Service Management)

1. Wymagania ogólne

| Lp. | Obszar | Wymaganie | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ rozwiązania | System ITSM | Zarządzanie usługami IT zgodne z ITIL |
| 2 | Architektura | System centralny | Webowy (przeglądarka) |
| 3 | Model wdrożenia | On-premise / cloud | Oba warianty dopuszczalne |
| 4 | Interfejs | UI użytkownika | Intuicyjny, dostęp przez WWW |
| 5 | Język | Interfejs użytkownika | Min. język polski lub angielski |

2. Service Desk / HelpDesk

| Lp. | Funkcjonalność | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 6 | Rejestracja zgłoszeń | Tak Portal użytkownika + email |
| 7 | Typy zgłoszeń | Incydenty, zgłoszenia serwisowe |
| 8 | Obsługa zgłoszeń | Workflow |
| 9 | Kolejkowanie | Tak Przypisywanie do zespołów |
| 10 | Powiadomienia | Tak Email / systemowe |
| 11 | Historia zgłoszeń | Tak Pełna historia |

3. Zarządzanie incydentami i problemami

| Lp. | Funkcjonalność | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 12 | Incident Management | Tak Rejestracja i obsługa incydentów |
| 13 | Problem Management | Tak Analiza przyczyn |
| 14 | Eskalacja | Automatyczna Na podstawie SLA |
| 15 | Priorytetyzacja | Tak Kategorie i priorytety |

4. Zarządzanie zmianą i usługami

| Lp. | Funkcjonalność | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 16 | Change Management | Tak Obsługa zmian |
| 17 | Service Catalog | Tak Katalog usług IT |
| 18 | Workflow zmian | Tak Zatwierdzanie i ścieżki |

5. CMDB (Configuration Management Database)

| Lp. | Funkcjonalność | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 19 | CMDB | Tak Baza konfiguracji |
| 20 | Relacje zasobów | Tak Powiązania między elementami |
| 21 | Automatyczne odkrywanie | Mile widziane Discovery zasobów |

6. Zarządzanie zasobami (ITAM)

| Lp. | Funkcjonalność | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 22 | Inwentaryzacja sprzętu | Tak Asset management |
| 23 | Inwentaryzacja oprogramowania | Tak Licencje |
| 24 | Cykl życia zasobu | Tak Zakup → eksploatacja → wycofanie |

7. Automatyzacja i workflow

| Lp. | Funkcjonalność | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 25 | Workflow | Graficzny lub logiczny |
| 26 | Automatyzacja | Reguły biznesowe |
| 27 | Formularze | Konfigurowalne |

8. SLA i raportowanie

| Lp. | Funkcjonalność | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 28 | SLA | Definiowanie i monitorowanie |
| 29 | Raporty | Wbudowane |
| 30 | Dashboard | Tak Wizualizacja danych |
| 31 | Analiza KPI | Tak Czas reakcji, rozwiązania |

9. Integracja i rozszerzalność

| Lp. | Funkcjonalność | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 32 | API | REST API |
| 33 | Integracja z AD | Tak LDAP / Active Directory |
| 34 | Integracja z systemami IT | Monitoring, SIEM |
| 35 | Import/eksport danych | Tak CSV/API |

10. Bezpieczeństwo

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
| 36 | RBAC | Role i uprawnienia |
| 37 | MFA | Dostęp do systemu |
| 38 | Audyt | Logowanie działań |
| 39 | Szyfrowanie | HTTPS/TLS |