Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego nr. 05/2021 z dnia 14.05.2021 r.

Parametry sprzętu

| Ekran EPD | Przekątna pojedynczego modułu wyświetlacza co najmniej 31,2 cala; rozdzielczość co najmniej 1280x720 pikseli; liczba wyświetlanych kolorów co najmniej 4096; rozmiar obszaru aktywnego nie mniejszy niż 691,2 mm na 388,8 mm; możliwość pacy w temperaturze 0°C do +50°C; podłoże szklane; waga nie większa niż 800 g; sterowanie ekranem za pomocą interfejsu równoległego zgodnego z E Ink EC312TT2 lub SB1452-QAA; 4 złącza sterujące FFC / FPC 200-pinowe; okres gwarancji co najmniej 12 miesięcy. |
| --- | --- |
| Kontroler EPD kompatybilny z interfejsem LVDS LCD | Możliwość sterowania ekranem EPD za pomocą sygnałów w formacie LVDS, czytelnych dla wyświetlaczy LCD; Możliwość konwersji sygnałów video na sygnały w formacie LVDS, czytelne dla wyświetlaczy LCD; Wejścia video: HDMI (obowiązkowe), DVI (opcjonalne) D-sub (opcjonalne); Sterowanie ekranem EPD za pomocą interfejsu równoległego zgodnego z E Ink EC312TT2 lub SB1452-QAA; 4 złącza sterujące FFC / FPC 200-pinowe; zasilanie DC 5 V; maksymalny pobór prądu 5 A. |
| Kontroler EPD z funkcją pokazu slajdów | Pamięć co najmniej 64 MB; Pamięć masowa co najmniej 16 MB Flash (eMMC); Interfejsy komunikacyjny USB; Sterowanie ekranem EPD za pomocą interfejsu równoległego zgodnego z E Ink EC312TT2 lub SB1452-QAA; 4 złącza sterujące FFC / FPC 200-pinowe; zasilanie DC 5 V; maksymalny pobór prądu 5 A. |
| Programowalny kontroler EPD | Mikrokontroler ARM Cortex A5 lub ARM Cortex A7; pamięć RAM DRR3 lub DRR4 co najmniej 256 Mb; Pamięć masowa co najmniej 8 GB SSD lub Flash (eMMC); Interfejsy komunikacyjne: Ethernet (złącze RJ45), USB (złącze USB-A) USB OTG (złącze Micro USB), WiFi, Blutooth; Interfejs programistyczny (debug): UART po złączu Micro USB; Sterowanie ekranem EPD za pomocą interfejsu równoległego zgodnego z E Ink EC312TT2 lub SB1452-QAA; 4 złącza sterujące FFC / FPC 200-pinowe; zasilanie DC 5 V; maksymalny pobór prądu 5 A. |