Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2021-9684-46715

„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Linia do produkcji zbiorników chemoodpornych metodą bezspoinową – nawojową”.

Zamówienie obejmuje komplet elementów / obszarów funkcjonalnych, usług i testów, na które składają się:

| 1 | Linia produkcyjna zbiorników chemoodpornych z tworzywa sztucznego z grupy poliolefin: Polietylenu lub Polipropylenu (w odmianach i z modyfikacjami jak opisano w parametrach) metodą technologii nawojowej „Winding / helical” – beznaprężeniowej i bez spoin / zgrzewów w obszarze pobocznicy - produkcja jednorodnej litej ścianki na obrotowym rdzeniu metodą nawijania – bez miejsc spoin – łączeń | Parametry: - produkcja jednorodnej litej ścianki na obrotowym rdzeniu metodą nawijania – bez miejsc spoin – łączeń - system dwuścienny z opcją monitorowania części międzywarstwowej (możliwość zaimplikowania systemu nadciśnieniowego / podciśnieniowego monitoringu szczelności / detekcji wycieków) - możliwość wykonania ścianki wewnętrznej (mającej kontakt z medium) z innego materiału aniżeli część zewnętrzna – konstrukcyjna zbiornika - możliwość stosowania tworzywa HDPE, PE 100 RC, PP-R, PP-B, PE-EL (elektroprzewodzący), PP-S (trudnozapalny), PPS-EL, jakościowy regranulat - możliwość użycia granulatu w formie pierwotnej, mieszanek z dodatkami specjalistycznymi i pigmentami oraz dodatkami stabilizującymi na UV i wpływ warunków zewnętrznych - zakres średnic optymalnie min. 600 mm – 4000 mm bez zmiany punktów podparcia walca obrotowego, min. 500-4000 mm po zmianie punktów podparcia walca - zakres długości produkowanych części cylindrycznych: optymalnie do 8000 mm, minimalnie do 7000 mm - nominalna wydajność HDPE : 500 kg/ godzinę - możliwość wprowadzenia w warstwach zbiornika siatki z tworzywa / metalu / ciętego włókna szklanego (kompozyt) (przy zabudowie odrębnego podajnika) oraz systemu profili okrągłych na szalunku traconym „coretubes” W skład dostawy i montażu wchodzi jednostka wytłaczania / ekstruzyjna (z napędem silnikiem i przekładnią, bez wbudowanego chłodzenia) wraz z wszelkimi podzespołami i częściami współdziałającymi: - dla zapewnienia powyżej opisanych parametrów różnych typów tworzywa co najmniej dwa zainstalowane ekstrudery minimum 75*25D z systemem podajnika ssącego (jeden co-extruder warstwy np. wewnętrznej, drugi dla warstwy głównej lub zamykającej / okrywającej – zewnętrznej) - celem zapewnienia właściwej pracy układu - zintegrowany system kontroli pracy i sterowania - dla zachowania parametrów beznaprężeniowej ścianki i połączeń z kolejną wstęgą tworzwya – zabudowane promienniki podgrzewu stalowego walca obrotowego na przykład: gazowe zasilane LPG lub gazem ziemnym (ciśnienie 1-1,6 bar) (Dostawca zaproponuje zabezpieczenia linii – odpowiednie czujniki detekcji gazu) - niezbędne przyłączenia, okablowanie, gniazda, wtyki, zabezpieczenia, przewody i kable, rury transferowe i ochronne, system połączeń – komplet o długości wystarczającej do podłączenia w głównej centrali sterująco – zasilającej - dla układu wielowarstwowego wymagana jest jednostka typu „pressure” dociskająca ściankę / warstwy / profilowanie do stalowego walca obrotowego oraz jednostka prowadząca - dostawa obejmuje co najmniej minimalny zestaw głowic / matryc do wytłaczania, w tym dla a) litej ścianki: 100*4, 100*5, 100*6, 120*4, 120*5, 140*6, 140*8, 140*10, 140*12 b) profilowanej ścianki: 120*4, 120*5, 120*6, 120*7, 140*5, 140*6, 140*7, 140*8, 140*9, 140*10 - całość zabudowana / osadzona na systemie jezdnym typu szynowego, po którym porusza się jednostka - promienniki podgrzewu kolejnych warstw materiału np. elektryczne IR – umożliwiające podgrzewanie w obszarze wytłaczania Konieczne zapewnienie w ramach konstrukcji maszyny technologii beznaprężeniowej budowy ścianki cylindra – nawet dla znacznych grubości materiału rzędu 40-60 milimetrów i małej średnicy typu 1000 – 2000 mm - możliwość wyprodukowania max grubości 10 mm / 140 mm - w pobliżu linii produkcyjnej podręczny technologiczny zbiornik magazynowy zapasu tworzywa – granulatu (napełnianie zbiornika manualnie, pojemność minimum 1 tona) Opisana powyżej jednostka wytłaczająca zabudowana razem na jednym stanowisku chłodzenia i obróbki – wspólna stacja / stanowisko produkcyjne (z możliwością rozbudowy w przyszłości o odrębne stanowisko chłodzenia w odległości do 8 metrów), główne składowe: - Wbudowane na jednym torze jezdnym stanowisko do stygnięcia - chłodzenia oraz wygładzania końców metodą obróbki krawędzi poprzez frezowania (zabudowana frezarka, zasilana z linii produkcyjnej) w zakresie produkcyjnym średnic DN 600 – DN 4000 mm (bez zmian podparcia walca, 500-4000 ze zmianą punktów podparcia), długość narzędzi i podzespołów nawijania (cała długość części walcowej) 8000 mm, główne składowe elementy to : a) minimum dwa wentylatory chłodzące przedmuchem powietrza wewnątrz walca – prędkość dostosowywana – kontrolowana b) walce produkcyjne wsparte i obracane poprzez minimum dwa obrotowe wsporniki, każdy z jednym kołem obrotowym (rolka obrotowa) stałym, drugim regulowanym do średnicy rdzenia produkcyjnego, wymagany brak konieczności wymiany kół – rolek podporowych w pełnym wskazanym zakresie produkcji c) do równego zakończenia rantów minimum dwa kompletne systemy narzędzi frezujących z przesuwnymi ślizgowymi blokami i „butami”, by eliminować ryzyko uszkodzenia walca stalowego Po realizacji produkcji i wystudzeniu nałożonego tworzywa, walce należy przenieść na kolejne stanowisko (zalecane użycie suwnic natorowych – poza zakresem dostawy) realizujące proces zdjęcia z walca – rozformowywania. W skład dostawy wchodzą minimum takie podzespoły jak: - montowane na posadzce równolegle do stanowiska produkcyjnego, wysokość dopasowana do platformy mobilnej (wysokość w najniższym miejscu minimum 200 mm, by zapewnić możliwość zsuwania się cylindrów na ustawiony obok wózek – platformę) - główna funkcja to po wystygnięciu tworzywa zdejmowanie płaszcza zbiornika / cylindra / rury z stalowego rdzenia obrotowego, zakres obsługiwanych średnic wewnętrznych cylindrów zbiorników to 0,6 ÷ 4,0 m, zakres długości walców stalowych max 8 metrów Wymagane jest aby zamówienie obejmowało także: - kompatybilny z linią produkcyjną system oprogramowania komputerowego do przeprowadzania obliczeń statyki rur / cylindrów nawojowych i projektowania konstrukcji wymaganego układu warstw i profilowania typu Mickey v. 1.70 lub odpowiednik z możliwością zapisu danych i korzystania z bibliotek gotowych (zgodny z US AWWA M55) (lub oprogramowanie zamienne o nie gorszych parametrach i funkcjonalności aniżeli wskazane) - oprogramowanie do sterowania pracą linii produkcyjnej typu WINKDR lub odpowiednik – możliwość zaprogramowania biblioteki powtarzalnych realizacji / układu grubości warstw i wykorzystania dla kolejnych partii produkcyjnych (lub zamienne o nie gorszych parametrach i funkcjonalności) - pełna dokumentacja techniczno – ruchowa z podaniem danych technicznych części zużywających się, instrukcje użytkowania i usuwania usterek, schematy podłączeń, sterowania, zasilania - jeśli dokumentacja nie będzie dostępna w języku polskim to wymagane jest przekazanie w wersji edytowalnej, by umożliwić we własnym zakresie tłumaczenia na j. polski - dokumentacja jakościowa użytych komponentów, podzespołów, układów elektrycznych i elektronicznych, znaki CE, spełnienie wymogów dyrektywy maszynowej i innych wymaganych prawem obowiązującym na terenie Unii Europejskiej - oprogramowanie sterujące, sieciowe, dające możliwość zdalnego połączenia się serwisu producenta i prowadzenia diagnostyki linii produkcyjnej |
| --- | --- | --- |
| 2 | Opisany powyżej dodatkowy wbudowany i zasilany z linii produkcyjnej system podgrzewania warstw tworzywa za pomocą elektrycznych promienników o mocy minimalnej rzędu 40 kW | Realizowana funkcja podczas produkcji: - główna funkcja – indywidualne podgrzanie uprzednio wyekstrudowanej warstwy przed nałożeniem kolejnej - z uwagi na szeroki zakres produkowanych średnic i grubości ścianek - strefy ogrzewania powinny być ustawiane na efektywną długość co najmniej jednego metra, indywidualnie załączane, ustawiane na odpowiednią wysokość (zmienna średnica walców – dopasowanie) Główne składowe systemu podgrzewania drugiego stopnia: - łączna ilość przypadająca na największą średnicę 4000 mm to minimum 55 sztuk elementów grzejnych, każdy o mocy jednostkowej minimum 700 Wat – wspólnie okablowane i zasilane (lub odpowiednik systemu o zbliżonej mocy) - dla efektywnej pracy i braku naprężeń pojedynczy element grzejący winien mieć długości około 1000 mm, wówczas 4 sztuki emitorów przypadają na podgrzewany element o długości 400 - 500 mm - regulowany na odpowiednią wysokość uchwyt dla 12 sztuk emitorów (lub odpowiednik) |
| 3 | Celem realizacji dwuściennej budowy z profilowaną ścianką - zestaw do ścianki profilowanej – nawojowy profil rurowy wzmacniający ø 34, 54, 65, 75 mm | Parametry, realizowane funkcje i składowe systemu: - zastosowanie do realizacji produkcji rur profilowanych oraz zbiorników dwuściennych z systemem detekcji przestrzeni między ściankowej (możliwość zastosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych TIK – inteligentna samodiagnozująca się konstrukcja wpisująca się w trend Przemysł Chemiczny 4.0): warstwa lita wewnętrzna i zewnętrzna, a zabudowany profil kształtowy okrągły z pustką powietrzno - gazową - średnice i grubości ścianek stosowanych profili (przykładowy zakres średnic): a) 34x3, 34x4, 34x5 lub odpowiednio 35 b) 54x3, 54x4, 54x5, 54x6 lub odpowiednio 55 c) 65x4, 65x5, 65x6, 65x7, 65x8 d) 75x4, 75x5, 75x6, 75x7, 75x8, 75x9, 75x10 - głowice – ustniki pokrywania / powlekania tworzywem dla średnic i grubości jak podano powyżej - głowica płaska dla ścianki litej i „waterway” - napęd pośredni układu w postaci zabudowanego silnika typu AC - urządzenie tak zwane transportowo – podporowe dla zapewnienia odpowiedniego podawania i odcinania rury / osnowy profilowania typu peszel - kaseta profilująca - peszel dostarczany w formie zwojów o odwijany poprzez stojak / stanowisko do odwijania - rozwijarka wsporczej rurki profilowej – „coretubes” z możliwością załadunku dwóch zwojów (jeden w trakcie używania, drugi zapasowy > opcja obrotu o 180 stopni celem zmiany używanego podczas produkcji zwoju i połączenia obu rur „szalunku traconego”) - możliwość zastosowania zwoju – roli o długości około 250 mb – dla średnicy fi 54/55 mm |
| 4 | Stalowe rdzenie wymienne do realizacji produkcji metodą beznaprężeniowej ekstruzji plastycznej wstęgi tworzywa (z systemem konstrukcji wsporczej o zabudowanym układem otwierania / zmniejszania średnicy na stanowisku rozformowywania | Parametry, składowe: - długość robocza rdzeni 8000 mm, końce zakończone na gładko + zintegrowane zawiesia do podnoszenia poprzez suwnicę oraz hak do kotwienia na czas zdejmowania płaszcza zbiornika z walca - budowa walców umożliwiająca produkcję „bosych” rur / cylindrów do długości maksymalnej L=7000 mm - budowa walców z możliwością dokupienia i montażu w przyszłości elementów formowania połączeń kielichowych (wówczas długość rury / walca max L=6000 mm) wg DIN16961, NRB7373, EN13476, JIS K 6780, ISO21138, włączając system połączeń elektrooporowych - zakres dostawy obejmuje dodatkowo minimum 4 sztuki pośrednich stalowych haków służących do podnoszenia walców obrotowych i manewrowania między poszczególnymi stanowiskami produkcyjnymi i miejscami linii produkcyjnej - przy użyciu dedykowanego zestawu suwnic natorowych 20 t = 2 x 10 ton (wytrzymałość haków – zawiesi dostosowana do wagi najcięższego walca fi4000 mm – 16 ton) - zestaw dostawy obejmuje walce o średnicy zewnętrznej (= średnicy wewnętrznej produkowanego cylindra zbiornika) równej odpowiednio: - 1000 mm - 1400 mm - 1800 mm - 2200 mm - 2600 mm - 3000 mm - 3400 mm Inne walce możliwe do zakupu w przyszłości i użycia na linii. |
| 5 | Przystawka do ekstruzji drutu PE / PP z tego samego materiału bazowego – granulatu wydajności 35 | Parametry: - jednostka ekstruzyjna mobilna typu minimum ekstruder W35 lub odpowiednik (ślimak / cylinder d 30 mm z napędem bezpośrednim) na podstawie mobilnej i kółkach celem łatwego przestawiania w obrębie hali produkcji zależnie od potrzeb - przetwarzane tworzywa jak powyżej, czyli: PE HD (PE80, PE100, PE100RC), PE-EL, PELD, PELLD, PPH, PPC, PPs - napęd bezstopniowo regulowany - maksymalna wydajność mierzona dla PE 10 kg/h, referencyjny typ średnica 4 mm PE – 8 kg/h, 4 mm PP 4-5 kg/h - minimum cztery strefy temperatury, ogrzewanie kontrolowane i sterowane systemem kontrolera PID / SSR - urządzenie powinno zawierać timer – regulator czasowy - sterowanie urządzenia kontroluje układ zbiornika / stopnia napełnienia i jest sprzężone z automatycznym układem wyłączania i alarmu audio-wizualnego dla operatora - zbiornik z kratą i zaworem na wejściu, dopasowanie do typowych średnic głowicy ekstruzyjnej np. fi 3, 4, 5 mm (inne profile np. trójkątny / oval możliwe jako rozszerzenie) - dostawa powinna obejmować także gablotę zasilania elektrycznego i sterowania z panelem zintegrowanym (zasilanie 400V/16A) oraz połączenia kablowe dla zapewnienia działania bez angażowania innych prac ze strony Zamawiającego - układ sterowania urządzenia powinien zawierać podłączenia minimum trzech zewnętrznych odbiorów / sygnałów, np. jeden zarezerwowany dla nawijarki, kolejne dwa 24V przeznaczone do jednostki chłodzenia powietrzem |
| 6 | Obrotowa jednostka nawijania / ciągnięcia drutu | Parametry minimalne: - regulowana prędkość (około 12,5 m/min), siła ciągnięcia, prędkość nawijania - podwójny system roli / szpul z szybkim mocowaniem, pasujący do wielu rodzajów szpul od średnicy wewnętrznej 52 do średnicy zewnętrznej 500 mm - boczne przesuwanie, dopasowane do różnych średnic drutów - podawanie drutu zbalansowane z prędkością nawijania - zawiera zintegrowaną szafę zasilania i panel kontrolny (230V, 16 A) - jednostka zainstalowana na czterech kołach celem zapewnienia łatwej mobilności |
| 7 | Jednostka chłodzenia wodą W35 lub odpowiednik, składająca się z trzech zbiorników | Parametry minimalne to : - wykonane zbiorniki chłodzące ze stali nierdzewnej średnicy fi 450 mm, wysokości 900 mm, wyposażone w dwa króćce średnicy ½”, zawierające ramkę montażową z rolkami kierunkowania pod wodę - wszystkie króćce zaślepione / zakończone zaworami kulowymi |
| 8 | Aktywna Jednostka chłodzenia powietrzem | Parametry minimalne : - aluminiowa ramka, długość 1,5 metra, 8 rolek - zawiera dwa wentylatory 24 V i ramkę montażową / wspornikową |
| 9 | Pasywna Jednostka chłodzenia powietrzem | Parametry minimalne : - aluminiowa ramka, długość 1,5 metra, 8 rolek |

Należy mieć na uwadze, że:

- wszelkie parametry / nazwy są podane jako przykładowe i jest możliwa dostawa innych spełniających podane kryteria i funkcjonalności

- niniejsze zamówienie zostaje przeprowadzone z zachowaniem uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, jawności, gospodarności, bezstronności, obiektywizmu oraz efektywności. Zamawiający działa w celu zapewnienia, żeby wszyscy potencjalni wykonawcy mieli taki sam dostęp do informacji dotyczących danego zamówienia i żaden wykonawca nie jest uprzywilejowany względem pozostałych, a postępowanie przeprowadzone będzie w sposób transparentny.

- jeżeli w jakimkolwiek miejscu przedmiotowy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do konkretnego symbolu, wyrobu, znaku towarowego, specyficznego pochodzenia lub nazwy producenta to wynika to tylko i wyłącznie z jego parametrów technicznych i/lub użytkowych, które bezpośrednio wynikają z projektu lub założeń projektowych, do jakiego te elementy mają być zastosowane i jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia. Oznacza to, że elementy o innych parametrach elektronicznych, technicznych lub użytkowych nie pozwolą na zbudowanie modelu, urządzenia lub prototypu o pełnej i poprawnej funkcjonalności. Jeżeli istnieje inny wyrób, innego producenta, ale posiadający równoważne (tożsame) parametry techniczne, do tych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, to jest on akceptowalny jako rozwiązanie równoważne.

- zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzeń równoważnych pod warunkiem uzyskania parametrów technicznych, eksploatacyjnych i montażowych nie gorszych niż parametry elementów i materiałów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia oraz ich zastosowanie nie spowoduje konieczności dokonania zmian w dokumentacji technicznej.

Co do całości przedmiotu zamówienia należy również spełnić poniższe warunki:

- Zamawiający wymaga, aby realizacja zamówienia objęła kompletne złożenie przedmiotu Zamówienia połączone z uruchomieniem (ruch próbny), testy fabryczne (w tym próbna produkcja z wykorzystaniem granulatu zapewnionego przez Dostawcę), transport (opakowanie, zabezpieczenie, przewóz po stronie Dostawcy) oraz szkolenie praktyczne w zakładzie Zamawiającego

- Zamawiający wymaga, aby maszyny i urządzeń będące przedmiotem zamówienia były fabrycznie nowe oraz zostały dostarczone we wskazane przez Zamawiającego miejsce, zamontowane i uruchomione przez wykwalifikowaną kadrę

- Zamawiający wymaga, aby zabudowane podzespoły, elementy, materiały posiadały stosowne dopuszczenia do stosowania na terenie UE, a linia produkcyjna by posiadała potwierdzenie spełnienia wymaganych prawem dyrektyw i wymogów typu oznakowanie CE

- Zamawiający wymaga, aby Oferent dołączył do oferty specyfikację techniczną oferowanych urządzeń

- minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy

- zapewnienie obsługi pogwarancyjnej oraz dostępności do części, elementów składowych linii produkcyjnej