Ostróda, dnia 19.05.2021 r.

Innox Nova Sp. z o.o.

ul. K.I. Gałczyńskiego 4

00-362 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/POIR/2021:

Dostawa 5 sztuk wysokociśnieniowych wymienników ciepła

Celem zamówienia jest nabycie zestawu elementów instalacji badawczej do produkcji metanolu w oparciu o strumień wodoru i ditlenku węgla w obecności katalizatora stałego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój - nr projektu POIR.01.01.01-00-0794/19.

# Tryb udzielenia zamówienia oraz miejsce, w którym zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu:

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego, spełniającego zasadę konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

  - Sposób upublicznienia Zapytania Ofertowego – Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich

  - KOD CPV: 42511100-2 Wymienniki ciepła

# Opis przedmiotu zamówienia

Celem zamówienia jest nabycie 5 sztuk wysokociśnieniowych wymienników ciepła zgodnie z podaną poniżej specyfikacją. Zamawiane wymienniki ciepła będą wchodzić w skład  pokazowej, badawczej  instalacji ¼-technicznej, na której prowadzone będą próby syntezy metanolu z CO2  i H2.

Specyfikacja:

- 2 wymienniki wysokotemperaturowe   400OC / 400 bar 
zgodnie z założeniami projektowymi przedstawionymi na  Rys. 1   (Rys. 1-1, 1-2, 1-3) 
Konstrukcja - wymienniki  U-rurkowe.  Konstrukcja spawana nierozbieralna. 
część ciśnieniowa (gazowa)  to  głowica ciśnieniowa oraz 3 U-rurki. Głowica zaopatrzona jest w 2  gniazda przyłączeniowe 9/16”  HP zgodnie z przykładową specyfikacją firmy SITEC 720.00  (plik w załączniku).  
Przez bezciśnieniowy płaszcz  cyrkulowany jest gorący olej. 
Wyniki modelowania wymiennika  podane są w pliku  WC 1…pdf.  stanowiącym skrócony wydruk z programu CC-Therm.

- 1 wymiennik średniotemperaturowy  160OC / 400 bar 
zgodnie z założeniami projektowymi przedstawionymi na  Rys. 2  (Rys. 2-1, 2-2, 2-3) 
Konstrukcja - wymiennik  U-rurkowy.  Konstrukcja spawana nierozbieralna.
Część ciśnieniowa (gazowa)  to  głowica ciśnieniowa oraz 2 U-rurki. Głowica zaopatrzona jest w 2  gniazda przyłączeniowe   9/16” HP  oraz  3/8” HP  zgodnie z przykładową specyfikacją firmy SITEC  720.00.  
Przez płaszcz (bezciśnieniowy)  cyrkulowany jest  nośnik ciepła (woda lub glikol).   
Wyniki modelowania wymiennika  podane są w pliku  WC 2…pdf.  stanowiącym skrócony wydruk z programu CC-Therm.

- 2  wymienniki niskotemperaturowe   50OC / 400 bar 
zgodnie z założeniami projektowymi przedstawionymi na  Rys. 3  (Rys.3-1, 3-2, 3-3, 3-4) 
Konstrukcja - wymiennik  rurowo-płaszczowy. Konstrukcja spawana nierozbieralna.  
Część ciśnieniowa (gazowa)  to  2 głowice ciśnieniowe oraz 3 rurki. Głowice  wraz z  gniazdami przyłączeniowymi    3/8” HP  wytoczone z jednego kawałka wałka.  
Przez płaszcz (bezciśnieniowy)  cyrkulowany jest  nośnik ciepła (woda lub glikol).   
Wyniki modelowania wymiennika  podane są w pliku  WC 3…pdf.  stanowiącym skrócony wydruk z programu CC-Therm.

Materiał wykonania :

- Wymiennik wysokotemperaturowy (Rys.1)

- Pożądany materiał  konstrukcyjny U-Rurek oraz Głowicy  to stal żaroodporna 
SS 1.4980. W przypadku trudności z pozyskaniem takiego materiału dopuszczalne jest zastosowanie na rurki stali SS 316 Ti.  Projektowe średnice rurek to   13,72x3,02  
(np. rurki marki Sandvik lub równoważne).

- Głowica wraz z gniazdami przyłączeniowymi wykonana ze stali SS 1.4980,  dopuszczalna stal 316 L jeżeli potwierdzą to obliczenia wytrzymałościowe.

- Płaszcz bezciśnieniowy wykonany z  rury bezszwowej ze stali SS 316 L – na Rys.1 podana handlowa średnica rury.

- Przegrody i króćce płaszcza wykonane ze stali 316 L.

- Wymienniki średnio- i nisko-temperaturowe (Rys.2 + Rys.3)

- Materiał konstrukcyjny rurek ciśnieniowych to stal SS 316 Ti.  Projektowe średnice rurek to   13,72x3,02  (np. rurki marki Sandvik lub równoważne).

- Płaszcze bezciśnieniowe wykonane z  rur bezszwowych ze stali SS 316 L  - na Rys.  podane  handlowe średnice rur;

- Dennice, przegrody, króćce, gniazda przyłączeniowe  ze stali 316 L.

- Końcówki przyłączeniowe po stronie niskociśnieniowej dla 3  wymienników (średniotemperaturowy + 2 niskotemperaturowe)  wykonać zgodnie z założeniami projektowymi przedstawionymi na  Rys.4.  Materiał końcówek stal SS 316. Uszczelki teflon.

Każdy z 3 wymienników wymaga 2 zestawów końcówek.

Uwagi dodatkowe:

- Przegrody wewnątrz wymienniówa należy dodatkowo ustabilizować  przy pomocy dobranej  przez Wykonawcę metody  (np. prętów). Te szczegóły konstrukcyjne nie zawsze zostały pokazane na rysunkach założeniowych.

- Próba ciśnieniowa szczelności min.  500 bar.

Wykończenie:

Spoiny wytrawić.  Zewnętrzne spoiny wyrównać  i zapolerować.

Ostre krawędzie aparatów załamać.  Płaszczyzny zewnętrzne aparatów zapolerować.

Izolacja termiczna wymienników:

Wymienniki muszą być zaopatrzone w izolację  termiczną umieszczoną w płaszczu ze stali SS 316. Płaszcz złożony z 2 połówek spinanych klamrą. Należy dobrać efektywny materiał  izolacyjny, zwłaszcza dla wymiennika wysokotemperaturowego (np. pianka szklana, filc z włókien szklanych , inne rozwiązania). 
Dopuszcza się inne rozwiązania o porównywalnej jakości i funkcjonalności.

Montaż wymienników:

Wymienniki musza być zaopatrzone w uchwyty pozwalające na ich montaż w pozycji horyzontalnej lub/i wertykalnej. Zakładamy, że będą to obejmy  z izolacja termiczną zaopatrzone w uchwyt do mocowania wymiennika. Każdy wymiennik wymaga 2 sztuk obejm (razem 10 sztuk). 
Obejmy powinny być schowane pod płaszczem izolacji termicznej, tak, aby na zewnątrz wystawał tylko sam uchwyt (płaskownik/ pręt). 
Obejmy wykonać ze stali SS 316 –  jako elementy przegubowo rozwierane lub skręcane z 2 połówek. Należy dobrać  odpowiedni materiał izolacyjny trwale przytwierdzony do wewnętrznej strony obejm.  
Uchwyt obejmy z płaskownika  20x2 mm o długości 300-350 mm.  Uchwyt dospawany tak, aby płaszczyzna płaskownika była prostopadła do płaszczyzny obejmy.  
Dopuszcza się inne rozwiązania o porównywalnej jakości i funkcjonalności.

Załącznikami do zapytania ofertowego są przedstawione rysunki i wyliczenia:

- Rys 1.  WC  wysokotemperaturowy

- Rys 2.  WC  średniotemperaturowy

- Rys 3.  WC  niskotemperaturowy

- Rys 4.  Końcówki przyłączeniowe

- Sitec 720.00.  HP Connectors

- WC 1.  obliczenia CC-Therm

- WC 2.  obliczenia CC-Therm

- WC 3.  obliczenia CC-Therm

W przypadku przedstawionych tam rozwiązań dopuszcza się rozwiązania o porównywalnej jakości, parametrach i funkcjonalnościach.

W ramach postępowania niedopuszcza się składanie ofert częściowych.

# Sposób realizacji przedmiotu zamówienia

W skład realizacji zamówienia wchodzą:

- Dostawa Przedmiotu Umowy do miejsca montażu – ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa.

- Przekazanie niezbędnej prawnie dokumentacji technicznej wraz z kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi.

# Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia

- Nie określa się wymagań dotyczących doświadczenia.

- Dostawca dodatkowo dostarczy wraz z formularzem ofertowym następujące dokumenty:

  - Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych,

  - Inne oświadczenia Dostawcy,

  - Zaparafowany wzór Umowy potwierdzający akceptację jego brzmienia przez Oferenta,

  - Kartę produktową urządzenia wchodzącego w skład oferty (wzór własny)

- Inne wymagania dotyczące oferty:

  - Oferta powinna zostać sporządzona w języku polskim

  - Oferta musi zawierać następujące elementy

    - pełne dane identyfikujące Oferenta (nazwa, adres, nr identyfikacji podatkowej)

    - nazwę i numer zapytania ofertowego

    - cenę całkowitą netto i brutto oraz walutę.

    - czas trwania oferowanej gwarancji – minimalny okres gwarancji to 12 miesięcy

    - termin dostawy – maksymalny termin dostawy to 30.07.2021

    - datę przygotowania i termin ważności oferty

    - odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym warunku udziału w postępowaniu.

    - odniesienie się do każdego z zamieszczonych w zapytaniu ofertowym kryteriów wyboru oferty.

    - pieczęć firmowa i podpis osoby upoważnionej do wystawiania oferty

Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych wymagań może skutkować odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

# Zastrzeżenia

- Każdy z oferentów może złożyć tylko jedną ofertę.

- W przypadku ofert złożonych w walucie obcej przyjęty zostanie średni kurs NBP obowiązujący w dniu upływu terminu składania ofert.

- Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów i dodatkowych informacji potwierdzających dane zawarte w ofercie oraz odrzucenia oferty w przypadku ich nieotrzymania w wyznaczonym terminie.

- Zamawiający zastrzega, iż przewidywany mechanizm rozliczenia zamówienia może uwzględniać zakup bezpośredni.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do anulowania postępowania lub jego części na każdym jego etapie bez podania przyczyn. Oferentom biorącym udział w postępowaniu nie przysługują z tego tytułu prawa do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

- W przypadku, gdy Dostawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z kolejnym Dostawcą.

- Złożenie oferty w postępowanie jest jednoznaczne z akceptacją jego warunków.

- Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu. Przesłankami do zmiany umowy uznawane będą:

  - wystąpienie uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;

  - wystąpienie obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Dostawcy;

  - wystąpienie okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;

  - zmiany istotnych regulacji prawnych;

  - zmiany umowy o dofinansowanie, jakie Zamawiający zawrze z Instytucją Pośredniczącą.

# Kryteria oceny ofert

| LP. | Kryterium | Waga kryterium [%] | Metoda oceny kryterium | Maksymalna ilość punktów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena końcowa oferty netto | 100 | Cena najniższej oferty/Cena ocenianej oferty x 100 | 100 |

# Termin składanie ofert

Ofertę należy dostarczyć z tytułem „WYMIENNIKI CIEPŁA - OFERTA” na adres poczty elektronicznej prezes@innoxnova.eu lub za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności.

Oferty należy składać w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności. Oferty przyjmowane są do godziny 23:59:59 zgodnie z czasem wpływu widniejącym na serwerze Zamawiającego.

# Ważność ofert

Składane oferty powinny zachowywać ważność przez co najmniej 30 dni od terminu zakończenia składania ofert.

# Wyniki postępowania ofertowego

O wynikach postępowania ofertowego Zamawiający poinformuje w ogłoszeniu na Bazie Konkurencyjności.

# Załączniki do Zapytania Ofertowego

- Wzór – Oferta cenowa

- Wzór - Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych

- Wzór - Inne oświadczenia Dostawcy

- Wzór – Umowa

- Rys 1.  WC  wysokotemperaturowy

- Rys 2.  WC  średniotemperaturowy

- Rys 3.  WC  niskotemperaturowy

- Rys 4.  Końcówki przyłączeniowe

- Sitec 720.00.  HP Connectors

- WC 1.  obliczenia CC-Therm

- WC 2.  obliczenia CC-Therm

- WC 3.  obliczenia CC-Therm