Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 10/2021

Wymagania dotyczące przeprowadzenia badań laboratoryjnych

Badania trwałościowe - sprawdzenie jak produkt zachowuje się podczas przechowywania szczególnie w temperaturze +2 do +25 st C.

Badanie polega na przeprowadzeniu badań mikrobiologicznych i sensorycznych produktów mięsno-roślinnych i roślinnych z oznaczeniem ogólnej ilości drobnoustrojów, liczby Beta-glukoronidazo-dodatnich Escherichia coli, liczby pleśni i drożdży oraz obecności patogenów Listeria monocytogenes  (obecność w 25 g) oraz obecność Salmonella spp. (obecność w 25 g)  i analizie sensorycznej.

Powyższe badania należy wykonać zgodnie z następującymi metodami:

Horyzontalna metoda oznaczania liczby drobnoustrojów (zgodnie z PN-EN ISO 4833-1:2013-12)

- Horyzontalna metoda oznaczania liczby beta-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli (zgodnie z PN-ISO 16649-2:2004)

- Horyzontalna metoda oznaczania liczby drożdży i pleśni (zgodnie z PN-ISO 21527-1:2009)

- Horyzontalna metoda wykrywania i oznaczania liczby Listeria monocytogenes i innych Listeria spp. (zgodnie z PN-EN ISO 11290-1:2017-07)

- Horyzontalna metoda wykrywania, oznaczania liczby i serotypowania Salmonella (zgodnie z PN-EN ISO 6579-1:2017-04)

- Analiza sensoryczna wykonana metodą prostego testu opisowego.

Przewiduje się wykonanie następującej ilości badań:

Oznaczenie ogólnej ilości drobnoustrojów - 480 badań

Liczby Beta-glukoronidazo-dodatnich Escherichia coli – 480 badań

Liczby pleśni i drożdży – 480 badań

Obecność patogenów Listeria monocytogenes (obecność w 25 g) – 120 badań

Obecność Salmonella spp. (obecność w 25 g) – 120 badań

Analiza sensoryczna – test prosty opisowy – 336 badań

Czas realizacji badań do 7 dni roboczych od odebrania próbki do badania.

Badania fizykochemiczne wyrobów gotowych

Badanie polega na oznaczeniu zawartości białka, soli, sodu, tłuszczu w tym kwasów tłuszczowych nasyconych, węglowodanów w tym cukrów, błonnika, wody  i wyliczeniu na podstawie tego wartości odżywczej i energetycznej w 100 g gotowego wyrobu.

Wyliczenie wartości odżywczej /energetycznej  w 100 g gotowego wyrobu zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia (UE) 1169/2011.

Przewiduje się wykonanie następującej ilości badań/oznaczeń:

zawartości białka – 346 oznaczeń zawartości

soli z wyliczenia – 346 oznaczeń zawartości

sodu – 346 oznaczeń zawartości

tłuszczów – 346 oznaczeń zawartości

tłuszczów nasyconych – 346 oznaczeń zawartości

węglowodanów – 346 oznaczeń zawartości

cukrów – 346 oznaczeń zawartości

błonnika –346 oznaczeń zawartości

wody –346 oznaczeń zawartości

wyliczeniu wartości odżywczych/energetycznej w 100 g gotowego wyrobu -346 oznaczeń zawartości

Czas realizacji badań/oznaczeń do 10 dni roboczych od odebrania próbki do badania.

Oznaczenie witamin i mikroelementów

Badanie polega na oznaczeniu zawartości w wyrobach gotowych: witaminy A, witaminy C, witaminy B6, witaminy B2, witaminy B5, witaminy B1, wolnej anseryny, wolnej karnozyny, związków polifenolowych ogółem,  potencjału antyoksydacyjnego i produktów oksydacji, prebiotyczność – oznaczenie inuliny, akryloamidu,  straty wartości odżywczej-  karboksmetylolizyna, wapnia, żelaza, tauryny,  innych mikroelementów (magnez, chrom, mangan, cynk, selen).

Oznaczenie witamin i mikroelementów- metody badawcze:

witamina A  (zgodnie z EN 12823-1 2014,  oznaczanie witaminy A metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej)

witamina C (LC-DAD; 94 (2006) 626-631, metoda chromatografii cieczowej)

witamina B6 (zgodnie z EN 14663:2006     lub     PN-EN 14164:2014-08, Oznaczanie witaminy B6 metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej lub Oznaczanie zawartości witaminy B6 (łącznie z jej formami glikozylowanymi) metodą HPLC)

witamina B2 (zgodnie z EN 14152:2014 mod., Oznaczanie witaminy B2 w wydajnej chromatografi cieczowej)

witamina B5 (zgodnie z LC-MS, Chromatografia cieczowa ze spektrometrem masowym (LC-MS)

witamina B1 (zgodnie z PN-EN 14122:2014-07, Oznaczanie witaminy B1 metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej)

anseryna (zgodnie z EN ISO 13903:2005 mod., Oznaczanie zawartości aminokwasów)

karnozyna (zgodnie z EN ISO 13903:2005 mod., Oznaczanie zawartości aminokwasów)

związki polifenolowe (metoda spektrometryczna)

potencjał antyoksydacyjny i produkty oksydacji (Test antyoksydacyjny ABTS)

prebiotyczność (inulina) (zgodnie z HPAEC-PAD, Oznaczenie z wykorzystaniem wysokosprawnej chromatografii cieczowej)

akryloamid (zgodnie z Internal LC-MS/MS, Chromatografia cieczowa z podwójną  spektrometrią mas)

straty wartości odżywczej - karboksmetylolizyna  - test ELISA

wapń (zgodnie z metodą ICP-OES, metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukowanej )

żelazo (zgodnie z metodą ICP-OES, metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukowanej)

tauryna (zgodnie z EN ISO 13903:2005 mod., Oznaczanie zawartości aminokwasów)

mikroelementy inne (magnez - ICP-OES, metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukowanej: chrom - ICP-MS, spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie; mangan - ICP-OES, metoda atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukowanej; cynk - F-AAS, atomowa spektrometria absorpcyjna z atomizacją w płomieniu; selen - ICP-MS, spektrometria mas sprzężona z plazmą wzbudzaną indukcyjnie) - 57 badań

Przewiduje się wykonanie następującej ilości badań:

- witaminy A - 21 badań

- witaminy C - 21 badań

- witaminy B6 - 21 badań

- witaminy B2 - 21 badań

- witaminy B5 - 21 badań

- witaminy B1 - 21 badań

- wolnej anseryny - 21 badań

- wolnej karnozyny - 21 badań

- związków polifenolowych ogółem - 21 badań

- potencjału antyoksydacyjnego i produktów oksydacji - 21 badań

- prebiotyczności – oznaczenie inuliny - 21 badań

- akryloamidu - 21 badań

- straty wartości odżywczej- karboksmetylolizyna - 21 badań

- wapnia - 57 badań

- żelaza - 57 badań

- tauryny - 21 badań

- mikroelementów innych (magnez - 11 badań, chrom -10  badań, mangan – 12 badań, cynk – 12 badań, selen- 12 badań)

Czas realizacji badań/oznaczeń do 30 dni roboczych od odebrania próbki do badania.

Badania smakowe konsumenckie – ocena i wybór najlepszych opcji smakowych.

Badanie będzie polegało na porównaniu wypracowanych przekąsek roślinno-mięsnych i roślinnych  z wybranymi produktami kategorii przekąsek mięsnych  celem wybrania najlepszych opcji smakowych oraz zbadania preferencji konsumentów produktów  w ustalonej wcześniej grupie konsumentów o określonych wymaganiach (wiek, płeć). Wielkość badanej grupy – 60 osób. W pojedynczym badaniu testowanych będzie 6 produktów w ślepym teście (próbki zakodowane).

Wykonawca musi opracować wspólnie ze zlecającym kwestionariusz badania, przygotować produkty do testu je zakodować, przeprowadzić badanie oraz zebrać i przeanalizować wyniki wraz z wnioskowaniem statystycznym, a na końcu przygotować raport w języku polskim w dokumencie pdf lub prezentacja Power Point. Prezentacja jako uzupełnienie dla potrzeb projektu.

Przewiduje się wykonanie 24 badań (24 badania a w każdym badaniu 6 produktów).

Czas realizacja – do 20 dni roboczych.

Wytyczne do opracowania wyników wszystkich rodzajów badań

- Wszystkie wyniki i raporty z badań muszą być sporządzone w języku polskim i angielskim.

- Wyniki badań muszą być przekazywane w formie pisemnej z podpisami osób odpowiedzialnych. Dopuszczalne jest opracowanie raportów z podpisem elektronicznym. Jako nieobowiązkowe uzupełnienie sposobu raportowania badań odbiorca ma możliwość śledzenia wyników badań w formie on-line poprzez logowanie się na tzw. platformie klienckiej.

Wzory tabel podsumowujących wyniki badań

Wytyczne dotyczące zasobów ludzkich

Wykonawca musi posiadać niezbędne zasoby ludzkie gwarantujące należyte wykonanie zlecenia:

- Analityk (asystent) pracowni mikrobiologii – osoba odpowiedziana za weryfikację i zatwierdzanie wyników badań mikrobiologicznych

- Analityk (asystent) pracowni fiz. – chem. – osoba odpowiedziana za weryfikację i zatwierdzanie wyników badań fizyko – chemicznych

Wymagania dla analityka:

Wykształcenie wyższe przyrodnicze lub chemiczne znajomość technik klasycznych i instrumentalnych stosowanych w laboratorium, umiejętność przeprowadzania walidacji/ weryfikacji metody badawczej.

Minimum 2 – lata doświadczenia w laboratorium akredytowanym na stanowisku laboranta.

- Analityk sensoryczny – osoba odpowiedzialna za weryfikację wyników badań sensorycznych

Wymagania – wykształcenie średnie lub wyższe. Znajomość metod i technik sensorycznych badań poszczególnych produktów. Pozytywne wyniki testów na wykrywanie i rozpoznawanie zapachów i podstawowych smaków. Minimum 1 – rok pracy w laboratorium

- Laborant – osoba dokonująca badań właściwych zgodnie z metodyką badawczą

Wymagania: wykształcenie średnie lub wyższe, kierunkowe lub pokrewne. Znajomość technik instrumentalnych stosowanych w laboratorium. Minimum 2 – letnie doświadczenie pracy w laboratorium

- Technik laboratoryjny – osoba przyjmująca i przygotowując próbki do badań zgodnie z metodą badawczą.

Wykształcenie średnie – kierunkowe lub pokrewne. Znajomość technik klasycznych stosowanych w laboratorium. Minimum 1 – rok pracy w laboratorium.

Wymagania dotyczące laboratorium:

-   musi być akredytowane na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005/ PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 lub równorzędną

- posiadać  doświadczenie i niezbędną wiedzę:  czyli wykonano  przynajmniej po jednym badaniu z każdej grupy badań  stanowiących przedmiot zamówienia w okresie ostatnich 5 lat, a jeśli jego czas działalności jest krótszy, wykonano badania z każdej grupy przedmiotu zamówienia, których łączny koszt wyniósł przynajmniej 50 000 złotych

Możliwość zrealizowania badań w terminie określonym we wniosku.

Wytyczne dotyczące zasobów wyposażenia:

| Lp. | Urządzenia wykorzystywane w projekcie badawczym |
| --- | --- |
| 1 | Mineralizator |
| 2 | Destylarka |
| 3 | Aparat Soxhleta |
| 4 | Wirówka |
| 5 | Suszarka próżniowa |
| 6 | Chromatograf gazowy |
| 7 | Spektrometr |
| 8 | Łaźnia wodna |
| 9 | Suszarka laboratoryjna |
| 10 | Waga analityczna |
| 11 | pH-metr |
| 12 | Aparat do rozcieńczeń |
| 13 | Homogenizator stomacher |
| 14 | Cieplarka |
| 15 | Komora laminarna z filtrami HEPA |
| 16 | Mikroskop |

Jeśli w Opisie przedmiotu zamówienia wskazano normę polską lub międzynarodową, należy przez to w każdym przypadku rozumieć normę wskazaną lub normę równoważną