Zapytanie ofertowe w sprawie zamówienia na

Przecinarkę taśmową, wiertarkę promieniową, frezarkę konsolową konwencjonalną i tokarkę konwencjonalną

- Nazwa i adres Zamawiającego.

TECHJON Adam Jonasz

Barak 9B

21-002 Jastków

- Tryb udzielania zamówienia.

Zapytanie ofertowe zgodne z zasadą konkurencyjności.

Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji.

Zamówienie w ramach projektu pt.  „Wprowadzenie na rynek nowego systemu rekuperacji i transferu ciepła technologicznego dedykowanego termoformującym liniom pakującym”

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Przecinarka taśmowa o poniższej specyfikacji:

•	Maksymalna średnica cięcia pod kątem 0o prętów i profili o przekroju okrągłym: min. 300 mm;

•	Maksymalna przekrój cięcia pod kątem 0o prętów i profili o przekroju kwadratowym: min. 300x300 mm;

•	Maksymalna przekrój cięcia pod kątem 0o prętów, płaskowników, płyt, profili, itp. o przekroju prostokątnym: min. 460x250 mm;

•	Elektronicznie, płynie regulowana prędkość taśmy w zakresie, co najmniej: 40-80 m/min;

•	Regulacja kąta cięcia przez skręt ramienia, co najmniej w zakresie kątów: 0° - 45°;

•	Moc silnika głównego: nie mniejsza niż 2kW;

•	Hydraulicznie sterowana prędkości ruchu ramienia (góra - dół) z możliwością płynnej regulacji prędkości opadania;

•	Hydrauliczny zacisk imadła;

•	Szczotka czyszcząca taśmę;

•	Układ chłodzenia;

•	Piła taśmowa bimetaliczna – 4 szt.

•	Podajnik rolkowy o długości wspornika w zakresie: 1000-1500 mm – 2 szt.

B. Wiertarka promieniowa o poniższej specyfikacji:

• maksymalna średnica wiercenia w stali min. 50mm

• możliwość gwintowania otworów M42

• wysuw tulei wrzeciona min. 300mm

• stożek wrzeciona min. MK5

• prędkość wrzeciona w zakresie min.  25- 2000 obr/min.

• przesuw poziomy wrzeciona min. 1000mm

• waga urządzenia maksymalnie 3600kg

• oświetlenie LED

• skrzynia biegów smarowana olejowo

• skrzynia biegów szesnastobiegowa

• minimalny zakres posuwu pionowego w zakresie min. 0,08-0,8 obr/min

- Frezarkę konsolową konwencjonalną o poniższej specyfikacji:

- Powierzchnia stołu: min. 500x1600 mm;

- Ładowność stołu: min. 1800 kg;

- Przesuw o.si X: min. 1200 mm;

- Przesuw osi Y: min. 700 mm;

- Przesuw osi Z: min. 500 mm;

- Dystans od końcówki wrzeciona do powierzchni stołu: 50 - 550 mm

- Minimalna odległość czoła wrzeciona do powierzchni stołu: nie większa niż 50 mm;

- Maksymalna odległość czoła wrzeciona do powierzchni stołu: nie mniejsza niż 550 mm;

- Stopniowa regulacja prędkość obrotowej wrzeciona – min. 25 stopni prędkości;

- Minimalna prędkość obrotowa wrzeciona: nie większa niż 30 obr/min;

- Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona: nie mniejsza niż 2000 obr/min;

- Moc silnika głównego: nie mniejsza niż 7,5kW;

- Posuw przyśpieszony osi X i Y: nie większy niż 2600 mm/min i nie mniejszy niż 2500 m/min;

- Posuw przyśpieszony osi Z: nie większy niż 1800 mm/min i nie mniejszy niż 1600 m/min;

- Prędkość posuwu roboczego osi X i Y, co najmniej w zakresie: 10 - 1000 mm/min;

- Prędkość posuwu roboczego osi, Z co najmniej w zakresie: 5 - 500 mm/min;

- Cyfrowy odczyt położenia dla 3-osi;

- Głowica obrotowa: 360°;

- Stożek wrzeciona: ISO 50;

- Układ chłodzenia;

- Oświetlenie LED;

- Komplet narzędzi i oprawek (stożek od strony obrabiarki ISO 50):

- Głowica frezująca na płytki kwadratowe do obróbki płaszczyzn (średnica frezowania min. 200 mm, długość krawędzi płytki min. 12 mm, kąt κr = 45o, liczba ostrzy min. 12, masa max. 8 kg, wysokość w przedziale 60÷65mm, ustalanie na otworze o średnicy 60mm, mocowanie do oprawki za pomocą 4 śrub) – 1 szt.

- Płytki kwadratowe do głowicy o długości krawędzi skrawającej min. 12mm, dedykowane do obróbki stopów grupy ISO N – 30 szt.

- Frez składany, nasadzany walcowo-czołowy na płytki prostokątne (średnica freza min. 80 mm, długość krawędzi płytki min. 16 mm, kąt κr = 90o, liczba ostrzy min. 7, masa max. 1 kg, wysokość w przedziale 40÷60 mm, ustalanie na otworze o średnicy 27mm, mocowanie do oprawki śrubą centralną) – 1 szt.

- Płytki prostokątne do freza walcowo-czołowego o długości krawędzi skrawającej min. 16 mm, dedykowane do obróbki stopów grupy ISO N – 20 szt.

- Oprawka do mocowania głowicy – średnica trzpienia ustalającego 60 mm, mocowanie głowicy za pomocą 4 śrub, długość całkowita w przedziale 200÷220 mm – 1 szt.

- Oprawka uniwersalna do frezów z rowkiem wpustowym lub rowkiem zabierakowym – średnica trzpienia ustalającego 27mm, długość całkowita w przedziale 180÷220 mm – 1 szt.

- Oprawka zaciskowa ER32 do narzędzi z chwytem walcowym wraz z kompletem tulejek (18 szt. tulejek ER32 dla średnic narzędzi 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16,17,18,19,20 mm), długość całkowita w przedziale 180÷200 mm – 1 kpl.

- Oprawka do narzędzi z chwytem walcowym typu Weldon lub równoważny – średnica chwytu mocowanego narzędzia 25 mm, długość całkowita w przedziale 200÷220 mm – 1 szt.

- Oprawka do narzędzi z chwytem walcowym typu Weldon lub równoważny – średnica chwytu mocowanego narzędzia 32 mm, długość całkowita w przedziale 200÷220 mm – 1 szt.

- Oprawka do narzędzi z chwytem Morse'a z gwintem, stożek od strony mocowania MK5 – 1 szt.

- Komplet tulejek redukcyjnych do narzędzi z chwytem Morse'a z gwintem, z nakrętką ściągającą (po jednej sztuce każdej z tulejek): 5/4, 5/3, 5/2 – 1 kpl.

- Komplet tulejek redukcyjnych Morse'a (po jednej sztuce każdej z tulejek): 5/4, 5/3, 5/2, 4/3, 4/2, 3/2, 3/1, 2/1 – 1 kpl.

D. Tokarkę konwencjonalną o poniższej specyfikacji:

•	Średnica toczenia nad łożem: min. 460 mm;

•	Średnica toczenia nad suportem: min. 250 mm;

•	Średnica toczenia w wybraniu mostka: min. 650 mm;

•	Długość toczenia w wybraniu mostka: min. 160 mm;

•	Rozstaw kłów: min. 1000 mm;

•	Średnica przelotu wrzeciona: min. 80 mm;

•	Szerokość łoża: min. 300 mm;

•	Gniazdo wrzeciona: stożek Morse’a No 7;

•	Wysuw tulei konika: min. 130 mm;

•	Gniazdo tulei konika: stożek Morse’a No 4;

•	Stopniowa regulacja prędkość obrotowej wrzeciona – min. 12 stopni prędkości;

•	Minimalna prędkość obrotowa wrzeciona: nie większa niż 25 obr/min;

•	Maksymalna prędkość obrotowa wrzeciona: nie mniejsza niż 1700 obr/min;

•	Stopniowa regulacja posuwu wzdłużnego – min. 42 stopnie posuwu;

•	Minimalny posuw wzdłużny: nie większy niż 0,032 mm/obr;

•	Maksymalny posuw wzdłużny: nie większy niż 1,75 mm/obr;

•	Stopniowa regulacja posuwu poprzecznego – min. 42 stopnie posuwu;

•	Minimalny posuw poprzeczny: nie większy niż 0,015 mm/obr;

•	Maksymalny posuw poprzeczny: nie większy niż 0,8 mm/obr;

•	Nacinanie gwintów metrycznych, co najmniej 40 skoków w zakresie: 0,1-14 mm;

•	Nacinanie gwintów calowych, co najmniej 60 skoków w zakresie: 2-112 zwojów/cal;

•	Moc silnika głównego: nie mniejsza niż 5,5kW;

•	Cyfrowy odczyt położenia dla 3-osi;

•	Układ chłodzenia;

•	Nożny hamulec bezpieczeństwa;

•	Oświetlenie halogenowe 24V;

•	Wyposażenie:

-	3-szczękowy samocentrujący uchwyt tokarski – 1 szt.

-	Podtrzymka stała – 1 szt.

-	Podtrzymka ruchoma  – 1 szt

-	Tuleja redukcyjna do wrzeciona – 1 szt.

-	Kły stałe – 2 szt.

-	Kieł obrotowy – 1 szt.

-	Smarownica – 1 szt.

-	Koła zmianowe – 1 kpl.

-	Wibroizolatory - 6 szt.

-	Komplet narzędzi obsługowych

-	Instrukcja w języku polskim

•	Komplet narzędzi i oprawek:

-	Trzonek noża składanego do obróbki zewnętrznej na płytki typu W, symbol: DWLNR2525M08 – 1szt.

-	Płytki dwustronne typu W o geometrii i powłoce ochronnej dedykowanej do średniej obróbki stli, promień naroża rε = 0,4mm, symbol: WNMG080404 – 10 szt.

-	Trzonek noża składanego do obróbki zewnętrznej na płytki typu C, symbol: PCLNR2525M12 – 1szt.

-	Płytki dwustronne typu C o geometrii i powłoce ochronnej dedykowanej do średniej obróbki stli, promień naroża rε = 0,4mm, symbol: CNMG120404 – 10 szt.

-	Trzonek noża składanego do obróbki zewnętrznej na płytki typu V, symbol: SVJCR2525-11 – 1szt.

-	Trzonek noża składanego do obróbki zewnętrznej na płytki typu V, symbol: SVVCN2525-11 – 1szt.

-	Płytki jednostronne (dodatnie) typu V o geometrii i powłoce ochronnej dedykowanej do wykończeniowej obróbki stli, promień naroża rε = 0,2mm, symbol: VCMT110302 – 10 szt.

-	Trzonek noża składanego do obróbki zewnętrznej na płytki typu C, symbol: SCLCR2525M09P – 1szt.

-	Trzonek noża składanego do obróbki wewnętrznej (wytaczak) na płytki typu C, symbol: S20S-SCLCR09 – 1szt.

-	Płytki jednostronne (dodatnie) typu C o geometrii i powłoce ochronnej dedykowanej do średniej obróbki stli, promień naroża rε = 0,4mm, symbol: CCMT09T304 – 10 szt.

-	Trzonek noża składanego do obróbki zewnętrznej na płytki typu D, symbol: SDJCR2525-11P – 1szt.

-	Trzonek noża składanego do obróbki zewnętrznej na płytki typu D, symbol: SDNCN2525-11P – 1szt.

-	Trzonek noża składanego do obróbki wewnętrznej (wytaczak) na płytki typu D, symbol: A16M-SDQCR11 – 1szt.

-	Płytki jednostronne (dodatnie) typu D o geometrii i powłoce ochronnej dedykowanej do średniej obróbki stli, promień naroża rε = 0,2mm, symbol: DCMT11T302 – 10 szt.

-	Trzonek noża składanego do przecinania i rowkowania zewnętrznego, na płytki dwustronne o szerokości 4mm, maksymalna głębokość wcinania min. 24 mm – 1szt.

-	Trzonek noża składanego do rowkowania wewnętrznego, na płytki dwustronne o szerokości 4mm, maksymalna głębokość wcinania min. 7 mm, minimalna średnica otworu max. 32mm – 1szt.

-	Blokowy na listwy przecinakowe prawy, trzonek 25x20 mm, mocowanie listew o wysokości 32mm – 1szt.

-	Dwustronna listwa przecinakowa, na płytki dwustronne o szerokości 4mm, maksymalna głębokość wcinania min. 50 mm, wysokość listwy 32mm – 1szt.

-	Płytki do przecinania i rowkowania dwustronne, proste o szerokości 4mm, geometria i powłoka ochronna dedykowanej do średniej obróbki stli, promień naroża rε = 0,4mm – 10 szt.

-	Płytki do rowkowania dwustronne, promieniowe o szerokości 4mm, geometria i powłoka ochronna dedykowanej do średniej obróbki stli, promień naroża rε = 2mm – 10 szt.

-	Trzonek noża składanego do gwintowania zewnętrznego prawy, na płytki trzyostrzowe o długości boku 16 mm,  przekrój trzonka 25x25 mm, długość noża 150 mm – 1szt.

-	Płytki do gwintowania zewnętrznego w zakresie skoków gwintu metrycznego od 0,5 do 1,5 mm – 10 szt.

-	Płytki do gwintowania zewnętrznego w zakresie skoków gwintu metrycznego od 1,75 do 3,0 mm – 10 szt.

-	Oprawka zaciskowa ER32 do narzędzi z chwytem walcowym wraz z kompletem tulejek (18 szt. tulejek ER32 dla średnic narzędzi 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16,17,18,19,20 mm), długość całkowita w przedziale 180÷200 mm, od strony obrabiarki stożek Morse’a MK4 – 1 kpl.

-	Bezkluczykowy uchwyt wiertarski, od strony obrabiarki stożek Morse’a MK4 (średnica mocowanych wierteł od 1 do 13 mm, max. bicie zamocowanego w uchwycie narzędzia nie większe niż 0,05 mm).

-	Bezkluczykowy uchwyt wiertarski, od strony obrabiarki stożek Morse’a MK4 (średnica mocowanych wierteł od 3 do 16 mm, max. bicie zamocowanego w uchwycie narzędzia nie większe niż 0,05 mm).

-	Komplet tulejek redukcyjnych Morse'a z płetwą (po 2 sztuki każdej z tulejek): 4/3, 4/2, 4/1 – 1 kpl.

Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:

42000000-6 Maszyny przemysłowe

- Termin realizacji zamówienia.

III kwartał 2021

- Miejsce dostawy:

Barak 9B

21-002 Jastków

- Zamówienia częściowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

- Informacja o ofercie wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

  - W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia

  - Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu dokonana zostanie na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach 
i oświadczeniach złożonych przez Wykonawców

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

W celu spełnienia wymogu podanego w punkcie 8.1a:

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania oferty

  - Ofertę należy przygotować zgodnie z opisem zamówienia. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Ofertę należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego.

  - Do oferty należy załączyć dokumenty określone w pkt. 9 zapytania oraz szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu.

- Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami;

Paweł Danilczuk

tel. 600-477-585

e-mail: zaopatrzenie@techjon.pl

- Miejsce i termin złożenia oferty.

Oferty należy składać osobiście lub listownie na adres Zamawiającego:

Barak 9B 21-002 Jastków

lub pocztą elektroniczną na adres zaopatrzenie@techjon.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.06.2021 r. do godz. 14 00.

Za datę złożenia oferty uznaje się datę wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.

- Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Termin i miejsce otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 30.06.2021 r. o godz. 15 00 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

- Kryteria oceny ofert i opis sposobu ich obliczenia.

Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania – 100

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga | Sposób przyznawania punktów |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena oferty netto | 70pkt | Ocena na podstawie formularza ofertowego cena oferowana minimalna netto C = ---------------------------------------------- x 70pkt cena badanej oferty netto |
| 2. | Okres gwarancji | 20 pkt | Przy czym punkty będą przyznawane w następujący sposób: - gwarancja do 11 miesięcy- 0 pkt - gwarancja od 12 do 23 miesięcy- 10pkt - gwarancja 24 miesięcy i powyżej - 20 pkt |
| 3. | Czas reakcji serwisu w siedzibie zamawiającego | 10 pkt | Przy czym punkty będą przyznawane w następujący sposób: - czas reakcji do 24 godzin - 10 pkt - czas reakcji od 25 do 48godzin - 5 pkt - czas reakcji 49 godzin i powyżej- 0 pkt |

Uzyskane oceny zostaną zaokrąglone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie warunki i wymagania oraz otrzyma największą liczbę punktów.

W przypadku podania wartości przedmiotu zamówienia w walucie obcej, przeliczanie na złote dokonane zostanie według średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert.

- Zakres zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji w celu zmniejszenia ceny zawartej umowy, zmiany warunków płatności oraz zmiany terminów realizacji zamówienia. Dopuszcza możliwość wprowadzenia drobnych zmian w zakresie zamówienia nie mających wpływu na wartość zawartej umowy.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- W postępowaniu nie mogą uczestniczyć podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami uposażonymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem 
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające 
w szczególności na:

a)	uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

b)	posiadaniu co najmniej 5 % udziałów lub akcji;

c)	pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

d)	pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności w wyborze wykonawcy, w szczególności pozostawanie

e)	w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

- Pozostałe informacje.

Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1) zmiany warunków udzielenia zamówienia zgodnie z punktem 16,

2) unieważnienia postępowania,

3) nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,

4) pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający informuje, że postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych, dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w tej ustawie.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

      - Formularz ofertowy

      - Oświadczenie o braku powiązań