pieczęć zamawiającego

Załącznik nr 1.A. do postępowania ofertowego: Specyfikacja techniczna

Zapytanie ofertowe NR 1/06/2021/WZRPO z dnia 22.06.2021r.

Pieczęć Oferenta

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Oprogramowanie  CAD/CAM

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i wdrożenie oprogramowania CNC  CAD/CAM  w firmie Plastikon Stargard.

| Rodzaj parametru | Specyfikacja techniczna - WYMAGANE | Specyfikacja techniczna - OFEROWANE |
| --- | --- | --- |
| 1.Wymagania ogólne : 2. Wymagania do pakietu CAD 3. Wymagania do pakietu CAM | Oprogramowanie CAD/CAM do projektowania technicznego, będące zintegrowanym systemem komputerowym, tworzonym w całości przez jednego producenta, wspomagającym projektowanie przestrzenne części i złożeń 3D, posiadające możliwości pozwalające na wygenerowanie kodu NC na wytaczarkę CNC - 1 sztuka. 1. Wymagania ogólne - Komercyjna licencja sieciowa (pływająca) na pakiet zintegrowanego oprogramowania CAD/CAM (pełna kompatybilność środowisk pracy projektowej oraz technologicznej) - Licencja wieczysta (licencja bezterminowa) - Polska wersja językowa programu - Obsługiwany system operacyjny: Windows 10 (64-bit), linux (64-bit), MacOS - Co najmniej 6 miesięczne wsparcie/ utrzymanie do ww. oprogramowania - Co najmniej 2 dniowe szkolenie produktowe w zakresie CAD/CAM zakończone certyfikatem wpisanym do rejestru niepublicznych placówek oświatowych 2. Wymagania do pakietu CAD - Zaawansowane parametryczne modelowanie bryłowo-powierzchniowe - Nawijanie geometrii natywnej lub zaimportowanej na dowolną inną geometrię i jej deformowanie - Tworzenie części i złożeń - Import / Export do formatu JT - Tworzenie dokumentacji technicznej - Tworzenie powierzchni poprzez definicję zmiany przekroju - Tworzenie powierzchni przez dopasowanie do wybranych referencji punktów - Automatyczne tworzenie powierzchni przejściowych pomiędzy trzema lub więcej oddzielnymi powierzchniami - Automatyczne upraszczanie geometrii - Dzielenie powierzchni izoklinami - Automatyczne dopasowanie geometrii do chmury punktów - Moduł do tworzenia dokumentacji płaskiej, złożeń i części blaszanych - Modelowanie krzywych Spline co najmniej 5-tego stopnia - Translatory dwukierunkowe: STEP, IGES, PARASOLID, DWG/DXF, STL, - Translatory bezpośrednie do SolidWorks, Solid Edge i NX - Edycja bezpośrednia importowanych brył dotycząca w szczególności: zmiana promieni zaokrąglenia, średnic otworów, usuwanie otworów i promieni, zmiana pochylenia ścianek i głębokości kieszeni - Wymiarowanie w 3D zaimportowanych brył i edycja kształtu brył za pomocą tych wymiarów - Bezpośrednie otwieranie plików natywnych i innych aplikacji w formatach (wymagane wszystkie): *.dwg, *.dxf, *.prt, *.sldprt, *.sldasm, *.prt.*, *.asm.*, *.jt, *.x_t, *.x_b, *.igs, *.iges, *.stp,*.step (203, 214, 242)*.stl, *.plmxml, *.par, *.asm, *.psm, - Możliwość bezpośredniego zapisu danych do plików w formatach (wymagane wszystkie): - *.dwg, *.dxf, *.pdf, *.JT, *.x_t, *.x_b, *.igs,*.iges, *.stp, *.step (203, 214, 242), *.stl, *.plmxml, *.par, *.asm, *.psm, *.pwd, - Praca z obiektami B-rep i/lub obiektami siatkowymi (fasetki, np. JT czy STL) jak z klasycznymi bryłami B-rep - Zestaw specjalizowanych narzędzi umożliwiających pracę z siatkami zeskanowanych obiektów i skuteczne odtwarzanie geometrii analitycznej - Modelowanie wieloobiektowe - Modelowanie elementów blaszanych (gięte i tłoczone) - dokładne (technologiczne) rozwinięcia modeli blaszanych z możliwością definiowania strefy plastycznej podczas gięcia, - Projektowanie elementów form wtryskowych i tłoczników - Automatyczne generowanie wariantów części i złożeń - Tworzenie parametrycznych modeli na podstawie dokumentacji AutoCAD - Sterowanie geometrią modeli z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego Excel - Parametryzacja modeli importowanych dzięki technologii synchronicznej - Kontrola jakości geometrii i naprawa zaimportowanego modelu - Możliwość edycji kształtu i wymiarów modeli bryłowych i powierzchniowych, nie posiadających historii modelowania (np. zaimportowanych z formatów pośrednich) jaki i modeli natywnych z historią - Możliwość użycia funkcji edycji bezpośredniej na modelach parametrycznych bez naruszenia istniejącej historii modelowania. - Możliwość konwersji modeli zaimportowanych na części blaszane i ich rozwijania. - Analiza powierzchni i technologiczności modelu (wypraski, odlewy itp.) - Optymalizacja geometrii pod kątem właściwości fizycznych - Udostępnianie modeli wraz z uwagami i wymiarami – w formatach: JT - Bezpośredni dostęp i obsługa modeli z darmowych bibliotek modeli 3D od dostawców: - Automatyczne generowanie rysunków 2D (widoki, przekroje, wymiary itp.) - Automatyczne generowanie zaawansowanych list części BOM (Bill of Materials) i tabel - Porównywanie rysunków 2D - Ułatwiający i przyspieszający pracę interfejs oprogramowania (obsługa skrótów klawiszowych, gestów myszy, kontekstowych pasków narzędzi), przystosowany do obsługi paneli dotykowych i ekranów o wysokiej rozdzielczości (4K). 3. Wymagania do pakietu CAM - Pełna asocjatywność z modułem CAD - Pakiet do generowania ścieżek w zakresie frezowanie, wytaczania oraz wiercenie (indeksowane, płynne) - Zmiana wartości posuwu bez konieczności przeliczania ścieżki – dynamiczna aktualizacja czasu obróbki - Operacje frezowania wieloosiowego, wytaczania i wiercenia (synchronizacja) - Możliwość wskazywania do obróbki tylko wybranych powierzchni z modeli bryłowych/ powierzchniowych z automatycznym omijaniem pozostałych elementów modelu - Synchronizacja obróbek w jednym środowisku maszyn minimum 4 osiowej (frezowanie, wiercenie, wytaczanie) - Postprocesor do wytaczarki (Haidenhain , Siemens) - Moduł do tworzenia postprocesorów - Biblioteka typowych narzędzi skrawających i materiałów - Możliwość tworzenia własnych bibliotek narzędzi, bibliotek oprawek, baz parametrów obróbczych. Dane te dostępne w otwartych plikach tekstowych - z możliwością ich wykorzystania na wszystkich komputerach w sieci LAN, jak również przez system PDM. - Możliwość analizy obrabianych detali - promienie, kąty, głębokości, itp. - Automatyczne wyszukiwanie obszarów niedostatecznie obrobionych i generowanie dla nich dodatkowych programów technologicznych (FeatureBasedMachining) - Możliwość weryfikacji przygotowanej technologii, przed uruchomieniem zadania na obrabiarce (symulacja obróbki, wykrywanie kolizji i przekroczenia parametrów obróbkowych itd.) - Automatyczne tworzenie technologii obróbkowej z wykorzystaniem stworzonych bibliotek narzędzi i parametrów - Wbudowane operacje frezowania szybkościowego, zarówno w technologii HSM, jak również w technologii HPM (frezowanie zgrubne) - Możliwość tworzenia szablonów obróbek dedykowanych dla konkretnych maszyn, z zalecanymi ustawieniami systemu pod daną maszynę, możliwość zmiany postprocesora w danym szablonie - Kontrola pracy oprawki pod względem jej kolizyjności z materiałem - Pełna kontrola i omijanie uchwytów i elementów mocujących w obróbkach zgrubnych i wykańczających - Obliczanie minimalnego wysięgu narzędzia - Optymalizacja posuwu w narożach w obróbce zgrubnej i wykańczającej - Optymalizacja posuwu w zależności od przekroju warstwy skrawanej - Wysokowydajna obróbka zgrubna, której ścieżki oparte są na spirali morficznej, umożliwiająca obróbkę również twardych materiałów z dużymi głębokościami skrawania - Wysokowydajna obróbka zgrubna z obróbką z „dołu do góry” oraz z automatycznym wygładzaniem „schodów” powstałych po skrawaniu z dużymi głębokościami - Kopiowanie operacji obróbki między plikami (kopiuj/wklej). - Możliwość zmiany kolejności operacji bez ponownego przeliczanie ścieżek narzędzia - Zmiana położenia bazy (punktu względem którego generuje się kod NC) bez konieczności przeliczania ścieżki - Możliwość wskazywania do obróbki tylko wybranych powierzchni z modeli bryłowych / powierzchniowych z automatycznym omijaniem pozostałych elementów modelu - Możliwość tworzenia szablonów obróbek dedykowanych dla konkretnych maszyn, z zalecanymi ustawieniami programu pod daną maszynę, możliwość zmiany postprocesora w danym szablonie - Możliwość umieszczenia katalogu z ustawieniami CAM na serwerze, do użytku dla wszystkich komputerów w sieci LAN – zmiany w jednym miejscu widoczne dla wszystkich, backup z jednego miejsca - Możliwość przygotowywania obróbek wielostronnych lub z wielu zamocowań w jednym pliku projektu. Przenoszenie w „locie” stanu przygotówki obrabianego detalu pomiędzy różnymi zamocowaniami detalu – bez zapisu do dodatkowych plików / dodatkowych obiektów pośrednich - Kreatory obróbek - automatyczna ścieżka obróbcza dla typowych detali - Rozbudowane funkcje CAD w module technologicznym (CAM): szkicownik, zaślepianie powierzchniami nieobrabianych obszarów, bezpośrednia / swobodna edycja bryłowych elementów geometrycznych (promienie, pochylenia, odsunięcia powierzchni, itp., optymalizacja elementów bryłowych pod kątem ich budowy - Praca na obiektach i krzywych: rzutowanie krzywych, krzywe przecięcia, krzywe przekroju, odsunięcia 3D/3D krzywych - Praca na złożeniach: tworzenie/zarzadzanie złożeniami, relacje, kopie powiązane złożeń i komponentów - Edytor graficzny ścieżki narzędzia - do ręcznej edycji drogi narzędzia w operacji - Podgląd i/lub generowanie kodu CLSF przed postprocessingiem - Generowanie kodu NC - Możliwość rozbudowy oprogramowania o symulację pracy maszyny wykonywana w oparciu o ścieżkę narzędzia, generowaną w module CAM - Możliwość rozbudowy oprogramowania o symulację pracy maszyny wykonywana w oparciu o kod NC pochodzący z modułu CAM – symulacja dostępna bezpośrednio podczas tworzenia obróbek - Możliwość rozbudowy oprogramowania o symulację pracy maszyny w oparciu o kodu NC pochodzący z innego źródła – programy NC pisane ręcznie lub pochodzące z innych systemów CAM - Możliwość rozbudowy oprogramowania o moduł do programowania i symulacji pracy robotów przemysłowych. |  |

............................................................

(podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta/Wykonawcy )