Załącznik nr 2

DO ZAPYTANIA NR 2/G/6/2021

Zamawiający:

GRENOVI spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością spółka komandytowa

Pawłówek 35, 62-800 Kalisz

NIP: 9680969235, REGON: 301914603

KRS: 0000396101

WYKONANIE HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWEJ

W PAWŁÓWKU 35, DLA GRENOVI SP. Z O.O.SP.K. – ETAP PIERWSZY

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. |  |  | Podstawa pozycji |  |  |  | Opis pozycji |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DZIAŁ I. |  |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | ANALIZA WŁASNA |  |  |  | Roboty pomiarowe Kpl.1 |  |  |  |
| 2. |  |  | KNR 4-01 T.0101-0400 |  |  |  | Usunięcie warstwy wierzchniej ziemi na głębokość do 15 cm ze złożeniem na odkład 15,0 x 21,0 + 24 x 55 = 1635,0 m2 x 0,2 = 327,0 m3 |  |  |  |
| 3. |  |  | KNNR 1 T.0201-0600 |  |  |  | Wykopy fundamentowe pod stopy i ławy fundamentowe na głębokość 0,8 m wraz z odwiezieniem urobku na odległość do 1 km Stopy: 1,8 x 1,8 x 0,8 x 25 szt. = 64,8 m3 2,2 x 2,2 x 0,8 x 3 szt.= 11,6 m3 Ławy: 0,8 x 0,8(4,35 x 7 + 4,35 + 5,0 x 7,0 + 4,8 x 3 + 5,0 x 3)= 0,64 x 104,2 = 66,7 m3 0,8 x 1,45 x 4,8 x 3 = 16,7 m3 0,8 x 1,6 x 19,2 + 0,8x 1,1(6,3 x 2 + 4,3 x2) = 43,3 m3 0,8 x 1,0 (3,10 + 2,9) = 4,8 m3 Razem_______________= 207,9 m3 |  |  |  |
| 4. |  |  | KNR 4-01 T.0105-0200 |  |  |  | Obsypanie fundamentów wraz z zagęszczeniem Wykop = 207,9 m3 Minus: Stopy = - 17,48 m3 Podkład 5,872 + 11,783 = - 17,655 m3 Ławy: 16,84 + 4,32 +5,99 + 7,04 = - 34,19 m3 Ściany 0,25 x 110,48=-27,62 m3 Słupy 0,525 + 1,92 = - 2,445 m3 Do zasypania = 108,51 m3 |  |  |  |
| DZIAŁ II. |  |  | ŁAWY I ŚCIANY ORAZ STOPY FUNDAMENTOWE Z BTONU B20/25 |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  | KNR 2-02 T1101-0100 |  |  |  | Stopy fundamentowe żelbetowe wys. 40 cm 0,4 x 1,2 x 1,2 x 25 szt. = 14,4 m3 0,40 x 1,6 x 1,6 x 3 szt. = 3,08 m3 = 17,48 m3 - Podkład betonowy B10 gr. 10 cm pod stopy 0,1x 1,4 x 1,4 x 25 = 4,9 m3 0,1 x 1,8 x 1,8 x 3 = 0,972 m3 = 5,872 m3 |  |  |  |
| 6. |  |  | KNR 2-02 T.0204-0117 |  |  |  | Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne 17,48 m3 |  |  |  |
| 7. |  |  | KNR 2-02 T.1101-0100 KNR 2-02 T..0202-0118 T.0202-0317 |  |  |  | Ławy fundamentowe żelbetowe o szer. - 0,4 m 0,4 x 0,4 x 5 x (4+7) = 8,8 m3 0,40 x 0,40 x 4,8 (3+2) = 3,84 m3 0,40 x 0,4 x 4,35 x 2 = 1,40 m3 0,40 x 0,4 x (6,4 + 5,2 + 2,95 + 2,97) = 2,80 m3 Razem = 16,84 m3 - 0,50 m 0,40 x 0,50 x 10,78 x 2 = 4,32 m3 - 0,85 m 0,40 x 0,85 x 17,60 = 5,99 m3 - 1,0 m 0,40 x 1,0 x 17,6 = 7,04 m3 - Podkład betonowy B10 gr. 10 cm pod ławy 0,1 x 0,6 x 5,0 x 11 = 3,30 m3 0,1 x 0,6 x 4,8 x 5 = 1,44 m3 0,10 x 0,6 x 4,35 x 2 = 0,522 m3 0,10 x 0,6 17,52 =1,052 m3 0,10 x 0,70 x 21, 56 = 1,509 m3 0,10 x 1,05 x 17,6 = 1,848 m3 0,10 x 1,20 x 17,6 = 2,112 m3 Razem = 11,785 m3 - Ławy fundamentowe szerokości do 60 cm 16,84 + 4,32 = 21,16 m3 - Ławy o szerokości do 1,3 m 5,99 + 7,04 = 13,03 m3 |  |  |  |
| 8. |  |  | KNR 2-02 T.0206-0117 |  |  |  | Ściany fundamentowe betonowe gr. 25 cm 0,60 x (18,25 + 12,93 x 2 + 43,65 x 2 + 18,52 x 2 + 5,92 x 2 + 7,84 + 3,35 +3,9) = 117,23 m2 Minus 0,4 x 20 x 0,6 = - 4,80 m2 0,25 x (7+6) 0,6= - 1,95 m3 Razem = 110,48 m2 |  |  |  |
| 9. |  |  | KNR 2-02 T.0208-0117 |  |  |  | Słupy żelbetowe 25 x 25 Beton C20/25 0,60 x 0,25 x 0,25 x 14 szt. = 0,525 m3 |  |  |  |
| 10. |  |  | KNR 2-02 T.0208-0317 |  |  |  | Słupy żelbetowe 40 x 40 Beton C20/25 0,60 x 0,40 x 0,40 x 20 szt. = 1,92 m3 |  |  |  |
| 11. |  |  | KNNR 3 T.0406-0200 KNR 4-01 T.0202-0600 |  |  |  | Przygotowanie I montaż zbrojenia Stopy fundamentowe 1,2 x ,12 x 25 szt. Fi 12 L = 1,1 m x 7 x 2 x 2 x 25 =770,0 mb. L= 2,0 x 4 szt. x 25 = 200,0 mb. Stopy 1,6 x 1,6 x 3 szt. L= 1,5 m x 9 szt. x 2 x 2 x 3 =162,0 mb. L=2,0 x 4 szt. x 3 = 24,0 mb. Ławy fundamentowe 0,4; 0,5;0,85; 1,0 m Fi 12: 4 szt. x 18,58 + 13,68 x 2 + 50,3 x 2 + 18,64 x 2 + 3,5 + 4,15 + 8,09 + 5,92 x 2 = 4 x 219,4 = 845,6 m Fi 12 narożniki 4 szt. x 2,0 x 13 = 104,0 mb. Ławy 0,85 mb. poprzeczne Fi 12: 0,75 x 94 szt. = 70,5 mb. Ławy 1,0 mb. poprzeczne Fi 12: 0,90 m x 94 szt. = 84,6 mb. Strzemiona fi 6 L=1,2 m x 1060 szt. = 1272,0 mb. Słupy 25 x 25 cm Fi 12: 4 szt. x 2,0 m x 14 szt. = 112,0mb. Słupy 4,0 x 4,0 Fi 12: 8 szt. x 2,0 m x 20 szt. = 320,0 mb. Strzemiona fi 6: 0,96 x 6 szt. x 14 szt. =80,7 mb. Fi 6: 1,6 mb. x 8 szt. x 20 szt. = 256,0 mb. ZESTAWIENIE STALI Pręty fi 12: 770 + 200,0 + 162 + 24,0 + 845,6 + 104,0 + 70,5 + 84,6 + 112,0 + 320,0 = 2692,7 mb. x 0,888 kg/m = 2391,2 kg Pręty fi 6 strzemiona: 1272,0 + 80,7 + 256,0 = 1608,7 mb. x 0,222kg/mb. = 357,2 kg - Pręty żebrowane fi 12 = 2391,2 kg - Strzemiona fi 6 = 357,2 kg |  |  |  |
| DZIAŁ III. |  |  | IZOLACJA ŁAW I ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH – PRZECIWWILGOCIOWA I TERMICZNA |  |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  | KNR 2-02 T.0602-0700 + 0,800 |  |  | Izolacja pozioma ścian i ław fundamentowych Dysperbitem 2 x Stopy (-0,40 x 0,4+ 1,20 x1,20) x 25 = 32,0 m2 (1,60 x 1,6 – 0,40 x 0,4)3 = 7,2 m2 Ławy 0,25 (18,85+ 13,68) 2 + 0,25 x (3,35 +3,90) = 18,10 m2 0,25 (49,96 – 0,4 x 9) + 0,25 (31,32 – 0,4 x 5) = 18,9 m2 0,25 (18,64 – 0,4 x 3) + 0,25(18,64 – 0,4 x 3) = 8,7 m2 0,25(5,92 + 8,09 +5,92) – 0,25 x 0,25 x 6 = 4,6 m2 Razem = 89,5 m2 |  |  |  |  |
| 13. |  |  | KNR 2-02 T.0603-0700 +0800 |  |  | Izolacja pionowa Dysperbitem x2 Stopy 1,2 x 4 x 0,4 x 25 = 48,0 m2 1,6 x 4 x 0,4 x 3 = 7,7 m2 Ławy 1,0 (49,96+ 18,64) 2 = 137,2 m2 1,0(49,46+18,14)2 = 135,2 m2 1,0 (5,92 X 2 + 8,09)=19,9 m2 1,0 (5,42 x 2 + 7,84) = 18,7 m2 1,0 (13,68 + 16,58 + 13,68) = 43,9 m2 1,0(13,18 + 16,08 +13,18) = 42,5 m2 1,0 (335 + 3,9) = 7,3 m2 1,0 (3,10 + 3,65) = 6,8 m2 Minus (0,40 x 1,2 x 23 + 0,40 x 1,6 x3)2 = 25,9 m2 (0,40 x 0,60 x 23 + 0,40 x 0,60 x 3) 2 = 12,5 m2 Razem = 428,8 m2 |  |  |  |  |
| 14. |  |  | KNR K-31 T.0204-0132 |  |  | Izolacja termiczna ścian fundamentowych zew. Styrodurem XPS gr. 12 cm 0,6 (32,23 +0,82 + 18,49 + 13,67 + 31,52 + 18,64 + 5,92 + 8,90 + 49,52 = 0,6 x 179,71 = 107,83 m2 |  |  |  |  |
| 15. |  |  | KNNR-W3 T.0207-0101 |  |  | Ułożenie folii kubełkowej 1,0 x 180,0 = 180,0 m2 |  |  |  |  |
| 16. |  |  | KNNR 2 T.1201-0351 |  |  | Podsypka piaskowa gr. 20 cm 1086,0 x 0,20 = 217,2 m3 |  |  |  |  |
| 17. |  |  | KNNR 2 T.1201-0152 |  |  | Podkład betonowy B8/10 gr. 10 cm 1086,0 m3 x 0,10 = 108,6 m3 |  |  |  |  |
| DZIAŁ IV. |  |  | ŚCIANY MUROWANE – PRZYZIEMIA |  |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  | NNRNKB 2-02 T.0618-0101 |  |  | Izolacja pozioma z papy termozgrzewalnej 0,4 (18,26 + 23,55) 2 + 0,4 (3,9+3,6) = 0,4 x 91,12 = 36,5 m2 |  |  |  |  |
| 19. |  |  | KNR-10-27 T.0163-0202 |  |  | Ściany konstrukcyjne parteru murowane z pustaków ceramicznych gr. 25 kl. 15 H=3,52 m 3,52 x 91,12 = 320,75 m2 Minus 0,90 x 2,05 + 0,96 x 1,48 x 2 + 3,13 (2,85+ 6,77) – 1,8 x 2,05 = 38,50 m2 Razem = 282,25 m2 |  |  |  |  |
| 20. |  |  | KNR 2-02 T.0126-0500 |  |  | Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 L= 2,10 m x 2 + 1,2 x 2 x 3=11,4 mb. |  |  |  |  |
| 21. |  |  | KNR 2-02 T.0126-0200 |  |  | Otwory w ścianach murowanych gr. 25 cm - Na okna szt. 2 Na drzwi szt. 4 |  |  |  |  |
| 22. |  |  | KNR 2-02 T.0208-0317 |  |  | Słupy żelbetowe wylewane na mokro w deskowaniu – na poziomie fundamentów Beton C20/25 S.1.1. 0,35 x 0,35 x 0,42 x 1 szt. = 0,0515 m3 S.1.2. 0,35 x 0,35 x 0,42 x 1 szt. = 0,0515 m3 S.1.3 . 0,35 x 0,35 x 0,42 x 1 szt. = 0,0515 m3 S.1.4. 0,35 x 0,35 x 0,42 x 1 szt. = 0,0515 m3 S.1.5. 0,35 x 0,35 x 0,42 x 1 szt. = 0,0515 m3 S.1.6. 0,35 x 0,35 x 0,42 x 1 szt. = 0,0515 m3 S.1.7. 0,35 x 0,35 x 0,42 x 1 szt. = 0,0515 m3 S.1.8. 0,35 x 0,35 x 0,42 x 1 szt. = 0,0515 m3 S.1.9. 0,30 x0 ,30 x 0,42 x 1 szt. = 0,0378 m3 S.1.10. 0,40 x 0,40 x 0,42 x 6 szt. = 0,4032 m3 S.1.11. 0,40 x 0,40 x 0,42 x 2 szt. =0,1344 m3 S.1.12 0,40 x 0,40 x 0,42 x 2 szt. = 0,1344 m3 S.1.13 0,40 x 0,40 x 0,42 x 2 szt. = 0,1344 m3 S.1.14 0,40 x 0,40 x 0,42 x 2 szt. = 0,1344 m3 S.1.15 0,40 x 0,40 x 0,42 x 6 szt. = 0,4032 m3 S.1.16 0,25 x 0,25 x 0,42 x 2 szt. = 0,0525 m3 S.1.17 0,25 x 0,25 x 0,42 x 2 szt. = 0,0525 m3 T.1.1. 0,25 x 0,25 x 0,42 x 3 szt. = 0,0788 m3 Razem = 1,9776 m3 |  |  |  |  |
| 23. |  |  | KNNR 2 T.0308-200 |  |  | Kominy spalinowe i wentylacyjne - Kom. Spalinowy fi 200 z kanałem wentylacyjnym H = 8,0 m. kpl. x 1 x 3500,0 zł - Kom. Wentylacyjne z pustaków L= 3,5 m x 3 szt. = 10,5 mb. |  |  |  |  |
| DZIAŁ V. PŁYTA STROPOWA, PODCIĄGI, SCHODY ŻELBETOWE I SŁUPY NAD PARTEREM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  | KNR 2-02 T.0216-0217 |  |  | Płyta stropowa żelbetowa wylewana na mokro gr. 19 cm. Beton C20/25 Płyta stropowa Poz. 1.1.1. 18,25 x 13,55 +18,25 x 1,6 + 5,10 x 1,6 x 2= 292,8 m2 Minus kl. schodowa 2,70 x 5,55 = - 15,0 m2 Razem = 277,8 m2 |  |  |  |  |
| 25. |  |  | KNR 2-02 T.0210-0117 |  |  | Podciągi żelbetowe Beton B25/30 Poz 2.1.1.: 0,30 x 0,50 x 4,49 = 0,6735 m3 Poz. 2.1.2: 0,35 x 0,60 x 7,42 = 1,5582 m3 Poz. 2.1.3: 0,35 x 0,50 x 6,40 = 1,1200 m3 Poz. 2.1.4: 0,35 x 0,70 x 7,85 = 1,9233 m3 Poz. 2.1.5: 0,35 x 0,50 x 4,90 = 0,8575 m3 Poz. 2.1.6: 0,35 x 0,50 x 4,42 = 0,7735 m3 Razem = 6,906 m3 |  |  |  |  |
| 26. |  |  | KNR 2-02 T.0218-0218 |  |  | Schody żelbetowe płytowe szer. brzegu 1,3m Beton B25/30. Grubość płyty 17 cm Poz 5.1.A i 5.1.B (0,80+3,23 + 1,58)x 1,3 = 7,3 m2 (1,83 + 2,87 + 1,91)x 1,3 = 8,6 m2 Razem = 15,90 m2 |  |  |  |  |
| 27. |  |  | KNR 2-02 T.0208-0918 |  |  | Słupy żelbetowe przyziemia część murowana biurowa parter S.1.1. 0,35 x 0,35 x 3,52m x 1 szt. = 0,4312 m3 S.1.2. - 0,35 x 0,35 x 3,52m x 1 szt. = 0,4312 m3 S.1.3. 0,35 x 0,35 x 3,52m x 1 szt. = 0,4312 m3 S.1.4. 0,35 x 0,35 x 3,52m x 1 szt. = 0,4312 m3 S.1.5. 0,35 x 0,35 x 3,52m x 1 szt. = 0,4312 m3 S.1.6. 0,35 x 0,35 x 3,52m x 1 szt. = 0,4312 m3 S.1.7 0,35 x 0,35 x 3,52m x 1 szt. = 0,4312 m3 S.1.8. 0,35 x 0,35 x 3,52m x 1 szt. = 0,4312 m3 S.1.9. 0,30 x 0,30 x 3,52 x 1 szt. = 0,3168 Razem = 3,7664 m3 T.1.1: 0,25 x 0,25 x 3,3 x 3 = 0,4125 m3 Razem = 4,179 m3 |  |  |  |  |
| 28. |  |  | KNR 2 T.0104-0400 T.0104-0500 T.0104-0600 |  |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia Płyta stropowa Poz. 1.1.1 Zbrojenie górne Fi 6 = 243,26 kg Fi 12 = 1508,38 kg Zbrojenie dolne Fi 6 = 197,96 Fi 12 = 1899,76 Podłogi Poz. 2.1.1 Fi 6 = 20,78 Fi 12 = 25,14 Fi 20 = 63,99 Poz. 2.1.2 Fi 8 = 52,14 Fi 12 = 8,13 Fi 200 = 72,60 Fi 32 = 209,84 Poz. 2.1.3. Fi 8 = 36,81 Fi 16= 50,02 kg Fi 25 = 146,32 kg Poz 2.1.4. Fi 8 = 100,84 Fi 6 = 5,90 Fi 12 = 21,62 Fi 32 = 566,02 Poz 2.1.5 Fi 6 = 20,95 Fi 16 = 30,55 Fi 20 = 58,20 Poz 2.1.6 Fi 6= 22,38 Fi 16 = 27,52 Fi 32 = 129,29 Schody żelbetowe Poz. 5.1.A + B Fi 6 = 16,52 kg + 14,59 Fi 12 = 129,03 + 110,05 Słupy S.1.1 fi 6 = 8,66 kg Fi 16 = 84,20 kg S.1.2. fi 6 = 8,66 kg Fi 16 = 84,20 kg S.1.3. fi 6 = 8,66 Fi 16 = 71,83 S.1.4. fi 6 = 8,66 Fi 12 = 37,54 S.1.5. fi 6= 8,66 Fi 12= 37,54 S.1.6 fi 6 =8,66 Fi 16 = 71,83 kg S.1.7 Fi 6 = 8,66 kg Fi 16= 71,83 kg S.1.9 fi 6 = 7,33 kg Fi 12 =32,58 kg T.1.1 szt. 3 fi 6 = 17,98 kg Fi 12 = 65,16 kg ZESTAWIENIE STALI Fi 6 = 243,26 + 197,96 + 20,78 + 5,9 + 20,95+ 22,38 = 511,23 kg + 8,66 x 8 + 7,33 + 17,98 = 94,59 Razem = 605,82 kg Fi 12 = 1508,38 + 1899,76 + 25,14 + 8,13 + 21,62 = 3463,03 kg + 37,54 + 37,54 + 32,58 + 65,15 = 172,82 Razem = 3635,85 kg Fi 20 = 63,99 + 72,60 + 58,20 = 194,79 kg Fi 8 = 52,14 + 36,81 +100,84 = 189,79 kg Fi 32 = 209,84 + 566,02 + 129,29 = 905,15 kg Fi 16 = 50,02 kg + 30,55 + 27,52 = 108,09 kg + 84,2 – 84,2 + 71,83 + 71,83 + 71,83 = 455,72 kg Razem = 563,81 kg Fi 25 = 146,32 - Zbrojenie fi 6 do fi 14 605,82 + 3635,85 + 189,79 = 4431,46 - Zbrojenie fi 16 do fi 20 194,79 + 563,81 = 758, 60 kg - Zbrojenie powyżej fi 20 146,32 + 905,15 = 1051,47 kg |  |  |  |  |
| DZIAŁ VI. |  |  | SŁUPY ŻELBETOWE HALI PRODUKCYJNEJ |  |  |  |  |  |  |
| 29. |  |  | KNR 2-02 T.0208-0918 |  |  | Słupy żelbetowe wylewane na mokro o przekroju kwadratowym. Beton B25/30 Poz. S-1.10 0,40 x 0,40 x 7,09 x 6 szt. = 6,806 m3 Poz. S-1.11 0,40 x 0,40 x 7,09 x 2 szt. = 2,269 m3 Poz S-1.12 0,40 x 0,40 x 5,70 x 2 szt. =1,824 m3 Poz. S-1.13 0,40 x 0,40 x 5,90 x 2 szt. = 1,76 m3 Poz. S-1.14 0,40 x 0,40 x 6,55 x 2 szt. =2,096 m3 Poz. S-1.15 0,40 x 0,40 x 6,55 x 6 szt. =6,288 m3 Poz. S-1.16 0,25 x 0,25 x 4,19 x 2 szt. = 0,524 m3 Poz. S-1.17 0,25 x 0,25 x 4,19 x 2 szt. = 0,524 m3 Razem = 22,091 m3 |  |  |  |  |
| 30. |  |  | KNNR 2 T.0104-0400 |  |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia S-1.10 fi 6 = 156,64 kg Fi 12 = 574,15 kg S-1.11 fi 6 = 52,21 kg Fi 12 = 255,18 kg S-1.12 Fi 6 = 48,89 kg Fi 12 = 161,76 kg S-1.13 fi 6 = 45,82 kg Fi 12 = 157,50 kg S-1.14 Fi 6 = 49,02 kg Fi 12 = 239,83 kg S-1.15 Fi 6 = 147,05 kg Fi 12 = 539,62 kg S-1.16 Fi 6 = 11,59 kg Fi = 43,19 kg S-1.17 Fi 6 =11,59 kg Fi 12 = 43,19 kg Razem fi 6 = 520,81 kg Razem fi 12 = 2014,42 kg Kotwy, blachy, kształtowniki Kotwy: S-1.10 fi 16 l=0,65 x 4 x 10 = 26 mb. S-1.11 fi 16 l=0,65 x 4 x 2 = 5,2 mb. S-1.12 fi 16 l = 0,65 x 2 x 2 = 2,6 mb. S-1.13 fi 16 l=0,65 x 2 x2 = 2,6 mb. S-1.14 fi 16 l=0,65 x 4 x 2 = 5,2 mb. S-1. 15 fi 16 l=0,65 x 4 x 2 = 5,2 mb. S-1. 16 fi 16 l= 0,65 x 2 x 2 = 2,6 mb. S-1.17 fi 16 l= 0,65 x 2 x 2 = 2,6 mb. Szt. 80 52 mb. Blachy gr. 10 mm S-1.10 0,26 x 0,26 x 10 szt. = 0,676 m2 S-1.11 0,26 x 0,26 x 2 szt. = 0,136 m2 S-1.12 0,12 x 0,40 x 2 szt. = 0,096 m2 S-1.13 0,12 x 0,40 x 2 szt. = 0,096 m2 S-1.14 0,26 x 0,26 x 2 szt. = 0,136 m2 S-1.15 0,25 x 0,26 x 2 szt. = 0,136 m2 Razem = 1,276 m2 Kształtownik 220 l=1,7 x 2 = 3,4 - Zbrojenie fi 6 do 14 = 2535,23 kg - Kotwy fi 16 szt. 80 Masa 52 mb. x 1,58 kg/mb. = 82,16 kg - Blachy oporowe gr. 10 mm szt. 20 Masa 1,276 m2 x 80 kg/m2 = 102,08 kg - Kształtownik 220 l=3,4 m Masa 3,4 m x 29,4 kg/m = 100 kg |  |  |  |  |
| DZIAŁ VII. ŚCIANY MUROWANE PIĘTRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | KNR-10-27 T.0163-0202 |  |  | Ściany konstrukcyjne murowane z pustaków ceramicznych gr. 25 cm. Kl. 15. H=3,30 m. 3,30 (18,25 + 14,89 x 2 + 11,31) = 195,82 m2 Minus: 0,98 x 2,38 x 5 + 3,4 x 2,8 + 3,69 x 2,80 = - 25,29 m2 Razem = 170,53 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | KNR 2-02 T.0126-0500 |  |  | Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 L 1,2 m x 2 x 5 = 12 mb. |  |  |  |  |  |  |  |
| 33. | KNR 2-02 T.0126-0200 |  |  | Otwory w ścianach murowanych gr. 25 cm na okna szt. 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34. | KNR 2-02 T.0208-0918 |  |  | Słupy żelbetowe wylewane na mokro w deskowaniu S.-2.1. 0,25 x 0,3 x 3,30 x 1 szt= 0,2475 m3 S-2.2 0,25 x 0,25 x 3,30 x 1 szt. = 0,2063 m3 S-2.3 0,25 x 0,25 x 3,3 x 1 szt. = 0,2063 m3 S-2.4 0,25 x 0,25 x 3,3 x 1 szt. = 0,2063 m3 S-2.5 0,25 x 0,25 x 3,3 x 1 szt. = 0,2063 m3 S-2.6 0,25 x 0,25 x 3,3 x 1 szt. = 0,2063 m3 T-2.1 0,25 x 0,25 x 3,3 x 1 szt. = 0,2063 m3 T.2.2 0,25 x 0,25 x 3,3 x 1 szt. = 0,2063 m3 T.2.3 0,25 x 0,25 x 3,3 x 1 szt. = 0,2063 m3 T.2.4 0,25 x 0,25 x 3,3 x 1 szt. = 0,2063 m3 Słup 0,25 x 0,55 x 3,3 x 1 szt. = 0,4538 m3 Razem = 2,558 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35. | KNNR 2 T.0308-0200 |  |  | Kominy wentylacyjne murowane z pustaków l=3,3 m x szt. 16 szt. = 52,8 mb. |  |  |  |  |  |  |  |
| DZIAŁ VIII. PŁYTA STROPOWA, PODCIĄGI NAD PIĘTREM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. | KNR 2-02 T.0216-0217 |  |  | Płyta stropowa żelbetowa wylewana na mokro gr. 20 cm Beton C25/30 18,25 x 13,55 + 18,25 x 1,6 + 5,10 x 2 x 1,6= 292,80 m2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37. | KNR 2-02 T.0210-0117 |  |  | Podciągi żelbetowe Beton B25/30 Poz. 2.2.1 0,25 x 0,50 x 6,30 x 1 szt. = 0,7875 m3 Poz. 2.2.2 0,25 x 0,50 x 3,25 x 1 szt. =0,4063 m3 Poz. 2.2.3. 0,25 x 0,58 x 6,25 x 1 szt. = 0,9063 m3 Poz. 2.2.4 0,25 x 0,50 x 6,25 x 1 szt. =0,7813 m3 Poz. 2.2.5 0,25 x 0,50 x 3,25 x 1 szt. = 0,4063 m3 Poz. 2.2.6 0,25 x 0,50 x 1,02 x 1 szt. = 0,1275 m3 Poz. 2.2.7 0,25 x 0,58 x 4,40 x 1 szt. = 0,6380 m3 Poz. 2.2.8 0,25 x 0,50 x 9,25 x 1 szt. = 1,1563 m3 Poz. 2.2.9 0,25 x 0,50 x 7,75 x 1 szt. = 0,9688 m3 Razem = 6,1783 m3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38. | KNNR 2 T.0104-0400 |  |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia Płyta stropowa Poz. 1.21 Zbr. Górne fi 6 = 280,49 kg Fi 12 = 1444,0 kg Zbr. Dolne fi 6 = 103,71 kg Fi 8 =353,07 kg Fi 12 = 2075,95 kg Płyta stropowa Poz. 1.3.1 Fi 6 = 19,59 kg Fi 12 = 214,28 kg Podciągi Poz. 22.1 – fi 6 = 25,59 kg Fi 20 = 169,17 kg Poz 2.2.2 fi 6 = 11,63 kg Fi 12 = 25,54 kg Poz. 2.2.3 fi 6 = 17,21 kg Fi 12 = 27,48 kg Fi 16 = 54,99 kg Poz. 2.2.4 fi 6 = 25,59 kg Fi 16 = 39,07 kg Fi 20 = 102,24 kg Poz. 2.2.5 fi 6 = 10,47 kg Fi 12 = 25,72 kg Poz. 2.2.6 fi 6 = 1,24 kg Fi 12 = 4,85 kg Poz. 2.2.7 Fi 6 = 13,17 kg Fi 16 = 59,71 kg Poz. 2.2.8 fi 6 = 27,34 kg Fi 12 = 32,64 kg Fi 16 = 62,93 kg Poz. 2.2.9 Fi 6 = 10,57 kg Fi 16 = 78,94 kg Zestawienie stali Fi 6 = 280,49 + 103,71 kg + 19,59 + 25,59+ 11,63 kg + 17,21 + 25,59 + 10,47 + 1,24 + 13,17 + 27,34 + 10,57 = 546,6 kg Fi 8 = 353,07 kg Fi 12 = 1444,0 + 2075,95 + 214,28 + 25,54 + 27,48 + 25,72 + 4,85 + 32,64 = 3850,46 kg Fi 16 = 54,99 + 39,07 + 59,71 + 62,93 + 78,94 = 295,64 kg Fi 20 = 169,17 +102,24 = 271,41 kg - Zbrojenie fi 6 do fi 14 546,6 + 353,07 + 3850,46 = 4750,13 kg - Zbrojenie fi 16 do fi 20 295,64 + 271,41 = 567,05 kg |  |  |  |  |  |  |  |
| DZIAŁ IX. BRANŻA SANITARNA – KANALIZACJA PODPOSADZKOWA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39. |  |  | Analiza własna |  |  | Instalacja kanalizacyjna podposadzkowa – 1 Kpl. 40 mb. |  |  |  |  |  |  |  |